Общество с ограниченной ответственностью «ПК ГЕО» Муниципальный контракт № 01 от 30.03.2021 года Экземпляр № 1 Внесение изменений и дополнений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Брынь» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Генеральный директор К.Г. Чистов Калуга 2021 г.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования сельского поселения

«Село Брынь»

Думиничского района

Калужской области

Материалы по обоснованию

Утвержден Решением Сельской Думы от 10.10.2013 № 30

# ОГЛАВЛЕНИЕ

ОГЛАВЛЕНИЕ	3

Состав проекта	5

ВВЕДЕНИЕ	6

I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.	12

II.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования	14

II.1 Общие сведения	14

II.2.  Природные условия	16

II.2.1 Климат	16

II.2.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	19

II.2.3 Поверхностные воды	21

II.2.4 Подземные воды	22

II.2.5 Инженерно-геологические условия	23

II.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы.	24

II.3 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	29

II.3.1 Планировочные природоохранные ограничения	30

II.3.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	32

II.3.3 Историко-культурные планировочные ограничения	35

II.3.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	43

II.3.5 Охранные коридоры коммуникаций	52

II.4 Современное использование территории сельского поселения	60

II.4.1  Целевое назначение земель сельского поселения	60

II.4.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	62

II.4.3 Жилищный фонд	64

II.4.4 Культурно-бытовое обслуживание	64

II.4.5  Анализ транспортного обслуживания территории	71

II.5 I. Население	76

II.6 Инженерно-техническая база	79

II.6.1 Водоснабжение и водоотведение	79

II.6.2 Газоснабжение и теплоснабжение	80

II.6.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	83

III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.	83

IV. Утвержденные документами территориального планирования РФ,  документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	84

V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории	87

VI.  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	87

VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования	107

VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения	108

# Состав проекта

- I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |
| 2 | Материалы по обоснованию |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Положение о территориальном планировании |  |
| 1.1 | Карта границ населенных пунктов (в том числе границ образуемых населенных пунктов) | 1:25000 |
| 1.2 | Карта функциональных зон | 1:25000 |
| 1.3 | Карта планируемого размещения объектов местного значения | 1:25000 |
| 2 | Материалы по обоснованию |  |
| 2.1 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории | 1:25000 |
| 2.2 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | 1:25000 |
| 2.3 | Местоположение существующих и строящихся объектов федерального, регионального и местного значения поселения. | 1:25000 |

# ВВЕДЕНИЕ

Проект внесения изменений  в генеральный план МО СП «Село Брынь» Думиничского района  Калужской области выполнен ООО «ПК ГЕО» в соответствии с муниципальным контрактом №01 от 30.03.2021 г.

Внесение изменений в генеральный план МО СП «Село Брынь» вызвано:

- - приведением генерального плана в соответствие с Приказом Минэкономразвития РФ №10 от 09.01.2018г.

- -  переводом земельного участка с КН 40:05:070701:18 из категории «земли сельскохозяйственного назначения» в категорию «земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения».

Проект внесения изменений  в генеральный план выполнен в соответствии в соответствии с требованиями Градостроительного, Земельного, Лесного, Водного кодексов Российской Федерации, Федерального Закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 09.01.2018 N 10 "Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения и о признании утратившим силу приказа Минэкономразвития России от 7 декабря 2016 г. N 793"; Приказа Управления архитектуры и градостроительства Калужской обл.  от 17.07.2015 N 59  "Об утверждении региональных нормативов градостроительного проектирования Калужской области"; с учетом Схемы территориального планирования Калужской области  и иными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации и Калужской области.

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Брынь» с 2012 года до 2037 года..

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Малоярославецкого муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана муниципального образования сельского поселения «Село Брынь» в текстовой форме включают в себя:

1)сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

2) обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения, городского округа на основе анализа использования территорий поселения, городского округа, возможных направлений развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования, определяемых в том числе на основании сведений, документов, материалов, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности, федеральной государственной информационной системе территориального планирования, в том числе материалов и результатов инженерных изысканий, содержащихся в государственных информационных системах обеспечения градостроительной деятельности;

3) оценку возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения, городского округа на комплексное развитие этих территорий;

4) утвержденные документами территориального планирования Российской Федерации, документами территориального планирования двух и более субъектов Российской Федерации, документами территориального планирования субъекта Российской Федерации сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территориях поселения, городского округа объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанных документов территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

5) утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территорий в случае, если установление таких зон требуется в связи с размещением данных объектов, реквизиты указанного документа территориального планирования, а также обоснование выбранного варианта размещения данных объектов на основе анализа использования этих территорий, возможных направлений их развития и прогнозируемых ограничений их использования;

6) перечень и характеристику основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

7) перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа, или исключаются из их границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования;

8) сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения.

Материалы по обоснованию генерального плана в виде карт отображают:

1) границы поселения, городского округа;

2) границы существующих населенных пунктов, входящих в состав поселения, городского округа;

3) местоположение существующих и строящихся объектов местного значения поселения, городского округа;

4) особые экономические зоны;

5) особо охраняемые природные территории федерального, регионального, местного значения;

6) территории объектов культурного наследия;

6.1) территории исторических поселений федерального значения, территории исторических поселений регионального значения, границы которых утверждены в порядке, предусмотренном статьей 59 Федерального закона от 25 июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации";

7) зоны с особыми условиями использования территорий;

8) территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

8.1) границы лесничеств;

9) иные объекты, иные территории и (или) зоны, которые оказали влияние на установление функциональных зон и (или) планируемое размещение объектов местного значения поселения, городского округа или объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения муниципального района.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

-Местоположение существующих и строящихся  объектов федерального, регионального и местного значения поселения.

В проекте генерального плана не применяются положения статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации в части пункта 4 части 8, в связи с тем, что на территории МО СП «Село Брынь» особые экономические зоны отсутствуют.

# I. Сведения об утвержденных документах стратегического планирования с учетом положений стратегий социально-экономического развития муниципальных образований и планов мероприятий по их реализации (при наличии), бюджетного прогноза муниципального образования на долгосрочный период (при наличии), положений стратегии пространственного развития Российской Федерации, государственных программ Российской Федерации, национальных проектов, государственных программ субъектов Российской Федерации, муниципальных программ, инвестиционных программ субъектов естественных монополий, организаций коммунального комплекса, решений органов местного самоуправления, иных главных распорядителей средств соответствующих бюджетов, предусматривающих создание объектов местного значения, а также сведений, содержащихся в информационной системе территориального планирования.

При разработке генерального плана поселения учитывались сведения об утвержденных документах стратегического планирования, планах и программах комплексного социально-экономического развития Российской Федерации, Калужской области,  Малоярославецкого района.

Перечень планов программ социально-экономического развития

Таблица 1

| № п/п | Наименование программы | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- |
| 1 | Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» на 2020-2025 | Постановлением Правительства Российской Федерации от 31.05.2019 N 696 |
| 2 | Государственная программа Калужской области «Комплексное развитие сельских территорий». | Постановлением Правительства Калужской области от 31.01.2019 N 63 (с последующими изменениями) |
| 3 | СТРАТЕГИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА "ЧЕЛОВЕК - ЦЕНТР ИНВЕСТИЦИЙ" | Постановление Правительства Калужской области от 29.06.2009 № 250 |
| 4 | ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ ДО 2030 ГОДА | Постановлением Правительства Калужской области от 14.02.2019 № 107 |
| 5 | РЕГИОНАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ГАЗИФИКАЦИИ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА, ПРОМЫШЛЕННЫХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2018 - 2022 ГОДЫ | Постановлением Правительства Калужской области от 22.03.2018 № 172 (с последующими изменениями) |
| 6 | ПРОГРАММА КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ НА ТЕРРИТОРИИ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН» на 2017-2026 годы | Решение Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район» от 27.09.2017 г. |

# II.  Обоснование выбранного варианта размещения объектов местного значения поселения на основе анализа использования территории поселения, возможных направлений  развития этих территорий и прогнозируемых ограничений их использования

## II.1 Общие сведения

Сельское поселение «Село Брынь» расположено на территории Думиничского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Брынь находится в 105 км к юго-западу от города Калуги с которым связан федеральной дорогой М-3 «Украина». В состав сельского поселения «Село Брынь» входят следующие населенные пункты: село Брынь, деревня Александровка, деревня Боброво, деревня Дикроновка, деревня Никитинка, деревня Плоцкое, деревня Рукав, деревня Семичастное, деревня Шваново.

Площадь сельского поселения составляет 13393,90 га, численность населения на 01.01.2021 г. составляет 767  человек.

Описание границы муниципального образования сельское поселение " Село Брынь " согласно Закону Калужской области от 1.11.2004 г. №369-ОЗ

Текстовое описание границы сельского поселения "Село Брынь" произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

Граница сельского поселения "Село Брынь" проходит следующим образом:

1) от узловой точки 1 в северо-восточном направлении через лесной массив на протяжении 480 м до пересечения границ муниципальных образований "Деревня Верхнее Гульцово", "Село Которь", "Село Брынь" (узловая точка 14);

2) от узловой точки 14 в юго-восточном направлении через лесной массив на протяжении 880 м, далее в северо-восточном направлении по контуру растительности, пересекая пашню и автодорогу Брынь - Верхнее Гульцово, на протяжении 2300 м, далее в северо-восточном направлении через лесной массив, пересекая р. Урушку, на протяжении 749 м до точки 82;

3) от точки 82 в направлении юг - юго-восток по контуру пашни на протяжении 1486 м, далее в северо-восточном направлении по контуру пашни вдоль берега пруда на протяжении 1000 м до точки 109;

4) от точки 109 в общем северо-западном направлении по контуру пашни на протяжении 1095 м, далее в северо-восточном направлении через лесной массив на протяжении 609 м до пересечения границ муниципальных образований "Деревня Верхнее Гульцово", "Деревня Маслово", "Село Брынь" (узловая точка 180);

5) от узловой точки 180 в северо-восточном направлении вдоль полосы отвода железной дороги Сухиничи - Киров на протяжении 1212 м, далее в юго-восточном направлении через поле до пересечения с руслом р. Брыни, поворачивая в северо-восточном направлении вдоль русла р. Брыни на протяжении 1080 м, в юго-западном направлении через поле 862 м до границы лесного массива (точка 397);

6) от точки 397 в восточном направлении через лесной массив на протяжении 1385 м, далее в общем северном направлении через лесной массив на протяжении 1547 м до пересечения с р. Брынью (точка 406);

7) от точки 406 в общем юго-восточном направлении по контуру лесного массива на протяжении 1100 м, далее в южном направлении через лесной массив на протяжении 1990 м до точки 459;

8) от точки 459 в северо-восточном направлении через лесной массив, дважды пересекая автомобильную дорогу М-3 "Украина" на протяжении 1948 м, далее в северо-западном направлении по контуру лесного массива до дороги на дер. Шваново, далее в северо-восточном направлении через лесной массив вдоль дороги Шваново - Попково на протяжении 1060 м до точки 499;

9) от точки 499 в общем юго-восточном направлении через лесной массив на протяжении 2135 м, далее в направлении юг - юго-восток через лесной массив на протяжении 2030 м до пересечения с р. Песочней (точка 534);

10) от точки 534 в направлении юг - юго-запад по контуру лесного массива на протяжении 2270 м до пересечения границ муниципальных образований "Село Брынь", "Село Вертное", "Сухиничский район" (точка 545);

11) от точки 545 в юго-западном направлении через лесной массив, пересекая ЛЭП, на протяжении 2081 м, далее в направлении юг - юго-восток через лесной массив на протяжении 2115 м до узловой точки 590;

12) от узловой точки 590 в общем юго-западном направлении через лесной массив на протяжении 3890 м до узловой точки 647;

13) от узловой точки 647 в направлении юг - юго-запад через лесной массив на протяжении 2535 м до пересечения с ЛЭП (точка 664);

14) от точки 664 в юго-западном направлении через лесной массив на протяжении 550 м, далее в общем западном направлении через лесной массив, пересекая дорогу Думиничи - Александровка, на протяжении 2564 м до пересечения границ муниципальных образований "Поселок Думиничи", "Село Вертное", "Село Брынь" (узловая точка 721);

15) от узловой точки 721 в северном направлении через лесной массив на протяжении 600 м, далее в направлении запад - северо-запад через лесной массив на протяжении 966 м, в направлении запад - юго-запад через лесной массив на протяжении 1736 м до точки 767, расположенной западнее дер. Рукав;

16) от точки 767 в общем южном направлении по контуру лесного массива 2520 м, далее в южном направлении через поле на протяжении 795 м, в юго-западном направлении по контуру лесного массива до пересечения с р. Брынью (точка 873);

17) от точки 873 в направлении север - северо-запад по руслу р. Брыни на протяжении 2385 м до точки 1234;

18) от точки 1234 в общем северо-западном направлении через лесной массив на протяжении 3790 м, пересекая автомобильную дорогу М-3 "Украина", до точки 1309, расположенной к юго-востоку от дер. Семичастное;

19) от точки 1309 в направлении запад - юго-запад через лесной массив на протяжении 1463 м, далее в западном направлении через лесной массив на протяжении 1840 м до точки 1351;

20) от точки 1351 в общем южном направлении вдоль контура лесного массива на протяжении 1870 м, далее в юго-восточном направлении через лесной массив на протяжении 836 м, далее в южном направлении через лесной массив на протяжении 2130 м до точки 1429;

21) от точки 1429 в юго-западном направлении через лесной массив на протяжении 480 м до пересечения с р. Которянкой, далее в направлении север - северо-запад по руслу р. Которянки на протяжении 2855 м до пересечения границ муниципальных образований "Деревня Высокое", "Село Новослободск", "Село Брынь" (узловая точка 2101);

22) от узловой точки 2101 в направлении север - северо-запад по руслу р. Которянки 5010 м до пересечения границ муниципальных образований "Деревня Верхнее Гульцово", "Село Которь", "Село Брынь" (узловая точка 3172);

23) от узловой точки 3172 в направлении север - северо-восток через лесной массив на протяжении 735 м, далее в общем восточном направлении через лесной массив на протяжении 3786 м до точки 3233;

24) от точки 3233 в северо-восточном направлении через лесной массив на протяжении 3188 м до узловой точки 1.

## II.2.  Природные условия

### II.2.1 Климат

Климат сельского поселения «Село Брынь», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с чётко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

- Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

- Согласно строительно-климатическому районированию, сельское поселение находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°--10. Минимальная температура воздуха составляет -46°С, а максимальная - +38°С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84°С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

- Расчётные показатели температурного режима

- Таблица 2

| Средняя температура наружного воздуха, С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопитель-ного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50см на юге и 70см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

- Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

- Скорость ветра возможна 1 раз:

- в год – 18 м/сек;

- в 5 лет – 21 м/сек;

- в 10 лет – 22 м/сек;

- в 15 лет – 23 м/сек;

- в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

- Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

### II.2.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Для данной местности характерны два основных типа равнин: эрозионно-зандровый и аккумулятивный речных долин. Современная долина р. Брынь наследует и повторяет контуры дочетвертичной реки «Пра-Брыни». Наивысшая отметка рельефа территории 247.5 м, низшая урез вод р. Брынь 159.5 м. Абсолбтный перепад высот в рельефе составляет 88.0 м. Относительные перепады в пределах долино-балочной сети меняются от 10-20 м по оврагам до 30-35 м на р. Брынь. На даной территории развиты следующие типы ландшафтов:

Первый тип ландшафта.  Плосковолнистая моренно-зандровая слаборасчленённая равнина, образует вытянутые плосковершинные водораздельные гряды. Геологический разрез четвертичных образований представлен покровными, моренными и водноледниковыми суглинками общей мощностью до 7-10 м. Коренные породы представлены трепелами сантонского горизонта среднего отдела меловой системы. Грунтовые воды залегают в подошве четвертичных отложений. Почвы дерново-среднеподзолистые на песчано-суглинистой основе.

Второй тип ландшафтов. Холмисто-увалистая, денудационно-зандровая среднерасчленённая равнина. Четвертичные отложения представлены в основном супесями и водноледниковыми суглинками общей мощностью 2-8 м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми отложениями неокомского надъяруса меловой системы и терригенно-карбонатной толщей нижнего отдела каменноугольной системы. Грунтовые воды приурочены к коренным породам. Почвы дерново-среднеподзолистые, местами смытые и глееватые по овражно-балочной сети. Тальвеги эрозионных врезов всегда увлажнены и заболочены.

Третий тип ландшафта. Пологоволнистая, наклонная аллювиально-водноледниковая среднерасчленённая равнина. Четвертичные отложения сложены песчаными суглинками и разнозернистыми песками общей мощностью 5-10 м. Коренные породы представлены в основном терригенно-карбонатной толщей тульского горизонта нижнего отдела карбона. Грунтовые воды появляются в коренных породах. Почвы дерново-среднеподзолистые смытые, по оврагам глееватые на супесчаной основе.

Четвертый тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина — первая надпойменная терраса. Сложена аллювиальными песками, суглинками, торфом, галечниками и супесями. Коренные породы представлены песчано-глинистыми образованиями с прослоями бурых углей, относящихся к низам тульского горизонта и бобриковского каменноугольной системы. Территория постоянно подтопляется. Почвы луговые дерново-подзолистые на песчаной основе.

Пятый тип ландшафта.  Плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма) с прирусловыми валами, западинами, со староречиями, болотами и отдельными холмами дюн и останцов высокой поймы. Сложен ландшафт песками, аллювиальными суглинками, торфом. Территория постоянно подтоплена, а в весенний паводок затопляется. Почвы аллювиальные луговые, дерновоподзолистые глееватые и глеевые.

Шестой тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина — вторая надпойменная терраса. Сложена аллювиальными песками, суглинками, торфом, галечниками и супесями. Коренные породы представлены песчано-глинистыми образованиями с прослоями бурых углей, относящихся к низам тульского горизонта и бобриковского каменноугольной системы. Территория постоянно подтопляется. Почвы луговые дерново-подзолистые на песчаной основе.

### II.2.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. Вдоль западной границы сельского поселения «Село Брынь» протекает река Которянка, по территории поселения – р. Брынь и р. Бобровка.

Река Брынь - левый приток реки Жиздра. Длина реки — 81 км, средний уклон — 0,455 м/км.

Река Бобровка - устье реки находится в 5,6 км по левому берегу реки Брынь. Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна 67,5 км².

Брынское водохранилище на р. Брынь — полезный объём — 14 млн. м3.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

- .

### II.2.4 Подземные воды

Основными эксплуатационными водоносными горизонтами в данной местности являются: окский, тульский, упинский, озерско-хованский (заволжский).  Окский водоносный горизонт приурочен к трещиноватым известнякам окского надгоризонта нижнего карбона. Основными водосодержащими слоями являются толщи карбоновых пород алексинского и михайловского горизонтов. Тульские и веневские слои обычно сухие за счёт сдренированности подземных вод в местную гидросеть. Развит этот водоносный горизонт в основном на севере района, где он имеет основное значение в хозпитьевом водоснабжении. Воды гидрокарбонатно-кальцевые жесткие. Содержание железа в воде этого горизонта изменяются от 0,009 до 2,2 млг/л. Общая жёсткость воды меняется от 3,15 до 6,45 млг-экв/л., а удельный дебит от 1,0 до 12,0 м3/ч. Тульский водоносный горизонт развит повсеместно, воды гидрокарбонатно-кальцевые с общей жесткостью от 1,22 до 5,5 млг-экв./л т. е. воды мягкие и слабо-жёсткие с содержанием железа от 1,0 до 4,49 млг./л. Удельный дебит скважин с этого горизонта составляет от 0,2 до 14,4 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт приурочен к толще известняков нижнего карбона, горизонт развит повсеместно. Водообильность его зависит от степени трещеноватости карбонатных толщ и возможности инфильтрации подземных вод из вышележащего тульского водоносного горизонта. Воды гидрокарбонатно-кальцевые с общей жёсткостью от 3,75 до 13,96 млг-экв./л. Большой диапазон показателей жёсткости указывает на связь с тульским водоносным горизонтом (понижения значения жёсткости) и заволжскими (повышенная жёсткость воды). В жёстких водах увеличивается содержание сульфатов. Удельный дебит этого горизонта изменяется от 0,4 до 12,0 м3/ч.

Заволжский (озерско-хованский) слабо-минерализованный водоносный горизонт связан с доломитизированными карбонатами загипсованными породами. Содержание железа в этих водах меняется от 0,09 до 4,4 млг/л. Воды в основном сульфатно-гидрокарбонатные с общей жёсткостью от 5,3 до 38,0 млг. экв./л., иногда повышенным содержанием магния и фтора. Удельный дебит отдельных скважин сильно колеблется от 0,1 до 35,0 м3/ч.

Воды окского и тульского горизонтов безнапорные, а упинского и заволжского напорные. Напорные воды из озерско-хованских известняков за счёт водообъема с вышележащими водоносными горизонтами увеличивают их жёсткость за счёт своей повышенной минерализации.

Наибольшее значение для водоснабжения поселения имеют тульский и упинские водоносные горизонты, наиболее водообильные и имеющие широкое распространение. Окский горизонт является основным для северо-западной части территории. Заволжский (озерско-хованский) водоносный горизонт из-за повышенной минерализации вод имеет ограниченное применение и может быть использован как резервный.

Для всех подземных вод Калужской области в. т. ч и Думиничского района характерно высокое содержание железа, поэтому при создании значительных водозаборов необходимо предусматривать строительство станций обезжелезивания.

Наличие четырёх водоносных горизонтов гарантирует надёжное водоснабжение населённых пунктов и промышленных предприятий как на сегодняшний день, так на будущее.

### II.2.5 Инженерно-геологические условия

Разнообразие ландшафтов, сложное геологическое строение и эрозионный характер рельефа во многом определяет и сложные инженерно-геологические условия поселения, в целом для поселения условия для крупного строительства оценивается как средние. В зонах развития речных долин склоновая эрозия и неустойчивое состояние геологической среды. Основным отрицательным компонентом геологической среды является высокое содержание в верхней части стратиграфического разреза неустойчивых песчаных пород. Промышленное освоение данной территории потребует тщательной экспертизы всех проектов под капитальное строительство в части инженерно-геологических изысканий.

- .

### II.2.5 Минерально-сырьевые ресурсы.

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологический особенности. Прогнозируемые изменения свойства грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты аккумулятивных равнин | Полого-волнистая морено-зандровая средне-рас-членённая равнина | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и моренных отложений времени максимального распространения ледника. Подстилаются трепелами верхнего мела. | Грунтовые воды залегают на глубине 3-5 м. Единичные западины за счет суффозионных процессов. Балки и ложбины слабо врезаны. | Покровные суглинки по своему составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Условия строительства в основном простые. |
|  | Холмисто-увалистая денуда-ционно-зандровая сильно расчленён-ная равнина | Развития среднечетвертичных водноледниковых образований при близповерхностном залегании коренных пород. Подстилаются песчано-глинистой толщей неокомского и известняками окского надгоризонтов. | Глубина залегания грунтовых вод сильно варьирует и зависит от формы рельефа и литологического состава коренных пород. Имеют незначительные оползневые и суффозионно-карстовые явления. Хорошо развита овражная сеть. | Водноледниковые отложения суффозионно- неустойчивые. Несущие свойства грунтов зависят от состояния конкретной геологической среды. Известняки окской толщи трещиноватые и местами закарстованы (внутрикастовый пласт). Глины неокома способствуют развитию оползней и во влажном состоянии имеют тенденцию к набуханию. Условия для строительства средние и сложные. |
|  | Полого-волнис-тая, наклон-ная аллю-виально-водно-леднико-вая средне-расчле-нённая равнина | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных образований времен таянья московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глубина залегания грунтовых вод может сильно меняться от близповерхностной до 15-20 м в зависимости от гипсометрии рельефа и литологии коренных пород. Овражно-балочная сеть интенсивно-развитая, иногда несет элементы регрессивности. Наиболее освоенная территория, местами значительная техногенная нарушенность | Условия для строительства в основном средние. Наличие супесчано-песчаных разностей грунтов способствует суффозионной неустойчивости. Возможно развитие процессов мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки грунтовых вод в долинах рек и крупных оврагов. Необходимо учитывать неоднородность состава несущих свойств грунтов; глубина залегания грунтовых вод и существующую антропогенную нагрузку. |
|  | Плоская, озерно-аллю-виальная равнина. (первая надпой-менная терраса) | Развития четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глуби залегания грунтовых вод 0-3 м. Значительная заболоченность. Боковой подмыв пойм. | Условия строительства от простых до сложных, в зависимости от стояния грунтовых вод и литологического состава пород слагающих террасу. Преобладают деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. |
|  | Плоская, аллю-виальная равнина (пойма, высокая пойма) | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глуби залегания грунтовых вод 0-3 м. Значительная заболоченность. Боковой подмыв пойм. | Условия для строительства сложные: из-за периодической затопляемости территорий во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод и неустойчивости песчаных грунтов. |
|  | Плоская, озерно-аллю-виальная равнина. (вторая надпой-менная терраса) | Развития четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глуби залегания грунтовых вод 0-3 м. Значительная заболоченность. Боковой подмыв пойм. | Условия строительства от простых до сложных, в зависимости от стояния грунтовых вод и литологического состава пород слагающих террасу. Преобладают деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. |

- Перечень месторождений твердых полезных ископаемых

- Расположенных на территории МО СП «Село Брынь»

- Таблица 4

| № п/п | Место- рождение | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.04.2015 г. по категориям |  |  | Товарная продукция | Горно-геологические условия |  | Степень обводнен- ности | Степень промышленного освоения (госрезерв-числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недрополь- зователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | Заба- лан- совые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Строительные пески, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Сухиничский участок» | 11 км северо-северо-западнее п. Думиничи, в 17 км к юго-западу от г. Сухиничи, в 2,5 км к юго-востоку от ж.д.разъезда Брынь, 1 км южне д. Сорочка | 1799 |  |  | Песок для кладочных и штукатурных растворов | 2,08 | 12,2 | сухая | Разработка | ООО «Калужский цементный завод» КЛЖ 80074 ТЭ |
| 2 | Брыньское | 7 км к востоку от ж\д ст. Воймирово. Вблизи д. Брынь | 4705 |  |  | Кладочные и штукатурные растворы, крупный наполнитель в бетон | 1,89 | 7 | обводнена | Разработка | ООО «Калужский цементный завод» КЛЖ 801333 ТР |
| 3 | Брыньское | 7 км к востоку от ж\д ст. Воймирово. Вблизи д. Брынь | 2470 |  |  | Кладочные и штукатурные растворы, крупный наполнитель в бетон | 1,89 | 7 | обводнена | Резерв |  |
| ПГС, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Брыньское | южнее с. Брынь | 75 |  |  | Сырье для дорожного строительства | 0,7 | 1,0 | сухая | Резерв |  |
| 5 | Участок «Скачок» | 5 км юго-западнее ж. д. ст. Брынь, в 1,5 км к северо-западу от с. Брынь, у северо-восточной окраины дер. Скачок | 304 |  |  | Гравий — заполнитель в бетон после отмывки глинистой составляющей, пески-отсевы — для строительных растворов | 0,25 | 3,9 | сухая | Резерв |  |
| Торф, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 39 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Плоцкое | от г. Думиничи на северо-запад в 4 км, от ж/д ст. Думиничи на северо-запад в 9,5 км от с. Брынь, на в 1 км южнее с. Брынь | 39 |  |  | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 21 | 1,0 |  | Госрезерв |  |

*Перечень приведен в соответствии с каталогом месторождений из Схемы террпланирования Думиничского района Калужской области.

По данным Департамента по недропользованию по Центральному федеральному округу на территории поселения имеются полезные ископаемые,  учтенные государственным балансом запасов:

- Середейское буроугольное месторождение;

- месторождение «Сухиничскийучасток» строительных песков;

- Брыньское месторождение строительных песков;

- Торфяное месторождение «Плоцкое».

По данным Министерства природных ресурсов в границу сельского поселения входят границы горных отводов ГП «Калугаоблводоканал»,  право пользования недрами на участках недр местного значения предоствлено на основании лицензий КЛЖ 80545 ВЭ и КЛЖ 80345ВЭ с целью добычи подземных вод для технологического обеспечения водой предприятия.

## II.3 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Брынь» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Брынь» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Брынь».

### II.3.1 Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. от 28.12.2013 № 406-ФЗ), Закон Калужской области от 28.02.2011 г. № 121-ОЗ. «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 17.02.2011 №241), Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.11.2007(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008), Лесным кодексом РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ, Водным кодексом РФ от 3.06.2006 № 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ (2004 г, ред. от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ), а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

- Особо охраняемые природные территории

- Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На территории СП «Село Брынь» особо охраняемые природные территории регионального значения, а также пути миграции диких животных отсутствуют.

### II.3.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны рек, их частей, помещенных в закрытые коллекторы, не устанавливаются.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 5

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Брынь | 69 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | река Бобровка | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | Брынское водохранилище | полезный объём — 14 млн. м3 | 200 | 50 | 20 |
| 4. | ручей Буковка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 5. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянок на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5. размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6. размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7.  сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8. разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды. Выбор типа сооружения, обеспечивающего охрану водного объекта от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод, осуществляется с учетом необходимости соблюдения установленных в соответствии с законодательством в области охраны окружающей среды нормативов допустимых сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов.

На территориях, расположенных в границах водоохранных зон и занятых защитными лесами, особо защитными участками лесов, наряду с ограничениями, установленными ч.15 ст.65 Водного кодекса, действуют ограничения, предусмотренные установленными лесным законодательством правовым режимом защитных лесов, правовым режимом особо защитных участков лесов.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### II.3.3 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Брынь»  имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 3.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Объекты культурного наследия регионального значения |  |  |  |  |
| 1. | Церковь Преображения Господня | 1846 г. | с. Брынь | Постановление Совета Министров РСФСР то 30.08.1960 № 1327 «О дальнейшем улучшении дела охраны памятников культуры в РСФСР»; Статья 64 Федерального закона от 25.06.02 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 3. | Ансамбль Брынского промышленно-заводского комплекса (Демидовых) | перв. пол. XVIII в. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 4. | Господский дом | до 1750 г. (1730-1750-е гг.) | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 5. | Корпуса парусно-полотняной мануфактуры | до 1750 г. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 6. | Плотина | 1721-1731 гг. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 7. | Слесарня | перв. пол. XVIII в. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 8. | Колокольня (церкви Николая Угодника, православной, приходской, на кладбище) | кон. XIX в. | дер. Боброво | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 9. | Школа | 1912 г. | дер. Боброво | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 10. | Ансамбль Брынского заводского посёлка | XVIII-XIX вв. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 11. | Жилой дом Прохорцева | вт. пол. XIX в. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 12. | Усадебный парк | XVIII-XIX вв. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 13. | Магазин Рожкова | вт. пол. XIX в. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 14. | Магазин Плохинского | вт. пол. XIX в. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 15. | Часовня | вт. пол. XIX в. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 16. | Дом причта | вт. пол. XIX в. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 17. | Бывший склад Пономарева |  | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 18. | Братская могила |  | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 19. | Братская могила |  | дер. Семичастное | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 20. | Братская могила |  | дер. Боброво | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| 21. | Братская могила |  | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |
| Выявленные объекты культурного наследия (объекты археологического наследия) |  |  |  |  |
| 22. | Курганный могильник |  | с. Брынь, 1.2 км к юго-западу от села | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 № 76 «Об утверждении списка памятников истории и культуры области и принятии их на государственную охрану» |

На территории МО СП «Село Брынь»  градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом 25.06.2002 г.  № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее - Федеральный закон).

- . Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

- На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

- В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

- Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

- Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МО СП «Село Брынь» Думиничского района о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Размещение объектов нового строительства в населенных пунктах сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от объектов культурного и археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия, в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом,. Действие положений землеустроительной, градостроительной, проектной документации и градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

- .

### II.3.4 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

На территории МО СП «Село Брынь» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Антропогенное воздействие на территорию поселения оказывает транспортный комплекс.

1. Машинно-тракторный парк. Выброс загрязняющих веществ неорганизованный. На территории происходит выброс следующих веществ: азота диоксид, азота оксид, углерод твердый, серы диоксид, углерода оксид.

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По территории проходят автодороги общего пользования регионального и местного значения. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также влияют на возрастание величины рН осадков. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является, в большей степени, увеличение его количества.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Угры. Вдоль западной границы сельского поселения «Село Брынь» протекает река Которянка, по территории поселения – р. Брынь и р. Бобровка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16° и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Опасность загрязнения почв определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния на контактирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и прямо или опосредовано на человека, а также на биологическую активность почвы и процессы самоочищения.

Вследствие своего поверхностного залегания и адсорбирующей способности, почвы являются наиболее уязвимым элементом геологического разреза.

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов зоны аэрации как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды. Такими показателями являются коэффициент концентрации химического вещества (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zс).

Величина Кс определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Ci) к региональному фоновому (Cфi).

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», район работ относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Общая площадь пашен и сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, из года в год увеличивается.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность снизилась.

Санитарная очистка территории

Организация сбора и транспортировки твердых коммунальных отходов на территории поселения »осуществляется в соответствии с  пунктом 3 постановления Правительства Российской Федерации от 31 августа 2018 года №1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

Вывоз ТКО производится государственным предприятием Калужской области «Калужский региональный экологический оператор» на  сортировочный	 пункт в г.Калуге.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Село Брынь» удаляются по следующей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляет – 30 м. Границы 2 пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Брынь»  формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### II.3.5 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 7

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |  |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

Мероприятия по улучшению состояния окружающей среды

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды сельского поселения:

- предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадок строительства;

- предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод;

- во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов;

- при строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. Увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог.

2. Совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. Развитие экологического каркаса путем озеленения существующих санитарно-защитных зон (далее – СЗЗ).

3. Технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пыле-газо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

1. Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых.

2. Благоустройство мест массового отдыха населения.

3. Мероприятия на реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния).

4. Разработка необходимой документации и проведение работ  по расчистке, каптажу и обустройству родников.

5. Обустройство водоохранных зон и прибрежно-защитных полос. Предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

6. На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

7. Водоснабжение новой жилой застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов, допускается устраивать автономно - для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Для улучшения состояния почв необходимо:

1. Совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

2. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами.

3. Организация системы управления отходами производства и потребления.

4. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

5. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами.

6. Рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов.

7. Внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений.

8. Создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

9. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель.

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1. Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

- сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

-коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

3. Организация зон санитарного разрыва:

- от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

- от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

Мероприятия по санитарной очистке территории

- Развитие системы сбора и транспортировки бытовых отходов, на расчетный срок, должна включать в себя следующие мероприятия:

- 1. Развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки бытовых отходов и их обезвреживание и утилизацию (с предварительной сортировкой).

- 2. Планово-регулярная система должна включать подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организаций, зимнюю и летнюю уборку территорий, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов, утилизацию и обезвреживание отходов на специальных сооружениях.

- 3. Организация селективного сбора отходов (бумага, стекло, пластик, текстиль, металл) в местах их образования, упорядочение и активизация работы предприятий, занимающихся сбором вторичных ресурсов.

- 4. Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

- 5. Специфические отходы (лечебных учреждений, парикмахерских) включены в норму. Эти отходы являются весьма опасными вследствие содержания в них токсичных химических веществ и инфекционных начал; обращение с ними регламентируется СанПин 2.1.7.728-99 «Правила сбора, хранения и удаления отходов лечебно-профилактических учреждений».

## II.4 Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Брынь» расположено на территории Думиничского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Брынь находится в 105 км к юго-западу от города Калуги с которым связан федеральной дорогой М-3 «Украина». В состав сельского поселения «Село Брынь» входят следующие населенные пункты: село Брынь, деревня Александровка, деревня Боброво, деревня Дикроновка, деревня Никитинка, деревня Плоцкое, деревня Рукав, деревня Семичастное, деревня Шваново.

### II.4.1  Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2021 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Брынь» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Думиничского лесничества 2008 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице 11.

Таблица 8

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 13393,90 | 100 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 4572,6 | 34 |
| 2. | Земли населенных пунктов | 626,4 | 5 |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 169,8 | 1 |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 3 | 1 |
| 5. | Земли лесного фонда | 6995 | 52 |
| 6. | Земли водного фонда | 910,4 | 6 |
| 7. | Земли запаса | 116,7 | 1 |

### II.4.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

В соответствии с Приказом Минрегиона РФ от 26.05.2011 N 244 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов» согласно п.9.8 к функциональным зонам могут быть отнесены: общественно-деловые зоны, жилые зоны, рекреационные зоны, производственные и коммунальные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур, зоны сельскохозяйственного использования, пригородные и иные функциональные зоны.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения

Функциональные зоны сельского поселения.

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Жилая | 452,9 | 452,9 |
| Общественно-деловые зоны | 3,80 | 3,80 |
| Производственные зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктур | 192,9 | 193,60 |
| Сельскохозяйственного использования | 4647,2 | 4646,50 |
| Производственная с\х предприятий | 48,30 | 48,30 |
| Рекреационного назначения | 20,20 | 20,20 |
| Лесов | 6995,0 | 6995,0 |
| Акваторий | 912,60 | 912,60 |
| Кладбищ | 3,00 | 3,00 |
| Иные | 118,00 | 118,00 |
| Общая площадь | 13393,90 | 13393,90 |

### II.4.3 Жилищный фонд

- Жилищный фонд МО СП «Село Брынь» по состоянию на 01.01.2021 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 38.4706 тыс. м2 общей площади, в том числе частная собственность – 33.7163 тыс м2 , государственная - . 1,8 тыс м2 , муниципальная 2,9543 тыс. м2

- Характеристика жилого фонда, тыс.м2

- Таблица 10

| - Характе- - ристика | Наличие жилого фонда на 01.01.2021 г. |  | Жилой фонд мо материалу стен, м2 (общей площади) |  |  | Этажность (по общей площади), м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 общей площади | к-во квартир, домовладений | каменных, кирпичных | деревян- ных | прочие материалы (панельные, блочные, смешанные) | 1-этаж- ные | 2-этаж- ные |
| МО СП «Село Брынь» |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 35747,6 | 474 ИЖД 182 квартир | 18176,2 | 10324,9 | 7246,5 | 30737, 6 | 5010 |

Распределение жилых помещений по степени износа

- Таблица 11

| Наименование | Износ от 0 до 30%, м2 | Износ от 31 до 65%, м2 | Износ свыше 65%, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Село Брынь» | 7151 | 25555,4 | 3041,2 |

### II.4.4 Культурно-бытовое обслуживание

- Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Брынь» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

- Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Брынь» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании. Все образовательные учреждения сосредоточены в центе сельского поселения – с. Брынь.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования расположен один детский сад в селе Брынь, ул. Татарская, д.14б. Расположен в центральной части села. Техническое состояние здания удовлетворительное, год постройки — 2012, здание приспособленное, износ составляет 1 %.  Проектная вместимость – 21 место, количество детей в настоящее время – 21 человек. Таким образом, фактически наполняемость дошкольного учреждения составляет 100 %.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в селе Брынь функционирует одна общеобразовательная  школа МКОУ «Брынская средняя общеобразовательная школа» - отдельно стоящее типовое здание 1971 года постройки (селе Брынь, ул. Татарская, д.14). Здание расположено в центральной части села. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 43%, здание типовое. Общая проектная вместимость школы – 200 мест, а количество учащихся – 87 человек. Таким образом, фактически наполняемость школы ниже её проектной вместимости и составляет 43,5%. Школа работает в 1 смену.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. В сфере здравоохранения в селе Брынь работает Брынская врачебная амбулатория, расположеннная по адресу с. Брынь, ул. Новая Слобода, д. 10). Численность обслуживающего персонала – 2 человека. Также врачебная амбулатория ведёт обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами ГБУЗ КО «ЦРБ Думиничского района», находящейся в районном центе пос. Думиничи, так же медицинские услуги население получает в городе Калуге.

- Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена в селе Брынь следующими учреждениями:

Брынский СДК — расположен по адресу: с. Брынь, ул. им. Т. П. Полянской, д. 16; расположен в типовом здании 1990 г. постройки (в этом же здании расположены Администрация сельского поселения «Село Брынь» и библиотека), рассчитан на 360 мест;

Брынская сельская библиотека - расположена по адресу: с. Брынь, ул. им. Т. П. Полянской, д. 16; расположен в типовом здании 1990 г. постройки, в котором расположены Брынский СДК и Администрация сельского поселения «Село Брынь», книжный фонд библиотеки составляет 9,4 тыс. томов.

- Спортивные сооружения

В селе Брынь в школе есть спортивный зал, также около здания школы расположена спортивная площадка.

- Потребительский рынок

- Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

- Дислокация объектов розничной торговли

- Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид собственности | Специали-зация | Торговая площадь (м2) | Коли-чество сотруд-ников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин «Центральный» ИП СысоеваЕ.А. | с. Брынь | частная | товары первой необходи-мости | 36 | 3 |
| 2. | Магазин «Алеся» ИП КовалецЛ.И. | с. Брынь | частная | товары первой необходи-мости | 44 | 2 |
| 3. | Магазин ИП Щербакова К.И. | с. Брынь | частная | товары первой необходи-мости | 112 | 2 |

- Дислокация объектов общественного питания

- Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Торговая площадь (м2) | Количество сотрудников | Количество посадочных мест |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Кафе «270 км» | 112 | 3 | 16 |
| 2. | Кафе ИП Смирнова Г. П. | 240 | 4 | 40 |
| 3. | Кафе «274 км» | 400 | 4 | 30 |

- Бытовое обслуживание

- Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

- В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в селе Брынь имеется отделение почтовой связи ОПС Брынь, расположено в жилом доме (с. Брынь, ул. Т. П. Полянской, д. 2, кв. 6)

- Ритуальное обслуживание населения

- Таблица 14

| Адрес | Площадь (га) | Размер санитарно-защитной зоны (м) | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Открытое (степень заполнения %) | Закрытое (год закрытия) | Разрешено захоронение (да, нет) |
| с. Брынь, ул. им. Т. П. Полянской | 1 | 50 | 80 | - | да |
| с. Брынь, ул. Скачок | 0,4 | 50 | 80 | - | да |
| дер. Семичастное | 0,4 | 50 | 80 | - | да |
| дер. Александровка | 0,4 | 50 | 80 | - | да |
| дер. Боброво | 0,4 | 50 | 80 | - | да |
| дер. Шваново | 0,4 | 50 | 80 | - | да |

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых учреждений в сельском поселении «Село Брынь» размещается Администрация сельского поселения «Село Брынь» (ул. им. Т. П. Полянской, д.16, в здании Дома Культуры). Количество сотрудников — 3человека.

Обеспеченность населения учреждениями культурно-бытового обслуживания Таблица 15

| № п./п. | Наименование учреждений |  |  | Ед. измерения | Вмести-мость | Норм. показ.* на1000чел. сущ. обеспеч. на 1000 чел. | % обеспеч. к норме |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения кол-во мест по проекту фактически |  |  | мест | 21 21 | 40 23 | 0,90% |
| 2. | Школы кол-во мест по проекту фактически |  |  | мест | 200 87 | 140 97 | более 100% |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Дом культуры |  |  | пос. мест | 360 | 80 402 | более 100% |
| 4. | Библиотеки |  |  | тыс. томов | 9,4 | 4 10,5 | более 100% |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Врачебная амбулатория |  |  | посещ. в см. | 8 | 18,6 8,9 | 0,90% |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Магазины – всего |  |  | м2 торг. пл. | 192 | 280 250,6 | 0,76% |
| 7. | Кафе - всего |  |  | посадочное место | 86 | 40 86 | 100,00% |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Кладбище |  |  | га | 3 | 4,8 5,37 | 0,56% |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * | Нормативные показатели - характеристика обеспеченности населения села основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиПА 2.07.01-89 |  |  |  |  |
|  |  | ** | Процент обеспеченности рассчитан из проектной вместимости. |  |  |  |  |

Социальные нормативы и нормы одобрены распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006 г.

Мероприятия по обеспечению сельского поселения объектами жилой инфраструктуры

Генеральным планом предполагается компактное развитие селитебной территории без увеличения плотности застройки и площади усадебных участков, размер приусадебных участков принимается от 10 соток на один участок.

Мероприятия по развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Размещение и строительство объектов культурно-бытового обслуживания должно производиться в соответствии с региональными нормативами «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области» и другими действующими нормативно-правовыми актами.

Мероприятия по развитию объектов массового отдыха, благоустройству и озеленению территории

Создание рекреационных зон и установление их правового режима осуществляются при зонировании территорий в соответствии с Земельным Кодексом РФ (глава 15) и Градостроительным Кодексом РФ (глава 4). Указанными законодательными актами предусматривается, что рекреационные зоны выделяются при определении территориальных зон, а их правовой режим устанавливается градостроительными регламентами.

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, а также лесопарков.

### II.4.5  Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Брынь» осуществляются автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

Через центральную часть сельского поселения «Село Брынь»  с юго-запада на северо-восток проходит автомобильная дорога общего пользования федерального значения М-3 «Украина» (V категория, полоса отвода 19 м), которая соединяет его с областным центром – г. Калуга, находящимся в 105 км.

От автомобильной дороги общего пользования федерального значения идут автомобильные дороги общего пользования регионального значения:

М-3"Украина"-п.Думиничи-ст.Думиничи (III категория, полоса отвода 17 м);

М-3 "Украина"-"Брынь-Зимницы-Новослободск"-Которь (V категория, полоса отвода 19 м);

Брынь-Гульцово (V категория, полоса отвода 19 м);

"Москва-Киев"-Брынь-Зимницы-Новослободск"-Семичастное (V категория, полоса отвода 18 м).

Улично-дорожная сеть населённых пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги. Протяжённость улиц и дорог в границах МО СП «Село Брынь» составляет 44,94 км, в том числе с твердым покрытием 19,93 км.

Транспортное обслуживание населения осуществляется транзитными автобусными маршрутами:

Межрайонный: «Сухиничи-Думиничи» - 2 раза в неделю;

Внутрирайонные: «Думиничи-Новослободск» - 5 раз в неделю;

«Думиничи-Пробуждение» - 2 раза в неделю;

«Думиничи-Сяглово» - 2 раза в неделю.

Междугородные: «Думиничи-Калуга» - ежедневно;

«Думиничи-Москва» - 2 раза в неделю.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

Все вышеуказанные дороги требуют капитального ремонта и реконструкции в связи с тем, что за последние годы не выделялись средства на ремонт и строительство дорог в районе, а если и выделялись, то только для поддержания их в проезжем состоянии.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей сети.

На территории муниципального образования находятся две автозаправочные станции, расположенные вдоль дороги общего пользования федерального значения М-3 «Украина», на 270 км трассы расположена АЗС "Лукойл №131", топливо 92, 95, ДТ, а на 274 км трасссы  расположена АЗС ТНК (Калуганефтепродукт),  топливо 92, 95, ДТ.

Перечень мероприятий и этапы их реализации по развитию транспортной инфраструктуры

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- слабо развита сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

На первую очередь необходим ремонт и замена дорожного полотна по центральным улицам всех населённых пунктов сельского поселения. Так же на первую очередь необходим ремонт дорог между населёнными пунктами сельского поселения.

На первую очередь необходима установка новой автобусной остановки в дер. Александровка.

На первую очередь необходимо строительство моста через безымянный ручей в дер. Александровка.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей с существующими застроенными районами.

Проектом предлагается: создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью и автомобильными дорогами общего пользования. Расчётная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч.

Предусмотреть  дополнительный землеотвод шириной  5 п.м. для создания условий строительства  тротуаров и освещения по с. Брынь по объекту: Капитальный ремонтавтодороги М-3 «Украина» - Брынь-Зимницы-Новослободск в Думиничском районе на участках с км 0+040 по км 4+140 и с км 20+455 по км 24+550.

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона  от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не допускается размещение объектов капитального строительства в полосе отвода  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Калужской области.

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 и пунктом 8 статьи 26 вышеуказанного закона установлен особый режим использования  земельных участков в полосе отвода в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. На этом основании размещение объектов капитального строительства в границах придорожной полосы не допускается.

На участках планируемой жилой застройки предлагается дифференциация улиц по транспортному назначению с подразделением на следующие категории:

- магистральные улицы в жилой застройке шириной 20 м;

- улицы в жилой застройки 15 метров;

- проезды шириной 10 м.

II.5 Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II.5 I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2021 года составляет 767  чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется уменьшением численности населения.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица 16

| Населенный пункт | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Брынь | 788 | 795 | 742 | 729 | 713 | 704 | 686 | 663 | 656 | 638 | 623 |
| д. Александровка | 105 | 101 | 105 | 108 | 107 | 110 | 113 | 112 | 108 | 103 | 102 |
| д. Семичастное | 18 | 16 | 15 | 16 | 16 | 16 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 |
| д. Боброво | 4 | 10 | 10 | 7 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 9 | 9 |
| д. Никитинка | 6 | 6 | 5 | 3 | 3 | 1 | - | - | - | - | - |
| д. Дикроновка | 1 | 1 | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 |
| д. Плоцкое | 9 | 9 | 10 | 9 | 11 | 12 | 12 | 13 | 12 | 15 | 14 |
| д. Рукав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| д. Шваново | 8 | 10 | 8 | 14 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 |
| Всего по СП | 939 | 948 | 895 | 886 | 868 | 861 | 844 | 820 | 806 | 785 | 767 |

Основную роль в изменении численности населения  играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является его высокая подвижность. Увеличение миграционного оборота происходило за счет повышения числа убывших и уменьшение прибыв

Естественное движение населения с 2010-2020;

Таблица 17

| Родившихся | Населенный пункт | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Брынь | 4 | 5 | 7 | 5 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
|  | д. Александровка | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | - | - | - | - | 1 |
|  | д. Семичастное | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Боброво | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Никитинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Дикроновка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Плоцкое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Рукав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Шваново | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по СП | 5 | 7 | 8 | 6 | 6 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| Умерших | с. Брынь | 13 | 9 | 13 | 3 | 7 | 11 | 16 | 12 | 14 | 14 | 15 |
|  | д. Александровка | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | - |
|  | д. Семичастное | - | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - |
|  | д. Боброво | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | д. Никитинка | - | 1 | - | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
|  | д. Дикроновка | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Плоцкое | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
|  | д. Рукав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Шваново | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по СП | 15 | 16 | 18 | 4 | 11 | 12 | 20 | 17 | 15 | 18 | 16 |

Механическое движение населения с 2010-2020

Таблица 18

| Прибыло | Населенный пункт | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с. Брынь | 11 | 9 | 4 | 10 | 3 | 5 | 6 | 4 | 2 | 9 | 4 |
|  | д. Александровка | 4 | 3 | 5 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | - | 1 | - |
|  | д. Семичастное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Боброво | 4 | - | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 2 |
|  | д. Никитинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Дикроновка | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - |
|  | д. Плоцкое | - | 1 | - | 2 | 3 | - | 1 | - | 2 | - | - |
|  | д. Рукав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | д. Шваново | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по СП | 19 | 13 | 14 | 16 | 7 | 9 | 12 | 6 | 4 | 10 | 7 |
| Убыло | с. Брынь | - | 1 | 12 | 28 | 6 | 14 | 15 | 4 | 8 | 11 | 8 |
|  | д. Александровка | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | - | 5 | - | 3 |
|  | д. Семичастное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 |
|  | д. Боброво | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | д. Никитинка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Дикроновка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Плоцкое | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Рукав | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Шваново | - | 1 | - | 4 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | Итого по СП | - | 3 | 13 | 36 | 9 | 16 | 19 | 4 | 13 | 11 | 14 |

II. 5 .2. Экономическая база и занятость населения

Экономическая база сельского поселения представлена  предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Село Брынь».

Таблица 19

| - № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид собствен ности | Специали-зация | Торговая площадь (м2) | Коли-чество сотрудников |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Магазин «Центральный» ИП Сысоева Е.А. | с. Брынь | частная | товары первой необходи- мости | 58 |  |
| 2 | Магазин ИП Щербаков А.А. | с. Брынь | частная | товары первой необходи- мости | 37,4 |  |
| 3 | Магазин «ООО Гранат» | с. Брынь | частная | товары первой необходи- мости | 124 |  |
| 4 | Магазин АЗС № 74 ПАО Калганефтепродукт | д. Плоцкое | частная | товары первой необходи- мости | 60 |  |
| 5 | Кафе-гриль ИП Рассолов А.А. | - | частная |  | 48 |  |

## II.6 Инженерно-техническая база

### II.6.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в с. Брынь, дер. Александровка и дер. Плоцкое.

Система водоснабжения с. Брынь

Водоснабжение села осуществляется от трёх артезианских скважин, и трёх водонапорных башен. Протяжённость водопроводных сетей составляет ориентировочно 5,1 км; диаметр труб 100 мм. Материал труб – 2,5 км — пластик, остальное - чугун.

Система водоснабжения дер. Александровка

Водоснабжение деревни осуществляется от двух артезианских скважин, и одной водонапорной башни,  расположенных в западной части деревни. Протяженность водопроводных сетей составляет 1473, 5 пог.м, диаметр труб 70 мм и 100 мм. Материал труб – полиэтилен.

Система водоснабжения дер. Плоцкое

Водоснабжение деревни осуществляется от одной скважины и от одной водонапорной башни,  расположенных в западной части деревни. Водоснабжение только уличное. Протяжённость водопроводных сетей составляет ориентировочно 0,7 км, диаметр труб 100 мм. Материал труб –  чугун.

Общая обеспеченность централизованным водоснабжением сельского поселения составляет около 5 % (без учёта дер. Плоцкое, так как там только уличное водоснабжение).

В остальных населённых пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Централизованная система канализации присутствует в с. Брынь и в дер. Александровка.

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 1,52 км. На данный момент обеспеченность централизованной системой канализации составляет около 5 %. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения  расположенные в западной части села Брынь, а также на фильтрационные поля, расположенные в южной части с. Брынь и западной части дер. Александровка. В остальных населённых пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

### II.6.2 Газоснабжение и теплоснабжение

- Централизованная система газоснабжения присутствует в с. Брынь, дер. Александровка,  д.Семичастное, д.Плоцкое.

- Существующая ГРС Думиничи получает газ от магистрального газопровода Дашава — Киев — Брянск — Москва. Отвод от магистрального газопровода введён в эксплуатацию в 1985 г. Его протяжённость — 10,3 км; диаметр — 219 мм, толщина стенки — 5 мм, сталь; проектное давление — 55,0 кгс/см2; проектная производительность — 262,8 млн. м3/год.

- Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- - давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 325 мм, толщина стенки 5,0 мм, сталь).

- По территории сельского поселения проходит газопровод среднего давления, диаметр труб 110 мм, материал труб –  чугун.

- На данный момент обеспеченность централизованной системой газоснабжения составляет около 75 %.

- На территории с. Брынь расположены две котельные.

- Характеристика котельных.

- Таблица 20

| Наимено-вание котельной | Тип котла, параметры | Количес-тво, шт. | Год установки | Основное/резервное топливо | Теплопроизводитель-ность, Гкал/час |  | Подклю-ченная нагрузка, Гкал/час | % износа оборудо-вания (котлы, теплосети) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Одного котла | Общая |  |  |
| Школа | SYPERAS1502f | 1 | 2008 | газ | 0,258 | 0,258 | 0,258 | - |
| СДК | SYPERAS1502f | 1 | 2009 | газ | 0,258 | 0,258 | 0,258 | - |

II.6.3 Электроснабжение и связь

- Основным источником электроснабжения сельского поселения является электроподстанция 35/10 кВ «Брынь». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

- Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

- Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

- Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги фиксированной телефонной связи в населённых пунктах сельского поселения «Село Брынь» оказывает Калужский филиал ОАО «Ростелеком». АТС расположена по адресу: с. Брынь, ул. им. Т. П. Полянской, д.5, кв.1.

Предоставление услуг телефонной связи осуществляется за счет установленного выносного концентратора цифровой АТС расположенной в се6ле Брынь. Кроме этого во всех населенных пунктах (кроме дер. Рукав) муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории сельского поселения расположены вышки операторов связи «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле 2».

В селе имеется почтовое отделение, которое относится к почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей;услуги телеграфной связи; обслуживание банковских карт; доступ в сеть Интернет; ускоренная почта « EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги

Телевидение и радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Думиничского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Село Брынь» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Сухиничи.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Село Брынь» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ». Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Сухиничи. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле- и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

### II.6.4 Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

# III. Оценка возможного влияния планируемых для размещения объектов местного значения поселения на комплексное развитие этих территорий.

На территории МО СП «Село Брынь»  не запланировано размещение объектов капитального строительства местного значения.

# IV. Утвержденные документами территориального планирования РФ,  документами территориального планирования субъекта РФ сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территориях поселения объектов федерального значения, объектов регионального значения, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

На территории поселения планируется размещение объектов федерального значения в соответствии с утвержденными документами территориального планирования Российской Федерации (РАСПОРЯЖЕНИЕ Правительства РФ от 19 марта 2013 года N 384-р  (Об утверждении схемы территориального планирования Российской Федерации в области федерального транспорта (железнодорожного, воздушного, морского, внутреннего водного транспорта) и автомобильных дорог федерального значения).

2.Автомобильные дороги

Таблица №21

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характерис-тика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализа-ции | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 35 | Объекты федерального значения капитального строительства в области автомобильного транспорта | Автомобильная дорога М-3 "Украина" –Москва- Калуга-Брянск- граница с Украиной в Думиничском районе | 10 км | СП «Село Брынь», Думиничский район, Калужская область | Вторая очередь | - |

10. Планируемые объекты регионального значения в области инженерной инфраструктуры

Таблица №22

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характерис-тика объекта | Местоположение планируемого объекта |  | Срок реализа-ции | Зона с особыми условиями использования территории |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Объект капитального строительства в области электроснабжения | ПС 110 кВ Калужский цементный завод 1 очередь с ВЛ 110 кВ Электрон-Калужский цементный завод-1 | ПС 110 кВ Калужский цементный завод 1 очередь с ВЛ 110 кВ Электрон-Калужский цементный завод-1 |  | МО СП «Село Брынь» | Первая очередь | - |  |  |  |  |  |  |  |  |

12. Планируемые объекты регионального значения в области газоснабжения и теплоснабжения

Таблица №23

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характерис-тика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализа-ции | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 118 | Объект капитального строительства в области газоснабжения регионального и местного значения | Газопровод межпоселковый к н.п. Боброво | Общая протяженность – 4,8 км | МО СП «Село Брынь», Думиничский район, Калужская область | Первая очередь | - |
| 121 | Объект капитального строительства в области газоснабжения регионального и местного значения | Газопровод межпоселковый к н.п. Шваново | Общая протяженность – 7,3 км | МО СП «Село Брынь», Думиничский район, Калужская область | Первая очередь | - |

Строительство газорегуляторных пунктов

Таблица №24

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характерис-тика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализа-ции | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения регионального и местного значения | Строительство газорегуляторных пунктов | Планируется размещение ПРГ шкафного типа | д.Шваново ,МО СП « Село Брынь» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь | - |

15. Планируемые объекты регионального значения в области транспортной инфраструктуры

Таблица №25

| № п/п | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характерис-тика объекта | Местоположение планируемого объекта |  | Срок реализа-ции | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 67. | Объекты капитального строительства в области транспорта | Реконструкция автодороги М-3 «Украина» - Брынь – Зимницы – Новослободск в Думиничском районе на участке с км 8+895 по км 20+455, | 7,90 км |  | МО СП «Село Брынь Думиничский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |

# V. Утвержденные документом территориального планирования муниципального района сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения  на территории поселения, входящего в состав муниципального района, объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, местоположение, характеристики зон с особыми условиями использования территории

На территории поселения  не планируется размещение объектов местного значения муниципального района в соответствии с утвержденными документами территориального планирования муниципального района

# VI.  Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

. Чрезвычайные ситуации на территории сельского поселения могут быть связаны с природными и техногенными факторами.

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного характера

Исходя из географического положения и климатических условий на территории сельского поселения не прогнозируются катастрофические явления, однако территория подвержена воздействию почти всех опасных природных явлений и процессов геологического, гидрологического и метеорологического происхождения. Вызывают осложнение в различной деятельности и причиняют значительный материальный ущерб смерчи, ливневые дожди, засуха, сильный град, заморозки, весеннее половодье, оползни, карст, природные пожары.

Во время весеннего половодья на территории сельского поселения затоплению и подтоплению подвержены территории, расположенные вдоль рек. Сведений о зарегистрированных землетрясениях не имеется.

Часть территории муниципального образования занята лесами. Преобладающими породами древесной растительности является сосна, ель, дуб, береза, осина. В лесах хорошо развит подлесок, встречаются низкорослые кустарники. На территории муниципального образования преобладают леса 3-го и 4-го класса низкой степени горимости. Возникновение пожаров в лесах не вызывает особой опасности для населенных пунктов и предприятий муниципального образования.

План мероприятий по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд

1. Разработка и утверждение в муниципальных образованиях Калужской области планов мероприятий  по профилактике лесных пожаров, противопожарному обустройству лесного фонда, а также лесов, не входящих в лесной фонд.

2. Проверка подготовки лесозаготовительных  и других организаций, работающих в лесу и на торфяных месторождениях, к пожароопасному сезону, оснащенности противопожарным оборудованием и выполнения правил пожарной безопасности в лесах Российской Федерации.

3. Санитарная очистка лесосек, придорожных  полос, трасс линий электропередачи, газопроводов, проходящих в лесах на всей территории.

4. Установка противопожарных панно вдоль дорог и в местах отдыха населения.

5. Создание противопожарных разрывов и минерализованных полос и подновление имеющихся.

6. Организация радиопередач на тему бережного отношения к лесу, соблюдения санитарных правил и правил пожарной безопасности в лесах, своевременное оповещение населения о пожарной опасности.

7. Активизация работы школьных лесничеств, уделение особого внимания вопросам противопожарной охраны лесов и выполнению правил пожарной безопасности  в лесах.

8. Организация патрулирования лесов, телефонной или радиосвязи с лесничествами, торфодобывающими организациями, мониторинга классов пожарной опасности по погодным условиям.

9. Проверка готовности пожарно-химических станций лесхозов к пожароопасному сезону путем проведения смотров.

10. Обучение всех рабочих и служащих лесохозяйственных, торфодобывающих и сельскохозяйственных организаций тактике и технике тушения лесных и торфяных пожаров.

11. Повышение готовности формирований гражданской обороны путем доукомплектования личным составом, пожарной, землеройной техникой, проведения смотров готовности и тактики специальных учений (по одному учению на каждом из наиболее важных объектов).

12. Пожарно-техническое обследование населенных пунктов, расположенных в лесных массивах и вблизи торфяников. По результатам проверок направление в органы местного самоуправления информации о состоянии водоисточников, средств связи, противопожарной защиты и т.д.

13. Подготовка для органов местного самоуправления и руководителей организаций предложений о создании и поддержании в надлежащем состоянии минерализованных полос вокруг жилых домов, детских и других учреждений, организаций, находящихся вблизи от леса и торфяных месторождений, об обеспечении в этих поселениях запаса воды для целей пожаротушения.

14. При высокой пожарной опасности внесение в органы государственной власти предложений о запрещении посещения лесов и торфяников, приостановке работ в лесу, на торфяных месторождениях, а также предложений об ограничении движения автотранспорта на участках леса с высоким классом пожарной опасности по условиям местопроизрастания.

15. Организация связи с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти в ходе проведения противопожарных работ.

16. Осуществление неотложных мероприятий по своевременному выявлению очагов и предупреждению массового распространения вредителей и болезней насаждений.  Соблюдение санитарных правил при лесопользовании.

17. Направление в УВД области информации о необходимости проведения рейдов и патрулирования лесов.

На территории поселения проводятся мероприятия по профилактике лесных пожаров и противопожарному благоустройству лесного фонда:

1. Мероприятия по предупреждению возникновения лесных пожаров и контролю за соблюдением правил пожарной безопасности в лесах

- Разъяснение правил пожарной безопасности (лекции, плакаты, публикации, выступления по радио и телевидению);

Правила пожарной безопасности включают:

- запрет на разведение костров в наиболее пожароопасных местах;

- на бросание горящих спичек, окурков, тлеющих костров;

- на использование на охоте пыжей из тлеющих материалов;

- выжигание сухой травы на участках, примыкающих к лесу, и т.д.

2. Мероприятия, направленные на предупреждение распространения лесных пожаров

- Устройство эрозионных полос.

Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций техногенного характера

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения.

На территории сельского поселения не располагаются потенциально опасные объекты в соответствии с перечнем ПОО Калужской области утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области.

Перечень мероприятий по обеспечению пожарной безопасности.

Природные пожары.

Наиболее вероятными местами возникновения лесных пожаров (по условиям произрастания) являются леса.

Наиболее вероятно возникновение низовых пожаров площадью до 5-10 га на территории Брынского лесничества, где произрастают преимущественно сосновые леса и хвойные молодняки, относящиеся к I и II классам пожарной опасности. Переход низовых пожаров в верховые маловероятен.

Наиболее пожароопасными месяцами для лесов являются конец апреля - май и летний период при высокой температуре и малом количестве осадков. Осенние пожары – более редкое явление. Соответственно самый высокий показатель горимости лесов наблюдается с конца апреля до начала сентября.

Основными причинами возникновения лесных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы.

На территории Калужской области числится 471 торфяное месторождение площадью в промышленных границах 1 га и более, общая площадь которых в нулевой границе составляет 22927,7 га, в границе промышленных глубин торфяной залежи – 11353,9 га, общие запасы и ресурсы (при 40% влаге) – 36,1 млн. тонн торфа.

Территория сельского поселения попадает в район слабой заторфованности малых разнотипных торфяных месторождений повышенной зольности. Занимает юго-восточную часть области и занимает Тарусский, Ферзиковский, Перемышльский, Мещовский, Бабынинский, Сухиничский, Козельский, Думиничский, Жиздринский,Хвастовичский, Ульновский района и территорию г. Калуги

Анализ торфяных пожаров показал, что наиболее благоприятные условия для их возникновения создаются на выработанных или выведенных из эксплуатации участках торфяных месторождений при отсутствии надлежащего контроля за их противопожарным состоянием со стороны землевладельцев, отсутствии противопожарных зон, систем противопожарного водоснабжения или обводнения площадей, отсутствии либо нехватке пожарно-технического оборудования и персонала. Основными причинами возникновения лесных и торфяных пожаров остаются антропогенные факторы - это непотушенные спички, окурки, брошенные проходящими через лес людьми или выброшенные с проезжающего автотранспорта; не затушенные костры в местах рыбалок, сенокосов, лесозаготовительных работ, ночевок туристов; выжигание сухой травы вдоль дорог, а также сельхозпалы

В целях обеспечения дополнительной противопожарной защиты населенных пунктов, расположенных в непосредственной близости от лесных массивов и наиболее подверженных угрозе природных пожаров созданы добровольные пожарные дружины и  пожарные команды.

Ведётся контроль за наличием и состоянием опашки, водоисточников используемых в целях пожаротушения, системами оповещения людей о пожаре, телефонной связью. Проводятся противопожарные инструктажи. Кроме того, в течении всего пожароопасного периода патрульными группами осуществляется контроль по обнаружению очагов горения в лесах.

Планировочные мероприятия по охране лесов от пожаров предусмотрены Лесным планом Калужской области, в соответствии с Лесным кодексом и другими нормативными актами.

В целях обеспечения пожарной безопасности в лесах осуществляются:

- противопожарное обустройство лесов, в том числе строительство, реконструкция и содержание дорог противопожарного назначения, прокладка просек,

- создание систем, средств предупреждения и тушения лесных пожаров (пожарные техника и оборудование, пожарное снаряжение и другие), содержание этих систем, средств);

- мониторинг пожарной опасности в лесах;

- разработка планов тушения лесных пожаров;

- тушение лесных пожаров;

- иные меры пожарной безопасности в лесах.

Кроме того, необходимо:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ, внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Размещение взрывопожароопасных объектов на территории поселения.

При проектировании и размещении на территории муниципальных образований взрывопожароопасных объектов, необходимо учитывать требования статьи 66 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности", утверждённого Федеральным законом от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Опасные производственные объекты, на которых производятся, используются, перерабатываются, образуются, хранятся, транспортируются, уничтожаются пожаровзрывоопасные вещества и материалы и для которых обязательна разработка декларации о промышленной безопасности (далее - взрывопожароопасные объекты), должны размещаться за границами населенных пунктов, а если это невозможно или нецелесообразно, то должны быть разработаны меры по защите людей, зданий и сооружений, находящихся за пределами территории взрывопожароопасного объекта, от воздействия опасных факторов пожара и (или) взрыва. Иные производственные объекты, на территориях которых расположены здания и сооружения категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности, могут размещаться как на территориях, так и за границами населенных пунктов.

Комплексы сжиженных природных газов должны располагаться с подветренной стороны от населенных пунктов. Склады сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться вне жилой зоны населенных пунктов с подветренной стороны преобладающего направления ветра по отношению к жилым районам.

Сооружения складов сжиженных углеводородных газов и легковоспламеняющихся жидкостей должны располагаться на земельных участках, имеющих более низкие уровни по сравнению с отметками территорий соседних населенных пунктов, организаций и железнодорожных путей общего пользования.

В пределах зон жилых застроек, общественно-деловых зон и зон рекреационного назначения поселений и городских округов допускается размещать производственные объекты, на территориях которых нет зданий и сооружений категорий А, Б и В по взрывопожарной и пожарной опасности.

В случае невозможности устранения воздействия на людей и жилые здания опасных факторов пожара и взрыва на взрывопожароопасных объектах, расположенных в пределах зоны жилой застройки, следует предусматривать уменьшение мощности, перепрофилирование организаций или отдельного производства либо перебазирование организации за пределы жилой застройки.

Противопожарное водоснабжение.

Состояние источников наружного и внутреннего противопожарного водоснабжения на территории требует выполнения мероприятий по устранению имеющихся недостатков, проведению ремонтов согласно требованиям и с учётом соблюдения нормативов расхода воды на наружное пожаротушение в поселениях из водопроводной сети и установки пожарных гидрантов.

При дальнейшем проектировании, расширении проектной застройки населённых пунктов в части касающейся противопожарного водоснабжения необходимо учитывать требования статьи 68 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности".

На территориях поселений и городских округов должны быть источники наружного противопожарного водоснабжения.

Поселения и городские округа должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

В поселениях и городских округах с количеством жителей до 5000 человек, отдельно стоящих зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф2, Ф3, Ф4 объемом до 1000 кубических метров, расположенных в поселениях и городских округах, не имеющих кольцевого противопожарного водопровода, зданиях и сооружениях класса функциональной пожарной опасности Ф5 с производствами категорий В, Г и Д по пожаровзрывоопасности и пожарной опасности при расходе воды на наружное пожаротушение 10 литров в секунду, на складах грубых кормов объемом до 1000 кубических метров, складах минеральных удобрений объемом до 5000 кубических метров, в зданиях радиотелевизионных передающих станций, зданиях холодильников и хранилищ овощей и фруктов допускается предусматривать в качестве источников наружного противопожарного водоснабжения природные или искусственные водоемы.

Допускается не предусматривать наружное противопожарное водоснабжение населенных пунктов с числом жителей до 50 человек, а также расположенных вне населенных пунктов отдельно стоящих зданий и сооружений классов функциональной пожарной опасности Ф1.2, Ф1.3, Ф1.4, Ф2.3, Ф2.4, Ф3 (кроме Ф3.4), в которых одновременно могут находиться до 50 человек и объем которых не более 1000 кубических метров.

Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями.

При проектировании, расширении застройки населённых пунктов, строительства объектов, в том числе - взрывопожароопасных, необходимо учитывать требования статей 16, 69 -71, 72-74, "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Противопожарные расстояния между жилыми, общественными и административными зданиями, зданиями и сооружениями промышленных организаций следует принимать в соответствии от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности.

Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей п.5.3.2 СП 4.13130.2013 «Свод правил Системы противопожарной защиты ограничение распространения пожара на объектах защиты требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»

Таблица 26

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности жилых зданий, м |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III С1 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 |
| II, III | С1 | 8 | 8 |

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

Противопожарные расстояния от границ застройки городских поселений до лесных массивов должны быть не менее 50 м, а от границ застройки городских и сельских поселений с одно-, двухэтажной индивидуальной застройкой до лесных массивов - не менее 30 м.

При размещении складов для хранения нефти и нефтепродуктов в лесных массивах, если их строительство связано с вырубкой леса, расстояние до лесного массива хвойных пород составляет от 50 до 100 м в зависимости от категории склада для хранения нефти и нефтепродуктов, при этом вдоль границы лесного массива вокруг складов должна предусматриваться вспаханная полоса земли шириной не менее 5 м.

При размещении автозаправочных станций на территориях населенных пунктов противопожарные расстояния следует определять от стенок резервуаров (сосудов) для хранения топлива и аварийных резервуаров, наземного оборудования, в котором обращаются топливо и (или) его пары, от дыхательной арматуры подземных резервуаров для хранения топлива и аварийных резервуаров, корпуса топливно-раздаточной колонки и раздаточных колонок сжиженных углеводородных газов или сжатого природного газа, от границ площадок для автоцистерн и технологических колодцев, от стенок технологического оборудования очистных сооружений, от границ площадок для стоянки транспортных средств и от наружных стен и конструкций зданий и сооружений автозаправочных станций с оборудованием, в котором присутствуют топливо или его пары:

1) до границ земельных участков дошкольных образовательных организаций, общеобразовательных организаций, общеобразовательных организаций с наличием интерната, лечебных учреждений стационарного типа, одноквартирных жилых зданий;

2) до окон или дверей (для жилых и общественных зданий).

Расстояние от автозаправочных станций до границ лесных насаждений смешанных пород (хвойных и лиственных) лесничеств (лесопарков) пород составляет от 25 до 40 м в зависимости от общей вместимости резервуаров и надземный резервуар или подземный. При этом вдоль границ лесных насаждений лесничеств (лесопарков) с автозаправочными станциями должны предусматриваться шириной не менее 5 метров наземное покрытие из материалов, не распространяющих пламя по своей поверхности, или вспаханная полоса земли.

Противопожарные расстояния от оси подземных и надземных (в насыпи) магистральных, внутрипромысловых и местных распределительных газопроводов, нефтепроводов, нефтепродуктопроводов и конденсатопроводов до населенных пунктов, отдельных промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений, а также от компрессорных станций, газораспределительных станций, нефтеперекачивающих станций до населенных пунктов, промышленных и сельскохозяйственных организаций, зданий и сооружений должны соответствовать требованиям к минимальным расстояниям, установленным техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», для этих объектов, в зависимости от уровня рабочего давления, диаметра, степени ответственности объектов, а для трубопроводов сжиженных углеводородных газов также от рельефа местности, вида и свойств перекачиваемых сжиженных углеводородных газов.

Противопожарное расстояние от хозяйственных и жилых строений на территории садового, дачного и приусадебного земельного участка до лесного массива должно составлять не менее 30 метров.

Противопожарные расстояния от хозяйственных построек, расположенных на одном садовом, дачном или приусадебном земельном участке, до жилых домов соседних земельных участков, а также между жилыми домами соседних земельных участков следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты », а также с учётом требований к объектам класса функциональной пожарной опасности Ф1.4 при организованной малоэтажной застройке:

1. Настоящий подраздел содержит требования к объектам класса функциональной опасности Ф1.4 (одноквартирные жилые дома, в том числе блокированные), предназначенным для постоянного проживания и временного (в том числе круглосуточного) пребывания людей при организованной малоэтажной застройке.

2. Противопожарные расстояния между жилыми зданиями при организованной малоэтажной застройке, в зависимости от степени огнестойкости и класса их конструктивной пожарной опасности, следует принимать в соответствии с таблицей 17 СП 4.13130.2013

Противопожарные расстояния между стенами зданий без оконных проемов допускается уменьшать на 20% при условии устройства карнизов и элементов кровли со стороны стен зданий, обращенных друг к другу, из негорючих материалов или материалов, подвергнутых огнезащитной обработке.

Противопожарные расстояния между зданиями допускается уменьшать на 30% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и наличия на территории добровольной пожарной охраны с техникой (оборудованием) для возможности подачи воды (в случае если время прибытия подразделения пожарной охраны ФПС ГПС МЧС России к месту вызова превышает 10 минут).

3. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при оборудовании каждого из зданий автоматическими установками пожаротушения и устройстве кранов для внутриквартирного пожаротушения.

4. Противопожарные расстояния между зданиями I-III степеней огнестойкости класса конструктивной пожарной опасности С0 и С1 допускается уменьшать на 50% при условии устройства на территории застройки наружного противопожарного водопровода согласно требованиям СП 8.13130 и создания на территории застройки пожарного депо, оснащенного выездной пожарной техникой.

Противопожарные расстояния между жилым домом и хозяйственными постройками, а также между хозяйственными постройками в пределах одного садового, дачного или приусадебного земельного участка не нормируются.

Допускается группировать и блокировать жилые дома на 2-х соседних земельных участках при однорядной застройке и на 4-х соседних садовых земельных участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между жилыми строениями или жилыми домами в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними жилыми строениями или жилыми домами групп домов следует принимать в соответствии с таблицей 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты ».

Расстояния между хозяйственными постройками (сараями, гаражами), расположенными вне территории садовых, дачных или приусадебных земельных участков, не нормируются при условии, если площадь застройки сблокированных

хозяйственных построек не превышает 800 м . Расстояния между группами сблокированных хозяйственных построек следует принимать по таблице 1 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты».

Требования пожарной безопасности по размещению подразделений пожарной охраны.

Дислокация подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов определяется исходя из условия, что время прибытия первого подразделения к месту вызова в городских поселениях и городских округах не должно превышать 10 минут, а в сельских поселениях - 20 минут (статья 76 Технического регламента).

Подразделения пожарной охраны населенных пунктов должны размещаться в зданиях пожарных депо.

Порядок и методика определения мест дислокации подразделений пожарной охраны на территориях поселений и городских округов устанавливаются нормативными документами по пожарной безопасности.

Требования пожарной безопасности к пожарным депо.

Проектирование размещение и строительство пожарных депо осуществляется в соответствии с положениями стати 77 "Технического регламента о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.08 г. № 123-ФЗ.

Пожарные депо должны размещаться на земельных участках, имеющих выезды на магистральные улицы или дороги общегородского значения. Площадь земельных участков в зависимости от типа пожарного депо определяется техническим заданием на проектирование.

Состав зданий и сооружений, размещаемых на территории пожарного депо, площади зданий и сооружений определяются техническим заданием на проектирование.

Основные мероприятия:

- в пожароопасный период обеспечение охраны лесов от пожаров, проведение превентивных мероприятий по минимизации очагов лесных и торфяных пожаров;

- осуществление комплекса мероприятий, направленных на защиту жизни и здоровья граждан, их имущества, государственного и муниципального имущества, имущества организаций от пожаров, ограничение их последствий, повышение эффективности работы органов государственного пожарного надзора, органов управления и подразделений государственной противопожарной службы по организации и тушению пожаров, совершенствование технологий тушения пожаров и проведения аварийно-спасательных работ;

- внедрение современных технических средств профилактики пожаров и пожаротушения, совершенствование технической подготовки пожарной техники и пожарно-технического оборудования;

- наращивание количества добровольных пожарных команд в сельских поселениях, совершенствование их оснащения и повышение эффективности деятельности;

- совершенствование профессионального мастерства спасателей и пожарных.

Классификация и область применения первичных средств пожаротушения

Первичные средства пожаротушения предназначены для использования работниками организаций, личным составом подразделений пожарной охраны и иными лицами в целях борьбы с пожарами и подразделяются на следующие типы:

1) переносные и передвижные огнетушители;

2) пожарные краны и средства обеспечения их использования;

3) пожарный инвентарь;

4) покрывала для изоляции очага возгорания;

5) генераторные огнетушители аэрозольные переносные.

Здания и сооружения должны быть обеспечены первичными средствами пожаротушения лицами, уполномоченными владеть, пользоваться или распоряжаться зданиями и сооружениями.

Номенклатура, количество и места размещения первичных средств пожаротушения устанавливаются в зависимости от вида горючего материала, объемно-планировочных решений здания, сооружения, параметров окружающей среды и мест размещения обслуживающего персонала.

Система оповещения населения о чрезвычайных ситуациях мирного времени и военного характера

На территории действуют постановление Губернатора Калужской области от 16.05.2005 №197 «О порядке оповещения и информирования населения Калужской области об угрозе или возникновении чрезвычайных ситуаций» и постановление Правительства Калужской области от 28.02.2013 №108 «Об утверждении территорий экстренного оповещения населения Калужской области».

Запуск системы оповещения для информирования населения Калужской области в чрезвычайных ситуациях с использованием радиовещательных, телевизионных станций и радиотрансляционных сетей осуществляется органами повседневного управления территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций Калужской области.

Проведение эвакуационных мероприятий в чрезвычайных ситуациях

При возникновении чрезвычайных ситуаций мирного времени и военного характера эвакуация жителей, персонала (членов их семей) учреждений и предприятий, проводится на основании соответствующих разделов планов Калужской области, Администрации муниципального образования и организаций.

Развитие системы защиты населения в защитных сооружениях, средствами индивидуальной защиты, организации мероприятий световой маскировки

Защита населения в ЗС. Проектирование и строительство защитных сооружений гражданской обороны должно осуществляться с учётом положений СП 88.13330.2014 Защитные сооружения гражданской обороны. Актуализированная редакция СНиП II-11-77*.

Защитные сооружения гражданской обороны предназначены для защиты укрываемых в военное время и при чрезвычайных ситуациях мирного времени. Защитные сооружения гражданской обороны должны обеспечивать защиту укрываемых от косвенного действия ядерных средств поражения, а также действия обычных средств поражения и могут использоваться в мирное время для хозяйственных нужд и обслуживания населения.

Защитные сооружения следует размещать выше отметки грунтовых вод.

Убежища следует располагать в местах наибольшего сосредоточения укрываемых. Радиус сбора укрываемых должен составлять не более 500 м. В отдельных случаях он может быть увеличен до 1000 м по согласованию с территориальными органами МЧС России.

В тех случаях, когда группы укрываемых оказываются за пределами радиуса сбора, следует предусматривать их укрывание в близлежащем убежище с тамбуром-шлюзом во входе.

Защита населения средствами индивидуальной защиты. Средства индивидуальной защиты (СИЗ) предназначены для обеспечения детей дошкольного возраста, обучающегося и не работающего населения для защиты при ЧС природного, техногенного, биолого-социального и военного характера.

Органам местного самоуправления необходимо организовать работу по реконструкции помещений для хранения СИЗ в целях обеспечения условий их хранения в соответствии с нормативными требованиями, включению указанных работ в перечень по объектам местного значения, финансирование строительства (реконструкции) которых проводится за счёт местных бюджетов, при разработке (корректировке) схем территориального планирования и генеральных планов соответствующих муниципальных образований.

Световая маскировка. Обеспечение светомаскировки в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84 «Световая маскировка населенных пунктов и объектов народного хозяйства» решается централизованно, путем отключения питающих линий электрических осветительных сетей города (района) при введении режимов светомаскировки (частичного и полного затемнения).

Технические решения по световой маскировке должны быть приняты в соответствии с требованиями СНиП 2.01.53-84, СНиП 2.01.51-90 и ПУЭ, утвержденными Минэнерго Российской Федерации.

Режим частичного затемнения вводится уполномоченными органами исполнительной власти РФ на весь угрожаемый период и отменяется при миновании угрозы нападения противника. Режим частичного затемнения после его введения действует постоянно, кроме времени действия режима полного затемнения.

В режиме частичного затемнения осуществляется сокращение наружного освещения на 50%.

На основных рабочих местах обслуживающего персонала должно быть предусмотрено местное маскировочное освещение.

Развитие системы мониторинга и прогнозирование чрезвычайных ситуаций, основные мероприятия

Система комплексного мониторинга включает: пожарный мониторинг, радиационный мониторинг, мониторинг подвижных объектов.

При организации мероприятий мониторинга и прогнозирования ЧС на территории области необходимо руководствоваться положениями ГОСТ Р 22.1.01-95 «Безопасность в чрезвычайных ситуациях. Мониторинг и прогнозирование. Основные положения».

В целях дальнейшего повышения безопасности жизнедеятельности населения Калужской области предлагается организовать работу по следующим направлениям:

- дальнейшее совершенствование областной нормативной правовой базы и нормативной базы муниципальных образований в области обеспечения безопасности жизнедеятельности населения;

- совершенствование функционирования Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления как органа повседневного управления территориальной подсистемы РСЧС области, внедрение в работу ЦУКС передовых информационных технологий;

- дальнейшее совершенствование единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований;

- реализация комплексов превентивных и профилактических мероприятий, обеспечивающих безаварийный пропуск паводковых вод в период весеннего половодья;

- осуществление мероприятий по подготовке топливно-энергетического комплекса области к зиме, созданию аварийного запаса материалов и оборудования для оперативного устранения аварий на теплоэнергетических сетях;

- внедрение на территории области элементов ОКСИОН, ПТК СМИС, их использование для защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;

- улучшение качества подготовки подрастающего поколения в области безопасности жизнедеятельности в рамках задач, предусмотренных Национальным проектом «Образование», обеспечение материальной и финансовой поддержки проведения муниципальных и региональных соревнований «Школа безопасности» и полевых лагерей «Юный спасатель»;

- продолжение работы по дальнейшему увеличению в соответствующих бюджетах необходимых объемов финансовых средств на создание финансовых и материальных резервов;

- дальнейшее создание и оснащение нештатных аварийно-спасательных формирований и спасательных служб с учетом их достаточности и адекватности современным угрозам и существующим рискам ЧС;

- реализация Требований по предупреждению чрезвычайных ситуаций на потенциально опасных объектах и объектах жизнеобеспечения.

Перечень мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах

Для обеспечения безопасности людей на водных объектах Главным управлением МЧС России по Калужской области предусматривается:

- реализация государственной политики в области обеспечения безопасности людей на водных объектах на территории области в пределах установленных полномочий;

- осуществление государственного и технического надзора за маломерными судами и базами (сооружениями) для их стоянок и их пользованием;

- обеспечение, в пределах компетенции, безопасности людей и осуществлении в установленном порядке надзора и контроля на водных объектах;

- выработка основных направлений деятельности по обеспечению безопасности на воде и конкретных мер по предотвращению гибели людей;

- недопущение аварий с маломерными судами.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Пожарно-спасательная часть № 32 ФГКУ "7 ОФПС по Калужской области" расположена в п.Думиничи, 1-й Ленинский переулок, 25а МЧС.  Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не должно  превышать 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». В   сельском поселении создана добровольная пожарная дружина (ДПД),в боевом расчете тракторный прицеп-цистерна водяная ОТА-0,9 .

Количество  действующих водонапорных башен в поселении — 3 в с.Брынь, 1 в д.Александровка, 1 в д.Плоцкое,  3 артезианские скважины в с.Брынь, 2 скважины в д.Александровка, 1 скважина в д.Плоцкое.

В с.Брынь имеются 4 гидранта, расположены:

-С. Брынь, ул. им. Т.П. Полянской ( на территории бывшей Брынской ПМК)

-С. Брынь, ул. Новая Слобода напротив дома 3а

-С. Брынь, ул. Новая Слобода, д. 29

-С. Брынь, ул. Скачок, между домами 31 и 33.

Пожарные водоемы (пруды) в д.Александровка, д.Боброво, д.Шваново.

На территории поселения необходимо предусмотреть устройство дополнительных источников наружного противопожарного водоснабжения (расстояние до наиболее удаленного здания от имеющихся источников наружного противопожарного водоснабжения составляет более 200 м). В качестве источников наружного противопожарного  водоснабжения могут использоваться естественные и искусственные водоемы, а также наружный водопровод( в  том числе питьевой, хозяйственно-питьевой, хозяйственный и противопожарный).

Необходимость устройства искусственных водоемов, использования естественных водоемов и устройства противопожарного водопровода, а также их параметры определяются Техническим регламентом и положениями свода правил СП 8.13130 «Системы противопожарной безопасности».

# VII. Перечень земельных участков, которые включаются в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения или исключаются из границ, с указанием категорий земель, к которым планируется отнести эти земельные участки, и целей их планируемого использования

Проектом Генерального плана не предусмотрено включение земельных участков иных категорий в границы населенных пунктов, входящих в состав поселения.

# VIII. Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения

Сведения об утвержденных предметах охраны и границах территорий исторических поселений федерального значения и исторических поселений регионального значения на территории сельского поселения отсутствуют.