Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 1

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том второй

КАЛУГА

2007

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 1

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том второй

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2007

ОГЛАВЛЕНИЕ

Положения территориального планирования муниципального района	3

I. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.	5

I.1. Экономическая база	5

I.1.1. Промышленное производство	6

I.1.2. Развитие промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов	8

I.1.3. Сельское хозяйство (первая очередь)	11

I.2. Рекреационно- туристская деятельность. Рекреационно-туристская система Думиничского района (расчетный срок).	14

I.3. Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения.	17

I.4. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки	39

I.5. Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания	47

I.6. Инженерная инфраструктура	56

I.7. Транспортная инфраструктура	68

I.8. Функционально-планировочная организация территории	71

I.9. Инженерная подготовка и защита территории	87

I.10. Мероприятия по охране окружающей среды	88

1. Охрана водных ресурсов	90

2. Охрана воздушного бассейна	92

3. Охрана почв.	93

4. Охрана и защита леса	93

5. Формирование экологического каркаса	95

I.11. Мероприятия по охране объектов культурного наследия	97

Список используемой литературы	99

# Положения территориального планирования муниципального района

Схема территориального планирования Думиничского района разработана, как проект официальной градостроительной политики органов управления территорией, определяющий стратегию и тактику её долгосрочного градостроительного развития до 2027 г.

Схема территориального планирования это, прежде всего, инструмент управления территорией, где все пространственно-территориальные факторы представлены в системной взаимосвязи с её перспективами развития.

Реализация планировочных и функциональных проектных предложений формирует  территориально-хозяйственную организацию, обеспечивающую оптимальные условия для развития всех видов деятельности и развитие системы расселения, при определении типологии населенных пунктов по роли в системе социального обслуживания, хозяйственно-отраслевой специализации, административном управлении, рекреационно-туристической системе, в соответствии с современными стандартами качества жизни.

Работа основывается на общих принципах, основных требованиях и генеральных направлениях государственной Концепции перехода Российской Федерации (РФ)  к модели устойчивого развития.

«Устойчивое развитие» - это модель движения вперед, при котором достигается удовлетворение потребностей нынешнего поколения без лишения возможности будущих поколений».

(Материалы Конференции ООН по охране окружающей среды и устойчивому развитию, 1992)

В проекте проведен анализ ресурсного потенциала территории  Думиничского района во всех его аспектах (экономическом, природно-экологическом, территориальном, историко-культурном, поселенческом, транспортно-коммуникационном), проведена комплексная оценка территории, сформулированы функциональные приоритеты развития территории.

Цели и задачи Территориального планирования ориентированы на максимально эффективное использование всех ресурсов, с целью повышения внутреннего регионального продукта, повышения качества жизни, уровня предоставляемых населению социальных благ.

Задачи территориального планирования имеют целеполагающий характер, выражающийся в экономической, социальной, средовой и природопользовательской составляющей:

- Обеспечение условий для устойчивого экономического развития района достигается решением следующих задач:

- формирование территориально-хозяйственной организации района, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов хозяйственной деятельности, основных элементов экономической базы района;

- осуществление сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

- развитие системы расселения в соответствии с уровнем предполагаемой численности населения, определенной на расчетный срок, при формировании промышленных и хозяйственных центров и подцентров;

- улучшением использования трудовых, земельных, водных и других ресурсов.

- Формирование благоприятных условий жизнедеятельности населения, для развития человеческого потенциала, при обеспечении конституционных социальных прав и гарантий с использованием социальных стандартов и норм. Это является необходимым условием инновационного роста экономики, прекращения депопуляции населения и стимулирования его расширенного воспроизводства.

Стратегическая цель формирования среды обитания связана с решением задач:

- обеспечение улучшения жилищных условий в рамках реализации национального проекта «Доступное жилье»;

- формирование системы культурно-бытового обслуживания посредством развития системы расселения при формировании социальных центров и подцентров;

- рациональная  организация транспортной и инженерной инфраструктур;

- охрана и улучшение окружающей среды, в том числе градостроительными средствами (снижением загрязнения воздуха, воды и почвы, шумового, электромагнитного и радиационного «загрязнения»);

- сохранение и регенерация исторических городов, памятников архитектуры и ценных природных образований, использование их потенциала при формировании рекреационно-туристической системы района.

3. Обеспечение условий рационального природопользования достигается посредством решения задач:

- комплексное использование земельных, водных, лесных и минерально-сырьевых ресурсов;

- социально-экономическое развитие района в соответствии с характером природно-климатических условий, планировочных ограничений и минерально-сырьевых ресурсов.

Схема территориального планирования территории Думиничского района - это:

- цели муниципальной политики в области градостроительства, с учетом социально-экономических, природно-климатических условий и прочих условий;

- гипотеза развития экономики, оценка ресурсного потенциала и проектные мероприятия по развитию экономической базы района;

- функциональное зонирование и планировочная организация территории, градостроительное районирование, вопросы расселения;

- формулировка функциональных приоритетов развития территории, которые будут способствовать сглаживанию территориальной неравномерности в уровне социального и экономического развития муниципальных образований за счет перераспределения деловой, градостроительной и человеческой активности;

- выявление «точек роста» - опорных территорий роста экономики и качества жизни населения (территорий активизации хозяйственной, градостроительной деятельности и рекреационно-туристической деятельности - зон планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения), то есть создание на этих территориях современных стандартов организаций жилой, производственной, рекреационной среды;

- развитие социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры;

- обязательный комплекс мероприятий по защите территории от воздействия чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по улучшению экологической ситуации градостроительными средствами и сохранению историко-культурного и природного наследия.

Схема территориального планирования Думиничского района разработана на следующие периоды:

I этап (первая очередь) – 2017 г.

II этап (вторая очередь) – 2027 г.

## I. Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

### I.1. Экономическая база

В целом социально-экономическое развитие района носит стабильный характер и имеет все предпосылки к дальнейшему росту.

Важными предпосылками для дальнейшего развития района являются:

- Выгодное экономико-географическое положение;

- Сравнительно высокий уровень развития транспортной сети;

- Имеющийся комплекс благоприятных условий для развития сельскохозяйственного производства, в частности садоводства;

- Наличие значительных природно-минеральных ресурсов;

- Наличие рекреационных ресурсов;

Основными элементами экономической базы района на расчетный срок останутся промышленное производство и сельское хозяйство, уровень развития, которых во многом определяет уровень жизни сельского населения. Предпологается активное развитие рекреационно-туристической деятельности на основе имеющихся рекреационно-туристических ресурсов.

В условиях рыночной экономики перспективы развития экономической и социальной сфер все больше зависят от малого и среднего бизнеса, который формирует оптимальную структуру рынка и является надежной налогооблагаемой базой. Этот сектор  экономики в перспективе будет являться реальным источником создания новых рабочих мест. Эти предприятия  генерируют эффективные инвестиционные проекты, чутко реагируют на изменение рыночной конъюнктуры, занимают недоступные крупным предприятиям «ниша».

Подавляющая часть предприятий этого сектора связана с торговлей, общественным питанием, бытовым обслуживанием и строительством. В перспективе планируется увеличение доли таких предприятий в реальном секторе экономики, связанных с материальным производством и  предприятий других приоритетных сфер развития района (например, в туризме и рекреации). В условиях рыночной экономики, при любых сценариях развития, малых и средний бизнес способен  гибко перестраиваться, «переливаться» в другие сферы деятельности.

Возможно, изменение структуры промышленности с увеличением доли малого и среднего бизнеса, работающего в сфере социального обслуживания и туристическом бизнесе, а так же на предприятиях, ориентированных на научно-техническую и инновационную деятельность.

#### I.1.1. Промышленное производство

Дальнейшее развитие промышленности района предусматривается за счет максимального использования мощностей действующих предприятий, а также их деверсификации ориентированной на производство продукции отвечающей современным требованиям. При этом необходимо учитывать Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03, которые распространяются на размещение, проектирование, строительство и эксплуатацию вновь строящихся, реконструируемых и действующих предприятий, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, с отделением  от жилой застройки санитарно-защитными зонами.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами;

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Для объектов, их отдельных зданий и сооружений с технологическими процессами, являющимися источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, в зависимости от мощности, условий эксплуатации, характера и количества выделяемых в окружающую среду загрязняющих веществ, создаваемого шума, вибрации и других вредных физических факторов, а также с учетом предусматриваемых мер по уменьшению неблагоприятного влияния их на среду обитания и здоровье человека в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов устанавливаются следующие размеры санитарно-защитных зон (СЗЗ):

- предприятия первого класса - 1000 м;

- предприятия второго класса - 500 м;

- предприятия третьего класса - 300 м;

- предприятия четвертого класса - 100 м;

- предприятия пятого класса - 50 м.

Также необходимо предусматривать размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях поселений согласно нормативных документов.

Сферы наиболее эффективных направлений инвестиций:

- использование мощностей и производственных площадей чугунолитейного завода для развития высокоэффективных производств (автосборка, изготовление пресс-форм и т.д.). В связи с планируемой модернизацией завода и увеличения мощностей, которая повлечет за собой изменение СЗЗ, возможно выведение производства за пределы населенного пункта (детальное рассмотрение этого вопроса в проекте генерального плана п. Думиничи);

- развитие различных отраслей пищевой промышленности;

- лесозаготовка и переработка древесины (лесистость территории 57,9 %).

- создание производства по выпуску фосфоритной муки на базе Слободско-Которецкого месторождения.

На территории района имеются свободные земельные участки из земель промышленности:

- на территории СП «Село Новослободск» (с. Новослободск) - 15 га

- на территории СП «Деревня Буда» (с. Паликский кирпичный завод) – 40 га

- на территории СП «Село Которь» (д. Павловка) – 3 га.

Предполагается также возможность развития и формирование промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов.

#### I.1.2. Развитие промышленных предприятий местного значения, на основе минерально-сырьевых ресурсов

Предприятия по переработке торфа (расчетный срок).

В Думиничском районе на в 3 км западнее ж/д станции Думиничи расположено одно из наиболее крупных месторождений торфа в Калужской области. Площадь месторождения – 193 га, средняя мощность полезной толщи 1,43 м, степень разложения 55, зольность – 21. Запасы на 2001 г. – 603 тыс.т. Высокие запасы торфа позволяют говорить о возможности открытия следующих предприятий, производящих различные виды продукции.

1. Актуальным для зернового хозяйства является проблема повышения плодородия почв. Решить эту проблему можно с помощью внесения удобрений. Поэтому жизненно необходимым для районного полеводства является освоение производства удобрений в виде торфокомпостов с использованием навоза, минеральных и других добавок. Для районного животноводческого комплекса целесообразно организовать производство из торфа антисептического подстилочного материала и специального сырья для получения стимулятора роста животных;

2. Производство топливных торфобрикетов в районе вполне могло бы перевести районное тепловое хозяйство на самообеспечение. Кроме самообеспечения района торфобрикеты станут хорошим углезамещающим топливом и в экономике других районов области.

3. Использование добытого торфа целесообразно и в качестве медицинского сырья для поставки в областной центр и производстве на его основе там медпрепаратов.

4. Параллельно с использованием древесины торф в экономике района мог бы стать нетрадиционным строительным материалом. На основе торфосырья в районе перспективным направлением является развитие промышленности строительных материалов и производства из торфа и древесных опилок торфяных и торфо-опилочных блоков для низкоэтажного строительства, в котором торфоблоки использовались бы в качестве теплоизоляционных материалов.

Промышленность строительных материалов

Одним из направлений устойчивого социально-экономического развития территории Думиничского района  может стать развитие промышленности строительных материалов.

Думиничский район обладает значительным потенциалом и определенными геологическими предпосылками по выявлению различных полезных ископаемых, в том числе строительных материалов.

Перспективы освоения отдельных видов строительных полезных ископаемых в значительной степени определяются конкурентоспособностью месторождений и конъюнктурой рынка минерального сырья.

Конкурентоспособность месторождений местных строительных материалов зависти от геологических характеристик и экономических условий их расположения. Среди геологических параметров на экономическую эффективность влияют глубина залегания и мощность полезной толщи, мощность вскрышных пород. Экономические критерии конкурентоспособности строительных полезных ископаемых сводятся к расстояниям до потребителей продукции, наличия источников электроснабжения и водоснабжения, автодорог и железнодорожных станций.

Разумное, экономически и социально оправданное освоение природных ресурсов, выпуск на их основе конкурентоспособной товарной продукции, позволяющей привлечь необходимые инвестиции в производство, тем самым поддержать и развить местную промышленность – одно из условий устойчивого социально-экономического развития территории.

Наибольшее значение в строительном сырье области имеют запасы песков строительных и глин тугоплавких.

В качестве первоочередных мероприятий, направленных на успешное функционирование и развитие предприятий по добыче и переработке минерально-строительного сырья предусматривается решение следующих задач:

- увеличение объемов выпускаемой продукции;

- технологическое перевооружение и коренная реконструкция основных фондов переход на ресурсосберегающие и природоохранные технологии производства;

- повышение контроля за качеством товарной продукции (предварительная подготовка, обогащение и фракционирование песка и песчано-гравийного материала);

- характеристики применяемого сырья должны соответствовать установленным стандартам.

Наиболее перспективным месторождением является Пыренское месторождение стекольных песков. Также планируется создание комплекса строительной индустрии и переработки цементного производства; модернизация производств санитарно-технических изделий и чугунного литья в Думиничах; создание производства по выпуску фосфоритовой муки.

Первая очередь

Организация добычи и обогащения стекольных песков на Пыренском месторождении в Думиничском районе Калужской области (Калужская область).

1. Калужским отделением Всероссийского НИИ экономики минерального сырья и недропользования разработан инвестиционный проект. Целью проекта является организация карьера по добыче стекольных песков на Пыренском месторождении в Думиничском районе Калужской области и создание производства по обогащению стекольных песков на ст. Палики Думиничского района мощностью 120 тыс.тонн обогащенного песка в год, а также извлечение попутно 10 тыс. тонн некондиционных отходов, используемых в качестве балластного слоя для дорожного строительства. Предполагаемая технология производства по обогащению стекольного песка позволит получить обогащенный песок в диапазоне 7 различных марок от С–070–1 до ОВС – 020–В.

Проектом предусматривается строительство на территории муниципального района следующих объектов:

- карьера по добыче кварцевых и строительных песков на базе Пыренского месторождения, годовой производительностью 630,0 тыс.т;

- обогатительной фабрики по производству обогащенных стекольных и попутных строительных песков;

- завода по производству стеклотары.

1-я очередь строительства: Пыренский карьер по добыче кварцевых песков, обогатительная фабрика

2-я очередь строительства: Дубровский карьер по добыче кварцевых песков, стеклотарный завод.

Стоимость реализации проекта.
Стоимость реализации проекта составляет – 1 776 тыс. долл. США.
           Форма финансирования проекта.
Создание нового акционерного общества, привлечение инвесторов за счет допуска к участию в акционерном капитале.
           Основные показатели проекта:
срок реализации проекта – на второй год реализации проекта предприятие выходит на планируемую производственную мощность, расчет инвестиционного проекта выполнен на 5 лет; 
срок окупаемости – 4 года;
индекс прибыльности – 1,56;
внутренняя норма доходности – 29,87%;
чистый дисконтированный доход – 819 тыс. долл. США.

2. Предполагается создание промышленной зоны на территории сельского поселения «Село Маклаки» на базе Которского месторождения. Планируется создание комплекса строительной индустрии и переработки цементного производства. Мощность будущего завода - 5 млн. тонн цемента высококачественных сортов в год. Это будет производство максимально автоматизированное, с соблюдением европейских норм безопасности. Новый завод рассчитан на 1 тыс. рабочих мест. Ежегодно он будет делать 2, 5 млн. рублей налоговых отчислений, часть из которых вернется в район. Ввод в эксплуатацию 2011 год, выход на проектную мощность в течение двух лет.

#### I.1.3. Сельское хозяйство (первая очередь)

Учитывая достаточно низкую кадастровую оценку сельскохозяйственных угодий по сравнению со среднеобластной, в районе необходимо повышать плодородие почвы посредством внесения минеральных и органических удобрений. Значительные территории (44 % от общей площади сельскохозяйственных угодий) в течение нескольких лет не обрабатывались и переведены в залежь.

Сельскохозяйственные угодья являются ценным производственным ресурсом муниципального района, поэтому необходимо повысить эффективность использования земель. Большая часть земель сельхозназначения находится в коллективно-долевой собственности граждан, в то время как сельхозпредприятия не имеют основного средства производства – земли. В связи с этим, министерство сельского хозяйства совместно с министерством экономического развития  Калужской области планируют разработать методические рекомендации по вопросу урегулирования выделения земельных участков в счет невостребованных земельных долей (п. 5 ст. 13 Федерального закона «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»). В соответствии с ним, муниципальный район, на территории которого находятся соответствующие земельные участки, будет принимать решения об образовании земельного участка в счет земельных долей и в счет невостребованных земельных долей.

По решению этих вопросов проектом «Схема территориального планирования Думиничского района» предлагается:

- Восстановление не действующих в настоящее время сельскохозяйственных предприятий (н.п. Гульцово, Вертное)

- Необходимо повысить эффективность использования земель, максимально повысив долю сельскохозяйственных угодий в землях сельскохозяйственного назначения.

- Целесообразно увеличение объемов животноводства, особенно крупного рогатого скота в целях повышения количества молочной и мясной продукции для обеспечения южной части Калужской области.

- Строительство сельскохозяйственных предприятий  с применением автоматизации и механизации.

Также в районе можно развивать производство экологически чистой продукции (пчеловодство, садоводство). Основная специализация существующих хозяйств  - производство молока, мяса, зерна, картофеля.

В соответствии с целевой программой «развитие сельского хозяйства и сельскохозяйственной продукции  в Думиничском районе на 2008-2012 годы» планируется инвестирование в строительство животноводческих комплексов:

- ОАО «КАДВИ» (с. Вертное) на 600 голов маточного поголовья крупного рогатого скота;

- ООО «АПФ «Хотьково» на 1000 голов по откорму КРС;

- ОАО «Нива» (д. Пыренка) на 1200 голов маточного поголовья КРС, где, кроме того, планируется в дальнейшем строительство жилья и объектов социальной сферы.

На территории района создано ООО «Агрофирма Славянский картофель», планируется полная переработка картофеля. Предполагается с участием агрофирмы при поддержке области реализовать инвестиционные программы:

- программа по развитию элитного семеноводства;

- программа по плодородию почв (биоконверсии: перевод земледелия с минеральных удобрений на органические) ускоренное получение биокомпоста;

- программа по производству современного отечественного сельскохозяйственного оборудования для хранилищ плодовоовощной продукции, зерна.

На территории района расположен СПК «Рыбный», который занимается выращиванием карпа, толстолобика, площадь водной глади нагульного пруда составляет 790 га, за 2007 год выловлено 339 тонн рыбы. Имеющиеся мощности позволяют довести объем производства до 1000 тонн рыбы в год.

Район располагает невостребованными площадями для размещения сельскохозяйственного производства.

Предметом для инвестирования являются:

1. ПК «Зимницкий», где полностью сохранились производственные площади и инженерная инфраструктура (коровники, телятники, мехмастерские, зернохранилище). в отношении предприятия введена процедура банкротства, возможно приобретение всех объектов в собственность. площадь невостребованной пашни составляет около 1000 га.

2. ПК «Паликовский», в котором сохранились некоторые производственные мощности, имеются свободные сельхозугодья более 1500 га, на вторичном рынке возможно приобрести 400 га земли сельхозназначения. Вблизи находится железная дорога.

Так как южная часть района находится в зоне радиоактивного загрязнения,  на первую очередь необходимо проведение агромелиоративных мероприятий и дезактивационных работ.

В связи с этим, одними из наиболее перспективных методов рекультивации почв могут стать биологические методы.

К достоинствам биологических методов относятся:

- низкая стоимость и трудоемкость;

- экологически чистая технология рекультивации, не наносящая ущерба почвам;

- малый объем радиоактивных отходов и, соответственно, низкая стоимость их захоронения;

- сохранение плодородного слоя почвы для последующей сельскохозяйственной деятельности.

Условно биологические методы можно разделить на активные и пассивные.

К активным относятся методы, основанные на способности живых организмов - например, дождевых червей - аккумулировать в себе тяжелые металлы. В пассивных методах используют свойства биогумуса (биологически активного органического удобрения), хитина и его производных. Гуминовые кислоты биогумуса образуют с радионуклидами нерастворимые хелатные комплексы, препятствуя их миграции по трофическим связям. Кроме того, внесение биогумуса при удобрении полей вместо навоза приводит к нейтрализации почв. При нейтральной реакции почвенного раствора подвижность тяжелых металлов и их поступление в растения и грунтовые воды снижается. Таким способом достигается фиксация загрязнителей в почве.

### I.2. Рекреационно- туристская деятельность. Рекреационно-туристская система Думиничского района (расчетный срок).

Думиничский район расположен на юго-западе от Москвы и удален от столицы на расстоянии 300 км. По территории района протекают многочисленные реки: Жиздра, Рессета, Брынь, которые пользуются огромным интересом у путешественников-водников и у любителей среднерусской природы. На территории района преобладают смешанные леса, имеются многочисленные дубовые рощи и сосновые боры. Думиничский район пересекают две главные магистральные артерии шоссейная и железнодорожная Москва-Киев.

Район достаточно интересен для проведения тематических экскурсий по естественным наукам. Экологический комфорт, которым обладает территория района, позволяет считать его притягательным для простого отдыха на природе.

Историко-культурные объекты, удобное транспортно-географическое положение позволяют формировать рекреационно-туристскую систему Думиничского района Калужской области, ориентированную как на внутренний, так и на внешний туризм.

Пространственно-планировочная и функциональная организация рекреационно-туристской системы зависит от историко-культурного, природного и рекреационного потенциалов рассматриваемых территорий и населенных пунктов и формируется на основе:

- объектов культурного и природного наследия;

- населенных пунктов, имеющих памятники истории и культуры;

- территорий концентрации и отдельных памятников археологии;

- парков, садов, городских лесов, лесопарков;

- туристских маршрутов.

Характер территориального расположения указанных объектов, их качественные характеристики, степень сформированности определили структурное построение системы.

Рекреационно-туристская система района включает:

- многопрофильную зону районного значения;

- монопрофильные зоны районного значения;

- маршрутно-опорные центры;

- маршрутно-транзитные точки;

- наземные экскурсионно-туристские маршруты районного значения.

Многопрофильная зона районного значения реализует потребности в рекреационно-туристском обслуживании населения.

Монопрофильные зоны формируются на базе лесных массивов (защитных лесов).

Маршрутно-опорные центры и маршрутно-опорные точки обслуживают экскурсантов (гостиницы, объекты питания, торговли, развлечения) и наиболее интересны для посещения в силу высокого историко-культурного потенциала. Маршрутно-транзитными точками станут наиболее значащие населенные пункты, имеющие на своей территории отдельные памятники истории и культуры. На территориях таких населенных пунктах развита система кратковременного обслуживания.

Населенные пункты: Брынь, Чернышено, Кремичное могут рассматриваться как маршрутно-опорные точки рекреационно-туристической системы района.

К рекреационным ресурсам относятся: природные комплексы и их компоненты - рельеф, климат, растительность, водоемы и прочие культурно-исторические памятники, исторические поселения, уникальные технические сооружения.

Все указанные зоны, маршрутно-опорные центры, маршрутно-транзитные точки, отдельно стоящие объекты, природные территории объединены в систему транспортно-экскурсионными связями межрегионального, областного и районного значения.

Рельеф, образованный различными геологическими процессами, сформировал пространственную и визуальную среду, характерную для данной местности и является рекреационным ресурсом.

Поселок Думиничи - районный центр Думиничского района может стать опорным в структуре рекреационно-туристической системы Калужской области.

Природный ресурс Думиничского района позволяет проводить широкий спектр тематических  и научно-познавательных экскурсий в области геологии, геоморфологии, ландшафтоведении, ботаники, зоологии, гидрологии, гидрогеологии, лесоустройству и др.

Уникальный очаг народного творчества, типичное явление народной культуры - деревня Хлуднево. Хлудневская игрушка - свидетельство неугасающей народной традиции, в основе которой лежит близость человека с природой. Кроме гончарного промысла здесь был и другой - женский, "бабий" промысел - изготовление глиняной игрушки. Местные глинистые почвы давали плохой урожай, и развитие побочного крестьянского промысла было необходимо. Этим промыслом и стало гончарное ремесло и изготовление игрушек.

Реки Жиздра и Брынь имеют большой спрос у путешественников-водников.. Предлагется развитие водных байдарочных маршрутов.

На территории района имеются значительные залежи глин различных пород, возможно использование глин с лебчной целью. На местах разработки месторождений (карьерах) возникают живописные, естественные водоемы. Возможно строительство пансионатов. Земельные участки для этих целей могут быть сформированы.

Первая очередь.

В СПК «Рыбный» организована платная спортивная рыбалка. Возможно строительство туристической базы (базы отдыха) на берегу пруда.

В целях развития на территории района туристической деятельности в сельском поселении «Деревня Буда» на свободных землях населенного пункта д. Кремичное сформирован и продан на аукционе земельный участок с целевым назначением – для размещения объектов рекреационного и лечебно-оздоровительного назначения площадью 10,7 га. В 2008 году планируется начать строительство туристической базы, в состав которой войдут:

- более 30 одноэтажных домов площадью от 65 до 90 кв.м.;

- хозяйственно-бытовые постройки общей площадью 1300 кв.м.;

- автостоянка на 40 машино-мест;

- благоустройство и озеленение территории, с устройством комплекса озер и прудов;

- строительство подъездных и внутридворовых дорог;

- создание подсобного хозяйства для обеспечения отдыхающих и персонала базы экологически чистой продукцией.

В настоящее время готовится проектно-сметная документация на указанные объекты. Срок реализации проекта до 2011 года.

### I.3. Демографическая характеристика и мероприятия по развитию системы расселения.

В настоящее время численность населения Думиничского района на 01.01.2006 г. составляет 15,5 тыс. человек, из них сельское население насчитывает 7,8 тыс. человек.

Существующая и перспективная система сельского расселения включает в себя группы населенных пунктов объединенных на основе хозяйственных и социальных связях и формирующих сельские поселения, а так же локальные социально-хозяйственные и промышленные центры.

Основные организационно-хозяйственные связи развиваются в пределах территорий крупных сельскохозяйственных предприятий между хозяйственными центрами этих предприятий (как правило, крупными населенными пунктами), выполняющими организационные и производственно-инфраструктурные функции и населенными пунктами производственных подразделений, а так же рядовыми населенными пунктами.

Социально-культурные связи осуществляются между центрами социального притяжения и рядовыми населенными пунктами.

В связи со значительной удаленностью ряда населенных пунктов и их хозяйственной или социальной самостоятельностью от центра группы формируются подцентры (социальные или хозяйственные)

Типология населенных пунктов Муниципального района «Думиничский район» (современное состояние)

| № п/п | Поселения | Роль в системе расселения | Численность населения (человек) | Промышленные предприятия | Учреждения обслуживания (информация приведена только по ДОУ, школам, библиотек и клубам в соответствии с исходной информацией) | Сельскохозяйственные предприятия | Историко-культурные объекты | Месторождения твердых полезных ископаемых |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение « Поселек Думиничи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | п. Думиничи | Административный центр (центр района), промышленный, социальный и рекреационно-туристический центр районного значения | 7087 | УМП «Думиничский хлебокомбинат», ЗАО «Думиничский завод» | 2 ДДУ,2 школы на 950 и 450 мест, библиотека на 43487 и 17224 тыс. томов, клуб на 350, больница |  | Братская могила, Здание паровоз-ного депо чугуноли-тейного завода |  |
|  | ст. Думиничи | Промышленный, социальный центр районного значения |  | ОАО «Думиничский мясокомбинат», ОАО «Думиничский молзавод» | Школа на 464 места, ПУ, библиотека на 5587 тыс. томов, клуб на 400. |  |  |  |
|  | Итого: |  | 7087 |  |  |  |  |  |

| Сельское поселение «Село Хотьково» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Хотьково | Административ-ный (центр поселения), промышленный, хозяйственный и социальный центр | 306 | ООО «Цветной колодец» | Школа на 320 мест Библиотека на 7300 тыс.томов Клуб на 120 мест, медпункт ДДУ-25 мест | ООО «АПФ Хотьково» | Братская могила, Ансамбль чугунолитейного завода Мальцева | Месторождение: Лошево, Участок "Шубники", глины тугоплавкие |
|  | д. Клинцы | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 20 |  |  |  | Курганный могильник XI-XIII вв., Селище сер.I тыс.н.э., Поселение эпохи бронзы. |  |
|  | д. Шубник |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | д. Лошево |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 334 |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Село Новослободск» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Новосло-бодск | Административ-ный (центр поселения), социальный центр | 1289 |  | Школа на 1000 места Библиотека на 12239 тыс.томов Клуб на 500 мест, Дом-интернат на 105 мест, больница на 25 коек, ДДУ на 20мест. | КФХ «Пильникова О.М.». |  | Месторождение: Слободско-Которецкое |
|  | с. Зимницы | Хозяйственный подцентр | 273 |  | Библиотека на 6123 тыс.томов Клуб на 150 мест, медпункт. |  | Братская могила, усадьба Соловьевых |  |
|  | д. Каменка | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 9 |  |  |  | Братская могила |  |
|  | д. Слободка |  | 49 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1620 |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Дубровка» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Дубровка | Административ-ный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 114 |  | Школа не действ. Библиотека на 6234 тыс.томов Клуб на 50 мест, медпункт, ГБУ «Думиничский центр» | КФХ «Ермаков» | Братская могила | Месторождение: Дубровское, Думиничское, Челищевское, Колчевское, Речицкое 2, Будское, Марьино-Заводское, пески стекольные |
|  | с. Дубровского Отделения Сельхозтехники | Хозяйственный подцентр | 123 |  |  | КФХ «Дубровка-2» | Преображенская церковь 1832 г. |  |
|  | д. Речица |  | 2 |  |  | КФХ «Родник» КФХ «Долина» | Городище |  |
|  | с. Марьинский завод | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 7 |  |  |  |  |  |
|  | д. 105 лесоучасток |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 250 |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Село Вертное» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Вертное | Административ-ный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 358 |  | Школа на 192 места Библиотека на 5100 тыс.томов Клуб на 150 мест, медпункт ДДУ-20 мест | ОАО «Вертненское» | Братская могила |  |
|  | д. Дяглево | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 5 |  |  |  |  |  |
|  | ж.д. разъезд Вертное |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | д. Казаковка |  | 0 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 364 |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Село Маклаки» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Маклаки | Административ-ный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 231 |  | Школа на 50 места Библиотека на 7147 тыс.томов Клуб на 150 мест, медпункт | КФХ «Волчкова В.С.» | Братская могила, Знаменская церковь 1818 г., курганный могильник | Месторождение: Известняки строительные |
|  | д. Поляна | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность | 24 |  |  |  |  |  |
|  | д. Сигунов |  | - |  |  |  |  |  |
|  | д. Ряплово | Социальный подцентр | 93 |  | Клуб на 150 мест |  |  |  |
|  | д. Рассвет |  | 44 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 392 |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Высокое» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Высокое | Административ-ный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 199 |  | Школа на 50 мест, медпункт | КФХ «Славянский карто-фель» | Братская могила | Месторождение: глины тугоплавкие, строительные пески |
|  | д. Пыренка | Социальный и хозяйственный подцентр | 129 |  | Школа на 50 мест Библиотека на 4930 тыс.томов Клуб на 70 мест, медпункт | ОАО «Нива» |  |  |
|  | с. Им. Ленина | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность | 2 |  |  |  |  |  |
|  | с. Мирный |  | 44 |  | Клуб на 150 мест Библиотека на 7921 тыс.томов |  |  |  |
|  | д. Кожановка |  | 13 |  |  |  |  |  |
|  | д. Пузановка |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | д. Ясенок |  | 29 |  |  |  | Ансамбль заводского поселка (4 объекта) |  |
|  | Итого: |  | 423 |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Маслово» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Маслово | Административ-ный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 121 |  | Библиотека на 3300 тыс.томов Клуб на 200 мест | ООО АПФ «Лугано» |  |  |
|  | д. Куклино | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность | 16 |  |  |  |  |  |
|  | д. Роженск |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | д. Звитовка |  | 5 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 154 |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Думиничи» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Думиничи | Административ-ный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 476 |  | Библиотека на 9158 тыс.томов Клуб на 150 мест | ООО АПФ «Думиничи» |  | Месторождение: пески формовочные |
|  | д. Поляки | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 35 |  |  |  | Поселение 1, Поселение 2, Стоянка I, Стоянка II, две стоянки эпохи неолит |  |
|  | д. Хотисино |  | 4 |  |  |  |  |  |
|  | д. Ломенка |  | 17 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 532 |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. В.Гульцово | Административ-ный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 239 | ООО «Компания Ремейк» | Библиотека на 7527 тыс.томов Клуб на 200 мест, медпункт | ООО АПФ «Лугано» | Братская могила, поселение эпохи неолит |  |
|  | д. Н.Гульцово |  | 12 |  | Школа на 250 мест |  |  |  |
|  | д. Кочуково | Социальный и хозяйственный подцентр | 130 |  | Медпункт, клуб на 170 мест Библиотека на 7340 тыс.томов |  |  |  |
|  | д. Сухой Сот |  | 12 |  |  |  |  |  |
|  | д. В.Сяглово | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 17 |  |  | КФХ «Недорезов» | Братская могила |  |
|  | д. Казарма 153 км |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | д. Николаевка |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | д. Низвадово |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | д. Н.Сяглово |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 415 |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Село Которь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Которь | Административ-ный (центр поселения), хозяйственный, социальный и рекреационно-туристический центр | 179 |  | Школа на 50 мест Библиотека на 6441 тыс.томов Клуб на 160 мест | ООО «Которь» | Церковь Параскевы Пятницы, Братская могила | Месторождение: Глины и суглинки легкоплавкие, известняки строитель-ные |
|  | д. Павловка | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 11 |  |  |  | Братская могила |  |
|  | д. Гремячевка |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | д. Дубровка |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | д. Кишевка |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | д. Хлуднево |  | 87 |  |  |  | Мемориальный комплекс в честь лыж-ников-раз-ведчиков мотострел-ковой бригады особого назначения, погибших 23 января 1942 г. |  |
|  | д. Баранково | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 12 |  |  |  |  |  |
|  | ст. Вормирово |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | д.Воймиров ский щеб. завод |  | 32 |  |  |  |  |  |
|  | д.Хлудневский кам.карьер |  | 35 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 367 |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Буда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | д. Буда | Административ-ный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 178 |  | Медпункт. | КФХ «Савватеевское» | Братская могила | Месторождение: Глины и суглинки легкоплавкие |
|  | д. Марьинка | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 2 |  |  |  |  |  |
|  | д. Палики |  | 19 |  |  |  |  |  |
|  | с. Усты |  | 19 |  |  |  | Господский дом (Усадьбы Мальцева), Воскресенская церковь 1824 г. |  |
|  | д. Кремичное |  | - |  | Туристическая база |  |  |  |
|  | д. Усадьба |  | 1 |  |  |  |  |  |
|  | п. Новый | Социальный подцентр | 324 |  | Школа на 320 мест Клуб на 250 мест ДДУ на 20мест, библиотека 6700 экз., медпункт |  |  |  |
|  | ст. Палики | Социальный и промышленный подцентр | 140 | ООО «Гарант-АС», ЗАО «Стройкерамики» |  |  | Здание вокзала нач. XX в. |  |
|  | с. Паликский кирпичный завод | Социальный подцентр | 450 |  | Школа на 180 мест Клуб на 150 мест ДДУ на 20 мест, медпункт, библиотека на 7910 тыс.томов |  |  |  |
|  | Итого: |  | 1133 |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Село Чернышено» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с.Чернышено | Административ-ный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 689 |  | Школа на 320 мест Библиотека на 9541 тыс.томов. Клуб на 250 мест, Кинозал на 250 мест, ДДУ на 20 мест. | ООО «АПФ Хотьково» | Братская могила, стоянка I эпохи бронзы, стоянка II эпохи бронзы, поселение 1, поселение 2, селище, курганный могильник, Церковь Успения 1847 г. |  |
|  | д. Лутовня | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 1 |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 690 |  |  |  |  |  |
| Сельское поселение «Село Брынь» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | с. Брынь | Административ-ный (центр поселения), хозяйственный, социальный и рекреационно-туристический центр | 796 |  | Школа на 200 мест Библиотека на 9400 тыс.томов Клуб на 360 мест, ДДУ на 20 мест, медпункт. | ООО АПФ «Лугано» | Церковь Преображения 1781 г., братская могила, городище Брынь XIII-XIV вв., курганный могильник, Ансамбль Брынского промышленно-заводского комплекса (Демидовых), ансамбль Брынского заводского поселка, здание вин-ного магазина, дом купца Дашо-нова, здание магазина купца Плохинского | Месторождение: пески строительные, торф |
|  | д.Александ-ровка |  | 105 |  |  |  |  |  |
|  | д. Семичастное |  | 15 |  |  |  | Братская могила |  |
|  | д. Плоцкое | Промышленный и хозяйственный подцентр | 4 | ЗАО «Плоцкое» |  | КФХ «Братья Фетисовы» |  |  |
|  | д. Никитинка |  | 6 |  |  |  |  |  |
|  | д. Дикроновка |  | 2 |  |  |  |  |  |
|  | д. Боброво |  | 6 |  |  |  | Братская могила, Колокольня кон. XIX в., школа 1912 г. |  |
|  | д. Шваново |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  | д. Рукав |  | - |  |  |  |  |  |
|  | Итого: |  | 942 |  |  |  |  |  |
| Итого по району: |  |  | 14703 |  |  |  |  |  |

Типология населенных пунктов Муниципального района «Думиничский район» (перспектива)

| № п/п | Поселения | Роль в системе расселения | Численность населения (человек) | Промышленные предприятия | Учреждения обслуживания (информация приведена только по ДОУ, школам, библиотек и клубам в соответствии с исходной информацией) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | п.Думиничи | Административный центр (центр района), промышленный, социальный и рекреационно-туристический центр районного значения | 7087+13 | УМП «Думиничский хлебокомбинат», ЗАО «Думиничский завод» Предлагается: Модернизация литейного производства | 2 ДДУ,2 школы на 950 и 450 мест, библиотека на 30349 и 17224 тыс. томов, клуб на 350, больница |
|  | ст. Думиничи | Промышленный, социальный центр районного значения |  | ОАО «Думиничский мясокомбинат», ОАО «Думиничский молзавод» | Школа на 464 мест, ПУ, библиотека на 5587 тыс. томов, клуб на 400. |
|  | Итого: |  | 7100 |  |  |

| Сельское поселение «Село Хотьково» |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с.Хотьково | Административный (центр поселения), промышленный, хозяйственный и социальный центр | 306+66 | ООО «Цветной колодец» | Школа на 320 мест Библиотека на 7300 тыс.томов Клуб на 120 мест, медпункт ДДУ-25 мест Предлагается: Строительство спортивной площадки |
|  | д. Клинцы | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 20 |  |  |
|  | д. Шубник |  | 8 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Лошево |  | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | Итого: |  | 400 |  |  |
| Сельское поселение «Село Новослободск» |  |  |  |  |  |
|  | с. Новосло-бодск | Административный (центр поселения), социальный центр | 1289+180 |  | Школа на 1000 мест Библиотека на 12239 тыс.томов Клуб на 500 мест, Дом-интернат на 105 мест, Больница на 25 коек ДДУ на 20 мест Предлагается: Строительство спортивной площадки |
|  | с. Зимницы | Хозяйственный подцентр | 273 |  | Библиотека на 6123 тыс.томов Клуб на 150 мест, медпункт. |
|  | д. Каменка | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 9 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Слободка |  | 49 |  |  |
|  | Итого: |  | 1800 |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Дубровка» |  |  |  |  |  |
|  | д. Дубровка | Административный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 114+20 |  | Школа не действ. Библиотека на 6234 тыс.томов Клуб на 50 мест, медпункт, ГБУ «Думиничский центр» |
|  | с. Дубровского Отделения Сельхозтех ники | Хозяйственный подцентр | 123 |  |  |
|  | д. Речица |  | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | с. Марьинский завод | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 7(возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. 105 лесоучасток |  | 4 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | Итого: |  | 270 |  |  |
| Сельское поселение «Село Вертное» |  |  |  |  |  |
|  | с. Вертное | Административный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 358+36 |  | Школа на 192 места Библиотека на 5100 тыс.томов Клуб на 150 мест, медпункт ДДУ-20 мест Предлагается: Строительство спортивной площадки |
|  | д. Дяглево | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 5 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | ж.д. разъезд Вертное |  | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Казаковка |  | 0 (возможно увеличение за счет сезон. нас.) |  |  |
|  | Итого: |  | 400 |  |  |
| Сельское поселение «Село Маклаки» |  |  |  |  |  |
|  | с. Маклаки | Административный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 231+2800 | Предлагается: строительство завода по переработке цементного производства | Школа на 50 места Библиотека на 7147 тыс.томов Клуб на 150 мест, медпункт Предлагается: ДДУ на 200 мест,школа на 200 мест Почтовое отделение |
|  | д. Поляна | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность | 24 |  |  |
|  | д. Сигунов |  | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Ряплово | Социальный подцентр | 93 |  | Клуб на 150 мест |
|  | д. Рассвет |  | 44 |  |  |
|  | Итого: |  | 392+2800 |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Высокое» |  |  |  |  |  |
|  | д. Высокое | Административный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 199+7 |  | Школа на 50 мест, медпункт |
|  | д. Пыренка | Социальный и хозяйственный подцентр | 129 |  | Школа на 50 мест Библиотека на 4930 тыс.томов Клуб на 70 мест, медпункт |
|  | с. Им. Ленина | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность | 2(возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | с. Мирный |  | 44 |  | Клуб на 150 мест Библиотека на 7921 тыс.томов Предлагается: Размещение стадиона и спортивного парка |
|  | д. Кожановка |  | 13 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Пузановка |  | 12 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Ясенок |  | 29 |  |  |
|  | Итого: |  | 430 |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Маслово» |  |  |  |  |  |
|  | д. Маслово | Административный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 121+46 |  | Библиотека на 3300 тыс.томов Клуб на 200 мест Предлагается: Строительство спортивной площадки |
|  | д. Куклино | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность | 16 |  |  |
|  | д. Роженск |  | 12 |  |  |
|  | д. Звитовка |  | 5 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | Итого: |  | 200 |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Думиничи» |  |  |  |  |  |
|  | д. Думиничи | Административный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 476+18 |  | Библиотека на 9158 тыс.томов Клуб на 150 мест Предлагается: Строительство спортивной площадки |
|  | д. Поляки | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 35 |  |  |
|  | д. Хотисино |  | 4 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Ломенка |  | 17 |  |  |
|  | Итого: |  | 500 |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово» |  |  |  |  |  |
|  | д. В.Гульцово | Административный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 239+435 | Предлагается: Строительство ДД «Преображение» (благотворительный фонд)» | Библиотека на 7527 тыс.томов Клуб на 250 мест, медпункт Предлагается: ДДУ на 50 мест, медпункт, реабилитационный центр, столовая на 150 мест, геронтологический центр на 200 мест, строительство универсальных спортивных площадок. |
|  | д. Н.Гульцово |  | 12 |  | Школа на 250 мест |
|  | д. Кочуково | Социальный и хозяйственный подцентр | 130 |  | Медпункт, клуб на 170 мест Библиотека на 7340 тыс.томов |
|  | д. Сухой Сот | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 12 |  |  |
|  | д. В.Сяглово |  | 17 |  |  |
|  | д. Казарма 153 км |  | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Николаевка |  | 2 |  |  |
|  | д. Низвадово |  | 1 |  |  |
|  | д. Н.Сяглово |  | - |  |  |
|  | Итого: |  | 850 |  |  |
| Сельское поселение «Село Которь» |  |  |  |  |  |
|  | с. Которь | Административный (центр поселения), хозяйственный, социальный и рекреационно-туристический центр | 179 |  | Школа на 50 мест Библиотека на 6441 тыс.томов Клуб на 160 мест Предлагается: ДДУ на 20 мест |
|  | д. Павловка | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 11 |  |  |
|  | д. Гремячевка |  | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Дубровка |  | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Кишевка |  | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Хлуднево |  | 87 |  |  |
|  | д. Баранково | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 12 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | ст. Вормирово |  | 8 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д.Воймиров ский щеб. завод |  | 32 | Предлагается: Модернизация щебеночного завода |  |
|  | д.Хлудневский кам.карьер |  | 35+33 | Предлагается: разработка месторождений строительных известняков |  |
|  | Итого: |  | 400 |  |  |
| Сельское поселение «Деревня Буда» |  |  |  |  |  |
|  | д. Буда | Административный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 178 |  | Медпункт. Предлагается: Строительство спортивной площадки |
|  | д. Марьинка | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Палики |  | 19 |  |  |
|  | с. Усты |  | 19 |  |  |
|  | д. Кремичное | Рекреационно-туристический центр | 0 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  | Туристическая база |
|  | д. Усадьба | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | с. Новый | Социальный подцентр | 324 |  | Школа на 320 мест, клуб на 250 мест, ДДУ на 20 мест, библиотека 6700 экз. Медпункт. |
|  | ст. Палики | Социальный и промышленный подцентр | 140+67 | ООО «Гарант-АС», ЗАО «Стройкерамики» Предлагается: создание производства по обогащению стекольных песков |  |
|  | с. Паликский кирпичный завод | Социальный подцентр | 450 |  | Школа на 180 мест Клуб на 150 мест ДДУ на 20 мест, медпункт Библиотека на 7910 тыс.томов Предлагается: ДДУ на 50 мест Строительство спортивной площадки |
|  | Итого: |  | 1200 |  |  |
| Сельское поселение «Село Чернышено» |  |  |  |  |  |
|  | с.Чернышено | Административный (центр поселения), хозяйственный, социальный центр | 689+60 |  | Школа на 300 мест Библиотека на 9541 тыс.томов Клуб на 250 мест, кинозал-250 мест, ДДУ-20 мест. Предлагается: Строительство спортивной площадки |
|  | д. Лутовня | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 1 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | Итого: |  | 750 |  |  |
| Сельское поселение «Село Брынь» |  |  |  |  |  |
|  | с. Брынь | Административный (центр поселения), хозяйственный, социальный и рекреационно-туристический центр | 796 |  | Школа на 320 мест Библиотека на 10377 тыс.томов Клуб на 300 мест Предлагается: Гостиница на 50 мест Больница на 22 коек |
|  | д.Александ-ровка | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 105 |  |  |
|  | д. Семичастное |  | 15 |  |  |
|  | д. Плоцкое | Промышленный и хозяйственный подцентр | 4 +58 (возможно увеличение за счет сезонного населения) | ЗАО «Плоцкое» Предлагается: увеличить производство по переработке сельхозпродукции |  |
|  | д. Никитинка | Рядовые поселения (сельскохозяйственная деятельность) | 6 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Дикроновка |  | 2 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Боброво |  | 6 (возможно увеличение за счет сезонного населения) |  |  |
|  | д. Шваново |  | 8 (возможно увеличение за счет сезон. нас.) |  |  |
|  | д. Рукав |  | 0 (возможно увеличение за счет сезон. нас.) |  |  |
|  | Итого: |  | 1000 |  |  |
| Итого предполагается по району: |  |  | 14703+3839 18542 |  |  |

### I.4. Мероприятия по градостроительному развитию территорий жилой застройки

Основной целью жилищной политики Думиничского района является формирование полноценной среды – комфортных условий проживания всех групп населения. Для этого формируются четыре направления деятельности:

1. Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строительства и развитие индивидуального жилищного строительства:

2. Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры и техническая реновация жилищного фонда:

3. Обеспечение жильем отдельных категорий граждан и государственная поддержка работников бюджетной сферы при улучшении жилищных условий:

4. Обеспечение жильем молодых семей:

Схемой территориального планирования Думиничского района предлагается решение следующих задач:

 строительство до конца расчетного срока 836 тыс. м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения со средним показателем обеспеченности жилищным фондом 42,0 м2/чел;

 сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, городского транспорта, рекреации;

 снос или расселение жилищного фонда, находящегося в санитарно-защитных зонах промышленных предприятий;

 реконструкция и модернизация жилищного фонда первых лет индустриального домостроения.

Для решения задач жилищной политики на расчетный срок предлагается строительство 598 тыс. кв.м общей площади или в среднем за период 46,4 тыс. кв.м в год, что  позволит  обеспечить  посемейное заселение жилищного фонда.

Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

.

- Существующий сохраняемый жилищный фонд.

К сносу за период намечается 13,7 тыс. м2 ветхого и непригодного к жилью жилищного фонда и 36% (140 тыс. м2) зданий, которые в настоящее время имеют износ   50-70% и к расчетному сроку подойдут к предельному сроку своего существования.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока составит:

391 - (13,7+140) =  237,3  тыс. м2, где

391 тыс. м2 – существующий жилищный фонд;

(13,7+140) тыс. м2 – сносимый за период жилищный фонд

2.   Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (238 тыс. кв. м) и жилищного фонда нового строительства (598 тыс. кв.м):

238+598 = 836 тыс. м2 общей площади

В таблице представлены данные о движении жилищного фонда по этапам реализации.

Движение жилищного фонда по этапам реализации.

тыс. м2 общей площади

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I очередь (до 2017 г.) | 391 | 13,7 | 377,3 | 371.2 | 749 |
| Расчетный срок (2018-2027 гг.) | 749 | 140 | 609 | 227 | 836 |
| Итого по этапам реализации |  | 153,7 | 238 | 598 | 836 |

Жилищный фонд (1 очередь)

Расчеты требуемого жилищного фонда на 1 очередь (2017 г.) выполнены с учетом пропорциональности ввода жилищного фонда нового строительства по периодам в каждом сельском поселении и городских округах с учетом экономической целесообразности, при этом объем ввода нового жилищного фонда за период 1 очереди составит 55 тыс. кв. м общей площади. В результате значительно сократится очередь желающих улучшить жилищные условия. Это будет возможно при условии упорядочения правил предоставления жилья: социального для неимущих слоев жителей и жилья, приобретаемого с помощью дотаций, ипотеки или полностью за наличные деньги.

Расчет объемов  жилищного фонда 1 очереди:

- Количество существующего сохраняемого жилищного фонда на 1 очередь составит:

391-13,7=377,3 тыс. м2  общей площади, где:

391 – существующий жилищный фонд в тыс. м2   общей площади;

13,7 – сносимый за период 1 очереди жилищный фонд в тыс. м2 общей площади.

- Общий объем жилищного фонда района составит:

377,3+371,2 = 749,5 тыс. м2 общей площади

Расчет объемов нового жилищного строительства для нужд постоянного населения сельских поселений осуществляется  в разрезе района и сельских и городских поселений на население расчетного срока, исходя из средней жилищной обеспеченности на расчетный срок 42 кв.м/чел.

Типология нового жилищного строительства

 усадебная застройка с ведением подсобного хозяйства - жилые зоны с участками до га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории застройки предназначена для ведения личного подсобного хозяйства.

 коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства.

 блокированная – застройка средней этажности (2-4 этажа) со стенами, преимущественно из кирпича. Дома типа таун-хауз с участком  около 0,01 га.

 секционная застройка  - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (2-4 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении.

Классификация территорий малоэтажной застройки домами с приквартирными участками.

| Тип территории | Степень градостроительной освоенности территории | Типы жилых домов (этажность 1-3) | Площади приквартирных участков, м2 (не менее ) <1> |  | Функционально-типологические признаки участка (кроме проживания) | Социальная инфраструктура |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | На свободных территориях | На застроенных территориях |  |  |
| А Отдельные жилые образования в структуре поселка Думиничи | Свободные от застройки территории, в том числе резервные | 1 Дома коттеджного типа 2 Блокированные дома | 450 250 |  | Садоводство или цветоводство, игры детей, отдых | Выборочное применение объектов повседневного обслуживания, компенсирующих их недостаток на прилегающих территориях города. Применение встроенных и встроенно-пристроенных объектов |
| Б Жилые образования сельских поселений | Свободные от застройки территории, в том числе резервные Территории со сложившейся застройкой | 1 Усадебные дома 2 Дома коттеджного типа 3 Блокированные дома | 1000 600 400 | 800 500 350 | Ведение развитого ЛПХ <2>, товарного сельскохозяйственного производства, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Ведение ограниченного ЛПХ <3>, садоводство, огородничество, игры детей, отдых Садоводство, цветоводство, игры детей, отдых | В сельской местности – базовые объекты периодического обслуживания на группу поселений; повседневное обслуживание в каждом поселении на основе сочетания стационарных зданий и передвижных средств; применение многофункциональных зданий и микроцентров. В городах – комплекс объектов повседневного обслуживания, увязанных с общегородским центром; применение отдельно стоящих и встроенно-пристроенных объектов |
| <1>Площади приквартирных участков жилых домов на территориях с малоэтажной застройкой определяются местной администрацией субъектов Федерации. <2>Развитое ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием крупного, мелкого и рогатого скота. <3>Ограниченное ЛПХ – личное подсобное хозяйство с содержанием мелкого скота и птицы. <4>На территории со сложившейся застройкой в первую очередь следует осуществлять реконструкцию фонда жилых и общественных зданий. |  |  |  |  |  |  |

| Населенный пункт | Численность населения, чел. |  | Средняя жилообеспе- ченность, кв. м. пл./чел |  |  | Жилой фонд, тыс. м2. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сущест вующее | На расчет ный срок | Сущест-вующее | I очередь | На расчет ный срок | Сущест- вующее | I очередь | На расчет ный срок |
| ГП «поселок Думиничи» | 7087 | 7100 | 24.9 | 27,3 | 30 | 199 | 220 | 246 |
| СП «село Брынь» | 942 | 1000 | 24.0 | 31.2 | 40 | 31,0 | 44,6 | 61,5 |
| СП «деревня Буда» | 1133 | 1200 |  |  |  | 35,6 | 48,8 | 65,3 |
| СП «деревня Высокое» | 423 | 430 |  |  |  | 27,0 | 27,0 | 27,0 |
| СП «деревня Дубровка» | 250 | 270 |  |  |  | 7,42 | 9,0 | 10,5 |
| СП «село Вертное» | 364 | 400 |  |  |  | 9,8 | 11,4 | 13,9 |
| СП «деревня Маслово» | 154 | 200 |  |  |  | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| СП «село Маклаки» | 392 | 3192 |  |  |  | 7,0 | 60,6 | 127,7 |
| СП «село Которь» | 367 | 400 |  |  |  | 11,5 | 18,7 | 27,5 |
| СП «деревня Думиничи» | 532 | 550 |  |  |  | 12,0 | 16 | 21,2 |
| СП «село Хотьково» | 334 | 400 |  |  |  | н.д | - | 13,0 |
| СП «село Чернышено» | 690 | 750 |  |  |  | 22,6 | 5,0 | 27,6 |
| СП «село Новослободск» | 1620 | 1800 |  |  |  | 12,0 | 39,2 | 72,8 |
| СП «деревня В.Гульцово» | 415 | 850 |  |  |  | 10,2 | 13,4 | 16,6 |
| Всего по району | 14703 | 18542 | 27,1 | 33 | 40 | 195,2 тыс. м2 | 522,7 тыс. м2 | 739,6 тыс. м2 |

### I.5. Основные направления развития системы культурно-бытового обслуживания

Система обслуживания является важным элементом триумвирата  - экономическая база – система расселения – система обслуживания, составляющего каркас градостроительной деятельности на территории - Думиничского района. Система обслуживания базируется на схеме размещения производительных сил района  и формирует социальную составляющую системы расселения.

Для Думиничского района предлагается 3 уровневая структура обслуживания:

1 уровень – районный

2 уровень – местный

3 уровень – поселенческий

В таблице представлена характеристика уровней культурно-бытового обслуживания области.

Характеристика системы культурно-бытового обслуживания Думиничского района

| Уровень обслуживания | Населенные пункты | Хозяйственно-градостроительная специализация (градообразующие функции) | Специализация видов обслуживания |
| --- | --- | --- | --- |
| Районный | Центр района – Поселок Думиничи | района Промышленный центр района (Места приложения труда) Социальный центр района | Управление Образование и воспитание Здравоохранение Потребительский рынок Культура Объекты туристического обслуживания |
| Местный | Центры сельских поселений | Административные центры муниципальных образований | Потребительский рынок Воспитание и образование |
| Поселенческий | Сельские населенные пункты | Места приложения труда |  |

Действующие нормативы группируют учреждения и предприятия обслуживания в несколько групп:

Администрирование

Образование и воспитание

Здравоохранение и социальное обеспечение

Спорт

Культура

Потребительский рынок (торговля, общественное питание, бытовое обслуживание)

Коммунальное обслуживание.

Для каждого уровня обслуживания проектом предлагаются свои критерии и параметры для определения объемов культурно-бытовых учреждений различных групп, соответствующие его  значимости в иерархии обслуживания. Параметры обслуживания  указывают какая численность населения и какие нормативы  должны быть использованы при расчетах потребностей в учреждениях культурно-бытового обслуживания  в каждом конкретном случае.

Основные направления формирования системы культурно-бытового обслуживания сельских населенных пунктов

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться в центре сельского поселения, возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Следующим уровнем в организации системы обслуживания становится формирование центров социального притяжения на базе наиболее крупных сельских населенных пунктов со стабильными транспортными связями между ними и прилегающими населенными пунктами. В них, помимо учреждений повседневного спроса, для собственного населения размещаются объекты обслуживания более высокого ранга, потребность в которых носит периодический характер или услугами которых пользуется часть населения как правило, в активном трудовом или обучающемся возрастах (клубы, библиотеки, кафе, спортивные сооружения и пр.). Емкость этих учреждений рассчитывается исходя из совокупной численности центрального поселения и тяготеющих населенных пунктов. Наличие и доступность до этих объектов для населения, разнообразие и уровень оказываемых услуг определяют развитость и реальную зрелость социального пространства поселений сельских территорий и социальных связей. И именно на этом уровне нивелируется разница в условиях проживания населения в населенных пунктах различного типологического ряда.

Уникальные объекты эпизодического спроса (рынок, спорткомплексы,  больница, хоспис и прочие учреждения) концентрируются в районном центре п. Думиничи.

Наиболее крупными подцентрами социально-хозяйственного развития  намечаются следующие: с. Новослободск, с. Маклаки, с. Брынь, с. Чернышено.  Прочие населенные пункты, относящиеся к сельским рядовым, будут иметь сеть объектов повседневного спроса и удобные связи с близлежащим центром социального тяготения.

Нормативная база для определения номенклатуры и объемов культурно-бытового строительства формируется в соответствии с нормативными документами и «Социальных нормативов и норм», одобренных распоряжением Правительства РФ.

Номенклатура и емкости учреждений повседневного и, частично, периодического спроса, основные объемы по объектам периодического спроса определены в соответствии с нормативными документами и «Социальным нормативам и нормам».

| №№п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | Норматив для: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Центра группы | Рядового поселения |
| 1 | Дошкольные учреждения | Мест | 30 | 10 | 20 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 90 | 60 | 30 |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | Квм. общей площади | 300 | 200 | 100 |
| 4 | Клубные помещения | мест | 150 | 150 | - |
| 5 | Поликлиники | Пос/см | 17,6 | 17,6 | - |
| 6 | Амбулатории | Квм общей площади | 50 | - | 50 |
| 7 | Аптечные киоски | квм | 10 | 5 | 5 |
| 8 | Предприятия повседневной торговли | Квм торг. Площади | 240 | 140 | 100 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 2 | 2 | - |
| 10 | Отделение связи | Объект | 1 | 1 | - |
| 11 | Отделение сбербанка | Квм общей площади | 40 | 40 | - |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 1 | - |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект | 1 |  | 1- |
| 14 | Больницы | коек | 13,47 | 13,7 | - |
| 15 | Рынки | Торг.место | 7 | 5 | 2 |
| 16 | Библиотеки | Тыс.том | 6 | 6 | - |
| 17 | Предпр.обществ.питания | мест | 20 | 20 | - |

Примечание: При невозможности создать в рядовом поселении, вследствие его малолюдности, учреждений обслуживания, расчетная емкость этих учреждений переносится в центр группы.

Расчет емкости учреждений обслуживания группы городских и сельских поселений Думиничского района.

| №№п/п | Учреждения обслуживания | Единица измерений | Норматив на 1000 жителей | Расчетная емкость | Существующая сохраняемая | Новое строительство | Общая емкость учреждений обслуживания на конец расчетного срока |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дошкольные учреждения | Мест | 30 | 597 | 440 | 157 | 597 |
| 2 | Общеобразовательные школы | Мест | 90 | 1792 | 4848 |  | 1792 |
| 3 | Спортивно-досуговый центр | Квм общей площади | 300 | 5974 | н.д |  | 5974 |
| 4 | Клубные помещения | мест | 150 | 2987 | 4120 |  | 2987 |
| 5 | Поликлиники, амбулатории | Пос/см | 18,15 | 362 | 425 |  | 362 |
| 7 | Аптечные киоски | квм | 10,0 | 199 | н.д |  | 199 |
| 8 | Магазины всех типов | Квм торг. Площади | 300 | 5974 | 3781 | 2193 | 5974 |
| 9 | Предприятия бытового обслуживания | Раб.мест | 2 | 40 | н.д |  | 40 |
| 10 | Отделение связи | Объект | 1 | 20 | 16 | 4 | 20 |
| 11 | Отделение сбербанка | Квм общей площади | 40,0 | 797 | н.д | Объемы нового строительства определяются как разность расчетной емкости и существующей сохраняемой. | 797 |
| 12 | Опорный пункт охраны порядка | объект | 1 | 20 | н.д |  | 20 |
| 13 | Центр административного самоуправления | объект | 1 | 20 | н.д |  | 20 |
| 14 | Больницы | коек | 13,47 | 268 | 135 | 133 | 268 |
| 15 | Рынки | Торг.место | 7 | 139 | н.д |  | 139 |
| 16 | Библиотеки | Тыс.том | 6 | 119 | 177 |  | 119 |
| 17 | Предпр.обществ.питания | мест | 28 | 398 | 175 | 223 | 398 |

По представленной в таблице нормативной базе определяются расчетные объемы строительства учреждений культурно-бытового обслуживания для сельских поселений Думиничского района. Объемы нового строительства представляют собой разницу между расчетными объемами строительства и емкостью существующих сохраняемых объектов. В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики города;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение  направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса в районе формируются системы:

-   дошкольного воспитания;

-   общего среднего образования;

-   среднего специального образования;

-   внешкольного образования и воспитания.

Для каждого элемента системы схемой территориального планирования Думиничского района предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание

1. Доведение обеспеченности дошкольными учреждениями всего района до уровня 85% охвата детей.

2. В связи с ростом количества детей дошкольного возраста, имеющих сложные многоуровневые дефекты в развитии и отклонения в здоровье, требующих оздоровления, щадящих программ, методик, предлагается довести количество мест в группах специализированного и оздоровительного типа до 15% от численности детей дошкольного возраста, или 18% от общей емкости детских дошкольных учреждений.

3. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению.

4. Наряду с муниципальными, развивать сеть детских дошкольных учреждений других форм собственности.

Общее среднее образование

В настоящее время в районе создана достаточно разнообразная система общеобразовательных учреждений – общеобразовательные школы, начальная, неполная средняя школа, общеобразовательные школы повышенного уровня обучения и т.д.

Схемой территориального планирования предлагается сохранить эту структуру.

По количеству школьных мест предлагается довести обеспеченность общеобразовательными школами до нормативного уровня с соблюдением радиусов доступности, рекомендованных СНиП 2.07.01-89*.

Повышению качества образования так же  будут способствовать мероприятия программ «Внедрение современных образовательных технологий», «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Среднее специальное и профессиональное образование

Градостроительный СНиП не нормирует емкость учреждений среднего, специального профессионального образования. Поэтому, исходя из потребности района, предлагается,  при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру района, обеспечивающие сбалансированные потребности  экономики района и области, рынков труда в квалифицированных специалистов высшего, среднего и профессионального образования.

Внешкольное образование

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 10 % общего числа школьников.

Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, 	Приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в области, схема территориального планирования Думиничского района в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает:

- довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

Учреждения социального обеспечения и защиты

Старение населения, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания района. Имеющиеся учреждения социальной защиты не удовлетворяют спроса на социальные услуги, в том числе платные.

Схемой территориального планирования предлагается создать условия для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путем создания:

Домов-интернатов для престарелых, взрослых инвалидов, детских домов-интернатов  в количестве, соответствующем действующим нормативам;

Центров социальной защиты и адаптации.

На территории МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» благотворительным фондом «Преображение» запланирован комплексный социальный проект, в рамках которого планируется: строительство реабилитационного центра (восстановление здоровья детей), строительство геронтологического центра (учреждение социального обслуживания престарелых граждан, в том числе инвалидов, предназначенное для постоянного или временного их проживания, предоставления им необходимых социальных услуг, создания соответствующих их возрасту и состоянию здоровья условий жизнедеятельности).

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства  в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели предлагается:

довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами, особенно на местном уровне;

расширить сеть клубов и досуговых учреждений.

Туризм

Историко-культурный потенциал района, наличие кадров  способно сделать туризм  отраслью хозяйственной деятельности. Туризм, а, особенно, въездной, является одним из факторов развития социальной инфраструктуры и экономики района. Туристы во время пребывания пользуются услугами гостиниц, ресторанов, городского транспорта, объектов культуры и развлечений, пополняя тем самым бюджет района.

Однако развитие туризма тормозится несовершенством инфраструктуры.

В связи с этим схемой территориального развития предлагается:

- строительство гостиниц,  развитие частного гостиничного бизнеса;

строительство вненормативных объектов общественного питания для обслуживания туристов (из расчета 65м2 на 1000 приезжего населения);

### I.6. Инженерная инфраструктура

Теплоснабжение.

Анализ современного состояния теплообеспеченности района выявил основные направления развития систем теплоснабжения.

Для перспективного  (первая очередь) теплоснабжения необходимо:

- реконструкция существующих котельных, с заменой устаревших котлов на более экономичные (нового поколения с КПД более 92%), внедрением современных энергосберегающих технологий и переводом их на газовое топливо

- строительство новых источников тепла на экономичных видах топлива (природном газе) в районах, в которых планируется строительство газопровода;

- в населённых пунктах с небольшой численностью населения и большой удалённостью от магистрального газопровода планируется применение, в качестве альтернативы сетевому источнику газоснабжения, сжиженного природного газа (СПГ);

- использование теплоты вторичных энергоресурсов производственных предприятий;

- применение для строящихся и реконструируемых тепловых сетей прокладку труб повышенной надёжности (с долговечным антикоррозийным покрытием, высокоэффективной тепловой изоляцией из сверхлёгкого пенобетона или пенополиуретана и наружной гидроизоляцией) с целью снижения  % аварийности подземных тепловых сетей.

Направления развития теплоснабжения района должны решаться в увязке со стратегией Калужской области.

Основными направлениями развития являются:

- реализация программ энергосбережения по всем населённым пунктам района;

- реконструкция существующих и строительство новых объектов «малой энергетики» на базе современных и высокоэффективных технологий;

- реконструкция тепловых сетей, перевод их на новые температурные режимы, внедрение новых теплоизоляционных материалов, энергосберегающих устройств и технологий;

- использование местных видов топлива при соответствующем технико-экономическом обосновании;

- оснащение приборами регулирования потребления и учета тепла и воды коммунально-бытовых и промышленных потребителей.

Газоснабжение (первая очередь).

Схема распределения газа по давлению 3-х ступенчатая (газопроводы высокого, среднего и низкого давления), связь между ступенями осуществляется через газораспределительные пункты (ГРП).

"Газпром" сформировал программу газификации российских регионов на 2005-2007 годы. Реализация этой программы обеспечит повышение уровня газификации природным газом в среднем по России до 60%, в том числе в городах - до 66%, в сельской местности - до 42%.

По Думиничскому району проходит транзитный магистральный газопровод - «Дашава - Киев - Брянск - Москва».

Газоснабжение населенных пунктов Думиничского района предусмотрено от четырех ГРС. А именно, ГРС Думиничи, ГРС Которец, ГРС Киров-1 - ГРС Киров-2 и ГРС Палики.

ГРС Думиничи получает газ от магистрального газопровода, который введен в эксплуатацию в 1985 г. Его протяженность - 10,3 км; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 5 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 262,8 млн. м3/год.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Думиничского района составляет 53,8 км. Общая протяженность сети ГРС составит 92,5 км.

Газифицируемые населенные пункты района: Верх.Сяглово, Гульцово, Клинцы, Кочуково, Маслово, Ниж.Гульцово, Поляки, Пыренка, Семичастное, Ясенок, д. Думиничи.

ГРС Которец получает газ от магистрального газопровода «Дашава - Киев - Брянск – Москва». Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1964 г. Его протяженность - 6,3 км; диаметр - 108 мм, толщина стенки - 4 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 74,5 млн. м3/год.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Думиничского района составляет 22,2 км. Общая протяженность сети ГРС составит 40,9 км.

Газифицируемые населенные пункты района: Которь, Маклаки, Павловка, Поляна, Хлуднево, п. Хлудневского карьера.

ГРС Киров-1 получает газ от магистрального газопровода «Дашава - Киев - Брянск – Москва». Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1963 г. Его протяженность - 44,6 км; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 140,2 млн. м3/год.

ГРС Киров-2 получает газ от магистрального газопровода «Дашава - Киев - Брянск – Москва». Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1993 г. Его протяженность - 40,8 км; диаметр - 325 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 613,2 млн. м3/год.

Перспективой предусмотрена газификация 3 населенных пунктов района. Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Думиничского района составляет 1,1 км. Общая протяженность сети ГРС составит 642,7 км.

Газифицируемые населенные пункты района: Пробуждение, Рассвет, Ряплово.

ГРС Палики получает газ от магистрального газопровода «Дашава - Киев - Брянск – Москва». Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1981 г. Его протяженность - 12,0 км; диаметр - 159 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 87,6 млн. м3/год.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Думиничского района составляет 7,5 км. Общая протяженность сети ГРС составит 12,0 км.

Газифицируемые населенные пункты района: Думиничская РТС.

Электроснабжение

Основными направлениями развития электроэнергетики района на перспективный период являются:

- снижение потерь электрической энергии при передаче, трансформации и потреблении;

- снижение удельных расходов топлива при производстве электроэнергии;

- создание экономически привлекательных условий для потребления электрической энергии в полупиковый и ночной период путем перехода промышленных потребителей и населения на тарифы, дифференцированные по времени суток.

На новых территориях строительства в населённых пунктах района проектом определяется ожидаемое электропотребление на 1-ю очередь строительства.

| Ожидаемые потребности в электроэнергии на 1 очередь по району в целом |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальные округа | Жилой фонд Нового строительства, тыс.м2 | Средняя жилая обеспеченность, м2/ чел. | Удельная нагрузка, кВт/чел. | Расчетная нагрузка, МВт | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | ГП «поселок Думиничи» | 220 | 27,3 | 0,6 | 4,8 | с плитами на природном газе |
| 2 | СП «село Брынь» | 44,6 | 31,2 | 0,6 | 0,9 |  |
| 3 | СП «деревня Буда» | 48,8 |  | 0,6 | 0,9 |  |
| 4 | СП «деревня Высокое» | 27,0 |  | 0,6 | 0,5 |  |
| 5 | СП «деревня Дубровка» | 9,0 |  | 0,6 | 0,2 |  |
| 6 | СП «село Вертное» | 11,4 |  | 0,6 | 0,2 |  |
| 7 | СП «деревня Маслово» | 9,0 |  | 0,6 | 0,2 |  |
| 8 | СП «село Маклаки» | 60,6 |  | 0,6 | 1,2 |  |
| 9 | СП «село Которь» | 18,7 |  | 0,6 | 0,4 |  |
| 10 | СП «деревня Думиничи» | 16 |  | 0,6 | 0,3 |  |
| 11 | СП «село Хотьково» | - |  | 0,6 | - |  |
| 12 | СП «село Чернышено» | 5,0 |  | 0,6 | 0,1 |  |
| 13 | СП «село Новослободск» | 39,2 |  | 0,6 | 0,8 |  |
| 14 | СП «деревня Гульцово» | 13,4 |  | 0,6 | 0,3 |  |
|  | Всего по району: | 494,4 |  |  | 10,8 |  |

Для подключения потребителей нового строительства района в зависимости от их нагрузки, удалённости от существующих сетей и подстанций может потребоваться развитие сетей 110, 35 или 10 кВ и строительство новых подстанций 110 и 10 кВ. Необходимость такого строительства определяется на последующих стадиях проектирования. Развитие сетей 35 кВ и выше должно осуществляться исходя из требования надёжного электроснабжения потребителей и выполняться на последующих стадиях проектирования специализированными проектными организациями.

За весь срок эксплуатации работы гидросиловое и электротехническое оборудование электроподстанций района в значительной мере выработало свой нормативный ресурс и морально устарело. В связи с этим необходима реконструкция этих электроподстанций с модернизацией оборудования.

Водоснабжение.

В целях улучшения качества питьевой воды в Думиничском районе необходимо строительство станций обезжелезивания и обеззараживания.

На первую очередь планируется:

- введение обеззараживания питьевой воды ультрафиолетовым облучением в п. Думиничи;

- строительство водоочистных сооружений питьевой воды в населенных пунктах: Чернышено, Клинцы, В. Сяглово, Хотьково, Буда, Каменка.

Расчетный срок

Необходимое количество воды для обеспечения населения питьевой водой на проектный срок определяется по уровню удельного среднесуточного водопотребления в соответствии со СНиП 2.04.02-84*.

Проектом для населённых пунктов, численностью больше 1000 чел принята величина удельного водопотребления 300 л/сут./чел (СНиП 2.04.02-84* этот показатель рекомендован для городских поселений), а для сельских поселений меньшей численностью населения - 250 л/сут./чел.

Водопотребление поселений Думиничского р-на на расчётный срок

| Наименование населённого пункта | Население, чел | Норма водопотребления, л/сут | Водопотребление, тыс.м3/сут |
| --- | --- | --- | --- |
| ГП «поселок Думиничи» | 7100 | 300 | 2130 |
| СП «село Брынь» | 1000 | 250 | 250 |
| СП «деревня Буда» | 1200 | 250 | 300 |
| СП «деревня Высокое» | 499 | 250 | 124,7 |
| СП «деревня Дубровка» | 262 | 250 | 65,5 |
| СП «село Вертное» | 348 | 250 | 87,0 |
| СП «деревня Маслово» | 208 | 250 | 52,0 |
| СП «село Маклаки» | 3192 | 250 | 798 |
| СП «село Которь» | 400 | 250 | 100 |
| СП «деревня Думиничи» | 531 | 250 | 132,7 |
| СП «село Хотьково» | 325 | 250 | 81,2 |
| СП «село Чернышено» | 750 | 250 | 187,5 |
| СП «село Новослободск» | 1800 | 250 | 450 |
| СП «деревня В.Гульцово» | 850 | 250 | 212,5 |
| ВСЕГО | 14,8 тыс. чел. |  | 4971,2 |

| Водопотребление на расчётный срок территорий нового строительства |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальные округа | Жилой фонд Нового строи-тельства,тыс.м2 | Средняя жилая обеспеченность, м2/ чел. | Норма водопотребле- ния, л/сут | Расходы водопотребления и водоотведения, тыс.м3/сут |  |  |
|  |  |  |  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление (максимальносуточное к=1,2) |
| 1 | ГП «поселок Думиничи» | 246 | 30 | 300 | 2460 | 2460 | 2952 |
| 2 | СП «село Брынь» | 61,5 | 40 | 250 | 384,4 | 384,4 | 461,3 |
| 3 | СП «деревня Буда» | 65,3 | 40 | 250 | 408,1 | 408,1 | 489,7 |
| 4 | СП «деревня Высокое» | 27,0 | 40 | 250 | 168,8 | 168,8 | 202,6 |
| 5 | СП «деревня Дубровка» | 10,5 | 40 | 250 | 65,6 | 65,6 | 78,7 |
| 6 | СП «село Вертное» | 13,9 | 40 | 250 | 86,9 | 86,9 | 104,3 |
| 7 | СП «деревня Маслово» | 9,0 | 40 | 250 | 56,3 | 56,3 | 67,6 |
| 8 | СП «село Маклаки» | 127,7 | 40 | 250 | 798,1 | 798,1 | 957,7 |
| 9 | СП «село Которь» | 27,5 | 40 | 250 | 171,9 | 171,9 | 206,3 |
| 10 | СП «деревня Думиничи» | 21,2 | 40 | 250 | 132,5 | 132,5 | 159,0 |
| 11 | СП «село Хотьково» | 13,0 | 40 | 250 | 81,3 | 81,3 | 97,6 |
| 12 | СП «село Чернышено» | 27,6 | 40 | 250 | 172,5 | 172,5 | 207,0 |
| 13 | СП «село Новослободск» | 72,8 | 40 | 250 | 455,0 | 455,0 | 546,0 |
| 14 | СП «деревня Гульцово» | 16,6 | 40 | 250 | 103,8 | 103,8 | 124,6 |
|  | Всего по району: | 235,8 |  |  | 5545,2 | 5545,2 | 6654,4 |

Для обеспечения населения в водоснабжении необходимо проведение следующих мероприятий.

- развитие централизованной систем водоснабжения, включая строительство и реконструкцию в населённых пунктах района, в которых планируется новое строительство и с численностью населения больше 50 чел;

- развитие децентрализованной системы водоснабжения в населённых пунктах с численностью населения меньше 50 чел. с широким использованием в качестве источника водоснабжения шахтных колодцев глубиной 20-30 метров

- обустройство зон санитарной охраны водозаборов и водопроводных сооружений.

Для выхода на нормативный уровень обеспеченности населения городов и сельских поселений необходимо использовать резервные водопроводные станции. Для определения количества вводимых резервных ВС важно знать водозабор из работающих ВС.

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо:

- полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих, со строительством дополнительных очистных сооружений, внедрением новых методов очистки для доведения качества воды до требований нормативных документов;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей.

На всех промышленных предприятиях требуется внедрение и расширение систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды, совершенствование технологии, сокращения водопотребления на единицу продукции.

Для обеспечения района качественной питьевой водой необходимо развитие систем водоснабжения всех населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов и водозаборов. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в сельской местности.

На территории Думиничского района р. Жиздра и ее притоки попадают во второй и третий пояс ЗСО Окского водозабора для г. Калуги (Решение Калужского облисполкома №299 от 22.04.1980 г. «Об установлении ЗСО речного водозабора г. Калуги»).

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Настоящие СанПиН определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения.

Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

ЗСО организуется на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

ЗСО организуется в составе трех поясов: первый пояс (Строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение – защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); Характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

При определении размеров поясов ЗСО необходимо учитывать время выживаемости микроорганизмов (2 пояс), а для химического загрязнения – дальность распространения, принимая стабильным его состав в водной среде (3 пояс).

При определении границ второго и третьего поясов следует учитывать, что приток подземных вод из водоносного горизонта к водозабору происходит только из области питания водозабора, форма и размеры которой в плане зависят от:

- типа водозабора (отдельные скважины, группы скважин, линейный ряд скважин, горизонтальные дрены и др.);

- величины водозабора (расхода воды) и понижения уровня подземных вод;

- гидрологических особенностей водоносного пласта, условий его питания и дренирования.

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 километров, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Водоотведение.

В ряде населенных пунктов отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства и промышленности. Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

В первую очередь необходимо:

- строительство новых очистных сооружений в п. Думиничи, с производительностью не менее 1800 м3/сут;

- модернизация и полное восстановление объектов водоотведения в населенных пунктах Брынь, Дубровка, Буда, ст. Палики, Вертное, В. Гульцово, Думиничи, Дубровского отделения СХТ, Зимницы, Которь, Маслово, Новослободск,  Паликского кирпичного завода, Хлуднево, Хотьково, Чернышено.

- строительство объектов водоотведения в населенных пунктах: с. Новый, С. Маклаки, д. Пыренка.

-строительство очистных сооружений с. Паликский Кирпичный завод.

Расчетный срок

Практически все действующие очистные сооружения требуют или ремонта, или реконструкции.

С целью сокращения сброса в водоемы района неочищенных сточных вод необходимо предусмотреть:

- строительство сооружений биологической очистки в селах, имеющих систему канализации;

- строительство новых и перекладку существующих сетей канализации со сверх- нормативным сроком эксплуатации;

- строительство новых и реконструкцию существующих локальных очистных сооружений промпредприятий.

При строительстве новых очистных сооружений  необходимо учитывать СЗЗ:

| Сооружения для очистки сточных вод | Расстояние в м при расчетной производительности очистных сооружений в тыс. м3 сутки |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | До 0,2 | Более 0,2 до 5,0 | Более 5,0 до 50,0 |
| Насосные станции и аварийно-регулирующие резервуары | 15 | 20 | 20 | 30 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с иловыми площадками для сброженных осадков, а также иловые площадки | 150 | 200 | 400 | 500 |
| Сооружения для механической и биологической очистки с термомеханической обработкой осадка и закрытых помещениях | 100 | 150 | 300 | 400 |
| Поля: а) фильтрации б) орошения | 200 150 | 300 200 | 500 400 | 1000 1000 |
| Биологические пруды | 200 | 200 | 300 | 300 |

Связь. Телефонизация.

В целях решения проблемы кардинального повышения качества электросвязи и создания потенциальной возможности предоставления потребителям широкого спектра телекоммуникационных услуг мирового уровня, повышения инвестиционной привлекательности регионов настоящая программа предусматривает развитие связи в Думиничский районе, исходя из следующих положений:

1. На тех территориях, где предоставление услуг связи является убыточным, финансирование должно осуществляться с использованием бюджетных финансовых ресурсов, а также собственных средств операторов связи и населения в соответствии с целевыми программами.

2. На территории района, где есть платежеспособный спрос на услуги связи, развитие осуществляется за счет средств самих операторов связи на коммерческой основе без привлечения бюджетных средств. При этом в развитии средств связи операторы должны строго соблюдать условия лицензии, нормативных документов Госкомтелекома и Госсвязьнадзора.

3. Финансирование развития информационных сетей и сетей передачи данных должно осуществляться не только в рамках программ развития электросвязи, но и в рамках целевых программ, направленных на развитие и поддержку здравоохранения, образования, развития информационных муниципальных сетей.

Финансирование целевой программы развития связи в конкретном районе или населенном пункте должно производиться на конкурсной основе.

Обязательными условиями конкурса должно быть использование оператором связи собственных средств не менее 25% от стоимости проекта.

В течение 2000-2005 годов велись работы по расширению сети эфирного вещания в районе с одновременным сокращением проводного вещания как убыточного. Расчет охвата населения района средствами проводного вещания приведен ниже.

В связи с окончательно сформировавшейся политикой Госкомсвязи России по сокращению сети проводного вещания, целесообразно пересмотреть отношение к ней, как основному виду информационного обеспечения.

Необходимо использовать для информирования населения в рамках районной системы централизованного оповещения сети радиовещания и телевидения.

Кроме того, в связи с переводом системы связи района на новую технику связи, идет процесс сокращения населенных пунктов, включенных в систему централизованного оповещения.

Целесообразно установить универсальные таксофоны в целях обеспечения населения телефонной связью в следующих населенных пунктах: Дикроновка, Никитинка, ст. Палики, им. Ленина, Кожановка, Мирный, Нижнее Гульцово, Низвадово, Хотисино, Каменка, Слободка, ст. Воймирово, Павловка, Хлудневский каменный карьер, Звитовка, Куклино.

### I.7. Транспортная инфраструктура

В развития транспортной сети Думиничский района приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети. Новое строительство сведено к минимуму и намечается только там, где это объективно необходимо для рационализации транспортных потоков и сокращения перепробегов.  При этом во главу угла ставится задача создания максимального удобства в транспортном передвижении населения области.

План ремонта дорог на 2008г.

| № п/п | Наименование дороги | Вид ремонта | Объем работ км | Источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет |  | Муниц. бюджет |  | Прочие инвестиции |
|  | Дороги областного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | «Москва-Киев»-Брынь-Зимницы-Новослободск | Ремонт а/б покрытия ПГС | 2 22.55 | 3505 1779 |  |  |  |  |
| 2 | Ст.Думиничи-Палики-Речица, Думиничи-Вертное, Брынь-Семичастное | Ремонт песчано-гравийного покрытия | 18 | 1420 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 6704 |  |  |  |  |
|  | Дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В т.ч. по которым проходят автобусные и школьные маршруты | Ремонт, содержание и восстановление | 280.4 |  | 9822.9 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

План ремонта дорог на 2009г.

| № п/п | Наименование дороги | Вид ремонта | Объем работ км | Источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет |  | Муниц бюджет |  | Прочие инвестиции |
|  | Дороги областного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Окружная Думиничи, ст.Думиничи-Палики, Москва-Киев-Усты-Палики | Ремонт песчано-гравийного покрытия | 24.93 | 1967 |  |  |  |  |
| 2 | Москва-Киев-Новослободск-Высокое | Ремонт а/б покрытия | 2 | 3070 |  |  |  |  |
|  | ##### ИТОГО |  |  | 5037 |  |  |  |  |
|  | Дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В т.ч. по которым проходят автобусные и школьные маршруты | Ремонт, содержание и восстановление | 280.4 |  | 9822.9 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

План ремонта дорог на 2010г.

| № п/п | Наименование дороги | Вид ремонта | Объем работ | Источники финансирования, тыс.руб. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Обл. бюджет |  | Муниц бюджет |  | Прочие инвестиции |
|  | Дороги областного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Думиничи-Поляки | Ремонт а/б покрытия | 3.9 | 6834 |  |  |  |  |
| 2 | Брынь-Сяглово-Кочуково-Маслово; Зимницы-Новослободск-Которь-Хлуднево-Ряплово | Ремонт песчано-гравийного покрытия | 33.7 | 2659 |  |  |  |  |
|  | ##### ИТОГО |  |  | 9493 |  |  |  |  |
|  | Дороги местного значения |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | В т.ч. по которым проходят автобусные и школьные маршруты | Ремонт, содержание и восстановление | 280.4 |  | 9822.9 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

План ремонта дорог на 2013-15 г.

| № п/п | Наименование дороги | Вид ремонта | Ширина полосы отвода пм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Дороги областного значения |  |  |
| 1 | Окружная дорога поселка Думиничи | реконстрцкция | 30 |
| 2 | «М-3 «Украина»-Брынь-Зимницы-Новослободск | реконструкция автодороги | 20 |
| 3 | «М-3 «Украина»-Брынь-Зимницы-Новослободск-Которь | реконструкция автодороги | 20 |
| 4 | Которь-Хлуднево | реконструкция автодороги | 20 |

Необходимо развитие придорожного сервиса.

В соответствии с планом дорожных работ разработан проект реконструкции окружной автодороги п. Думиничи со строительством дополнительного участка по северной границе п. Думиничи, строительство планируется в 2012 году (общая протяженность автодороги 4,8 км, в том числе: реконструкция – 2,8 км, новое строительство – 2,0 км).

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года планируется предусмотреть организацию скоростного движения (140/160 км/ч) на железнодорожном направлении Москва-Калуга-Брянск (Суземка) в период после 2015 года.

В соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации планируется предусмотреть строительство подъездных путей к промышленной зоне в г. Думиничи (станция Воймирово).

В связи с разработкой хлудневского месторождения строительных известняков ООО «Хлудневский щебеночный завод»,  начало добычу строительного известняка. С 2009 года щебень различной фракции направляется автомобильным транспортом в районы Калужской и Брянской областей для ремонта и строительства автодорожной сети. Чтобы разгрузить поток большегрузных машин по дорогам района в области предполагается расширение железнодорожной станции Воймирово с обустройством погрузочно-разгрузочных площадок для складирования щебня. Сроки реализации 2013-2015 гг. Предполагаемые источники финансирования – собственные средства ООО «Хлудневский щебеночный завод».

### I.8. Функционально-планировочная организация территории

Думиничский район по совокупности природных, экономических планировочных условий относится к Южному внутриобластному планировочному району области.

Основой проектных предложений по функционально-планировочной организации территории стала гипотеза социально-экономического развития района. Положения, которой базируются на результатах комплексного анализа территориальных ресурсов и условий развития городов, ПГТ и сельских населенных мест, полученных на основе комплексной оценки инженерно-строительных и планировочных факторов, условий транспортного обслуживания, водообеспеченности, экономичеаской оценки возможности развития всех отраслей хозяйственной деятельности, экономических факторов и других долговременно действующих условий.

Основными элементами функционально-планировочной системы района являются:

- планировочные центры и подцентра различного значения;

- территориальные зоны, выделенные в соответствии со степенью возможного хозяйственного освоения;

- главные и второстепенные планировочные оси (транспортные коммуникации;

- зоны ограничений градостроительной деятельности.

Главным планировочным центром района является его административный, промышленный, социальный и рекреационно-туристический центр п. Думиничи, расположенный в центральной части района.

Главными планировочными осями – автодорога федерального значения М3 «Украина» и железная дорога Москва-Киев.

Возникновение и развитие связей между населенными пунктами различной величины и их значения создают условия для образования групп взаимных и соподчиненных поселений, которые складываются вокруг административных, хозяйственных, социальных и рекреационно-туристических центров и подцентров.

Формирование групповых систем населенных мест, как более высокой ступени организации системы расселении, объединит ПГТ и сельские населенные пункты в единый комплекс. Типология населенных пунктов приведена в разделе, рассматривающем систему расселения.

В соответствии с возможностью развития хозяйственной и градостроительной деятельности Схемой определены территориальные зоны:

- Интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации;

- Экстенсивного градостроительного освоения;

- Зоны ограниченной хозяйственной деятельности.

Зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации.

На территориях этих зон возможно размещение промышленных и коммунально-складских предприятий, развитие жилищного строительства. Размещение предприятий и определение границ участков осуществляется на стадии Генерального плана. Выбор конкретных участков под жилищное строительство так же является задачей генерального плана.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия  по обеспечению сохранности данных объектов.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и вредных производств) предусмотрено в пределах поселковой черты и на территориях, прилегающих к п. Думиничи, а так же других наиболее крупных населенных пунктах. Предусмотрена возможность размещения объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории.

Предусмотрено развитие производственной деятельности на промплощадках, расположенных в с. Новослободск (15 га), с. Паликский кирпичный завод (40 га), с. Которь (3 га).

Планируется увеличение площади населенных пунктов за счет изменения целевого назначения земель (из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта).

В связи с присвоением статуса индустриального парка «Маклаки», расположенного вблизи с. Маклаки  Думиничского района Калужской области (приказ № 1013-п от 16.11.2010 г. Министерства экономического развития Калужской области), планируется перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности – 1224,2 га.

На территории МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» выявлены, два участка земель промышленности и иного специального назначения (К№ 40:05:01 06 01:0001,0002) общей площадью 15 га. Ранее на территории участков размещался  военный объект с постройками  различного назначения в т.ч. жилое здание (№ 40-40-05/002/2005-140). В настоящее время военный объект расформирован, предлагается изменение категории земель указанных земельных участков на земли населенных пунктов и образование нового населенного пункта, в виду отсутствия возможности присоединения его к границам дер. Сухой Сот.

В целях расширения кладбища в п. Думиничи возникла необходимость изменения границ земель населенного пункта за счет земель лесного фонда (ГУ «Думиничское лесничество» кв.1, выдел 31). Экспликация земель, переводимых в земли населенного пункта, представлена в таблице 1.

Планируемый перевод земель из категории земли лесного фонда в категорию земли населенных пунктов

таблица 1

| № п./ п. |  |  | Наименование | Собственность |  | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| перевод 2011 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | п. Думиничи МО ГП «Поселок.Думиничи» | ГУ «Думиничское лесничество» кв.1, выдел 31 |  | 3,7 | кладбище | 2011 |  |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 3,7 | - | - |  |  |  |
| перевод 2013год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. | Наименование |  |  |  | Собственность | площадь, га | предполагаемое использование |  | срок реализации |  |  |
| МО СП «Село Маклаки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | дер. Рассвет |  |  |  | 40:05:040701 ГКУ КО «Думиничское лесничество» Маклаковское лесничество кв.43, выдел 18,20,37,38 | 6,2 | существующая жилая застройка |  | 2015 |  |  |
| 2. | дер. Ряполово |  |  |  | 40:05:040701 40:05:040601 ГКУ КО «Думиничское лесничество» Маклаковское лесничество кв.43, выдел 4,5,6,24,25,39,40,41,54,55,56,80,83,86,17,52,75,76,77,87. Высокское лесничество кв.1 выдел 10 | 20,3 | существующая жилая застройка |  | 2015 |  |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 26,5 |  |  |  |  |  |
| перевод 2014год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./ п. |  | Наименование |  |  | Собственность | площадь, га | предполагаемое использование |  |  |  | срок реализации |
| МО ГП «Посёлок Думиничи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО ГП «Посёлок Думиничи» |  |  |  | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Думиничское участковое лесничество кв. 39, выдел 2,11,13,20 | 1,9 | существующая жилая застройка |  |  | 2015-2020 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1,9 |  |  |  |  |  |

Планируемый перевод земель из категории земли промышленности в категорию земли населенных пунктов

таблица 2

| № п./п. |  | Наименование | Собственность |  |  | площадь, га |  | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| перевод 2011год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | д. Хлудневский карьер МО СП «Село Которь» | Муниципальная 40:05:042901 (кадастровый квартал) |  |  | 10,0 |  | существующая жилая застройка | 2012-2013 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 10,0 |  | - | - |
| перевод 2013год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. | Наименование |  | Собственность |  |  | площадь, га |  | предполагаемое использование | срок реализации |
| МО СП «Село Брынь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Брынь |  |  | 40:05:070701 | 1,63 |  | существующая жилая застройка |  | 2014 |
| МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | вблизи дер. Сухой Сот |  |  | 40:05:010601:0001 40:05:010601:0002 | 15,0 |  | образование нового населенного пункта |  | 2015 |
| 2. | н.п. Казарма 153 км. |  |  | 40:05:031601 | 0,4 |  | существующая жилая застройка |  | 2015 |
| МО СП «Деревня Буда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | дер. Буда |  |  | 40:05:090601 | 0,2 |  | существующая жилая застройка |  | 2015 |
| 2. | ж/д ст. Палики |  |  | 40:05:090601 | 2,4 |  | существующая жилая застройка |  | 2015 |
| Итого: |  |  |  |  | 19,63 |  |  |  |  |

Планируемый перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов

Таблица 3

| перевод 2011год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование |  |  | Собственность |  | площадь, га |  |  | предполагаемое использование | срок реализации |  |
| 1. | с. Зимницы МО СП «Село Новослободск» |  |  | Муниципальная |  | 5,0 |  |  | под существующую застройку | 2012 |  |
| 2. | д. Думиничи МО СП «Деревня.Думиничи» |  |  | Линкова Н.И. 40:05:122101:234 |  | 0,248 |  |  | для жилищного строительства | 2012 |  |
| 3. | д. Семичастное МО СП «Село Брынь» |  |  | Муниципальная 40:05:072601:190 |  | 1,35 |  |  | для жилищного строительства | 2012 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 6,60 |  |  | - | - |  |
| перевод 2013год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. |  | Наименование |  | Собственность |  |  | площадь, га |  | предполагаемое использование | срок реализации |  |
| МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | дер. Верхнее Гульцово |  | Благотворит. фонд «Преображение» 40:05:031301:0026 |  | 50 |  |  | для жилищного строительства | 2015 |  |
| 2. |  | дер. Верхнее Гульцово |  | Айвазян Е.А. 40:05:031301:0027 |  | 15,0 |  |  | для жилищного строительства | 2015 |  |
| 3. |  | дер. Верхнее Гульцово |  | Айвазян Е.А 40:05:031301:3 |  | 1,6 |  |  | для жилищного строительства | 2015 |  |
| 4. |  | дер. Верхнее Гульцово |  | Муниципальная 40:05:031301 |  | 2,0 |  |  | для жилищного строительства | 2015 |  |
| 5. |  | дер. Верхнее Гульцово |  | 40:05:030301 |  | 1,3 |  |  | существующая жилая застройка | 2015 |  |
| МО СП «Село Маклаки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | с. Маклаки |  | ООО «КЦЗ» 40:05:050901:75 |  | 7,3 |  |  | для жилищного строительства | 2015 |  |
| 2. |  | дер. Сигунов |  | 40:05:050301 |  | 0,1 |  |  | существующая жилая застройка | 2015 |  |
| МО СП «Село Хотьково» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | с. Хотьково |  | Комаров М.В. 40:05:170501:0002 |  | 10,7 |  |  | для жилищного строительства | 2015 |  |
| МО СП «Село Новослободск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | с. Новослободск |  | 40:05:061501 |  | 0,4 |  |  | существующая жилая застройка | 2015 |  |
| 2. |  | с. Новослободск |  | 40:05:062501 40:05:061201 |  | 0,7 |  |  |  | 2015 |  |
| 3. |  | дер. Каменка |  | 40:05:062201 |  | 0,06 |  |  |  | 2015 |  |
| МО СП «Село Брынь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | дер. Александровка |  |  |  | 34,23 |  |  | для жилищного строительства | 2014 |  |
| МО СП «Деревня Буда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | дер. Буда |  | 40:05:143501 |  | 3,8 |  |  | существующая жилая застройка | 2015 |  |
| 2. |  | ж/д ст. Палики |  | 40:05:144801 |  | 3,2 |  |  | существующая жилая застройка | 2015 |  |
| МО СП «Село Чернышено» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | с. Чернышено |  | 40:05:160601:0004 |  | 0,15 |  |  | существующая жилая застройка | 2015 |  |
| 2. |  | с. Чернышено |  | 40:05:160601 |  | 1,3 |  |  | существующая жилая застройка | 2015 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 131,84 |  |  | - | - |  |
| перевод 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. |  |  | Наименование |  | Собственность | площадь, га |  | предполагаемое использование |  |  | срок реализации |
| МО СП «Село Брынь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | МО СП «Село Брынь» |  | Смирнов С.Г. 40:05:082101:42 | 19,4 |  | новая жилая застройка |  |  | 2015-2020 |
| 2. |  |  | МО СП «Село Брынь» |  | Смирнов С.Г. 40:05:082101:43 | 15,7 |  | новая жилая застройка |  |  | 2015-2020 |
| 3. |  |  | МО СП «Село Брынь» |  | Рассолов А.А. 40:05:000000:181 | 6,5 |  | новая жилая застройка и ведение ЛПХ |  |  | 2015-2020 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 41,6 |  |  |  |  |  |
| МО СП «Село Хотьково» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | МО СП «Село Хотьково» |  | 40:05:170401: | 4,0 |  | существующая жилая застройка |  |  | 2015-2020 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 4,0 |  |  |  |  |  |
| МО СП «Деревня Думиничи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | МО СП «Деревня Думиничи» |  | Чухонцева В.А. 40:05:000000:171 | 11,4 |  | для ведения ЛПХ |  |  | 2015-2020 |
| Итого: |  |  |  |  |  | 11,4 |  |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  | 57,0 |  |  |  |  |  |

Планируемый перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности

таблица 4

| перевод 2011год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование |  |  |  | Собственность | площадь, га |  | предполагаемое использование |  | срок реализации |  |
| 1. | В 1400 м по направлению на юго-запад от п. Мирный МО СП «Деревня Высокое» |  |  |  | ООО «М-инвест» 40:05:131101:72, 40:05:130801:88 | 6,24 |  | для объектов дорожного сервиса |  | 2013 |  |
| 2. | В 270 м по направлению на юг от д. Плоцкое МО СП «Село Брынь» |  |  |  | Степанян В.Г. 40:05:072601:58 | 6,097 |  | для объектов дорожного сервиса |  | 2012 |  |
| 3. | с. Маклаки МО СП «Село Маклаки» |  |  |  | Индустриальный парк Маклаки | 1224,2 |  | индустриальный парк |  | 2014 |  |
| 4. | с. Паликского Кирпичного завода МО СП «Деревня Буда» |  |  |  | Муниципальная собственность 40:05:14 50 01:93 | 0,40 |  | строительство очистных сооружений |  | 2014 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 1236,94 |  | - |  | - |  |
| перевод 2013 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. | Наименование |  |  |  | Собственность | площадь, га |  | предполагаемое использование |  | срок реализации |  |
| МО СП «Село Брынь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО СП «Село Брынь» |  |  |  | Муниципальная 40:05:070401:2 | 9,9 |  | для объектов дорожного сервиса |  | 2015 |  |
| 2. | МО СП «Село Брынь» |  |  |  | Муниципальная 40:05:071201:34 | 7,2 |  | для объектов дорожного сервиса |  | 2015 |  |
| 3. | МО СП «Село Брынь» |  |  |  | ООО «КЦЗ» 40:05:073501:1 | 12,0 |  | строительство а/д |  | 2015 |  |
| 4. | МО СП «Село Брынь» |  |  |  | ООО «КЦЗ» 40:05:072601:201 | 15,3 |  | строительство а/д |  | 2015 |  |
| МО СП «Деревня Буда» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО СП «Деревня Буда» |  |  |  | Данилин А.И. 40:05:145801:187 | 4,4 |  | для объектов дорожного сервиса |  | 2014 |  |
| 2. | МО СП «Деревня Буда» |  |  |  | Алексаночкин В.В. 40:05:145801:92 | 30,1 |  | для объектов дорожного сервиса |  | 2014 |  |
| 3. | МО СП «Деревня Буда» |  |  |  | ЗАО «Стройкерамика» 40:05:145801:6 (часть участка) | 8,7 |  | карьер |  | 2014 |  |
| МО СП «Село Новослободск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО СП «Село Новослободск» |  |  |  | ООО «КЦЗ» 40:05:062201:45 | 47,2 |  | строительство а/д |  | 2014 |  |
| 2. | МО СП «Село Новослободск» |  |  |  | ООО «КЦЗ» 40:05:062201:47 | 17,8 |  | строительство а/д |  | 2014 |  |
| 3. | МО СП «Село Новослободск» |  |  |  | ООО «КЦЗ» 40:05:062201:106 | 21,9 |  | строительство а/д |  | 2014 |  |
| 4. | МО СП «Село Новослободск» |  |  |  | ООО «КЦЗ» 40:05:062401:1 | 10,9 |  | строительство а/д |  | 2014 |  |
| МО СП «Село Маклаки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО СП «Село Маклаки» |  |  |  | ООО «КЦЗ» 40:05:051801:10 | 7,0 |  | строительство а/д |  | 2015 |  |
| 2. | МО СП «Село Маклаки» |  |  |  | ООО «КЦЗ» 40:05:000000:166 | 9,6 |  | строительство а/д |  | 2015 |  |
| МО СП «Деревня Высокое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО СП «Деревня Высокое» |  |  |  | ООО «КЦЗ» 40:05:132901:228 | 14,5 |  | разработка карьера |  | 2015 |  |
| 2. | МО СП «Деревня Высокое» |  |  |  | ООО «КЦЗ» 40:05:132901:229 | 14,0 |  | строительство а/д |  | 2015 |  |
| 3. | МО СП «Деревня Высокое» |  |  |  | ООО «КЦЗ» 40:05:132901:231 | 7,3 |  | разработка карьера |  | 2015 |  |
| Итого: |  |  |  |  |  | 237,8 |  |  |  |  |  |
| перевод 2014 год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п./п. |  | Наименование |  | Собственность |  |  | площадь, га |  | предполагаемое использование |  | срок реализации |
| МО СП «Село Брынь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | МО СП «Село Брынь» |  | Муниципальная собственность 40:05:071201: |  |  | 7,2 |  | размещение дорожного сервиса |  | 2015-2020 |
| 2. |  | МО СП «Село Брынь» |  | Муниципальная собственность |  |  | 3,01 |  | размещение дорожного сервиса |  | 2015-2020 |
| 3. |  | МО СП «Село Брынь» |  | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:072601:203 |  |  | 2,6 |  | строительство а/д |  | 2015-2020 |
| 4. |  | МО СП «Село Брынь» |  | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:072601:202 |  |  | 63,2 |  | строительство а/д |  | 2015-2020 |
| 5. |  | МО СП «Село Брынь» |  | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:072401:7 |  |  | 115,01 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 6. |  | МО СП «Село Брынь» |  | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:072401:8 |  |  | 36,0 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 7. |  | МО СП «Село Брынь» |  | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:072401:9 |  |  | 38,0 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 8. |  | МО СП «Село Брынь» |  | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:072401:10 |  |  | 53,01 |  | разработка карьера (частично) |  | 2015-2020 |
| 9. |  | МО СП «Село Брынь» |  | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:07 01 01:14 |  |  | 10,2 |  | размещение объектов промышленной инфраструктуры |  | 2015-2020 |
| 10. |  | МО СП «Село Брынь» |  | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:07 01 01:15 |  |  | 4,1 |  | размещение объектов промышленной инфраструктуры |  | 2015-2020 |
| 11. |  | МО СП «Село Брынь» |  | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:07 01 01:16 |  |  | 9,4 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 12. |  | МО СП «Село Брынь» |  | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:07 01 01:17 |  |  | 5,5 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 13. |  | МО СП «Село Брынь» |  | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:07 01 01:18 |  |  | 4,8 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 14. |  | МО СП «Село Брынь» |  | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:07 01 01:19 |  |  | 2,2 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 15. |  | МО СП «Село Брынь» |  | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:07 01 01:20 |  |  | 1,6 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 16. |  | МО СП «Село Брынь» |  | Рассолов А.А. 40:05:000000:180 |  |  | 0,9 |  | развитие придорожного сервиса |  | 2015-2020 |
| 17. |  | МО СП «Село Брынь» |  | Степанян В.Г. 40:05:071201:33 |  |  | 2,9 |  | развитие придорожного сервиса |  | 2015-2020 |
| 18. |  | МО СП «Село Брынь» |  | Золотов К.Г 40:05:082101:44 |  |  | 13,2 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 372,83 |  |  |  |  |
| МО СП «Село Новослободск» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | МО СП «Село Новослободск» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:062201:89 |  |  | 0,7 |  | строительство газопровода |  | 2015-2020 |
| 2. |  |  | МО СП «Село Новослободск» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:062201:91 |  |  | 1,0 |  | строительство газопровода |  | 2015-2020 |
| 3. |  |  | МО СП «Село Новослободск» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:062201:95 |  |  | 2,0 |  | строительство газопровода |  | 2015-2020 |
| 4. |  |  | МО СП «Село Новослободск» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:062201:98 |  |  | 1,4 |  | строительство газопровода |  | 2015-2020 |
| 5. |  |  | МО СП «Село Новослободск» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:062201:105 |  |  | 2,0 |  | строительство газопровода |  | 2015-2020 |
| 6. |  |  | МО СП «Село Новослободск» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:062201:108 |  |  | 26,9 |  | строительство а/д |  | 2015-2020 |
| 7. |  |  | МО СП «Село Новослободск» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:062201:109 |  |  | 12,9 |  | строительство а/д |  | 2015-2020 |
| 8. |  |  | МО СП «Село Новослободск» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:062201:110 |  |  | 18,4 |  | строительство а/д |  | 2015-2020 |
| 9. |  |  | МО СП «Село Новослободск» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:000000:148 |  |  | 22,7 |  | строительство газопровода |  | 2015-2020 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 88,0 |  |  |  |  |
| МО СП «Село Маклаки» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | МО СП «Село Маклаки» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:000000:177 |  |  | 29,5 |  | промышленная застройка |  | 2015-2020 |
| 2. |  |  | МО СП «Село Маклаки» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:051601:3 |  |  | 18,6 |  | строительство газопровода |  | 2015-2020 |
| 3. |  |  | МО СП «Село Маклаки» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:051601:2 |  |  | 8,0 |  | строительство газопровода |  | 2015-2020 |
| 4. |  |  | МО СП «Село Маклаки» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:05 15 01:10 |  |  | 53,6 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 5. |  |  | МО СП «Село Маклаки» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:05 08 01:1 |  |  | 20,4 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 6. |  |  | МО СП «Село Маклаки» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:05 08 01:2 |  |  | 7,6 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 7. |  |  | МО СП «Село Маклаки» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:00 00 00:107 |  |  | 1,6 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 139,3 |  |  |  |  |
| МО СП «Деревня Высокое» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | МО СП «Деревня Высокое» | ЗАО «Стройкерамика» 40:05:132201:91 |  |  | 2,9 |  | разработка карьера (добыча песка) |  | 2015-2020 |
| 2. |  |  | МО СП «Деревня Высокое» | ЗАО «Стройкерамика» 40:05:132201:93 |  |  | 2,6 |  | разработка карьера (добыча песка) |  | 2015-2020 |
| 3. |  |  | МО СП «Деревня Высокое» | Новикова Л.В. 40:05:132601:13 |  |  | 58,5 |  | строительство логического комплекса |  | 2015-2020 |
| 4. |  |  | МО СП «Деревня Высокое» | Кипяченков Д.П. 40:05:131101:78 |  |  | 9,8 |  | промышленная застройка |  | 2015-2020 |
| 5. |  |  | МО СП «Деревня Высокое» | Кипяченков Д.П. 40:05:130801:91 |  |  | 14,1 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 6. |  |  | МО СП «Деревня Высокое» | Азарова Ю.И. 40:05:131101:77 |  |  | 1,0 |  | промышленная застройка |  | 2015-2020 |
| 7. |  |  | МО СП «Деревня Высокое» | Азарова Ю.И. 40:05:132901:236 |  |  | 1,3 |  | развитие придорожного сервиса |  | 2015-2020 |
| 8. |  |  | МО СП «Деревня Высокое» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:130401:1 |  |  | 6,2 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 9. |  |  | МО СП «Деревня Высокое» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:132901:233 |  |  | 0,5 |  | строительство а/д |  | 2015-2020 |
| 10. |  |  | МО СП «Деревня Высокое» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:132901:234 |  |  | 19,0 |  | разработка карьера (добыча песка) |  | 2015-2020 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 115,9 |  |  |  |  |
| МО СП «Деревня Дубровка» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | МО СП «Деревня Дубровка» | ИП Савельева А.Т. 40:05:151301:59 |  |  | 4,9 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 2. |  |  | МО СП «Деревня Дубровка» | ИП Савельева А.Т. 40:05:151301:58 |  |  | 14,7 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 3. |  |  | МО СП «Деревня Дубровка» | ООО «Инвестиционная компания» 40:05:151301:33 |  |  | 9,8 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 29,4 |  |  |  |  |
| МО СП «Деревня Думиничи» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | МО СП «Деревня Думиничи» | ООО «Инвестиционная компания» 40:05:122101:190 |  |  | 41,1 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| 2. |  |  | МО СП «Деревня Думиничи» | ООО «Инвестиционная компания» 40:05:122101:191 |  |  | 27,4 |  | разработка карьера |  | 2015-2020 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 68,5 |  |  |  |  |
| МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:031901:3 |  |  | 12,0 |  | ЛЭП |  | 2015-2020 |
| 2. |  |  | МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:031701:5 |  |  | 17,0 |  | ЛЭП |  | 2015-2020 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 29,0 |  |  |  |  |
| МО СП «Село Которь» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  | МО СП «Село Которь» | ООО «Хлудневский щебеночный завод» 40:05:042801:5 |  |  | 10,06 |  | разработка карьера (добыча известняка) |  | 2015-2020 |
| Итого: |  |  |  |  |  |  | 10,06 |  |  |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  | 853,0 |  |  |  |  |

Планируемый  перевод  земель, для добычи полезных ископаемых из земель сельскохозяйственного назначения и земель лесного фонда  в земли промышленности.

таблица 5

| перевод 2013 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование | Собственность | общая площадь, га | Категория земель | срок реали-зации |
| МО СП «Деревня Высокое» |  |  |  |  |  |
| 1. | Буда-Монастырское месторождение кирпичных суглинков | ООО «Гарант-АС» (КЛЖ 00023 ТЭ 17.07.2006-01.01.2015г.) | 22,3 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения -15,3 га. | 2015 |
|  |  |  |  | Земли лесного фонда ГКУ КО «Думиничское лесничество» Высокское участковое лесничество, кв. 20 -7,0 га. |  |
| МО СП «Село Брынь» |  |  |  |  |  |
| 2. | «Сухиничский участок» месторождение строительного песка | ООО «КЦЗ» (КЛЖ 80074 ТЭ 18.10.2010-01.01.2019г.) | 17,8 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения -9,9 га. | 2015-2019 |
|  |  |  |  | Земли лесного фонда ГКУ КО «Думиничское лесничество» -7,9 га. |  |
| МО СП «Деревня Дубровка» |  |  |  |  |  |
| 3. | Речицкое месторождение кирпичных суглинков | ОАО «Голицынский керамический завод» (КЛЖ 52682 ТЭ 30.04.2004-01.05.2024) | общая площадь 65,7 | Земли сельскохозяйствен-ного назначения-39,7 | 2015-2024 |
|  |  |  |  | Земли лесного фонда -26 га. |  |

Планируемый перевод земель из категории земли лесного фонда

в категорию земли промышленности и иного специального назначения

таблица 6

| перевод 2014 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование | Собственность | площадь га | предполагаемое использование | срок реализации |
| МО СП «Село Брынь» |  |  |  |  |  |
| 1. | МО СП «Село Брынь» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Думиничское участковое лесничество кв. 1 40:05:160101 | 3,5 | окружная а/д п. Думиничи | 2015-2020 |
| МО СП «Деревня Думиничи» |  |  |  |  |  |
| 2. | МО СП «Деревня Думиничи» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Брынское участковое лесничество кв. 65 40:05:123101 | 4,9 | транспортная развязка автодороги на 274 км а/д М-3 «Украина» для присоединения с ООО «КЦЗ» | 2015-2020 |
| 3. | МО СП «Деревня Думиничи» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Брынское участковое лесничество кв. 65 40:05:123401 | 2,2 | транспортная развязка автодороги на 274 км а/д М-3 «Украина» для присоединения с ООО «КЦЗ» | 2015-2020 |
| МО СП «Село Маклаки» |  |  |  |  |  |
| 1. | МО СП «Село Маклаки» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Высокское участковое лесничество кв.11 выд.11-16 40:05:000000:281 Договор аренды №21 от 3.05.2012 | 13,8 | ООО «КЦЗ» автодорога, конвейер, автостоянка | 2015-2020 |
| 2. | МО СП «Село Маклаки» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Высокское участковое лесничество кв.11 выд.12 Договор аренды № 61 от 15.08.2012 | 0,6 | ООО «КЦЗ» ж/дорога | 2015-2020 |
| 3. | МО СП «Село Маклаки» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Высокское участковое лесничество кв.11 выд.11 Договор аренды № 22 от 20.03.2014 | 0,54 | ООО «КЦЗ» конвейер | 2015-2020 |
| МО СП «Село Брынь», МО СП «Село Маклаки», МО СП «Село Новослободск», МО СП «Деревня Думиничи» |  |  |  |  |  |
| 1. | МО СП «Село Брынь», «Село Маклаки», «Село Новослободск», «Деревня Думиничи» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Высокское участковое лесничество кв.15 выд.3, кв.3 выд.8, кв.7 выд.3, кв.8 выд.1 Брынское участковое лесничество кв.57 выд.5,6,3,1 кв. 58 выд.12,7,8,9,10 кв.59 выд.8,12,13,14,11 кв.65 выд. 11,12,1,2,3 кв.8 выд.8, кв.10 выд.7,8 кв.12 выд. 4,6,8,9,11 Договор аренды №62 от 15.08.2012 | 34,6 | ООО «КЦЗ» автодорога | 2015-2020 |
| 2. | МО СП «Село Брынь», «Село Маклаки», «Село Новослободск», «Деревня Думиничи» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Брынское участковое лесничество кв.58 выд.10,11,12,15 кв.59 выд.13,14 кв.10 выд.7,8, кв.8 выд.8 кв.12 выд.4,5,8,9 Высокское участковое лесничество кв.3 выд.8. кв.15 выд.3 Договор аренды №54 от 30.04.2013 | 9,6 | ООО «КЦЗ» автодорога | 2015-2020 |
| 3. | МО СП «Село Брынь», «Село Маклаки», «Село Новослободск», «Деревня Думиничи» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Брынское участковое лесничество кв.57 выд.1,2,6,9,10 кв.8 выд.8, кв.10 выд.8 кв.12 выд.4,6,9,11 Высокское участковое лесничество кв.8 выд.1, кв.3 выд.8 кв.15 выд.3 Договор аренды №23 от 20.03.2014 | 6,7 | ООО «КЦЗ» автодорога | 2015-2020 |
| 4. | МО СП «Село Брынь», «Деревня Думиничи» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Брынское участковое лесничество кв.57 выд.1,2,3,5,6, кв.58 выд.11,12,10,9,8,7,2,1 кв.59 выд.8,13,14 кв.65 выд.3, кв.10 выд.7,8 кв.12 выд.4,6,9,11,12 Договор аренды №86 от16.08.2013 | 20,9 | ООО «КЦЗ» автодорога | 2015-2020 |
| 5. | МО СП «Село Брынь», «Деревня Думиничи» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Брынское участковое лесничество кв.57 выд.1,2,3,5,6,9,10,11 кв. 58 выд.1,2,7,8,9 кв.12 выд. 4,5,6,9,11 Договор аренды №135 от20.12.2013 | 10,7 | ООО «КЦЗ» автодорога | 2015-2020 |
| ИТОГО: |  |  | 108,04 |  |  |

Планируемый перевод земель из категории земли населенных пунктов

в категорию земли промышленности и иного специального назначения.

таблица 7

| перевод 2014 год |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п./п. | Наименование | Собственность | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| МО СП «Деревня Высокое» |  |  |  |  |  |
| 1. | МО СП «Деревня Высокое» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:130902:212 | 2,5 | строительство а/д | 2015-2020 |
| Итого: |  |  | 2,5 |  |  |
| МО СП «Село Которь» |  |  |  |  |  |
| 1. | МО СП «Село Которь» | Муниципальная собственность 40:05:045801:27 | 24,1 | разработка карьера (воймировское месторождение известняков) | 2015-2020 |
| Итого: |  |  | 24,1 |  |  |
| МО СП «Село Маклаки» |  |  |  |  |  |
| 1. | МО СП «Село Маклаки» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:05 11 01:363 | 2,6 | разработка карьера | 2015-2020 |
| 2. | МО СП «Село Маклаки» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:05 11 01:364 | 22,3 | разработка карьера | 2015-2020 |
| 3. | МО СП «Село Маклаки» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:05 11 01:365 | 0,8 | разработка карьера | 2015-2020 |
| 4. | МО СП «Село Маклаки» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:05 11 01:366 | 32,1 | разработка карьера | 2015-2020 |
| 5. | МО СП «Село Маклаки» | ООО «Калужский цементный завод» 40:05:05 11 01:506 | 21,2 | разработка карьера | 2015-2020 |
| Итого: |  |  | 79,0 |  |  |
| ИТОГО: |  |  | 105,6 |  |  |

- Общая площадь переводимых земель по Думиничскому району из одной категории в другую составляет 2904,5 га, в том числе:

- - из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта 195,5 га;

- - из земель лесного фонда в земли населенного пункта 32,1  га;

- - из земель промышленности в земли населенного пункта 29,63 га;

- - из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности 2392,6 га;

- - из земель лесного фонда в земли промышленности 149,0 га;

- - из земель населенных пунктов в земли промышленности 105,6

- Перечень мероприятий по территориальному планированию в отношении объектов регионального значения в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

- таблица №8

| № п/п |  | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта |  |  | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта |  |  |  |  | Срок реализации |  | Зона с особыми условиями использования территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Планируемые к размещению объекты регионального значения и инвестиционные площадки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Индустриальные парки |  | ИП «Маклаки» | 1 220 га |  |  |  | с. Маклаки, сельское поселение «Село Маклаки», Думиничский район, Калужская область | Первая очередь |  |  |  |  | - |
| 2 |  | Инвестиционные площадки Промышленные площадки (Гринфилды) |  | Инвестиционная площадка № 2 | 0.5 га |  |  |  | п. Думиничи, сельское поселение «Поселок Думиничи» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь |  |  |  |  | - |
| 3 |  |  |  | Инвестиционная площадка № 3 | 2.5 га |  |  |  | д. Ломенка, сельское поселение «Поселок Думиничи» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь |  |  |  |  | - |
| 4 |  |  |  | Инвестиционная площадка № 4 | 2 га |  |  |  | д. Ломенка, сельское поселение «Поселок Думиничи» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь |  |  |  |  | - |
| 5 |  |  |  | Инвестиционная площадка № 5 | 22 га |  |  |  | с. Маклаки, сельское поселение «Село Маклаки» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь |  |  |  |  | - |
| 6 |  |  |  | Инвестиционная площадка № 6 | 15 га |  |  |  | с. Новослободск сельское поселение «Село Новослободск» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь |  |  |  |  | - |
| 7 |  | Земли для жилищного строительства |  | Инвестиционная площадка № 1 | 2.5 га |  |  |  | п. Думиничи, мкр. Градостроитель, городское поселение «Поселок Думиничи» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь |  |  |  |  | - |
| 8 |  | Объекты капитального строительства, планируемые к строительству в рамках реализации инвестиционных проектов в не пределов индустриальных парков |  | Строительство завода по производству цемента | Общество с ограниченной ответственностью «Калужский цементный завод» |  |  |  | Думиничский район, Калужская область *Проект реализован в пределах ИП «Маклаки» | Первая очередь |  |  |  |  | СЗЗ до 300 м |
| 3. Планируемые объекты капитального строительства в области социальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.3. Спорт |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Объекты капитального строительства в области физической культуры и спорта |  |  | Строительство физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным залом | Физкультурно-оздоровительный комплекс предназначен: для проведения учебно-тренировочных занятий и соревнований метного уровня: по мини-футболу, теннису, настольному теннису, бадминтону, волейболу, баскетболу, гандболу, а также для обоспечения организационных занятий и активного отдыха различных социальных групп населения. Основные помещения: универсальный игровой зал, учебно-тренировочный зал, зал борьбы, тренажерный зал, баня сухого жара с микробассейном, раздевалкой и комнатой отдыха. Здание запроетировано в одноэтажном здании размерами36,5х39,5м., одноэтажное и состоит из трех объемных блоков |  |  | п. Думиничи, городское поселение «Поселок Думиничи», Думиничский район, Калужская область |  |  | Первая очередь |  | - |  |  |
| 5. Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Объект капитального строительства в области электроснабжения |  | ПС 110 кВ Калужский цементный завод 1 очередь с ВЛ 110 кВ Электрон-Калужский цементный завод-1 | н/д |  |  |  | Думиничский район, Сухиничский район, Калужская область | Первая очередь |  |  |  |  | санитарный разрыв до 20 м |
| 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1.Строительство газораспределительных газопроводов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство 23 распределительных газопроводов общей протяженностью 113,7 км |  |  | - | Думиничский район, Калужская области |  |  |  |  | Первая очередь |  | охранная зона до 100 м |  |
| 5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство 30 газорегуляторных пунктов |  |  | - | Думиничский район, Калужская области |  |  |  |  | Первая очередь |  | охранная зона до 100 м |  |
| 6. Объект капитального строительства в области охраны окружающей среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Создание особо охраняемых природных территорий регионального значения | Памятник природы «Лесной комплекс поймы р. Жиздра» |  |  | площадь земельного участка – 2343,5 га | Сельское поселение «Деревня Дубровка», Думиничский район, сельское поселение «Село Ульяново», Ульяновский район, Калужская область |  |  |  |  | Первая очередь |  | - |  |
|  |  |  | Памятник природы «Липняковые дубравы северо-восточнее ст. Думиничи» |  |  | площадь земельного участка – 76,5 га | Сельское поселение «Село Чернышено», Думиничский район, Калужская область |  |  |  |  | Первая очередь |  | Памятник природы «Липняковые дубравы северо-восточнее ст. Думиничи» |  |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | Объекты капитального строительства в области транспорта | Строительство транспортной развязки на км 274 автодороги М-3 "Украина" для присоединения автодороги М-3 "Украина" с КЦЗ в Думиничском районе |  |  | автомобильная развязка | Думиничский район, Калужская область |  |  |  |  | Первая очередь |  | санитарный разрыв до 100 м |  |
| 2 |  |  | Реконструкция автодороги М-3 «Украина» - Брынь – Зимницы – Новослободск в Думиничском районе на участке с км 8+895 по км 20+455, |  |  | 11,56 км | Думиничский район, Калужская область |  |  |  |  | Первая очередь |  | санитарный разрыв до 100 м |  |
| 3 |  |  | Реконструкция автодороги М-3 «Украина» - Брынь – Зимницы – Новослободск – Которь в Думиничском районе |  |  | 4,52 км | Думиничский район, Калужская область |  |  |  |  | Первая очередь |  | санитарный разрыв до 100 м |  |
| 4 |  |  | Реконструкция автодороги Которь-Хлуднево - Ряплово в Думиничском районе на участке с км 0+000 по км 5+800 |  |  | 5,8 км | Думиничский район, Калужская область |  |  |  |  | Первая очередь |  | санитарный разрыв до 100 м |  |
| 5 |  |  | Реконструкция автодорог «Окружная автодорога поселка Думиничи» |  |  | 5,1 км | Думиничский район, Калужская область |  |  |  |  | Вторая очередь |  | санитарный разрыв до 100 м |  |

- Сведения о видах, назначении и наименованиях планируемых для размещения объектов местного значения муниципального района, их основные характеристики, их местоположение, а также характеристики зон с особыми условиями использования территорий.

- таблица №9

| № | Кадастровый номер земельного участка | Сведения о виде и назначении объекта капитального строительства | Наименование объекта капитального строительства | Основные характеристики | Местоположение | СЗЗ/ зона с особыми условиями использования согласно правовых актов СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 "Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов" |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 40:05:070701:18 | Объекты производственного назначения: здания и сооружения производственного назначения | Комплекс придорожного сервиса | Размещение автозаправочных станций (бензиновых газовых); размещение магазинов сопутствующей торговли, зданий для организации общественного питания в качестве объектов придорожного сервиса; предоставление гостиничных услуг в качестве придорожного сервиса; размещение автомобильных моек и прачечных принадлежностей, мастерских, предназначенных для ремонта и обслуживания автомобилей и прочих объектов придорожного сервиса | Калужская область, Думиничский район | - 7.1.12. Сооружения санитарно-технические, транспортной инфраструктуры, объекты коммунального назначения, спорта, торговли и оказания услуг - КЛАСС IV - санитарно-защитная зона 100 м 1. Автозаправочные станции для заправки транспортных средств жидким и газовым моторным топливом. 2.Мойки грузовых автомобилей портального типа (размещаются в границах промышленных и коммунально-складских зон, на магистралях на въезде в город, на территории автотранспортных предприятий). |
| 2 | 40:05:121801:5 | Объекты животноводческого комплекса местного значения муниципального района | Животноводческий комплекс (строительство второй очереди) | Осуществление хозяйственной деятельности, связанной с производством продукции животноводства, разведение племенных животных, производство и использование племенной продукции (материала), размещение зданий, сооружений, используемых для содержания и разведения сельскохозяйственных животных, производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции. | Калужская область Думиничский район | 7.1.11. Объекты и производства агропромышленного комплекса и малого предпринимательства Класс V - санитарно-защитная зона 50 м. 1. Хранилища фруктов, овощей, картофеля, зерна. 2. Материальные склады. 3. Хозяйства с содержанием животных (свинарники, коровники, питомники, конюшни, зверофермы) до 50 голов. |

- Планируемы объекты транспортной инфраструктуры местного значения

- таблица №10

| № | Наименование | Кадастровый квартал | Основные характеристики | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Окружная автодорога п. Думиничи | 40:05:160101 | - | Калужская область, Думиничский района МО ГП "Посёлок Думиничи" |
| 2 | Автодорога II категори ООО "КЦЗ" | - | - | Калужская область, Думиничский района МО СП "Село Маклаки" МО СП "Село Новослободск" МО СП "Село Брынь" МО СП "Деревня Думиничи" |
| 3 | Автодорога «М3 «Украина- с.им.Ленина» | 40:05:123201 | протяженность 700м | Калужская область, Думиничский района МО СП "Деревня Думиничи" |
| 4 | Автодорога «М-3 «Украина» - Новослободск-СДТ «Рассвет» | 40:05:062501 | протяженность 600 м | Калужская область, Думиничский района МО СП "Село Новослободск" |
| 5 | Автодорога «Вертное- Дяглево» - до границы Сухиничского района д. Усты | 40:05:090902 | протяженность 400м | Калужская область, Думиничский района МО СП "Село Вертное" |
| 6 | Автодорога «д. Поляки - с. им. Ленина» | 40:05:123201 40:05:130802 | протяженностью 5 км | Калужская область, Думиничский района МО СП "Деревня Думиничи" |

- Перечень газопроводов, введенных с 01.01.2016-22.05.2018 г.

- таблица №11

| № п/п | Заказчик | Наименование объекта | Дата ввода | Кадастровый номер |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы д. Нижнее Гульцово Думиничского района Калужской области | 24.03.2016 RU 40507000-05-2016 | 40:05:000000:402 |
| 2 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы д. Верхнее Гульцово Думиничского района Калужской области | 07.04.2016 RU 40507000-07-2016 | 40:05:000000:405 |
| 3 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы д. Куклино Думиничского района Калужской области | 27.05.2016 RU 40507000-11-2016 | 40:05:020601:61 |
| 4 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы д. Маслово Думиничского района Калужской области | 27.05.2016 RU 40507000-12-2016 | 40:05:000000:408 |
| 5 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы д. Верхнее Сяглово Думиничского района Калужской области | 09.08.2016 RU 40507000-24-2016 | 40:05:011101:36 |
| 6 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы д. Кочуково Думиничского района Калужской области | 09.08.2016 RU 40507000-25-2016 | 40:05:010801:175 |
| 7 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы ж.с. Палики Думиничского района Калужской области | 31.10.2016 RU 40507000-37-2016 | 40:05:000000:425 |
| 8 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы д. Баранково Думиничского района Калужской области | 21.11.2016 RU 40507000-40-2016 | 40:05:041101:31 |
| 9 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы д. Павловка Думиничского района Калужской области | 24.11.2016 RU 40507000-42-2016 | 40:05:043101:52 |
| 10 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы д. Хлудневский Карьер Думиничского района Калужской области | 24.11.2016 RU 40507000-42-2016 | 40:05:042901:13 |
| 11 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы с. Маклаки Думиничского района Калужской области | 03.02.2017 RU 40507000-01-2017 | 40:05:000000:420 |
| 12 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы д. Поляна Думиничского района Калужской области | 17.07.2017 RU 40507000-21-2017 | Не поставлен на кад. учет |
| 13 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы д. Хлуднево Думиничского района Калужской области | 16.08.2017 RU 40507000-24-2017 | 40:05:000000:434 |
| 14 | ООО «Газпром Межрегионгаз» | «газопровод межпоселковый от с. Брынь к д. В.Гульцово-д.Н.Гульцово- д. Маслово- д. Куклино-д.Звитовка-д.Роженск- д. В.Сяглово-д.Кочуково Думиничского района Калужской области» | 05.10.2017 RU 40507000-31-2017 | 40:05:000000:440 |
| 15 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы с. Которь Думиничского района Калужской области | 18.12.2017 RU 40507000-42-2017 | Не поставлен на кад. учет |
| 16 | ГП КО «Регион» | Уличные газопроводы с. Имени Ленина Думиничского района Калужской области | 30.01.2018 RU 40507000-03-2018 | 40:05:132801:144 |

Зоны экстенсивного градостроительного освоения

Территории зон экстенсивного градостроительного освоения по преимуществу предназначаются для сельскохозяйственной и лесохозяйственной деятельности, развития добывающей промышленности.

Зоны ограниченной хозяйственной деятельности

В состав территорий зон ограниченной хозяйственной деятельности включены территории защитных лесов, особо охраняемые природные территории (ООПТ) и иные территории.

Проектом предусмотрена возможность организации рекреационно-туристической деятельности в этих зонах.

В соответствии со статьей 34 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия  (памятниках истории и  культуры) народов Российской Федерации» охранная зона – территория, в пределах которой в целях обеспечения сохранности объекта культурного наследия в его историческом ландшафтном окружении устанавливается особый режим использования земель, ограничивающий хозяйственную деятельность и запрещающий строительство, за исключением применения специальных мер, направленных на сохранение и регенерацию историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В населенном пункте с. Брынь имеется охранная зона церкви Преображения, утвержденная решением исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 25.12.1974 № 871. Поселок Думиничи является историческим населенным местом решением малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1993 № 79.

Для зоны ограниченного хозяйственного использования и максимально сохраняемой природной среды, установлен режим, не допускающий развития и размещения в ней промышленных или сельскохозяйственных производств, других видов эксплуатации природных ресурсов, способных нанести значительный вред естественному или культурному ландшафту. Развитие существующих населенных мест и размещение новых объектов гражданского строительства в этих зонах ограничивается потребностями развития рекреационной деятельности и проведения необходимых мероприятий по охране природы.

Границы территорий, подверженных затоплению и подтоплению, и режим осуществления хозяйственной и иной деятельности на этих территориях в зависимости от частоты их затопления и подтопления устанавливаются в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности.

На территориях, подверженных затоплению, размещение новых поселений, кладбищ, скотомогильников и строительство капитальных зданий, строений, сооружений без проведения специальных защитных мероприятий по предотвращению негативного воздействия вод запрещаются.

Схемой территориального планирования МР «Думиничский район» предлагается удалить анклав, находящийся на территории Ульяновского района. В результате этого площадь района может уменьшиться на 0,61 км2. На данный момент площадь МР «Думиничский район» составляет 1174 км2.

### I.9. Инженерная подготовка и защита территории

При разработке проектов планировки и застройки городских и сельских поселений следует предусматривать при необходимости инженерную защиту от затопления, подтопления.

Защиту территорий от затопления следует осуществлять:

обвалованием территорий со стороны реки, водохранилища или другого водного объекта;

искусственным повышением рельефа территории до незатопляемых планировочных отметок;

аккумуляцией, регулированием, отводом поверхностных сбросных и дренажных вод с затопленных, временно затопляемых, орошаемых территорий и низинных нарушенных земель.

В состав средств инженерной защиты от затопления могут входить: дамбы обвалования, дренажи, дренажные и водосбросные сети, нагорные водосбросные каналы, быстротоки и перепады, трубопроводы и насосные станции.

В зависимости от природных и гидрогеологических условий защищаемой территории системы инженерной защиты могут включать несколько вышеуказанных сооружений либо отдельные сооружения.

На территории поселений  с высоким стоянием грунтовых вод, на заболоченных участках следует предусматривать понижение уровня грунтовых вод в зоне капитальной застройки путем устройства закрытых дренажей.

На участках действия эрозионных процессов с оврагообразованием следует предусматривать упорядочение поверхностного стока, укрепление ложа оврагов террасирование  и облесение склонов. В отдельных случаях допускается полная или частичная ликвидация оврагов путем их засыпки с прокладкой по ним водосточных и дренажных коллекторов.

В целях защиты территорий от пожаров необходимо организовать работу по:

- устройство наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты) в п. Думиничи, в количестве 42 шт., а именно: ул. Гагарина- 1 ПГ, ул. Б. Пролетарская – 5 ПГ, ул. Ленина – 4 ПГ, ул. Южная – 2 ПГ, ул. Молодежная – 2 ПГ, пер. 1-й Ленинский – 1 ПГ, ул. Пионерская – 2 ПГ, ул. Гостиная – 2 ПГ, ул. Маяковского – 2 ПГ, ул. Ильина – 2 ПГ, ул. Градостроителей – 4 ПГ, ул. Корнева – 1 ПГ, ул. Калинина – 1 ПГ, ул. Н. Кирова – 1 ПГ, ул. Кирова – 2 ПГ, ул. Гоголя – 4 ПГ, ул. Некрасова – 2 ПГ, ул. Садовая – 3 ПГ;

- устройство наружного противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, искусственные и естественные водоемы объемом не менее 50 м.куб., оборудование устройствами для забора воды пожарными автомобилями водонапорных башен) на территории ст. Думиничи и сельских населенных пунктах с численностью проживающего населения 50 и более человек. Водоемы обеспечить подъездами и твердыми площадками размером 12х12 м, для установки пожарного автомобиля. При устройстве наружного противопожарного водоснабжения необходимо учитывать, что радиус обслуживания одного водоисточника составляет 200 метров.

- размещение пожаровзрывоопасных объектов на территориях поселений должно осуществляться согласно требованиям ст. 66 Федерального закона № 123-ФЗ.

### I.10. Мероприятия по охране окружающей среды

Основу экологических требований к территориально-планировочному развитию Думиничского района составляет ориентация на устойчивое развитие территории области за счёт сбалансированности экологических и социально-экономических потребностей, рационального природопользования, нормализации экологической обстановки.

Платформой для достижения этих требований должен служить современный подход к планировочным решениям развития городских и пригородных территорий, промышленных узлов, транспортной инфраструктуры области, формированию  экологического каркаса. На органы местного самоуправления возложен целый ряд задач, связанных с решением вопросов, относящихся к охране окружающей среды, природопользованию, обеспечению экологической безопасности населения.

Основными направлениями экологической политики в Думиничском районе являются:

● 	развитие научного обеспечения государственной экологической политики и формирование областной нормативно-правовой базы в области охраны окружающей среды;

●	обеспечение экологически безопасного развития хозяйственных и промышленных комплексов;

●	стимулирование рационального использования природных ресурсов и применение промышленных технологий, снижающих воздействие на окружающую среду до экологически безопасного уровня;

●	обеспечение санитарно-эпидемиологической безопасности населения;

●	организация проведения экологической паспортизации, экологического страхования, сертификации и экологического аудита;

●	экологизация образования, непрерывное экологическое воспитание на всех уровнях.

Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ к ведению муниципальных образований отнесены следующие вопросы:

- обеспечение санитарного благополучия населения;

- контроль за использованием земель на территории муниципального образования;

- регулирование использования водных объектов местного значения;

- благоустройство и озеленение территории муниципального образования;

- организация утилизации и переработки бытовых отходов;

- участие в охране окружающей среды на территории муниципального образования и другие вопросы.

В первую очередь природоохранные мероприятия должны быть направлены на реализацию инвестиционных региональных программ по оздоровлению окружающей среды Думиничского района. Эти мероприятия должны включаться и инвестироваться в планах развития промышленных предприятий.

Во-вторых, соответствующие мероприятия по обеспечению экологической безопасности проектных решений должны предусматриваться как на стадии проектирования конкретных объектов, так и в процессе реализации планировочных решений данной Схемы.

#### 1. Охрана водных ресурсов

Охрана поверхностных вод

Для обеспечения населения района доброкачественной питьевой водой необходимо:

- развитие систем водоснабжения поселка, сельских населенных пунктов, включая строительство, реконструкцию и восстановление водопроводных систем (водозаборов, водоочистных станций, водоводов, уличной водопроводной сети), обустройство зон санитарной охраны водопроводов. Также подлежат реконструкции и восстановлению групповые водопроводы и децентрализованные системы в сельской местности.

- внедрение новых методов очистки для доведения качества воды до требований СанПиН 2.1.4.1074-01 «Вода питьевая»;

- реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

- рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля).

Для улучшения санитарного состояния, защиты  водотоков и водоемов  района от истощения  предусматривается:

- реконструкция, капитальный ремонт и грамотная эксплуатация  действующих БОС, с целью повышения эффективности их работы и доведения уровня очистки сточных вод до нормативных показателей  в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»;

- строительство новых и перекладка существующих сетей канализации со сверхнормативным сроком эксплуатации;

- строительство новых и реконструкция существующих локальных очистных сооружений промпредприятий;

- очистка дождевого стока в соответствии с требованиями 
СНиП   2.04.03-85;

- усиление контроля за качеством бытовых и промышленных стоков органами Роспотребнадзора с целью доведения их качества до нормативных уровней;

- внедрение на всех промышленных предприятиях оборотного и повторно-последовательного  использования воды, совершенствование технологии, сокращение водопотребления на единицу продукции;

- организация на водозаборах для всех  источников питьевого водоснабжения  зон санитарной охраны I, II и III пояса в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.4.027-95, с выносом предприятий из указанных зон и благоустройством территорий. Вынос конкретных объектов и благоустройство этих зон должно рассматриваться на стадии разработки генеральных планов, проектов детальных планировок;

- ведение мониторинга качества поверхностных вод;

- разработка проектов водоохранных зон и прибрежных защитных полос для водных объектов района, а также разработка мероприятий по их организации;

На территории района протекают река Жиздра и ее притоки, которые находятся во втором и третьем поясе зоны санитарной охраны Окского водозабора для г. Калуги (500 м). В случае использования этих территорий необходимо учитывать санитарные правила СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». Запрещается:

- закачка отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

- размещение складов горюче-смазочных материалов, ядохимикатов и минеральных удобрений, накопителей промстоков, шламохранилищ и других объектов, обусловливающих опасность химического загрязнения подземных вод.

- размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод;

- рубка леса главного пользования и реконструкции.

Охрана подземных вод

Для обеспечения населения области доброкачественной питьевой водой необходимо полное освоение разведанных месторождений подземных вод, строительство новых подземных водозаборов и расширение существующих.

Для предотвращения истощения запасов подземных вод необходимо:

- организовать службу мониторинга (ведение гидрогеологического контроля и режима эксплуатации) на всех существующих водозаборах, работающих как на утвержденных, так и на неутвержденных запасах подземных вод;

- установить водоизмерительную аппаратуру на каждой скважине для контроля за количеством отбираемой воды;

- ограничить водоотбор лимитами, установленными лицензиями на недропользование по Калужской области;

- проводить ежегодный профилактический ремонт скважин силами водопользователей;

- выявить бездействующие скважины  и провести ликвидационный тампонаж на них.

Для предотвращения загрязнения подземных вод необходимо:

- обязательная герметизация оголовков всех эксплуатируемых и резервных скважин;

- организация вокруг каждой скважины зоны строгого режима – I пояса ЗСО;

- вынос из зоны II пояса ЗСО всех потенциальных источников химического загрязнения;

- систематическое выполнение бактериологических и химических анализов воды, подаваемой потребителю.

- организация зон санитарной и горно-санитарной охраны вокруг источников минеральных вод;

- проведение мониторинга  за состоянием подземных вод и недр на скважинах, расположенных на территориях предприятий-загрязнителей .

#### 2. Охрана воздушного бассейна

Схемой  предусматриваются организационные, технологические и планировочные мероприятия.

Организационные мероприятия:

- продолжение газификации теплоэнергетики районов;

- контроль за эффективностью работы газопылеочистных установок;

- производственный контроль за соблюдением нормативов предельно-допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу.

Технологические мероприятия:

- модернизация предприятий, включающая внедрение новых технологий по биологической очистке газов;

- внедрение технологий глубокой очистки, замкнутых технологических циклов.

Планировочные мероприятия:

- разработка программы по организации санитарно-защитных зон промышленных предприятий, энергетических, радиотехнических объектов, объектов автомобильного, железнодорожного, вдоль магистральных трубопроводов;

- организация санитарно-защитных зон промышленных предприятий в соответствии с регламентом использования этих территорий;

- разработка программы по выносу за пределы жилой застройки предприятий, требующих железнодорожных подъездных путей и интенсивного движения грузового автотранспорта;

- строительство объездных дорог населённых пунктов;

- создание и восстановление придорожных полос;

Все мероприятия планируются на первую очередь реализации настоящей Схемы.

#### 3. Охрана почв.

Основными мероприятиями по охране почв являются:

- реабилитация выявленных загрязнённых почв, путем применения наиболее доступных и дешевых способов с использованием существующих в природе сорбентов;

- строительство полигона ТБО в соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями (СП 2.1.7.1038-01. Участок для устройства полигона ТБО должен отводиться в соответствии с утвержденным генеральным планом или проектом планировки и застройки населенного пункта). Год окончания существующего полигона ориентировочно 2020, есть возможность его расширения;

- организация утилизации биологических отходов.

- организация обезвреживания запрещенных и непригодных к применению пестицидов;

- организация и проведение на эродированных землях противоэрозионных, организационно-хозяйственных, агротехнических, лесомелиоративных, гидротехнических и др. мероприятий;

- экономически целесообразная минимизация количества объектов захоронения отходов;

- проведение рекультивации земель после отработки полезных ископаемых.

#### 4. Охрана и защита леса

Для дальнейшего развития лесного хозяйства и улучшения экологической обстановки в области требуется:

- принятие мер по улучшению породного состава лесов,

- увеличение объемов лесовосстановительных работ,

- регламентация использования в лесах гусеничной техники, ведущей к разрушению почвенно-растительного покрова,

- переход к ресурсосберегающим, экологически чистым технологиям разработки лесосек,

- сокращение потери древесины при лесозаготовках,

- освоение передовых технологий безотходной переработки древесного сырья,

- полное использование мелкотоварной и, особенно, лиственной древесины.

С целью предупреждения  деградации насаждений при  значительных рекреационных нагрузках проектом предусматривается:

- провести благоустройство в соответствии с функциональным зонированием территорий, что даст возможность увеличить рекреационные нагрузки без ущерба для насаждений;

- произвести посадку леса в экологических коридорах и реставрационных коридорах, по рекам, что будет способствовать более равномерному рассредоточению отдыхающих.

Для лесовосстановления предусматривается:

- лесовосстановление на вырубках,

- мелиорация на территории заболоченных лесов,

- плантационное выращивание насаждений с целью интенсификации лесопользования, основанной на высокой производительности лесов,

- посадка на элементах экологического каркаса.

Необходимо проведение мер по охране леса от пожаров и защите лесов от вредителей и болезней:

- создание противопожарных разрывов;

- уход за противопожарными барьерами;

- строительство дорог противопожарного назначения;

- ремонт дорог противопожарного назначения;

- сооружение мест отдыха в лесу, ремонт и содержание их;

- строительство и содержание площадок и подъездных путей  к водоемам;

- ремонт и содержание пожарно-наблюдательных вышек;

- организация и содержание опорных пунктов содержания средств пожаротушения.

#### 5. Формирование экологического каркаса

Основой устойчивого развития района является формирование экологического каркаса, который будет способствовать поддержанию экологического равновесия.

Для развития основных структурных единиц экологического каркаса необходимо развитие системы ООПТ и резервирование соответствующих территорий (в соответствии со ст. 95 Земельного кодекса «В целях создания новых и расширения существующих земель особо охраняемых природных территорий органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе принимать решения о резервировании земель, которые предполагается объявить землями особо охраняемых природных территорий, с последующим изъятием таких земель, в том числе путем выкупа, и об ограничении на них хозяйственной деятельности»).

Природно-экологический каркас района - это природно-планировочная структура относительно непрерывных озелененных территорий и водных систем, осуществляющих природоохранные, рекреационные, средозащитные и компенсаторные функции и имеющих связи (коридоры) с окружающей природной средой.

Основными принципами формирования природно-экологического каркаса являются:

- сохранение биологической продуктивности и оптимальной величины элементов природно-экологического каркаса;

- непрерывность и целостность структуры природно-экологического каркаса;

- сохранение и защита природных элементов и ценных природных комплексов.

В территориальном отношении природно-экологический каркас представляет собой планировочную структуру, состоящую из опорных природоохранных элементов (особо охраняемые территории, водные объекты, лечебно-оздоровительные местности и курорты, система зеленых насаждений городов, зеленые зоны) и природоохранных средозащитных зон (водоохранные зоны, защитные полосы леса вдоль авто- и железных дорог, зоны охраны источников питьевого водоснабжения и др.).

Суммарная площадь природных территорий, образующих экологический каркас, должна быть достаточной для сохранения способности природных сообществ к саморегуляции (60-65% от общей площади территории).

Природно-экологический каркас территории призван ввести и закрепить более жесткие режимы использования включенных в него территорий, обеспечить непрерывность природного пространства с помощью формирования миграционных экологических коридоров, что придаст природному комплексу района свойства системы, то есть образования, способного к саморегуляции за счет внутренних связей. Такая система, обладающая наибольшей экологической устойчивостью, т. е. условиями для лесовозобновления, разнообразием биогеоценозов, повышенной мозаичностью ландшафтов, представляет возможность для миграции животных, сохранения информационных свойств и генетического фонда.

На территориях, отнесенных к экологическому каркасу, сохраняется существующий режим ведения лесного хозяйства и лесопользования, запрещается перевод лесных земель в нелесные в целях, не связанных с ведением лесного хозяйства. В пределах экологических коридоров помимо этого предлагается запрет перевода лугов в пашню и селитебные земли. Рекреационное использование территорий, отнесенных к экологическому каркасу, должно регламентироваться в интересах сохранения природных комплексов. Пользование лесным фондом в культурно-оздоровительных целях, а также в экскурсионных, туристических, спортивных целях должно регулироваться правилами пользования лесным фондом. Прочие виды лесопользования должны регулироваться правилами по осуществлению побочного лесопользования в лесном фонде

Система экологического каркаса в совокупности с открытыми природными ландшафтами обеспечивает его территориальное единство. Для поддержания экологического равновесия в области и улучшения санитарных и экологических параметров окружающей среды на отдельных ее территориях требуется реализация комплекса мер планировочного и организационного характера:

- запрещение несанкционированных видов деятельности в границах  ООПТ;

- соблюдение установленных санитарных режимов в границах зон санитарной охраны хозяйственно-питьевых водозаборов, водоохранных зон и прибрежных защитных полос водотоков и водоемов;

- контроль состояния компонентов окружающей среды;

- перебазирование либо перепрофилирование экологически опасных объектов, расположенных в селитебных зонах населенных пунктов;

- организация и озеленение санитарно-защитных зон;

- отселение проживающих в санитарно-защитных зонах.

### I.11. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Разработана муниципальная долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры в МР «Думиничский район» на 2012-2015 годы», целями и задачами которой являются:

- достижение стратегических целей государственной культурной политики, долгосрочных целей политики Думиничского района, сохранение культурного наследия района;

- обеспечение преемственности развития и создания условий для диалога национальных культур;

- сохранение и восстановление разнообразных форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры Думиничского района;

- сохранение и восстановление основных культурных ценностей, способствующих более активному развитию искусства, творчества и эстетического воспитания молодежи;

- сохранение памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности;

- сохранение объектов культурного наследия регионального значения расположенных на территории муниципального района;

- обеспечение культурным обслуживанием жителей малых деревень.

Для сохранения объектов культурного наследия необходимо соблюдать требования  №73-ФЗ от 25.06.2002 «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации».

- Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Завершена реконструкция и ведутся строительные работы по газификации Храма Воскресения Христова в селе Усты, построена купальня Великомученика Пантелимона в селе Усты на святом источнике.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции Храма Преображения в с. Брынь (средства инвесторов); в 2012-2013 гг. планируется ремонт военно-мемориального комплекса в честь лыжников-разведчиков мотострелковой бригады особого назначения, погибших 23 января 1942 г (финансирование местного и областного бюджетов); планируется реконструкция Храма Иконы Божьей Матери Знамение (Знаменская церковь) в селе Маклаки. Ежегодно проводятся текущие ремонты Братских могил и воинских захоронений, расположенных на территориях городского и сельских поселений района на средства бюджетов поселений.

# Список используемой литературы

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

- Есипов П.П. Историко-природные памятники в нижнем течении р. Серены (седьмая конференция «Вопросы археологии, истории, культуры и природы Верхнего Поочья». Тезисы докладов VII конференции. Калуга: Издательский педагогический центр «Гриф», 1998, с. 159-164.

- Никольская Т.Н. Отчет о разведках и раскопках в Орловской и Калужской областях летом 1958 г. Архив ИА, Р-I № 1760.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Флеров А.С. «Флора Калужской губернии» КЛГ. 1912 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

- Шерстюков Б.Г., Булыгина О.Н., Разуваев В.Н. Современное состояние климатических условий Калужской области и их возможные изменения в условиях глобального потепления. Обнинск, 2001 г.

- Земельный кодекc РФ, 2001 г (в ред. ФЗ от 05.02.2007 № 13-ФЗ).

- Градостроительный кодекс РФ (2004 г, ред. от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007      N 324-ФЗ).

- Лесной кодекс РФ (2006 г).

- Водный кодекс РФ (2006 г).

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

- ФЗ «Об охране окружающей природной среды». 2002 г.

- Закон Калужской области «Об охране окружающей среды на территории Калужской области».

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2005г.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2005 г. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2006 г.

- Доклад о состоянии и охране окружающей среды и использовании природных ресурсов калужской области в 2006 году. Министерство природных ресурсов Калужской области. 2007 г.

- Государственная кадастровая оценка земель Калужской области. Постановление Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 1995 г.

- Калужская энциклопедия. – 2-е изд., перераб. И доп. – Калуга: Издательство научной литературы Н.Ф. Бочкаревой, 2005.

- Разработка схем газификации районов Калужской области.

- Материалы инвентаризации сельскохозяйственных земель Калужской области. ПК «ГЕО», 2005 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

- Торфяные месторождения Калужской области. Москва, 1980.

- Картматериал масштаба  1:10 000; 1:25 00; 1:50 000.

- Архивные материалы по памятникам природы Управления Росприроднадзора по Калужской области.