Приложение № 2

к Решению Районного Собрания представителей муниципального района «Думиничский район»

от «____» ______ 2025 г. № _______

Статья 30. Предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры земельных участков и предельные параметры разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

- Место допустимого размещения зданий, строений, сооружений определяется линией отступа от красной линии и минимальными отступами от границ земельного участка.

- Таблица 3. Перечень предельных (максимальных и (или) минимальных) размеров ЗУ и параметров разрешенного строительства, реконструкции ОКС

| Обозначение | - Минимальная площадь ЗУ, - (га) |  |  | - Максимальная площадь ЗУ, - (га) |  |  | - Минимальный отступ от границ ЗУ в целях определения мест допустимого размещения ОКС, (м) |  |  | - Максимальный процент застройки, - (%) |  |  | - Предельное - количество этажей/ высота здания, м |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - О | - В | - У | - О | - В | - У | - О | - В | - У | - О | - В | - У | - О | - В | - У |
| Ж-1 (кроме ЗУ с кодами 2.1(ИЖС)и 2.2(ЛПХ) | - 0,001** | - 0,001** | - * | - 1,00** | - 0,3** | * | - 3 | - 1 | - 1 | - 68 | * | * | - 3/20 | - 2/9 | - 3/18 |
| Ж-1 (для ЗУ с кодами 2.1 (ИЖС) и 2.2(ЛПХ) | - 0,06 | - - | - * | - 0,15*** | - - | * | - 3 | - 1 | - 1 | - 68 | * | * | - 3/20 | - 2/9 | - 3/18 |
| Ж-2 | - 0,06** | - 0,001** | * | - 0,50** | - 0,2** | * | - 3 | - 1 | - 1 | - 30 | * | * | - 5/20 | - 2/9 | - 2/9 |
| ОД-1 | - 0,005 | - 0,005 | * | - 20,0 | * | * | - 3 | - 1 | - 1 | - 70 | * | * | - 4/18 | - 2/9 | - 4/18 |
| П-1 | - 0,005 | * | * | - 200,0 | * | * | - 3 | - 1 | - 1 | * | * | * | - 4/18 | - 2/9 | - 4/18 |
| П-2 | - 0,04 | * | * | - 200,0 | * | * | - 3 | - 1 | - 1 | * | * | * | - 4/18 | - 2/9 | - 4/18 |
| С-1 | - 0,01 | * | * | - 200,0 | * | * | - 3 | - 1 | - 1 | * | * | * | * | * | * |
| С-2 | - 0,02 | * | * | - 200,0 | * | * | - 3 | - 1 | - 1 | * | * | * | - 2/9 | - 2/9 | - 2/9 |
| С-3 | - 0,04 | * | * | - 0,2 | - 0,04 | * | - 3 | - 1 | - 1 | * | * | * | - 2/9 | - 2/9 | - 2/9 |
| Р-1 | - 0,01 | * | * | - 10,0 | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * | * | - * |
| Р-2 | - 0,01 | * | * | - 10,0 | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | * | * | - * |
| Р-3 | - 0,01 | * | * | - 10,0 | * | * | * | 1 | 1 | * | * | * | - 2/9 | - 2/9 | - 2/9 |
| ОХ-2 | * | * | * | - 10,0 | * | * | - * | 1 | 1 | * | * | * | - 2/9 | - * | - 2/9 |
| СН-1 | - 0,20 | * | * | - 20,0 | * | * | - 3 | - 1 | - 1 | * | * | * | - 2/9 | - 2/9 | - 2/9 |
| СН-2 | - * | * | * | - * | * | * | - 3 | - 1 | - 1 | * | * | * | - 2/9 | - 2/9 | - 2/9 |
| СН-3 | - * | * | * | - * | * | * | - 3 | - 1 | - 1 | * | * | * | - 4/18 | - 2/9 | - 4/18 |
| ИТ | - 0,001 | * | * | - 200,0 | * | * | - 3 | - 1 | - 1 | - * | * | * | - 2/9 | - 2/9 | - 2/9 |

- ЗУ – земельный участок;

- ОКС – объекты капитального строительства (здания, строения и сооружения);

- ИЖС – индивидуальное жилищное строительство;

- ЛПХ – личное подсобное хозяйство.

- Значение максимального процента застройки используется только при соблюдении отступов от границ земельного участка.

- Ограничения использования земельных участков и объектов капитального строительства устанавливаются в соответствии с законодательством Российской Федерации, ст. 50-54 настоящих правил.

- Иные показатели для каждой территориальной зоны изложены в статье 31 настоящих правил.

- При проведении кадастрового учета земельных участков, предоставленных до введения в действие Земельного кодекса Российской Федерации для ведения личного подсобного хозяйства, индивидуального жилищного строительства на праве собственности, пожизненного наследуемого владения, постоянного (бессрочного) пользования, либо если в акте, свидетельстве или другом правоустанавливающем документе на данный земельный участок не указано право, на котором он предоставлен, уточненная при межевании площадь таких земельных участков не может превышать указанную в правоустанавливающем документе площадь участка более чем на 0,06 га в городском и сельских поселениях муниципального района «Думиничский район».

- Земельные участки и прочно связанные с ними объекты недвижимости, существовавшие до вступления в силу настоящих Правил, принимаются даже если имеют параметры меньше (площадь и линейные размеры земельных участков, отступы построек от границ участка) или больше (площадь и плотность застройки - высота/этажность построек, процент застройки, коэффициент использования участка) значений, установленных настоящими Правилами.

- * не подлежат ограничению (выполняются с учетом проектной документации в соответствии с действующими нормами и правилами);

- ** не подлежит ограничению, если земельный участок формируется из земель общего пользования, которые не подлежат приватизации;

- *** в территориальной зоне Ж-1 при проведении кадастровых работ по формированию земельных участков для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного хозяйства (с кодами 2.1 и 2.2) в границах населенных пунктов при наличии свободных земель, которые невозможно выделить в самостоятельный земельный участок, предельная максимальная площадь формируемого земельного участка может быть увеличена в городском поселении до 0,25 га, в сельских поселениях – до 0,35 га.