,Приложение 1 к постановлению

- Правительства Калужской области от _____ №_____

1. Обоснования внесения изменений в Схему территориального планирования Муниципального района «Думиничский район»

Необходимость внесения изменений в Схему территориального планирования Муниципального района «Думиничский район» вызвана следующими объективными причинами:

1.  Планируемым переводом земель из одной категории в другую.

2. Техническими ошибками, допущенными в текстовой части ранее утвержденной Схемы территориального планирования МР «Думиничский район».

2. Том I. Раздел II «Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» изложить в следующей редакции:

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

В Думиничском районе в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

- ЧС природного характера:

- геологические опасные явления (оползни, обвалы, просадки, пыльные бури и т.п.);

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.); - природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

- ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- аварии с угрозой выброса или выбросом ядовитых, радиоактивных или

биологически опасных веществ;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на гидротехнических сооружениях.

- Цели и задачи оценки риска

Целью оценки риска являются определение на основе выбранных показателей степени риска чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) для населения муниципальных образований на территории МР «Думиничский район» как проживающего вблизи потенциально опасных, пожароопасных объектов, транспортных коммуникаций, так и при опасных природных явлениях, а также при ЧС на рядом расположенных к Думиничскому  району территориях.

На основе анализа результатов оценки риска формируются выводы с показателями степени риска для наиболее опасных и наиболее вероятных сценариев развития ЧС, определяются наиболее опасные звенья возникновения ЧС и разрабатываются рекомендации для выработки комплекса мер по предупреждению, предотвращению возникновения ЧС и разрабатываются рекомендации для выработки комплекса мер по предупреждению, предотвращению возникновения ЧС, локализации аварий, оперативного устранения их последствий как на объектах и коммуникациях муниципальных образований на территории Думиничского района, так и на соседних территориях.

- Задачами оценки риска являются:

- выбор показателей степени риска ЧС;

- разработка методологии оценки риска ЧС;

- выбор методик для степени риска ЧС, необходимого перечня исходных данных и ограничений для определения степени риска ЧС;

- разработка сценариев развития возможных ЧС как на территории муниципальных образований, расположенных на территории Думиничского района;

- проведение расчетов по оценке степени риска ЧС, анализ результатов оценки, формирование выводов с показателями степени риска;

- выработка рекомендаций для разработки мероприятий по снижению риска на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Думиничского района.

Очевидно, что возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе проектируемого объекта зависит, прежде всего, от его местоположения, природно-климатических условий.

В подавляющем  большинстве случаев причины возникновения ЧС с серьезными последствиями носят субъективный характер: недостаточная компетенция обслуживающего персонала, безответственность  должностных   лиц,   нарушение   производственной   и технологической дисциплины, в том числе в процессе проектирования и строительства.

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают объективно, независимо от деятельности человека, их проявление главным образом зависит от природно-климатических условий объекта проектирования.

Согласно данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Калужской области территория Думиничского района не имеет группу по гражданской обороне. В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория, в пределах района не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), зону возможного опасного химического заражения и относится к загородной зоне.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории области свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозийной деятельности, поверхностного обводнения, подтопления и заболачивания

На территории района расположен 1 потенциально опасный объект, аварии на котором могут являться источниками возникновения местных или локальных чрезвычайных ситуаций.

- Потенциально опасные объекты

| № п./п. | Наименование | Адрес | Виды угроз | Класс опас ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбинат «Вымпел» Центральное окружное управление «Росрезерв» | 249300, Калужская обл., Думиничский район п. Новый | Взрывоопасный объект (угроза взрыва ВВ, данные секретны) | 1 |

* 1 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения федеральных и/или трансграничных чрезвычайных ситуаций.

- Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

- Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенных пунктов относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

- Противопожарные мероприятия

- Необходимо предусмотреть размещение противопожарных гидрантов.

- Чёткая, регулярная планировка обеспечивает кратчайшие пути доступа к воде.

- Территория должна  быть оборудована первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории населенных пунктов

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий |  | Строительные конструкции лестничных клеток |  |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

1. Подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен:

- с двух продольных сторон - к зданиям многоквартирных жилых домов высотой 28 и более метров (9 и более этажей), к иным зданиям для постоянного проживания и временного пребывания людей, зданиям зрелищных и культурно-просветительных учреждений, организаций по обслуживанию населения, общеобразовательных учреждений, лечебных учреждений стационарного типа, научных и проектных организаций, органов управления учреждений высотой 18 и более метров (6 и более этажей);

- со всех сторон - к односекционным зданиям многоквартирных жилых домов, общеобразовательных учреждений, детских дошкольных образовательных учреждений, лечебных учреждений со стационаром, научных и проектных организаций, органов управления учреждений.

2. К зданиям, сооружениям и строениям производственных объектов по всей их длине должен быть обеспечен подъезд пожарных автомобилей:

- с одной стороны - при ширине здания, сооружения или строения не более 18 метров;

- с двух сторон - при ширине здания, сооружения или строения более 18 метров, а также при устройстве замкнутых и полузамкнутых дворов.

3. Допускается предусматривать подъезд пожарных автомобилей только с одной стороны к зданиям, сооружениям и строениям в случаях:

- к зданиям высотой менее 28;

- двусторонней ориентации квартир или помещений;

- устройства наружных открытых лестниц, связывающих лоджии и балконы смежных этажей между собой, или лестниц 3-го типа при коридорной планировке зданий.

4. К зданиям с площадью застройки более 10 000 квадратных метров или шириной более 100 метров подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон.

5. Допускается увеличивать расстояние от края проезжей части автомобильной дороги до ближней стены производственных зданий, сооружений и строений до 60 метров при условии устройства тупиковых дорог к этим зданиям, сооружениям и строениям с площадками для разворота пожарной техники и устройством на этих площадках пожарных гидрантов. При этом расстояние от производственных зданий, сооружений и строений до площадок для разворота пожарной техники должно быть не менее 5, но не более 15 метров, а расстояние между тупиковыми дорогами должно быть не более 100 метров.

6. Ширина проездов для пожарной техники должна составлять не менее 6 метров.

7. В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию, сооружению и строению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.

8. Расстояние от внутреннего края подъезда до стены здания, сооружения и строения должно быть:

- для зданий высотой не более 28 метров - не более 8 метров;

- для зданий высотой более 28 метров - не более 16 метров.

9. Конструкция дорожной одежды проездов для пожарной техники должна быть рассчитана на нагрузку от пожарных автомобилей.

10. В замкнутых и полузамкнутых дворах необходимо предусматривать проезды для пожарных автомобилей.

11. Сквозные проезды (арки) в зданиях, сооружениях и строениях должны быть шириной не менее 3,5 метра, высотой не менее 4,5 метра и располагаться не более чем через каждые 300 метров, а в реконструируемых районах при застройке по периметру - не более чем через 180 метров.

12. В исторической застройке поселений допускается сохранять существующие размеры сквозных проездов (арок).

13. Тупиковые проезды должны заканчиваться площадками для разворота пожарной техники размером не менее чем 15×15 метров. Максимальная протяженность тупикового проезда не должна превышать 150 метров.

14. Сквозные проходы через лестничные клетки в зданиях, сооружениях и строениях следует располагать на расстоянии не более 100 метров один от другого. При примыкании зданий, сооружений и строений под углом друг к другу в расчет принимается расстояние по периметру со стороны наружного водопровода с пожарными гидрантами.

15. При использовании кровли стилобата для подъезда пожарной техники конструкции стилобата должны быть рассчитаны на нагрузку от пожарных автомобилей не менее 16 тонн на ось.

16. К рекам и водоемам должна быть предусмотрена возможность подъезда для забора воды пожарной техникой в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

17. Планировочное решение малоэтажной жилой застройки (до 3 этажей включительно) должно обеспечивать подъезд пожарной техники к зданиям, сооружениям и строениям на расстояние не более 50 метров.

18. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан должен обеспечиваться подъезд пожарной техники ко всем садовым участкам, объединенным в группы, и объектам общего пользования. На территории садоводческого, огороднического и дачного некоммерческого объединения граждан ширина проезжей части улиц должна быть не менее 7 метров, проездов - не менее 3,5 метра.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

- ПЧ – 32  7ОФПС по Калужской области

Сведения по пожарным гидрантам в сельских поселениях

| № п/п | МО СП | Кол – во ПГ стоящих на учёте | Кол – во неисправных ПГ | Кол – во неисправных ПГ капитального характера | Процент неисправных ПГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «пос. Думиничи» | 15 | - | - | - |
| 2 | МО « с. Брынь» | 3 | - | - | - |
| 3 | МО « с. Хотьково» | - | - | - | - |
| 4 | МО «с. Новослободск» | 2 | - | - | - |
| 5 | МО «с.Вертное» | - | - | - | - |
| 6 | МО «с.Маклаки» | - | - | - | - |
| 7 | МО «д. Дубровка» | - | - | - | - |
| 8 | МО «д. Высокое» | - | - | - | - |
| 9 | МО «д. Маслово» | - | - | - | - |
| 10 | МО «д. Думиничи» | 2 | - | - | - |
| 11 | МО «д. Верхнее Гульцово» | - | - | - | - |
| 12 | МО «с. Которь» | - | - | - | - |
| 13 | МО «д. Буда» | 2 | - | - | - |
| 14 | МО «с. Чернышено» | - | - | - | - |
|  | ВСЕГО: | 24 | - | - | - |

- ПЧ – 32 7ОФПС по Калужской области

Сведения по водонапорным башням в сельских поселениях

| № п/п | МО СП | Кол – во ПГ водонапорных башен | Кол – во водонапорных башен оборудованных приспособлением для забора воды ПА | Кол – во водонапорных башен необорудованных приспособлением для забора воды ПА | Кол – во водонапорных башен оборудованных для забора воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО «пос. Думиничи» | 15/1 | - | - | 1 |
|  | МО « с. Брынь» | 3/5 | - | - | 2 |
|  | МО « с. Хотьково» | -/1 | - | - | - |
|  | МО «с. Новослободск» | 2/1 | - | - | 1 |
|  | МО «с.Вертное» | -/2 | - | - | 1 |
|  | МО «с.Маклаки» | -/2 | - | - | - |
|  | МО «д. Дубровка» | -/1 | - | - | - |
|  | МО «д. Высокое» | -/4 | - | - | - |
|  | МО «д. Маслово» | -/1 | - | - | - |
|  | МО «д. Думиничи» | 2/2 | - | - | 1 |
|  | МО «д. Верхнее Гульцово» | -/3 | - | - | - |
|  | МО «с. Которь» | -/2 | - | - | - |
|  | МО «д. Буда» | 2/3 | - | - | 1 |
|  | МО «с. Чернышено» | -/3 | - | - | - |
|  | ВСЕГО: | 24/31 | - | - | 7 |

Противопожарное водоснабжение Думиничского района характеризуется следующими основными показателями:

- общее количество пожарных гидрантов – 24;

- общее количество искусственных пожарных водоёмов – 89;

- общее количество водонапорных башен 31, из них оборудовано устройствами для забора воды 7.

Согласно ст. 76 Федерального закона  от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо обеспечить прикрытия пожарными подразделениями населенные пункты, с учетом времени прибытия для тушения пожара не более 20 минут.

Сведения о населенных пунктах, находящихся вне зоне прикрытия Подразделений различного вида пожарной охраны

| № п./п. | Населенный пункт | Количество домовладений/ число жителей | Расстояние до ближайшего подразделения (км) | Время прибытия (мин) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | д. Никитинка | 2/6 | 24 | 36 |
| 2 | д. Дикроновка | 2/2 | 27 | 41 |
| 3 | д. Маслово | 72/149 | 25 | 38 |
| 4 | д. Куклино | 17/16 | 26 | 39 |
| 5 | д. Роженск | 16/12 | 21 | 47 |
| 6 | д. Звитовка | 7/4 | 30 | 45 |
| 7 | д. Низвадово | 1/1 | 25 | 38 |
| 8 | д. Сяглово | 6/15 | 24 | 33 |
| 9 | д. Кочуково | 21/127 | 24 | 36 |
| 10 | д. Сухой Сот | 4/9 | 30 | 45 |
| 11 | д. Николаевка | 1/1 | 28 | 42 |
| 12 | с. Которь | 92/194 | 24 | 36 |
| 13 | д. Павловка | 16/15 | 25 | 38 |
| 14 | д. Хлуднево | 59/78 | 32 | 48 |
| 15 | д. Баранково | 18/8 | 33 | 50 |
| 16 | д. Рассвет | 36/41 | 36 | 50 |
| 17 | д. Ряплово | 35/70 | 37 | 56 |
| 18 | ст. Воймирово | 6/18 | 23 | 35 |
| 19 | д. Воймировский щебзавод | 8/20 | 22 | 33 |
| 20 | д. Хлудневский каменный карьер | 10/35 | 27 | 41 |
| 21 | д. Пузановка | 47/11 | 26 | 39 |
| 22 | д. Кожановка | 17/9 | 27 | 41 |
| 23 | д. Пыренка | 26/1324 | 31 | 39 |
| 24 | д. Ясенок | 73/33 | 37 | 56 |
| 25 | н.п. Казарма 153 | 1/1 | 23 | 35 |
| 26 | д. Сигунов | - | 29 | 44 |
|  | Итого: 25 | 593/1009 |  |  |

Сведения о наличии, места нахождения, ветеринарно-санитарного состояния скотомогильников на территории Думиничского района на 01 ноября 2011 года

| № п/п | Наименование хозяйствующего субъекта собственника скотомогильника | Скотомогильник (действующий или законсервированный), дата пуска в эксплуатацию, дата консервации | Наименование ближайшего населенного пункта и расстояние его до скотомогильника (метров) с указанием направления | Расстояние (метров) до реки, озера, пруда с указанием названия их и направления | Расстояние от скотомогильника до дороги (метров) в направлении | Есть или нет угроза затопления скотомогильника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО АПФ «Хотьково» | Действующий введен в эксплуатацию в 1987 году | Скотомогильник находится в 3000 метрах юго-восточнее с. Чернышено | Скотомогильник находится в 4000 метрах восточнее реки Жиздра | Скотомогильник находится в 3000 метрах южнее дороги Думиничи-Ульяново | Угрозы затопления нет |
| 2 | ОАО «Нива» | Действующий введен в эксплуатацию в 1975 году | Скотомогильник находится в 1000 метрах западнее д. Пыренка | Скотомогильник находится в 6000 метрах северо-восточнее реки Жиздра | Скотомогильник находится в 2500 метрах севернее федеральной трассы Москва-Киев | Угрозы затопления нет |
| 3 | ООО «Которь» | Действующий введен в эксплуатацию в 1982 году | Скотомогильник находится в 1000 метрах севернее д. Которь | Скотомогильник находится в 2000 метрах восточнее реки Которянка | Скотомогильник находится в 1000 метрах северо-западнее дороги д. Которь – д. Хлуднево | Угрозы затопления нет |
| 4 | ООО Агрофирма «Кадви» | Действующий введен в эксплуатацию в 1972 году | Скотомогильник находится в 2000 метрах северо-западнее с. Вертное | Скотомогильник находится в 1000 метрах южнее реки Вертинка | Скотомогильник находится в 1500 метрах северо-западнее дороги с. Вертное – ст. Думиничи | Угрозы затопления нет |
| 5 | КФХ «Б.Фетисовы» | Действующий введен в эксплуатацию в 2008 году | Скотомогильник находится в 1000 метрах западнее д. Плоцкое | Скотомогильник находится в 500 метрах северо-западнее реки Брынка | Скотомогильник находится в 1500 метрах южнее федеральной трассы Москва-Киев | Угрозы затопления нет |
| 6 | КФХ «Волчков» | Действующий введен в эксплуатацию в 2008 году | Скотомогильник находится в 1000 метрах юго-восточнее с. Маклаки | Скотомогильник находится в 800 метрах восточнее реки Которянка | Скотомогильник находится в 1000 метрах юго-восточнее дороги с. Маклаки – с. Зимницы | Угрозы затопления нет |
| 7 | Администрация сельского поселения д. Маслово | Не действующий, эксплуатация с 1958 по 2006 г | Скотомогильник находится в 1500 метрах южнее д. Маслово | Скотомогильник находится в 1000 метрах юго-восточнее реки Брынка | Скотомогильник находится в 1000 метрах юго-восточнее дороги д. Маслово - д. Куклино | Угрозы затопления нет |
| 8 | Администрация сельского поселения с. Маклаки | Не действующий, эксплуатация с 1980 по 2004 г | Скотомогильник находится в 2000 метрах юго-восточнее с. Маклаки | Скотомогильник находится в 800 метрах восточнее реки Которянка | Скотомогильник находится в 1500 метрах северо-западнее дороги с. Маклаки – с. Зимницы | Угрозы затопления нет |
| 9 | Администрация сельского поселения с. Брынь | Не действующий, эксплуатация с 1935 по 2006 г | Скотомогильник находится в 1500 метрах юго-восточнее д. Семичастное | Скотомогильник находится в 1500 метрах восточнее пруда с. Брынь | Скотомогильник находится в 2000 метрах севернее федеральной трассы Москва-Киев | Угрозы затопления нет |
| 10 | Администрация сельского поселения с. Новослободск | Не действующий, эксплуатация с 1996 по 2006 г | Скотомогильник находится в 1500 метрах западнее с. Зимницы | Скотомогильник находится в 2000 метрах западнее реки Драгожанка | Скотомогильник находится в 500 метрах западнее дороги с. Маклаки – с. Зимницы | Угрозы затопления нет |
| 11 | Администрация сельского поселения д. Верхнее Гульцово | Не действующий, эксплуатация с 1987 по 2006 г | Скотомогильник находится в 2000 метрах южнее д. Вернее Гульцово | Скотомогильник находится в 1000 метрах севернее пруда с. Брынь | Скотомогильник находится в 1000 метрах западнее дороги с. Верхнее Гульцово - с. Брынь | Угрозы затопления нет |
| 12 | Администрация сельского поселения д. Думиничи | Не действующий, эксплуатация с 1996 по 2002 г | Скотомогильник находится в 2000 метрах западнее д. Думиничи | Скотомогильник находится в 1000 метрах севернее реки Брынка | Скотомогильник находится в 700 метрах южнее дороги д. Думиничи – д. Паляки | Угрозы затопления нет |

В 2012-2013 гг. не действующие скотомогильники будут законсервированы.

| ПЧ-32 по охране Думиничского района Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика района выезда ПЧ-32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Население- 7540/49,3%, жилые многоквартирные дома-163/74,8% , частные жилые дома- 1180/26,8%,социально-значимые объекты- 9/25,7% ,потенциально-опасные объекты-2/100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Район выезда |  | Думиничский район |  |  | телефон дежурного(диспетчера, охраны) на объекте | расстояние от ППД до объекта (км) |
| 2. | Подрайон выезда |  | - |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 3.1. | Ср. школа № 1 | ул. Ленина д. 23 | 9-17-39 | 1,5 |
|  |  |  | 3.2. | Ср. школа № 2 | ул. Белинского д. 6 | 9-46-46 | 1 |
|  |  |  | 3.3. | Ср. школа № 3 | ул. Маяковского д. 6 | 9-18-93 | 5 |
|  | Социально-значимые объекты |  | 3.4. | Детский дом | 1-й Ленинский пер.д.20 | 09.12.1941 | 0,5 |
|  |  |  | 3.5. | Детский сад | ул. Южная д.2 | 09.11.1968 | 1 |
|  |  |  | 3.6. | Больница | ул. Ленина д. 37 | 09.10.2003 | 1 |
|  |  |  | 3.7. | Дом культуры | ул. Ленина д. 18 | 9-17-60 | 2 |
| 4. | Потенциально-опасные объекты |  | 4.1. | АЗС ООО «Центр» | ул. б. Пролетарская д.77 |  | 3 |
|  |  |  | 4.2. | АЗС-61 | ст. Думиничи | 09.10.1998 | 4 |
| 5. | Дежурные силы и средства | техника | 2 АЦ |  |  |  |  |
|  |  | личный состав | 5 |  |  |  |  |

Возможная обстановка и прогноз возможного развития при авариях на газо-, нефте-, продуктопровода при авариях

Возможная обстановка и показатели степени риска для персонала и населения при наиболее опасном сценарии развития ЧС

| Частота наиболее опасного сценария развития ЧС, год | 5,6*10-1 |
| --- | --- |
| Количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, тонн | 3205 м3 |
| Возможное количество пострадавших среди персонала | 15 |
| Возможное количество пострадавших среди населения | 1 |
| Возможное кол. населения у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел | нет |
| Глубина зоны действия поражающих факторов | до 1,5 км |
| Продолжительность поражающего действия | 2 ч. |
| Индивидуальный риск для персонала объекта, год | нет |
| Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год | 4,45*10-6 |
| Коллективный риск | 6,66*10-3 |

Основные (прогнозные) характеристики аварий на магистральных газопроводах

| Ду, мм | Характерные значения давления, кгс/см2 | Ожидаемая (средневероятностная) протяжённость разрыва Lр, м | Вероятность загорания газа (для «средних» грунтов) | Соотношение сценариев горения из общего числа аварий с возгоранием газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «пожар в котловане» | «струевое пламя» |
| 1400 | 75/50 | 100 70 | 0,7 | 0,2 | 0,8 |
| 1200 | 50/30 | 60 50 | 0,6 | 0,3 | 0,7 |
| 1000 | 50/30 | 50 40 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| 700 | 50/30 | 15 10 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 500 | 30/10 | 10 8 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
| 300 | 30/10 | 6…4 | 0,05 | 0,95 | 0,05 |

3. Том II. Раздел I.6. Инженерная инфраструктура. Водоотведение. Дополнить:

-строительство очистных сооружений с. Паликский Кирпичный завод.

4. Том II. Раздел I.7. Транспортная инфраструктура дополнить:

В соответствии с планом дорожных работ разработан проект реконструкции окружной автодороги п. Думиничи со строительством дополнительного участка по северной границе п. Думиничи, строительство планируется в 2012 году (общая протяженность автодороги 4,8 км, в том числе: реконструкция – 2,8 км, новое строительство – 2,0 км).

В соответствии с Транспортной стратегией Российской Федерации на период до 2030 года планируется предусмотреть организацию скоростного движения (140/160 км/ч) на железнодорожном направлении Москва-Калуга-Брянск (Суземка) в период после 2015 года.

В соответствии со Стратегией развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации планируется предусмотреть строительство поъездных путей к промышленной зоне в г. Думиничи (станция Воймирово).

В связи с разработкой хлудневского месторождения строительных известняков ООО «Хлудневский щебеночный завод»,  начало добычу строительного известняка. С 2009 года щебень различной фракции направляется автомобильным транспортом в районы Калужской и Брянской областей для ремонта и строительства автодорожной сети. Чтобы разгрузить поток большегрузных машин по дорогам района в области предполагается расширение железнодорожной станции Воймирово с обустройством погрузочно-разгрузочных площадок для складирования щебня. Сроки реализации 2013-2015 гг. Предполагаемые источники финансирования – собственные средства ООО «Хлудневский щебеночный завод».

5. Том II. Раздел I. 8 «Функционально-планировочная организация территории» дополнить:

Зоны интенсивного хозяйственного и градостроительного освоения, в том числе преимущественной урбанизации.

Планируется увеличение площади населенных пунктов за счет изменения целевого назначения земель (из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта).

В связи с присвоением статуса индустриального парка «Маклаки», расположенного вблизи д. Маклаки  Думиничского района Калужской области (приказ № 1013-п от 16.11.2010 г. Министерства экономического развития Калужской области), планируется перевод земель из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности - 108 га.

В целях расширения кладбища в п. Думиничи возникла необходимость изменения границ земель населенного пункта за счет земель лесного фонда (ГУ «Думиничское лесничество» кв.1, выдел 31). Экспликация земель, переводимых в земли населенного пункта, представлена в таблице 1.

Планируемый перевод земель из категории земли лесного фонда в категорию земель населенных пунктов

таблица 1

| № п./п. | Наименование | Собственность | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | п. Думиничи | ГУ «Думиничское лесничество» кв.1, выдел 31 | 3,7 | кладбище | 2011 |
| Итого: |  |  | 3,7 | - | - |

Планируемый перевод земель из категории земли промышленности в категорию земли населенных пунктов

таблица 2

| № п./п. | Наименование | Собственность | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | д. Хлудневский каменный карьер | Муниципальная | 10,0 | существующая жилая застройка | 2011 |
| Итого: |  |  | 10,0 | - | - |

Планируемый перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов

- Таблица 3

| № п./п. | Наименование | Собственность | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Зимницы | Муниципальная | 5,0 | под существующую застройку | 2012 |
| 2. | д. Думиничи | Линкова Н.И. 40:05:122101:234 | 0,248 | для жилищного строительства | 2012 |
| 3. | д. Семичастное | Муниципальная 40:05:072601:190 | 1.35 | для жилищного строительства | 2012 |
| Итого: |  |  | 6,60 | - | - |

Планируемый перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности

таблица 4

| № п./п. | Наименование | Собственность | площадь, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | В 1400 м по направлению на юго-запад от п. Мирный | ООО «М-инвест» 40:05:131101:72, 40:05:130801:88 | 6,24 | для объектов дорожного сервиса | 2013 |
| 2. | В 270 м по направлению на юг от д. Плоцкое | Степанян В.Г. 40:05:072601:58 | 6,097 | для объектов дорожного сервиса | 2012 |
| 3. | д. Маклаки | Индустриальный парк Маклаки | 108,0 | индустриальный парк |  |
| 4. | с. Паликский Кирпичный завод | Кад. кв. 40:05:145001 | 0,40 | строительство очистных сооружений | 2012 |
| Итого: |  |  | 120,74 | - | - |

Общая площадь переводимых земель по Думиничскому району из одной категории в другую составляет 139,74 га, в том числе:

- из земель сельскохозяйственного назначения в земли населенного пункта 6,6 га;

-  из земель лесного фонда в земли населенного пункта 2,4 га;

- из земель промышленности в земли населенного пункта 10 га;

- из земель сельскохозяйственного назначения в земли промышленности 120,74 га.

6. Том II. Добавить раздел I.11. Мероприятия по охране объектов культурного наследия

Разработана муниципальная долгосрочная целевая программа «Сохранение и развитие культуры в МР «Думиничский район» на 2012-2015 годы», целями и задачами которой являются:

- достижение стратегических целей государственной культурной политики, долгосрочных целей политики Думиничского района, сохранение культурного наследия района;

- обеспечение преемственности развития и создания условий для диалога национальных культур;

- сохранение и восстановление разнообразных форм традиционной народной культуры, определяющих самобытность культуры Думиничского района;

- сохранение и восстановление основных культурных ценностей, способствующих более активному развитию искусства, творчества и эстетического воспитания молодежи;

- сохранение памятников истории и культуры, находящихся в муниципальной собственности;

- сохранение объектов культурного наследия регионального значения расположенных на территории муниципального района;

- обеспечение культурным обслуживанием жителей малых деревень.

Завершена реконструкция и ведутся строительные работы по газификации Храма Воскресения Христова в селе Усты, построена купальня Великомученика Пантелимона в селе Усты на святом источнике.

В настоящее время ведутся работы по реконструкции Храма Преображения в с. Брынь (средства инвесторов); в 2012-2013 гг. планируется ремонт военно-мемориального комплекса в честь лыжников-разведчиков мотострелковой бригады особого назначения, погибших 23 января 1942 г (финансирование местного и областного бюджетов); планируется реконструкция Храма Иконы Божьей Матери Знамение (Знаменская церковь) в селе Маклаки. Ежегодно проводятся текущие ремонты Братских могил и воинских захоронений, расположенных на территориях городского и сельских поселений района на средства бюджетов поселений.