Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 1

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том первый

КАЛУГА

2007

Год основания 1988

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

_______________________________________________________________________________

Лицензии № МОГ- 01336Г, № МОГ- 01337К, выданы 14 марта 2003 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации.

Лицензия Д 535656, регистрационный номер ГС-1-40-02-28-0-4026012255-001520-2,

выдана  15.11.2004 г.  Федеральным  агентством  по  строительству  и  жилищно-коммунальному хозяйству Российской Федерации.

Муниципальный контракт № 1

СХЕМА ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ДУМИНИЧСКИЙ РАЙОН»

КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ.

Том первый

Председатель кооператива	К.Г. Чистов

Начальник отдела	С.Г. Чистова

КАЛУГА

2007

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического участка                                              Чистова С.Г.

начальник архитектурно-планировочного отдела                                       Клинкова Е.М.

техник-землеустроитель                                                                                 Давыдова А.А.

горный инженер-геолог                                                                                  Есипов В.П.

главный специалист по экологии                                                                  Евстафеева М.А.

главный геолог                                                                                                 Соломников И.Д.

ведущий инженер-программист                                                                     Канарейкин Д.Е.

ведущий инженер-программист                                                                     Дегтярев Д.Н.

главный архитектор Думиничского района                                                   Лупикова Е.Р.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Обоснование проекта Схемы территориального планирования Думиничского района	5

I Обоснование вариантов решения задач территориального планирования	5

I. 1 Цели и задачи территориального планирования.	5

I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал	7

I. 2. 1 Климат	7

I.2.2 Морфология и ландшафтное строение территории.	10

I.2.3. Инженерно-геологические условия	18

I.2.4. Ресурсы поверхностных вод.	23

I.2. 5. Ресурсы подземных вод.	24

I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы.	27

I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы	51

I.2.8. Лесные ресурсы.	54

I.2.9. Природно-рекреационные ресурсы.	54

I.2.10. Историко-культурные рекреационные ресурсы.	55

Выводы	58

I. 3 Анализ современного использования территории МР «Думиничский район»	59

I.3.1 Целевое назначение земель	59

I.3.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения	59

ПК «Брынский»	64

ПК «Восход»	65

ПК «Зимницкий»	66

ПК «Воймировский»	67

ПК «Паликовский»	68

ПК «Красный Октябрь»	69

ПК «Думиничский»	70

Колхоз «Новый путь»	71

Колхоз «Мир»	72

Колхоз «Заветы Ленина»	73

Колхоз «им. Ленина»	74

Колхоз «Дружба»	75

КП «Вертное»	76

КДП  «Хотьковское»	77

I.3.3 Кадастровая оценка земель	78

I.3.4 Использование земель лесного фонда	80

I.3.5 Имущественно-правовой статус земель	82

I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	82

I.4.1.  Планировочные природоохранные ограничения.	82

I.4.2. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	86

I.5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории  Думиничского района	89

II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера	97

III Обоснование предложение по территориальному планированию, этапов их реализации	106

III.1. Принципиальные подходы к оценке территории  и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства.	112

III. 2 Социально-экономическая характеристика Думиничского района	117

III.2.1. Анализ и оценка экономической базы	117

III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Думиничского района	122

III.2.3  Жилой фонд района	128

III.2.4  Культурно-бытовое обслуживание	133

III.3. Транспортная инфраструктура	145

III.3.1. Железнодорожный транспорт	145

III.3.2. Автомобильные дороги и транспорт.	148

III.3.3. Автомобильный транспорт.	153

III.4 Инженерная инфраструктура	157

III.4.1. Водоснабжение и водоотведение.	157

III.4.2.Теплоснабжение и газоснабжение.	162

III.4.3 Электроснабжение.	168

III.4.4 Связь	169

IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию	171

# Обоснование проекта Схемы территориального планирования Думиничского района

## I Обоснование вариантов решения задач территориального планирования

### I. 1 Цели и задачи территориального планирования.

Разработка Схемы территориального планирования Думиничского района выполняется по заказу администрации Муниципального района (МР) «Думиничский район» Содержание отчета сформировано в соответствии с Градостроительным кодексом РФ (глава 3, статья 19), законом Калужской области «О градостроительной деятельности в Калужской области» и  в соответствии с требованиями Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации».

Цель работы – разработка Схемы территориального планирования Думиничского района, реализация которой будет способствовать формированию устойчивой организации территории при обеспечении градостроительными средствами благоприятной среды жизнедеятельности населения и повышения качества жизни.

В соответствии с новым Градостроительным кодексом Российской Федерации (РФ), глава 3, статья 9 «Территориальное планирование направлено на определение в документах территориального планирования назначения территорий исходя из совокупности социальных, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, развития инженерной, транспортной и социальной инфраструктур, обеспечения учета интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований».

Схема территориального планирования Думиничского района рассматривается как пространственная основа устойчивого развития муниципального района, предполагает определение круга сбалансированных задач комплексного преобразования района и его, рост количественных и улучшение качественных  показателей и характеристик всех сторон жизни населения городов и сельских населенных пунктов на основе устойчивого градостроительного развития территории.

Процесс выполнения работы включает два последовательных этапа:

1. Обоснование проекта схемы территориального планирования:

–	сбор и систематизация необходимых исходных данных;

–	комплексный анализ территории района, оценка природно-экологических, социально-экономических и иных аспектов развития территории с обозначением проблемных ситуаций.

В составе картографических материалов представляются карты (схемы):

1.	Карты (схемы) современного использования территории района с отображением административных границ, земель различных категорий, иной информации об использовании соответствующей территории.

2.	Карты (схемы) ограничений, утвержденные в составе документов территориального планирования Российской Федерации и документов территориального планирования муниципальных образований, в том числе карты (схемы):

–	границ территорий объектов культурного наследия;

–	границ зон с особыми условиями использования территории;

–	границ зон негативного воздействия объектов капитального строительства регионального значения в случае размещения таковых объектов.

3.	Карты (схемы) с отображением результатов анализа комплексного развития территории и размещения объектов капитального строительства районного значения.

В соответствии с действующими планировочными ограничениями на использование территорий для осуществления градостроительной деятельности на Картах (схемах) с отображением результатов анализа комплексного развития территории выделяются территории благоприятные и ограниченно благоприятные для различных видов градостроительной деятельности и определяются территории размещения объектом капитального строительства районного  значения.

4.	Иные карты (схемы).

2. Положения территориального планирования муниципального района:

–	проектные предложения по всем разделам Схемы, которые подразделяются на два этапа – 1 очередь (10 лет) и расчетный срок 20лет;

- развитие системы планово- регулярной санитарной очистки в населенных пунктах района;

- ликвидацию несанкционированных свалок по всей территории района;

- организация утилизации биологических отходов;

- внедрение только ресурсосберегающих и экологически безопасных технологий и оборудования для переработки отходов, имеющих положительное заключение государственной экологической экспертизы;

- рекультивацию полигонов твердых бытовых отходов (ТБО) с вышедшим сроком эксплуатации;

- разработку проектов санитарно-защитных зон (СЗЗ) и их организации от действующих промышленных предприятий с выходом из них жилой застройки (в случае необходимости).

В составе картографических материалов:

1.	карты (схемы) с отображением зон планируемого размещения объектов капитального строительства на межселенных территориях;

2.	иные карты (схемы) (например, схема рекреационной туристской системы района).

### I. 2 Природные условия и природно-ресурсный потенциал

Природно-ресурсный потенциал определяет характер использования территории. В состав раздела включена характеристика природных особенностей и природных ресурсов, определены возможности их использования при градостроительном развитии территории. В качестве информационной базы использованы данные администрации Думиничского района, докладов «О состоянии окружающей природной среды в Калужской области в 2004, 2005, 2006 годах»,  справочная литература.

#### I. 2. 1 Климат

Климат Думиничского района, как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°--10. Минимальная  температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1.1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.1.

Расчетные показатели температурного режима.

| Средняя температура наружного воздуха, С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Жиздры, а также других рек меридианального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

#### I.2.2 Морфология и ландшафтное строение территории.

МР «Думиничский район» расположен на стыке Средне–Русской возвышенности и Брянско–Жиздринского полесья. Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время в основном палеоген – неогеновое время. Определенную корректировку рельефа произвели ледниковые процессы времен московского оледенения. Наивысшая точка района находится на водоразделе рек Которянка и Сухошка и составляет 256,9 м., а низшая – урез вод при слиянии рек Коща и Жиздра 146,6 м. Абсолютный перепад высот составил 110,3 м. Относительные перепады обычно не превышают отметок 30-40 м.

В зависимости от степени расчлененности, литологического состава коренных пород и мощности четвертичных отложений выделено 15 типов ландшафтов. В целом районы собой денудационно-аккумулятивную равнину состоящую из аккумулятивных речных долин и эрозионных водоразделов и их склонов.

1. На севере территории района в зоне конечно – моренной образований выделена плоская денудационно-зандровая равнина развитая на отложении меловой системы. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 230 м до 250 м. Поверхность слаборасчлененная, почвы дерново- среднеподзолистые на суглинистой основе. Меловые породы, представленные трепелом, перекрыты маломощными (до 15 м) четвертичными отложениями сложенными снизу вверх моренными, водноледниковыми и покровными суглинками. Местами на поверхности равнины наблюдается заболоченность.

2. Плосковолнистая, наклонная, среднерасчлененная зандровая равнина раннемосковской стадии развития ледника. Абсолютные отметки поверхности 220-240 м. Сложена маломощным слоем кварц – глауконитовых песков альб-сеноманского возраста нижнего мела водноледниковыми гравилистыми глинистыми песками и покровными суглинками четвертичного времени. Вышеперечисленные породы с размывом ложатся на известняковую толщу окского надгоризонта. Мощность рыхлых отложений мела и четвертичного периода составляет от первых метров до 15 м. При близповерхностном залегание известняков наблюдается карстообразование. Местами на выровненных участках рельефа наблюдается заболоченность. Почвы дерново-среднеподзолистые  на суглинисто – песчаной основе.

3. Полого – волнистая морено-зандровая среднерасчлененная равнина, образует плосковершинные гряды водоразделов рек Вертинка-Коща на абсолютных отметках рельефа 220м-235м. Данная равнина развита на морено-водноледниковых  образованиях ранней стадии развития московского ледника залегающих на трепелах верхнего мела. Почвы дерново–среднеподзолистые на песчано-суглинистой основе.

4. Плоско–наклонная, среднерасчлененная зандровая равнина развита на юго-западе района в междуречье рек: Ясенок и Драгожань. Общий наклон равнины происходит от п. Новослободск на юго-восток долине р. Жиздра, абсолютные отметки изменяются относительно от 220 м до 185 м. Четвертичные отложения представлены водноледниковыми суглинками и глинистыми гравилистыми песками их подстилают альб-сеноманские пески песчано-глинистая толща тульского горизонта нижнего карбона. Мощностью четвертичных образований не превышает 10-15 м,  обычно не более 5 м. Почвы дерново-среднеподзолистые местами глееватые на песчано–суглинистой основе. Местами наблюдается не значительная заболоченность.

5. Холмисто-увалистая, денудационно-зандровая сильнорасчлененная равнина. На левобережье р. Жиздры, между реками Драгожань и Коща являются основным типом рельефа. Основные отметки местности сильно варьируют от 230 м до 180 м. Сложена она сверху водноледниковыми образованиями, а подстилают их породы меловой и каменноугольной систем. Четвертичные породы имеют небольшую мощность и не везде развиты и поэтому коренные породы местами залегают непосредственно под элювием (почвой). Почвы дерновые, среднеподзолистые, местами смытые и глееватые. Основа зависит от подстилающих пород и обычно частично песчаная.

6. Полого–волнистая, денудационная–зандровая, среднерасчлененная равнина расположена на водоразделах  правых притоков р. Жиздры. Абсолютные отметки поверхности составляют от 210 м до 225 м. Четвертичные отложения представлены водноледниковыми суглинками, супесями, тонкозернистыми песками мощностью от 0,5 м до 15 м. Под четвертичными породами залегают глины и пески неокомского надгоризонта нижнего мела и тульского горизонта нижнего карбона. Овражная сеть балочного типа с заболоченными тальвегами. Заболоченность наблюдается и на плоских водораздельных участков рельефа. Почвы дерновые, среднеподзолистые местами глееватые.

7. Холмисто-увалистая денудационная-зандровая, сильнорасчлененная равнина на водораздельных склонах междуречья Вертинки–Кощи, на абсолютных отметках 220 м-230 м. Сложена рельеф маломощными водноледниковыми суглинками ранней стадии развития московского ледника их подстилают пески и песчаники аптского горизонта нижнего мела. Почвы дерново-среднеподзолистые, смытые.

8. Плоская, полого-наклонная, аллювиально-зандровая, слаборасчлененная равнина развита на правобережье р. Жиздры на абсолютных отметках поверхности 180 м – 200 м. Сложена сверху тонкопесчаными суглинками и тонкозернистыми песками их подстилаю в основном песчано-глинистые породы нижней части тульского и бобриковского  горизонтов нижнего карбона. Для этого типа рельефа характерно близкое состояние к поверхности грунтовых вод. Почвы дерново-среднеподзолистые.

9. Плоская, пологонаклонная, зандровая среднерасчлененная равнина распространена на водоразделах правобережья р. Жиздра., на абсолютных отметках поверхностях 190 м. – 210 м. Маломощные водноледниковые образования четвертичного времени подстилаются толщей юрского периода и бобриковскими глинами нижнего карбона. Почвы дерново-среднеподзолистые, местами на песчанистой основе.

10. Покатая, зандровая, среднерасчлененная равнина раннемосковского времени распространена на левом берегу р. Жиздра в междуречье Ясенок и Драгожань. Абсолютные отметки поверхности 190 м -175 м. Сверху она сложена в основном разнозернистыми глинистыми песками и песчаными суглинками мощностью от 0,5 м до 20,0 м (д. Ясенок). Подстилают четвертичные отложения в основном глины оксфортского времени верхней юры и тульского нижнего карбона. Местность местами значительно заболочена. Почвы дерново-среднеподзолистые  местами глееватые.

11. Покатая, аллювиально-зандровая, сильнорасчлененная равнина времен таянья позднемосковского ледника это зоны стока ледниковых вод по древним долинам рек Брынь, Которянка, Драгожань и др. Сложена эта долина в основном водноледниковыми суглинками, разнозернистыми глинистыми песками. Коренные породы представлены различными стратиграфическими горизонтами. Почвы дерново-среднеподзолистые смытые, местами глееватые.

12. Сквозные долины стока ледниковых вод сложены обычно тонкозернистыми глинистыми песками.

13. Плоская, аллювиальная равнина с прирусловыми грядами, западинами, со староречьями, болотами и отдельными холмами дюн и останков высокой поймы. Сложены песками, аллювиальными суглинками, торфом. Почвы аллювиальные луговые, дерновоподзолистые глееватые, глеевые.

Крутые склоны речных долин сложены делювием коренных пород и смытыми почвами.

Описание геологического строения района дается только той части стратиграфической колонки, которая представляет практический интерес для промышленного освоения и для познавательных целей.

Озерско-хованские  отложения верхнего девона представлены органогенно-детритовыми известняками  с небольшими прослойками песка и песчаников. Залегают эти породы на глубинах от 20 м. до 100 м и более, Этот горизонт является водоносным и является источником питьевых вод.

Озерско-хованские  слои перекрывают глины Малевского горизонта, являющиеся водоупорном для вышележащего упинского водоносного горизонта. Упинский горизонт нижнего карбона сложен известняками с полной мощностью до 20 м. Этот горизонт имеет большое народно-хозяйственное  назначение как основной источник артезианских питьевых вод для района. Залегают известняки, в зависимости от рельефа местности, на глубинах от 10 м до 100 м.

На размытую поверхность упинских известняков ложатся породы бобриковского горизонта нижнего карбона. Мощность этих отложений сильно варьирует  от полного выклинивания до 20 м. Сложен он глинами, бурыми углями, песками. С отложениями этого времени связаны месторождения огнеупорных глин, Лошевское, Шубниковское и др.

На породы бобриковского горизонта ложатся с угловым несогласием кварцевые пески тульского возраста нижнего карбона. Нижняя часть тульского горизонта сложена в основном песками с прослоями углинистыми глинами и бурых углей (Паликские шахты). Верхняя часть разреза представлена в основном глинами с прослоем маломощных темно-серых известняков. Общая мощность тульских образований составляет 30-50 м.

Отложения этого горизонта отсутствуют только в древнем русле р. Жиздры.

Стратиграфические выше тульских пород залегают окский     надгоризонт нижнего карбона состоящий из четырех горизонтов: алексинского, михайловского, веневского и тарусского. Сложены они в основном известняками с прослоями глин и песков. Полная мощность их  до 40 м. Отложения этих толщь сохранились только в пределах водоразделов рек Драгожань, Которянка, Вертинка, Коща и на севере района. Известняки являются полезным ископаемым для производства строительного щебня и извести (Хлуднево, Которь, Воймирово и др.). На севере района нижняя пачка известняков (алексинская) является водоносным горизонтом и используется для хозпитьевого водоснабжения населенных пунктов.

На размытую и эродированную поверхность нижнекаменноугольных отложений ложатся породы мезозойской эры. В районе д. Ясенок и на правобережье р. Жиздры встречаются черные слюдистые черные глины  оксфорт-келловейского возраста верхней юры.

В пределах водораздельных пространств развиты песчано-глинистые  отложения неокомского надгоризонта состоящего из готерив-баремского и валанжинского яруса нижнего мела. Выше залегают пески и бурые песчаники  аптского возраста. Их перекрывают альб-сеномаские, кварц-глауконитывыми песками с желтоватыми фосфоритами. Породы нижнего мела сохранились только  на водоразделах рек на севере района, где они имеют площадное развитие. Максимальная их мощность достигает 15 – 20 м. Местами на водоразделах наблюдается отложения верхнего мела предоставленные мелом и трепелом соответственно туронского и коньякского горизонтов верхнего мела.

Все вышеперечисленные коренные породы различных стратиграфических горизонтов перекрыты разнообразными отложениями четвертичного времени. Основными породами для четвертичного времени. Основными породами для четвертичного времени данного региона являются суглинки: водноледниковые, моренные и покровные. Широко развиты  пески в основном тонко-мелкозернистые с примесью мелкого гравия.

По возрасту образованию четвертичных пород можно более или менее достоверно говорить о времени московского ледника его ранней и поздних стадиях. Большая часть водноледниковых образований развитых на территории района связано с процессом таянья ледника. В первую очередь были заполнены мелким песчаным материалом древние долины рек.

Покровные лессовидные суглинки развиты только на водоразделах и в основном на севере и в центре района.

Наиболее интересные природные объекты.

Памятники природы

Село Брынь.

Парк усадьбы Н.Н. Демидова.

Природно-исторический (по паспорту), ландшафтный – по полному перечню, регионального значения, 5,0 га.

Объявлен решением Калужского облисполкома № 381 от 25.09.91 г.

Определен постоянный защитный режим, установлены пятидесятиметровая охранная зона.

Регулярный парк XVIII века на берегу реки Брынь в бывшей усадьбе заводчика Н.Н. Демидова.

Старинное торговое с.Брынь «Толстошеево тож Жиздринского уезда» расположено на запрудном озере, которое образовано плотиной у села на р. Брынь. В начале XVIII в. с. Толстошеево купили Демидовы, 1726 построили чугунно-литейный завод и добились разрешения от правительства именовать село Толстошеево «Брынь завод. 1726 год». К 1750 в селе работали кузница, полотняная фабрика, две водяных мельницы, мукомольня на два постава. Н.Н. Демидов (умер в 1758) построил 2-этажный каменный дом с 26-ю окнами по фасаду. Въезд был через арку во внутренний двор. К основному зданию примыкали каменные постройки многочисленных служб: каретная, кладовые и т.д. Н.Н. Демидов строил сероводородные ванны, разбил два фруктовых сада, оранжереи. В 1758 Никита Никитич Демидов умер, оставив после себя два завода, 2 тыс. дес.земли и 1000 крестьян, огромные долги и запутанные дела. Брынь перешла в наследство его сыну Алексею Никитичу Демидову (1728-1804). В «Описании и алфавитах к Калужскому атласу» с. Толстошеево «Брынский железный завод тож» было во владении А.Н. Демидова. Дворов в селе в 1782 было 224, населения – 1281 чел. Село было расположено по обе стороны р. Брынь, имелись пруд, церковь деревянная Преображения Господня, господский дом каменный, два регулярных сада. На р. Брынь – железный завод, в нем пять молотовых, каждая имела два горна, в которых чугун переделывался в железо. Кроме этого, в селе были две мельницы: «пильная о двух рамах и мучная о двух поставах». В 1800 Толстошеево переходит к И.Н. Коробову. В 60-е гг. XIX в. селом владели Рябинины. В 1854 был выстроен винокуренный завод. Суконная фабрика Рябинина в 1860 выпустила сукна на сумму 902 278 руб.серебра. На фабрике работало 1300 рабочих. На ней ткали военное сукно, которое отправляли за границу. В 1896 фабрика сгорела и не восстанавливалась. В 1910 с мая по сентябрь в Брыне жил с семьей русский писатель М.М. Пришвин. В Брыне в январе и августе проходили ярмарки: Вознесенская и Преображенская. В 1846 статский советник А.М. Рябинин построил каменный храм с колокольней, центральная часть которого в форме ротонды. Храм был назван в честь Преображения Господня. В современное время был создан рыбхоз. До настоящего времени в Брыни сохранились руины парусиновой фабрики, церковь Преображения Господня 1846 и сельская кирпичная застройка центра села  XIX в. Около Брыни и в самом селе наблюдаются выходы меловых песчаников, для ряда домов они являются естественным фундаментом. Один из домов в Брыни принадлежал купцам Лядовым, из этой семьи вышла композитор Л. Лядова.

Сосновый бор на р. Брынь.

Ботанический, регионального значения, 15,0 га.

Объявлен решением Калужского облисполкома № 381 от 25.09.91 г.

Чистые сосновые насаждения вдоль р. Брынь, южнее поселка Думиничи в лесном квартале № 7 Думиничского лесхоза, возраст 40 лет, с примесью березы, осины, встречаются редкие растения, много грибов и ягод.

Пойменные дубравы по р. Жиздра

Ботанический, регионального значения, 206,0 га.

Объявлен решением облсовета № 168 от 17.09.92 г.

Определен постоянный заказный режим.

Типичный участок широколиственных лесов Брянско-Жиздринского полесья, характерная растительность, редкие виды насекомых.

Включает в себя лесные кварталы №№ 48, 60, 85, 86, 69, 70, 81, 93, 99, 100, 104, 105 Думиничского лесничества.

Преобладает дуб возраста 130-160 лет, единичные экземпляры до 250 лет, липа и березы встречаются единично. Подрост и подлесок практически отсутствуют. В травяном покрове встречаются ландыш, черника.

Село Дубровка. Хвойные леса.

Ботанический, регионального значения, 41,0 га.

Объявлен решением облсовета № 168 от 17.09.92 г.

Определен постоянный заказный режим.

Типичные елово-широколиственные леса с участием сосны. Лес состоит почти полностью из ели с участием березы, единично – сосны. Возраст 60 – 80 лет. В травяном покрове встречаются широколиственные виды растений, редкие – в том числе щитовик буковый.

Памятник природы включает в себя лесные кварталы №№ 106, 108 Думиничского лесхоза.

Село Которь. Парк усадьбы С.Н. Львова.

Ландшафтный, регионального значения, 0,5 га (полный перечень), 7,0 га (паспорт памятника).

Объявлен решением облсовета № 168 от 17.09.92 г.

Определен постоянный заказный режим.

Липовый парк, пруд, имеет историческое, эстетическое, экологическое значение.

Имение принадлежало Ергольским, Львову (1794 г.).

Первое упоминание с. Которь – XIV век.

#### I.2.3. Инженерно-геологические условия

Разнообразие ландшафтов, сложное геологическое строение и эрозионный характер рельефа во многом определяет и сложные инженерно-геологические условия района, в целом для района условия  для крупного строительства оценивается как среднее. В северной части территорий основные проблемы связаны с высоким стоянием грунтовых вод и карстообразованиями. В зонах развития речных долин склоновая эрозия  и неустойчивое состояние геологической среды. Основным отрицательным компонентом геологической среды является высокое содержание в верхней части стратиграфического разреза неустойчивых песчаных пород. Промышленное освоение данной территории потребует тщательной экспертизы всех проектов под капитальное строительство  в части инженерно-геологических изысканий.

Ниже приводится таблица по инженерно-геологическому районированию территории Думиничского района:

| Области (морфологические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  |  |  | Инженерно-геологические особенности. Прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика |  | Экзогенные геологический процессы |  |  |  |
| 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| Ландшафты эрозионных равнин | Плоская денудационно-зандровая равнина | Развития среднечетвертичных водно-ледниковыми и озерно-ледниковыми отложений времени поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются трепелом и альб-сеноманскими, кварц-сеномаскими песками мелового возраста. |  | Заболачивание, суффозионные процессы, слабая расчлененность. |  | Покровные суглинки по своим свойствам и составу выдержаны на глубину и простиранию. Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью. Трепела подвержены деформации из-за низкой естественной плотности, Преобладают глубины залегания грунтовых вод 0-3 м. Условия строительства средние, при организации отвода грунтовых вод. Необходима гидроизоляция подвальных помещений, мероприятия по организации поверхностного стока ливневых вод. |  |
|  | Плоско-волнистая, наклонная, среднерасчлененная равнина | Развитие среднечетвертичных водно-ледниковых образований. Подстилаются маломощными кварц-глауконитовыми песками и известняками окской толщи нижнего карбона. |  | Значительные процессы карстообразования. Интенсивный вертикальный дренаж поверхностных вод. Суффозионные процессы в песчаных грунтах. Верхняя часть известняков толща сухая Рельеф слабо-среднерасчеленненый. Балки и ложбины с пологими склонами. |  | Геологическая среда значительно не устойчива из-за малой мощности рыхлых отложений и интенсивного вертикального дренажа поверхностных вод в известняке. Известняки закарстованны. Рыхлые породы суффозионно-неустойчивые при вертикальном дренаже происходит вынос пылеватых и тонкопесчаных фракций, что приводит к деформации грунтов. При крупном строительстве необходимы детальные инженерно-геологические изыскания на глубину до известняковой толщи. |  |
|  | Полого-волнистая морено-зандровая среднерасчлененная равнина | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и моренных отложений времени максимального распространения ледника. Подстилаются трепелами верхнего мела. |  | Грунтовые воды залегают на глубине 3-5 м. Единичные западины за счет суффозионных процессов. Балки и ложбины слабо врезаны. |  | Покровные суглинки по своему составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Условия строительства в основном простые. |  |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Ландшафты эрозионных равнин | Плоско-наклонная среднерасчлененная зандровая равнина, раннемосковского времени. |  | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений раннемосковской стадии развития ледника. Подстилают кварц-глауконитовые песками альб-сеноманского возраста мелового периода и глинами верхней части тульского горизонта нижнего карбона |  | Глубина залегания грунтовых вод от 0 м до 5 м. в зависимости от глубины залегания водоупорных глин и формы рельефа. Наблюдаются западины за счет фузионных процессов в песчаных грунтах. Балки и ложбины по глубине слабо врезанные, тальвеги обычно заболочены. |  | Несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами, стояние грунтовых вод. Необходим как поверхностный так и подземный дренаж при проведение строительных работ. Гидроизоляция ленточных фундаментов. При строительстве крупных технических сооружений необходимы детальные инженерно-геологические изыскания. Условия для строительства в целом средние. |
|  | Холмисто-увалистая денудационно-зандровая сильно расчлененная равнина |  | Развития среднечетвертичных водноледниковых образований при близповерхностном залегании коренных пород. Подстилаются песчано-глинистой толщей неокомского и известняками окского надгоризонтов. |  | Глубина залегания грунтовых вод сильно варьирует и зависит от формы рельефа и литологического состава коренных пород. Имеют незначительные оползневые и суффозионно-карстовые явления. Хорошо развита овражная сеть. |  | Водноледниковые отложения суффозионно- неустойчивые. Несущие свойства грунтов зависят от состояния конкретной геологической среды. Известняки окской толщи трещиноватые и местами закарстованы (внутрикастовый пласт). Глины неокома способствуют развитию оползней и во влажном состоянии имеют тенденцию к набуханию. Условия для строительства средние и сложные. |
|  | Полого-волнистая денудационно-зандровая, среднерасчлененная равнина. |  | Развитие средне-раннечетвертичных водноледников образований. Подстилаются песчано-глинистыми толщами неокома и тульского горизонта нижнего карбона |  | Глубина залегания грунтовых вод 0-5м. Для всей этой территории характерна значительная заболоченность. Овражно-балочная сеть мелкого заложения и заболочена. |  | Из-за высокого стояния грунтовых вод и литологического состава грунтов их инженерно-геологические свойства по литерале и глубине очень изменчивы. Все грунты данного типа рельефа при проведение строительных работ требуют закрепления от разжижения. Условия для строительства сложные. |
|  | Холмисто-увалистая денудационно-зандровая, сильнорасчлененная долина |  | Развитие средне четвертичных водноледниковых образований. Подстилаются песками и песчаниками аптского горизонтального мела. |  | Спорадически развита верховодка. Аптские отложения сухие. Вся территория перекрыта смешенным лесом. Глубина расчленения овражной сетью менее 10 м |  | Условия для строительства средние и простые Вся территория данного типа рельефа находится в пределах Гослесфонда и крупного строительства здесь проводится не может. |
| 1 |  |  | 2 |  | 3 |  | 4 |
| Ландшафты эрозионных равнин | Плоская, пологонаклонная, аллювиально-зандровая равнина. |  | Развитие раннее-среднечетвертичных образований аллювиально-водноледникового происхождения. Подстилаются в основном песчано-глинистой толщей тульского и бобриковского горизонтов нижнего карбона. |  | Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м. Значительная заболоченность. Овраги балочного типа заболочены. |  | Условия для строительства сложные. Грунты суффозионно-неустойчивые, склонные при переувлажнении проявлять способность разжижать и двигаться (солефлюкция). Этот тип рельефа расположен в районе Гослесфонда и 3-х километровой водоохраной зоны р. Жиздры. |
|  | Плоская, пологая, среднерасчлененная долина |  | Развитие ранее-среднечетвертичных водноледниковых образований. Подстилаются песчано-глинистой толщей юрского и мелового периодов и нижнего карбона. |  | Тоже. |  | Условия для строительства средние и сложные, в зонах стояния грунтовых вод. От предыдущего типа ландшафта появлением геологическом разрезе полных глин барремского и оксфортского горизонтов. Эти глины отличают более устойчивые несущие свойства грунтов и более высокое гипсометрическое положение в рельефе. |
|  | Покатая, зандровая, среднерасчлененная равнина. |  | Развития среднечетвертичных водноледниковых отложений. Подстилаются глинами оксфортского горизонта верхней юры и тульского горизонта нижнего карбона. Местами наблюдаются небольшие останки альб-сеномаских песков. |  | Тоже, но более расчлененный рельеф по глубине так и площади, менее залесен и более освоен (большая антропогенная нагрузка) |  | Тоже. Условия для строительства средние т.к сдренированность рельефа хорошая. |
|  | Покатая, аллювиально-зандровая, сильнорасчлененная равнина |  | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных образований времен таянья московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. |  | Глубина залигания грунтовых вод может сильно меняться от близповерхностной до 15-20 м в зависимости от гипсометрии рельефа и литологии коренных пород. Овражно-балочная сеть интенсивно-развитая, иногда несет элементы регрессивности. Наиболее освоенная территория, местами значительная техногенная нарушенность |  | Условия для строительства в основном средние. Наличие супесчано-песчаных разностей грунтов способствует суффозионной неустойчивости. Возможно развитие процессов мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки грунтовых вод в долинах рек и крупных оврагов. Необходимо учитывать неоднородность состава несущих свойств грунтов; глубина залегания грунтовых вод и существующую антропогенную нагрузку. |

| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Сквозные доли стока ледниковых вод | Развития среднечетвертичных водноледниковых образованиях. Подстилаются породами четвертичного времени. | Глубина залегания грунтовых вод обычно 0-3 м. Развиты суффозионные западины, иногда наблюдается заболоченность. | Этот тип рельефа имеет ограниченное распространение. Условия строительства от простых до сложных в зависимости от залегания грунтовых вод. |
| Ландшафты речных долин | Плоская, аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма) | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глуби залегания грунтовых вод 0-3 м. Значительная заболоченность. Боковой подмыв пойм. | Условия для строительства сложные: из-за периодической затопляемости территорий во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод и неустойчивости песчаных грунтов. |
|  | Плоская, озерно-аллювиальная равнина. (первая и вторая надпойменные террасы) | Развития четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Тоже. | Условия строительства от простых до сложных, в зависимости от стояния грунтовых вод и литологического состава пород слагающих террасу. Преобладают деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. |
|  | Крутые склоны речных долин | Делювиальные образования. | В зависимости от литолого-генетических особенностей коренных пород оплывы, небольшие оползни. Промоины. Плоскостной смыв. | Характеризуется изменчивостью по латерали И глубине литологического состава грунтов, их свойств и состояния. Территория не пригодна для строительства. |

#### I.2.4. Ресурсы поверхностных вод.

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р.Оки. На территории МР «Думиничский район» протекает более 35 рек и ручьев, из них 15 длиной более 10 км. Самые крупные из них: Жиздра, ее притоки: Брынь, Вертинка, Драгожань, Песочня, Коща, Ясенок (левосторонние притоки); Рессета (правосторонний приток).

Все реки района по величине и среднегодовым расходам относятся к малым (среднегодовой расход не превышает 36 – 40 м3/сек.).

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Жиздра. Река полностью протекает по территории области. Площадь ее бассейна 9170 км2, длина составляет 223 км, глубина 1,0 -2,5 м. Типичная река доледникового времени, с поймой и тремя надпойменными террасами. На территории Думиничского района долина р. Жиздра пойменная с глубиной вреза до 20 м, шириной до 2,5 км, скорость течения – 0,3-0,4 м/сек. Средний годовой расход 35 м3/сут., а наибольший 1530 м3/сут. (1970г.). В русле немало топляка – мореного дуба.

Река Жиздра питается подземными, дождевыми и талыми снеговыми водами, причем последние значительно преобладают (около 60%).

Подъем воды в период весеннего половодья в верховьях не превышает 1,5-2,0 м над летней меженью, в низовьях может достигать 11 м.

Река Рессета (правый приток р. Жиздра) имеет ширину до 50 м, глубину до 5 м, скорость течения 0,2 - 0,3 м/с. Остальные реки небольшие имеют ширину до 15 м и глубину до 1,5 м. Дно рек песчаное, реже глинистое.

Все реки в летнее время сильно мелеют. Вода пригодна для питья и технических целей. Реки замерзают вначале декабря (толщина льда к концу зимы достигает 30 - 50 см), вскрываются в конце марта. Весенний ледоход бывает лишь на наиболее крупных реках, а на малых реках лед тает на месте. Ледоход длится 2 - 6 дней. Максимальный подъем уровня воды (на 1,5 - 3 м) происходит в первой половине апреля и сопровождается разливом рек продолжительностью от 8 до 15 дней. Меженные уровни на реках держатся в период с июля по сентябрь и нарушаются во время дождей кратковременными подъемами уровня воды (на 0,5 - 1,5 м).

Озера Думиничского района в основном пойменного (старичного) типа и приурочены к пойме р.Жиздры.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения. Крупные реки, такие как Жиздра имеют рыбохозяйственное значение. В древности р. Жиздра являлась важным водным путем. В настоящее время, в следствии обмеления русла, река утратила судоходное назначение. Большинство водоемов и рек используются местным населением для рекреационных целей. Пруды и водохранилище используются для орошения и рыборазведения.

#### I.2. 5. Ресурсы подземных вод.

Из всех водоносных горизонтов развитых в пределах Думиничского района народнохозяйственное значение имеют только четыре: окский, тульский, упинский и озерско-хованский (заволжский).

Окские водоносные горизонты приурочен к трещиноватым известнякам окского надгоризонта нижнего карбона. Основными водосодержащими слоями являются толщи карбоновых пород алексинского и михайловского горизонтов. Тульские и веневские слои обычно сухие за счет сдренированности подземных вод в местную гидросеть.  Развит этот водоносный горизонт в основном на севере района, где он имеет основное значение в хозпитьевом водоснабжение. Воды гидрокарбонатно-кальцевые жесткие. Содержание железа в воде этого горизонта изменяются от 0,009 до 2,2 млг/л. Общая жесткость воды меняется от 3,15 до 6,45 млг-экв/л., а удельный дебит от 1,0 до 12,0 м3/ч. Тульский водоносный горизонт развит повсеместно, и наибольшее практическое значение имеет в центральной части района, где он залегает на небольшой глубине. Воды гидрокарбонатно-кальцевые с общей жесткостью от 1,22 до 5,5 млг-экв./л т. е воды мягкие и слабо-жесткие с содержанием железа  от 1,0 до 4,49 млг./л. Удельный дебит скважин с этого горизонта составляет от 0,2 до 14,4 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт приурочен к толще известняков нижнего карбона, горизонт развит повсеместно. Водообильность его зависит от степени трещеноватости карбонатных толщ и возможности инфильтрации подземных вод из вышележащего тульского водоносного горизонта. Воды гидрокарбонатно-кальцевые с общей жесткостью от 3,75 до 13,96 млг-экв./л. Большой диапазон показателей жесткости указывает на связь с тульским водоносным горизонтом (понижения значения жесткости) и заволжскими (повышенная жесткость воды). В жестких водах увеличивается содержание сульфатов. Удельный дебит этого горизонта изменяется от 0,4 до 12,0 м3/ч.

Заволжский (озерско-хованский) слабо-минерализованный водоносный горизонт связан с доломитизированными карбонатами загипсованными породами. Содержание железа в этих водах меняется от 0,09 до 4,4 млг/л. Воды в основном сульфатно-гидрокарбонатные с общей жесткостью от 5,3 до 38,0 млг. экв./л., иногда повышенным содержанием магния и фтора. Удельный дебит отдельных скважин сильно колеблется от 0,1 до 35,0 м3/ч.

Воды окского и тульского горизонтов безнапорные, а упинского и заволжского напорные. Напорные воды из озерско-хованских известняков за счет водообъема с вышележащими водоносными горизонтами увеличивают их жесткость за счет своей повышенной минерализации. Наивысшая минерализация вод заволжского горизонта наблюдается на правобережье р. Жиздры (Хотьково, Речица, Буда), по сути дела это минеральные воды, которые условно можно отнести к лечебно-столовым.

Наибольшее значение для водоснабжения района имеют тульский и упинские водоносные горизонты наиболее водообильные и имеющие широкое распространение. Окский горизонт является основным для северо-западной части территории. Заволжский (озерско-хованский) водоносный горизонт из-за повышенной минерализации вод имеет ограниченное применение и может быть использован как резервный.

В период с 50-х годов XX в. По 80-е включительно в пределах района было пробурено артезианских скважин: на окский водоносный горизонт 12 шт, на тульский – 12 шт, на упинский  - 20 шт,  на заволжский – 14 шт.

Для всех подземных вод Калужской области в.т.ч и Думиничского района характерно высокое содержание железа, поэтому при создании значительных водозаборов необходимо предусматривать строительство станций обезжелезивания.

Наличие четырех водоносных горизонтов в пределах района гарантирует надежное водоснабжение населенных пунктов и промышленных предприятий как на сегодняшний день так на будущее.

#### I.2.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

МР «Думиничский район» один из самых богатых Калужской области по природным минеральным ресурсам. Разнообразные геологические отложения и связанные сними полезные ископаемые, издревле привлекали внимание человека.

В XVIII в. – XX в. В этих местах велась добыча железных руд, огнеупорных глин, стекольных песков, бурых углей, формовочного сырья. Существовали чугунно-литейные и железоделательные заводы.

В настоящее время в пределах района известно месторождение разных полезных ископаемых.

С кварц – глауконитовыми песками альб-сеноманского возраста верхнего мела связаны месторождения желваковых фосфоритов (Слободско-Которецкое). К бобриковским отложениям приурочены месторождения бурого угля. Среди глин тульского и бобриковского горизонта встречаются залежи огнеупорного и тугоплавкого сырья. С песками тульского горизонта связаны месторождения стекольных песков. Глины барремского возраста нижнего мела относятся к тугоплавкому сырью. С известняковой толщей окского надгоризонта связаны месторождения строительных известняков. К аллювиальным пескам приурочены месторождения строительных песков. С суглинками четвертичного периода связаны месторождения легкоплавкого сырья для производства обыкновенного глиняного кирпича. Ниже приводится перечень полезных ископаемых Думиничского района.

КАТАЛОГ месторождений Думиничский район

| № п/п | Меcторождение | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2014 г. по категориям |  |  | Товарная продукция | Горно-геологические условия |  | степень обводненности | Степень промышленного освоения (госрезерв-числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользователь |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Всего 45 месторождения, в т.ч. 8 разрабатываемых |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Строительные пески, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 месторождений, в т.ч. 2 разраб. |  |  | 29738 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Сухиничский участок | 11 км северо-северо-западнее п. Думиничи, в 17 км к юго-западу от г. Сухиничи, в 2,5 км к юго-востоку от ж.д.разъезда Брынь, 1 км южне д. Сорочка | 2012 |  |  | Песок для кладочных и штукатурных растворов | 2,08 | 12,2 | сухая | разработка | ООО "Калужский цементный завод" |  |
| 2 | Кожановское | 0,3 км на юго-запад от дер. Кожановка | 86 |  |  | Для произв. изд. из силикатного бетона, для штукатурных расворов, для произв. силикатного кирпича и др. | 2,89 | 6,59 | сухая | Разработка | ЗАО «Стройкерамика» |  |
| 3 | Роженский-1 участок | в 17 км к северу от г. Думиничи, в 1,5 км к юго-западу от д. Роженск | 138 |  |  | Песок для дорожных работ, заполнителей для бетонов и строительных растворов | 1,9 | 7,4 | сухая | Резерв |  |  |
| 4 | Колчевское | в 5 км к юго-западу от ж.д.ст. Думиничи, в 1 км севернее д. Речица, у д. Колчевка | 3307 |  |  | Силикатный кирпич, кладочные и штукатурные растворы | 0,4 | 2,9 | сухая | Резерв |  |  |
| 5 | Думиничское | 2 км юго-западнее ж.д.ст. Думиничи, на левобережной части поймы р. Жиздры, в 1,6 км восточнее от моста через р. Жиздра | 16619 |  |  | Песок для производства рядового и облицовочного силикатного кирпича марок "150-300", изделий из ячеистого бетона, стеновых панелей. | 0,78 | 11,51 | 70% обвод. | Резерв |  |  |
| 6 | Серенское | 1,7 км юго-западнее ст. Брынь | 463 |  |  | Бетонно-дорожный балласт | 0,14 | 1,62 | сухая | Резерв |  |  |
| 7 | Брыньское | 7 км к востоку от ж\д ст. Воймирово. Вблизи д. Брынь | 7113 |  |  | кладочные и штукатурные растворы, крупный наполнитель в бетон | 1,89 | 7 | обводнена | Резерв |  |  |
| Кирпичные суглинки, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 месторождений, в т.ч. 3 разрабатываемых |  |  | 32452 | 2611 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Речицкое | в 6,5 км к юго-западу от ж. д. ст. Думиничи, в 0,6 км к северу от д. Речица | 5145 | 2611 |  | В качестве добавки в шихту для производства керамического кирпича | 6,0 | 11,8 | сухая | Разрабатывается | ОАО "Голицынский керамический завод" |  |
| 9 | Усадьбинское | В 2,0 км к западу от ж.д.ст. Палики, в 0,5 км к северо-западу от д. Усадьба | 185 |  |  | Полнотелый кирпич марки "100" | 1,15 | 3,04 | сухая | Разрабатывается | ООО "Гарант-АС" |  |
| 10 | Буда-Монастырская | В 2,0 км к западу от ж.д.ст. Палики, в 0,5 км к северо-западу от д. Усадьба | 17 |  |  | Пустотелый кирпич марки "100" | 2 | 4,25 | сухая | Разрабатывается | ООО "Гарант-АС" |  |
| 11 | Паликское (Усадьбинский уч.) | 2,5 км СЗ ст. Палики, 2,5 км западнее Паликского кирпичного завода | 1743 |  |  | Полнотелый кирпич марки "75" | 1,15 | 5,71 | сухая | Резерв |  |  |
| 12 | Челищевское | В 7,2 км к ЮЗ от п. Думиничи,в 8,0 км к СВ от Паликского кирпичного завода | 2535 |  |  | Кирпич полнотелый марок "175" и "250" | 0,94 | 6,0 | сухая | Госрезерв |  |  |
| 13 | Хлудневское | в 2 км к СЗ от ж.д.ст. Воймирово, в 1,5 км С с. Которь, севернее и восточнее д. Хлуднево | 1120 |  |  | Полнотелый кирпич марки "100" | 0,7 | 1,9 | сухая | Резерв |  |  |
| 14 | Вертненское | В 6,0 км к СВ от ж.д. ст. Думиничи, ЮВ с. Вертное | 15200 |  |  | Кирпич обкновенный марки "100" | 0,35 | 2,4 | сухая | Резерв |  |  |
| 15 | Масловское | В 1,0 км к С от ж.д. ст. Брынь,в 0,2 км к С от д. Маслово | 4551 |  |  | Кирпич обкновенный марки "100" | 0,66 | 2,5 | спорадически обводненная | Резерв |  |  |
| 16 | Оброчное | В 20,0 км к ЮВ от ж.д. ст. Думиничи, в 2,0 км к ЮЗ от п. Хотьково, между Хотьково и д. Сусея на правом берегу р. Вязовой | 1956 |  |  | Кирпич обкновенный. Черепица | данные отсутствуют | 3,8 | данные отсутствуют | Резерв |  |  |
| Строительные известняки, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 месторождений, в т.ч. 1 разрабат. |  |  | 34898 | 61 877 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Хлудневское | В 24 км к СЗ от ж.д. ст. Думиничи, в 0,4 км к С от д. Павловка | 23105 |  |  | Щебень для строительных работ марок "400"-"600", известь строительная , известняковая мука, порошок минеральный для асфальтобетонных смесей | 6,7 | 15,2 | полезная толща в основном сухая | Разрабатывется | ООО «Хлудневский щебеночный завод» |  |
| 18 | Хлудневское (уч. № 3) | В 24 км к СЗ от ж.д. ст. Думиничи, в 0,6 км к С от д. Павловка | 4531 |  |  | Щебень для строительных работ марок "600"-"1000" по прочности Мрз "15-25" , известняковая мука | 12,52 | 9,57 | обводненная | Госрезерв |  |  |
| 19 | Воймировское | В 1,5-2,0 км на ЮВ от ж.д. ст. Воймирово ж.д. Сухиничи-Киров | 632 | 277 |  | Щебень для дорожного строительства марки "600" по прочности и И-1 по истиранию | 5,2 | 6,2 | сухая | Резерв |  |  |
| 20 | Кочуковское | В 7,0 км к СВ от ж.д. ст. Воймирово, между д.д. Николаевка и Кочуково, на водоразделе р. Урушка и ее двух правых притоков | 6630 |  |  | Бутовый камень марок от 100 до 600 в среднем 300, щебень для бетона марки 150, сырье для производства воздушной строительной извести класса А и Б. | 5,0 | 15,5 | полезная толща частично обводнена | Резерв |  |  |
| 21 | Которьское | в 6 км к З и ЮЗ от ж.д. разъезда Воймирово Московской ж.д. | 0 | 61600 |  | Известняки на щебень для строительных работ и, после обжига, на известь | 13,6 | 8,54 | Известняки на щебень для строительных работ и, после обжига, на известь | Резерв |  |  |
| Керамзитовое сырье, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 месторождение |  |  | 2760 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Хлудневское | в 2 км к СЗ от ж.д.ст. Воймирово, в 1,5 км С с. Которь, севернее и восточнее д. Хлуднево | 2760 |  |  | Керамзитовый заполнитель | 2,6 | 2,2 | сухая | Резерв |  |  |
| ПГС, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 месторождения |  |  | 379 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Брыньское | южнее с. Брынь | 75 |  |  | Сырье для дорожного строительства | 0,7 | 1,0 | сухая | Резерв |  |  |
| 24 | Участок "Скачок" | 5 км юго-западнее ж.д.ст. Брынь, в 1,5 км к северо-западу от с. Брынь, у северо-восточной окраины д. Скачок | 304 |  |  | Гравий - заполнитель в бетон после отмывки глинистой составляющей, пески-отсевы - для строительных растворов | 0,25 | 3,9 | сухая | Резерв |  |  |
| Торф, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 месторождения |  |  | 246 | 0 | 166 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Плоцкое | От р.ц. г. Думиничи на СЗ в 4 км, от ж/д ст. Думиничи на СЗ в 9,5 км от с. Брынь на Ю в 1 км | 39 |  |  | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 21 | 1,0 |  | Госрезерв |  |  |
| 26 | Пустынка и Дальнее Прудище | От р.ц. г. Думиничи на З в11 км, от ж/д ст. Думиничи на СЗ в 14,5 км, при с. Каменка на ЮЗ | 122 |  | 153 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 64 | 1,66 |  | Госрезерв |  |  |
| 27 | Волчье | От р.ц. г. Думиничи на ЮЗ в 6 км, от ж/д ст. Думиничи на ЮЗ в 6 км, от с.Колпино на ЮВ в 2 км | 44 |  | 3 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 27 | 1,6 |  | Госрезерв |  |  |
| 28 | Дикроновское | От р.ц. г. и ж/д ст. Думиничи на СЗ в 18 км, от с. Дубровка на ЮЗ в 0,7 км | 41 |  | 10 | Торф в качестве удобрения для сельского хозяйства | 17 | 1,16 |  | Госрезерв |  |  |
| Трепел, тыс. м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 месторождение |  |  | 2700 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Масловское | в 1 км С ж.д. Брынь, к СЗ от д. Куклино, в 0,2 км С д. Маслово | 2700 |  |  | Тепел для производства гравия и термолита | 3,16 из них 2,5 сугл | 2,1 | спорадически обводненная | Резерв |  |  |
| Глины огнеупорные, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 месторождений |  |  | 7551 | 1228 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Дебриковское | в 3-4 км к ЮЗ от д. Хотьково, вблизи д. Дебрики | 201 |  |  | Сырье для шамотных и огнеупорных изделий | 6,2-9,35 | 3,09 | обводненная | Резерв |  |  |
| 31 | Хотьковское, Лошевский участок | на левом берегу р. Сенек , З д. Хотьково, вблизи д. Лошево | 694 |  |  | Шамот огнеупорный, заменитель каолина в массе для технического фарфора, канализационные трубы, каменное литье | 4,1 | 2,45 | сухая | Резерв |  |  |
|  | Хотьковское, Шубниковский участок | на правом и левом берегу р. Сенек , у д. Шубинки | 322 |  |  |  | 4,5 | 2,38 |  |  |  |  |
| 32 | Мальцево-Самаринская дача | в 6 км В ж. д. ст. Палики, к СЗ от Марьинского завода огнеупорных изделий | 2613 |  |  | Огнеупорный и тугоплавкий кирпич II и III класса, изделия с плотным спекшимся черепком | 13,3 | 2,7 | не изучены | Резерв |  |  |
| 33 | Палики-Усадебское | между сел Усадьба и Палики, к ЮВ от ж. д. ст. Палики | 1676 |  |  | Сырье для шамотных огнеупорных изделий | 33-35,5 | 3,12 | не изучены | Резерв |  |  |
| 34 | Марьино-Заводское | в 6 км к юго-востоку от ж. д. ст. Палики, у д. Марьино, к юго-западу от завода огнеупорных изделий | 2045 | 1228 |  | Огнеупорный кирпич класса В | 15,06 | 8,17 | обводненная | Госрезерв |  |  |
| Глины тугоплавкие, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 месторождений |  |  | 19257 | 10696 | 748 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Пыринка-Славинка-Широковка | в 10 км З ж. д. ст. Палики, между с.с. Широковка, Славинка, Пыринка | 14705 |  |  | Тугоплавкий кирпич, изделия с плотным спекшимся черепком | 10,8 | 5,0 | обводненная | Резерв |  |  |
| 36 | Буда-Монастырская | в 6 км к СВ от ж. д. ст. Палики, в 1 км от д. Хамловка, на левом берегу р. Жиздра | 2200 |  |  | Тугоплавкий кирпич, изделия с плотным спекшимся черепком (облицовочная плитка, канализационные трубы и грубые кислотоупоры), огнеупорный шамотный кирпич | 5,2 | 3,5 | обводненная | Резерв |  |  |
| 37 | Дубровская Дача | 4,5 км ЮЗ ст. Думиничи, 1,5 км к З от ж. д. разъезда Дубровское | 752 |  |  | Облицовочная плитка, канализационные трубы, грубые кислотоупорные изделия, фасадная керамика | 3,94 | 3,03 | спорадически обводненная | Резерв |  |  |
| 38 | Устовско-Кассировское | в 2 км С ж. д. ст. Палики, между ст. Палики и с. Усты | 1600 |  |  | Тугоплавкий кирпич, изделия с плотным спекшимся черепком и огнеупорный шамотный кирпич | 8,26 | 4,5 | обводненная | Резерв |  |  |
| 39 | Участок Речица | в 6-8 км от ж/д станции Думиничи, с юга, запада и севера от п. Речица (о флангах Речицкого м-ния) |  | 10696 |  | Для производства плитки для полов, внутренней облицовки, фасадно-облицовочной, бытовой и электротехнической керамики | 11,3-17,3 | 14,8-15,3 | сухая | Резерв |  |  |
| Стекольные пески, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 месторождения |  |  | 5539 | 23658 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Будское | в 6 км ЮВ от ж. д. ст. Палики, вблизи урочища Ерохино | 956 |  |  | Песок для обычного и зеркального стекла после обогащения | 15,6 | 2,2 | обводненная | Госрезерв |  |  |
| 41 | Пыринское | 9 км западнее ст. Палики, у д. Пыринки | 4583 |  |  | Песок для производства различных сортов стекла после обогащения | 5,7 | 6,3 | в нижней части обводненная | Госрезерв |  |  |
| 42 | Дубровский участок | 3,5 км ЮВ ст. Думиничи, 0,7 км к СВ д. Дубровка |  | 23658 |  | Кварцевый песок марки ПС-250 по ГОСТ 22551-77 | 2,65 | 8,29 | в нижней части обводненная | Разработка | ООО «Инвестиционная компания» КЛЖ 00253ТР |  |
| Формовочные пески, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 месторождения |  |  | 62465 | 24770 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Думиничское (участок "Полякская Горка") | 6 км СЗ ст. Думиничи, 3 км к ЮЗ от Думиничского чугунолитейного завода, на террасе р. Брынь | 456 |  |  | Песок для стержневого литья | 0,98 | 2,7 | сухая | Госрезерв |  |  |
| 44 | Дубровское | 3,5 км ЮВ ст. Думиничи, 0,7 км к СВ д. Дубровка | 62009 | 24770 |  | Песок марки КО315А для формовочных смесей | 2,17 | 10,3 | обводненная | Госрезерв |  |  |
| Цементное сырье, тыс. т |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Маклаковский участок | 19 км к СЗ от р.ц. г. Думиничи, 4 км к З от ж/д ст. Воймирово, в районе дд. Поляна, Маклаки, Павлловка, Сигунов | 194389 | 29 030 |  | Объемный вес - 2,5 т/м3. Известняки могут быть использованы в качестве сырья для бута марок "600-700" и щебня в бетон. | 9,6 | 13,9 | нижняя часть обводнена | Разработка | ООО "Мастер-Ресурс" КЛЖ 00087 ТЭ |  |
| 46 | Участок "Поляны" | вблизи дер. Поляны |  |  |  |  |  |  |  |  | ООО "Мастер-Ресурс" КЛЖ 00284 ТР |  |

В Думиничском районе разведаны месторождения кирпичного и керамзитового сырья, тугоплавких и огнеупорных глин, строительных известняков, формовочных, стекольных и строительных песков, трепела, песчано-гравийного материала, фосфоритов, торфа, пресных подземных вод.

Ниже представлены характеристики наиболее перспективных месторождений.

Челищевское месторождение расположено в 7,2 км к юго-западу от п. Думиничи, в 7,8 км от Паликского кирпичного завода. Месторождение детально разведано Калужской геолого-геофизической экспедицией в 1988 - 1989 гг.

В геологическом строении месторождения принимают участие водноледниковые и моренные отложения днепровского горизонта четвертичной системы.

Вскрышные породы представлены почвенно-растительным слоем и водноледниковыми песками днепровского горизонта. Мощность их изменяется от 0,2 до 4,4 м и в среднем составляет 0,94 м.

Полезная толща приурочена к моренным суглинкам днепровского горизонта. Мощность полезной толщи варьирует от 1,5 до 10,9 м, составляя в среднем 6,0 м.

Качественная характеристика суглинков полезной толщи:

а) физико-механический состав суглинков:

- число пластичности – 10,9;

- содержание фракции < 0,001мм – 32,5%;

- содержание крупнозернистых включений – 1,5 – 2,9%;

б) химический состав:

SiO2 – 70,3 – 73,2%;

Al2O3 + TiO2 – 12,8 – 13,1%;

Fe2O3  – 3.6 – 4.8%

CaO +MgO – 1,9 – 1,95%;

Na2O + K2O – 1,34 – 1,85;

SO3 – 0,04 – 0,74%;

SiO2 своб. – 51,6%;

органика – 0,11%;

М прк – 4,11%;

в) технологические свойства:

- коэффициент чувствительности к сушке – 0,88 – 3,94%,

- воздушная усадка – 6,3 – 9,1%;

По результатам полузаводских испытаний сырье пригодно для полнотелого кирпича марки 250, пустотелого кирпича с 21 и 32-мя пустотами марки 125, керамических пустотелых камней при введении в шихту опилок (10 -15%) и шамота (5%).

Подстилающими породами являются пески и глины тульского горизонта нижнего карбона и барремского яруса нижнего мела.

Гидрогеологические условия на месторождении простые – полезная толща сухая. Водоприток в карьер возможен за счет атмосферных осадков.

Запасы кирпичных суглинков Челищевского месторождения в количестве 2535,0 тыс. м3  утверждены ТКЗ (протокол №14 от 26.06.89г) в качестве сырья для производства полнотелого рядового кирпича марок 175-250.

По состоянию на 01.01.2006 г. Запасы кирпичного сырья на Челищевском месторождении составляют 2433 тыс. м3 по категориям А+В+С1.

Основные технико-экономические показатели возможного освоения Челищевского месторождения приведены в таблице 1.2.1

Таблица 1.2.1

Основные технико-экономические показатели освоения

Челищевского месторождения

| № п/п | Показатели | Единицы измерения | Значения показателей на 01.01.2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разведанные запасы кирпичного сырья | тыс. м3 | 2433 |
| 2 | Годовая производительность по добыче |  | 30,0 |
| 3 | Срок обеспеченности запасами | лет | 50 |
| 4 | Капвложения | млн. руб. | 21,4 |
| 5 | Срок окупаемости капвложений | лет | 6,8 |
| 6 | Чистая дисконтированная прибыль | млн. руб. | 15,3 |
| 7 | Внутренняя норма прибыльности | единицы | 21,3 |
| 8 | Рентабельность к производственным фондам | единицы | 13,6 |
| 9 | Бюджетная эффективность | млн. руб. | 1,4 |

Хлудневское месторождение известняков расположено в 24 км к северо-западу от станции Думиничи, в 0,4  км севернее деревни Павловка

Месторождение доразведано в 1987-1989 г.г. Калужской геолого-геофизической экспедицией.

В геологическом строении месторождения принимают участие суглинки днепровского горизонта среднечетвертичной системы, пески сеноманского и глины неокомского возраста меловой системы, известняки тарусского, веневского и михайловского горизонтов нижнекаменноугольной системы.

К вскрышным породам на месторождении относятся суглинки днепровского горизонта среднечетвертичной системы, пески сеноманского      яруса и глины неокомского  возраста меловой системы.

Суммарная мощность вскрышных пород изменяется от 2,2 до 13,5 м и в среднем составляет 6,9 м.

Полезная толща приурочена к известнякам тарусского, веневского и михайловского горизонтов нижнего карбона. Мощность известняков, полезной толщи варьирует от 6,55 до 20,15 м и в среднем составляет 15,4 м.

Качественная характеристика известняков:

а) физико-механические свойства:

-   объемная масса –1,81 –2,74 г\см3;

водопоглощение – 0,13-19,56 %;

предел прочности в сухом состоянии – 133-1342 кгс\см2;

в водонасыщенном состянии – 100-1889 кгс\см2;

марка пород по прочности – 400;

содержание слабых разностей – 1,1-32,4\10,6 %.

б) химический состав известняков, %:

AI2O3  от  0 до 1,71, среднее 0,35; CaO  от 45,46 до 55,80, среднее 53,72; TiO2 от 0,02 до 0,07, среднее 0,03; Fe2O3  от 0,04 до 3,5, среднее 0,57; SiO2  от 0,04 до 10,32, среднее 1,49; MgO от сл. до 2,5, среднее 0,8; CaCo3 от  82,44 до 99,6, среднее 95,85; MgCО3 от  0,23 до 8,51, среднее 1,86; SO3 от 0,03 до 2,43, среднее 0,38; п.п.п. от 38,48 до 44,11, среднее 42,92;

в) технологические свойства известняков:

выход щебня -  87,9 %;

объемная насыпная масса – 1197-1450 кг\м3;

содержание слабых и выветренных пород – 0-11,6 %;

содержание глинистых частиц – 1,56%;

марка щебня – 400-1000 по прочности;

И-1, И-2 – по износу;

коэффициент размолоспособности – 1,35-2,85;

водопоглощение – 19,6-44,8 %;

содержание активных CaO + MgO – 86,2-93,2%;

г) химический состав отходов дробления, %:

AI2O3 от 0,3 до 1,75;

CaO от 52,03 до 54,67;

TiO2 от 0,03 до 0,12;

Fe2O3 от 0,25 до 0,95;

SiO2 от 1,2 до 4,42;

MgO от сл. до 1,31;

CaCО3 от 92,61 до 97,31;

MgCО3 от 0,1 до 2,74;

SO3 от  0,09 до 0,46;

п.п.п. от 41,48 до 44,06;

Запасы известняков Хлудневского месторождения в количестве 24094 тыс. м3 по категориям А+В+С1 утверждены ТКЗ (протокол № 58 от 25.10.1989 г.) как сырье для производства щебня для строительных работ, для  обжига на строительную известь, известняковую муку, порошок минеральный для асфальтобетона.

Месторождение разрабатывалось до 1995 г.

По состоянию на 01.01.2006 г. запасы известняков Хлудневского месторождения составляют 24038 тыс. м3.

Основные технико-экономические показатели освоения Хлудневского месторождения известняков приведены в таблице 1.2.3.

Таблица 1.2.3

Основные технико-экономические показатели освоения

Хлудневского месторождения известняков

| Показатели | Единица измерения | Значения показателей на 01.01.2005 г. |
| --- | --- | --- |
| Разведанные запасы | тыс.м3 | 24038,0 |
| Годовая производительность по добыче | тыс.м3 | 800,0 |
| Срок обеспеченности запасами | лет | 29,6 |
| Капвложения | млн. руб. | 170,6 |
| Срок окупаемости капвложений | лет | 3,1 |
| Чистая дисконтированная прибыль | млн. руб. | 229,7 |
| Внутренняя норма прибыльности | единицы | 35,1 |
| Рентабельность к производственным фондам при налогах | единицы | 31,3 |
| Бюджетная эффективность | млн. руб. | 41,7 |

Дубровское  месторождение формовочных песков расположено в 3,5 км к юго-востоку от железнодорожной станции Думиничи, в 0,7 км к северо-востоку от деревни Дубровка.

Площадь месторождения вытянута вдоль левого берега реки Жиздры, в 0,7 км к северу и северо-востоку от  населенного пункта Дубровка. Длина участка около 5 км, ширина – 0,4 - 2,9 км. Площадь месторождения 4,9 км2.

Ближайшая железнодорожная станция Думиничи находится в 3,5 км к северо-востоку от центра месторождения. Железная дорога Калуга-Брянск проходит вдоль юго-восточной границы месторождения. Через месторождение проходят две линии электропередач напряжением 35 кВ. Месторождение приурочено к левобережной пойме и первой надпойменной террасе реки Жиздры. Поверхность описываемой площади полого-холмистая, иногда слабо холмистая, со слабым уклоном в направлении реки Жиздры. Абсолютные отметки поверхности колеблются  от 155 до 168,38 м.

Месторождение выявлено в 1960 г. в процессе поисковых работ на стекольные пески. Предварительная и детальная разведка проведена в 1967–1970 г.г. Калужской геолого-геофизической экспедицией. Запасы песков утверждены ГКЗ СССР ( протокол № 6139 от 20.01.1971г.) по категориям А+В+С1 в количестве 62009 тыс. т, по категории С2 – 24770 тыс.т. Месторождение не эксплуатировалось.

В геологическом строении месторождения принимают участие аллювиальные отложения поймы и первой надпойменной террасы реки Жиздры.

Аллювиальные отложения первой надпойменной террасы распространены в северной части месторождения и представлены песками, местами с прослоями глин или супесей, мощностью до 15 м.

Аллювиальные отложения поймы. Отложения поймы делятся на две толщи: нижнюю – песчаную и верхнюю – песчано-глинистую с линзовидными маломощными прослоями торфа. Мощность пойменного аллювия составляет 19,4-28,8 м. Полезная толща месторождения сложена аллювиальными песками поймы и первой надпойменной террасы реки Жиздры. Пески серые, желтовато-серые, кварцевые, от мелкозернистых до крупнозернистых, с прослойками супесей и глин мощностью до 0,6 м. Мощность полезной толщи изменяется от 2,07 до 15,1 м, и в среднем составляет 10,29 м.

По минеральному составу пески Дубровского месторождения являются кварцевыми. Кварц по отдельным пробам содержится в количестве от 80,0 до 96,5 %. Содержание полевых шпатов – 0,46 - 6,38 %, в среднем 2,6 %. В составе тяжелой фракции присутствуют разные минералы: рутил, циркон, эпидот, амфиболы в количестве, не превышающем 0,2 %. Гидроокислы железа встречаются в виде пленок и примазок на зернах кварца и реже по трещинам кварца и распределены по всем классам песков равномерно. Химический состав песков приведен в таблице 1.2.4.

Таблица 1.2.4.

Химический состав песков Дубровского месторождения

| Вид сырья | Состав в % (от – до / среднее) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | SiO2 | Fe2O3 | CaO + MgO | K2O + Na2O | S сульф. |
| Пески формовочные | 94,05-97,89 96,89 | 0,14-0,61 0,26 | 0,1-0,8 0,49 | 0,57-0,97 0,75 | следы |

По зерновому составу пески довольно однородны. Концентрация  зерен на трех смежных ситах основной фракции составляет 64,68 – 87,04 %. Преобладают крупные пески группы 0315, менее распространены средние пески (группа 02) и мелкие (группа 016). Зерна кварца овальной, реже угловатой формы. Глинистая фракция в песках содержится в количестве 0,24 – 2,0%. На площади месторождения наибольшим распространением пользуются пески марок: 2КО315-Б – 45,1 %, 2КО2А – 22 %, 2КО2Б – 20,2 %. Другие марки песков (2КО315-А, 3КО315-Б, 2КРС, 2КО16А) содержатся в полезной толще в количестве 1 – 4 % каждая. Некондиционные пески присутствуют в количестве 2,14 %. Огнеупорность песков - 1700°С, газопроницаемость в зависимости от марки колеблется от 131 до 417 единиц.

С целью изучения возможности перевода песков класса 2К в класс 1К,  лабораторией Центральной геологоразведочной экспедиции проведены испытания на обогатимость песков. Было изучено распределение двуокиси кремния и окиси железа по классам крупности.

В результате обогащения формовочные пески класса 1КО315Б с концентрацией зерен на трех смежных ситах – 85,7%. С содержанием SiO2  - 97,46%, Fe2O3 – 0,21%, Al2O3 – 0,8%, CaO – 0,24%, MgO – 0,23%, Na2O – 0,22%, К2О – 0,54%. Положительные результаты получены по схеме, включающей промывку, классификацию по граничному зерну 0,3 мм и флотацию с целью удаления полевых шпатов. Полученный концентрат характеризуется содержанием SiO2 97,8-97,94 %; Na2O+K2O 0,2-0,32 %. При обогащении песков без флотации улучшается зерновой состав и газопроницаемость, содержание же щелочей остается выше нормы для класса 1К.

В естественном состоянии пески Дубровского месторождения соответствуют марке Т для производства бутылочного  зеленого стекла. Испытание песков на обогатимость с целью изучения возможности перевода песков марки Т в марки ПС-250, ПБ-150-1, ПБ-150-2 не проводились и как следствие, они требуют изучения с целью выяснения возможности обогатимости для получения стекольных песков более высоких марок.

В состав вскрышных пород входят почвенно-растительный слой, супеси, глины, суглинки, торф. Суммарная мощность вскрышных пород составляет 0,3 – 5,6 м, в среднем 2,17 м. Мощность торфяных залежей в составе вскрыши изменяется от 0,1 до 3,0 м, в среднем составляя 0,5 м. Подстилающими породами являются супеси, глины, песчано-гравийные отложения поймы и первой надпойменной террасы. Полезная толща обводнена водами современного аллювиального горизонта. Зеркало грунтовых вод находится на глубинах 0,1 – 3,4 м от поверхности. Расчетный водоприток в карьер составляет 865 м3/час. Большая часть месторождения в паводок затопляется.

Разработку Дубровского месторождения предлагается проводить открытым способом, так как по условиям залегания полезного ископаемого, мощности вскрышных пород, гидрогеологическим условиям данный способ является наиболее оптимальным.

Основные технико-экономические показатели освоения Дубровского месторождения приведены в таблице 1.2.5.

Таблица 1.2.5

Основные технико-экономические показатели освоения Дубровского месторождения формовочных песков

| № п/п | Показатели | Единица измерения | Значения показателей на 01.01.2005 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Разведанные запасы кирпичных суглинков | тыс. м3 | 62009,0 |
| 2 | Годовая производительность по добыче | тыс. м3 | 300,0 |
| 3 | Срок обеспеченности запасами | лет | 50,0 |
| 4 | Капвложения | млн. руб. | 174,00 |
| 5 | Срок окупаемости капвложений | лет | 3,8 |
| 6 | Чистая дисконтированная прибыль | млн.руб. | 264,2 |
| 7 | Внутренняя норма прибыльности | единицы | 30,9 |
| 8 | Рентабельность к производственным фондам при налогах | единицы | 25,7 |
| 9 | Бюджетная эффективность | млн.руб. | 24,4 |

Пыринское месторождение находится в Думиничском районе, в 9 км к западу от железнодорожной станции Палики, на водоразделе рек Ясенок, Песочная и Жиздра. Вблизи месторождения проходит разрушенная железнодорожная ветка Палики-Людиново, в 3,5 км находится автомагистраль Москва-Киев, с которой месторождение связано грунтовой дорогой, доступной в сухое время года.

Месторождение разведано в 1950 году, запасы утверждены ТКЗ протоколом № 23 от 26.04.50 г. в количестве 4583 тыс. т по категории С1. В 1987 году месторождение было обследовано с целью определения современного состояния и возможности вовлечения его в промышленное освоение, а в случае утраты промышленного значения – списания с баланса его запасов. В результате обследования было установлено, что месторождение не эксплуатировалось, поверхность занята пахотными землями. Дополнительное изучение качества песков (предварительная разведка в северо-восточной части) показало высокое содержание в песках красящих оксидов.

Полезная толща месторождения представлена песками тульского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы. Пески белые, желтоватые, мелкозернистые, кварцевые, местами сцементированы в слабый песчаник. Мощность полезной толщи от 1,4 до 12,2 м, средняя – 6,3 м.

Для оценки возможности использования песков в качестве сырья для стекольной промышленности необходимо иметь характеристику их минералогического, химического и гранулометрического составов.

В качестве основных компонентов химсостава определены: диоксид кремния, оксиды железа и алюминия. В зависимости от содержания этих компонентов ГОСТом выделены 16 марок песка, применяемых для производства стекла различных назначений: ООВС-010-В; ООВС-015-1; ОВС-020-В; ОВС-025-1; ОВС-025-1А; ВС-030-В; ВС-050-1; ВС-050-2; С-070-1; С-070-2; Б-100-1; Б-100-2; ПБ-150-1; ПБ-150-2; ПС-250; Т.

В обозначении марок буквы означают: ООВС – для особо ответственных изделий высокой светопрозрачности; ОВС – для ответственных изделий высокой светопрозрачности; ВС –для изделий высокой светопрозрачности; С – для изделий светопрозрачных; Б – для бесцветных изделий; ПБ – для полубелых изделий; ПС – для изделий пониженной светопрозрачности; Т – для изделий темно-зеленого стекла.

В обозначении марок первые три цифры означают массовую долю окиси железа в тысячных долях; четвертая цифра (буква) – сорт продукции данной марки (высшей, первой, второй). Наименее жесткие требования к химическому составу предъявляются к пескам марки «Т», используемым для производства темно-зеленого бутылочного стекла, в которых SiO2 ≥ 95 %, Fe2O3  - не лимитируется,  Al2O3 ≤ 4 %. При использовании песков для производства других видов стекла, требования к их химсоставу ужесточаются: SiO2 ≥ 95,0-99,8 %, Fe2O3   ≤ 0,010-0,25 %,  Al2O3 ≤ 0,1-4,0 %.

При предварительной разведке анализ и испытание проб песков проведены в лаборатории треста «Мосгеолнеруд» и Горного института и получены следующие показатели:

минералогический состав песков мономинеральный, кварцевый;

по зерновому составу пески относятся к мелкозернистым разностям. Выход фракции 0,5-0,1 мм составляет 84–95 %. Незначительное количество проб характеризуется преобладанием фракции 0,1-0,07 мм.

Физико-механические свойства кварцевых песков представлены в таблице 1.2.6.

Таблица 1.2.6.

Физико-механические свойства песков

| № п/п | Наименование горной породы | Объемный вес, т/м3 | Коэффициент разрыхления | Категория пород по трудности экскавации | Модуль деформации « L » мПа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кварцевый песок | 1,3 – 1,8 | 1,3 – 1,4 | 1 | 19 |

Химический состав песков характеризуется содержанием:

SiO2–96,0-98,9 %; TiO2-0,02-2,16 %; Al2O3-0,54-2,75 %; Fe2O3-0,12-0,28 %.

Изучен характер связи красящих окислов с кварцем: минералы тяжелой фракции – 32,7 %; в виде пленок и примазок на поверхности зерна – 27,4 %; в кварцевых зернах – 21,7 %; с глинистыми частицами – 18,2 %.

В результатах обогащения методом флотации с предварительным дроблением содержание красящих окислов снижается до 0,02 – 0,03 %, в том числе:  Fe2O3 – 0,01- 0,016%; TiO2    - 0,016-0,017%; Cr2O3 – отсутствует.

Оценка качества песков проводилась согласно техническим условиям на стекольные пески Института стекла НКПСМ СССР. По заключению авторов пески не пригодны для производства увиолевого стекла из-за высокого содержания вредных примесей (по техническим условиям – менее 0,02 %) что подтверждено опытной варкой стекла, но могут быть использованы для изготовления стекла других сортов.

С позиции требований современного ГОСТ 22551-77 «Песок кварцевый, молотый песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности» качество песков месторождения недоизучено. Пески содержат значительную примесь красящих окислов и требуют обогащения.

Сравнительные показатели стекольных песков Пыринского месторождения и  нормы для  марки по ГОСТ 22551-77 приведены  в  таблице 1.2.7.

Таблица 1.2.7.

Сравнительные показатели и нормы для марки

| № пп/п | Наименование показателя | Норма для марки по |  |  |  | Среднее содержание стекольных песков Пыринского месторождения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ООВС-015 -1 | ОВС-020-В | ОВС-025-1 | ПБ-150-1 |  |
| 1 | Массовая доля оксида кремния (SiO2 ), % | 99,3 | 99,0 | 98,5 | 98,0 | 98,57 |
| 2 | Массовая доля оксида железа (Fe2O3), % | 0,015 | 0,02 | 0,025 | 0,15 | 0,14 |
| 3 | Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), % | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 1,5 | 0,41 – 2,04 |

Исходя из приведенных показателей и учитывая требования ГОСТ 22551-77, следует, что стекольные пески Пыренского месторождения без обогащения соответствуют пескам марки ПБ-150-1, но с применением прогрессивных методов обогащения, могут соответствовать маркам  ООС-015-1, ОВС-020-В, ОВС-025-1, ОВС-025-1А, ВС-30-В, ВС-050-1, ВС-050-2, С-070-1.

Вскрышные породы сложены песчано-глинистыми отложениями барремского яруса меловой системы и четвертичными суглинками и песками с небольшим количеством щебня и гравия. Мощность вскрышных пород от 0,8 до 12,1 м, средняя - 5,7 м. Подстилающие породы представлены некондиционными мелкозернистыми песками тульского горизонта, залегающих на плотных пластичных глинах того же горизонта.

На месторождении  распространены три водоносных горизонта. Первый водоносный горизонт залегает в водно-ледниковых песках, имеет прерывистое распространение, глубина залегания горизонта 2,5 м. Второй водоносный горизонт приурочен к песчаным отложениям барремского яруса, не имеет сплошного распространения. Глубина залегания 3,15-6,0 м. Третий водоносный горизонт приурочен к нижней части песчаной толщи тульского горизонта; водоупором служат глины тульского горизонта. Глубина залегания зеркала подземных вод 11-17 м (абсолютная отметка 171,3-176,7 м). Воды безнапорные.

Разработку месторождения рекомендуется проводить открытым способом, так как по условиям залегания полезного ископаемого, мощности вскрышных пород, гидрогеологическим условиям и небольшой глубины карьера данный способ является оптимальным.

Основные технико-экономические показатели освоения месторождения по состоянию на 01.01.2006 г. приведены в таблице 1.2.8.

Таблица 1.2.8

Основные технико-экономические показатели освоения Пыринского

месторождения стекольных песков

| п/п | Показатели | Единица измерения | Значения показателей на 01.01.2006г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разведанные запасы стекольных песков | тыс. т | 4583,0 |
| 2 | Годовая производительность по добыче | тыс. т | 150,0 |
| 3 | Срок обеспеченности запасами | Лет | 29,0 |
| 4 | Капвложения | млн. руб. | 114,8 |
| 5 | Срок окупаемости капвложений | Лет | 6,1 |
| 6 | Чистая дисконтированная прибыль | млн. руб. | 90,3 |
| 7 | Внутренняя норма прибыльности | единицы | 22,8 |
| 8 | Рентабельность к производственным фондам при налогах | единицы | 15,5 |
| 9 | Бюджетная эффективность | млн. руб. | 10,7 |

Слободско-Которецкое месторождение желваковых фосфоритов детально разведано в 1953 г. В 1955-56 г.г. в связи с недостаточным количеством утвержденных запасов по обеспечению проектируемого промышленного предприятия по производству фосмуки были проведены доразведка и оконтуривание южной части Слободско-Которецкого месторождения, а также доразведка Буканьского участка, который теперь входит в Слободско-Которецкое месторождение. По результатам геологоразведочных работ были подсчитаны и утверждены ГКЗ СССР (протокол № 2028, 1957 г.) запасы фосфоритов в исходной руде по категориям A+B+C1 - 53307 тыс. т и категории С2 - 95,74 тыс. т. Забалансовые запасы фосфоритов (со вскрышей более 15м) - 5527 тыс. т.

С 1963 г. по 1965 г. месторождение эксплуатировалось фосфоритным заводом Главгорхимпрома министерства химической промышленности СССР. На балансе на 01.01 2006 г. числится 52759 тыс. т фосфоритовой руды по категориям А+В+С1 тыс. т и категории С2 - 9574 тыс. т.   В результате проведенных ревизионных работ в 1985 г. произошло изменение запасов исходной руды на 13% от первоначальных запасов. Реальные к отработке запасы по состоянию на 01.01.85 г. составляют 46099 тыс. т на площади 2,3 тыс. га.

Месторождение состоит из 2-х разобщенных участков: Слободско-Которецкого и Буканьского. Продуктивная толща приурочена к терригенной глауконит-кварцевой формации нижнего и верхнего мела. Полезная толща представлена 2-3  прослоями  фосфоритовых желваков, местами сцементированных в плиту. Мощность полезной толщи изменяется от 0,3 до 2,7 м и составляет в среднем 1,2 м на Слободско-Которецком участке и 0,5 м на Буканьском участке.

На месторождении выделяются 5 типов фосфоритовой серии:

-  первый тип характеризуется наличием всех слоев фосфоритовой серии и развит в центральной части месторождения;

- второй тип, получивший наиболее широкое распространение, развит в северной и центральной частях и характеризуется наличием трех фосфоритовых плит и двух межплитных слоев желваковых фосфоритов, реже наблюдается надплитный слой;

- третий тип характеризуется присутствием двух плит, надплитного и подплитного желваковых слоев и развит в центральной части месторождения;

- четвертый  тип  характеризуется   наличием  одной   плиты,   надплитного и подплитного слоев и распространен в основном в южной части месторождения;

- пятый тип характеризуется отсутствием плит и представлен одним или несколькими слоями желваковых фосфоритов, мощность слоев изменяется от 0,03 м до 0,72 м, мощность прослоев — от 0,01 м до 0,86 м.

Наиболее высокие показатели продуктивности и качества фосфоритов имеет центральная  часть Слободско-Которецкого участка.  Объемная масса  фосфоритов - 2,1 + 2,4 г/м3, естественная влажность - 9 + 19%. Средняя продуктивность исходной руды по месторождению - 19000 кг/м2. Среднее содержание пятиокиси фосфора - 7,5%, в концентрате - 12%.

В 1962 г. ГИГХС провел работы по обогащению желваковых фосфоритов Слободско-Которецкого месторождения методом анионной флотации и электростатической сепарации. По результатам обогащения сделаны следующие выводы:

1. Фосфоритовая руда может быть отнесена к сравнительно легко обогащающимся рудам песчанистого типа.

2. Флотацией из концентрации первичного обогащения (промывки) получен концентрат с содержанием Р2О5 24,2 - 26,8% при извлечении от исходной руды 82 - 86%.

3. Флотацией исходной руды получен концентрат с содержанием Р2О5 23,7 - 25,7% при извлечении 89,5 - 93,8%.

Обогащение фосфоритов с помощью электростатической сепарации дало следующие результаты:

- обогащением чернового концентрата класса - 0,25+0,1 мм с содержанием Р2О5 13% получен концентрат, содержащий 21,6% Р2О5 при извлечении 87% от обогащаемого класса или концентрат с содержанием Р2О5 19,4% при извлечении 91,7%.

- обогащением чернового концентрата класса с содержанием Р2О5 14,6% измельченного до крупности 0,25 мм, получен концентрат с содержанием Р2О5 19,5% при извлечении 92,5%.

По разработанной технологической схеме обогащения руды получен концентрат, содержащий 20,8% Р2О5 при извлечении 80,1% исходной руды. Схема обогащения включает следующие основные операции: грохочение, дробление, размол и сушку готового продукта.

Физико-механические свойства фосфоритовой руды и вскрышных пород представлены в таблице 1.2.9.

Таблица 1.2.9

Физико-механические свойства фосфоритной руды и вскрышных пород

| пп/п | Наименование горных пород | Объемный вес,т/м3 | Коэффициент разрыхления | Влажность, % | Категория пород по трудности экскавации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Фосфориты (руда) | 1,8 - 2,2 | 1,2 | 14 - 19 | 2 |
| 2 | Суглинки | 2,0 - 2,2 | 1,4 | - | 2 |
| 3 | Песок | 1,3 - 1.8 | 1,3 | - | 1 |

Вскрышные породы представлены суглинками и супесями четвертичного возраста и опокой меловых отложений. Мощность вскрыши – от 1,5 до 15 м, в среднем - 4,0 м. Подстилающие породы - кварц-глауконитовые пески сеноманского яруса нижнего мела.

Полезная толща месторождения обводнена. Приток воды в дренажную канаву небольшой, около 0,5 - 0,6 м3 /сут. Обводненность связана с подземными водами четвертичного и мелового горизонтов. Осушение залежи возможно с помощью дренажных канав и простейших технических средств.

Технологическая схема производства горных работ достаточно простая: добыча открытым способом с помощью экскаваторов, без применения буровзрывных работ, отдельное складирование почвенного слоя, используемого в дальнейшем при рекультивации. Внутренние отвалы формируются за счет вскрыши и отходов (хвостов) обогащения руды.

Отработку месторождения можно производить с существующего карьера двумя уступами: вскрышным и добычным. Вскрышной уступ опережает добычной на 100 м по фронту работ. Углы откоса рабочих уступов – 36 - 45°, угол отвала – 20 - 30°.

Основная часть запасов сосредоточена на Слободско-Которецком участке (46813 тыс. руды или 3636 тыс. т Р2О5), который отрабатывался 1963-1965 г.г. предприятием "Минхимпрома". Ранее разрабатываемый участок находится в пределах блока А-3 и имеет наиболее благоприятные горнотехнические условия отработки (таблица 1.2.10).

Таблица 1.2.10

Горнотехнические условия отработки участков

Слободско-Которецкого месторождения

| Название участков | Средняя мощность полезной толщи, м | Соотношение запасов, % |
| --- | --- | --- |
| Слободско-Которецкий | 1,2 | 85 |
| Буканьский | 0,5 | 15 |

Блок А-3 характеризуется следующими показателями:

- средняя мощность вскрыши - 3,92 м,

- средняя мощность полезной толщи - 1,33 м.

Продуктивная фосфоритовая серия представлена чередованием плитных и желваковых прослоев в количестве от 1 до 2. Верхний третий фосфоритовый слой - желваковый; средний второй представлен чередованием плитных и желваковых прослоев, количество плит не превышает 2. Продуктивность по блоку для исходной руды составляет 2951 кг/м2, для класса +1 мм - 1232 кг/м2. Содержание Р2О5 в исходной руде 6,05 %, класс + 1 мм -12,49 %. Выход класса + 1 мм - 50,27 %. В результате проведения ревизионных работ оставшиеся запасы по блоку А-3 составили 1478,4 тыс. т исходной руды на площади 50,1 га.

Основные технико-экономические показатели освоения Слободско-Которецкого месторождения приведены в таблице 1.2.11.

Таблица 1.2.11

Основные технико-экономические показатели возможного освоения

Слободско-Которецкого месторождения фосфоритов

| п/п | Показатели | Единица измерения | Значения показателей на 01.01.2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разведанные запасы | тыс. м3 | 52759,0 |
| 2 | Годовая производительность по добыче | тыс. м3 | 150 |
| 3 | Срок обеспеченности запасами | лет | 50 |
| 4 | Капвложения | млн. руб. | 54,9 |
| 5 | Срок окупаемости капвложений | лет | 3,4 |
| 6 | Чистая дисконтированная прибыль | млн. руб. | 102,7 |
| 7 | Внутренняя норма прибыльности | % | 37,3 |
| 8 | Рентабельность к производственным фондам при налогах | % | 27,3 |
| 9 | Бюджетная эффективность | млн. руб. | 7,5 |

Месторождение торфа Подвал и Сорочево расположено в 2 км на юго-запад от районного центра г. Думиничи, в 2,5 км на запад от железнодорожной станции Думиничи, в 1 км от с. Поляки на юго-восток, в 1 км на север от с. Дубровка, на первой надпойменной террасе рек Жиздра и Брынь.

Месторождение детально разведано в 1949, доразведано в 1981 г.  Государственным республиканским проектно-изыскательским трестом Росторфразведка.

Площадь торфяной залежи в нулевой границе торфяного месторождения составляет 293 га, в границе промышленной глубины торфяной залежи – 193 га.

Максимальная мощность торфяного пласта – 3,2 м, средняя – 1,43 м.

Тип торфяной залежи - низинный. Ботанический состав – тростниково-древесный с травами, древесно-тростниковый, сфагновый и тростниковый

Качественная характеристика торфяной залежи:

- степень разложения от 30 до 55%, средняя 47%;

- зольность от 7,1 до 46%, средняя 19,6%;

- влажность от 78,4 до 92,0%, средняя 86,0%;

- пнистость – 0,1%.

Запасы торфа на момент утверждения составляли 2760 тыс. м3 или 684 тыс. т при 40% влажности. По состоянию на 01.01.2006 г. запасы торфа на месторождении Подвал и Сорочево составляют 603 тыс.т.

Водоприемником является р. Жиздра,  протекающая в 0,2 км от юго-западного края  торфяного месторождения.

Технико-экономические показатели освоения торфяного месторождения Подвал и Сорочево приведены в таблице 1.2.12.

Таблица 1.2.12.

Основные технико-экономические показатели освоения

торфяного месторождения Подвал и Сорочево

| пп/п | Показатели | Единица измерения | Значения показателей на 01.01.2006 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Разведанные запасы | тыс. т | 603,0 |
| 2 | Годовая производительность по добыче | тыс. т | 15,0 |
| 3 | Срок обеспеченности запасами | лет | 32,2 |
| 4 | Капвложения | млн. руб. | 10,8 |
| 5 | Срок окупаемости капвложений | лет | 4,7 |
| 6 | Чистая дисконтированная прибыль | млн. руб. | 13,3 |
| 7 | Внутренняя норма прибыльности | % | 29,2 |
| 8 | Рентабельность к производственным фондам при налогах | % | 19,2 |
| 9 | Бюджетная эффективность | млн. руб. | 1,1 |

#### I.2.7. Сельскохозяйственные ресурсы

Общая площадь земель сельскохозяйственного назначения МР «Думиничского район» составляют 71 943 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 34 219га, леса и кустарника – 27 278 га, земли под застройкой и дорогами – 815га, болота, нарушенные земли и прочие составляют 1 117 га.

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Думиничский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: ПК «Красный Октябрь», ПК «Паликовский», ПК «Зимницкий».

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями имеют приоритет в использование и подлежит особой охране. Наибольшую ценность представляют пашни, доля которых в структуре земель сельскохозяйственного назначения не превышает 30%. Как показала инвентаризация сельскохозяйственных земель, проведенной ПК «ГЕО» в 2005 году, на территории района прослеживается четкая дифференциация сельхозугодий  по качеству, что отражается в их кадастровой оценке.

Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйствам.

| Наименование хозяйства | Всего с/х угодий площадь, га | Пашня, Га | Оценка с/х угодий, руб/га | % от среднерайонной зональной оценки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК «Брынский» | 2863 | 1724 | 3655 | 87 |
| КП «Вертненский» | 2302 | 1048 | 4781 | 114 |
| ПК «Думиничский» | 1816 | 176 | 4837 | 115 |
| ПК «Зимницкий» | 3920 | 716 | 2128 | 51 |
| Колхоз «им. Ленина» | 1418 | 1054 | 4810 | 114 |
| Колхоз «Заветы Ленина» | 1334 | 434 | 9690 | 230 |
| КДП «Хотьковское» | 2011 | 683 | 4425 | 105 |
| Колхоз «Дружба» | 1702 | 183 | 3702 | 88 |
| ПК «Красный Октябрь» | 5643 | 907 | 3548 | 84 |
| Колхоз «Мир» | 1199 | 738 | 4613 | 110 |
| Колхоз «Новый путь» | 1400 | 633 | 4379 | 104 |
| ПК «Воймировский» | 2359 | 489 | 4632 | 110 |
| ПК «Восход» | 2702 | 927 | 4297 | 102 |
| ПК «Паликовский» | 3355 | 257 | 3498 | 83 |
| СПТУ-15 | 36 | 113 | 7522 | 179 |

Земли сельскохозяйственного назначения

Думиничи

#### I.2.8. Лесные ресурсы.

Леса оказывают огромное влияние на экологическое состояние природных комплексов, выполняя такие биоэкологические функции, как регулирование и фильтрация водного стока, предотвращение эрозии почв, сохранение биологического разнообразия, обогащение атмосферы кислородом и поглощение углерода, влияние на формирование климата и предотвращение загрязнения воздушного бассейна.

Калужская область находится в подзоне хвойно-широколиственных лесов.

Общая площадь лесного фонда составляет 70512 га. Лесистость района составляет 57,9 %.

Леса располагаются на землях Гослесфонда (ГУ «Думиничское лесничество»), землях министерства обороны (114 га) и землях других категориях.

Лесные угодья Думиничского района  могут использоваться:

- для побочного лесопользования: сенокошения, пастьбы скота, размещения ульев и пасек, заготовки древесных соков, заготовки и сбора дикорастущих плодов, ягод, грибов, лекарственных растений и технического сырья и др.;

- для заготовки второстепенных лесных ресурсов (пней, еловых и сосновых лап, новогодних елок и др.)

- в охотничьих, научно-исследовательских, культурно-оздоровительных, туристских и спортивных целях.

#### I.2.9. Природно-рекреационные ресурсы.

Природные блага любой территории складывается из природных ресурсов и природных условий, по этим понятиям Думиничский район можно отнести к рекреационным местностям.

Рельеф обладает достаточной выразительностью отдельных ландшафтов и их урочищ.  Сочетание широких речных долин и довольно высоких эрозионных холмистых водоразделов создают вертикальный и горизонтальный живописный фон рельефа всего района. Разнообразные по составу леса, разбросанные по определенным формам рельефа, придают местности свою визуальную живописность.

Основными показателями эстетичности пейзажей района являются: эрозионные формы рельефа, обилие и  разнообразие лесов, наличие различных ландшафтных форм, открытые ландшафты речных долин, высокая выразительность и информативность рельефа, динамика геоморфологических элементов рельефа, фотогеничность. Для большинства уголков района характерна природная тишина. В целом природу Думиничского района отличает натурность пейзажей и придает человеку чувство уединенности и слияния с природой.

В пределах района имеются охраняемые природные объекты: дубравы в пойме р. Жиздры, сосновые леса по р. Брынь, еловые леса у д. Дубровка. По рекам  Жиздра и Рессета проходят водно-туристические маршруты. Леса хороши для сбора грибов и ягод. Водные объекты богаты рыбой и водоплавающей дичью.

По действующим и заброшенным карьерам района можно ознакомиться с отложениями, слагающими его недра. В Хлудневском и Воймировском карьерах вскрыты известняки и глины окского надгоризонта нижнего карбона, около д. Усадьба глины с бурым железняком барремского яруса нижнего мела, а у дд. Кожановка и Речицы тугоплавкие глины тульского горизонта нижнего карбона, у д. Дубровка – кварцевые пески того же времени. У д. Шваново можно наблюдать водноледниковые образования, представленные песчано-гравийным материалом и разнозернистыми песками. В стихийном карьере у д. Боброво вскрыты пески и песчаники аптского времени, такие же песчаники обнажаются в с. Брынь.

Широкие долины рек Жиздра, Рессета и Брынь с террасированными склонами позволяют получить представление об эрозионных процессах в доледниковое, ледниковое и постледниковое время, ощутить грандиозность и мощь потоков ледниковых вод, которые перетекали по этим рекам в бассейн р. Днепр в период таяния Московского ледника 60 тыс.лет тому назад.

#### I.2.10. Историко-культурные рекреационные ресурсы.

Историко-культурное наследие района в основном связано с его промышленным прошлым. Уже в XVIII в. здесь функционируют чугунолитейные и железодетальные заводы, разрабатываются железные руды, огнеупорные глины, формовочное сырье и прочее. В XIX в. этот регион, входя в Жиздринский уезд, интенсивно осваивается Мальцовским акционерным обществом под названием «Мальцовский промышленный округ». В конце XIX в. в окрестностях сел Маклаки, Которь, Зимницы добывалась железная руда до 200 тысяч пудов в год. Около Буды на месторождение Буда-Мальцевская велась добыча кварцевых «хрустальных» песков, которые вывозились в г. Дятьково. Около населенных пунктов Андреево-Палики, Пыренки, Ливадия, Усты, Речица, Марьинская шахта велась добыча огнеупорных глин. Около д. Палики двумя шахтами добывался бурый уголь. Вокруг Хотьковского чугунолитейного завода велась добыча огнеупорных глин, Лошево, Шубники, добыча железных руд, «Дача Ершова» (Ульяновский район), существовали промыслы по углежжению для металлургической промышленности. Для транспортировки различного сырья и чугунных заготовок во второй половине XIX в. от г. Людиново до шахт у д. Палики была проложена узкоколейная железная дорога. Из Думиничского сырья на заводах Людиново, Кирова (Песочня), Дятьково, Радица (Бежицк, Брянск) производили: «мальцовские паровозы», первые винтовые речные суда и прочую продукцию. В пределах теперешнего района существовало четыре чугунолитейных и железодетальных заводов; в Хотьково, Ясенок, Брынь и Думиничи. В Брыни в сер. XVIII в. была пущена полотняно-парусиновая фабрика, около с. Дубровка действовал стекольный завод.

Брынский заводской комплекс был заложен в начале XVIII в. Н.Н. Демидовым.  Двухэтажное здание парусиновой фабрики совмещало производственные помещения и жилые покои Демидовых. Внешняя отделка фасадов выполнена в стиле Анненского барокко. Потолки парадных комнат украшены лепными розетками и тянутыми карнизами в стиле 40-х годов XVIII в. В конце XVIII в. в  селе работали молотовый завод и парусиновая фабрика, две мельницы «пильная и мучная», два регулярных сада. В 1846 г. Взамен деревянной строится каменная Преображенская церковь в виде ротонды. В 1910 г. В селе жил со своей семьей М.М.Пришвин. Из купеческого рода брынских Лядовых вышла композитор Л.Лядова.

В Маклаках с конца XVII в. располагалась родовая усадьба княжеского рода Обуховых-Львовых вплоть до 1917 г.

В с. Усты в начале XVIII в. Я.В. Брюс основал усадьбу. С 1830 г. она  принадлежит заводчику И.С. Мальцову. В конце XIX в. в Устах жила семья Зайцевых, здесь прошли детские годы писателя Б.К. Зайцева.

В Буде-Монастырской на р. Драгожани в XVII-XVIII вв. располагался мужской монастырь «Троицкий Дорогошанский» - он входил в состав Крутицкой епархии. В 1764 г. монастырь был выведен за штат и упразднен. В годы военных действий 1942 г. он окончательно был разрушен.

Список наиболее важных историко-культурных объектов Думиничского района

| № п/п | Местонахождение объекта | Наименование и датировка объекта | Категория и документ о принятии на гос.охрану | Историко-художественная значимость памятника |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | с. Брынь, Брынский производственный комплекс | Здание суконно-парусиновой фабрики с жилыми покоями, 1750 г. | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. | Уникальный промышленный комплекс середины XVIII в. |
| 2 | с. Брынь | Плотина на р. Брынь, 1721 г.- 1730 г.- 1960 г. | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. | Одна из немногих сохранившихся заводских плотин XVIII в. |
| 3 | с. Брынь, исторический центр торгово-промышленного села | Исторический центр села с постройками XIX в. | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. | Село хорошо сохранило свою планировку XVIII-XIX вв. |
| 4 | с. Усты | Остатки усадьбы Я.В. Брюса- И.А. Мальцова | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. | Один из основных центров по освоению недр юга Калужской земли. |
| 5 | с. Усты | Воскресенская церковь, 1824г. | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. | Хороший образец выполненный в стиле позднего классицизма (ампир). |
| 6 | д. Хлуднево | Мемориальный комплекс в честь лыжников-разведчиков мотострелковой бригады особого назначения, погибших 23 января 1942 г. | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 07.04.78 г. № 249 |  |
| 7 | с. Маклаки | Знаменская церковь, 1818 г. | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. |  |

### Выводы

Анализ и оценка природно-ресурсного и историко-культурного потенциала территории Думиничского района позволяет сделать вывод о наличии благоприятных условий и возможностей для обеспечения интенсивного развития сельскохозяйственной и рекреационной деятельности, а также организации промышленного производства строительных материалов на базе минерально-сырьевых ресурсов при максимальном сохранении естественных природных комплексов.

По инженерно-геологическим условиям Думиничский район в целом можно отнести к сложной категории, в целом для района условия  для крупного строительства оценивается как среднее. При новом строительстве необходимо учитывать историко-природные и историко-культурные условия района и не нарушать исторически сложившуюся застройку населенных пунктов.

Для территории Думиничского района характерно широкое разнообразие природных ландшафтов с высокой эстетической контрастностью. Обилие и разнохарактерность элементов пейзажей местностей создают высокую визуальную эстетичность окружающей природы. Обилие ландшафтов и их элементов, широта обзора, глубина и разнообразие перспектив, многоплановость, красочность, выразительность рельефа, пространственное разнообразие растительности и прочее все это для созерцающего создает психофизиологический комфорт.

Природный ресурс Думиничского района позволяет проводить широкий спектр тематических  и научно-познавательных экскурсий в области геологии, геоморфологии, ландшафтоведении, ботаники, зоологии, гидрологии, гидрогеологии, лесоустройству и др.

### I. 3 Анализ современного использования территории МР «Думиничский район»

#### I.3.1 Целевое назначение земель

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Земли используются в соответствии с установленным для них целевым назначением. Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий.

В границах муниципального района «Думиничский район» находятся земли, относящиеся к разным категориям.

Наибольшую долю в общей площади земель Думиничского района занимают земли лесного фонда 57,9 %, земли сельскохозяйственного назначения 33 %.

#### I.3.2. Использование земель сельскохозяйственного назначения

Учитывая преобладание в общей площади земель МР «Думиничский район» сельскохозяйственного назначения, земель лесного фонда подробно характер использования будет рассмотрен по вышеназванным категориям.

В соответствии с Земельным кодексом РФ землями сельскохозяйственного назначения признаются земли за чертой поселений, предоставленные для нужд сельского хозяйства, а также предназначенные для этих целей.

В составе земель сельскохозяйственного назначения выделяются сельскохозяйственные угодья, земли занятые  внутрихозяйственными дорогами, коммуникациями, древесно-кустарниковой растительностью, предназначенной для обеспечения защиты земель от воздействия негативных (вредных) природных, антропогенных и техногенных явлений, замкнутыми водоемами, а также зданиями, строениями, сооружениями, используемыми для производства, хранения и первичной переработки сельскохозяйственной продукции.

Земли сельскохозяйственного назначения могут использоваться для ведения сельскохозяйственного производства, создания защитных насаждений, научно-исследовательских, учебных и иных связанных с сельскохозяйственным производством целей:

- гражданами, в том числе ведущими крестьянские (фермерские) хозяйства, личные подсобные хозяйства, садоводство, животноводство, огородничество;

- хозяйственными товариществами и обществами, производственными кооперативами, государственными и муниципальными унитарными предприятиями, иными коммерческими организациями;

- некоммерческими организациями, в том числе потребительскими кооперативами, религиозными организациями;

- опытно-производственными, учебными, учебно-опытными и учебно-производственными подразделениями научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений;

Сельскохозяйственные угодья – пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями (садами, виноградниками и другими), - в составе земель сельскохозяйственного назначения имеют приоритет в использовании и подлежит особой охране.

Особо ценные продуктивные сельскохозяйственные угодья, в том числе сельскохозяйственные угодья опытно–производственных подразделений научно– исследовательских  организаций и учебно-опытных подразделений образовательных  учреждений высшего профессионального образования, сельскохозяйственные угодья, кадастровая стоимость уровень, могут быть в соответствии с законодательством субъектов Российской Федерации включены в перечень земель , использование которых для других целей не допускается.

Земли сельскохозяйственного назначения муниципального района «Думиничский район» находятся в пользовании крупных сельскохозяйственных предприятий разных организационно-правовых форм, объединений граждан по садоводству и огородничеству, подсобных хозяйств, крестьянско-фермерских хозяйств и других пользователей. Из них самые крупные землепользователи: ПК «Красный Октябрь», ПК «Паликовский», ПК «Зимницкий».

В таблице № 1 приведена экспликация земель и распределение их по формам собственности, категориям, угодьям и пользователям по состоянию на 1 января 2006 года.

Общая площадь земель сельскохозяйственного  назначения в природной зоне составляют  71 943 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 34 219 га (48 %), леса и кустарники – 27 278 га (38 %), земли под застройки и дорогами – 815 га (1 %), под водой – 1 303 га (2 %), болота, нарушенные земли и прочие составляют – 1 117 га (2 %).

В составе сельскохозяйственных угодий пашня занимает 10 012 га (29 %), залежь  15194 га (44 %), многолетние насаждения – 49 га (0,07 %), кормовые угодья – 8964 га (12 %).

Большая часть сельскохозяйственных угодий из состава земель сельскохозяйственного в долевой собственности граждан (96 %),  10 % земель сельхозназначения переданы крестьянско-фермерским хозяйствам, коллективным садоводствам, огородничествам и животноводческим хозяйствам, 1,6 % земель сельскохозяйственного назначения занимают земли фонда перераспределения.

Фактическое использование сельскохозяйственных земель по сельскохозяйственным предприятиям приводится по материалам «Инвентаризации земель сельскохозяйственного назначения по Думиничскому району», выполненной ПК «ГЕО» в 2005 году.

ЭКСПЛИКАЦИЯ

ЗЕМЕЛЬ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ИХ ПО ФОРМАМ СОБСТВЕННОСТИ, КАТЕГОРИЯМ, УГОДЬЯМ ИСПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ ПО СОСТОЯНИЮ НА 1ЯНВАРЯ 2007 ГОДА

ЗЕМЕЛЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УНИТАРНЫХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

| Наименование хозяйств | Количество | Общая площадь | Всего с/х угодий | В том числе |  |  |  | Леса | Кустарники |  | Под водой | Земли застройки | Под дорогами | Болота | Нарушенные земли | Прочие земли |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Пашня | Залежь | Многолетние насаждения | Кормовые угодья |  |  | Из них |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Защитного значения |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 1. К-з им. Ленина | 1 | 2367 | 1427 | 1083 | - | 68 | 276 | 821 | 6 |  | 9 | 18 | 20 | 61 | - | 5 |
| 2. К-з «Заветы Ленина» | 1 | 1773 | 1295 | 966 | - | 85 | 224 | 394 | 3 |  | 6 | 31 | 29 | 5 | - | 10 |
| 3. К-з «Мир» | 1 | 2419 | 1195 | 994 | - | 89 | 112 | 1146 | 4 |  | 1 | 21 | 44 | 6 | - | 2 |
| 4. К-з «Дружба» осушенные земли | 1 | 2414 289 | 1578 | 684 | - | 583 | 311 95 | 615 | 47 |  | 41 3 | 22 | 14 | 57 | 1 | 39 |
| 5. К-з «Новый путь» | 1 | 2147 | 357 | 200 | - | 105 | 52 | 1650 | 12 |  | 26 | 16 | 14 | 26 | - | 17 |
| Итого по колхозам | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. КДП Хотьково осушенные земли | 1 | 3370 10 | 1525 | 962 | - | 277 | 286 10 | 1620 | 21 |  | 74 | 58 | 18 | 41 | - | 13 |
| 2. КП «Вертное» | 1 | 4450 | 2133 | 1786 | 19 | 90 | 238 | 2209 | 10 |  | 5 | 44 | 28 | 1 | - | 20 |
| 1. ООО АПФ Хотьково | 1 | 1476 | 1472 | 1050 | - | 195 | 227 | - | - | - | - | 4 | - | - | - | - |
| 2. КДП «Хотьковское» | 1 | 472 | 469 | 360 | - | 109 | - | - | - | - | - | 3 | - | - | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| К-з «Новый путь» осушенные земли | 1 | 1004 53 | 1003 | 680 | - | 86 | 227 53 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 1. ПК «Зимницкий» |  | 6524 | 3829 | 2867 | 58 | 323 | 581 | 2461 | 57 |  | 28 | 43 | 46 | 28 | - | 32 |
| 2. ПК «Восход» |  | 3624 | 2409 | 1938 | 87 | 206 | 178 | 1098 | 15 |  | 3 | 34 | 31 | 8 | - | 26 |
| Фонд перераспределения |  | 486 | 486 | 264 | 87 | 135 | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 3. ПК «Воймировский» |  | 4227 | 2250 | 1923 | - | 120 | 207 | 1795 | 30 |  | 10 | 37 | 37 | 34 | - | 34 |
| Фонд перераспределения |  | 212 | - | - | - | 90 | 122 | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 4. ПК «Брынский» |  | 5955 | 2563 | 1961 | 54 | 135 | 413 | 2912 | 47 |  | 35 | 34 | 19 | 282 | 2 | 61 |
| 5. ПК «Паликовский» осушенные земли |  | 6036 178 | 2829 | 1809 - | 6 | 437 165 | 577 | 2738 | 42 |  | 43 11 | 45 | 35 2 | 280 | - | 24 |
| 6. ПК «Красный Октябрь» |  | 11417 | 5822 | 4010 | 41 | 681 | 1090 | 4954 | 149 |  | 66 | 28 | 60 | 319 | - | 19 |
| Фонд перераспределения |  | 98 | 98 | 98 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| 7. ПК «Думиничский» |  | 3936 | 1395 | 840 | - | 406 | 149 | 2333 | 11 |  | - | 35 | 14 | 68 | - | 45 |
| Фонд перераспределения |  | 13 | 13 | 13 | - | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - |
| Рыбное |  | 1102 | 122 | - | - | 36 | 86 | 95 | 7 |  | 827 | 2 | 6 | 17 | - | 26 |
| СПТУ-15 | 3 | 154 | 117 | 113 | - | 3 | 1 | 36 | - |  | - | - | - | - | 1 | - |
| Итого по району |  | 66209 | 34391 | 24606 | 358 | 4431 | 5523 | 26886 | 471 |  | 1200 | 489 | 431 | 1248 | 4 | 390 |

#### ПК «Брынский»

Хозяйственный центр  с. Брынь. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 6873 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 2831,5 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 4041,5 га,  постороннем пользователи занимают 604 га земель (9 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Таблица 1.3.1.

Структура сельскохозяйственных земель ПК «Брынский»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1714 | 1714 |  |
| Залежь | 436 | 436 |  |
| Многолетние насаждения | 10 | 10 |  |
| Сенокос | 200 | 200 |  |
| Пастбища | 459 | 459 |  |
| Итого с/х угодий: | 2819 | 2819 |  |
| Лес | 3055 | 0,5 | 3054,5 |
| Кустарники | 61 | 6 | 55 |
| Болото | 208 |  | 208 |
| Под водой | 38 |  | 38 |
| Под дорогами | 39 |  | 39 |
| Застроенная территория | 33 |  | 33 |
| Земли, находящиеся в стадии мелиоративного состояния | 6 | 6 |  |
| Прочие, нарушенные земли | 10 |  | 10 |
| Итого по хозяйству: | 6269 | 12,5 | 4041,5 |
| Посторонние землепользователи | 604 |  |  |
| Всего: | 6873 | 2831,5 | 4041,5 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 2819 га (41%) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 1714 га (50 %). Инвентаризацией земель сельхозназначения  выявлено что пашня на площади 311 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 125 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

#### ПК «Восход»

Хозяйственный центр  с. Маклаки. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 4421 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 2660 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 1157 га,  постороннем пользователи занимают 604 га земель (13 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Таблица 1.3.2.

Структура сельскохозяйственных земель ПК «Восход»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспреде-ления |
| Пашня | 927 | 834 |  | 93 |
| Залежь | 1356 | 808 |  | 548 |
| Сенокос | 205 | 70 |  | 135 |
| Пастбища | 172 | 158 |  | 14 |
| Итого с/х угодий: | 2660 | 1870 |  | 790 |
| Лес | 1079 |  | 1079 |  |
| Кустарники | 4 |  | 4 |  |
| Болото | 6 |  | 6 |  |
| Под водой | 5 |  | 5 |  |
| Под дорогами | 27 |  | 27 |  |
| Застроенная территория | 27 |  | 27 |  |
| Прочие земли | 9 |  | 9 |  |
| Итого по хозяйству: | 3817 |  | 1157 |  |
| Посторонние землепользователи | 604 |  |  |  |
| Всего: | 4421 | 1871 | 1158 | 790 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Результаты инвентаризации показали, что в структуре  земель сельскохозяйственные угодья занимают 2660 га (60 %), пашня 927 га (35 %). Площадь пашни уменьшилась на 1220 га, это связано с зарастанием данного вида угодий мелколесьем и кустарником и перевода в залежь залесенную  645 га, в залежь чистую переведена пашня на площади 575 га. На территории производственного кооператива находятся 2 крестьянско-фермерских хозяйства площади 91 га, также проходит автомобильная дорога областного значения Москва-Киев-Брынь-Зимницы-Новослободск.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 4297 руб/га, что выше среднерайонной стоимости на 2  %, при этом оценка сельскохозяйственных угодий ниже среднерайонной оценки на 6 % и составляет 5247 руб/га.

#### ПК «Зимницкий»

Хозяйственный центр  с. Зимницы. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 7176 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 3920 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 2717 га,  постороннем пользователи занимают 840 га земель (12 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Таблица 1.3.3.

Структура сельскохозяйственных земель ПК «Зимницкий»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 716 | 716 |  |
| Залежь | 2229 | 2229 |  |
| Сенокос | 584 | 584 |  |
| Пастбища | 390 | 390 |  |
| Итого с/х угодий: | 3920 | 3920 |  |
| Лес | 2282 |  | 2282 |
| Кустарники | 17 |  | 17 |
| Болото | 1 |  | 1 |
| Под водой | 24 |  | 24 |
| Под дорогами | 46 |  | 46 |
| Застроенная территория | 36 |  | 36 |
| Прочие земли | 11 |  | 11 |
| Итого по хозяйству: | 6336 |  | 2417 |
| Посторонние землепользователи | 840 |  |  |
| Всего: | 7176 | 3920 | 2417 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 3920 га (55 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 716 га (18 %). Инвентаризацией земель сельхозназначения  выявлено что пашня на площади 1427 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 757 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

На территории ПК в настоящее время находится 10 посторонних землепользователей. Среди них самые крупные – Зимницкая с/а – 455 га, СКМЗ – 353 га,  автодороги областного значения на общей площади – 18 га.

#### ПК «Воймировский»

Хозяйственный центр  с. Которь. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 4939 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 2359 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 1929 га,  постороннем пользователи занимают 763 га земель (18 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Таблица 1.3.4.

Структура сельскохозяйственных земель ПК «Воймировский»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 490 | 490 |  |
| Залежь | 1499 | 1499 |  |
| Сенокос | 131 | 131 |  |
| Пастбища | 219 | 219 |  |
| Итого с/х угодий: | 2359 | 2359 |  |
| Лес | 1788 |  | 1788 |
| Кустарники | 21 |  | 21 |
| Болото | 30 |  | 30 |
| Под водой | 7 |  | 7 |
| Под дорогами | 33 |  | 33 |
| Застроенная территория | 19 |  | 19 |
| Прочие земли | 31 |  | 31 |
| Итого по хозяйству: | 1977 |  | 1929 |
| Посторонние землепользователи | 763 |  |  |
| Всего: | 4227 | 2359 | 1929 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

В структуре земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья занимают 56  % от общей площади хозяйства, пашня занимает 490 га (21 %) от площади сельскохозяйственных угодий, залежь 1499 га (64 %), кормовые угодья  350 га (15 %). Инвентаризацией земель сельхозназначения  выявлено, что пашня на площади 718 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 636 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 4632 руб/га, что выше среднерайонной стоимости на 10  %, при этом оценка сельскохозяйственных угодий выше среднерайонной оценки на 18 % и составляет 6699 руб/га.

#### ПК «Паликовский»

Хозяйственный центр  с. Буда. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 7474 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 3355 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 3250 га,  постороннем пользователи занимают 869 га земель (12 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Структура землепользования представлена в таблице № 6. Из нее следует, что сельскохозяйственные угодья занимают 3355 га (45 %), пашня составляет 257 га (8 %), кормовые угодья занимают – 1065 га (32 %).

Таблица 1.3.5.

Структура сельскохозяйственных земель ПК «Паликовский»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 257 | 257 |  |
| Огороды | 8 | 8 |  |
| Залежь | 2025 | 2025 |  |
| Сенокос | 472 | 472 |  |
| Пастбища | 593 | 593 |  |
| Итого с/х угодий: | 3355 | 3355 |  |
| Лес | 2800 |  | 2800 |
| Кустарники | 107 |  | 107 |
| Болото | 182 |  | 182 |
| Под водой | 45 |  | 45 |
| Под дорогами | 35 |  | 35 |
| Застроенная территория | 48 |  | 48 |
| Прочие земли | 31 |  | 31 |
| Итого по хозяйству: | 6605 |  | 3250 |
| Посторонние землепользователи | 869 |  |  |
| Всего: | 7474 | 3355 | 3250 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Инвентаризацией земель сельхозназначения  выявлено, что пашня на площади 882 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 1135 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 3498 руб/га, что ниже среднерайонной стоимости на 17  %. Оценка сельскохозяйственных угодий также ниже среднерайонной оценки на 10%.

#### ПК «Красный Октябрь»

Хозяйственный центр  с. Высокое. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 12567 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 5643 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 5819 га,  постороннем пользователи занимают 1105 га земель (9 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Результаты инвентаризации показали, что сельскохозяйственные угодья плохо используются по целевому назначению, так площадь пашни уменьшилась на 3178 га, из них на площади 1258 га пашня зарастает и переведена в залежь залесенную, 1913 га пашни переведено в залежь чистую. Кормовые угодья так же зарастают кустарником и из чистых кормовых угодий переведены в залесенные. Структура сельскохозяйственных угодий представлена в таблице 10.

Таблица 1.3.6.

Структура сельскохозяйственных земель ПК «Красный Октябрь»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 908 | 908 |  |
| Залежь | 3216 | 3216 |  |
| Сенокос | 542 | 542 |  |
| Пастбища | 977 | 977 |  |
| Итого с/х угодий: | 5643 | 5643 |  |
| Лес | 5157 |  | 5157 |
| Кустарники | 161 |  | 161 |
| Болото | 332 |  | 332 |
| Под водой | 63 |  | 63 |
| Под дорогами | 56 |  | 56 |
| Застроенная территория | 48 |  | 48 |
| Прочие земли | 4 |  | 4 |
| Итого по хозяйству: | 11462 |  | 5819 |
| Посторонние землепользователи | 1105 |  |  |
| Всего: | 12567 | 5643 | 5819 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

На территории сельскохозяйственного предприятии находятся 4 посторонних землепользователей, в том числе Высокская сельская администрация занимает 1043 га, ДРСУ-8 а/д «Москва-Киев»   41 га.

Кадастровая оценка земель ниже среднерайонной оценки. Так кадастровая стоимость 1 га земель сельскохозяйственного назначения составляет 3548 руб/га или 84 % от средней по району, а сельскохозяйственных угодий  4950 руб/га или 89 % от среднезональной оценки.

#### ПК «Думиничский»

Хозяйственный центр  д. Александровка. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 4823 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 1469 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 2522 га,  постороннем пользователи занимают 410 га земель (9 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Таблица 1.3.7.

Структура сельскохозяйственных земель ПК «Думиничский»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га | Фонд перераспреде-ления |
| Пашня | 177 | 177 |  |  |
| Залежь | 939 | 856 |  | 83 |
| Сенокос | 433 | 242 |  | 191 |
| Пастбища | 202 | 194 |  | 8 |
| Итого с/х угодий: | 1750 | 1469 |  | 281 |
| Лес | 2459 |  | 2333 | 126 |
| Кустарники | 26 |  | 18 | 8 |
| Болото | 59 |  | 52 | 7 |
| Под водой | 47 |  | 46 | 1 |
| Под дорогами | 27 |  | 27 |  |
| Застроенная территория | 35 |  | 35 |  |
| Прочие, нарушенные земли | 11 |  | 11 |  |
| Итого по хозяйству: | 4413 |  | 2522 | 142 |
| Посторонние землепользователи | 410 |  |  |  |
| Всего: | 4823 | 1469 | 2522 | 423 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Результаты инвентаризации показали, что сельскохозяйственные угодья плохо используются по целевому назначению, так площадь пашни уменьшилась на 892 га, из них на площади 412 га пашня зарастает и переведена в залежь залесенную, 480 га пашни переведено в залежь чистую.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 4837 руб/га, что выше среднерайонной стоимости на 15  %. Оценка сельскохозяйственных угодий составляет 7524 руб/га, что выше среднерайонной оценки на 35 %.

#### Колхоз «Новый путь»

Хозяйственный центр  с. Чернышено. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 3511 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 1400 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 1788 га,  постороннем пользователи занимают 324 га земель (9 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Таблица 1.3.8.

Структура сельскохозяйственных земель к-за «Новый путь»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 633 | 633 |  |
| Огороды | 3 | 3 |  |
| Залежь | 376 | 376 |  |
| Сенокос | 193 | 193 |  |
| Пастбища | 196 | 196 |  |
| Итого с/х угодий: | 1400 | 1400 |  |
| Лес | 1629 |  | 1629 |
| Кустарники | 13 |  | 13 |
| Болото | 10 |  | 10 |
| Под водой | 79 |  | 79 |
| Под дорогами | 18 |  | 18 |
| Застроенная территория | 25 |  | 25 |
| Прочие, нарушенные земли | 14 |  | 14 |
| Итого по хозяйству: | 3187 |  | 1788 |
| Посторонние землепользователи | 324 |  |  |
| Всего: | 3511 | 1400 | 1788 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

В структуре земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья занимают 40  % от общей площади хозяйства, пашня занимает 633 га (45 %) от площади сельскохозяйственных угодий, залежь 376 га (27%), кормовые угодья  389 га (28 %). Инвентаризацией земель сельхозназначения  выявлено, что пашня на площади 176 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 194 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 4379 руб/га, что выше среднерайонной стоимости на 4 %. Оценка сельскохозяйственных угодий составляет 6369 руб/га, что также выше среднерайонной оценки на 14 %.

Данная территория попадает в зону радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

#### Колхоз «Мир»

Хозяйственный центр  с. Гульцово. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 2600 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 1229 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 1191 га,  постороннем пользователи занимают 181 га земель (7 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Таблица 1.3.9.

Структура сельскохозяйственных земель к-за «Мир»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 738 | 738 |  |
| Залежь | 248 | 248 |  |
| Сенокос | 76 | 76 |  |
| Пастбища | 137 | 137 |  |
| Итого с/х угодий: | 1199 | 1199 |  |
| Лес | 1170 | 28 | 1142 |
| Кустарники | 8 | 2 | 6 |
| Под водой | 4 |  | 4 |
| Под дорогами | 25 |  | 25 |
| Застроенная территория | 13 |  | 13 |
| Прочие, нарушенные земли | 1 |  | 1 |
| Итого по хозяйству: | 2419 | 30 | 1191 |
| Посторонние землепользователи | 181 |  |  |
| Всего: | 2600 | 1229 | 1191 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

В структуре земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья занимают 46  % от общей площади хозяйства, пашня занимает 738 га (62 %) от площади сельскохозяйственных угодий, залежь 248 га (21 %), кормовые угодья  213 га (18 %). Инвентаризацией земель сельхозназначения  выявлено, что пашня на площади 126 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 120 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 4613 руб/га, что выше среднерайонной стоимости на 10 %. Оценка сельскохозяйственных угодий составляет 6303 руб/га, что также выше среднерайонной оценки на 13 %.

#### Колхоз «Заветы Ленина»

Хозяйственный центр  д. Маслово. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 2016 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 1334 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 472 га,  постороннем пользователи занимают 210 га земель (10 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Результаты инвентаризации показали, что площадь пашни уменьшилась на 574 га, из них на площади 61 га пашня зарастает и переведена в залежь залесенную, 513 га пашни переведено в залежь чистую. Кормовые угодья так же зарастают кустарником и из чистых кормовых угодий переведены в залесенные. Структура сельскохозяйственных угодий представлена в таблице 10.

Таблица 1.3.10.

Структура сельскохозяйственных земель к-за «Заветы Ленина»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 434 | 434 |  |
| Залежь | 582 | 582 |  |
| Сенокос | 88 | 88 |  |
| Пастбища | 230 | 230 |  |
| Итого с/х угодий: | 1334 | 1334 |  |
| Лес | 407 | - | 407 |
| Кустарники | 4 | - | 4 |
| Болото | 3 |  | 3 |
| Под водой | 6 |  | 6 |
| Под дорогами | 20 |  | 20 |
| Застроенная территория | 23 |  | 23 |
| Прочие, нарушенные земли | 8 |  | 8 |
| Итого по хозяйству: | 1806 |  | 472 |
| Посторонние землепользователи | 210 |  |  |
| Всего: | 2016 | 1334 | 472 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 9690 руб/га, что выше среднерайонной стоимости на 130 %. Оценка сельскохозяйственных угодий составляет 11 187 руб/га, что также выше среднерайонной оценки на 100 %.

#### Колхоз «им. Ленина»

Хозяйственный центр  д. Гульцово. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 2579 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 1384 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 931 га,  постороннем пользователи занимают 263 га земель (10 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Таблица 1.3.11.

Структура сельскохозяйственных земель к-за «им. Ленина»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1054 | 1054 |  |
| Залежь | 29 | 29 |  |
| Сенокос | 64 | 64 |  |
| Пастбища | 237 | 237 |  |
| Итого с/х угодий: | 1384 | 1384 |  |
| Лес | 841 | - | 841 |
| Кустарники | 20 | - | 20 |
| Болото | 22 |  | 22 |
| Под водой | 9 |  | 9 |
| Под дорогами | 23 |  | 23 |
| Застроенная территория | 13 |  | 13 |
| Прочие, нарушенные земли | 3 |  | 3 |
| Итого по хозяйству: | 2316 |  | 931 |
| Посторонние землепользователи | 263 |  |  |
| Всего: | 2579 | 1384 | 931 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

В структуре земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья занимают 54 % от общей площади хозяйства, пашня занимает 1054 га (76 %) от площади сельскохозяйственных угодий, залежь 29 га (2 %), кормовые угодья  301 га (22 %).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 4810 руб/га, что выше среднерайонной стоимости на 14 %. Оценка сельскохозяйственных угодий составляет 6171 руб/га, что также выше среднерайонной оценки на 11 %.

#### Колхоз «Дружба»

Хозяйственный центр  д. Думиничи. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 2845 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 1692 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 737 га,  постороннем пользователи занимают 416 га земель (15 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Таблица 1.3.12.

Структура сельскохозяйственных земель к-за «Дружба»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 183 | 183 |  |
| Огороды | 4 | 4 |  |
| Залежь | 516 | 516 |  |
| Сенокос | 671 | 671 |  |
| Пастбища | 312 | 312 |  |
| Итого с/х угодий: | 1687 | 1687 |  |
| Лес | 560 | 4 | 556 |
| Кустарники | 37 | 1 | 36 |
| Болото | 51 |  | 51 |
| Под водой | 40 |  | 40 |
| Под дорогами | 17 |  | 17 |
| Застроенная территория | 17 |  | 17 |
| Прочие земли | 20 |  | 20 |
| Итого по хозяйству: | 2429 | 5 | 737 |
| Посторонние землепользователи | 416 |  |  |
| Всего: | 2845 | 1692 | 737 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Результаты инвентаризации показали, что площадь сельскохозяйственных угодий составляет 1687 (59 %). Площадь пашни уменьшилась на 516 га в связи с зарастанием мелколесьем и кустарником и перевода в залежь чистую, кроме того, сенокосы на площади 39 га и пастбища на площади 67 га находятся в стадии зарастания.

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 3702 руб/га, что ниже средней оценки по Думиничскому району на 12 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 4620 руб/га что на 17 % ниже от среднерайонной зональной оценки.

#### КП «Вертное»

Хозяйственный центр  с. Вертное. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 4767 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 2302 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 2097 га,  постороннем пользователи занимают 368 га земель (8 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Таблица 1.3.13.

Структура сельскохозяйственных земель КП «Вертное»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 1048 | 1048 |  |
| Залежь | 863 | 863 |  |
| Сенокос | 303 | 303 |  |
| Пастбища | 88 | 88 |  |
| Итого с/х угодий: | 2302 | 2302 |  |
| Лес | 2033 | - | 2033 |
| Кустарники | 2 | - | 2 |
| Под водой | 5 |  | 5 |
| Под дорогами | 31 |  | 31 |
| Застроенная территория | 24 |  | 24 |
| Прочие, нарушенные земли | 2 |  | 2 |
| Итого по хозяйству: | 4399 |  | 2097 |
| Посторонние землепользователи | 368 |  |  |
| Всего: | 4767 | 2302 | 2097 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

Сельскохозяйственные угодья занимают 2302 га (48 %) земель сельскохозяйственного назначения, из них наиболее ценной вид угодья – пашня на общей площади 1048 га (46 %). Инвентаризацией земель сельхозназначения  выявлено, что пашня на площади 155 га находится в стадии зарастания (залежь залесенная) и на площади 691 га не обрабатывается в течение нескольких лет (залежь чистая).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения – 4781 руб/га, что выше средней оценки по Думиничскому району на 14 %. Оценка сельскохозяйственных угодий по хозяйству составляет 6666 руб/га что на 19 % выше от среднерайонной зональной оценки.

#### КДП  «Хотьковское»

Хозяйственный центр  д. Хотьково. Общая площадь в границах хозяйствующего субъекта составляет 4200 га. Площадь земельных угодий находящихся в долевой собственности 2006 га, в бессрочном (постоянном) пользовании 1839 га,  постороннем пользователи занимают 354 га земель (8 % от всех земель предоставленных хозяйству).

Результаты инвентаризации показали, что площадь пашни уменьшилась на 705 га, из них на площади 514 га пашня зарастает и переведена в залежь залесенную, 191 га пашни переведено в залежь чистую. Кормовые угодья так же зарастают кустарником и из чистых кормовых угодий переведены в залесенные. Структура сельскохозяйственных угодий представлена в таблице 10.

Таблица 1.3.14.

Структура сельскохозяйственных земель КДП «Хотьковское»

| Наименование угодий | Всего, га | в т.ч. |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Коллективно-долевой собственности, га | Бессрочное (постоянное) пользование, га |
| Пашня | 683 | 683 |  |
| Огороды | 12 | 12 |  |
| Залежь | 726 | 726 |  |
| Сенокос | 314 | 314 |  |
| Пастбища | 271 | 271 |  |
| Итого с/х угодий: | 2006 | 2006 |  |
| Лес | 1637 | - | 1637 |
| Кустарники | 17 | - | 17 |
| Болото | 32 |  | 32 |
| Под водой | 93 |  | 93 |
| Под дорогами | 19 |  | 19 |
| Застроенная территория | 34 |  | 34 |
| Прочие, нарушенные земли | 7 |  | 7 |
| Итого по хозяйству: | 3846 |  | 1839 |
| Посторонние землепользователи | 354 |  |  |
| Всего: | 4200 | 2006 | 1839 |

*Экспликация земель по результатам инвентаризации земель, ПК «ГЕО», г. Калуга, 2005 г.

В структуре земель сельскохозяйственного назначения сельскохозяйственные угодья занимают 48 % от общей площади хозяйства, пашня занимает 683 га (34 %) от площади сельскохозяйственных угодий, залежь 726 га (36 %), кормовые угодья  585 га (29 %).

Кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения составляет 4425 руб/га, что выше среднерайонной стоимости на 5 %. Оценка сельскохозяйственных угодий составляет 5940 руб/га, что также выше среднерайонной оценки на 6 %.

Данная территория попадает в зону радиоактивного загрязнения в результате аварии на Чернобыльской АЭС.

#### I.3.3 Кадастровая оценка земель

Кадастровая оценка земель приводится в соответствии с государственной кадастровой оценка, утвержденной Постановлением Губернатора Калужской области от 21 апреля 2005 г. в Думиничском районе она составляет 4207 руб/га, в среднем по области 7934 руб/га.

Наивысшие показатели оценки земель сельскохозяйственного назначения имеют колхоз «Заветы Ленина», колхоз «им. Ленина», ПК «Думиничский» и КСП «Вертненское». Наименьшие показатели по кадастровой оценке имеют земли ПК «Зимницкий», ПК «Паликовский» и ПК «Красный Октябрь».

Кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий проводилась с учетом качественных показателей балла бюджета и индекса технологических свойств, а также количественных показателей по доступности и рентному доходу.

По сравнению со средней по району наивысшую кадастровую оценку имеют сельскохозяйственные угодья колхоз «Заветы Ленина» и ПК «Думиничский» (более 125 %). Выше средней величины по району кадастровая оценка сельскохозяйственных угодий в ПК «Воймировский», колхозе «Новый путь», КСП «Вертненское», колхозе «им. Ленина», КДП «Хотьковское» и колхозе «Мир»; ниже средней  сельскохозяйственные угодья ПК «Паликовский», колхоз «Дружба», ПК «Красный Октябрь» и ПК «Восход». Оценки значительно ниже средней имеют сельскохозяйственные угодья ПК «Зимницкий».

При этом среднее значение кадастровой оценки сельскохозяйственных угодий по району ниже среднеобластных показателей и составляет 54 % по отношению к ним.

Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения в Думиничском районе*.

| № | Объект кадастровой оценки | Сельско-хозяйственные угодья | Под дорогами, зданиями и сооружениями, промышленные разработки полезных ископаемых | Под замкнутыми водоемами | Древесно-кустарниковая растительность, нарушенные земли | Под лесами | Кадастровая стоимость руб/га | Отношение к средней по зоне, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ПК «Брынский» | 5478 | 5478 | 5582 | 396 | 2432 | 3655 | 86,9 |
| 2 | КСП «Вертненское» | 6666 | 6666 | 5582 | 396 | 2960 | 4781 | 113,6 |
| 3 | ПК «Думиничский» | 7524 | 7524 | 5582 | 396 | 3341 | 4837 | 115 |
| 4 | ПК «Зимницкий» | 2739 | 2739 | 5582 | 396 | 1216 | 2128 | 50,6 |
| 5 | Колхоз «им. Ленина» | 6171 | 6171 | - | 396 | 2739 | 4810 | 114,3 |
| 6 | Колхоз «Заветы Ленина» | 11187 | 11187 | - | 396 | 4967 | 9690 | 230,3 |
| 7 | КДП «Хотьковское» | 5940 | 5940 | 5582 | 396 | 2637 | 4425 | 105,2 |
| 8 | Колхоз «Дружба» | 4620 | 4620 | 5582 | 396 | 2051 | 3702 | 88 |
| 9 | ПК «Красный Октябрь» | 4950 | 4950 | 5582 | 396 | 2198 | 3548 | 84,3 |
| 10 | Колхоз «Мир» | 6303 | 6303 | - | 396 | 2798 | 4613 | 109,7 |
| 11 | Колхоз «Новый путь» | 6369 | 6369 | 5582 | 396 | 2828 | 4379 | 104,1 |
| 12 | ПК «Воймировский» | 6669 | 6669 | 5582 | 396 | 2974 | 4632 | 110,1 |
| 13 | ПК «Восход» | 5247 | 5247 | 5582 | 396 | 2330 | 4297 | 102,1 |
| 14 | ПК «Паликовский» | 5016 | 5016 | 5582 | 396 | 2227 | 3498 | 83,1 |
| В среднем по району: |  | 5582 | 6100 | 5582 | 396 | 2506 | 4207 | - |

*Государственная кадастровая оценка земель сельскохозяйственного назначения. Постановление правительства Калужской области от 21.04.05 г. № 105

#### I.3.4 Использование земель лесного фонда

Защитные леса используются с учетом особого ведения лесного хозяйства.

Защитные леса Думиничского района разделяются на следующие категории защитности:

- запретные полосы лесов по берегам рек, озер, водохранилищ и других водных объектов;

- запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб;

- защитные полосы лесов, расположенными вдоль железнодорожных путей общего пользования, федеральных автомобильных дорог общего пользования, находящихся в собственности;

- лесопарки.

Лесохозяйственные мероприятия и пользование лесным фондом должны осуществляться в соответствии с принадлежностью лесов к той или иной категории защитности и обеспечивать:

- сохранение и усиление средозащитных, водоохранных, санитарно-гигиенических и оздоровительных природных свойств лесов;

- воспроизводство, улучшение породного состава и качества лесов;

- сохранение биологического разнообразия.

Основные задачи, стоящие перед отраслью:

- повышение эстетических и санитарно-гигиенических свойств леса;

- формирование устойчивых насаждений;

- улучшение условий отдыха населения;

- сохранение естественного характера ландшафта.

Для решения этих задач должны быть проведены следующие виды лесохозяйственных мероприятий: планировочные, ландшафтные, санитарные рубки, рубки ухода, озеленительные посадки различного назначения, улучшение условий произрастания осушением и т.п. При этом необходимо сохранение естественного характера лесных ландшафтов. Ландшафтные рубки рекомендуется применять на участках вдоль основных прогулочных маршрутов, около видовых площадок.

Основные показатели деятельности ФГУ «Думиничский лесхоз»

| № | Показатели | Ед. изм. | 1996 год |  | 2000 год |  | 2002 год |  | 2004 год |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. | Объем | Т. Руб. |
| 1 | Отвод лесосек под рубки главного пользования | га | 181 | 5.6 | 172 | 7.7 | 150 | 7.0 | 152 | 23.4 |
| 2 | Отвод под рубки промежуточного пользования | га | 1132 | 8.3 | 1111 | 14.6 | 1053 | 9.5 | 1473 | 84.8 |
| 3 | Рубки промежуточного пользования | га/ кбм | 1104/9021 | 250.4 | 998/ 19987 | 593.2 | 1089/16451 | 741.5 | 1144/16969 | 1470.4 |
| 4 | Прочие рубки | кбм | 2098 | 121.9 | 2300 | 103.6 | 6200 | 325.1 | 14100 | 1161.2 |
| 5 | Лесозащитные работы | га | 120 | 1.1 | 1810 | 7.1 | 19140 | 44.8 | 19225 | 26.5 |
| 6 | Лесовосстановительные работы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Посадка леса | га | 170 | 101.0 | 61 | 51.0 | 74 | 108.5 | 81 | 184.1 |
|  | Дополнение лесных культур | га | 120 | 8.6 | 128 | 18.4 | 121 | 36.8 | 120 | 54.5 |
|  | Уход за лесными культурами | га | 1703 | 43.9 | 1119 | 106.7 | 950 | 142.2 | 660 | 232.5 |
|  | Подготовка почвы | га | 117 | 48.3 | 70 | 68.7 | 80 | 101.8 | 122 | 142.0 |
|  | Выращивание посадочного материала | тыс. шт. | 702.5 | 13.1 | 435 | 19.5 | 342 | 25.1 | 329.0 | 34.9 |
|  | Заготовка семян | кг | 400 | 7.2 | - | - | 300 | 12.5 | 46 | 85.4 |
| 7 | Мероприятия по охране лесов от пожаров |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Устройство миниполос | км | 72 | 3.2 | 75 | 4.1 | 75 | 6.0 | 72 | 9.8 |
|  | Уход за миниполосами | км | 315 | 6.2 | 310 | 8.0 | 325 | 15.2 | 310 | 20.9 |
| 8 | Заготовка ликвидной лесопродукции | кбм | 4785 | 198.0 | 7514 | 207.3 | 11120 | 549.1 | 18171 | 1334.8 |

#### I.3.5 Имущественно-правовой статус земель

Земли на территории Российской Федерации могут находиться в собственности граждан и юридических лиц (частная собственность), государственной собственности. Государственной собственностью являются земли, не находящиеся в собственности граждан, юридических лиц или муниципальных образований.

Разграничение государственной собственности на землю на собственность Российской Федерации (федеральную собственность), собственность субъектов Российской Федерации и собственность муниципальных образований (муниципальную собственность) осуществляется в соответствии с Земельным кодексом российской Федерации и федеральными законами.

В соответствии с положениями Земельного кодекса Российской Федерации (глава III статья 19) в собственность муниципальных образований для обеспечения их развития могут безвозмездно передаваться земли, находящиеся в государственной собственности, в том числе за пределами границ муниципальных образований.

### I. 4 Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

#### I.4.1.  Планировочные природоохранные ограничения.

В соответствии с Водным кодексом РФ, введенным в действие  с 01.01.2007 года, к землям с особым режимом использования относятся: особо охраняемые природные территории, водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек и водоемов, защитные леса, пригородные зеленые зоны, противоэрозионные насаждения, особо ценные природные объекты.. Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей природной среды» (2002 г.), Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» (1995 г.), Земельным кодексом РФ (2001 г.),  Лесным кодексом РФ (2006 г.), Водным кодексом РФ (2006 г.), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ, а также положениями об отдельных категориях ООПТ, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов.

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

В таблице № 1.4.1 представлен перечень рек Думиничского района протяженностью более 10 км и размерами водоохранных зон, прибрежных защитных и береговых полос.

Таблица № 1.4.1

| № п/п | Название реки | Общая длина реки, км |  | Граница участка реки на местности |  | Ширина водоозранной зоны, м | Ширина прибрежной защитной полосы, м |  | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 |  | 7 |
| 1 | Бобровка | 16 |  | -от истока до устья |  | 100 | 50 |  | 20 |
| 2 | Брынь | 69 |  | -от истока до устья |  | 200 | 50 |  | 20 |
| 3 | Вертинка | 18 |  | -от истока до устья |  | 100 | 50 |  | 20 |
| 4 | Драгожань | 29 |  | -от истока до устья |  | 100 | 50 |  | 20 |
| 6 | Жиздра | 223 | -от истока до устья |  | 200 |  | 50 | 20 |  |
| 7 | Которянка | 26 |  | -от истока до устья |  | 100 | 50 |  | 20 |
| 8 | Коща | 27 |  | -от истока до устья |  | 100 | 50 |  | 20 |
| 9 | Песочня | 11 |  | -от истока до устья |  | 100 | 50 |  | 20 |
| 10 | Рессета | 123 |  | -от истока до устья |  | 200 | 50 |  | 20 |
| 11 | Сенек | 20 |  | -от истока до устья |  | 100 | 50 |  | 20 |
| 12 | Тимоновка | 10 |  | -от истока до устья |  | 100 | 50 |  | 20 |
| 13 | Урушка | 22 |  | -от истока до устья |  | 100 | 50 |  | 20 |
| 14 | Чашенка | 11 |  | -от истока до устья |  | 100 | 50 |  | 20 |
| 15 | Ясенок | 32 |  | -от истока до устья |  | 100 | 50 |  | 20 |

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

Таблица № 1.4.2

Перечень водохранилищ и озер, на которые устанавливаются водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

| № п/п | Наименование водоема | Площадь зеркала, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м | Зарегулированный водоток |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Водохранилище р/х «Брынское» | 7,90 | 200 | 50 | 20 | р. Брынь |

Для остальных озер и прудов ширина водоохраной зоны установлена в размерах – 50 м, ширина прибрежной полосы – 15м.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

Защитные леса.

Основными функциями защитных лесов являются средозащитная, водоохранная, оздоровительная и рекреационная. В соответствии с Лесным кодексом РФ рубки главного пользования в защитных лесах запрещены, любая хозяйственная деятельность строго регламентируется. По категориям защитности выделены:

  - запретные полосы лесов по берегам рек, озер и других водных объектов, общая площадь участков -  6348  га;

  - защитные полосы вдоль железных дорог, площадь 2813 га;

  - запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб, площадь 2573 га;

  - лесопарки, площадь 3516 га.

Все вышеперечисленные виды территорий с особым природоохранным режимом (ООПТ, водоохранные зоны, защитные леса) являются основными структурными элементами экологического каркаса территории, необходимого для устойчивого развития территории.

#### I.4.2. Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

В целом по району экологическая ситуация оценивается как удовлетворительная. Однако в последние годы прослеживается тенденция ухудшения состояния отдельных компонентов природной среды, прежде всего почв и  качества поверхностных и подземных вод.

Состояние поверхностных вод.

Загрязнение поверхностных вод обусловлено деятельностью предприятий сельскохозяйственного профиля, промышленного и коммунально-жилищного комплекса городских поселений, выносом загрязняющих веществ с водосборных территорий сельскохозяйственного назначения, трансграничным переносом из сопредельных территорий.

Река Жиздра (приток р. Оки с площадью водосбора в устье 9170 км2 и нормой стока 45,3 м3/с) собирает притоки из Брянской, Орловской и Тульской областей. Площадь водосбора почти наполовину залесена и в верхней части течения - заболочена. Антропогенная нагрузка относительно небольшая.

Минерализация воды в реке Жиздра средняя, изменяется от 128,7 до 396,6 мг/дм3, по химическому составу гидрокарбонатного класса.

Кислородный режим реки удовлетворительный,  содержание растворенного кислорода не наблюдалось ниже 8,01 мг/ дм3, насыщение воды кислородом  не более 60%.

Загрязненность органическими веществами составила: по ХПК до  17,0 мг/ дм3 (1,13ПДК), БПК5 до 1,93 мг/ дм3. Наибольшие концентрации основных загрязняющих веществ достигали:  по азоту аммонийному - 0,85 мг/ дм3  (2,13 ПДК), азоту нитритному  0,061мг/ дм3  (3,05 ПДК); железу общему 0,29 мг/ дм3  (2,9 ПДК), меди 2,8мкг/ дм3     (2,8ПДК).

Состояние воздушного бассейна.

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха в Думиничском районе являются автомобильный транспорт и котельные, работающие на каменном угле.  За последние годы в несколько раз уменьшились выбросы за счет перевода котельных на газ.

Загрязнение атмосферного воздуха.

(данные статотчета 2-ТП-воздух, 2006г).

|  | Выделено загр. в-в (т) | Выброс в атмосферу (т) | Выброс без очистки (т) | Поступает на очистку (т) | Уловлено (т) | % улавливания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Думиничский район | 0,121 | 0,120 | 0,119 | 0,002 | 0,001 | 1,0 |

Состояние почвенного покрова.

В Думиничском районе полигон ТБО расположен на площади 3 га. Расстояние от полигона до городской черты - 700 м. Обслуживающей организацией является МУП «Благоустройство». Годовое поступление отходов, всего - 7000 м3, от коммунальных предприятий – 5600 м3, организаций – 400 м3, юридических лиц – 1000 м3. Складирование  ТБО ведется по картам (методом надвига) высота складирования 2 м. 60 % площади свободно, имеется возможность расширения данного объекта. Год окончания эксплуатации полигона – ориентировочно 2020 г.

Информация  о местах утилизации биологических отходов

| №№ п/п | Наименование районов | Всего мест утилизации | в том числе |  |  |  | Паспортизировано |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Скотомогильники | Биотермические ямы | Котлы Лаапса | Цеха по производству мясокостной муки | Скотомогильники | Биотермические ямы |
|  | Думиничский | 12 | 11 |  |  | 1 |  |  |

;

;

Ранее в районе было 12 скотомогильников, в результате реструктуризации они остались бесхозными, в настоящее время ведутся работы по их консервации. В районе есть 6 предприятий, занимающихся разведением скота:

- ООО АПК «Думиничи», утилизацию трупов скота осуществляют путем сжигания, остатки – присыпают;

- ООО АПФ «Хотьково», имеют договор с Киреевским утилизационным заводом, Тульская область;

- ООО АПФ «Лугано», имеют договор с Киреевским утилизационным заводом, Тульская область;

- ООО АПФ «КАДВИ», имеют договор с Киреевским утилизационным заводом, Тульская область;

- ООО «Которь», имеется земельный участок, обустроенный под утилизацию трупов скота путем сжигания;

- ОАО «Нива» оформляется земельный участок, под утилизацию трупов скота путем сжигания.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) - 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории 50-300 м.

На территории Думиничского района были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой в населенных пунктах:

1. Хотьково – 1921 год.

2. Никитинка, Буда, Кремичное, Марьинка, Прогресс, Усты, Хапелевка, л-во Паликское, ст. Палики, Буда-Монастрырская,  Высокое, Кожановка, Казаковка, Пустынка, Пыренка, Широковка, Ленина, Речица, 105-го лесоучастка, Казаковка, Марьинский, Дубровка, д. Думиничи, Ломинка, Старые Думенки, лесхоз Думиничский, Каменка, Слободка, Чернозем, Зимницы, Будские Выселки, Клинцы, Лошево, Шубники, Хотьково, Ботня, Бокрит, з-д Хотьковский,  Скачек – 1941 год.

3. Казаковка, Речица, Дубровка – 1958 год.

4. Вертное, Кишеевка – 1970 год.

5. Брынь – 1972 год.

Серьезную проблему  для района приобретает деградация почв. Работы по рекультивации нарушенных земель идут низкими темпами.

В связи с крайне недостаточным финансированием мелиоративных работ за последние годы сложилась тенденция сокращения  как в области, так и в районе орошаемых земель за счет перевода их в немелиорируемые и осушенные земли.

При отсутствии в ближайшие годы средств на поддержание мелиоративных систем в работоспособном состоянии, эффективность их использования из года в год будет неизбежно резко понижаться и станет вопрос об их списании.

Увеличивается площадь каменистых почв на землях сельскохозяйственного назначения. Засоренность камнями связана прежде всего с подъемом на поверхность почвы подстилающих моренных отложений, богатых камнями различной формы и размера. На увеличение каменистости влияет их глубокая вспашка, особенно на склонах, смыв верхнего слоя почвы.

Общая площадь сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, также из года в год увеличивается.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность стала низкая.

### I.5. Историко-культурные планировочные ограничения, действующие на территории  Думиничского района

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов современной застройки  в историческую среду населенных пунктов;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала;

Задачи работы:

- определение предметов охраны историко-культурного средового наследия;

- уточнение зон охраны комплексов памятников, режимов их содержания и использования;

- формирование предложений по их использованию.

ПЕРЕЧЕНЬ

объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)

Объекты культурного наследия регионального значения

| 1 | Памятник культовой аритектуры Церковь Преображения | 1781г. (1846 г.) | село Брынь | Постановление Совета Министров РСФСР от 30 августа 1960 г. № 1327 (приложение № 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Мемориальный комплекс в честь лыжников-разведчиков мотострел- ковой бригады особого назначения, погибших 23 января 1942 г. |  | д. Хлуднево | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 07.04.78 г. № 249 |

Выявленные объекты культурного наследия

| 1 | Братская могила |  | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Братская могила |  | с. Буда | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 3 | Братская могила |  | пос. Думиничи | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 4 | Братская могила (утрачен) |  | д. Вартное | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 5 | Братская могила |  | с. Верхнее Сяглово | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 6 | Братская могила |  | д. Высокое | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 7 | Братская могила |  | с. Гульцово | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 8 | Братская могила |  | д. Дубровка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 9 | Братская могила |  | д. Павловка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 10 | Братская могила |  | д. Зимницы | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 11 | Братская могила |  | д. Каменка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 12 | Братская могила |  | с. Которь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 13 | Братская могила |  | с. Маклаки | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 14 | Братская могила |  | д. Семичастное | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 15 | Братская могила (утрачен) |  | с. Чернышино | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 16 | Братская могила |  | с. Боброво Брынского с/с | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 17 | Братская могила |  | д. Песочня | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 18 | Братская могила (утрачен) |  | д. Хотьково | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 1 | Городище Брынь | XIII-XIV вв. | д.Брынь, лев. берег реки | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 2 | Селище | сер I тыс.н.э. | д.Клинцы, пр.берег р .Жиздры | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 3 | Городище | ранний железный век | д. Речица, 2,5 км к востоку от деревни, пр. берег р. Жиздра | АКР № 281, Арх. ИА.: № 8215, Л. 7 |
| 4 | Поселение | бронза, ранний железный век | д. Клинцы, 1,8 км к западу от деревни | АКР № 273, Арх. ИА.: № 8215, Л. 6, 7 |
| 5 | Стоянка | неолит-эпоха | д.Поляки, в 0,6км к юго-востоку от деревни, пр.берег р.Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 6 | Стоянка | Штыс. до н.э. | с.Чернышино в 0,2км от села на лев. берегу р.Жиздры | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 7 | Поселение 2 | бронза, XIV-XVII вв. | с. Чернышино в 0,8км юго-юго западу от села | АКР № 284, Арх. ИА.: № 11820, Л. 14 |
| 8 | Поселение 1 | неолит, бронза | с.Чернышино, о,5 км к северо-востоку от восточной окраины села | АКР № 283. Фролов, Прошкин. 1989. С.50 |
| 9 | Поселение | неолит, ранний железный век, XIV-XVII вв. | д. Гульцово, 0,2 км к югу от деревни | АКР № 272, Арх. ИА.: № 16331, Л. 25 |
| 10 | Стоянка | эпоха бронзы | с.Чернышино в 0,6км от села к востоку, лев. берег р.Жиздры | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 11 | Курганный могильник |  | с.Чернышино, пр. берег р.Жиздры | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 12 | Стоянка II | мезолит | д.Поляки, юго-восточная окраина, 0,2км к юго-западу то моста через реку Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 13 | Стоянка I | мезолит | д.Поляки, 50 м к юго-востокуот южн. окраины деревни, | АКР № 277, Арх. ИА.: № 11820, Л. 13, 14 |
| 14 | Стоянка | неолит | д.Поляки, окраина, в 0,2км к юго-востоку, пр.берег р. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 15 | Курганный могильник | XI-XIII вв. | д.Клинцы, пр.берег р.Жиздры при впадении р.Рессета | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 16 | Курганный могильник | XI-XIII вв., XIV-XVII вв. | с. Маклаки, близ села, в бассейне р. Которянка. | АКР № 276. Булычов. 1903. С.75 |
| 17 | Курганный могильник |  | с. Брынь, 1.2 км к юго-западу от села | АКР № 271, Арх. ИА.: № 11820, Л. 13 |
| 18 | Поселение 1 | неолит, бронза | д. Поляки, 0,5 км к юго-востоку от южной окраины деревни | АКР № 279. Паспорт |
| 19 | Поселение 2 | неолит, бронза | д. Поляки, 0,6 км к юго-востоку от южной окраины деревни, 0,1 км к северо-востоку от кладбища | АКР № 280. Фролов, Прошкин. 1989. С.50 |
| 20 | Селище | ранний железный век | с. Чернышено, 1,4 км к югу от села | АКР № 285 Арх. ИА.: № 11820, Л. 14, 15 |
| 1 | Ансамбль Брынского промышленно-заводского комплекса (Демидовых) | перв.пол. XVIII в. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 2 | Господский дом | до 1750 г. (1730-1750-е гг.) | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 3 | Корпуса парусно-полотняной мануфактуры | до 1750 г. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 4 | Плотина | 1751-1731 гг. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 5 | Слесарня | перв.пол. XVIII в. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 6 | Колокольня (церкви Николая Угодника, православной, приходской, на кладбище) | кон. XIX в. | с. Боброво | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 7 | Преображенская церковь | 1832 г. | с. Дубровка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 8 | Церковь Параскевы Пятницы | кон. XIX в. | с. Котырь (с. Которь) | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 9 | Знаменская церковь | 1818 г. | с. Маклаки | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 ' |
| 10 | Школа | 1912 г. | с. Богрово (с. Боброво) | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 11 | Ансамбль Брынского заводского поселка | XVIII-XIX вв. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 12 | Жилой дом Прохорцева | вт.пол. XIXb. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 13 | Усадебный парк | XVIII-XIX вв. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 14 | Магазин Рожкова | вт.пол. XIXb. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 15 | Магазин Плохинского | вт.пол. XIXb. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 16 | Часовня | вт.пол. XIXb. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 17 | Дом причта | вт.пол. XIXb. | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 18 | Бывший склад Пономарева |  | с. Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 19 | Господский дом (Усадьбы Мальцева) | вт.пол. XIXb. | с. Усты | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 20 | Воскресенская церковь | 1824 г. | с. Усты | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 21 | Ансамбль заводского поселка (4 объекта) (утрачен) | XVII1-XIX вв. | д. Есенок (д. Ясенок) | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |

Объекты, обладающие признаками объектов культурного наследия

| 1 | Здание паровозного депо чугунолитейного завода | 1883 г. | п. Думиничи | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Дом купца Дашонова | нач. XX в. | д. Брынь, ул. Скачок |  |
| 3 | Здание винного магазина | нач. XX в. | д. Брынь, центр пл. |  |
| 4 | Здание магазина купца Плохинского | нач. XX в. | д. Брынь, центр пл. |  |
| 5 | Усадьба Соловьевых | кон. XIX-нач. XX вв. | с. Зимницы |  |
| 6 | главный дом | кон. XIX-нач. XX вв. | с. Зимницы |  |
| 7 | флигель | кон. XIX-нач. XX вв. | с. Зимницы |  |
| 8 | хозяйственная постройка | кон. XIX-нач. XX вв. | с. Зимницы |  |
| 9 | Здание вокзала | нач. XX в. | ст. Палики |  |
| 10 | Парк усадьбы Пикеля | сер.-3-я четв.XIXв. | д. Роженск |  |
| 11 | Ансамбль церкви Воскресения: сторожка | 1824 г., кон.Х1Х-нач.ХХ вв. | д. Усты | По материалам инвентаризации, проведенной в соответствии с приказом МК РСФСР от 08.07.1991 № 224 |
| 12 | Часовня | 2-я пол. XIX в. | д. Усты, 0,8 км. к юго-вост. от дер. |  |
| 13 | Ансамбль чугунолитей-ного завода Мальцева | нач. XX в. | с. Хотьково |  |
| 14 | восточный корпус | нач. XX в. | с. Хотьково |  |
| 15 | западный корпус | нач. XX в. | с. Хотьково |  |
| 16 | южный корпус | нач. XX в. | с. Хотьково |  |
| 17 | Дом священника | нач. XX в. | с. Хотьково |  |
| 18 | Церковь Успения, православная,,приходская, зимняя, с колокольней | 1847 г. | с. Чернышено |  |

Решением малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 20.05.1993 № 79 п. Думиничи является исторически населенным местом.

## II. Перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Чрезвычайная ситуация (ЧС) - это обстановка в зоне проектируемого объекта, сложившаяся в результате опасного природного явления или аварии, что может повлечь или повлекло за собой ущерб здоровью или жизни людей, значительные материальные потери или нарушение условий жизнедеятельности.

В Думиничском районе в условиях мирного времени гипотетически возможны ЧС природного и техногенного характера, среди которых следует выделить:

ЧС природного характера:

- геологические опасные явления (оползни, обвалы, просадки, пыльные бури и т.п.);

- метеорологические и агрометеорологические опасные явления (бури, ураганы, смерчи, крупный град, сильный гололед, снегопад, сильная жара и пр.);

- гидрологические опасные явления (высокий уровень воды в реках, повышения уровня грунтовых вод, ранний ледостав и пр.); - природные пожары (лесные, подземные);

- инфекционная заболеваемость.

ЧС техногенного характера:

- транспортные аварии и катастрофы;

- пожары и взрывы;

- аварии с угрозой выброса или выбросом ядовитых, радиоактивных или

биологически опасных веществ;

- внезапные обрушения;

- аварии на энергосистемах;

- аварии на коммунальных системах жизнеобеспечения;

- аварии на гидротехнических сооружениях.

Цели и задачи оценки риска

Целью оценки риска являются определение на основе выбранных показателей степени риска чрезвычайной ситуации (далее – ЧС) для населения муниципальных образований на территории МР «Думиничский район» как проживающего вблизи потенциально опасных, пожароопасных объектов, транспортных коммуникаций, так и при опасных природных явлениях, а также при ЧС на рядом расположенных к Думиничскому  району территориях.

На основе анализа результатов оценки риска формируются выводы с показателями степени риска для наиболее опасных и наиболее вероятных сценариев развития ЧС, определяются наиболее опасные звенья возникновения ЧС и разрабатываются рекомендации для выработки комплекса мер по предупреждению, предотвращению возникновения ЧС и разрабатываются рекомендации для выработки комплекса мер по предупреждению, предотвращению возникновения ЧС, локализации аварий, оперативного устранения их последствий как на объектах и коммуникациях муниципальных образований на территории Думиничского района, так и на соседних территориях.

Задачами оценки риска являются:

- выбор показателей степени риска ЧС;

- разработка методологии оценки риска ЧС;

- выбор методик для степени риска ЧС, необходимого перечня исходных данных и ограничений для определения степени риска ЧС;

- разработка сценариев развития возможных ЧС как на территории муниципальных образований, расположенных на территории Думиничского района;

- проведение расчетов по оценке степени риска ЧС, анализ результатов оценки, формирование выводов с показателями степени риска;

- выработка рекомендаций для разработки мероприятий по снижению риска на территориях муниципальных образований, расположенных на территории Думиничского района.

Очевидно, что возможность возникновения чрезвычайных ситуаций в районе проектируемого объекта зависит, прежде всего, от его местоположения, природно-климатических условий.

В подавляющем  большинстве случаев причины возникновения ЧС с серьезными последствиями носят субъективный характер: недостаточная компетенция обслуживающего персонала, безответственность  должностных   лиц,   нарушение   производственной   и технологической дисциплины, в том числе в процессе проектирования и строительства.

Чрезвычайные ситуации природного характера возникают объективно, независимо от деятельности человека, их проявление главным образом зависит от природно-климатических условий объекта проектирования.

Согласно данным, предоставленным Главным управлением МЧС России по Калужской области территория Думиничского района не имеет группу по гражданской обороне. В соответствии с показателями СНиП 2.01.51-90 «ИТМ ГО» территория, в пределах района не составляет зону возможных сильных разрушений, зону возможного опасного радиоактивного заражения (загрязнения), зону возможного опасного химического заражения и относится к загородной зоне.

Особенности геологического строения, гидрогеологии и геоморфологии территории области свидетельствуют о существовании здесь благоприятных условий для развития карста, эрозийной деятельности, поверхностного обводнения, подтопления и заболачивания

На территории района расположен 1 потенциально опасный объект, аварии на котором могут являться источниками возникновения местных или локальных чрезвычайных ситуаций.

Потенциально опасные объекты

| № п./п. | Наименование | Адрес | Виды угроз | Класс опас ности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Комбинат «Вымпел» Центральное окружное управление «Росрезерв» | 249300, Калужская обл., Думиничский район п. Новый | Взрывоопасный объект (угроза взрыва ВВ, данные секретны) | 1 |

* 1 класс – потенциально опасные объекты, аварии на которых могут являться источниками возникновения федеральных и/или трансграничных чрезвычайных ситуаций.

Положения об обеспечении первичных мер пожарной безопасности

Основные понятия и термины:

- первичные меры пожарной безопасности - реализация принятых в установленном порядке норм и правил по предотвращению пожаров, спасению людей и имущества от пожаров, являющихся частью комплекса мероприятий по организации пожаротушения;

- противопожарный режим - правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований безопасности и тушение пожаров;

- профилактика пожаров - совокупность превентивных мер, направленных на исключение возможности возникновения пожаров и ограничение их последствий;

- первичные средства пожаротушения - переносимые или перевозимые людьми средства пожаротушения, используемые для борьбы с пожаром в начальной стадии его развития.

Перечень первичных мер пожарной безопасности

К первичным мерам пожарной безопасности на территории населенных пунктов относятся:

- обеспечение необходимых условий для привлечения населения к работам по предупреждению пожаров (профилактике пожаров), спасению людей и имущества от пожаров в составе подразделений добровольной пожарной охраны;

- проведение противопожарной пропаганды и обучения населения мерам пожарной безопасности;

- оснащение первичными средствами тушения пожаров;

- соблюдение требований пожарной безопасности при разработке градостроительной и проектно-сметной документации на строительство и планировку застройки территории населенного пункта;

- разработку и выполнение мероприятий, исключающих возможность переброски огня при лесных и торфяных пожарах на здания, строения и сооружения;

- обеспечение исправной телефонной или радиосвязью для сообщения о пожаре в государственную пожарную охрану;

- своевременную очистку территории от горючих отходов, мусора, сухой растительности;

- содержание в исправном состоянии в любое время года дорог, за исключением автомобильных дорог общего пользования регионального и федерального значения, в границах населенного пункта, проездов к зданиям, строениям и сооружениям;

- содержание в исправном состоянии систем противопожарного водоснабжения;

- содержание в исправном состоянии имущества и объектов, а также первичных средств пожаротушения на объектах муниципальной собственности;

- утверждение перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов;

- содействие деятельности добровольных пожарных, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности;

- установление особого противопожарного режима;

- профилактика пожаров в населенных пунктах поселения.

Противопожарные мероприятия

- Необходимо предусмотреть размещение противопожарных гидрантов.

- Чёткая, регулярная планировка обеспечивает кратчайшие пути доступа к воде.

- Территория должна  быть оборудована первичными средствами пожаротушения, средствами оповещения о пожаре.

Соблюдение требований пожарной безопасности по планировке и застройке территории населенных пунктов

Соблюдение требований  пожарной безопасности по планировке и застройке территории осуществляется в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации и иными действующим законодательством.

Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной безопасности

| Степень огнестойкости здания | Класс конструктивной пожарной опасности | Минимальные расстояния при степени огнестойкости и классе конструктивной пожарной опасности зданий, сооружений и строений, метры |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I, II, III С0 | II, III, IV С1 | IV, V С2, С3 |
| I, II, III | С0 | 6 | 8 | 10 |
| II, III, IV | С1 | 8 | 10 | 12 |
| IV, V | С2, С3 | 10 | 12 | 15 |

Соответствие степени огнестойкости и предела огнестойкости строительных конструкций зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков

| Степень огнестойкости зданий, сооружений, строений и пожарных отсеков | Предел огнестойкости строительных конструкций |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Несущие стены, колонны и другие несущие элементы | Наружные ненесущие стены | Перекрытия междуэтажные (в том числе чердачные и над подвалами) | Строительные конструкции бесчердачных покрытий |  | Строительные конструкции лестничных клеток |  |
|  |  |  |  | настилы (в том числе с утеплителем) | фермы, балки, прогоны | внутренние стены | марши и площадки лестниц |
| I | R 120 | E 30 | REI 60 | RE 30 | R 30 | REI 120 | R 60 |
| II | R 90 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 90 | R 60 |
| III | R 45 | E 15 | REI 45 | RE 15 | R 15 | REI 60 | R 45 |
| IV | R 15 | E 15 | REI 15 | RE 15 | R 15 | REI 45 | R 15 |
| V | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется | не нормируется |

Примечание. Порядок отнесения строительных конструкций к несущим элементам здания, сооружения и строения устанавливается нормативными документами по пожарной безопасности.

При проектировании проездов и пешеходных путей необходимо обеспечивать возможность проезда пожарных машин к жилым и общественным зданиям, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями, и доступ пожарных с автолестниц или автоподъемников в любую квартиру или помещение.

Расстояние от края проезда до стены здания, как правило, следует принимать 5 — 8 м для зданий. В этой зоне не допускается размещать ограждения, воздушные линии электропередачи и осуществлять рядовую посадку деревьев.

Вдоль фасадов зданий, не имеющих входов, допускается предусматривать полосы шириной 6 м, пригодные для проезда пожарных машин с учетом их допустимой нагрузки на покрытие или грунт.

На территориях поселений должны быть источники наружного или внутреннего противопожарного водоснабжения.

К источникам наружного противопожарного водоснабжения относятся:

1) наружные водопроводные сети с пожарными гидрантами;

2) водные объекты, используемые для целей пожаротушения в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Поселения должны быть оборудованы противопожарным водопроводом. При этом противопожарный водопровод допускается объединять с хозяйственно-питьевым или производственным водопроводом.

При наличии на территории объекта или вблизи его (в радиусе 200 м) естественных или искусственных водоисточников (реки, озера, бассейны, градирни и т. п.) к ним должны быть устроены подъезды с площадками (пирсами) с твердым покрытием размерами не менее 12х12 м для установки пожарных автомобилей и забора воды в любое время года.

Поддержание в постоянной готовности искусственных водоемов, подъездов к водоисточникам и водозаборных устройств возлагается на соответствующие организации (в населенных пунктах - на органы местного самоуправления).

Водонапорные башни должны быть приспособлены для отбора воды пожарной техникой в любое время года.

Использование для хозяйственных и производственных целей запаса воды, предназначенного для нужд пожаротушения, не разрешается.

Противопожарный водопровод следует принимать низкого давления, противопожарный водопровод высокого давления допускается принимать только при соответствующем обосновании.

В водопроводе высокого давления стационарные пожарные насосы должны быть оборудованы устройствами, обеспечивающими пуск насосов не позднее чем через 5 минут после подачи сигнала о возникновении пожара.

Примечание. Для населенных пунктов с числом жителей до 5 тыс. чел., в которых не предусматривается профессиональная пожарная охрана, противопожарный водопровод должен приниматься высокого давления.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода низкого давления (на уровне поверхности земли) при пожаротушении должен быть не менее 10 м.

Свободный напор в сети противопожарного водопровода высокого давления должен обеспечивать высоту компактной струи не менее 20 м при полном расходе воды на пожаротушение и расположении пожарного ствола на уровне наивысшей точки самого высокого здания.

ПЧ – 32  7ОФПС по Калужской области

Сведения по пожарным гидрантам в сельских поселениях

| № п/п | МО СП | Кол – во ПГ стоящих на учёте | Кол – во неисправных ПГ | Кол – во неисправных ПГ капитального характера | Процент неисправных ПГ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МО «пос. Думиничи» | 16 | - | - | - |
| 2 | МО « с. Брынь» | 2 | - | - | - |
| 3 | МО « с. Хотьково» | - | - | - | - |
| 4 | МО «с. Новослободск» | 2 | - | - | - |
| 5 | МО «с.Вертное» | - | - | - | - |
| 6 | МО «с.Маклаки» | - | - | - | - |
| 7 | МО «д. Дубровка» | - | - | - | - |
| 8 | МО «д. Высокое» | - | - | - | - |
| 9 | МО «д. Маслово» | - | - | - | - |
| 10 | МО «д. Думиничи» | 2 | - | - | - |
| 11 | МО «д. Верхнее Гульцово» | 2 | - | - | - |
| 12 | МО «с. Которь» | - | - | - | - |
| 13 | МО «д. Буда» | 2 | - | - | - |
| 14 | МО «с. Чернышено» | 1 | - | - | - |
|  | ВСЕГО: | 27 | - | - | - |

ПЧ – 32 7ОФПС по Калужской области

Сведения по водонапорным башням в сельских поселениях

| № п/п | МО СП | Кол – во ПГ водонапорных башен | Кол – во водонапорных башен оборудованных приспособлением для забора воды ПА | Кол – во водонапорных башен необорудованных приспособлением для забора воды ПА | Кол – во водонапорных башен оборудованных для забора воды |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО «пос. Думиничи» | 15/1 | - | - | 1 |
|  | МО « с. Брынь» | 3/5 | - | - | 2 |
|  | МО « с. Хотьково» | -/1 | - | - | - |
|  | МО «с. Новослободск» | 2/1 | - | - | 1 |
|  | МО «с.Вертное» | -/2 | - | - | 1 |
|  | МО «с.Маклаки» | -/2 | - | - | - |
|  | МО «д. Дубровка» | -/1 | - | - | - |
|  | МО «д. Высокое» | -/4 | - | - | - |
|  | МО «д. Маслово» | -/1 | - | - | - |
|  | МО «д. Думиничи» | 2/2 | - | - | 1 |
|  | МО «д. Верхнее Гульцово» | -/3 | - | - | - |
|  | МО «с. Которь» | -/2 | - | - | - |
|  | МО «д. Буда» | 2/3 | - | - | 1 |
|  | МО «с. Чернышено» | -/3 | - | - | - |
|  | ВСЕГО: | 24/31 | - | - | 7 |

Противопожарное водоснабжение Думиничского района характеризуется следующими основными показателями:

- общее количество пожарных гидрантов – 27;

- общее количество искусственных пожарных водоёмов – 89;

-общее количество естественных водоёмов имеющих площадки для подъезда пожарных автомобилей – ;

-общее количество водонапорных башен 31, из них оборудовано устройствами для забора воды 7.

Согласно ст. 76 Федерального закона  от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» необходимо обеспечить прикрытия пожарными подразделениями населенные пункты, с учетом времени прибытия для тушения пожара не более 20 минут.

Сведения по ДПД и ДПК в Думиничском районе

| № п/п | Наименование подразделения и место его дислокации | Штатная численность л/с | Боевой расчет (ежедневно на сутках) | Перечень имеющейся техники |  | Сведенья о состоянии пожарного депо |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | В расчете | В резерве | Освещение | Отопление | Водоснабжение |
| 1. | ДПК АО «чернышенский лесокомбинат» с.Чернышено | 7 | 1 (на дому) | АЦ-30(66) | - | имеется | имеется | нет |
| 2. | ДПК ЗАО «Думиничский завод» п. Думиничи | 1 | 1 (на дому) | АЦ-40(53) | - | имеется | имеется | имеется |
| 3. | ДПК ФГУ Думиничский лесхоз ст. Думиничи | 2 | 1 (на дому) | АЦ-30(66) | - | имеется | нет | нет |
| 4. | ВПК комбинат «Вымпел» п. Новый | 21 | 4 | АЦ-40(131) АЦ-40(433362) | - | имеется | имеется | имеется |
| 5. | ДПК МО «Сельское поселение» с. Новослободск | 2 | 1 (на дому) | АЦ-40 (130) | - | имеется | имеется | имеется |
| 6. | ДПК ООО «АПФ Хотьково» | 2 | 1 (на дому) | АЦ-40(4331-04) | - | имеется | нет | нет |
| 7. | ДПК с/п «с. Которь» | 3 | 2 (на дому) | трактор МТЗ-80 с ЦВ-2, 1ед., Трактор МТЗ-82 с ЦВ-2, 1ед. | - | нет | нет | нет |
| 8. | ДПК с/п «д. Буда» | 3 | 1 (на дому) | трактор МТЗ-82 с ЦВ-4, 1 ед. | - | нет | нет | нет |
| 9. | ДПК с/п «с. Маклаки» | 3 | 1 (на дому) | трактор МТЗ-82 с ЦВ-4, 1ед. | - | нет | нет | нет |
| 10. | ДПК с/п «д. Маслово» | 3 | 1 (на дому) | трактор МТЗ-82 с ЦВ-2, 1ед. | - | нет | нет | нет |
| 11. | ДПК с/п «д. Верхнее Гульцово» | 3 | 2 (на дому) | трактор МТЗ-82 с ЦВ-4, 1ед., трактор МТЗ-80 с ЦВ-2, 1ед. | - | нет | нет | нет |
| 12. | ДПК с/п «д. Дубровка» | 3 | 1 (на дому) | трактор МТЗ-82 с ЦВ-2, 1 ед. | - | нет | нет | нет |
| 13. | ДПК с/п « с. Вертное» | 3 | 1 (на дому) | трактор МТЗ-82 с ЦВ-2, 1 ед. | - | нет | нет | нет |
| 14. | ДПК с/п «с. Чернышено» | 3 | 1 (на дому) | трактор МТЗ-82 с ЦВ-4, 1ед. | - | нет | нет | нет |
| 15. | ДПК с/п «с. Хотьково» | 3 | 1 (на дому) | трактор МТЗ-82 с ЦВ-2, 1 ед. | - | нет | нет | нет |
| 16. | ДПК с/п «с. Брынь» | 3 | 1 (на дому) | трактор МТЗ-82 с ЦВ-4, 1ед. | - | нет | нет | нет |
| 17. | ДПК ГП «п. Думиничи» | 3 | 1 (на дому) | трактор МТЗ-82 с ЦВ-4, 1ед. | - | нет | нет | нет |
| 18. | ДПК с/п «с. Высокое» | 3 | 2 (на дому) | трактор МТЗ-80 с ЦВ-2, 1 ед., трактор МТЗ-82 с ЦВ-2, 1 ед. | - | нет | нет | нет |
| 19. | ДПК «Управляющая компания-Думиничи» | 9 | 2 | Вакуумный автомобиль ЗИЛ-334362 | - | имеется | имеется | нет |

Сведения о наличии, места нахождения, ветеринарно-санитарного состояния скотомогильников на территории Думиничского района на 01 ноября 2011 года

| № п/п | Наименование хозяйствующего субъекта собственника скотомогильника | Скотомогильник (действующий или законсервированный), дата пуска в эксплуатацию, дата консервации | Наименование ближайшего населенного пункта и расстояние его до скотомогильника (метров) с указанием направления | Расстояние (метров) до реки, озера, пруда с указанием названия их и направления | Расстояние от скотомогильника до дороги (метров) в направлении | Есть или нет угроза затопления скотомогильника |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ООО АПФ «Хотьково» | Действующий введен в эксплуатацию в 1987 году | Скотомогильник находится в 3000 метрах юго-восточнее с. Чернышено | Скотомогильник находится в 4000 метрах восточнее реки Жиздра | Скотомогильник находится в 3000 метрах южнее дороги Думиничи-Ульяново | Угрозы затопления нет |
| 2 | ОАО «Нива» | Действующий введен в эксплуатацию в 1975 году | Скотомогильник находится в 1000 метрах западнее д. Пыренка | Скотомогильник находится в 6000 метрах северо-восточнее реки Жиздра | Скотомогильник находится в 2500 метрах севернее федеральной трассы Москва-Киев | Угрозы затопления нет |
| 3 | ООО «Которь» | Действующий введен в эксплуатацию в 1982 году | Скотомогильник находится в 1000 метрах севернее д. Которь | Скотомогильник находится в 2000 метрах восточнее реки Которянка | Скотомогильник находится в 1000 метрах северо-западнее дороги д. Которь – д. Хлуднево | Угрозы затопления нет |
| 4 | ООО Агрофирма «Кадви» | Действующий введен в эксплуатацию в 1972 году | Скотомогильник находится в 2000 метрах северо-западнее с. Вертное | Скотомогильник находится в 1000 метрах южнее реки Вертинка | Скотомогильник находится в 1500 метрах северо-западнее дороги с. Вертное – ст. Думиничи | Угрозы затопления нет |
| 5 | КФХ «Б.Фетисовы» | Действующий введен в эксплуатацию в 2008 году | Скотомогильник находится в 1000 метрах западнее д. Плоцкое | Скотомогильник находится в 500 метрах северо-западнее реки Брынка | Скотомогильник находится в 1500 метрах южнее федеральной трассы Москва-Киев | Угрозы затопления нет |
| 6 | КФХ «Волчков» | Действующий введен в эксплуатацию в 2008 году | Скотомогильник находится в 1000 метрах юго-восточнее с. Маклаки | Скотомогильник находится в 800 метрах восточнее реки Которянка | Скотомогильник находится в 1000 метрах юго-восточнее дороги с. Маклаки – с. Зимницы | Угрозы затопления нет |
| 7 | Администрация сельского поселения д. Маслово | Не действующий, эксплуатация с 1958 по 2006 г | Скотомогильник находится в 1500 метрах южнее д. Маслово | Скотомогильник находится в 1000 метрах юго-восточнее реки Брынка | Скотомогильник находится в 1000 метрах юго-восточнее дороги д. Маслово - д. Куклино | Угрозы затопления нет |
| 8 | Администрация сельского поселения с. Маклаки | Не действующий, эксплуатация с 1980 по 2004 г | Скотомогильник находится в 2000 метрах юго-восточнее с. Маклаки | Скотомогильник находится в 800 метрах восточнее реки Которянка | Скотомогильник находится в 1500 метрах северо-западнее дороги с. Маклаки – с. Зимницы | Угрозы затопления нет |
| 9 | Администрация сельского поселения с. Брынь | Не действующий, эксплуатация с 1935 по 2006 г | Скотомогильник находится в 1500 метрах юго-восточнее д. Семичастное | Скотомогильник находится в 1500 метрах восточнее пруда с. Брынь | Скотомогильник находится в 2000 метрах севернее федеральной трассы Москва-Киев | Угрозы затопления нет |
| 10 | Администрация сельского поселения с. Новослободск | Не действующий, эксплуатация с 1996 по 2006 г | Скотомогильник находится в 1500 метрах западнее с. Зимницы | Скотомогильник находится в 2000 метрах западнее реки Драгожанка | Скотомогильник находится в 500 метрах западнее дороги с. Маклаки – с. Зимницы | Угрозы затопления нет |
| 11 | Администрация сельского поселения д. Верхнее Гульцово | Не действующий, эксплуатация с 1987 по 2006 г | Скотомогильник находится в 2000 метрах южнее д. Вернее Гульцово | Скотомогильник находится в 1000 метрах севернее пруда с. Брынь | Скотомогильник находится в 1000 метрах западнее дороги с. Верхнее Гульцово - с. Брынь | Угрозы затопления нет |
| 12 | Администрация сельского поселения д. Думиничи | Не действующий, эксплуатация с 1996 по 2002 г | Скотомогильник находится в 2000 метрах западнее д. Думиничи | Скотомогильник находится в 1000 метрах севернее реки Брынка | Скотомогильник находится в 700 метрах южнее дороги д. Думиничи – д. Паляки | Угрозы затопления нет |

В 2012-2013 гг. не действующие скотомогильники будут законсервированы.

| ПЧ-32 по охране Думиничского района Калужской области |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Характеристика района выезда ПЧ-32 |  |  |  |  |  |  |  |
| Население- 7540/49,3%, жилые многоквартирные дома-163/74,8% , частные жилые дома- 1180/26,8%,социально-значимые объекты- 9/25,7% ,потенциально-опасные объекты-2/100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Район выезда |  | Думиничский район |  |  | телефон дежурного(диспетчера, охраны) на объекте | расстояние от ППД до объекта (км) |
| 2. | Подрайон выезда |  | - |  |  |  |  |
| 3. |  |  | 3.1. | Ср. школа № 1 | ул. Ленина д. 23 | 9-17-39 | 1,5 |
|  |  |  | 3.2. | Ср. школа № 2 | ул. Белинского д. 6 | 9-46-46 | 1 |
|  |  |  | 3.3. | Ср. школа № 3 | ул. Маяковского д. 6 | 9-18-93 | 5 |
|  | Социально-значимые объекты |  | 3.4. | Детский дом | 1-й Ленинский пер.д.20 | 09.12.1941 | 0,5 |
|  |  |  | 3.5. | Детский сад | ул. Южная д.2 | 09.11.1968 | 1 |
|  |  |  | 3.6. | Больница | ул. Ленина д. 37 | 09.10.2003 | 1 |
|  |  |  | 3.7. | Дом культуры | ул. Ленина д. 18 | 9-17-60 | 2 |
| 4. | Потенциально-опасные объекты |  | 4.1. | АЗС ООО «Центр» | ул. б. Пролетарская д.77 |  | 3 |
|  |  |  | 4.2. | АЗС-61 | ст. Думиничи | 09.10.1998 | 4 |
| 5. | Дежурные силы и средства | техника | 2 АЦ |  |  |  |  |
|  |  | личный состав | 5 |  |  |  |  |

Возможная обстановка и прогноз возможного развития при авариях на газо-, нефте-, продуктопровода при авариях

Возможная обстановка и показатели степени риска для персонала и населения при наиболее опасном сценарии развития ЧС

| Частота наиболее опасного сценария развития ЧС, год | 5,6*10-1 |
| --- | --- |
| Количество опасного вещества, участвующего в реализации наиболее опасного сценария, тонн | 3205 м3 |
| Возможное количество пострадавших среди персонала | 15 |
| Возможное количество пострадавших среди населения | 1 |
| Возможное кол. населения у которого могут быть нарушены условия жизнедеятельности с учетом воздействия вторичных факторов поражения и вредного воздействия на окружающую среду, чел | нет |
| Глубина зоны действия поражающих факторов | до 1,5 км |
| Продолжительность поражающего действия | 2 ч. |
| Индивидуальный риск для персонала объекта, год | нет |
| Индивидуальный риск для населения на прилегающей территории, год | 4,45*10-6 |
| Коллективный риск | 6,66*10-3 |

Основные (прогнозные) характеристики аварий на магистральных газопроводах

| Ду, мм | Характерные значения давления, кгс/см2 | Ожидаемая (средневероятностная) протяжённость разрыва Lр, м | Вероятность загорания газа (для «средних» грунтов) | Соотношение сценариев горения из общего числа аварий с возгоранием газа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | «пожар в котловане» | «струевое пламя» |
| 1400 | 75/50 | 100 70 | 0,7 | 0,2 | 0,8 |
| 1200 | 50/30 | 60 50 | 0,6 | 0,3 | 0,7 |
| 1000 | 50/30 | 50 40 | 0,5 | 0,4 | 0,6 |
| 700 | 50/30 | 15 10 | 0,4 | 0,5 | 0,5 |
| 500 | 30/10 | 10 8 | 0,3 | 0,7 | 0,3 |
| 300 | 30/10 | 6…4 | 0,05 | 0,95 | 0,05 |

## III Обоснование предложение по территориальному планированию, этапов их реализации

### III.1. Принципиальные подходы к оценке территории  и формированию предложений по функциональному зонированию и размещению объектов капитального строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом основной целью Схемы территориального планирования является выделение территорий, потенциально пригодных для решения вопросов местного (муниципального) значения, на основе требований градостроительного и земельного законодательства.

Большая часть территории муниципального образования в настоящее время используется для целей сельского хозяйства.

В перспективе зона сельского хозяйства может изменить свои границы в связи:

- со строительством на непригодных для ведения сельскохозяйственного производства землях объектов промышленности;

- с изменением границ населенных мест;

- созданием новых особо охраняемых территорий;

- строительством линейных объектов инженерно-транспортной инфраструктуры (только на сельскохозяйственных угодьях с кадастровой стоимостью на 30 и более процентов меньше кадастровой стоимости средне районного уровня);

- содержанием объектов историко-культурного наследия и социального назначения;

- с добычей полезных ископаемых (кроме  общераспространенных).

Вместе с тем, не допускается использование для других целей использование земель, кадастровая стоимость которых на 20 и более процентов превышает средне районных уровень и особо ценных сельскохозяйственных угодий.

Возможно и некоторое увеличение площади, используемой для сельского хозяйства за счет использования фонда перераспределения земель – в основном для создания фермерских хозяйств, ведения садоводства, а также использования земель лесного фонда.

Важной задачей Схемы является определение зон возможного размещения производственных объектов.

Преимущественное размещение новых объектов промышленности (кроме отраслей добывающей промышленности, агропромышленного комплекса и экологически вредных производств) необходимо предусматривать в пределах городской черты Думиничей и других наиболее крупных населенных пунктах, где имеется возможность уплотнения застройки существующих промышленных территорий и дальнейшего развития производственных зон на новых территориях с расширением черты населенных пунктов.

Размещение ряда предприятий промышленности зависит от тех или иных локальных условий:

- большой и удобной по инженерно-геологическим условиям для строительства площадки;

- возможности строительства подъездных путей от магистральных дорог;

- обеспечение водой,  водоотведение электроэнергией, газом в больших количествах;

- размер санитарно-защитной зоны;

- наличия резервов рабочей силы в данной местности, а также необходимой социальной инфраструктуры;

- близость базы стройиндустрии.

С учетом указанных требований и ограничений должны быть выбраны рекомендуемые зоны размещения таких предприятий.

Предприятия, мало зависящие от локальных условий, не оказывающие экологически вредного влияния на окружающую среду целесообразно размещать непосредственно в пределах территорий населенных пунктов.

Предприятия по эксплуатации общераспространенных полезных ископаемых организуются при условии наличии рентабельного для эксплуатации месторождения (в основном строительного сырья), удобно расположенного к железной или автодороге и возможности подключения к необходимым инженерным коммуникациям.

Для размещения предприятий этого типа земельным законодательством предусмотрены ограничения: не допускается их размещение на сельскохозяйственных угодьях с высокой кадастровой оценкой, землях лесного фонда, а также особо охраняемых территорий.

Размещение объектов агропромышленного комплекса (крупных животноводческих комплексов, птицефабрик, тепличных комбинатов, предприятий по переработке сельскохозяйственного сырья и т.д.) рекомендуется в составе крупных сельских населенных пунктов с учетом сельскохозяйственной специализации прилегающей территории. Исходя из требований комбинирования и кооперирования некоторых из указанных предприятий, целесообразно размещать в населенных пунктах комплексы таких предприятий.

Для некоторых предприятий (птицефабрики, тепличные комбинаты, молочные комплексы и др.) важными условиями являются удобство доставки продукции в город, а также водо- и теплоснабжение. Другие предприятия (свиноводческие комплексы, птицефабрики) имеют экологические ограничения их размещения.

Зоны размещения инженерно-транспортных и других линейных коммуникаций определяются с учетом экономической целесообразности обеспечения потребности в перевозках, энергоснабжения, связи. Их трассы выбираются с учетом кратчайшего расстояния до потребителя.

Поскольку эти зоны занимают небольшую площадь, их расположение допускается на землях сельскохозяйственного назначения (кроме угодий кадастровая стоимость которых  превышает на 30% среднюю по району), а также на землях лесного фонда (кроме особо охраняемых территорий).

В соответствии с земельным законодательством использование земель особо охраняемых природных территорий для других целей не допускается. Выделение новых особо охраняемых природных территорий (природных парков, заказников, лечебно-оздоровительных местностей), как правило, производится из земель лесного фонда.

К особо охраняемым территориям так же относятся земле историко-культурного  назначения. При этом создаются зоны охраны таких объектов на землях различных категорий, в том числе землях поселений. Также особо охраняемыми являются особо ценные сельскохозяйственные земли, используемые для научных целей. В этом случае они выделяются из состава земель сельскохозяйственного назначения.

Рекреационные территории тоже относятся к особо охраняемым территориям. Возможна организация следующих типов рекреационных территорий:

лечебно-оздоровительных местностей и курортов;

пригородной зеленой зоны;

прочие территории для организации отдыха, туризма, физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.

Лечебно-оздоровительные местности и курорты организуются при наличии лечебных ресурсов. На них устанавливаются зоны санитарной охраны.

На остальных рекреационных территориях могут размещаться объекты сезонного длительного отдыха, дома отдыха, пансионаты, кемпинги, туристические базы, спортивные лагеря, базы охотников и рыболовов. Возможна также организация индивидуального сельского отдыха в сельских населенных пунктах с благоприятными рекреационными условиями. Это особенно важно для тех поселений, население которых уменьшается.

Оценка территории района по степени благоприятности для рекреации по природным условиям складывается из оценки основных факторов, которые предопределяют возможности рекреации: климатических, гидрографических, ландшафтных и бальнеологических. В соответствии с географическим положением в центре Восточно-Европейской равнины, орографическими особенностями, наличием уникальных природных объектов рассматриваемая территория  характеризуется высоким природно-рекреационным потенциалом.

Как показал анализ природно-рекреационного потенциала, проведенный в первой главе, совокупность природно-климатических и географических факторов: благоприятный климат, красивые и разнообразные ландшафты, холмистый рельеф, развитая гидрография определяют возможности развития всех видов рекреационной деятельности. К ограничивающим факторам развития рекреации относятся  экологические и инженерно-геологические условия: районы развития эрозии, оползней, подтопления, санитарные зоны животноводческих комплексов и др.

Классификация природных факторов по степени  благоприятности для рекреации представлена в таблице № 3.1

Таблица № 3.1

Классификация природных факторов

по степени благоприятности для рекреации.

| Природные факторы | Благоприятные | Ограниченно благоприятные | Неблагоприятные |
| --- | --- | --- | --- |
| Климатические | Период: для летнего отдыха 80-90 дней; для зимнего отдыха 110-120 дней |  |  |
| Гидрографические | Реки Жиздра, Брынь, Рессета | Озера с площадью зеркалом менее 0,1км2 | Малые реки, мелкие озера с заболоченными берегами. |
| Ландшафтные | Боровые надпойменные террасы, пологонаклонные склоны водноледниковых равнин с сосновыми чистыми и смешанными лесами. | Ландшафты моренных равнин левобережья р. Жиздра с елово-широколиственными или березово- осиновыми лесами. Поймы основных рек с лесокустарниковой и луговой растительностью. | Плохо дренированные участки ландшафтов различного происхождения, заболоченные леса, и низинные болота |
| Бальнеологические | Источники минеральных вод, целебный микроклимат дубрав и сосновых лесов. Возможность гелиотерапии. |  |  |

В результате анализа территориального распределения и сочетания природных факторов, их влияния на конкретные виды рекреационной деятельности выделяются рекреационные зоны, границы которых корректируются с учетом инженерно-геологических  и санитарно-гигиенических условий. К неблагоприятным для рекреации дополнительно относятся участки территории, расположенные в зонах негативного влияния на санитарно-гигиеническую обстановку промышленных и инфраструктурных объектов, сельскохозяйственные угодья, эрозионные участки, зоны подтопления.

Развитие новых зон жилищного строительства влияет на изменение границ населенных мест. При этом изъятие земель иных категорий регулируется Законом «О переводе земель или земельных участков с одной категории в другую».

Выделение зон многоэтажного строительства целесообразно в крупных, развивающихся населенных пунктах, с относительно большими объемами жилищно-гражданского строительства, в том числе «социального» жилья. При этом необходимо наличие достаточно больших площадок с благоприятным рельефом и инженерно-геологическими условиями, а также возможностей инженерного обеспечения.

Развитие зон коттеджного строительства целесообразно на территориях с благоприятными природно-ландшафтными условиями (наличие вблизи лесных массивов и водных объектов) возможность организации приусадебных участков необходимыми условиями являются удобство транспортной доступности до наиболее крупных населенных пунктов и центров социально-культурного обслуживания, а также возможность подключения к инженерным коммуникациям.

Остальные территории Муниципального района используются в соответствии с установленным для них целевым назначением.

Правовой режим земель определяется исходя из их принадлежности к той или иной категории и разрешенного использования в соответствии с зонированием территорий (ст. 7, Земельного кодекса).

### III. 2 Социально-экономическая характеристика Думиничского района

Перспективы развития района связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий, способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон.

#### III.2.1. Анализ и оценка экономической базы

Промышленность

Промышленность района представлена 19 предприятиями с валовым производством продукции более 300 млн.руб. в год. Наиболее значимые промышленные предприятия:

ЗАО «Думиничский завод» производит сантехническое оборудование, пленку полиэтиленовую;

ОАО «Думиничский мясокомбинат» - мясную продукцию;

ОАО «Думиничский молзавод» - молочную продукцию;

МУП «Думиничский хлебокомбинат» - хлебобулочные изделия;

ООО «Гарант-АС» - кирпич;

ООО «Цветной колодец» - безалкогольные напитки.

Преобладающей в районе является пищевая обрабатывающая промышленность.

Поотраслевой перечень промышленных предприятий.

| Наименование предприятия, организации | Адрес | Профиль деятельности | Численность чел. |
| --- | --- | --- | --- |
| ОБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  |
| ОАО «Думиничский мясокомбинат» | Ст. Думиничи | Производство мясопродуктов | 79 |
| ОАО «Думиничский молзавод» | Ст. Думиничи, ул. Сосновая 19 | Производство молокопродуктов | 29 |
| УМП «Думиничский хлебокомбинат» | П. Думиничи, ул.Б-Пролетарская 78 | Производство хлебобулочных изделий | 86 |
| ООО «Компания Ремейк» | Д. Гульцово | - | 4 |
| ООО «Цветной колодец» | С. Хотьково | Производство безалкогольных напитков | 35 |
| ЗАО «Лига» | П. Думиничи 1-й Ленинский переулок 4а | Производство пива | 5 |
| ЗАО «Плоцкое» | Д. Плоцкое | Переработка сельхозпродукции | 7 |
| ООО «Регион» | П. Думиничи, пер. Б.Пролетарский 5а | Производство мясопродуктов | 6 |
| ТЕКСТИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО |  |  |  |
| ООО «Трикотаж» | П. Думиничи, ул.Б-Пролетарская 79 | Производство трикотажных изделий | 18 |
| ПРОИЗВОДСТВО ПРОЧИХ НЕМЕТАЛЛИЧЕСКИХ МИНЕРАЛЬНЫХ ПРОДУКТОВ |  |  |  |
| ООО «Гарант-АС» | Ст. Палики | Производство кирпича | 87 |
| ЗАО «Стройкерамики» | Ст. Палики | Производство кирпича | 53 |
| ИЗДАТЕЛЬСКАЯ И ПОЛИГРАФИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |
| П «Думиничская типография» | П. Думиничи, пер. Первомайский 2 | Полиграфическая продукция | 10 |
| ПРОИЗВОДСТВО ОДЕЖДЫ |  |  |  |
| П «Бытовик» | П. Думиничи, ул. Ленина 5 | Производство одежды, бытовые услуги | 13 |
| ОБРАБОТКА ДРЕВЕСИНЫ И ПРОИЗВОДСТВО СТРОЙМАТЕРИАЛОВ |  |  |  |
| ЗАО «Думиничский завод» | П. Думиничи, ул.Б-Пролетарская 82 | Производство сантехнического оборудования, пленки полиэтиленовой; | 463 |
| ООО «Калибра» | Ст. Думиничи | Переработка древесины | 10 |

С 1994 года произошел значительный рост объемов промышленного производства (более чем в 2 раза).

Общий объем промышленного производства.

|  | 1996 год | 2000 год | 2002 год | 2004 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство промышленной продукции всего по району в действующих ценах млн.руб. | 91,8 | 147,0 | 209,0 | 224,8 |

Основным элементом экономической базы района является сельское хозяйство, уровень развития которого во многом определяет уровень жизни сельского населения.

Анализ современного состояния развития сельского хозяйства и оценка возможности его развития.

В сельском хозяйстве района преобладает растениеводство и животноводство. Валовой объем сельскохозяйственной продукции в хозяйствах всех категорий составляет 293,9 млн.руб. на 2004 год. За последние 10 лет объем продукции интенсивно растет: в 1996 он составил 71,6млн.руб.

Производство основных видов сельхозпродукции

|  | 1996 год | 2000 год | 2002 год | 2004 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Производство с/х продукции в хозяйствах всех категорий – всего млн.руб. | 71,6 | 146,3 | 200,3 | 293,9 |
| В т.ч. растениеводство | 31,1 | 65,4 | 105,2 | 177,0 |
| животноводство | 40,5 | 80,9 | 95,1 | 116,9 |
| Производство с/х продукции в хозяйствах всех категорий |  |  |  |  |
| Растениеводство: |  |  |  |  |
| Зерно тыс.тн | 5,9 | 3,3 | 2,4 | 2,4 |
| Картофель тыс.тн | 16,9 | 11,2 | 9,7 | 18,8 |
| Овощи тыс.тн | 1,4 | 1,0 | 3,0 | 3,8 |
| Животноводство: |  |  |  |  |
| Мясо тыс.тн | 1,5 | 0,9 | 0,8 | 0,7 |
| Молоко тыс.тн | 11,3 | 9,3 | 7,6 | 7,2 |
| Яйца млн.шт | 4,1 | 2,9 | 2,5 | 2,9 |

Экспликация земель                                                                                               га

|  | 1996 год | 2000 год | 2002 год | 2004 год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь сельхозугодий | 39889 | 35090 | 35102 | 35102 |
| В том числе |  |  |  |  |
| Пашня | 25256 | 25046 | 25058 | 25058 |
| Сенокосы | 5386 | 4318 | 4318 | 4318 |
| Пастбища | 7440 | 5309 | 5309 | 5309 |
| Залежь | 293 | 293 | 293 | 293 |
| Многолетние насаждения | 14 | 124 | 124 | 124 |

Перечень хозяйств на территории Думиничского района

| № п/п | Наименование поселений | Наименование хозяйств | Местонахождение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | СП «д.Буда» | КФХ «Савватеевское» | д. Буда |
| 2 | СП «с. Брынь» | ООО АПФ «Лугано» КФХ «Братья Фетисовы» | с. Брынь д. Плоцкое |
| 3 | СП «с. Вертное» | ОАО «Вертненское» | с. Вертное |
| 4 | СП «д. Высокое» | ОАО «Нива» КФХ «Славянский картофель» | д. Пыренка д. Высокое |
| 5 | СП «д. В.Гульцово» | ООО АПФ «Лугано» КФХ «Недорезов» | д. В.Гульцово д. Сяглово |
| 6 | СП «д.Дубровка» | КФХ «Ермаков» КФХ «Дубровка-2» КФХ «Родник» КФХ «Долина» | д. Дубровка д. Дубровка д. Речица д. Речица |
| 7 | СП «д. Думиничи» | ООО АПФ «Думиничи» | д. Думиничи |
| 8 | СП «с. Которь» | ООО «Которь» | с. Которь |
| 9 | СП «с. Маклаки» | КФХ «Волчкова В.С.» | с. Маклаки |
| 10 | СП «д. Маслово» | ООО АПФ «Лугано» | д. Маслово |
| 11 | СП «с. Новослободск» | КФХ «Пильникова О.М.» | с. Зимницы |
| 12 | СП «с. Хотьково» | ООО «АПФ Хотьково» | с. Хотьково |
| 13 | СП «с. Чернышено» | ООО «АПФ Хотьково» | с. Хотьково |
| 14 | ГП «п. Думиничи» |  |  |

Наличие животноводческих помещений в хозяйствах

Думиничского района на 01.01.2007 г.

| № п/п | Наименование хозяйства | Наименование животноводческих помещений |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО «АПФ «Думиничи»» | - Коровник на 200 голов в д. Думиничи |
| 2 | ООО «АПФ «Хотьково»» | - Коровник на 200 голов в с. Хотьково - Коровник на 200 голов в с. Хотьково - Телятник на 100 голов в с. Хотьково - Коровник на 200 голов в с. Чернышено - Телятник на 100 голов в с. Чернышено - Помещение для безпривозного содержания животных на 200 голов в с. Хотьково - Конюшня на 50 голов в с. Хотьково |
| 3 | ООО «АПФ «Лугано»» | - Коровник на 200 голов в с.т Брынь - Коровник на 200 голов в с. Брынь - Коровник на 200 голов в с. Брынь - Телятник на 200 голов в с. Брынь - Коровник на 200 голов в д. Гульцово - Коровник на 200 голов в д. Гульцово - Телятник на 200 голов в д. Гульцово - Помещение для безпривозного содержания животных на 200 голов в д. Гульцово |
| 4 | ОАО «Нива» | - Коровник на 200 голов в д. Пыренка - Помещение для безпривозного содержания животных на 400 голов в д. Пыренка |
| 5 | ООО «Которь» | - Коровник на 200 голов в с. Которь |
| 6 | ООО «АПФ «КАДВИ»» | - Коровник на 200 голов в с. Вертное - Коровник на 200 голов в с. Вертное - Помещение для безпривозного содержания животных на 200 голов в с. Вертное - Помещение для безпривозного содержания животных на 200 голов в с. Вертное |

#### III.2.2. Социально-демографическая характеристика и особенности расселения Думиничского района

Численность населения Думиничского района на 01.01.2006 г. составляет 15,5 тыс. человек. Городское население района сосредоточено в п.Думиничи – административном центре района с численностью населения 7,7 тыс. человек; сельское население насчитывает 7,8 тыс. человек.

Анализ динамики численности сельского населения района показал, что за последние 11 лет (1995-2005 гг.) оно значительно уменьшилось – на 9,2%. Основную роль в изменении численности населения района играет естественное и механическое движение.

1.Численность населения

Тыс.чел.

|  | На 01.01.95г | На 01.01.96г | На 01.01.97г | На 01.01.98г | На 01.01.99г | На 01.01.2000г | На 01.01.2001г | На 01.01.2002г | На 01.01.2003г 011.10 по переписи 2002 г | На 01.01.2004г | На 01.01.2005г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего | 17,3 | 17,2 | 17,1 | 17,0 | 16,8 | 16,6 | 16,3 | 16,0 | 16,3 | 15,8 | 15,7 |
| В т.ч городское п. Думиничи | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,3 | 7,2 | 7,1 | 7,0 | 7,9 | 7,7 | 7,7 |
| сельское | 10,0 | 9,9 | 9,8 | 9,7 | 9,5 | 9,4 | 9,2 | 9,0 | 8,4 | 8,1 | 8,0 |

| № п/п | Наименование сельских населенных пунктов | Численность населения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Всего |  | зарегистрировано по месту жительства |
| Администрация сельского поселения «с. Хотьково» |  |  |  |  |
| 1 | с. Хотьково | 297 |  | 297 |
| 2 | д. Клинцы | 20 |  | 20 |
| 3 | д. Шубник | 8 |  | 8 |
| 4 | д. Лошево | - |  | - |
|  | ИТОГО | 325 |  | 325 |
| Администрация сельского поселения «с. Новослободск» |  |  |  |  |
| 5 | с. Зимницы | 273 |  | 273 |
| 6 | д. Каменка | 9 |  | 9 |
| 7 | д. Слободка | 49 |  | 49 |
| 8 | д. Новослободск | 1289 |  | 1289 |
|  | ИТОГО | 1620 |  | 1620 |
| Администрация сельского поселения «д. Дубровка» |  |  |  |  |
| 9 | д. Дубровка | 110 |  | 110 |
| 10 | с. Дубровского отделения сельхозтехники | 140 |  | 140 |
| 11 | д. Речица | 10 |  | 10 |
| 12 | с. Марьинский завод | 2 |  | 2 |
| 13 | д. 105 лесоучасток | - |  | - |
|  | ИТОГО | 262 |  | 262 |
| Администрация сельского поселения «с. Вертное» |  |  |  |  |
| 14 | с. Вертное | 337 |  | 337 |
| 15 | д. Дяглево | 6 |  | 6 |
| 16 | ж.д. разъезд Вертное | 4 |  | 4 |
| 17 | д. Казаковка | 1 |  | 1 |
|  | ИТОГО | 348 |  | 348 |
| Администрация сельского поселения «с. Маклаки» |  |  |  |  |
| 18 | с. Маклаки | 231 |  | 231 |
| 19 | д. Поляна | 24 |  | 24 |
| 20 | д. Ряплово | 93 |  | 93 |
| 21 | д. Рассвет | 44 |  | 44 |
| 22 | д. Сигунов | - |  | - |
|  | ИТОГО | 392 |  | 392 |
| Администрация сельского поселения «д. Высокое» |  |  |  |  |
| 23 | д. Высокое | 227 |  | 227 |
| 24 | с. Мирный | 50 |  | 50 |
| 25 | д. Пыренка | 141 |  | 141 |
| 26 | с. им. Ленина | 4 |  | 4 |
| 27 | д. Кожановка | 13 |  | 13 |
| 28 | д. Пузановка | 17 |  | 17 |
| 29 | д. Ясенок | 47 |  | 47 |
|  | ИТОГО | 499 |  | 499 |
| Администрация сельского поселения «д. Маслово» |  |  |  |  |
| 30 | д. Маслово | 161 |  | 161 |
| 31 | д. Куклино | 20 |  | 20 |
| 32 | д. Роженск | 19 |  | 19 |
| 33 | д. Звитовка | 8 |  | 8 |
|  | ИТОГО | 208 |  | 208 |
| Администрация сельского поселения «д. Думиничи» |  |  |  |  |
| 34 | д. Думиничи | 494 |  | 494 |
| 35 | д. Поляки | 21 |  | 21 |
| 36 | д. Хотисино | 1 |  | 1 |
| 37 | п. Ломенка | 15 |  | 15 |
|  | ИТОГО | 531 |  | 531 |
| Администрация сельского поселения «д. Верхнее Гульцово» |  |  |  |  |
| 38 | д. В.Гульцово | 239 |  | 239 |
| 39 | д. Н.Гульцово | 12 |  | 12 |
| 40 | д. Кочуково | 130 |  | 130 |
| 41 | д. Сухой Сот | 12 |  | 12 |
| 42 | д. В. Сяглово | 17 |  | 17 |
| 43 | д. Казарма 153 км | 2 |  | 2 |
| 44 | д. Николаевка | 2 |  | 2 |
| 45 | д. Низвадаво | 1 |  | 1 |
| 46 | д. Н.Сяглово | - |  | - |
|  | ИТОГО | 415 |  | 415 |
| Администрация сельского поселения «с. Которь» |  |  |  |  |
| 47 | с. Которь | 179 |  | 179 |
| 48 | д. Павловка | 11 |  | 11 |
| 49 | д. Гремячевка | 1 |  | 1 |
| 50 | д. Дубровка | 1 |  | 1 |
| 51 | д. Кишевка | 1 |  | 1 |
| 52 | д. Хлуднево | 87 |  | 87 |
| 53 | д. Баранково | 12 |  | 12 |
| 54 | ст. Воймирово | 8 |  | 8 |
| 55 | д. Воймировский щеб. завод | 32 |  | 32 |
| 56 | д. Хлудневский кам. карьер | 35 |  | 35 |
|  | ИТОГО | 367 |  | 367 |
| Администрация сельского поселения «д. Буда» |  |  |  |  |
| 57 | д. Марьинка |  | 2 | 2 |
| 58 | д. Палики |  | 19 | 19 |
| 59 | с. Усты |  | 19 | 19 |
| 60 | д. Кремичное |  | - | - |
| 61 | д. Усадьба |  | 1 | 1 |
| 62 | д. Буда |  | 178 | 178 |
| 63 | с. Новый |  | 324 | 324 |
| 64 | ст. Палики |  | 140 | 140 |
| 65 | с. Паликский кирпичный завод |  | 450 | 450 |
|  | ИТОГО |  | 1133 | 1133 |
| Администрация сельского поселения «с. Чернышено» |  |  |  |  |
| 66 | с. Чернышено |  | 689 | 689 |
| 67 | д. Лутовня |  | 1 | 1 |
|  | ИТОГО |  | 690 | 690 |
| Администрация сельского поселения «с. Брынь» |  |  |  |  |
| 68 | с. Брынь |  | 796 | 796 |
| 69 | д. Александровка |  | 106 | 106 |
| 70 | д. Семичастное |  | 23 | 23 |
| 71 | д. Плоцкое |  | 4 | 4 |
| 72 | д. Никитинка |  | 6 | 6 |
| 73 | д. Дикроновка |  | 2 | 2 |
| 74 | д. Боброво |  | 6 | 6 |
| 75 | д. Шваново |  | 1 | 1 |
| 76 | д. Рукав |  | - | - |
|  | ИТОГО |  | 944 | 944 |
|  | Итого по администрациям сельских поселений |  | 7734 | 7734 |
|  | Было на 1.01.2005 |  | 7863 | 7863 |
|  | ГП «п. Думиничи» |  | 7700 | 7700 |
|  | Всего по району |  | 15563 | 15563 |

Думиничский район, расположенный на юге Калужской области. Население размещено весьма неравномерно, средняя плотность заселения 13,5 человек на 1 квадратный километр. С 2001 по 2006 год на территории района зарегистрированы 15 семей(54 чел.) беженцев - сельхозпереселенцев. Миграция за последние 4 года составила 170 человек, из них: 64чел. в Калужскую область, 106чел. за пределы области.

2. Возрастная структура населения

Тыс.чел.

|  | Перепись 1989 год |  |  | Перепись 2002 год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | город | село | всего | город | село |
| Дети 0 -15 лет | 3,9 | 1,7 | 2,2 | 2,9 | 1,3 | 1,6 |
| Трудоспособный возраст всего | 8,9 | 4,0 | 4,9 | 9,0 | 4,6 | 4,4 |
| Женщины 16 – 54 г | 3,9 | 1,8 | 2,1 | 4,3 | 2,2 | 2,1 |
| Мужчины 16 – 59 л | 5,0 | 2,1 | 2,9 | 4,7 | 2,2 | 2,5 |
| Старше трудоспособного возраста всего | 4,5 | 1,7 | 2,8 | 4,4 | 2,0 | 2,4 |
| Женщины 55 лет и старше | 3,5 | 1,3 | 2,2 | 3,1 | 1,5 | 1,6 |
| Мужчины 60 лет и старше | 1,0 | 0,4 | 0,6 | 1,3 | 0,5 | 0,8 |

За последние 10 лет роль естественного движения в формировании сельского населения резко снизилась и находится в критическом состоянии, когда снижение рождаемости и рост смертности ведет к естественной убыли населения. Ежегодная естественная убыль населения за период 1995-2005 г. составляла от 170 до 323 человек в год (Табл. 4).

В период с 1989 по 2002 гг. гендерная структура населения оставалась относительно стабильной. Наблюдается небольшое уменьшение доли мужского населения в группе трудоспособных возрастов. Более заметной гендерная диспропорция становится при рассмотрении группы старше трудоспособного возраста. В ней доля мужчин составляет менее 30%. Основная причина такого перекоса состоит в более высоком уровне смертности у лиц мужского пола.

Анализ демографических процессов и расселения позволяет сделать вывод о том, что мероприятия по территориальному планированию должны быть нацелены на стимулирование благоприятных демографических процессов и повышение устойчивости развития населенных мест путем улучшения социально-бытовых условий населения и развития дополнительных видов деятельности.

4. Естественный прирост населения

|  | На 01.01. 1995 г | На 01.01. 1996 г | На 01.01. 1997 г | На 01.01. 1998 г | На 01.01. 1999 г | На 01.01. 2000 г | На 01.01. 2001 г | На 01.01. 2002 г | На 01.01. 2003 г | На 01.01. 2004 г | На 01.01. 2005 г |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Родилось, чел | 151 | 145 | 134 | 140 | 124 | 126 | 109 | 107 | 106 | 130 | 130 |
| В т.ч. на 1000 жителей, чел | 8,8 | 8,5 | 7,8 | 8,2 | 7,4 | 7,5 | 6,7 | 6,6 | 6,5 | 8,2 | 8,2 |
| Умерло, чел | 338 | 361 | 304 | 357 | 369 | 344 | 384 | 375 | 429 | 424 | 373 |
| В т.ч. на 1000 жителей, чел | 19,5 | 20,9 | 17,8 | 21 | 21,9 | 20,7 | 23,5 | 23,4 | 26,3 | 26,8 | 23,8 |
| Естественный прирост, чел | -187 | -216 | -170 | -217 | -245 | -218 | -275 | -268 | -323 | -294 | -243 |
| В т.ч. на 1000 жителей, чел | -10,1 | -12,6 | -9,9 | -12,8 | -14,6 | -13,1 | -16,9 | -16,8 | -19,8 | -18,6 | -15,7 |

Статистика

|  | 2004 г | 2005 г |
| --- | --- | --- |
| Прибыло в район | 285 | 251 |
| Выбыло | 215 | 226 |
| Умерло | 313 | 420 |
| Родилось | 130 | 140 |

Беженцы (сельхозпереселенцы) 2001-2006 гг. 15 семей (54 чел)

Миграция за последние 4 года 170 чел. Из них: 64 чел. в Калужскую область, 106 чел за пределы области.

Количество безработных на последнюю дату (01,11,2006г) 141 чел.

#### III.2.3  Жилой фонд района

Жилищный фонд Думиничского района.

Общая площадь жилищного фонда Думиничского района составляет 391 тыс м2. Из них: 199 тыс м2 (50,8%) приходиться на поселки городского типа и 192 тыс м2 (49,1%) – на сельские поселения.

Жилищный фонд Думиничского района по большей части находится в частной собственности. К этой категории относится 83,8%. Доля муниципального фонда составляет 15,8%.

Наличие жилищного фонда

| Наименование показателей | Весь жилищный фонд |  | в том числеветхий и аварийный |  | из него: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ветхий |  |
| А | город 1 село |  | город 2 село |  | город 3 село |  |
| Число жилых зданий (домов), ед. | 1462 | 3157 | 1 | 196 | 1 | 196 |
| в том числе: число жилых зданий (домов), находящихся в частной собственности граждан | 1180 | 2846 | 1 | 196 | 1 | 196 |
| Площадь квартир, тыс. м2 | 199 | 192 | 3 | 10,7 | 3 | 10,7 |
| Число проживающих, тыс чел *) | 7,7 | 7,9 | 0,09 | 0,2 | 0,09 | 0,2 |

|  | Наименование показателей | № строки | Площадь квартир - всего, тыс м2 |  | в том числе: |  |  |  |  | Число проживаю-щих, тыс.чел. |  | Полная балансовая (учетная) стоимость зданий (строений), тыс.руб. |  | Действительная инвентаризационная стоимость зданий (строений) в ценах отчетного года, тыс.руб |  | Справочно: Площадь зданий (строений), по которой не определена полная балансовая (учетная) стоимость, тыс. м2 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | в жилых зданиях |  | в нежилых зданиях | в общежи-тиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А |  | Б | город 1 село |  | город 2 село |  | 3 | город 4 село |  | город 5 село |  | город 6 село |  | город 7 село |  | город 8 село |  |
| Жилищный фонд - всего |  | 05 | 199 | 192 | 192 | 190 |  | 7 | 2 | 7,7 | 7,9 | 182048 | 179721 | 522877 |  |  | 509568 |
| в том числе в собственности: частной |  | 06 | 145 | 183 | 145 | 183 |  |  |  | 5,4 | 7,5 | 129725 | 164885 | 367886 |  |  | 485682 |
| из нее: граждан |  | 07 | 145 | 183 | 145 | 183 |  |  |  | 5,4 | 7,5 | 129725 | 164885 | 367886 |  |  | 485682 |
| юридических лиц |  | 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| государственной |  | 09 | 1 |  | 1 |  |  |  |  | 0,1 |  | 838 |  | 3121 |  |  |  |
| муниципальной |  | 10 | 52 |  | 45 |  |  | 7 |  | 2,1 |  | 50607 |  | 148749 |  |  |  |
| общественной |  | 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| смешанной |  | 12 | 1 | 9 | 1 | 7 |  |  | 2 | 0,1 | 0,4 | 858 | 14836 | 3121 |  |  | 23886 |

Жилищный фонд по видам и формам собственности

Количество существующего жилищного фонда (муниципальный и частный)

| По материалу стен ед | Число жилых зданий (шт.) |  |  | Площадь квартир тыс.м3 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | всего | город | село | всего | город | село |
| Каменные, кирпичные | 1832 | 268 | 154 | 137 | 36 | 101 |
| Панельные | 59 | 10 | 49 | 11 | 2 | 9 |
| Блочные | 249 | 170 | 79 | 36 | 23 | 13 |
| Смешанные | 480 | 106 | 374 | 63 | 14 | 49 |
| Деревянные | 1982 | 891 | 1091 | 142 | 122 | 20 |
| Прочие | 17 | 17 |  | 2 | 2 |  |
| ВСЕГО | 4619 | 1462 | 3157 | 391 | 199 | 192 |
| Жилищная обеспеченность кв.м/чел |  |  |  | 24,9 | 25,8 | 24,0 |
| Ветхий аварийный жилфонд ед | 197 | 1 | 196 |  |  |  |

Поэтажная характеристика жилфонда (количество домов шт)

|  | Одноэтаж-ные | Двухэтаж-ные | Трех-этажные | Четырех-этажные | Пяти-этажные | итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный жилой фонд |  |  |  |  |  |  |
| п. Думиничи | 23 | 59 | 14 | 4 | 5 | 105 |
| п. Палики | 5 | 11 |  |  |  | 16 |
| п. Новый | 1 | 7 |  |  |  | 8 |
| п. Новослободск |  | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
| с. Дубровка | 2 | 3 |  |  |  | 5 |
| ст. Палики | 1 | 2 |  |  |  | 3 |
| с. Гульцово | 22 | 2 |  |  |  | 24 |
| с. Вертное | 2 |  |  |  |  | 2 |
| с. Брынь | 3 | 8 |  |  |  | 11 |
| ИТОГО | 59 | 95 | 18 | 8 | 9 | 189 |
| Частный сектор |  |  |  |  |  |  |
| Город | 1341 | 16 |  |  |  | 1357 |
| Село | 3071 | 2 |  |  |  | 3073 |
| ВСЕГО | 4473 | 113 | 18 | 8 | 9 | 4619 |

Средняя обеспеченность населения Думиничского района жильем  составила 24,9 м2/чел. В сельской местности она составляет 24,0 м2/чел. Для городских поселений уровень обеспеченности составляет выше средне районного.

Жилой фонд, находящийся на территории сельских
населенных пунктов Думиничского района

| № п/п | Наименование населенного пункта | Жилой фонд, тыс.м2 | Население | Обеспечение жилым фондом |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП «поселок Думиничи» | 199 | 7700 | 38,7 |
| 2 | СП «село Брынь» | 31,0 | 972 | 31,9 |
| 3 | СП «деревня Буда» | 35,6 | 1146 | 31,0 |
| 4 | СП «деревня Высокое» | 27,0 | 516 | 52,3 |
| 5 | СП «деревня Дубровка» | 7,42 | 271 | 27,3 |
| 6 | СП «село Вертное» | 9,8 | 348 | 28,2 |
| 7 | СП «деревня Маслово» | 9,0 | 220 | 40,9 |
| 8 | СП «село Маклаки» | 7,0 | 413 | 16,9 |
| 9 | СП «село Которь» | 11,5 | 381 | 11,2 |
| 10 | СП «деревня Думиничи» | 12,0 | 536 | 22,4 |
| 11 | СП «село Хотьково» | н.д | 304 | н.д |
| 12 | СП «село Чернышено» | 22,6 | 710 | 31,8 |
| 13 | СП «село Новослободск» | 12,0 | 1631 | 7,4 |
| 14 | СП «деревня Гульцово» | 10,2 | 415 | 24,6 |
|  | Итого: | 195,2 | 7559 | 25,8 |

3. Убыль жилищного фонда: 2002 г. - 310 кв. м., 2005 г. - 307 кв. м.

Суммарное количество ветхого и аварийного жилищного фонда составило 13,7 тыс. м2 и не превышало 4 % от общей площади жилфонда района. Количество жилья с процентом износа свыше 50% высоко – 36 % жилья в районе.

Распределение жилищного фонда по материалу стен,

времени постройки и проценту износа

|  | № строки | Число жилых зданий |  | Площадь квартир, тыс. м2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| А | Б | город 1 село |  | город 2 село |  |  |
| По материалу стен: Каменные, кирпичные | 21 | 268 | 1564 |  | 36 | 101 |
| Панельные | 22 | 10 | 49 |  | 2 | 9 |
| Блочные | 23 | 170 | 79 |  | 23 | 13 |
| Смешанные | 24 | 106 | 374 |  | 14 | 49 |
| Деревянные | 25 | 891 | 1091 |  | 122 | 20 |
| Прочие | 26 | 17 |  |  | 2 |  |
| По годам возведения: до 1920 | 27 |  | 362 |  |  | 20 |
| 1921-1945 | 28 |  | 410 |  |  | 26 |
| 1946-1970 | 29 | 838 | 1597 |  | 144 | 105 |
| 1971-1995 | 30 | 586 | 629 |  | 79 | 31 |
| После 1995 г. | 31 | 38 | 159 |  | 6 | 10 |
| По проценту износа: от 0 до 30% | 32 | 410 | 657 |  | 56 | 41 |
| от 31% до 65% | 33 | 1051 | 2304 |  | 1421 | 140 |
| Свыше 65% | 34 | 1 | 196 |  | 3 | 10,7 |
| в том числе: свыше 70% - каменных (ветхое жилье) | 35 | 5 |  |  | 2 |  |
| свыше 65% - деревянных и прочих (ветхое жилье) | 36 | 4 | 196 |  | 1 | 10,7 |

Характеристика жилфонда по материалу стен (кв.м)

|  | Кирпич-ные | Шлако-блочные | Каркасно-засыпные | Панель-ные | Деревян-ные | Сборно-щитовые | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Думиничи | 62132,15 | 1613,6 | 4384,5 | 6771,26 | 1088 | 156,8 | 76146,31 |
| п. Палики | 8969,7 | 202,8 |  |  | 115,8 |  | 9288,3 |
| п. Новый | 5048,8 |  |  | 840,4 |  | 343,7 | 6232,9 |
| п. Новосло-бодск | 19316,5 |  |  | 6820,3 |  |  | 26136,8 |
| с. Дубровка | 2350,9 | 164,4 |  |  |  |  | 2515,3 |
| ст. Палики | 882,2 |  |  |  |  |  | 882,2 |
| с. Гульцово | 2592 |  |  |  |  |  | 2592 |
| с. Вертное |  |  |  |  | 167,1 |  | 167,1 |
| с. Брынь | 2764,8 |  | 69,3 | 755,2 |  |  | 3589,3 |
| ИТОГО: | 104057,05 | 1980,8 | 4453,8 | 15187,16 | 1370,9 | 500,5 | 127550,21 |

Город: индив. 1341 домов 16

Село:   индив. 3073 домов  2

Ветхое жилье п. Думиничи 3666,2 кв.м.

Новое жилищное строительство:

2004 г. – строительство 15-ти квартирного жилого дома п. Думиничи

2005 г. – реконструкция 18-ти квартирного жилого дома п. Палики

2004 г. – реконструкция 12-ти квартирного жилого дома п. Думиничи

2005 г. – текущее строительство 27-ми квартирного дома п. Думиничи

Убыль жилищного фонда:

2003 г. – жилой дом по железной дороге (Вертненский сельсовет) 61.8 кв.м.

2004 г. – п. Думиничи 864,4 кв.м. (3 дома)

#### III.2.4  Культурно-бытовое обслуживание

Обеспеченность основными учреждениями обслуживания

Система культурно-бытового обслуживания района строится на базе сложившегося расселения и состоит из:

-районного центра – поселок Думиничи, выполняющего административные и культурно-бытовые функции (образование, здравоохранение, культура, торговля и т.д.) центра групповой системы населенных мест,

-крупных сельских поселений, рабочих поселков  или центральных усадеб, выполняющих функции центров местных систем расселения

- сельских поселений с учреждениями  обслуживания местного уровня

В целом по району уровень обслуживания в городских поселениях, как по номенклатуре, так и по качеству предоставляемых услуг, выше, чем на селе. В сельской местности малая людность поселений (41% поселений имеет постоянное население менее 10 человек или не имеет его вовсе) не позволяет сформировать полноценные центры обслуживания, а  в ряде поселений учреждения культурно-бытового обслуживания отсутствуют. Уровень  обслуживания большей части сельского населения  можно признать неудовлетворительным.     Территориальная неоднородность расселения, малая численность большинства сельских поселений, недостатки финансирования, ведомственная разобщенность ряда учреждений обслуживания  являются  основными причинами недостатков культурно-бытового  обслуживания области.

Прежде всего, можно сделать вывод о том, что в большинстве сельских населенных мест, особенно с небольшой численностью населения, практически полностью отсутствуют даже объекты первичного обслуживания – детские сады, школы, объекты торговли, общественного питания, бытового обслуживания, а также пункты по оказанию первичной медицинской помощи. Жители этих поселений пользуются услугами соответствующих учреждений близлежащих более развитых центров с радиусом доступности, зачастую превышающим 5 и более километров. Сравнить уровень наличия объектов обслуживания с нормативами на данном этапе не представляется возможным, поскольку отсутствуют данные по количеству населения, тяготеющего к тем или иным объектам обслуживания.

Основные направления формирования системы культурно-бытового обслуживания сельских населенных пунктов

Важнейшей задачей формирования полноценной среды обитания сельских поселений является создание иерархической системы обслуживания, при которой население сельской местности будет иметь возможность получения практически всего спектра услуг в области образования, здравоохранения, культуры и спорта, торговли и бытового обслуживания. Степень социальной зрелости каждого поселения, включая малочисленные, определяется наличием в нем полной номенклатуры объектов в указанных областях обслуживания на уровне, соответствующем его типологии, численности и месту в системе расселения.

Объекты повседневного спроса должны размещаться практически в каждом сельском поселении, иметь пешеходную доступность, в исключительных случаях возможна организация части услуг выездными бригадами (торговля, бытовое обслуживание, культурные мероприятия). Организация этой низшей ступени обслуживания чрезвычайно важна, поскольку она определяет уровень защищенности населения, так называемый социальный минимум в сфере услуг. К объектам  этого ряда относятся детсады, школы (начальные и средние), амбулатории или фельдшерско-акушерские пункты с малым стационаром для оказания первой медицинской помощи, аптека, магазины, почта, досуговый центр и т.д.

Уникальные объекты эпизодического спроса (театры, выставочные залы, спорткомплексы, университеты, научные центры, областная больница, хоспис и прочие учреждения ) концентрируются в областном центре г. Калуге.

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Сельских поселений.

|  | Всего, ед | На 1000 жителей | В том числе: ед |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | город | село |
| Детские сады | 5 | 0,3 | 2 | 3 |
| Школы | 18 | 1,1 | 3 | 15 |
| Музей | 1 | 0,06 | 1 | - |
| Школа искусств | 1 | 0,06 | 1 | - |
| ДЮСШ | 1 | 0,06 | - | - |
| ДК и клубы | 21 | 1,3 | 3 | 18 |
| Библиотеки | 20 | 1,3 | 2 | 18 |
| Гостиницы | 2 | 0,1 | 2 | - |
| Спортивные объекты | 88 | 5,6 | 22 | 66 |
| Торговые учреждения | 117 | 7,5 | 66 | 51 |
| Предприятия общепита | 25 | 1,6 | 6 | 19 |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Думиничского района.

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норма-тив на 1000 жителей | Сущев. емкость | Обеспеч. на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 42 | 440 | 28,3 | 67,4 |
| Общеобразовательные школы | мест | 128 | 4848 | 312 | 244 |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 11 | - | - | - |
| Внешкольные учреждения | уч. | 10% от числа школьников | 50 | 3,2 | 0,7 |
| Средние спец.учебные заведения | студент | - | - | - | - |
| Поликлиники, амбулатории* | пос/см | 18,15 | 425 | 27,2 | 150 |
| Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 135 | 8,7 | 65 |
| Аптеки* | объект | 25,7 | 4 | 0,3 | 1,2 |
| Станции скорой помощи* | машин | 33,4 | 6 | 0,4 | 1,2 |
| Санатории для родителей с детьми | мест | - | - | - | - |
| Санатории-профилактории | мест | - | - | - | - |
| Оздоровительные лагеря | мест | - | - | - | - |
| Помещения для физкультурно-оздоровительных занятий | м2 общ.пл. | 70 | 302 | 19,4 | 28 |
| Спортивные залы общего пользования | «-« | 80 | - | - | - |
| Крытые плавательные бассейны | м2 зеркала воды | 25 | - | - | - |
| Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 20 | 4120 | 264 | 1320 |
| Музеи* | объект | 0,017 | - | - | - |
| Выставочные залы | объект | - | - | - | - |
| Библиотеки | тыс.том. | 4 | 177 | 11,7 | 293 |
| Магазины всех типов | м2 торг.пл. | 300 | 3781 | 243 | 81 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | 175 | 11,2 | 28 |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | - | 2 | 0,1 |  |
| Прачечные | кг вещей в смену | 120 | - | - | - |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 | - | - | - |
| Бани | мест | 5 | 3 | 0,2 | 4 |
| Отделения связи | объект | - | 16 | 1,0 |  |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 на 20 тыс.жит. | 2 | 0,1 | 122 |
| Гостиницы | мест | 6 | 12 | 0,8 | 13,3 |

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение  направлены основные мероприятия Приоритетного национального проекта «Образование», в состав которого входят, в частности, такие направления, как – «Поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования», «Внедрение современных образовательных технологий», «Повышение уровня воспитательной работы в школах».

Для достижения основной цели образовательного комплекса в районе формируются системы:

-   дошкольного воспитания;

-   общего среднего образования;

-   среднего специального образования;

-   внешкольного образования и воспитания.

Для каждого элемента системы схемой территориального планирования Думиничского района предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание

Численность детей в дошкольных учреждениях

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Думиничский район | 416 | 366 | 269 | 294 | 287 | 301 |

Число детей, приходящихся на 100 мест в дошкольных учреждениях

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Думиничский район | 56 | 52 | 62 | 69 | 67 | 70 |

Охват детей дошкольными учреждениями

(на конец года; в процентах от численности соответствующего возраста)

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Думиничский район | 26 | 24 | 19 | 22 | 22 | 25 |

Число дошкольных учреждений

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Думиничский район | 10 | 8 | 7 | 7 | 7 | 7 |

Общее среднее образование

Число дневных общеобразовательных учреждений

|  | Число учебных учреждений 2002/03 | Численность учащихся, человек (на начало учебного года) |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1997/98 | 1998/99 | 1999/2000 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 |
| Думиничский район | 19 | 2456 | 2345 | 2278 | 2192 | 2042 | 1937 |

Емкость дневных общеобразовательных учреждений

по сельским поселениям Думиничского района

| Наименование | Адрес | Кол-во уч-ся | Кол-во преподават. | Кол-во обслуж. персонала | Емкость (мест) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОУ Думиничская средняя общеобразовательная школа № 1 | 249300, Калужская обл., п. Думиничи, ул. Ленина д. 23 | 348 | 31 | 23 | 960 |
| МОУ Думиничская средняя общеобразовательная школа № 2 | 249301, Калужская обл.,ст. Думиничи, ул. Белинского, 6 | 93 | 14 | 10 | 464 |
| МОУ Думиничская средняя общеобразовательная школа № 3 | 249300, Калужская обл., п. Думиничи, ул. Маяковского, 6 | 287 | 20 | 15 | 450 |
| МОУ Брынская средняя общеобразовательная школа | 249310, Калужская обл., Думиничский р-н, с. Брынь | 37 | 21 | 17 | 320 |
| МОУ Вертненская средняя общеобразовательная школа | 249302, Калужская обл., Думиничский р-н, с. Вертное | 42 | 15 | 4 | 192 |
| МОУ Высокская средняя общеобразовательная школа | 249316, Калужская обл., Думиничский р-н, д. Высокое | 32 | 12 | 12 | 50 |
| МОУ Новослободская средняя общеобразовательная школа | 249307, Калужская обл., Думиничский р-н, с. Новослободск | 113 | 28 | 20 | 1076 |
| МОУ Маклаковская средняя общеобразовательная школа | 249314, Калужская обл., Думиничский р-н, с. Маклаки | 24 | 10 | 13 | 50 |
| МОУ Паликская средняя общеобразовательная школа №1 | 249320, Калужская обл., Думиничский р-н, с. Новый | 60 | 15 | 7 | 320 |
| МОУ Паликская средняя общеобразовательная школа №2 | 249320, Калужская обл., Думиничский р-н, ст Палики | 83 | 14 | 9 | 180 |
| МОУ Хотьковская средняя общеобразовательная школа | 249304, Калужская обл., Думиничский р-н, с. Хотьково | 30 | 14 | 3 | 320 |
| МОУ Чернышенская средняя общеобразовательная школа | 249305, Калужская обл., Думиничский р-н, с. Чернышено | 70 | 15 | 7 | 320 |
| МОУ Гульцовская средняя общеобразовательная школа | 249311, Калужская обл., Думиничский р-н, д. Гульцово | 42 | 11 | 8 | 196 |
| МОУ Дубровская средняя общеобразовательная школа | 249303, Калужская обл., Думиничский р-н, д. Дубровка | 23 | 11 | 7 | 96 |
| МОУ Которская средняя общеобразовательная школа | 249313, Калужская обл., Думиничский р-н, с. Которь | 32 | 10 | 9 | 50 |
| МОУ Пыренская средняя общеобразовательная школа | 249317, Калужская обл., Думиничский р-н, д. Пыренка | 14 | 7 | 8 | 50 |
| МОУ Рассветская средняя общеобразовательная школа | 249314, Калужская обл., Думиничский р-н, д. Рассвет | 11 | 9 | 8 | 60 |
| МОУ Сягловская средняя общеобразовательная школа | 249312, Калужская обл., Думиничский р-н, д. Сяглово | 7 | 5 | 3 | 86 |
| ПУ 15 | ст. Думиничи | 86 | 17 | 6 |  |
| Итого по району: |  | 1434 |  |  |  |

Наличие библиотек  Думиничского района

| № | Наименование Библиотеки. | Адрес | Кол-во фонда (экз) | Число Читателей | S биб-ки (м 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МУК «Думиничская центральная межрайонная» | 249300, п. Думиничи, ул. Гостиная, д.10 | 30349 | 2210 | 235,5 |
| 2 | Думиничская центральная районная детская |  | 17224 | 1713 | 141,8 |
| 3 | Брынская библиотека СП «Село Брынь» | 249310, с. Брынь | 10377 | 450 | 106,0 |
| 4 | Будская библиотека СП «Деревня Буда» | 249320, д. Буда | 6566 | 400 | 64,0 |
| 5 | Вертненская библиотека СП «Село Вертное» | 249322, с. Вертное | 5080 | 180 | 64,2 |
| 6 | Высокская библиотека СП «Деревня Высокое» | 249316, д. Высокое | 7921 | 175 | 22,0 |
| 7 | Гульцовская библиотека СП «Деревня В.Гульцово» | 249311, д. В.Гульцово | 7527 | 150 | 40,0 |
| 8 | Дубровская библиотека СП «Деревня Дубровка» | 249303, д. Дубровка | 7477 | 180 | 42,0 |
| 9 | Думиничская библиотека СП «Деревня Думиничи» | 249300, д. Думиничи | 6724 | 220 | 16,36 |
| 10 | Зимницкая библиотека СП «Село Новослободск» | 249315, с. Зимницы | 6123 | 170 | 85,4 |
| 11 | Которская библиотека СП «Село Которь» | 249313, с. Которь | 6441 | 202 | 36,0 |
| 12 | Маклаковская библиотека СП «Село Маклаки» | 249314, с. Маклаки | 7147 | 200 | 52,0 |
| 13 | Паликская библиотека СП «Деревня Буда» | 249320, с. Паликский кирпичный завод | 7889 | 260 | 25,0 |
| 14 | Сягловская библиотека СП «Деревня В.Гульцово» | 249311, д. Сяглово | 7340 | 127 | 25,0 |
| 15 | Хотьковская библиотека СП «Село Хотьково» | 249304, с. Хотьково | 9662 | 206 | 44,3 |
| 16 | Чернышенская библиотека СП «Село Чернышено» | 249305, с. Чернышено | 9541 | 500 | 132,0 |
| 17 | Масловская библиотека СП «Деревня Маслово» | 249311, д. Маслово | 3251 | 126 | 28,0 |
| 18 | Новослободская библиотека СП «Село Новослободск» | 249315, с. Новослободск | 12239 | 525 | 90,0 |
| 19 | Думиничская поселковая библиотека ГП «Поселок Думиничи» | 249301, ст. Думиничи, ул. Привокзальная 13 | 6569 | 350 | 61,0 |
| 20 | Пыренская библиотека СП «Деревня Высокое» | 249317, д. Пыренка | 4930 | 61 | 45,1 |

ЧИСЛО СРЕДНИХ СПЕЦИАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ЗАВЕДЕНИЙ

(на начало учебного года)

|  | Число учебных заведений | Численность студентов, человек |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001/02 | 2000/01 | 2001/02 | 2002/03 | 2003/04 | 2004/05 | 2005/06 | 2006/07 |
| Всего по области | 29 | 15378 | 15419 | 15841 | 16466 | 16583 | 16426 |  |
| Думиничский ст. Думиничи | 1 | 120 | 120 | 144 | 112 | 118 | 105 | 76 |

Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, в частности, Приоритетным национальным проектом «Здоровье» и региональными программами, реализуемыми в области, схема территориального планирования Думиничского района в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает:

- довести до нормативного уровня емкость учреждений здравоохранения с соблюдением радиусов доступности;

Больницы, поликлиники и родильные дома районного значения размещаются на селитебной территории равномерно с радиусом обслуживания, как правило, не более 2км с учетом санитарно-гигиенических требований, удобной транспортной доступности и формирования центров жилых районов.

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

Учреждения социального обеспечения и защиты

Старение населения, увеличение числа лиц без определенного места жительства, граждан и семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации усиливает значение социального обеспечения и защиты в системе культурно-бытового обслуживания района. Имеющиеся учреждения социальной защиты не удовлетворяют спроса на социальные услуги, в том числе платные.

Схемой территориального планирования предлагается создать условия для увеличения объема предоставляемых населению социальных услуг путем создания:

- Домов-интернатов для престарелых, взрослых инвалидов, детских домов-интернатов, платных пансионатов в количестве, соответствующем действующим нормативам;

2.	Центров социальной защиты и адаптации.

Учреждения культуры

Главной целью градостроительства  в сфере культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели предлагается:

- довести обеспеченность населения учреждениями культуры до значений, рекомендуемых нормативами, особенно на местном уровне;

- расширить сеть клубов и досуговых учреждений;

- сформировать на базе исторического ядра района краеведческие центры, целью которых было бы знакомство туристов и  населения с местными традициями, историей, воспитание гордости и уважения к своему краю и его истории;

- для формирования центров обслуживания использовать полифункциональные объекты, сочетающие блокировку учреждений культуры с другими видами учреждений обслуживания – спорт, торговля и т.д.

Клубные учреждения Думиничского района.

| № | Муниципальные образования | Название | Адрес | Места | Кружки, участники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГП «Поселок Думиничи» | Районный дом культуры | 249300, п. Думиничи, ул. Ленина 29 | 350 | 16/322 чел. |
| 2 | ГП «Поселок Думиничи» | Поселковый дом культуры | 249301, ст. Думиничи, ул. Привокзальная 49 | 400 | 8/62 чел. |
| 3 | СП «Село Брынь» | Брынский СДК | 249310, с. Брынь | 300 | 10/52 |
| 4 | СП «Деревня Буда» | Паликский СДК | 248320, п. Новый | 250 | 14/147 |
| 5 | СП «Село Вертное» | Вертненский СДК | 249302, с. Вертное | 150 | 9/62 |
| 6 | СП «Село Новослободск» | Новослободский СДК | 249306, с. Новослободск | 500 | 12/135 |
| 7 | СП «Деревня Буда» | Паликовсккий СДК | 249320, ст. Палики | 150 | 2/12 |
| 8 | СП «Село Маклаки» | Маклаковский СДК | 249314, с. Маклаки | 150 | 10/76 |
| 9 | СП «село Которь» | Которской СДК | 249313, с. Которь | 160 | 5/35 |
| 10 | СП «Село Новослободск» | Зимницкий СДК | 249315, с. Зимницы | 150 | 8/52 |
| 11 | СП «Деревня Высокое» | Высокский СДК | 249316, д. Высокое | 120 | 6/58 |
| 12 | СП «Село Чернышено» | Чернышенский СДК | 249305, с. Чернышено | 250 | 19/128 |
| 13 | СП «Деревня Верхнее Гульцово» | Гульцовский СДК | 249311, д. Гульцово | 200 | 6/48 |
| 14 | СП «Село Хотьково» | Хотьковский СДК | 248304, с. Хотьково | 120 | 4/29 |
| 15 | СП «Деревня Верхнее Гульцово» | Сягловский СК | 249312, д. Сяглово | 170 | 2/9 |
| 16 | СП «Деревня Думиничи» | Думиничский СК | 249300 | 150 | 8/53 |
| 17 | СП «Деревня Дубровка» | Дубровский СК | 249303, д. Дубровка | 150 | 4/30 |
| 18 | СП «Деревня Маслово» | Масловский СК | 249311, д. Маслово | 200 | 8/38 |
| 19 | СП «Село Маклаки» | Ряпловский СК | 249459, д. Ряплово | 50 | 4/22 |
| 20 | СП «Деревня Высокое» | Пыренский СК | 249317, д. Пыренка | 70 | 1/4 |

ЧИСЛО МЕСТ В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

В ГОРОДСКОЙ МЕСТНОСТИ

(на конец года; на 1000 человек населения)

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 17 | 17 | 17 | 16 | 17 | 17 |  |
| Думиничский | 103 | 103 | 103 | 104 | 106 | 101 | 99 |

ЧИСЛО МЕСТ В КЛУБНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ МИНИСТЕРСТВА КУЛЬТУРЫ

В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ

(на конец года; на 1000 человек населения)

|  | 1997 | 1998 | 1999 | 2000 | 2001 | 2002 | 2006 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по области | 251 | 246 | 244 | 254 | 256 | 256 |  |
| Думиничский | 347 | 347 | 355 | 358 | 366 | 379 | 426 |

Торговля

Задачей схемы территориального планирования является организовать систему торговли, способствовать совершенствованию структуры торгового обслуживания путем:

-  доведения до уровня не меньше нормативного обеспеченность населения торговой площадью во всех сельских поселениях района;

-    размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

-    укрупнения объектов путем создания торговых комплексов и центров;

-    перевода торговли из мелких временных объектов в стационары;

-    формирования полифункциональных торговых комплексов и центров совместно с другими видами обслуживания (зрелищные, спортивные, общественное питание, бытовое обслуживание и т.д.);

-  установления отдельных прилавков без (или с низкой) арендной платой для торговли населения сельхозпродуктами собственного производства;

Обеспеченность объектами торговли и общественного питания:

1.Обеспеченность торговой площадью всего –3411 кв.м

на 1000жителей –227,4 кв.м

2.Обеспеченность посадочными местами всего –  25/1370  ед/п.мест

на 1000жителей –91,3  п.мест

в т.ч. школьные столовые 18/1195 ед/п.мест

Спортивные сооружения

К числу основных проблем развития спорта, которые могут быть решены градостроительными методами, относятся:

-отсутствие системы проведения физкультурно-массовой работы по месту жительства населения;

-неполное удовлетворение потребности в спортивно-оздоровительных услугах, спортивных сооружений, особенно, крытых плавательных бассейнов

-нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением.

Для решений перечисленных проблем предлагается:

-довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до нормативной величины, особенно местного уровня;

-сформировать систему плоскостных сооружений для занятий зимними и летними видами спорта на сельском уровне;

-довести количество помещений для физкультурно-оздоровительных занятий до нормативного уровня;

Туризм

Развитие туризма тормозится несовершенством инфраструктуры.

В связи с этим схемой территориального развития предлагается:

- строительство гостиниц,  развитие частного гостиничного бизнеса;

- строительство вненормативных объектов общественного питания для обслуживания туристов; (из расчета 65м2 на 1000 приезжего населения)

Думиничский район расположен на юго-западе от Москвы и удален от столицы на расстоянии 300 км. По территории района протекают многочисленные реки: Жиздра, Рессета, Брынь, которые пользуются огромным интересом у путешественников-водников и у любителей среднерусской природы. На территории района преобладают смешанные леса, имеются многочисленные дубовые рощи и сосновые боры. Думиничский район пересекают две главные магистральные артерии шоссейная и железнодорожная Москва-Киев. На территории района продолжает жить древнейший народный промысел - изготовление хлудневской глиняной игрушки, который продолжает существовать и поныне.

Район достаточно интересен для проведения тематических экскурсий по естественным наукам. Экологический комфорт, которым обладает территория района, позволяет считать его притягательным для простого отдыха на природе.

В районе имеется достаточный потенциал для развития туристического бизнеса, особенно религиозного.

Объекты религиозного назначения

| Перечень объектов | Адрес |
| --- | --- |
| Храм в честь свв.мчч. Космы и Дамиана | п. Думиничи, ул. Кирова, д.27 |
| Храм в честь Воскресение Христова | с. Усты |
| Молитвенный дом в честь Живоначальной Троицы | с. Зимницы |
| МРО церковь «Благодать Христова» ХВЕП Думиничского района | п. Думиничи, ул. Кирова |
| Благословение Иисуса Христа | с. Вертное |
| Храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы | с. Хотьково |
| Церковь «Благодать» ХВЕП | с. Слободка |
| Храм в честь Преображения Господня | с. Брынь |

В условиях рыночной экономики строительство учреждений обслуживания, рассчитанных по нормативам, в полном объеме может быть ориентиром – «идеальной целью», выполнение которой зависит от ряда факторов:

- объемов финансирования;

- востребованности предоставляемых услуг;

- приоритетами экономической политики города;

- рентабельностью отрасли (услуги);

- наличием инвесторов и так далее.

## III.3. Транспортная инфраструктура

Внешние транспортно-экономические связи МР «Думиничский район» осуществляются железнодорожным и автомобильным транспортом. С помощью железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляются основные пассажирские и грузоперевозки, а также осуществляется связь с другими  районами.

В широтном направлении район пересекают две магистрали: Тула - Козельск –Смоленск и Сухиничи- Рославль, в субмеридиональном  - магистраль Москва – Брянск.

С севера на юг по району проходит автомагистраль «Украина».

### III.3.1. Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт - важнейшая часть транспортного комплекса Думиничского района. В настоящее время большой процент отправляемых грузов перевозится железнодорожным транспортом. Общая протяженность железнодорожных путей общего пользования составляла 60 километров. Кроме железных дорог общего пользования в районе имеются  ведомственные железнодорожные пути.

Магистрали Сухиничи- Рославль однопутные с тепловозной тягой. Магистраль Москва – Брянск двухпутная и электрофицированная. Это самая грузонапряженная  ж-д. магистраль области. Она осуществляет пассажирские перевозки пригородными электопоездами.

Пассажирские перевозки на железнодорожном транспорте осуществляются по следующим направлениям: Сухиничи Главные – Фаянсовая, Москва - Брянск. На грузовые перевозки вывозной график не заложен. Железнодорожным узлом является станция Думиничи, которая находится в ГП «Поселок Думиничи».

Характеристика железнодорожных участков, расположенных на территории Думиничского района, по состоянию на 01.01.2006 г

| №№ п/п | Участок | Протяженность участка, км | Число главных путей | Вид тяги | Железная дорога |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Москва – Брянск | 36,039 | 2 | АБ Электровозная | Московская |
| 2 | Фаянсовая – Сухиничи Главные | 22,847 | 1 | ПАБ Тепловозная |  |

Характеристика ж/д станций, расположенных на территории Думиничского района, по состоянию на 01.01.2006 г

| № п/п | Наименование станции | Характер работы | Класс | Путевое развитие станций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего станцион-ных путей | в том числе |  |  |
|  |  |  |  |  | главные | приемо-отправоч-ные | прочие, в т.ч. сорт., сорт.-отпр. |
| 1 | ст. Думиничи | Промеж. | 4 | 6,597 | 2,638 | 2,157 | 1,802/- |
| 2 | ст. Палики | Промеж. | 4 | 13,061 | 2,991 | 2,398 | 7,672/- |
| 3 | р.Пробуждение | Разъезд | - | 2,517 | 1,032 | 0,819 | 0,666/- |
| 4 | р. Брынь | Разъезд | - | 1,9 | 0,95 | 0,95 | -/- |

Грузовая работа ж/д станций Думиничского района

| № п/п | Название станции | Суммарно | Погрузка | Выгрузка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Думиничи | 455 ваг | 298 ваг | 157 ваг |
| 2 | Палики | 258 ваг | 148 ваг | 110 ваг |

На конец 2006 г эксплуатационная длина железнодорожных путей общего пользования района составила 58,8 км, в том числе 36,0 км электрифицированных.

Пассажирские перевозки на ж/д транспорте осуществляются по следующим направлениям по графику: Брянск Орловский – Сухиничи Главные – Брянск Орловский (ежедневно); Хмельницкий – Москва (ежедневно); Одесса – Москва – Одесса (летний).

### III.3.2. Автомобильные дороги и транспорт.

По территории муниципального района «Думиничский район» проходят

Федеральная автодорога М-3 «Украина» и магистральные дороги территориального значения.

Магистральные автодороги территориального значения связывают наиболее крупные сельские населенные пункты между собой и с городами Калужской области.

Автодороги областного значения

| № п/п | Наименование автодорог | Протяжен-ность, км | Тип покрытия | Мосты шт/ п.м. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | М-3 «Украина» – Брынь- Зимницы - Новослободск | 24,55 | А/б ПГС | 3/157,06 |
| 2 | М-3 «Украина»- п.Думиничи-ст.Думиничи | 8.81 |  | 2/69.73 |
| 3 | П.Думиничи-д.Думиничи | 1.9 |  |  |
| 4 | Брынь - Гульцово | 5.29 |  |  |
| 5 | Подъезд к с. Чернышено | 3.89 |  |  |
| 6 | Чернышено - Хотьково | 7.9 |  | 1/96.1 |
| 7 | «Брынь- Гульцово- Сяглово-Кочуково»- Маслово | 3.1 |  |  |
| 8 | Думиничи - Буда | 15.94 |  | 1/113.35 |
| 9 | М-3 «Украина» - Брынь- Зимницы – Новослободск» - Которь | 4.52 |  |  |
| 10 | Думиничи - Вертное | 8,00 |  |  |
| 11 | М-3 «Украина»- Новослободск | 12.0 |  |  |
| 12 | М-3 «Украина»- Новослободск» -Высокое | 2.0 |  |  |
| 13 | «Людиново-Букань»- Новослободск | 2.79 |  |  |
| 14 | Окружная п.Думиничи | 3.00 |  |  |
| 15 | Ульяново -Думиничи | 14.94 |  | 1/158.45 |
| 16 | «Москва-Киев» - Пыренка-Широковка | 7.951 |  |  |
| 17 | Гульцово- Сяглово - Кочуково | 7.31 |  |  |
| 18 | «Думиничи – Буда»- Речица | 4.0 |  |  |
| 19 | «Москва- Киев» - Брынь- Зимницы – Новослободск»- Семичастное | 5.7 |  | 1/23.2 |
| 20 | «Москва-Киев» - Усты - Палики | 6.44 |  | 2/106.55 |
| 21 | «Думиничи – Буда»- Паликский кирпичный завод- электроподстанция Палики | 6.50 |  |  |
| 22 | Которь- Хлуднево - Ряплово | 13.48 |  |  |
| 23 | Думиничи - Поляки | 3.90 |  | 1/76.9 |
| 24 | «Москва-Киев»- Плоцкое | 1.80 |  |  |
| 25 | «Москва-Киев»- Пузановка | 0.300 |  |  |
|  | ИТОГО: | 177,811 |  | 12/ 801.44 |

Автодороги местного значения.

| Наименование автодорог, улично-дорожной сети в разрезе муниципального района, городских и сельских поселений | Автодороги |  | Количество и протяженность мостов, Шт. / пог.м |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Протяженность, Км | Тип покрытия |  |
| 1.Автодороги и искусственные сооружения, в том числе межпоселковые: 1.1.Муниципальный район «Думиничский район» |  |  |  |
| 1.1.1. «Москва-Киев» -Ясенок | 1,9 | А/Б |  |
| 1.1.2 д.Дубровка-с.Дубровского отделения Сельхозтехники | 1,0 | Щебень. Гравий. ПГС |  |
| 1.1.3. д.Буда-с.Новый | 1,5 | А/Б |  |
| 1.1.4. «Москва-Киев»-д.Кожановка | 1,5 | Грунт. |  |
| 1.1.5. «Москва-Киев»-д.Шваново | 1.0 | ПГС |  |
| 1.1.6. д.Шваново- с.Брынь | 4,5 | ПГС |  |
| 1.1.7. д.Речица-с.Марьинский завод | 4,5 | Грунт. |  |
| 1.1.8.д.Семичастное-д.Плоцкое | 4,0 | Щебень. Гравий. ПГС. |  |
| 1.1.9д.Кочуково-д.Николаевка-д.Сухой Сот | 3,5 | Щебень. Гравий. ПГС. |  |
| 1.1.10. с.Маклаки-д.Поляна | 3,9 | Грунт. |  |
| 1.1.11. д.Маслово-д.Роженск | 4,5 | Грунт. |  |
| 1.1.12.д.Маслово-д.Куклино | 1,5 | Грунт. |  |
| 1.1.13. с.Зимницы –Каменка | 1.0 | Грунт. |  |
| 1.1.14. с.Зимницы-д.Печки (до границы Людиновского р-на | 1,8 | Грунт. |  |
| 1.1.15. «Москва-Киев»-д.Рукав | 1,8 | Грунт. |  |
| 1.1.16. «Москва-Киев»-д.Хотисино | 1,9 | Грунт. |  |
| 1.1.17. «Москва-Киев»-д.Боброво | 4,5 | А/Б |  |
| 1.1.18. «Москва-Киев-Думиничи» -д. Боброво | 3.0 | ПГС |  |
| 1.1.19 с.Вертное-д.Дяглево | 4,5 | Щебень. Гравий. ПГС. |  |
| 1.1.20.с.Вертное-ж.д. разъезд Вертное | 3,8 | Щебень. Гравий. ПГС. |  |
| 1.1.21.с.Хотьково-д.Шубник | 4,5 | Щебень. Гравий. ПГС. |  |
| 1.1.22.д.Речица- д.Клинцы | 7.9 | ПГС, гравий, щеб. |  |
| 1.1.23.с.Усты-д.Кремичное | 2,9 | Грунт. |  |
| 1.1.24.с.Которь-д.Гремячевка | 2,4 | Грунт. |  |
| 1.1.25. «Хлуднево-Ряплово» –д.Сигунов | 2.5 | ПГС |  |
| 1.1.26.Воймировский щеб.завод –ст.Воймирово-д.Хлуднево- д.Сяглово | 9.8 | ПГС Щеб. |  |
| 1.1.27 « д..Буда-с.Новый» -д.Марьинка | 2.2 | Грунт |  |
| 1.1.28.д.Верхнее Гульцово-д.Незвадово | 3,0 | Грунт. |  |
| 1.1.29. «Москва-Киев»-д.Поляки | 3,5 | Грунт. |  |
| 1.1.30. «Москва-Киев»-д.Высокое | 0,9 | А/Б |  |
| 1.1.31. «Москва-Киев»-с. им.Ленина | 1,3 | Грунт. |  |
| 1.1.32 д.Семичастное-д.Никитинка | 2,0 | Грунт. |  |
| 1.1.33.д.Никитинка-д.Дикроновка | 2,0 | Грунт. |  |
| ИТОГО: | 100,2 |  |  |
| ###### Дамбы, мосты, переходы |  |  |  |
| 1.Переход д.Речица-д.Клинцы |  |  | 4/24 |
| 2.Бетонный мост река Коща |  |  | 1/20 |
| 3.Бетонный мост р.Бобровка |  |  | 1/20 |
| 4.Дамба д.Пробуждение |  |  | 1/150 |
| 5.Переход д.Хлуднево-д.Павловка |  |  | 1/7 |
| 6.Переход д.Боброво |  |  | 1/6 |
| 7.Дамба с.Маклаки |  |  | 1/80 |
| 2. Улично-дорожная сеть, в том числе по объектам: |  |  |  |
| 2.1.Сельское поселение «с.Хотьково»: | 8,0 |  |  |
| 2.1.1.с.Хотьково | 6,0 | А/Б |  |
| 2.1.2. д.Клинцы | 1,5 | ПГС – 1,0км, А/Б- 0,5 км |  |
| 2.1.3. д.Шубник | 0,5 | ПГС |  |
| 2.2.Сельское поселение «с. Новослободск»: | 10,5 |  |  |
| 2.2.1.с.Зимницы | 7,0 | А/Б |  |
| 2.2.2.д.Каменка | 0,6 | Грунт |  |
| 2.2.3.д.Слободка | 1,2 | Грунт |  |
| 2.2.4.с.Новослободск | 1,7 | А/Б |  |
| 2.3.Сельское поселение «д.Дубровка»: | 7,7 |  |  |
| 2.3.1.д.Дубровка | 4,5 | ПГС |  |
| 2.3.2.с.Дубровского отделения Сельхозтехники | 1,4 | ПГС |  |
| 2.3.3.д.Речица | 1,2 | ПГС |  |
| 2.3.4.с.Марьинский завод | 0,6 | Грунт |  |
| 2.4.Сельское поселение «с.Вертное»: | 5,6 |  |  |
| 2.4.1.с.Вертное | 4,6 | ПГС |  |
| 2.4.2.д.Дяглево | 0,8 | Грунт |  |
| 2.4.3.ж.д. разъезд Вертное | 0,2 | Грунт |  |
| 2.5.Сельское поселение «с.Маклаки»: | 10,0 |  |  |
| 2.5.1.с.Маклаки | 4,0 | ПГС |  |
| 2.5.2.д.Поляна | 2,5 | ПГС |  |
| 2.5.3.д.Ряпловл | 2,0 | ПГС |  |
| 2.5.4.д.Рассвет | 1,5 | ПГС |  |
| 2.6.Сельское поселение «д.Высокое»: | 9,7 |  |  |
| 2.6.1.д.Высокое | 4,2 | ПГС-2,7; А/Б-1,5 |  |
| 2.6.2.с.Мирный | 0,5 | ПГС |  |
| 2.6.3.д.Пыренка | 2,0 | Грунт |  |
| 2.6.4.с.им.Ленина | 0,3 | Грунт |  |
| 2.6.5.д.Кожановка | 0,5 | Грунт |  |
| 2.6.6.д.Пузановка | 0,7 | Грунт |  |
| 2.6.7.д.Ясенок | 1,5 | А/Б |  |
| 2.7.Сельское поселение «д.Маслово»: | 5,0 |  |  |
| 2.7.1.д.Маслово | 3,0 | Грунт |  |
| 2.7.2.д.Куклино | 0,5 | Грунт |  |
| 2.7.3.д.Роженск | 1,0 | Грунт |  |
| 2.7.4.д.Звитовка | 0,5 | Грунт |  |
| 2.8.Сельское поселение «д.Думиничи»: | 14,7 |  |  |
| 2.8.1.д.Думиничи | 10,0 | А/Б |  |
| 2.8.2.д.Поляки | 2,0 | А/Б |  |
| 2.8.3.д.Хотисино | 1,5 | Грунт |  |
| 2.8.4.д.Ломенка | 1,2 | Грунт |  |
| 2.9.Сельское поселение «д.Верхнее Гульцово» | 16,0 |  |  |
| 2.9.1.д.Верхнее Гульцово | 4,0 | ПГС |  |
| 2.9.2.д.Нижнее Гульцово | 1,5 | ПГС |  |
| 2.9.3.д.Кочуково | 4,5 | ПГС |  |
| 2.9.4.д.Верхнее Сяглово | 2,0 | Грунт |  |
| 2.9.5.д.Сухой Сот | 1,5 | Грунт |  |
| 2.9.6.д.Николаевка | 0,5 | Грунт |  |
| 2.9.7.д.Низвадово | 1,5 | Грунт |  |
| 2.9.8.д.Нижнее Сяглово | 0,5 | Грунт |  |
| 2.10.Сельское поселение «с.Которь»: | 9,1 |  |  |
| 2.10.1.с.Которь | 4,0 | Грунт |  |
| 2.10.2.д.Павловка | 0,5 | Щебень |  |
| 2.10.3.д.Дубровка | 0,3 | Грунт |  |
| 2.10.4.д.Кишеевка | 0,4 | Грунт |  |
| 2.10.5.д.Хлуднево | 2,0 | ПГС |  |
| 2.10.6.д.Баранково | 1,0 | Грунт |  |
| 2.10.7.ст.Воймирово | 0,2 | Грунт |  |
| 2.10.8.д.Воймировский щеб.завод | 0,5 | Грунт |  |
| 2.10.9.д.Хлудневский кам.карьер | 0,2 | Щебень |  |
| 2.11. Сельское поселение «д.Буда»: | 17,7 |  |  |
| 2.11.1.д.Марьинка | 1,0 | Грунт |  |
| 2.11.2.д.Палики | 2,0 | Грунт |  |
| 2.11.3.с.Усты | 1,7 | Грунт |  |
| 2.11.4.д.Усадьба | 0,5 | Грунт |  |
| 2.11.5.д.Буда | 2,0 | Щебень |  |
| 2.11.6.с.Новый | 2,0 | А/Б |  |
| 2.11.7.ст.Палики | 4,0 | Грунт –3км, ПГС –1 км |  |
| 2.11.8.с.Паликский кирпичный завод | 3,5 | Щебень –3,0 км, А/Б –0,5 км |  |
| 2.11.9.д.Кремичное | 1,0 | Грунт |  |
| 2.12.Сельское поселение «с.Брынь»: | 22,0 |  |  |
| 2.12.1.с.Брынь | 10,0 | А/Б |  |
| 2.12.2.д.Александровка | 2,0 | А/Б |  |
| 2.12.3.д.Семичастное | 3,0 | Грунт |  |
| 2.12.4.д.Плоцкое | 1,0 | Грунт |  |
| 2.12.5.д.Никитинка, д.Дикроновка | 0,5 0,5 | Грунт Грунт |  |
| 2.12.6.д.Боброво | 2,5 | Щебень |  |
| 2.12.7.д.Шваново | 1,0 | Грунт |  |
| 2.12.8.д.Рукав | 1,0 | Грунт |  |
| 2.13.Городское поселение «п.Думиничи»: | 38,7 |  |  |
| 2.13.1.п.Думиничи | 26,9 | А/Б, грунт |  |
| 2.13.2.ст.Думиничи | 11,8 | А/Б, грунт |  |
| 2.14. Сельское поселение «с.Чернышено» | 5,5 |  |  |
| 2.14.1. с.Чернышено | 4,5 | А/Б –2 км, ПГС – 2,5 км |  |
| 2.14.2. д.Лутовня | 1,0 | Грунт |  |
| Итого: | 180,2 |  |  |
| Всего по району: | 280,4 |  |  |

### III.3.3. Автомобильный транспорт.

По автомобильным дорогам осуществляются: междугородное межобластное, междугородное внутриобластное и пригородное автобусное сообщение.

Внутрирайонные автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Протяженность 1 рейса, км | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- |
| п.Думиничи - ст.Думиничи (леспромхоз) | 9.0 | 28 |
| п.Думиничи- д.Сяглово | 27.0 | 4 |
| п.Думиничи- д.Ряплово | 35.0 | 4 |
| п.Думиничи-с.Хотьково | 31.3 | 6 |
| п.Думиничи- с.Новослободск | 33,6 | 6 |
| п.Думиничи-д.Маклаки-с.Новослободск | 37.0 | 6 |

Междугородные и межрайонные автобусные маршруты

| Наименование маршрута | Протяженность 1 рейса, км | Количество рейсов в день |
| --- | --- | --- |
| п.Думиничи- г.Москва | 298.6 | 2 |
| п.Думиничи- г.Калуга | 127.0 | 2 |
| п.Думиничи- с.Ульяново | 49.6 | 4 |
| п.Думиничи- с.Пробуждение | 40.0 | 4 |
| п.Думиничи-Жиздра | 49.3 | 4 |

Планируется увеличение количество рейсов на маршрутах:

Думиничи – Сяглово, Думиничи – Жиздра, Думиничи – Пробуждение, Думиничи – Чернышено, Думиничи – Леспромхоз.

Маршруты  «Школьный автобус»

| № маршрута | Наименование маршрута |
| --- | --- |
| 1 | д.Александровка- п.Думиничи ул.Восточная-школа ул.Ленина |
| 2 | С.Брынь- д.Гульцово- д.Маслово |
| 3 | С.Которь – д.Хлуднево – д.Павловка |
| 4 | С.Новослободск – с.Зимницы |

Характеристика работы городского общехозяйственного пассажирского транспорта:

годовой объем перевозок всего – 377 тыс. пассажиров

годовой объем работы автобусов – 7,44 млн.пасс/км

Кол-во автотранспорта по маркам:

ПАЗ 3205 – 5 ед., ПАЗ – 4230 – 1 ед., ЛАЗ 695 – 1ед., ИКАРУС 255 – 1 ед., ИКАРУС 250 – 1 ед., КРАЗ 256 – 1 ед., ГАЗ 53 – 1 ед., ГАЗ 3110 – 1 ед.

Коэффициент выпуска на линию – 0.6

Режим работы в сутки – 8 часов

Эксплуатационная скорость – 60 км/час

Характеристика работы внегородского и междугороднего автобусного транспорта

| Марки | Количество автобусов, единиц |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2001 год | 2002 год | 2003 год | 2004 год | 2005 год |
| ПАЗ 3205 | 7 | 6 | 6 | 6 | 5 |
| ПАЗ 4230 | - | - | - | - | 1 |
| ЛАЗ 699 | 2 | 2 | 1 | 1 | - |
| ЛАЗ 695 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| ИКАРУС 250 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |

Автопарк района:

Автотранспортное предприятие: ОАО «Думиничское автопредприятие»

Количество транспорта по видам:

грузовые машины – 1 ед.,

спец. груз. машины – 1 ед.,

легковая служебная – 1 ед.,

автобусы – 9 ед.

Годовой объем перевозок за 2006 г – 0,6 млн.

Всего автобусов – 12 ед.

ПАЗ – 8 ед.

ЛАЗ – 1 ед.

Икарус – 3 ед.

Коэффициент использования парка – 0,80

Режим работы – с 6-00 до 1-00

Эксплуатационная скорость – 60 км/ч

### III.4 Инженерная инфраструктура

### III.4.1. Водоснабжение и водоотведение.

Водоснабжение

Водоснабжение на территории Думиничского района осуществляется из подземных источников.

Забор воды производится из 4 водозаборов подземных вод, количество действующих скважин в районе 11. Забор и распределением воды производят предприятия ГП «Калугаоблводоканал», МУП «Думиничские теплосети».

Источниками обеспечения водой являются подземные водозаборы.

Городское поселение поселок Думиничи обеспечивается водой из 7 арт.скважин, производительность – 2,9 тыс.куб.м воды в сутки

Сельских населенных пунктов – 4 арт.скважины + 20 (казна), производительность – 3,0 тыс.куб.м воды в сутки.

К наиболее крупным водозаборам подземных вод относятся:  с. Дубровка производительностью 1, 6 м3 / час,  работает 10 часа в сутки производя 60 м3  воды, ст. Палики – 2 , 6 м3 / час, работает 24 часа в сутки 144 м3  воды, ст. Думиничи – 1,  6 м3 / час работает 10 час в сутки производя 60 м3  воды. Водопотребление всего: 45 тыс. м3 в год в т.ч. населению: 30 тыс.м3 в год. Эти водозаборы работают на утвержденных запасах.

Водопотребление в поселке Думиничи составляет 27,3 тыс.куб.м в месяц, а в сельских населенных пунктах около 21,7 тыс.куб.м в месяц. Очистные сооружения водоснабжения отсутствуют. Качество питьевой воды соответствует ГОСТу (за исключением содержания железа – превышение в 2.5 раза)

Протяженность водопроводных сетей:

в п. Думиничи– 31,9 км  из них 17,37 км чугунные и полиэтиленовые трубы и 1,93 км.- стальные

в сельских населенных пунктах – 64.2 км.

Обеспеченность жилищного фонда центральным водоснабжением:

п. Думиничи– 4215 человек

сельские населенные пункты– 2370 человек

Среднесуточное водопотребление на 1 человека в п. Думиничи составляет 196 литров воды.

Магистральные водопроводные сети присутствуют в:

- с. Дубровка – 1,5 км (износ 100 %);

- ст. Палики – 1,7 км (износ 100 %);

- ст. Думиничи – 1,55км (износ 100 %)

Техническая характеристика и современное состояние водоснабжения

а) Водозаборы подземные:

- п. Думиничи – 6 арт.скважин, производительность 2,8 тыс. куб.м воды в сутки

- с. Брынь – 1 арт.скважина, производительность – 300 куб.м воды в сутки.

б) водопотребление, всего в т.ч. на хозяйственно-питьевые нужды

- п. Думиничи – 26 тыс.куб.м вмесяц

- с. Брынь – 500 куб.м в месяц

в) – очистные сооружения водоснабжения – отсутствуют

- качество питьевой воды соответствует ГОСТу за исключением содержания железа – превышает в 2,5 раза.

г) – водопроводные сети п. Думиничи протяженностью 17,37 км  90 % - чугун и полиэтилен, 10 % - сталь протяжённостью 1,93 км

- с. Брынь – 2,4 км,100 % - полиэтилен, диаметр – 100 мм.

28 сельских населенных пунктов в районе   имеют   систему   центрального водоснабжения.

Объекты водоснабжения

| № п/п | Населенный пункт | Протяжен-ность водо- провода (км) | Кол-во артскважин (шт) | Кол-во водонапор-ных башен (шт) | Собственник или бесхозяйное |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | с. Маклаки | 3,0 | 2 | 2 | MP «Думиничский район» |
| 2. | с.Чернышено | 4,5 | 1 | 2 | -II- |
| 3. | д.Кочуково | 2,5 | 1 | 1 | -II- |
| 4. | д.Думиничи | 2,0 |  |  | -II- |
| 5. | д.Поляки | 1,0 | 1 | 1 | -II- |
| 6. | д.Высокое | 3,6 | 1 | 1 | -II- |
| 7. | д.Пыренка | 1,5 | 1 | 1 | -II- |
| 8. | д.Буда | 2,7 | 1 | 1 | МР «Думиничский район» |
| 9. | д.Усты | 1,9 |  |  | -//- |
|  | д.Усты |  |  |  | бесхозяйное |
| 10. | д.Которь | 5,2 | 1 |  | MP «Думиничский район» |
| П.. | д.Хлуднево | 2,5 | 1 |  | MP «Думиничский район» |
| 12. | д.Павловка | 1,0 | 1 |  | бесхозяйное |
| 13. | пос. Воймировского щебзавода | 1,0 | 1 |  | бесхозяйное |
| 14. | д.Александровк а | 1,0 | 1 |  | MP «Думиничский район» |
| 15. | с.Хотьково | 5,0 | 1 |  | -II- |
| 16. | д.Клинцы | 1,2 |  |  | -II- |
| 17. | д.Маслово | 3,0 | 1 |  | -II- |
| 18. | д.Куклино | 1,0 |  |  | -II- |
| 19. | с. Брынь | 3,26 | 1 | 1 | ООО «Лугано» |
|  | с.Брынь | 1,2 | 1 | 1 | СПК «Рыбный» бесхозяйное |
| 20. | с.Зимницы | 5,0 | 1 | 1 | СПК «Зимницкий» |
| 21. | С.Вертное | 4,0 | 1 | 1 | СПК «Вертненский» |
| 22. | д.В.Гульцово | 3,5 | 1 | 1 | СПК «к-з им. Ленина» |
| 23. | д.Н.Гульцово | 1,0 | 1 | 1 | СПК «к-з им. Ленина» |
| 24. | с.Паликского кирпичного завода | 2,5 | 1 | 1 | MP «Думиничский район» |
| 25. | с.Дубровского отделения сельхозтехники | 1,5 | 1 | 1 | MP «Думиничский район» |
| 26. | пос.Думиничи | 9,7 | - |  | бесхозяйное |
| 27 | ст.Думиничи | 2,0 | 1 | 1 | MP «Думиничский район» |
|  | Итого | 74.3 | 24 | 26 |  |

(социальное развитие села)

д.Плоцкое - 1 .0 км водопровода, 1 скв.,1 башня

На балансе ООО «Калужский областной водоканал» 26.1 км водопровода, 8 арт.скв., 3 водонапорных башни: в т.ч.:

п.Думиничи -17.7 км;

с.Брынь - 2.4 км;

с.Новослободск - 6.0 км.

Водоотведение

Технические характеристики и состояние канализации:

1) Протяженность канализационных сетей 8,4 км + 15,0км (Новый, Которь, Вертное, НС Палики) = 23,4 км

2) Очистные сооружения п. Думиничи производительностью 1300 м3  в сутки.

Место сброса очистных стоков осуществляется в  ручей Ломенка.

- производительность очистных сооружений в сельских населённых пунктах 200 м3 в сутки

- техническая очистка – первичная и вторичная очистка, биофильтр, каскад прудов (3 пруда).

3) Обеспеченность жилого фонда канализацией:

-канализационные магистральные сети:

протяженность 2,7 км и производительностью 200 м3 в сутки

-техническое состояние

наружной канализации с. Дубровка – 100 % износ

наружной канализации ст. Палики– 81 % износ

-очистные сооружения канализации

ст. Палики, с. Дубровка – не действуют

Обеспеченность жилищного фонда Думиничского района централизованной системой канализации:

- городского поселения – 3045 человек

- сельских населённых пунктов – 1234 человек.

Число населенных пунктов, имеющих канализацию:

- городских поселений – 1;

- сельских населённых пунктов – 15.

В сельских населенных пунктах мощность канализационные сооружений  составляет 200 м3 в сутки, степень износа которых составляет более 85% и подлежат полному восстановлению и реконструкции.

В ряде населенных пунктов отсутствуют канализационные очистные сооружения, практически не ведется строительство сетей канализации, требуют ремонта и модернизации существующие системы канализации (в с.Дубровка износ составляет 100%, на ст.Палики – 81% ) .

Техническая характеристика коммунальной системы водоотведения.

| № п/п | Наименование муниципального образования | Протяженность сетей, км | Производственная мощность, тыс.мЗ/сут. | Количество, шт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Городское поселение: |  |  |  |
| 1 | П.Думиничи | 5.7 (ООО Калужский областной водоканал) 5.0 | 1.3 | 1 |
|  | Сельские поселения: Населенный пункт |  |  |  |
| 2 | С. Брынь | 2.0 |  |  |
| 3 | Д. Буда | 1.0 | Септики |  |
| 4 | С.Вертное | 1.4 | Отстойники |  |
| 5 | Д.В.Гульцово | 1.2 | Отстойники |  |
| 6 | Д.Думиничи | 1.0 | Отстойники |  |
| 7 | С. Дубровского отделения сельхозтехники | 4.0 | 0.2 | 1 |
| 8 | С.Зимницы | 1.5 | 0.2 | 1 |
| 9 | С.Которь | 1.5 | Отстойники |  |
| 10 | Д.Маслово | 2.0 | Отстойники |  |
| 11 | С.Новослободск | 7.0 | 1.0 | 1 |
| 12 | С.Паликского кирпичного завода | 5.2 | 1.0 | 1 |
| 13 | Д.Хлуднево | 0.2 |  |  |
| 14 | С.Хотьково | 1.5 | Отстойники |  |
| 15 | С.Чернышено | 0.3 | Отстойники |  |

Примечание:    объекты водоотведения являются бесхозяйными, степень износа составляет более 85%, подлежат полному восстановлению и реконструкции.

В общем объеме сточных вод основная доля приходится на предприятия жилищно-коммунального хозяйства (около 70 %) и промышленности (около 30%). Ливневые и талые стоки с водосборной площади практически нигде не очищаются и ухудшают качество воды не меньше, чем промышленные и хозяйственно-бытовые стоки.

Система канализации объектов животноводства в сельскохозяйственных предприятиях Думиничского района

| № п/п | Наименование | Система канализации объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | ООО АПФ «Думиничи» | Одна МТФ -отстойник |
| 2 | 000 АПФ «Хотьково» | 4 животноводческих помещения-отстойники |
| 3 | 000 АПФ «Лугано» | 5 животноводческих помещений-отстойники |
| 4 | ОАО «Нива» | 2 животноводческих помещения-отстойники |
| 5 | ОАО «Кадви» | 4 животноводческих помещения-отстойники |

### III.4.2.Теплоснабжение и газоснабжение.

Теплоснабжение

В районе для выработки теплоэнергии населению и объектам социальной сферы функционируют 11 источников теплоснабжения суммарной мощностью 41368,9 Гкал/год.

Преобладают  небольшие отопительные котельные различной мощности. Технические характеристики которых приведены в таблице № 3.2 :

Характеристика современного состояния

теплоснабжения МУП «Думиничские теплосети»

Таблица№3.2

| Адрес котельной | Вид топ-лива | Марка котлов, год ввода | Кол-во | Произ-водитель ность Гкал/час Т, час-пар | Тепловая нагрузка Гкал/год | Потребитель тепла | L общ км | Д ср. мм |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Думиничи, «Торговый центр» | газ | НР-18 1987 | 7 | 3,5 | 23996,5 | Школа искусств, ДК, библиотека, 35 жд | 2,75 | 100 |
| п. Думиничи, «Черемушки» | газ | НР-18 1993 г | 5 | 2,5 |  | Детдом, ПЧ, детсад, 26 жд | 2,53 | 80 |
| п. Думиничи |  | КВГ-2,5 1993 г | 2 | 4,4 |  |  |  |  |
| п. Думиничи, «ул. Ленина» | газ | Универ сал-6 1991 г | 9 | 3,3 |  | Црб, СШ №1, СШ №3, РОВД, 25 жд | 2,49 | 50 |
| п.Новослободск Котельная № 1 | газ | Универ сал-6 1989 г | 3 | 1,1 | 7325,6 | ДК, поликлиника, 6 жд | 0,68 | 50 |
| п.Новослободск Котельная № 2 | газ | НР-18 1987г | 3 | 1,8 |  | СШ, дом-интернат, детсад, 10 жд | 0,68 | 108 |
| с. Новый к-т «Вымпел» | газ | НР-18 1995г | 3 | 1,8 | 8819,4 | Пожарное депо, СШ, детсад, ДК, 13 жд | 1,42 | 108 |
| ст. Палики | газ | ДКВР – 4/13 1981 г | 2 | 8 Т/час пар |  | СШ, ДК, детсад, 14 жд | 1,55 | 57 |
| с.Вертное школа «БМУ-02» | газ | КЧМ-5 2001 г | 2 | 192 кВт/час | 163,0 | Средняя школа | 0,15 | 76 |
| с. Хотьково школа | газ | КЧМ-5 1989 г | 3 | 0,17 | 422,1 | СШ | 0,16 | 76 |
| с. Чернышено | газ | ТВС-0,5 2003 г | 2 | 0,86 | 642,3 | СШ, ДК, 1 жд | 0,25 | 89 |

Таблица№ 3.3

Характеристика котельных Думиничского района.

| Муниципальные образования | Кол-во котельных | Тепловая нагрузка Гкал/год | Вид топлива |
| --- | --- | --- | --- |
| Городское поселение |  |  |  |
| п. Думиничи | 4 | 23996,5 | газ |
| МО «сельские поселения»: |  |  |  |
| д. Буда | 2 | 8819,4 | газ |
| с. Новослободск | 2 | 7325,6 | газ |
| с. Хотьково | 1 | 422,1 | газ |
| с. Чернышено | 1 | 642,3 | газ |
| с. Вертное | 1 | 163,0 | газ |
| д. Дубровка | - | - | - |
| с. Маклаки | - | - | - |
| д. Высокое | - | - | - |
| д. Маслово | - | - | - |
| д. Думиничи | - | - | - |
| д. В. Гульцово | - | - | - |
| с. Которь | - | - | - |
| с. Брынь | - | - | - |
| Итого, в том числе | 11 | 41368,9 |  |

Наиболее крупной категорией потребителей теплоэнергии в районе являются городское поселение «п. Думиничи», где отпуск теплоты от общего составляет 50 %. Протяженность теплосетей 12.7 км, количество теплоты на 1 жителя 3.65 Гкал\год.

Обеспеченной центральным отоплением в целом по району – 31,72% от общего жилфонда, по горячему водоснабжению данных нет. Теплоносителем для нужд отопления, вентиляции и горячего водоснабжения жилищно-коммунального сектора района, как правило, является перегретая вода (150-70град.С). Прокладка тепловых сетей осуществляется различными способами: подземным, наземным и надземным в зависимости от местных условий.

Газоснабжение

По Думиничскому району проходит транзитный магистральный газопровод - «Дашава - Киев - Брянск - Москва».

В районе газифицировано 4,88 тыс. квартир сетевым и сжиженным газом, из них природным газом 2,92 тыс. квартир. Уровень газификации сетевым и сжиженным газом в районе составляет 68%.

Газораспределительная сеть района включает следующие населенные пункты: Вертное, д. Думиничи, п. Думиничи, Зимницы, Новослободск, Новый, Паликского кирпичного завода, Слободка, Хотьково, Чернышено, д. Высокое, с. Брынь, д. Дубровка, д. Буда, с. Дубровского отделения Сельхозтехники. Александровка.

Протяженность существующих межпоселковых газопроводов

в разрезе по диаметрам

| Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км |
| --- | --- | --- |
| 108 | Сталь | 2,0 |
| 110 | П/Э | 8,6 |
| 159 | Сталь | 7,3 |
| 219 | Сталь | 29,3 |
| 325 | Сталь | 0,7 |
| 160 | П/Э | 10,35 |
| 110 | П/Э | 18,5 |
| 63 | П/Э | 0,25 |
| Итого: |  | 77,0 |

Газоснабжение населенных пунктов Думиничского района предусмотрено от четырех ГРС. А именно, ГРС Думиничи, ГРС Которец, ГРС Киров-1 - ГРС Киров-2 и ГРС Палики.

| Потребление газа Всего тыс.м3 |  | В том числе тыс.м3 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Население |  | Хозяйствующие субъекты |  |
| 2005 г. | 2006 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2005 г. | 2006 г. |
| 8964,720 | 9059,288 | 4483,972 | 4740,807 | 4480,748 | 4318,481 |

ГРС Думиничи получает газ от магистрального газопровода, который введен в эксплуатацию в 1985 г. Его протяженность - 10,3 км; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 5 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 262,8 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

− давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 325 мм, толщина стенки 5,0 мм, сталь).

Газораспределительная сеть охватывает 18 населенных пунктов Думиничского района, из них 4 населенных пункта газифицировано. Перспективой предусмотрена газификация 14 населенных пунктов района.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Думиничского района составляет 53,8 км. Общая протяженность сети ГРС составит 92,5 км.

Газифицируемые населенные пункты района: Верх.Сяглово, Гульцово, Клинцы, Кочуково, Маслово, Ниж.Гульцово, Поляки, Пыренка, Семичастное, Ясенок, д. Думиничи.

ГРС Которец получает газ от магистрального газопровода «Дашава - Киев - Брянск – Москва». Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1964 г. Его протяженность - 6,3 км; диаметр - 108 мм, толщина стенки - 4 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 74,5 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

− давлением на выходе 3 кгс/см2 (диаметр 159 мм, толщина стенки 4 мм, сталь).

Газораспределительная сеть охватывает 10 населенных пунктов Думиничского района, из них 4 населенных пунктов газифицировано. Перспективой предусмотрена газификация 6 населенных пунктов района.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Думиничского района составляет 22,2 км. Общая протяженность сети ГРС составит 40,9 км.

Газифицируемые населенные пункты района: Которь, Маклаки, Павловка, Поляна, Хлуднево, п.Хлудневского карьера.

ГРС Киров-1 получает газ от магистрального газопровода «Дашава - Киев - Брянск – Москва». Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1963 г. Его протяженность - 44,6 км; диаметр - 219 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 140,2 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

− давлением на выходе 12 кгс/см2 (диаметр 219 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь);

− давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм, сталь).

ГРС Киров-2 получает газ от магистрального газопровода «Дашава - Киев - Брянск – Москва». Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1993 г. Его протяженность - 40,8 км; диаметр - 325 мм, толщина стенки - 6 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 613,2 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

− давлением на выходе 12 кгс/см2 (диаметр 273 мм, толщина стенки 6 мм, сталь).

Перспективой предусмотрена газификация 3 населенных пунктов района. Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Думиничского района составляет 1,1 км. Общая протяженность сети ГРС составит 642,7 км.

Газифицируемые населенные пункты района: Пробуждение, Рассвет, Ряплово.

ГРС Палики получает газ от магистрального газопровода «Дашава - Киев - Брянск – Москва». Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1981 г. Его протяженность - 12,0 км; диаметр - 159 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 87,6 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

− давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 159 мм, толщина стенки 4,5 мм, сталь).

Газораспределительная сеть охватывает 5 населенных пунктов Думиничского района, из них 2 населенных пунктов газифицировано. Предусмотрена газификация 3 населенных пунктов района.

Протяженность проектируемых межпоселковых газопроводов для подачи газа к потребителям Думиничского района составляет 7,5 км. Общая протяженность сети ГРС составит 12,0 км.

Газифицируемые населенные пункты района: Думиничская РТС.

Выводы:

За последние четыре года на территории района проложено 94 км газопровода, более 700 квартир и частных домов поселка Думиничи газифицированы; подведен газ и проводится газификация жилья в с. Чернышено, с. Вертное, с. Хотьково, с. Паликский кирпичный завод, с. Новослободск. За 2007 год газифицировано 431 квартира, построено газопроводов 46,5 км, в том числе 23,1 уличные низкого давления.

Анализируя современный уровень  газификации природным газом следует отметить:

-  высокий  уровень обеспеченности газом в городских поселениях;

- недостаточная обеспеченность в сельских населённых пунктах, где газификация осуществляется, в основном, сжиженным газом;

-  низкие темпы строительства газопроводов сетевого газа.

### III.4.3 Электроснабжение.

По территории Думиничского района проходят транзитные линии электропередачи напряжением 35 и 110 кВ обслуживание этих сете осуществляют следующие организации: Думиничский ОРЭС Кировских электросетей ОАО «Калугаэнерго».

Собственных источников электроснабжения нет. Питание района осуществляется от шести подстанций 110/35/10 кВт.

Протяженность: ВЛ-10 кВ – 360 км, ВЛ-0,4 кВ – 300 км

Количество трансформаторов – ТП – 174 шт.

Жилищного фонда со встроенными электроплитами нет.

Перечень электроподстанций  Думиничского района.

| №№ пп. | Наименование электроподстанций | Установочная мощность кВт. |
| --- | --- | --- |
| 1 | Хотьково | 35/10 |
| 2 | Брынь | 35/10 |
| 3 | Думиничи | 110/35/10 |
| 4 | Маклаки (Новослободск) | 110/35/10 |
| 5 | Тяговая (ст. Палики) | 110/35/10 |
| 6 | Новый (собственная) | 35/6 |

Потребляемая мощность электроэнергии в год:

Всего – 10,1 млн.кВт/час

В том числе на коммунально-бытовые нужды – 5,4 млн.кВт/час в год

Все источники расположены на территории района. Данные по электростанциям приведены в таблице

Мощность централизованных источников электроснабжения в год по Думиничскому району – 32,85 тыс.кВт.

Распределительными сетями в районе являются сети напряжением 110 и 35 кВ. Потребители района получают электроэнергию от 2 подстанций напряжением 110 кВ и 4 подстанции напряжением 35 кВ.

### III.4.4 Связь

Телефонная связь.

Телефонная связь в Думиничском районе, как и в целом в России, на протяжении последних 6 лет активно развивается Число квартирных телефонов по району составляет 2521, в сельской местности 917, в п. Думиничи 1604.

Наблюдается большой прирост номерной ёмкости АТС, внедрение современных цифровых средств связи и оптико-волоконной техники на линиях связи (протяженностью – 45 км), развитие сотовой телефонной связи.

Обеспеченность телефонизацией по району составляет 40 на 100 жителей, в т.ч. п. Думиничи – 56 номеров на 100 жителей, сельская местность – 27,5 на 100 жителей.

Предполагается расширение номерной емкости АТС с. Чернышено, с. Брынь, ст. Думиничи, д. Буда; в сельских населенных пунктах с количеством жителей более 10 планируется установить таксофоны.

Услуги сотовой связи на территории области предоставляют три оператора - Места размещения объектов связи федерального и регионального значения и границы отведенных им территорий:

- станция сотовой связи БИЛАЙН: с. Брынь – 226 кв.м.

п. Думиничи – 150 кв.м.

с. Усты – 266 кв.м.

- станция сотовой связи МТС: с. Брынь – 266 кв.м.

п. Кирпичный завод – 266 кв.м.

Когда услуги связи предоставляют несколько операторов, важно, на каком техническом уровне будет построена присоединяемая сеть. От этого зависит качество предоставляемых услуг. Поэтому все операторы должны проводить единую согласованную техническую политику при выборе коммутационного оборудования и строительства транспортной сети.

Существующее состояние сети электросвязи

Основу телефонной сети общего пользования района составляет сеть ОАО «Центр Телеком», которая включает в себя 13 телефонные станции. Общая монтированная емкость центральной станции составляет 2770 номеров.

| № п/п | Место нахождения | Наименование и номерная емкость |
| --- | --- | --- |
| 1 | с. Брынь | АТСК 50/200 |
| 2 | с. Новослободск | АТСК 100/2000 |
| 3 | с. Чернышено | АТСК 50/200 |
| 4 | д. Высокое | АТСК 50/200 |
| 5 | с. Вертное | АТСК 50/200 |
| 6 | с. Маклаки | АТСК 50/200 |
| 7 | д. Гульцово | АТСК 50/200 |
| 8 | с. Новый | АТСК 50/200 |
| 9 | ст. Думиничи (Вокзал) | АТСК 50/200 |
| 10 | с. Которь | КАСП 16 |
| 11 | д. Дубровка | ELTA 32 |
| 12 | с. Хотьково | ELTA 32 |
| 13 | п. Думиничи | АТСК 100/2000 |
|  | п. Думиничи | АТС EWSD |
|  | п. Думиничи | ДЕСТ (беспроводная) |

Распределение телефонной плотности по районам приведено в таблице.

В программе  «О развитии сети электросвязи Калужской области на 2006-2010 годы»  намечены мероприятия по улучшению уровня обеспеченности населения услугами электросвязи. Предполагается до 2010 года увеличить телефонную плотность до:

Телефонная плотность

на 100 жителей по Думиничскому району

| N пп | Район | В районных центрах | В остальных населенных пунктах | Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Думиничский | 11,4 | 5,5 | 8,0 |

Провести реконструкцию и строительство сетей электросвязи

Ориентировочные затраты на развитие и реконструкцию сети электросвязи по районам приведены в таблице.

| Населенный пункт, район | Номерная емкость |  |  | Стоимость строительства руб млн Всего |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего номеров | В т.ч. для замены | В т.ч. на развитие |  |
| Думиничский | 2400 | 2000 | 400 | 43 |

## IV. Перечень мероприятий по территориальному планированию

1.	Формирование основных положений региональной политики в области стратегического градостроительного развития территории в соответствии с градостроительной документацией федерального уровня и уровня субъекта РФ;

2. Выявление сферы взаимных интересов Калужской области, Думиничского района и поселений сельских и городских, входящих в состав Думиничского района при осуществлении градостроительной деятельности;

3.	Выработка предложений по территориально-хозяйственной организации, обеспечивающей оптимальные условия для развития всех видов деятельности;

4. Определение условий рационального использования земель, в том числе особо охраняемых территорий  и их охраны, обоснование административно – территориального устройства и сбалансированного разграничения земель по формам собственности;

5.	Разработка предложений по охране окружающей природной среды и формированию экологического каркаса;

6.	Разработка проектных предложений по перспективному развитию поселений, организации межселенной территории, в том числе зон с особыми условиями использования территории;

7.	Расчет численности населения на перспективу в целом по району и крупным   населенным пунктам;

8.	Выявление основных направлений организации рекреационно-туристической системы,  развитию и сохранению объектов культурного наследия;

9.	Определение основных направлений развития объектов энергетических систем местного значения, объектов транспорта, путей сообщения, информатики и, линейных объектов, обеспечивающих деятельность района естественных монополий и иного строительства, объектов капитального строительства районного значения, на основе планируемого и прогнозируемого перспективного развития хозяйства и функционального развития территории;

На схемах  данный памятник указан не точно, т.к. отсутствует картографическое описание.

Данные предоставлены  администрацией МР «Думиничский район»  на 2006 год.