Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 10 от 13 декабря 2011 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городского поселения «Посёлок Думиничи» Думиничского района Калужской области Том первый Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 10 от 13 декабря 2011 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городского поселения «Посёлок Думиничи» Думиничского района Калужской области Том первый Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Коцюк Н.Ю.

инженер-программист                                                                              Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Дегтярев Д. Н.

оглавление

Введение	5

Общие сведения	10

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	12

I.I Природные условия 	12

I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории 	12

I.I.2 Климат	14

I.I.3 Подземные воды	18

I.I.4 Инженерно-геологические условия	19

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	22

I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения	23

I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	23

I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	25

I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения	26

I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	27

I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций	36

I.III Современное использование территории	40

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	40

I.III.2 Жилищный фонд	43

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	45

I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории	53

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	56

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	56

II.II Экономико-географическое положение	56

II.III Социально-экономическая характеристика	56

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	59

II.III.2 Занятость населения	62

II.IV Инженерно-техническая база	64

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	64

II.IV.2 Водоотведение	65

II.IV.3 Газоснабжение и теплоснабжение	65

II.IV.4 Электроснабжение и связь	69

Список используемой литературы:	71

# Введение

Генеральный план муниципального образования городского поселения «Посёлок  Думиничи» Думиничского района выполняется по заказу Администрации (исполнительно-распорядительный орган) городского поселения «Посёлок Думиничи» (Муниципальный контракт № 10 от «13» декабря 2011 г.).

Основной целью Генерального плана муниципального образования городского поселения «Посёлок Думиничи» является обеспечение градостроительными средствами благоприятных условий проживания населения, устойчивого социально-экономического, экологического, инженерно-технического и архитектурно-пространственного развития городского поселения до 2036 года.

В современной социально-экономической и политической ситуации в стране перед разработчиками генерального плана ставятся новые задачи, требующие нестандартных решений. Генеральный план приобретает новое значение и рассматривается как пространственная основа устойчивого развития городского поселения, предполагает определение круга сбалансированных задач преобразования, рост количественных и улучшение качественных показателей и характеристик всех сторон жизни городского поселения на основе устойчивого развития территории.

В соответствии с Градостроительным Кодексом РФ в генеральном плане определяется назначение территорий исходя из совокупности социальных, экономических, экологических и иных факторов в целях обеспечения устойчивого развития территорий, инженерной, транспортной и социальной инфраструктур с учетом интересов граждан и их объединений, Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований.

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития городского поселения «Посёлок Думиничи» до 2036 года.

Основные задачи - определение стратегических направлений градостроительной деятельности:

- преобразования сложившейся функционально-планировочной структуры городского поселения;

- обеспечения пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия среды;

- определения потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития городского поселения;

- сохранения архитектурно-природного ландшафта;

- формирования на территории городского поселения экологического каркаса, объединяющего в единую систему зеленые насаждения, водные объекты, санитарно-защитные, водоохранные зоны и другие природные территории с целью повышения устойчивости природной среды к техногенным воздействиям и создания благоприятных экологических условий;

- организации на территории городского поселения рекреационной системы и созданием сети «инфраструктуры досуга», включающей зоны отдыха жилых и общественных территорий, культурно-просветительские, зрелищно-развлекательные, лечебно-оздоровительные и спортивные комплексы, внутригородские сады и парки (общегородские полифункциональные и специализированные сады и парки, парки планировочных районов, парки жилых районов, бульвары, площади);

- улучшения жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда;

- повышения надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур городского поселения;

- обеспечения координации и сбалансированности интересов всех субъектов градостроительной деятельности.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение городского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации городского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Основные теоретические принципы:

- Зависимости стратегических направлений развития городского поселения от его положения в системе расселения Калужской области. Городское поселение рассматривается как элемент единой системы, находящийся под влиянием тенденций и возможностей ее развития;

- Приоритетности критериев оценки современного состояния городского поселения и возможностей его социально-экономического и градостроительного развития. Этот принцип заключается в использовании его самых существенных качественных и количественных характеристик;

- Значимости критериев оценки территориальных ресурсов для различных видов функционального использования. Принцип предполагает два предпроектных этапа: оценку потенциала территории для различных видов деятельности и оценку условий градостроительного освоения этой территории. Анализ и оценка на каждом этапе проводится дифференцированно для основных видов функционального использования;

- Вариантности в определении параметров и характера градостроительного развития, включая реконструктивные мероприятия и строительство на новых территориях;

- Открытости функционально-планировочной структуры, обеспечение возможности развития основных видов жизнедеятельности городского поселения, исключающем «чересполосицу» в их территориальной организации;

- Компактности функционально - планировочной организации городского поселения. Заключается в формировании структуры городского поселения в наибольшей степени, отвечающей композиционным, экономическим, социальным и экологическим требованиям;

- Принцип устойчивости функционально-планировочной структуры - сохранение и преемственное развитие ее индивидуальности и своеобразия, сложившейся в ходе истории формирования городского поселения, так и в результате реализации градостроительных планов современного периода.

Содержание Генерального плана:

В соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации содержание Генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, в составе текстовых и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта Генерального плана Муниципального образования городского поселения «Посёлок Думиничи» в текстовой форме включают в себя:

-Анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития.

-Обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию.

- Перечень мероприятий по территориальному планированию.

-Обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации.

-Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта Генерального плана представляются в составе:

Карты использования территории муниципального образования:

- Опорный план;

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории по уровню благоприятности для строительства;

- Карта границ зон, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта функционального зонирования;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов водоснабжения и канализации;

- Карта объектов газо- и теплоснабжения;

- Карта объектов электроснабжения и связи.

- Карты границ населенных пунктов входящих в состав поселения.

Положения о территориальном планировании включают в себя текстовые материалы:

- Цели и задачи территориального планирования.

-Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов Положений о территориальном планировании представляются в составе:

- Проектный чертеж.

# Общие сведения

Городское поселение  «Посёлок Думиничи» состоит из дух населенных пунктов п. Думиничи и ст. Думиничи расположенные  на территории Думиничского района Калужской области. Посёлок Думиничи расположен в юго-западной части Калужской области, на расстоянии 280 км от Москвы и 100 км. от г. Калуга. Железной дорогой поселок связан с городами Калуга, Москва, Брянск.

История  поселка Думиничи неразрывно связанна с историей возникновения и развития чугунно-литейного завода. Думиничский чугунно литейный завод был основан в 1883г. Содержался по торговому свидетельству первой гильдии и принадлежал товариществу Цыплакова и Лабунского. Изделия завода сбывались в западную и южную губернии России и Москвы. После Октябрьской революции завод был национализирован и выпускал посудное и мелкое литье. В годы Великой отечественной войны заводы были разрушены . После войны трудящие восстановили их. Продукция завода стала иная: канализационные трубы и фасоны, эмалированная посуда. В 1963 г. Завод освоил выпуск труб и фасонов из пластмассы.

Четкой  планировочной структуры поселок не имеет . Имеющая структура сложилась в результате застройки улиц одноэтажными жилыми домами частного сектора.

Станция Думиничи была построена в 1898 году на линии Москва — Брянск. Железнодорожный вокзал был построен к началу 1902 года. Станция получила такое название от близлежащего поселка Думиничский завод. По данным переписи 1926 г. на станции Думиничи было 100 жителей. В 1920 была открыта начальная железнодорожная школа.

Картографическое описание границ городского  поселения «Посёлок Думиничи»: (необходимо внесение изменений)

На севере – на восток от северо-западного угла застройки по южной границе лесного квартала №1 Думиничского лесничества до границы лесного квартала №2;

На востоке – на юг по западным границам лесных кварталов №2,3,5,7 до пересечения с железной дорогой Москва-Брянск, далее  вдоль западных границ лесных кварталов №12,39,48 Думиничского лесничества до южной границы железнодорожной станции;

На юге – на запад через железнодорожную дорогу до угла лесного квартала №48 до северо-восточной границы лесного квартала №12 Думиничского лесничества;

На западе – на северо-запад вдоль железнодорожного тупика на чугунолитейный завод до пересечения с автомобильной дорогой п. Думиничи-         ст. Думиничи, далее по объездной дороге поселка до границы лесного квартала №1 Думиничского лесничества.

Существующая площадь муниципального образования - 9,82 км2., проектная площадь муниципального образования — 22,14 км2. Численность населения городского поселения составляет 7 087 человек.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории

Посёлок Думиничи расположен на стыке Среднерусской возвышенности и Брянско-Жиздринского полесья. Основные черты рельефа были заложены в дочетвертичное время в основном в палеоген-неогеновый период геологического развития. Определенную корректировку рельефа произвели водноледниковые процессы времен московского оледенения и аллювиальные изменения в последниковый период. Наивысшие точки рельефа составляют 228 м и находятся  на

северо-востоке территории, нисшая — урез вод р. Вертинки 160,5 м на юге площади.

Абсолютный перепад высот в рельефе составил 67,5 м. Относительные перепады высот в пределах речных долин не превышают 2-3 м., по овражно-балочной сети перепад составляет 1,5-3,0 м. Склоны речных долин пологие и протяженные т. к. развиты в рыхлых коренных породах. В целом вся территория представляет собой денудационно-аккумулятивную равнину, состоящую из аккумулятивных речных долин и эрозионных водоразделов и их склонов.

В зависимости от степени расчлененности, геологического строения, литологического состава коренных и четвертичных отложений, рельефа местности в пределах земель поселения выделено 7 типов ландшафтов.

Первый тип ландшафта. Плосковолнистая слаборасчлененная эрозионная равнина. Четвертичные образования представлены в основном песчано-супесчаными породами и водноледниковыми суглинками общей мощностью от 1,0-1,5 м до 5,0-10,0м. Коренные породы это песчано-глинистая толща неокомского надъяруса нижнего отдела меловой системы. В районе бывшей базы Калугамелиорация коренные породы представлены известняками алексинского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы. Грунтовый воды (верховодка) залегают в подошве четвертичных отложений. Основные водоносные горизонты приурочены к коренным породам. Почвы дерново-среднеподзолистые на песчано-каменистой основе.

Второй  тип ландшафта. Плосконаклонная эрозионная среднерасчлененная равнина. Четвертичные отложения представлены гравилистыми песками мощностью до 8м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми отложениями  бат-келловейского времени юрской системы и верхне-тульскими нижнего отдела каменноугольной системы. Грунтовые воды залегают на глубине свыше 3,0 м. в подошве четвертичных образований. Почвы дерново-среднеподзолистые смытые на печано-каменистой основе.

Третий  тип ландшафта. Плосконаклонная среднерасчлененная водноледниковая равнина. Четвертичные образования представляют собой переслаивание песков, песчано-гравийных смесей и  водноледниковых суглинков. Мощность этих отложений варьирует от 15 до 43 м. Коренные породы представлены глинами и песками тульского горизонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтвоых вод от 2,0 м. до 20м. Почвы дерново-подзолистые смытые,на песчано-гравилистой основе.

Четвертый  тип ландшафта. Пологие склоны в рыхлых отложениях меловой и каменноугольной систем. Четвертичные отложения представлены гравилистыми песками мощностью от 5 до 10м. Глубина залегания грунтовых вод свыше 5 м. Почвы дерново-среднеподзолистые на песчаной основе.

Пятый  тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина-первая надпойменная терраса. Четвертичные отложения представлены песками с примесью мелкого гравия. Коренные породы представлены песками и глинами нижнего подъяруса тульского горизонта нижнего карбона. Глубина залегания грунтовых вод от 3,0м до 10м. Почвы дерново-среднеподзолистые на песчаной основе.

Шестой  тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина-пойма и высокая пойма рек. Четвертичные отложений представлены песчано-галечным материалом. Коренные породы пески нижнетульского подгоризонта. Грунтвые воды залегают на глубине от 0,3 м.-1,0 м. Почвы дерновые, глеевые.

Седьмой  тип ландшафта. Овражно-балочная сеть. Тальвеги суходольные. Почвы смытые и намытые дерновые.

### I.I.2 Климат

Климат городского поселения «Посёлок Думиничи», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, городское поселение характеризуется в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9° - -10. Минимальная  температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50см на юге и 70см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

I.I.4. Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории городского поселения «Посёлок Думиничи». Основными эксплуатационными водоносными горизонтами являются: тульский, упинский и заволжский.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.  Тульский приурочен к песчаным отложениям тульского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы; упинский- к одноименным известнякам нижнегокарбона. Заволжский водоносные горизонт связан с доломитизированными известняками  озерско-хованского времени верхнего отдела девонской системы.

Воды тульского и упинского водоносных горизонтов гидрокарбонатно-кальцивые с повышенным содержанием железа. Тульский горизонт характеризуется следующими показателями по отдельным артезианским скважинам: общее железо- 1,0-2,5 мг/л; общая жесткость- 1,32-12,09мг экв./л; удельный дебит- 0,24-6,3 м.куб./ч очень значительный разброс по жесткости объясняется условиями залегания тульских песков. В местах размыва подстилающих известняковых толщ успинского и озерско-хованского горизонтов происходит подпитка тульских вод минерализованными, напорными водами заволжского горизонта.

Успинский водоносный горизонт характеризуется следующими качественными показателями: общее железо- 0,35-4,0 мг/л; общая жесткость- 5,5-6,64 мг. экв./л; удельный дебит- 0,1-5,4 м.куб./ч; заволжский: общее железо- 1,5-3,0 мг/л; общая жесткость- 20,0-35,0мг. экв./л; удельный дебит-0,86-8,0 м.куб/ч. Воды заволжского горизонта гидрогарбонатно-магниевые с высоким содержанием сульфатов и примеси хлоридов-воды не питьевого назначения.

Для получения качественной воды хозпитьевого назначения лучше всего использовать тульский водоносный горизонт.

### I.I.3 Подземные воды

Для целей хозяйственного водоснабжения населения и промышленных предприятий на данной территории используется водоносный горизонт приуроченный к известнякам упинского возраста нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-магниевые жесткие, содержание железа варьируется в значительном диапазоне от 1,5 млг/л до 3,0 млг/л. Удельные дебиты  0,86-8,0 м.куб/ч.

Контроль качества воды осуществляется ежемесячно Людиновской лабораторией и один раз в квартал Калужской лабораторией  ГП «Водоканал».

По результатам исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», вода из системы водоснабжения поселка Думиничи не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».  Наблюдает превышение гигиенического норматива в несколько раз по содержанию железа в воде.

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

Основной особенностью данной территории является наличия в геологическом разрезе значительного количества песчано-супесчаных грунтов,а так же довольно глубокое залегание грунтовых вод (верховодки). Необходимо отметить довольно хороший поверхностный дренаж талых и ливневых вод на большей части характеризуемой площади.

Инженерно-геологическое районирование

Таблица 2

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-акумулятивных равнин | 1,2,3,4 | Развития средне -четвертичных водноледниковых отложений времен московского оледенения. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слабо-среднерасчлененный,наблюдается плоскостной смыв. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3м. | Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. При глубине залегания грунтовых вод глубже 5м.- условия для строительства простые; 2-5 м.-средние. Рекомендуется организация поверхностного стока и дренажа подземных вод. |
| Ландшафты речных долин, аккумулятивно-эрозионный комплекс | 5 | Развития познечетвертичных аллювиальных отложений первой надпойменной террасы. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Рельеф слаборасчлененный, наблюдается плоскостной смыв. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3м. | Тоже. |
| Ландшафты речных долин, аккумулятивно-эрозионный комплекс | 6 | Развития современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются различными стратиграфо-генетические комплексами. | Донная и боковая эрозия. Постоянное подтопление и затопление в весенний паводок. Глубина залегания грунтовых вод 0,3-1,0м. | Постоянное подтопление и высокое стояние грунтовых вод, наличие песчано-супесчаных грунтов создают неблагоприятные условия для строительства. |

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО ГП «Посёлок Думиничи» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО ГП «Посёлок Думиничи» отнесены:

I–Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Относительно благоприятные для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Неблагоприятные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного транспорта.

4. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ водопровода.

4. СЗЗ объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Схема границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Проектного чертежа» МО ГП «Посёлок Думиничи».

### I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

### I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Вертинка | 18 | 100 | 50 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.использование сточных вод для удобрения почв;

2.размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4.движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Относительно благоприятные для строительного освоения

Условия строительства расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод.

Рекомендуется применение специальных фундаментов,  свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках.

Потенциально не благоприятные для строительного освоения

Покровные суглинки в разрезе отсутствуют, остальные породы суффузионно-неустойчевые. Глубина залегания грунтовых вод 2-3 м.

Рекомендуются мероприятия по организации стока поверхностных вод, благоустройство береговой полосы. Наличие повышенной трещиноватости в подстилающих породах требует проведения детальных инженерно-геологических исследований при строительстве крупных технических сооружений.

Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов. Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты. Набор мероприятий защиты должен быть строго индивидуальным. Их обоснованием для каждого из указанных участков служат результаты целенаправленных инженерно-геологических, инженерно-гидрологических, инженерно-экологических изысканий, дополненных результатами оценок воздействий на окружающую среду после строительства мероприятий инженерной защиты и строительных объектов в пределах намечаемого участка.

### I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Определение историко-культурных планировочных ограничений, действующих на территории необходимо для обеспечения:

- сохранения архитектурного контекста и своеобразия исторической среды;

- рационального использования территорий и объектов исторической среды;

- органичного включения элементов современной застройки в историческую среду населенного пункта;

- максимальной реализации их градоформирующего потенциала.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации (далее Федеральный закон) в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган  Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории городского поселения «Посёлок Думиничи» имеется выявленный объект культурного наследия:

-«Братская могила», расположена в п. Думиничи Думиничского района Калужской области.

В охранную зону братских захоронений советских воинов и партизан входит окружающая их благоустроенная территория. К братским могилам должен быть предусмотрен доступ для посетителей.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

В настоящее время уделяется очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух.

Таблица 4

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

1.Существующие характеристики состояния окружающей среды в рассматриваемом районе.

2.Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

3.Возможность аварийных ситуаций и их последствия.

Объекты энергетики, промышленного и транспорт оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в городском поселении.

Состояние воздушного бассейна

На территории МО ГП «Посёлок Думиничи» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 5

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для МО ГП «Посёлок Думиничи» устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Характеристика существующего загрязнения атмосферы

Таблица 6

| Наименование показателя |  | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ |  |  |  |
|  | окислы азота | мг/м3 | 0,03 |
|  | сернистый ангидрид | мг/м3 | 0,015 |
|  | взвешенные вещества | мг/м3 | 0,20 |
|  | оксид углерода | мг/м3 | 1,9 |
|  | другие загрязняющие вещества | доли ПДК | 0,25 |

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

-обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

-создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

-организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Площади для нового строительства ограничены санитарно-гигиеническими нормативами. Необходимость введения экологических ограничений на размещение и функционирование промышленных предприятий очевидна.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Актуальной проблемой является санация земель, загрязненных нефтепродуктами и другими химическими веществами, в районах расположения автозаправочных станций, автобаз и прочих предприятий.

Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой МО ГП «Посёлок Думиничи» занимаются специализированные организации. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц находится в ведении МУП «Благоустройство» п. Думиничи.

Уборка территории городского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном в южной части посёлка Думиничи, правее автодороги М3  «Украина»- п. Думиничи- ст. Думиничи (санитарно-защитная зона – 1000 м). Площадь свалки составляет 3 га, эксплуатируется  1993 года, проектной мощность 57,8 куб. м. Процент заполненности  составляет 60 %.

Площадь механизированной уборки территории посёлка составляет – 220 т.кв.м. Применяется контейнерная система сбора бытовых отходов - 85 шт. Вывоз ТБО производится по графику ежедневно транспортом МУП «Благоустройство».

На свалке ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

Объём ТБО, образуемых промышленными предприятиями

Таблица 7

| №№ п.п. | Наименование предприятия и место расположения | Объём образования ТБО за 2007г., м.куб. | Количество контейнеров и их принадлежность | Марка и количество спецавтотр. | Места захоронения (н/п) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | ЗАО «Думиничский завод» | 144 | 8 | Т-150 | Санкционированная свалка п. Думиничи |
| 2. | ЗАО «Думиничский молзавод» | 36 | 3 | ЗИЛЛ 555 |  |

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах посёлка в местах,  в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 8

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (Тх). Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4.По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Основные мероприятия на территории ЗСО:

-территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

-во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Качество питьевой воды последних лет не отвечает санитарным нормам.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в МО ГП «Посёлок Думиничи» необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

-увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог и северной части города;

-совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

-развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых;

-благоустройство мест массового отдыха населения.

Для улучшения состояния почв необходимо:

-совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

### I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1.Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров,

35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2.Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3.В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

-производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

-осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

-совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

-производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

-размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

-посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

-загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

-набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

-устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

-складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

-устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 9

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |  |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

На территории зоны санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

-производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

-осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

-осуществлять добычу руды;

-загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

-складывать материалы;

-самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Городское поселение  «Посёлок Думиничи» состоит из дух населенных пунктов п. Думиничи и ст. Думиничи расположенные  на территории Думиничского района Калужской области. Посёлок Думиничи расположен в юго-западной части Калужской области, на расстоянии от 280 км  Москвы и 100 км. от г. Калуга. Железной дорогой поселок связан с городами Калуга, Москва, Брянск.

Центральной улицей поселка Думиничи является Ленина, которая проходит с северо-запада, ширина её 26 метров. Другая центральная улица Большая Пролетарская пересекает поселок с юго-запада на северо-восток , ширина её колеблется  от 16-до 26 метров, ст. Думиничи застроена  одноэтажными жилыми домами частного сектора.

Согласно территориальному зонированию в границах города можно выделить ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории городского поселения в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В границах сельского поселения выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную и среднеэтажную жилую застройку.

Ж-1-  зона застройки индивидуальными жилыми домами;

Ж-3-  зона застройки среднеэтажными жилыми домами.

Зоны общественно-делового назначения ОД:

ОД-2 - зона размещения объектов административно-делового назначения;

ОД-2с- зона специализированного коммерческого использования объектов спортивно - зрелищного назначения;

ОД–2у- зона специализированного некоммерческого использования объектов учебного и научного назначения.

ОД–2м- зона специализированного некоммерческого использования объектов медицинского назначения.

ОД–2к- зона специализированного некоммерческого использования объектов, связанных с  отправлением культа.

Зона производственного назначения (П):

П-1- зона размещения коммунальных и складских объектов;

П-2-зоны размещения производственных объектов с различными нормативами воздействия на окружающую среду.

Зона рекреационного назначения(Р):

Р-1 - зона городских лесов, скверов, парков, бульваров, городских садов.

Р-2 -зона водных объектов  (реки, пруды, озёра).

Р-3 - зона рекреационных объектов.

Зона сельскохозяйственного использования (СХ):

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного   хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства:

С-2-зоны,занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства, личного подсобного хозяйства

Зоны особо охраняемых территорий:

ОХ-2	- территории объектов культурного наследия.

Зона специального назначения (СН)

CH-1- зона размещения кладбищ.

Действие градостроительного регламента не распространяется на:

Зона общего пользования - зона размещения автомобильных дорог местного значения (улицы в жилых застройках); зоны размещения объектов электро-, тепло-, водо-, газоснабжения, канализации, связи.

Экспликация земель.

Таблица 10

| Наименование территории по использованию | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- |
|  | га | % |
| Территории функциональных зон п. Думиничи | 413 | 100 |
| Жилая | 257,6 | 62,4 |
| -застройка индивидуальными жилыми домами | 237,4 | 57,5 |
| -застройка среднеэтажными жилыми домами | 20,2 | 4,9 |
| Общественно-деловая | 18,2 | 4,4 |
| - зона размещения объектов административно-делового назначения | 7,3 | 1,8 |
| - зона размещения спортивно - зрелищного назначения | 3,5 | 0,8 |
| - зона размещения объектов учебного и научного назначения | 3,6 | 0,9 |
| - зона размещения объектов медицинского назначения | 3,3 | 0,8 |
| - зона размещения объектов, связанных с отправлением культа | 0,5 | 0,1 |
| Сельскохозяйственного использования | 0,8 | 0,2 |
| -зоны,занятые объектами сельскохозяйственного назначения | 0,8 | 0,2 |
| Зоны особо охраняемых территорий | 0,3 | 0,1 |
| -объекты культурного наследия | 0,3 | 0,1 |
| Производственная, инженерной и транспортной инфраструктур | 30,3 | 7,3 |
| -производственные объекты | 21,5 | 5,2 |
| -коммунальные, складские и иные объекты | 8,8 | 2,1 |
| Рекреационная | 45,2 | 10,9 |
| - городские леса, скверы, парки, места отдыха | 38,7 | 9,4 |
| - водные объекты | 3,6 | 0,9 |
| - рекреация | 2,9 | 0,6 |
| Специального назначения | 1,5 | 0,4 |
| -кладбища | 1,5 | 0,4 |
| Зона общего пользования | 59,1 | 14,3 |
| Территории функциональных зон ст. Думиничи | 167,5 | 100 |
| Жилая | 120 | 72 |
| -застройка индивидуальными жилыми домами | 120 | 72 |
| Общественно-деловая | 6,5 | 4 |
| - зона размещения объектов административно-делового назначения | 1,6 | 1 |
| - зона размещения объектов учебного и научного назначения | 4,9 | 3 |
| Производственная, инженерной и транспортной инфраструктур | 22,8 | 13 |
| -производственные объекты | 15,3 | 9 |
| -зона отвода ж/д | 7,5 | 4 |
| Зона общего пользования | 18,2 | 11 |

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО ГП «Посёлок Думиничи» по состоянию на 01.01.2011 г. (по      данным Администрации Муниципального образования) составил 149250 м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают каменные и кирпичные жилые дома и составляют 60 % от общей площади жилищного фонда, 34 % деревянные дома, остальные 6 % приходятся на панельные дома .

Характеристика жилого фонда, тыс.м2

Таблица 11

| Характеристика | Наличие жилого фонда на 01.01.2011г. |  | Жилой фонд по материалу стен, м2 (общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 общей площади | к-во квартир | каменных, кирпичных | деревянных | прочие мат-лы (панельные) |
| МО ГП «Посёлок Думиничи» |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 149250 | 1913 | 88810 | 51240 | 9200 |
| Жилой фонд в личной собственности граждан | 136350 | 1667 | 79560 | 48110 | 8680 |

Оборудование жилищного фонда

Таблица 12

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | 149,25 | 129,6 | 129,6 | 129,6 | 101 | 135,6 | 97 | - | - | 129,6 | 149,25 | - |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

Таблица 13

| Наименование показателей | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 |  | 2,18 |
| Из нее: В жилых домах |  | - |
| В многоквартирных жилых домах |  | 2,18 |
| Число жилых домов, ед. |  | - |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. |  | 6 |

На перспективу весь жилищный фонд, как сохраняемый, так и нового строительства, должен иметь полное стопроцентное инженерное благоустройство.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Поселок Думиничи и станция Думиничи обладают системой предприятий культурно-бытового обслуживания с развитой структурой.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания ГП «Посёлок Думиничи» приведено по материалам отделов Администрации городского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система ГП «Посёлок Думиничи» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы населения и хозяйственного комплекса городского поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании. м2

Характеристика учреждений образования приводится в таблицах 14 и 15.

Характеристика школьных, дошкольных и внешкольных учреждений

Таблица № 14

| Наименование учреждений | Адрес | Ведомственные учреждения |  | Количество смен , дневных или круглосуточных | Форма собственности | Характеристика строения учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Количество мест по проекту | Фактическое количество учащихся |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год построй ки |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 1 | п. Думиничи ул. Ленина д.23 | 960 | 292 | 1 смена | муниципальная | типовое | 1961 |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя школа №3 | п. Думиничи ул. Маяковского д.6 | 450 | 248 | 1 смена | муниципальная | типовое | 1953 |
| МДОУ Детский сад «Ягодка» | п. Думиничи ул. Южная д.2 | 280 | 235 | 1 смена | муниципальная | типовое | 1992 |
| Муниципальное образовательное учреждение средняя школа № 2 | ст. Думиничи ул. Белинского д.6 | 464 | 92 | 1 смена | муниципальная | типовое | 1981 |
| МДОУ Детский сад «Белочка» | ст. Думиничи ул. Белинского д.6 | 50 | 33 | 1 смена | муниципальная | в здании школы | 1981 |

Характеристика средне специальных учебных заведений

Таблица № 15

| Наименование учреждения | Адрес | Емкость, мест | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения предприятия |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| Городское бюджетное образовательное учреждение «Профессиональное училище №15» | ст. Думиничи ул. Привокзальная. д.42а | 120 |  | типовое |  |  |

Учреждения здравоохранения

- ГБУЗ КО «Центральная районная больница Думиничского района» поликлиника за квартал обслуживает 21 510 человек, больница за квартал обслуживает 8 600 человек. Радиус обслуживания составляет 40 км. Думиничская ЦРБ располагает следующими отделениями: терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, гинекологическое, инфекционное.

- Поликлиника, плановая мощность 350 посещений в смену;  работают медицинские кабинеты в 3-х школах и в детских садах. Все подразделения ЦРБ расположены в отдельных зданиях, обеспечены  отоплением, водопроводом, горячей водой и канализацией.

- Стационар на 110 коек.

- Скорая медицинская помощь 17 выездов .

Характеристика учреждений здравоохранения приводится в таблице 17.

Характеристика лечебно-профилактических учреждений, аптек и т.д.

Таблица № 16

| Наименование учреждения | Адрес | Форма собственности | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники – число посещений в смену, станция скорой помощи – количество машин) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Знание: типовое, специальное, приспособленное | % износа |
| ГБУЗ КО «ЦРБ Думиничского района» | п. Думиничи ул. Ленина д.37 | муниципальная | 370 посещений в смену | 214 | типовое |  |
| ФАП | ст. Думиничи ул. Белинского д.8 | муниципальная |  |  | приспособленное, контора лесхоза |  |
| Аптека | п. Думиничи ул. Ленина д.31 | муниципальная | 200 посетителей в день | 10 | 1-ый этаж 5-ти этажного дома |  |
| Аптечный пункт | п. Думиничи ул. Б.Пролетарская д.92 | муниципальная | 15 посетителей в день | 1 | арендуемое |  |

Учреждения культуры

На территории ГП «Посёлок Думиничи», в настоящее время, сеть культурно-просветительных учреждений представлена следующими организациями: домами культуры, клубами и библиотеками.

Таблица № 17

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д) | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| МКУ «Районный дом культуры» | п. Думиничи ул. Ленина д.20 | 350 мест | Типовое | 1958 | 63% |
| МКУ «Думиничская центральная межпоселковая библиотека» | п. Думиничи ул. Гостиная д.10 | Фонд- 43487 тыс. экз. | Библиотека расположена на 1-м этаже 2-х этажного жилого дома | 1961 | 47% |
| МКОУ ДОД «Думиничская детская школа искусств» | п. Думиничи ул. Ленина д.3 | 150 человек | Типовое | 1975 | 42% |
| МКУ «Поселковый дом культуры» | ст. Думиничи ул.Привокзальная д.13 | 400 мест | Типвое | 1974 | 44% |
| Думиничская поселковая библиотека | ст. Думиничи ул.Привокзальная д.13 | Фонд- 5887 тыс. экз. | На 2 эт. Поселкового дома культуры | - | - |

Спортивные сооружения

Спортивная база городского поселения располагает:

Таблица № 18

| Наименование учреждения | Ведомственная подчиненность | Адрес | Емкость |  | Характеристика строения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Единица измерения | Емкость | Здание | Год постройки |
| Стадион | администр. | п. Думиничи | 207,8*132,35 |  |  | 1973г |

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание – наиболее динамично развивающаяся отрасль социальной инфраструктуры городского поселения. За последние годы фиксируется постоянный рост товарооборота, составляющего потребительский рынок.

Предприятия коммунального обслуживания

В п. Думиничи и на ст. Думиничи работают бани. Бани расположены в типовых специальных зданиях. Для обеспечения пожарной безопасности на территории района в п. Думиничи размещено пожарное депо ПЧ – 32. В гараже пожарного депо имеется 3 АЦ теплый бокс на 3 хода.  В боевом расчете имеется 3 автомашины АЦ-40(Урал)-1 шт., АЦ-40(ЗИЛ 131)-2 шт., автомашина АЦ-30(66). Оперативная техника - УАЗ -31519-1. Зона обслуживания пожарного депо – 12 км.

Гостиничные услуги населению в городском поселение оказывает одна гостиница на 11 мест, расположенная по  п. Думиничи, ул. Ленина д.12

Характеристика административно-деловых учреждений

Таблица № 19

| Наименование учреждения, вид деятельности | Адрес | Количество сотрудников | Характеристика строения предприятия |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание | Год постройки |
| Администрация муниципального района «Думиничский район» | п. Думиничи ул. Ленина,26 | 47 | кирпичное | 1974 |
| Администрация городского поселения «Посёлок Думиничи» | п. Думиничи ул. Ленина,26 | 7 | кирпичное | 1974 |
| Думиничское отделение УФССП РФ по Калужской области | п. Думиничи ул. Б.Пролетарская ,65 |  | кирпичное | 1972 |
| Думиничское отделение ПФР в Калужской области | п. Думиничи ул. Гостиная,12 |  | кирпичное | 1958 |
| МО ОВД России «Сухиничский» | п. Думиничи 1-ый Ленинский пер,4а |  | кирпичное | 1989 |
| ГБУ КО «Думиничский центр социальной помощи семье и детям» | п. Думиничи 1-ый Ленинский пер,20 | 62 | кирпичное | 1962 |
| ГКУ «Центр занятости населения Думиничского района» | п. Думиничи ул. Ленина,21а | 8 | кирпичное | 1960 |
| Отдел социально помощи населения администрации МР «Думиничский район» | п. Думиничи ул. Гостиная,12 | 9 | кирпичное | 1958 |
| МКУ «Отдел социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвалидов» | п. Думиничи ул. Гостиная,12 | 10/46 | кирпичное | 1958 |
| Думиничский филиал КП «БТИ» | п. Думиничи ул. Советская,3 | 6 | кирпичное | 1985 |
| Управление Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калужской области | п. Думиничи ул. Лермонтова,9 | 4 | смеш. | 1950 |
| Сухиничский районный суд | п. Думиничи ул. Б.Пролетарская,61 |  | кирпичное | 1986 |
| Судебный участок №24 Думиничского район | п. Думиничи ул. Б.Пролетарская, 71 |  | кирпичное | 1960 |
| Прокуратура | п. Думиничи ул. Б.Пролетарская, 52 |  | смеш. | 1956 |
| ГБУ КО «Думиничская ветстанция» | п. Думиничи пер. Б.Пролетарская, 1 | 23 | кирпичное | 1961 |
| МУП « Думиничская типография» | п. Думиничи пер. Первомайский, 2 | 6 | бревенчатое | 1968 |
| Отделение федерального казначейства по Думиничскому району | п. Думиничи 1-ый Ленинский пер.,4 а | 10 | кирпичное | 1989 |
| ГП Думиничский лесхоз | ст. Думиничи ул. Привокзальная,59 | 31 | кирпичное | 1980 |
| ГУ Думиничское лесничество | ст. Думиничи ул. Белинского,4 | 33 | кирпичное |  |
| Характеристика кредитно-финансовых учреждений |  |  |  |  |
| ДО 5600/078 Козельское отделение Сберегательного Банка РФ | п. Думиничи ул. Ленина д,6 | 8 | спец. приспособ. |  |
| Калужский региональный филиал ОАО «Россельхозбанк» доп. Офис № 3349/27/19 | п.Думиничи ул. Б.Пролетар ская д.82а | 8 | спец. приспособ. |  |

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

МО ГП «Посёлок Думиничи»

Таблица № 20

| Наименование учреждений обслуживания | Едм. изм. | Норматив на 1000 жителей | Существемкость | Обеспеченность на 1000 жит. | % от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Детские дошкольные учреждения | мест | 42 | 330 | 45,9 | 109 |
| Общеобразовательные школы | мест | 128 | 1874 | 260,8 | 203 |
| Межшкольные учебно-производственные комбинаты | мест | 11 | - | - | - |
| Внешкольные учреждения: школа искусств ДЮСШ | уч. | 10% от числа школьников | 212 | - | - |
| Средние спец. учебные заведения | студент | - | 120 | - | - |
| Поликлиники, амбулатории* | пос./см | 18,15 | 350 | 48,7 | 268 |
| Стационары всех типов* | коек | 13,47 | 110 |  |  |
| Аптеки* | объект | 1 на 13 тыс. жителей | 4 | - | - |
| Станции скорой помощи* | машин | 0,1 | 1 | 0,14 | 140 |
| Спортивные залы общего пользования | м2 общ. пл. | 80 | - | - | - |
| Клубы и учреждения клубного типа* | мест | 20 | 330 | 45,9 | 230 |
| Музеи* | объект | 0,017 | 1 | 0,14 | 823 |
| Выставочные залы | объект | - | - | - | - |
| Библиотеки | тыс. том. | 4 | 49,4 | 6,9 | 172 |
| Магазины всех типов | м2 торг. пл. | 280 | 3865,6 | 537,9 | 192 |
| Предприятий общественного питания | мест | 40 | - | - | - |
| Предприятий бытового обслуживания | объект | - | 1 | - | - |
| Прачечные | кг вещей в смену | 120 | - | - | - |
| Химчистки | кг вещей в смену | 11,4 | - | - | - |
| Бани | мест | 5 | 90 | 12,5 | 250 |
| Отделения связи | объект | - | 1 | - | - |
| Отделения и филиалы сбербанка | объект | 1 на 20 тыс. жит. | 2 | - | - |
| Гостиницы | мест | 6 | 11 | 1,5 | 25 |
| Типографии | экз/год | - | 1200 | - | - |

*Социальные нормативы и нормы одобренные распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006г.

### I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи ГП «Посёлок Думиничи» осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом.

Основной автомобильной магистралью соединяющей п. Думиничи и           ст.Думиничи  является автодорога общего пользования регионального значения М3 «Украина»- п. Думиничи- ст. Думиничи. Автомобильная дорога III-й технической категории, протяженностью на территории городского поселения 8,81 км, средняя ширина отвода составляет 17м, покрытие – асфальтобетон.

Водный и воздушный транспорт на территории городского поселения отсутствует.

Перечень автомобильных дорог

городского поселения «Посёлок Думиничи»  п. Думиничи

Таблица 21

| № п/п | Наименование | Протяженность, метр | Ширина, метр | Площадь кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дороги с асфальто-бетонным покрытием: |  |  |  |
|  | ул. Ленина | 2030 | 7,0 | 14210 |
|  | ул. Б.Пролетарская | 1390 | 7,0 | 9758 |
|  | ул. Лермонтова | 570 | 4,5 | 6390 |
|  | ул. Кирова | 584 | 5,0 | 2920 |
|  | ул. Пионерская | 740 | 4,5 | 3330 |
|  | ул. Первомайская | 320 | 6,0 | 1920 |
|  | ул. Гостиная | 540 | 6,0 | 3240 |
|  | ул. Маяковского | 360 | 7,0 | 2520 |
|  | ул. Пр.Мира | 240 | 5,0 | 1680 |
|  | ул. Молодёжная | 360 | 4,0 | 1440 |
|  | ул. Южная | 100 | 4,0 | 800 |
|  | ул. Советская | 340 | 4,5 | 1530 |
|  | пер.Б.Пролетарский | 470 | 4,5 | 4185 |
|  | пер. Первомайский | 210 | 4,5 | 1395 |
|  | пер. Октябрьский | 320 | 4,5 | 1440 |
|  | пер. 1-ый Ленинский | 600 | 6,0 | 3600 |
| 2 | Дороги с щебен. покрытием: |  |  |  |
|  | ул. Восточная | 860 | 6,0 | 5160 |
|  | ул. Рокоссовского | 640 | 6,0 | 3840 |
|  | ул. Корнева | 620 | 4,5 | 2790 |
| 3 | Дороги с грунтовым покрытием: |  |  |  |
|  | ул. Козлова | 500 | 4,5 | 2250 |
|  | ул. Некрасова | 530 | 4,5 | 2385 |
|  | ул. Тургенева | 540 | 4,5 | 2430 |
|  | ул. Мичурина | 300 | 4,5 | 2200 |
|  | ул. Калинина | 940 | 4,5 | 4230 |
|  | ул. Гоголя | 760 | 6,0 | 4560 |
|  | ул. Н.Кирова | 430 | 4,5 | 1935 |
|  | ул. Фрунзе | 206 | 4,0 | 824 |
|  | ул. Садовая | 550 | 4,5 | 2475 |
|  | ул. Дубровского | 630 | 4,5 | 2835 |
|  | ул. Чапаева | 480 | 4,0 | 1920 |
|  | ул. Ястребова | 300 | 4,0 | 1200 |
|  | ул. Ильина | 320 | 4,5 | 1440 |
|  | ул. Гагарина | 300 |  | 1350 |
|  | ул. Комсомольская | 460 | 4,5 | 2070 |
|  | ул. Рабочая | 210 | 4,5 | 945 |
|  | ул. Пушкина | 1470 | 6,0 | 8820 |
|  | ул. Спортивная | 440 | 4,0 | 1760 |
|  | ул. Октябрьская | 700 | 4,0 | 2800 |
|  | ул. Мира | 620 | 4,0 | 2480 |
|  | м/р Градостроителей | 950 | 4,5 | 3800 |
|  | пер. Садовый | 220 | 4,5 |  |
|  | пер. Пушкина | 240 | 4,5 | 1080 |
|  | пер. 2-ой Ленинский | 190 | 6,0 | 1140 |
|  | пер. Кирова | 260 | 4,5 | 1170 |
|  | пер.Гоголя | 200 | 6,0 | 1200 |
|  | Итого: | 26 км.854 м. |  | 136787 |

Перечень автомобильных дорог

городского поселения «Посёлок Думиничи»  ст. Думиничи

Таблица 22

| № п/п | Наименование | Протяженность, метр | Ширина, метр | Площадь кв.м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дороги с асфальто-бетонным покрытием: |  |  |  |
|  | ул. Привокзальная | 1700 | 6 |  |
|  | пер. 2-ой Привокзальный | 195 | 6 |  |
| 2 | Дороги с щебен. покрытием: |  |  |  |
|  | ул. Королёва | 350 | 4,5 |  |
|  | ул. Лесная | 1480 | 4,5 |  |
| 3 | Дороги с грунтовым покрытием: |  |  |  |
|  | ул. Сосновая | 250 | 4,5 |  |
|  | ул. Достоевского | 300 | 6 |  |
|  | ул. Циолковского | 1050 | 4,5 |  |
|  | ул. Комарова | 1520 | 4,5 |  |
|  | ул. Горького | 970 | 4,5 |  |
|  | ул. Крупской | 550 | 4,5 |  |
|  | ул. Островского | 650 | 4,5 |  |
|  | ул. Белинского | 650 | 6 |  |
|  | пер. Достоевского | 470 | 4,5 |  |
|  | пер. 1-ый Лесной | 110 | 4,5 |  |
|  | пер. 2-ой Лесной | 150 | 4,5 |  |
|  | пер. 1-ый Привокзальный | 125 | 4,5 |  |
|  | Итого: | 10км.520 м. |  |  |

На территории городского поселения существует 2 автобусных маршрута:

Внутрирайонные автобусные маршруты:

1. п. Думиничи - ст. Думиничи (1 раз в час)

Областные автобусные маршруты:

1. Думиничи - Калуга  (1 рейс в день)

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана МО ГП «Посёлок Думиничи» предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития сельского поселения.

## II.II Экономико-географическое положение

В системе административного территориального деления Российской Федерации посёлок Думиничи является административным центром  Думиничского района Калужской области, входящим в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

Посёлок Думиничи и станцию Думиничи  соединяет автодорога общего пользования регионального значения М3 «Украина»-п.Думиничи - ст.Думиничи. Проходят а/д ст.Думиничи-Буда, ст.Думиничи-Вертное. Посёлок Думиничи расположен в юго-западной части Калужской области, на расстоянии от 280 км  Москвы и 100 км. от г. Калуга. Железной дорогой поселок связан с городами Калуга, Москва, Брянск.

## II.III Социально-экономическая характеристика

Перспективы развития городского поселения «Посёлок Думиничи» связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития городского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития посёлка Думиничи. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где городское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие поселения, представлены в таблице 23. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности поселения.

Основные конкурентные возможности городского поселения «Посёлок Думиничи»

Таблица 23

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| - Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). - Историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал. - Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | - Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. - Дефицит кадров в производственных отраслях и отток квалифицированных специалистов. - Неблагоприятная демографическая ситуация, отрицательное сальдо миграционных потоков. | - Активное продвижение городского поселения во внешней среде. - Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. - Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | - Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. |

На нынешней стадии развития очень важно учитывать состояние экономического развития в соседних населенных пунктах. Поэтому неотъемлемым элементом стратегии должна стать так называемая межмуниципальная кооперация, основными целями которой являются:

- кооперация производящих и перерабатывающих производств и расширение рынка сбыта продукции;

- создание межмуниципальной базы данных о поставщиках и потребителях товаров и услуг, активный совместный маркетинг продукции;

- объединение финансовых ресурсов в развитии производств;

- создание ресурсных центров и др.

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

ГП «Посёлок Думиничи» занимает территорию 9,82 км2. Постоянное население на 01.01.2012 года составляет 7087 человек (таблица24). Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 24

| Муници пальное образова ние | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Посёлок Думиничи» | 7300 | 7900 | 7900 | 7700 | 7700 | 7600 | 7500 | 7400 | 7300 | 7200 | 7186 | 7087 |

Известно, что динамика численности населения зависит от естественного и механического движения населения. Сальдо естественного прироста населения стабильно отрицательно (таблица 25). Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Естественное движение населения, чел.

Таблица 25

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 45 | 121 |
| 2007 | 67 | 133 |
| 2008 | 51 | 149 |
| 2009 | 59 | 116 |
| 2010 | 55 | 314 |

Механическое движение населения, чел.

Таблица 26

| Годы | Прибыло | Убыло |
| --- | --- | --- |
| 2006 | 261 | 210 |
| 2007 | 198 | 274 |
| 2008 | 239 | 239 |
| 2009 | 227 | 259 |
| 2010 | 192 | 268 |

Ежегодная естественная убыль населения за период 2006-2010 г. составляет от 210 до 274 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2007 и 2010 гг., что в большей степени связано с изменениями в экономике и социальной сфере.

Половозрастная структура населения

Таблица 27

| Возрастные группы | 01.01.2001 | 01.01.2002 (перепись) | 01.01.2011 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Чел. | Чел. | Чел. |
| Численность постоянного населения, всего | - | - | 7186 |
| в том числе: моложе трудоспособного возраста | - | - | 945 |
| муж жен | - | - | 484 461 |
| трудоспособного возраста | - | - | 4491 |
| муж жен | - | - | 2367 2124 |
| старше трудоспособного возраста | - | - | 1750 |
| муж жен | - | - | 435 1315 |

Демографический потенциал города

Таблица 28

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение, хороший климат и т.д.). | - Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. - Старение населения. - Недостаточно высокий уровень жизни. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- плохой экологической обстановкой;

-  недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, большой долей ветхого и неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.III.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 29

| Наименование | Количество человек на 01.01.2011 | % от общей численности |
| --- | --- | --- |
| ###### Численность населения | 7186 | 100 |
| Численность занятых, в том числе: | 2015 | 28 |
| Добыча полезных ископаемых | - | - |
| Обрабатывающие производства | 494 | 6,9 |
| Производство и распределение электроэнергии, газа, воды | 177 | 2,5 |
| Строительство | 17 | 0,2 |
| Транспорт и связь | 89 | 1,2 |
| Здравоохранение | 287 | 4,0 |
| Образование | 241 | 3,4 |
| Предоставление прочих коммунальных, социальных и персональных услуг | 54 | 0,7 |
| Оптовая и розничная торговля, ремонт | 222 | 3,1 |
| Гостиницы и рестораны | 6 | 0,1 |
| Операции с недвижимостью | 48 | 0,7 |
| Организация отдыха и развлечений, культуры и спорта | - | - |
| Другие виды экономической деятельности | 99 | 1,3 |
| Гос. управление | 281 | 3,9 |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

-отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

-отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Численность безработных и их характеристика, чел. ГП «Посёлок Думиничи»

Таблица 30

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образов. | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2006 г. | 352 | 104 | 12 | 236 | 18 | 35 | 44 | 78 | 164 | 184 | 238 |
| 2007 г. | 279 | 53 | 10 | 216 | 20 | 69 | 48 | 64 | 151 | 128 | 190 |
| 2008 г. | 265 | 38 | 16 | 211 | 11 | 33 | 39 | 46 | 170 | 95 | 179 |
| 2009 г. | 438 | 99 | 15 | 324 | 22 | 41 | 58 | 86 | 215 | 223 | 298 |
| 2010 г. | 471 | 92 | 19 | 360 | 16 | 42 | 53 | 95 | 205 | 266 | 317 |

Трудовые ресурсы.

Таблица 31

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.Развитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. - 2.Стабильные темпы экономического развития. | 1.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 2.Отток квалифицированных кадров. 3.Старение трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов. 2.Приток иностранной дешевой рабочей силы. |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

В настоящее время  качестве централизованного источника водоснабжения в п. Думиничи используются воды Успинского водоносного горизонта, эксплуатируемые Думиничским водозабором, расположенным в 1 км. от посёлка. Производительность водозабора до 2,8 тыс. куб воды в сутки. В составе сооружений имеются резервуары и насосная станция 2 го подъема. Водонапорная башня первый Ленинский переулок служит накопительной ёмкостью и одновременно водосбрасывающим устройством при перенаполнении системы.

Из 6 артезианских скважин на Думиничском водозаборе в постоянной эксплуатации находятся 1,2,6 артскважина,  3,4,5 находятся в резерве.

На ст. Думиничи имеется только бытовой водопровод.

Материал труб – металл, асбоцемент, пластик. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет около 80%.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2.Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Часть население сельского поселения для хозяйственно-питьевых нужд использует колодцы и родники.

Потребление воды предусматривается на:

- хозяйственно-питьевые нужды жителей;

- хозяйственно-питьевые нужды общественных объектов;

- полив территории;

- внутреннее и наружное пожаротушение.

### II.IV.2 Водоотведение

Коммунально-бытовые стоки поступают на очистные сооружения  расположенные в северо-западной части посёлка Думиничи. Очистные сооружения (биологическая очистка стоков) в эксплуатации с 1960 г., объём водоотведения в месяц составляет 1300 м.куб. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

### II.IV.3 Газоснабжение и теплоснабжение

Природный сетевой газ потребителям ГП «Посёлок Думиничи» поступает с магистрального газопровода Дашава – Киев – Брянск – Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1985 году. Его протяженность – 10,3 км, диаметр – 219 мм, толщина стенки – 5 мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс/см3; проектная производительность – 262,8 млн.м3/год. Распределение газа осуществляется от ГРС Думиничи. Газораспределительная сеть охватывает 18 населенных пунктов Думиничского района, из них 4 населенных пункта газифицировано. Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

-   хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

По газопроводам высокого давления газ поступает на ГРП, где после снижения давления газ поступает в распорядительные сети низкого давления для подачи в жилые дома и на мелкие коммунально-бытовые объекты.

Существующие газовые сети находятся в удовлетворительном состоянии.

Централизованное теплоснабжение жилищно-коммунального сектора города осуществляется локально. Теплоснабжение промышленных, культурно-бытовых объектов осуществляется  котельных. Характеристика объектов теплоснабжения представлена в таблице 32.

Коммунально-бытовые котельные

Таблица 32

| Наименование потребителей | Отпуск тепла на нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/час | Гкал/год | Отопление |  | ГВС |  | Технология |  |
|  |  |  | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| Население | 2,52 | 12676 | 2,52 | 12676 |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | 0,47 | 2345 | 0,47 | 2345 |  |  |  |  |
| Соц. сфера | 0,98 | 4931 | 0,98 | 4931 |  |  |  |  |
| Производ. | 0,03 | 163 | 0,03 | 163 |  |  |  |  |
| ИТОГО | 4,0 | 20115 | 4,0 | 20115 |  |  |  |  |

Таблица 33

| Наименование котельно | Тип котла, параметры | Количество, шт. | Год установки | Основное топливо | Теплопроизводительность, Гкал/час |  | Подключенная нагруз. Гкал/ч | % износа оборудования (котлы. теплосети) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Одного котла | Общая |  |  |
| Черёмушки | КВГ | 2 | 1993 | газ | 2,2 | 4,4 | 1,33 | 100 |
| Торговый центр | НР-18 | 2/5 | 1987 | газ | 0,5 | 3,5 | 1,38 | 77 |
| ул. Ленина | UNICFL EIIPREX 1320 | 3 | 2006 | газ | 1,13 | 3,4 | 1,08 |  |
| ст. Думиничи | CALAXIA | 2 | 2006 | газ | 0,086 | 0,172 | 0,04 | 28 |
| ПУ-15 | MEGF PREX | 2 | 2010 | ufp | 0,215 | 0,43 | 0,17 |  |

### II.IV.4 Электроснабжение и связь

Основным источником электроснабжения города является электроподстанция 35/10 кВ «Думиничи». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги фиксированной телефонной связи городского поселения «Посёлок Думиничи» оказывает Калужский филиал ОАО «Ростелеком».

На городской телефонной сети (ГТС) в п. Думиничи в настоящее время используется аналоговое оборудование, АЛС 4069С на 1664 номера. Используемая емкость (количество установленных телефонов) – 1487 аппаратов, в том числе  в организациях – 246 шт., физическим лицам — 1241, количество пользователей проводной сети Интернет-579.

На территории городского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле-2»

В посёлке имеется почтовое отделение, которое относится к Сухиничскому почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; услуги телеграфной связи; обслуживание банковских карт; доступ в сеть Интернет; ускоренная почта « EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Думиничского района не предоставляются. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Сухиничи.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории п. Думиничи и

ст. Думиничи ведется от радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Сухиничи. Кроме того на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Характеристика учреждений связи

Таблица 34

| Наименование учреждения | Адрес | Характеристика |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Здание | емкость |
| ГОПС Думиничи Сухиничского почтамта | п. Думиничи ул.Ленина д.17 | типовое | - |
| ГОПС «Думиничи-Вокзал» | ст. Думиничи ул. Привокзальная,20 | типовое | - |
| Филиал ОАО «Ростелеком» | п. Думиничи ул.Ленина д.17 | типовое | 2217 |

### Список используемой литературы:

1.	ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

10.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

11.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

12.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

13.	Схемы территориального планирования Думиничского района, ПК «ГЕО», 2007-2010 г.

14. Правила землепользования и застройки ГП «Посёлок Думиничи» от 12.03.2007 г.

14.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

15.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

16.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

17.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

18.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

19.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

20.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

21.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

22.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

23.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

24.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

25.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.