Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 10 от 13 декабря 2011 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городского поселения «Посёлок Думиничи» Думиничского района Калужской области Том второй Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 10 от 13 декабря 2011 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования городского поселения «Посёлок Думиничи» Думиничского района Калужской области Том второй Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Цели и задачи территориального планирования	4

II. Предпосылки развития городского поселения	6

III. Перечень мероприятий по территориальному планированию 	7

III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры городского поселения	7

III.1.2. Население, трудовые ресурсы	8

III.1.3. Внешние факторы и предпосылки социально-экономического развития	9

III.2 Жилищное строительство	9

III.2.1 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок	10

III.2.2 Типология нового жилищного строительства	10

III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	12

III.3.1 Образование и воспитание	13

III.3.2 Здравоохранение	14

III.3.3 Учреждения культуры	15

III.3.4 Торговля	15

III.3.5 Общественное питание	16

III.3.6 Спортивные сооружения	16

III.3.7 Предприятия коммунального обслуживания	16

III.3.8 Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания	17

III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	18

III.5 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	19

III.6. Ритуальное обслуживание населения	20

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	21

IV.1 Улично-дорожная сеть	21

V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	23

VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории	31

VII. Положения генерального плана по инженерной	33

подготовке территории 	33

VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	34

VIII.1 Водоснабжение 	34

VIII.2 Водоотведение	36

VIII.3 Теплоснабжение	36

VIII.4 Газоснабжение	37

VIII.5 Электроснабжение	37

VIII.6 Связь	38

Список используемой литературы:	40

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития муниципального образования городского поселения «Посёлок Думиничи» (далее муниципальное образование) ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортную доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития посёлка в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества городской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- обеспечение экологической безопасности городской среды и повышение устойчивости природного комплекса городского поселения; комплексное благоустройство и озеленение территории;

-сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия городского поселения;

- повышение эффективности использования территорий;

-обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия городской среды;

- определение направлений дальнейшего территориального развития;

-развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур городского поселения;

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2021 г.

II этап (расчетный срок) – 2036 г.

# II. Предпосылки развития городского поселения

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития муниципального образования. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон городского поселения, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура, наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

-выгодное экономико-географическое положение;

-развитая инфраструктура внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений.

Для принятия решений по градостроительному развитию муниципального образования в проекте был проведен комплексный  градостроительный анализ территории по следующим позициям:

- планировочная ситуация, современное использование территории;

- природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, климат, гидрогеологические условия, ресурсы подземных и поверхностных вод, ландшафтные условия;

- экологическая обстановка – источники загрязнения, состояние водного бассейна, загрязнение почв, воздушного бассейна и т. д.;

- также были оценены социально-экономические  факторы и инженерно-транспортная инфраструктура;

- земельные отношения.

В результате комплексного градостроительного анализа территории муниципального образования были выявлены территориальные ресурсы в пределах черты населенных пунктов.

# III. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры городского поселения

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов городской среды, зон городской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих городского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

- природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы городского поселения;

- пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия городской территории;

- основные функциональные подсистемы городского поселения, характеризующие относительную средовую однородность и целостность городской ткани: систему территорий природного комплекса, общегородских центров, производственных и жилых территорий.

Существующая площадь муниципального образования - 9,82 км2., проектная  площадь муниципального образования - 22,14  км2.

При изменении границы муниципального обраования ГП «Посёлок Думиничи» изменятся  границы следующих  муниципальных образований:          СП «село Брынь», СП «село Вертное», СП «село Чернышено», СП «деревня Дубровка», СП «деревня Думиничи».

### III.1.2. Население, трудовые ресурсы

Анализ динамики численности населения показал, что численность населения с 2002 года постоянно снижается, сальдо естественного прироста населения стабильно отрицательно, миграционные потоки не компенсируют естественную убыль населения. В настоящее время в п. Думиничи ведется строительство  нового жилья в микрорайоне Градостроитель и планируется размещение многоэтажной жилой застройки по ул. Маяковского. На территории городского поселения «Посёлок  Думиничи» расположены   крупные производственные предприятия такие как: Чугунный завод, Думиничский хлебокомбинат, Думиничский молочный завод и другие, на которых наблюдается дефицит кадров. В городском поселении ведется  работа по привлечению молодых специалистов. На территории  поселения развита система учреждений культурно-бытового и досугового назначения. На перспективу предусмотрено усовершенствование этой структуры и строительство новых социальных объектов.

В связи с этим проектом генерального плана принят стабилизационный сценарий прогноза численности  населения, на расчётный срок  численность составит 7100 человек.

МО ГП «Посёлок Думиничи»

Этапы                                                                            Численность населения

Современное состояние                                                        7087 человек

Первая очередь                                                                      7090  человек

Расчетный срок                                                                      7100  человек

### III.1.3. Внешние факторы и предпосылки социально-экономического развития

Городское поселение «Посёлок Думиничи» находится в Думиничском районе на юге-западе Калужской области. Внешние транспортно-экономические связи ГП «Посёлок Думиничи» осуществляются автомобильным и железнодорожным транспортом. Основной автомобильной магистралью соединяющей п. Думиничи и ст. Думиничи  является автодорога общего пользования регионального значения М3 «Украина»- п. Думиничи- ст. Думиничи.

На территории посёлка Думиничи расположен чугунно-литейный завод, на  территории станции Думиничи расположен Думиничский молочный завод.

Экономика городского поселения представлена деревообрабатывающими предприятиями, молочным заводом, хлебокомбинатом.

## III.2 Жилищное строительство

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой национальной и федеральными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

 строительство на первую очередь 8,0 тыс.м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения;

 сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

   ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации;

Для решения задач жилищной политики на  расчетный срок предлагается строительство 8,0 тыс. кв.м общей площади или в среднем за период 0,8  тыс. кв.м в год, что  позволит  обеспечить  посемейное заселение жилищного фонда.

### III.2.1 Расчет объемов жилищного фонда на расчетный срок

1. Существующий сохраняемый жилищный фонд.

К сносу за период намечается всего 2,2 тыс. м2 ветхого и непригодного к жилью жилищного фонда.

Количество существующего сохраняемого жилищного фонда к концу расчетного срока составит:

149,3 – 2,2 =  147,1 тыс. м2, где

149,3 тыс. м2 – существующий на начало разработки Генерального плана жилищный фонд;

2,2 тыс. м2 – сносимый за период жилищный фонд

2. Объем жилищного фонда на расчетный срок определяется как сумма существующего сохраняемого жилищного фонда (147,1 тыс. кв.м) и жилищного фонда нового строительства (8,0 тыс. кв.м):

147,1 + 8,0 = 155,1 тыс. м2 общей площади.

В таблице 2 представлены данные о движении жилищного фонда по этапам реализации Генерального плана.

Движение жилищного фонда по реализации Генерального плана

(тыс. м2 общей площади)

Таблица 3

| Этапы реализации | Существующий фонд на начало периода | Объем сносимого фонда за период | Сохраняемый фонд | Объем нового строительства | Объем фонда на конец периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Первая очередь (до 2021 г.) | 149,3 | 2,2 | 147,1 | 8,0 | 155,1 |
| Расчетный срок (2019 до 2031 гг.) | - | - | - | - | - |
| итого: | - | 2,0 | - | 8,0 | - |

### III.2.2 Типология нового жилищного строительства

- коттеджная – жилые зоны с участками до 0,1 га, застроенные индивидуальными жилыми домами в 1-3 этажа на  1 семью общей площадью 100-150 м2 и более. Территории коттеджной застройки не предназначены для ведения личного подсобного хозяйства. Котеджная застройка планируется в мкр. Градостроитель

- многоэтажная  застройка - застройка жилыми многоквартирными домами средней этажности (3-5 этажа) без индивидуальных придомовых участков. Жилые дома могут быть в кирпичном, панельном, монолитном или смешанном исполнении. Многоэтажная застройка планируется по ул. Маяковского.

## III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики городского поселения – обеспечения комфортности проживания.

Основные направления перспективного развития системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания вытекают из общих задач, стоящих перед отраслями сферы обслуживания – повышение уровня и качества обслуживания населения, сокращение затрат времени на получение услуг, расширение их номенклатуры, увеличение расчетных показателей обеспеченности.

Главнейшим фактором создания полноценной городской среды является комплексная иерархическая система обслуживания, соответствующая запросам городского поселения.

Предлагается, наряду с сохранением сложившихся общественно-деловых зон в районе мкр. Градостроитель, предлагается развитие и наполнение подцентров обслуживания.

В районах нового жилищного строительства предусматривается размещение учреждений обслуживания повседневного спроса с целью их максимального приближения к местам проживания и обеспечения радиусов доступности к детским образовательным учреждениям, поликлиникам, отделениям связи.

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов  обслуживания в направлении  повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости  групп и классов, расширения ассортимента услуг,  развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий  для развития спортивных и культурных центров.

В связи с этим, Генеральным планом для каждой группы предприятий обслуживания и  для совокупности учреждений, как системы на расчетный срок Генерального плана – 2036 год,  выработан ряд предложений, основанных на анализе существующей ситуации, нормативных рекомендациях и архитектурно-планировочной структуре территории.

### III.3.1 Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение  направлены такие мероприятия, в состав которых входят, в частности, такие направления, как поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования, внедрение современных образовательных технологий, повышение уровня воспитательной работы в школах.

Для достижения основной цели образовательного комплекса в формируются системы общеобразовательных учреждений:

- дошкольные;

-общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования;

- среднего специального образования;

- учреждения дополнительного образования детей.

Для каждого элемента системы Генеральным планом предлагаются приоритетные задачи.

Дошкольное воспитание

1. Возвращение при необходимости первоначальной функции зданиям детских дошкольных учреждений, используемых в настоящее время не по назначению;

2. Создание сети детских дошкольных учреждений других форм собственности;

3. На расчетный срок предлагается провести  ремонт здания детского сада «Ягодка» п. Думиничи,ул. Южная д.2 , с возможным увеличением до 200 мест;

Общее среднее образование

В настоящее время на территории городского поселения функционируют три средние школы, расположенные по Ленина 23, ул. Маяковского 6  в п. Думиничи ст. Думиничи ул. Белинского 6, общая вместимость 1870 мест.

Генеральным планом предлагается сохранить эту структуру. Необходимо произвести замену материально-технической базы средних школ №1,№2 и №3, с ремонтом помещений, на расчетный срок.

Среднее специальное

Учреждения среднего специального образования играют большую роль в формировании кадрового потенциала города, способствуют увеличению численности населения.

Градостроительные нормативы не нормирует емкость учреждений среднего, специального образования. Поэтому, исходя из потребности городского поселения, предлагается,  при необходимости, формировать учебные заведения, работающие на бизнес и инфраструктуру города, обеспечивающие сбалансированные потребности  экономики города и области, городского и областного рынков труда в квалифицированных специалистах среднего и профессионального образования.

На первую очередь Генеральным планом предлагается провести ремонт помещения Думиничского профессионально-технического училища, ст. Думиничи, ул. Привокзальная,42а .

Внешкольное образование

Создание условий для свободного выбора каждым ребенком дополнительной образовательной зоны, является главной задачей учреждений внешкольного образования.

Для создания более комфортных условий для занятий, Генеральным планом предлагается создать сеть приближенных к жилью детских и юношеских клубов по интересам, из расчета 30 м2 на 1 тыс. жителей (50% норматива помещений для культурно-массовой и  политико-воспитательной работы с населением, досуга и любительской деятельности).

### III.3.2 Здравоохранение

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, Генеральный план в целях совершенствования системы здравоохранения предлагает:

-    реконструкция существующего медицинского фонда;

- использовать новые направления обслуживания населения: дневные стационары, стационары на дому, центр амбулаторной хирургии, диагностические центры для детей и взрослых;

- развитие сети аптек;

- создание условий для развития коммерческой составляющей отдельных видов медицинской помощи.

### III.3.3 Учреждения культуры

Главной целью градостроительства  в сфере культуры городского поселения является предоставление жителям возможности получения необходимых ими культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия.

Для достижения этой цели Генеральным планом предлагается:

- для формирования центров обслуживания использовать полифункциональные объекты, сочетающие блокировку учреждений культуры с другими видами учреждений обслуживания – спорт, торговля и т.д;

- обновление материально технической базы и книжного фонда городской библиотеки на первую очередь.

### III.3.4 Торговля

Генеральным планом на первую очередь предлагается строительство здания торгового комплекса на участках нового жилищного строительства в мкр. Градостроитель , с размещением:

- магазинов продовольственных товаров ;

- магазинов непродовольственных товаров ;

- предприятий общественного питания;

- предприятий  бытового обслуживания;

- прачечных;

- химчисток ;

Задачей Генерального плана является организовать систему торговли, способствовать совершенствованию структуры торгового обслуживания путем:

-  доведения до уровня не меньше нормативного обеспеченность населения торговой площадью повсеместно;

-    размещения учреждений торговли с соблюдением радиусов доступности;

-    укрупнения объектов путем создания торговых комплексов и центров;

-    перевода торговли из мелких временных объектов в стационары;

-    специализация сети;

-  резервирования территорий для организации временных ярмарок, сезонных рынков, рынков выходного дня.

### III.3.5 Общественное питание

Обеспеченность населения предприятиями общественного питания низка. В связи с этим  возникла необходимость в изменении структуры общественного питания. Появилась потребность в небольших кафе, предприятиях быстрого обслуживания, «досуговых» предприятий, ресторанах-клубах и т.д.

В связи с этим, Генеральным планом в сфере общественного питания предлагается следующее:

- Огранизация мелких предприятий общественного питания – кафе, предприятий быстрого обслуживания, «досуговых» предприятий различного типа.

### III.3.6 Спортивные сооружения

Для улучшения спортивной базы Генеральным планом на расчетный срок предлагается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса, в центральной части города по ул. Ленина. На базе физкультурно-оздоровительного комплекса планируется развитие различных секций (баскетбол, футбол, волейбол, тяжелая атлетика, общая физическая подготовка, настольный теннис, самбо, дзюдо).

Так же на первую очередь предлагается обустройство территории существующего стадиона .

### III.3.7 Предприятия коммунального обслуживания

Современный уровень развития коммунальных предприятий городского поселения довольно низок.

Генеральным планом предлагается:

1. Увеличить объекты коммунальных услуг до значений, рекомендуемых нормативами с размещением прачечной, химчистки.

2. Для удобства населения целесообразно на районном уровне создавать прачечные-химчистки самообслуживания.

3. Отдельно хочется отметить необходимость развития гостиничного хозяйства города (необходимо расширение существующий  гостиницы на 25 мест) с использованием различных форм собственности и классов обслуживания, на расчетный срок.

### III.3.8 Расчет потребности в учреждениях культурно-бытового обслуживания

Генеральный план предлагает сохранить и развить сложившуюся в городе систему культурно-бытового обслуживания.

Основные направления перспективного развития системы социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания вытекают из общих задач, стоящих перед отраслями сферы обслуживания – повышение уровня и качества обслуживания населения, сокращение затрат времени на получение услуг, расширение их номенклатуры, увеличение расчетных показателей обеспеченности.

Расчет потребности в объектах социального и культурно-бытового обслуживания произведен в соответствии с нормативными документами с учетом прогноза численности населения на расчетный срок.

Расчет потребности населения городского поселения «Посёлок Думиничи» в основных учреждениях социально-культурного и коммунально-бытового обслуживания приведен в таблице №3

Расчет основных учреждений культурно-бытового обслуживания.

Таблица 4

| №№ | Наименование учреждений | Ед. изм. | Всего по городу |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Сущ. сохр. | Норма на 1000 жит. | Треб. по норме | Новое стр-во |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Детские дошкольные учреждения | мест | 330 | 35-40 | 300 | - |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 1874 | 135-140 | 1050 | - |
| 3 | Специализированные внешкольные учреждения (музыкальные,худо- жественные, детского творчества) | кружко- вых мест | 212 | 10-12 | 90 | - |
| 2. Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Больницы | коек | 110 | 9,4 | 71 | - |
| 5 | Поликлиники | пос. в смену | 350 | 18,6 | 140 | - |
| 6 | Станции скорой медицинской помощи | машин | 1 | 1 машина на 10 000 чел. | 1 | - |
| 7 | Аптеки | кв.м общей площади | н/д | 60-70 | 525 | - |
| 3. Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Дома культуры, клубы | мест | 330 | 40 | 300 | - |
| 9 | Библиотеки | тыс.томов | 49,4 | 4,5 | 33,7 | - |
| 4. Физкультурно-спортивные сооружения |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 2** | 0,7-0,9 | - | - |
| 11 | Спортивные залы | кв.м.пл. пола | - | 60-80 | - | 600 |
| 5. Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Магазины | кв.м. торговой площади | 3865,6 | 280 | 1680 | - |
| 13 | Предприятия общественного питания (открытая сеть) | посад. мест | н/д | 40 | 300 | - |
| 6. Учреждения и предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Предприятия бытового обслуживания | раб. мест | н/д | 9 | 68 | 68 |
| 15 | Бани | помыв. мест | 90 | 5,0 | 38 | - |
| 16 | Гостиницы | мест | 6 | 6 | 45 | 39 |
| 17 | Прачечная | кг/см | - | 10 | 75 | 75 |
| 18 | Химчистка | кг/см | - | 2,0 | 15 | 15 |
| 19 | Пожарное депо | пожарн. а/м | 3 | 0,4- 0,2 | 2 | - |

Примечание: ** Без учета спортивных сооружений учебных заведений

## III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, городских лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Леса в пределах городского поселения выполняют две важные функции: рекреационную и санитарно-защитную. Лесные массивы являются отличным буфером на пути загрязнений воздушного бассейна.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1. Благоустройство площади на пересечении ул. Б. Пролетарской и  ул.  Ленина. На площади планируется: укладка плитки, посадка деревьев и устройство цветников;

2. Формирование рекреационной зоны в центральной части города,  с благоустройством и разбивкой парка:

-зона аттракционов (возможно размещение пристани для прогулочных лодок)

- пляжная зона

- детская зона (планируется из 2-х частей: одна - на берегу ,где могут быть установлены детские аттракционы, вторая — водная, где могут быть установлены водные детские аттракционы.);

3. Создание мемориала павшим воинам

4. На первую очередь необходимо провести озеленение центральных улиц;

5. Размещение детских игровых  площадок.

## III.5 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

- Размещение объектов нового строительства на территории города будет осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия. (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

## III.6. Ритуальное обслуживание населения

На территории МО ГП «Посёлок Думиничи»  имеется несколько действующих кладбищ, площадь  составляет 3,5 га, степень заполнения  100 %. Санитарно-защитная зона составляет 300 м. В санитарно-защитную зону частично попадает существующая жилая застройка. по ул. Садовая, ул. Дубровского.

В связи с тем, что существующие кладбища ГП «Посёлок Думиничи» заполнены на 100%, схемой территориального планирования предусмотрен перевод 3,7 га из категории земли лесного фонда (ГУ «Думиничское лесничество» кв.1, выдел 31) в категорию земель населённых пунктов.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

## IV.1 Улично-дорожная сеть

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- слабо развита сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

4.  Требуется выполнение  ремонта с необходимым устройством дополнительных площадок для парковки автомобилей по существующим улицам центральной части посёлка Думиничи.

5.  На первую очередь планируется ремонт сети автодорог и тротуаров по улицам посёлка Думиничи.

6.  На первую очередь планируется  установка сетей наружного освещения по улицам на станции Думиничи.

# V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Водные ресурсы

На территории городского поселения водоснабжение осуществляется из подземных источников, колодцев и скважин.

На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения». В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Мероприятия по охране подземных вод:

-организация  и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды.

В соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Таблица 5

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Подземные источники Скважины, в том числе: - защищенные воды - недостаточно защищенные воды | не менее 30 м не менее 50 м | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) |

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

- -  от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей не менее 30 м;

- -   от водонапорных башен – не менее 10 м;

- - от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- -  при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более  1000 мм;

- -  при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

- при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица  6

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4.По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Предлагаемые мероприятия:

Проектом на первую очередь предлагается обеспечение территории посёлка Думиничи централизованным водоснабжение на уровне 100%. Необходимо обеспечение станции Думиничи питьевым водопроводом.

На расчетный срок предлагается строительство на территории посёлка станции обезжелезивания станция представляет собой гибкую систему из множества стандартных модулей, работает как в ручном, так и в автоматическом режиме. Корпуса фильтров изготавливаются из стекловолокна или углеродной стали с различными типами защитных покрытий.  централизованной системы канализации и очистки сточных вод.

Почвенный покров

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2.Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

Воздушный бассейн

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

-Увеличение площади зелёных насаждений на территориях населенных пунктов;

Территории с повышенным уровнем шума

Городское поселение «Посёлок Думиничи» пересекает автодороги общего пользования регионального значения. Автомобильная дорога проходит непосредственно через посёлок Думиничи и уходит на север.

В результате движения транспорта образуются шумовые поля, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье и комфортность проживания людей. Уровни шума (звукового давления) на магистралях с высокой интенсивностью движения транспорта достигают 90-100 дБ(А). От источника шума звуковая волна распространяется на прилегающие территории. Таким образом, возникают зоны акустического дискомфорта. Транспортный поток рассматривается как линейный источник шума. Это протяженный источник, непрерывно излучающий цилиндрические звуковые волны.

В соответствии с методическими рекомендациями по учету шумового загрязнения в составе территориальных комплексных схем охраны среди городов (Л., 1989 г.):

Автотранспортные источники шума

Таблица 7

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Шумовая характеристика, дБА |
| --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |
| скоростные | 8 | 83 |
|  | 6 | 82 |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 76 |
|  | 4 | 75 |
|  | 2 | 72 |
| саморегулируемого движения | 4 | 74 |
|  | 2 | 72 |
| Магистральные улицы: |  |  |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 78 |
|  | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| саморегулируемого движения | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| Дороги районов: |  |  |
| промышленных | 4 | 77 |
| коммунальных | 2 | 74 |

Нормы допустимого уровня шума в различных функциональных зонах

Таблица 8

| Назначение территории | Аэкв. доп., дБА |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 7 до 23 ч | с 23 до 7 ч |
| Территории жилой застройки | 55 | 45 |
| Территорий детских дошкольных учреждений | 45 | - |
| Пришкольные участки | 50 | - |
| Места отдыха | 45 | - |
| Территории больниц и санаториев | 45 | 35 |
| Курортные и лечебно-оздоровительные районы | 40 | 30 |
| Промышленные районы | 65 | 55 |

При расчете шумового воздействия от линейного источника учитываются: шумовая характеристика автотранспортного потока на магистрали, расстояние от магистрали, снижение уровня шума под влиянием факторов, приводящих к его поглощению, затуханию, экранированию, отражению. На основании расчетных данных выделяют зоны с разным уровнем акустического комфорта. Зонирование территории города осуществляется по трем пространственным уровням: районное, квартальное и внутриквартальное. Для каждого из уровней вводится свой поправочный коэффициент, учитываемый при расчете стоимости недвижимости. Подучастки выделяются с учетом удаленности расчетной точки от проезжей части, ограничения угла видимости, наличия препятствий и экранов на пути распространения звука, наличия сооружений, отражающих звуковую волну и т.д. Поэтому в городских условиях всегда велико количество расчетных подучастков на территории, для которой необходимо провести расчет. На один и тот же участок местности могут оказывать влияние несколько источников шумового загрязнения. Всё это осложняет и удлиняет процесс расчета, значительно увеличивает финансовые и трудовые затраты.

Выбор мероприятий основывается на сравнительной вариантной оценке и включает в себя последовательный комплекс решений по преобразованию территории, планировке и обустройству специальными шумозащитными сооружениями улично-дорожной сети, организации движения транспорта и т.д.

Потребность в проведении мероприятий по защите от шума определяется исходя из шумовой нагрузки соответствующего района и числа его жителей с учетом перспективы развития. Чем выше шумовая нагрузка и больше число жителей, подвергающихся ее воздействию, тем больше и потребность в проведении подобных мероприятий. Такой подход становится более дифференцированным, если при этом учитываются преимущественный вид использования территории и стоимость находящегося на ней строительного фонда.

Озеленение относится к тем мерам шумозащиты, эффективность которых наиболее очевидна при крупномасштабном проектировании.

Зеленые насаждения способствуют уменьшению интенсивности шума только в тех случаях, когда они на всю свою глубину при достаточной: ширине возвышаются над лучом, соединяющим источник и приемник звука как минимум на 2-3 м. При густом озеленении обеспечивается не только экранирующий эффект, но и создается дополнительное шумоглушение за счет поглощения и отражения звука внутри зеленой массы. Целесообразно использование специальных рядовых группировок зеленых насаждений, эффект которых наиболее заметен.

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в города Жиздры необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Таблица 9

| КРИТЕРИЙ | МЕРОПРИЯТИЯ |
| --- | --- |
| Улучшение состояния атмосферного воздуха | - увеличение площади зелёных насаждений вдоль автомобильной дороги общего пользования регионального значения п. Думиничи -ст.Думиничи – М3 «Украина»; - формирование массивов зеленных насаждений в северной части города; - совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения данного населенного пункта (комплексное ведение мониторинга действующих предприятий в соответствии с экологическими нормами и правилами, создание сводного тома ПДВ на основе отчетов ПДВ предприятий п. Думиничи); |

ВЫВОД: Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

# VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды городского поселения требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, организацию в населенных пунктах, зимней и летней уборки территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории города будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора ТБО необходимо использовать:

- несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не более 100 м согласно нормативным документам.

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

# VII. Положения генерального плана по инженерной

# подготовке территории .

Рассматриваемая территория в целом благоприятна для строительства, но по природным условиям территория городского поселения имеет ряд неблагоприятных для освоения под застройку факторов.

На оценку территории по условиям строительства  влияют: характер рельефа, несущая способность грунта, уровень грунтовых вод. Степень влияния этих факторов различна и выражается в удорожании стоимости строительства, которое возможно определить при уточнении комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории после проведения инженерно- геологических изысканий.

Учитывая  природные условия, современное состояние, архитектурно-планировочное  решение, а также требования, предъявляемые к территориям отводимым под застройку, предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

1. организация стока поверхностных вод;

2. понижение уровня грунтовых вод;

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-  закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта.

Противопожарные мероприятия:

1.Установка гидрантов на водоводах.

В  городском поселении «Посёлок Думиничи» установлены 17 пожарных гидрантов по улицам: Калинина-1, Рокоссовского-3, Б.Пролетарская-1, Лермонтова-1, Ленина-1, Комсомольская-1, Пионерская-1, Пушкина-1, Градостроителей-1, Гостиная-1,пр. Мира-1,  пер. Октябрьский-1, пер. 1-ый Ленинский, ЦРБ-1

2.Обеспечить удобные подъезды пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам (прудам и реке) с устройством площадок (пирсов) с твердым покрытием размером не менее 15х15, для установки пожарных автомобилей и забора воды.

3.Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

4. Обустройство водоемов для пожаротушения.

# VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### VIII.1 Водоснабжение

Водоснабжение осуществляется от трёх артезианских скважин, ещё  3 скважины находятся в резерве.

Основной упор при развитии городской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

На первую очередь необходимо произвести реконструкцию существующих водозаборных сооружений, со строительством и реконструкцией разводящих уличных водопроводных сетей с размещением обеззараживающих установок.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Для  водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

Установка запорной отключающей арматуры, гидрантов, спускников, вантузов предусматривается    в колодцах из сборных ж/б элементов диаметром 1500, 2000 мм.

Зоны санитарной охраны  I пояса артскважин и насосных станций с резервуарами чистой воды в соответствии с требованиями нормативов должны быть огорожены сплошным забором, их территория озеленена и благоустроена. Все ходы и лазы водопроводных сооружений необходимо герметически закрывать для исключения возможности проникновения (в частности через устья скважин) загрязнений и атмосферных осадков.

Расчетные расходы воды на расчетный срок представлены в таблице 10.

Таблица 10

| Расчетные сроки | Численность (тыс.ч) | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное население | 7087 | 300 | 2126,1 | 2126,1 | 2551,3 |
| Первая очередь(2021г) | 7090 | 300 | 2127,0 | 2127,0 | 2552,4 |
| Расчетный срок (2036г) | 7100 | 300 | 2130,0 | 2130,0 | 2556,0 |

В связи с тем, что по данным ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», вода из системы водоснабжения города не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», проектом генерального плана на расчетный срок рекомендуется:

- оборудовать существующие артезианские скважины фильтрами обезжелезивания;

- вести контроль химического анализа подземных вод;

- строительство на территории посёлка Думиничи станции обезжелезивания.

### VIII.2 Водоотведение

В настоящее время коммунально-бытовые стоки поступают на очистные сооружения  расположенные в северо-западной части посёлка Думиничи. Очистные сооружения (биологическая очистка стоков) в эксплуатации с 1960 г., объём водоотведения в месяц составляет 1300 м.куб.

Для улучшения работы системы водоотведения на первую очередь необходимо   выполнить следующие мероприятия:
       - реконструкция и модернизация существующих  очистных сооружений с заменой  оборудования, что повысит надежность их работы;

На расчетный срок предлагается расширение очистных сооружений

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### VIII.3 Теплоснабжение

Создание условий для обеспечения теплоэнергией различных групп потребителей в требуемом объёме и с высокой степенью надёжности предлагается проводить по следующей схеме:

-общественные здания снабжаются теплом от теплоисточников различных типов и мощности: отдельно стоящих котельных, задействованных в системе центрального теплоснабжения и автономных котельных;

-индивидуальная жилая застройка обеспечивается теплоэнергией от индивидуальных теплоисточников, работающих на газовом топливе;

-теплоснабжение крупных объектов хозяйственного назначения осуществляется от собственных автономных теплоисточников.

### VIII.4 Газоснабжение

Газоснабжение городского поселения осуществляется от ГРС Думиничи. На первую очередь предусматривается стопроцентное обеспечение природным газом всех потребителей: сохраняемой и новой жилой застройки, промышленных предприятий.

Система газоснабжения на территории городского поселения «Посёлок Думиничи» Думиничского муниципального района Калужской области сохраняется трехступенчатой, с подачей газа высокого, среднего и низкого давлений. Достаточность пропускной способности существующих газопроводов и необходимость их реконструкции будет решаться в рамках разработки рабочей документации конкретных объектов.

На первую очередь для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

-   осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения.

Ожидаемы потребности города в газе представлены в таблице 11.

Ожидаемые потребности в природном газе.

Таблица 11

| Расчетные сроки | Численность чел | Расход газа м3/ч |
| --- | --- | --- |
| Современное население | 7087 | 196,9 |
| Первая очередь(2021г) | 7090 | 196,9 |
| Расчетный срок (2036г) | 7100 | 197,2 |

### VIII.5 Электроснабжение

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

-реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные ПС 35/10 кВ «Думиничи»;

- реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

-реконструкция существующих и строительство 2 новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

-повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- к первоочередным мероприятиям относятся ремонтно-профилактические работы, связанные с инвентаризацией электротехнического оборудования.

Мощности существующих источников питания позволяют присоединить проектируемые электрические нагрузки. Проектируемая электрическая нагрузка на расчетный срок на шинах источников питания увеличится до -4,50 МВт.

Расчет электрических нагрузок на расчетный срок приведен в таблице 12.

Электрические нагрузки коммунально-бытовых потребителей на расчетный срок.

Таблица 12

| Расчетные сроки | Численность населения | Удельная нагрузка, кВт/чел. | Нагрузка, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| Современное население | 7087 | 0,6 | 4,25 |
| Первая очередь(2021г) | 7090 | 0,6 | 4,25 |
| Расчетный срок (2036г) | 7100 | 0,6 | 4,26 |

### VIII.6 Связь

Развитие телефонной сети городского поселения предусматривает наращивание номерной емкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования. Развитие телефонной сети городского поселения должно осуществляться с целью повышения комфортности проживания населения и достижения телефонной плотности 100%.

Основные направления развития телевизионной и радиовещательной передающей сети предусматривают многократное увеличение передаваемых и принимаемых программ, в том числе кабельного, спутникового ТВ.

Перспективным направлением является высокоскоростные линии связи с прокладкой волоконно-оптических кабелей (ВОК) между станциями.

Необходимо расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет».

### Список используемой литературы:

1.	ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

3.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

4.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

5.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

10.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

11.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

12.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

13.	Схемы территориального планирования Думиничского района, ПК «ГЕО», 2007-2010 г.

14. Правила землепользования и застройки ГП «Посёлок Думиничи»  от 12.03.2007 г.

14.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

15.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

16.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

17.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

18.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

19.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

20.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

21.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

22.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

23.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000 КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

24.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

25.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.