Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000018-0070346-01 от 4 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 18 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000018-0070346-01 от 4 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                         С. Г.   Чистова

инженер-геодезист                                                                                   Т.В. Умнова

инженер- программист                                                                             М. А. Шарафеев

горный инженер-геолог                                                                            В. П.  Есипов

инженер-эколог                                                                                        М. А. Евстафеева

главный геолог                                                                                          И. Д. Соломников

ведущий инженер-программист                                                              Д. Е.  Канарейкин

оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	5

I.	Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	12

I.II.1 Климат	12

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	16

I.II.4 Подземные воды	16

I.II.5 Инженерно-геологические условия	17

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	21

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	22

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	23

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	25

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	25

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	33

I.IV Современное использование территории сельского поселения	35

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	35

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	36

I.IV.3 Жилищный фонд	39

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	40

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	41

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	43

II. I. Население	43

II. II. Экономическая база	44

II.IV Инженерно-техническая база	45

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	45

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	46

II.IV.3 Электроснабжение и связь	46

Список используемой литературы:	48

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |

# Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района (МО СП «Село Маклаки», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300003612000018-0070346-01 от 4 сентября 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Маклаки» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Боровского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения и объемов строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Маклаки»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Думиничский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Село Маклаки».

4.  Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2008) г.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

5.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Маклаки» расположено на территории Думиничского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Маклаки  находится в 26  км к северо-западу от города Думиничи. На юге территории сельского поселения проходит автодорога регионального значения М-3 «Украина»-«Брынь-Зимницы-Новослободск». В  состав сельского поселения «Село Маклаки» входят следующие населенные пункты: село Маклаки, деревня Поляна, деревня Ряполово, деревня Рассвет, деревня Сигунов.

Площадь сельского поселения составляет 8172 га, численность населения 364 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Маклаки»

На севере - от места пересечения восточной границы Кировского района и западной границы Сухиничского района в южном направлении по восточной границе лесных кварталов N 1, 7, 15, 21 Маклаковского лесничества, далее в восточном направлении по северной границе лесного квартала N 29 Маклаковского лесничества, далее в южном направлении по восточной границе лесных кварталов N 29, 37 и по западной границе лесного квартала N 39 Маклаковского лесничества  до участка железной дороги Сухиничи - Киров между станцией Ряполово и ост. п. 140 км, далее в восточном направлении вдоль железной дороги до места пересечения улучшенной грунтовой дороги Сигунов - Хлуднево, а также ост. п. 140 км;

На востоке - от ост. п. 140 км, а также пересечения железной дороги улучшенной грунтовой дорогой Сигунов - Хлуднево, далее в южном направлении по вышеуказанной улучшенной грунтовой дороге, огибая выступающий участок лесного массива с юго-восточной стороны от дороги, до реки Костинка на восточной границе лесного квартала N 76 Маклаковского лесничества, далее в южном направлении по руслу реки Костинка, проходящей по лесным кварталам N 76, 77, 78, 79 до устья впадения в реку Которянка, далее в южном направлении, пересекая улучшенную грунтовую дорогу Маклаки - Дубровка, по руслу реки Которянка до южной границы лесного массива, расположенного южнее д. Дубровка;

На юге - от южной границы лесного массива, расположенного южнее д. Дубровка в западном направлении, пересекая проселочную дорогу, идущую от с. Зимницы к реке Которянка, по южной границе лесного массива, расположенного южнее с. Маклаки, пересекая автомобильную дорогу с покрытием Зимницы - Маклаки, до места пересечения рекой Черная восточной границы Людиновского района;

На западе - от места пересечения рекой Черная восточной границы Людиновского района в северо-западном направлении до узловой точки пересечения границ Думиничского, Людиновского и Кировского районов, далее в северном направлении по восточной границе Кировского района до узловой точки пересечения границ Думиничского, Сухиничского и Кировского районов.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Местность муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» представляет собой комплекс эрозионно-аккумулятивных ландшафтов. Наивысшая точка 248,2 низшая урез воды 173,0 м. Абсолютный перепад высот составляет 75,2 м, относительные перепады высот по долинно-балочной сети варьируются от 10-20 м по оврагам и до 25-30 м на реке Которянка. На большей части площади отмечается близповерхностное залегание коренных пород. В местах развития карбонатных пород наблюдается карстообразование. В зависимости от геологического строения, рельефа, гидрологических и гидрогеологических условий можно выделить следущие  типов ландшафтов.

Первый тип. Денудационно-зандровая равнина развитая на отложении меловой системы. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 230 м до 250 м. Поверхность слаборасчлененная, почвы дерново- среднеподзолистые на суглинистой основе. Меловые породы, представленные трепелом, перекрыты маломощными (до 15 м) четвертичными отложениями сложенными снизу вверх моренными, водноледниковыми и покровными суглинками. Местами на поверхности равнины наблюдается заболоченность.

Второй тип. Плосковолнистая, наклонная, среднерасчлененная зандровая равнина раннемосковской стадии развития ледника. Абсолютные отметки поверхности 220-240 м. Сложена маломощным слоем кварц – глауконитовых песков альб-сеноманского возраста нижнего мела водноледниковыми гравилистыми глинистыми песками и покровными суглинками четвертичного времени. Вышеперечисленные породы с размывом ложатся на известняковую толщу окского надгоризонта. Мощность рыхлых отложений мела и четвертичного периода составляет от первых метров до 15 м. При близповерхностном залегании известняков наблюдается карстообразование. Местами на выровненных участках рельефа наблюдается заболоченность. Почвы дерново-среднеподзолистые  на суглинисто – песчаной основе.

Третий тип. Холмисто-увалистая, денудационно-зандровая среднерасчлененная равнина. Четвертичные отложения представлены в основном супесями и водноледниковыми суглинками общей мощностью 2-8м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми отложениями неокомского надъяруса меловой системы и терригенно-карбонатной толщей нижнего отдела каменноугольной системы. Грунтовые воды приурочены к коренным породам. Почвы дерново-среднеподзолистые, местами смытые и глееватые по овражно-балочной сети. Тальвеги эрозионных врезов всегда увлажнены и заболочены

Четвертый тип. Пологоволнистая, наклонная аллювиально-водноледниковая сильнорасчленённая равнина. Сложена эта долина в основном водноледниковыми суглинками, разнозернистыми глинистыми песками. Коренные породы представлены различными стратиграфическими горизонтами. Почвы дерново-подзолистые смытые, по оврагам глееватые на супесчаной основе.

Пятый тип. Плоская, аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса. Сложена аллювиальными песками, суглинками, торфом, галечниками и супесями. Коренные породы представлены песчано-глинистыми образованиями с прослоями бурых углей относящихся к низам тульского горизонта и бобриковского каменноугольной системы. Территория постоянно подтопляется. Почвы луговые дерново-подзолистые на песчаной основе.

Шестой тип. Плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма) с прирусловыми валами, западинами, со староречиями, болотами и отдельными холмами дюн и останцов  высокой поймы. Сложен ландшафт песками, аллювиальными суглинками, торфом. Территория постоянно подтоплена, а в весенний паводок затопляется. Почвы аллювиальные луговые, дерново-подзолистые глееватые и глеевые.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекает р. Которянка, р. Костинка, р. Растворовка и др.

Река Которянка. Река Которянка является левым притоком р. Драгожать. Протекает по территории Думиничского района, бассейн реки грушевидной формы, характеризуется слабоволнистой равнинной местностью. Длина реки составляет 26 километров.  Устье реки находится  в 4,9 км по левому берегу реки Драгожань. На территории сельского поселения р.Которянка протекает по  его  по восточной  границе. В р.Которянка впадают реки Костинка и Растворовка. В соответствии с Водным кодексом Российской Федерации ширина водоохранной зоны р. Которянка составляет 100 м, ширина прибрежной защитной полосы –50 м.

Река Костинка проходит по юго-восточной границе сельского поселения до впадения в реку Которянка.

Река Растворовка берет начало у деревни Поляна. Течет на юго-восток, с востока огибает село Маклаки. Устье реки находится в 12 км по правому берегу реки Которянки. Длина реки составляет 7,3 км.

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

### I.II.4 Подземные воды

Основным эксплуатационным водоносным горизонтом является: окский .

Окский водоносный горизонт приурочен к трещиноватым известнякам окского надгоризонта нижнего карбона. Основными водосодержащими слоями являются толщи карбоновых пород алексинского и михайловского горизонтов.

Он имеет основное значение в хозпитьевом водоснабжении. Воды гидрокарбонатно-кальцевые жесткие. Этот горизонт приурочен к слоям песков залегающих над озерно-болотными глинами и под ними.

Основные характеристики подземных вод

Таблица 2

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л |  | Общая жесткость млг. - экв./л |  | Удельный* дебит артскважин куб. м/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Окский | 0,009 | 2,2 | 3,15 | 6,45 | 1,0 | 12,0 |

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Разнообразие ландшафтов, сложное геологическое строение и эрозионный характер рельефа во многом определяет и сложные инженерно-геологические условия района, в целом для района условия  для крупного строительства оценивается как среднее. В северной части территорий основные проблемы связаны с высоким стоянием грунтовых вод и карстообразованиями. В зонах развития речных долин склоновая эрозия  и неустойчивое состояние геологической среды. Основным отрицательным компонентом геологической среды является высокое содержание в верхней части стратиграфического разреза неустойчивых песчаных пород. Промышленное освоение данной территории потребует тщательной экспертизы всех проектов под капитальное строительство  в части инженерно-геологических изысканий.

Ниже приводится таблица 3 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки».

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Развития среднечетвертичных водно-ледниковыми и озерно-ледниковыми отложений времени поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются трепелом и альб-сеноманскими, кварц-сеноманскими песками мелового возраста. | Заболачивание, суффозионные процессы, слабая расчлененность. | Покровные суглинки по своим свойствам и составу выдержаны на глубину и простиранию. Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью. Трепела подвержены деформации из-за низкой естественной плотности, Преобладают глубины залегания грунтовых вод 0-3 м. Условия строительства средние, при организации отвода грунтовых вод. Необходима гидроизоляция подвальных помещений, мероприятия по организации поверхностного стока ливневых вод. |
|  | 2 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых отложений раннемосковской стадии развития ледника. Подстилают кварц-глауконитовые песками альб-сеноманского возраста мелового периода и глинами верхней части тульского горизонта нижнего | Глубина залегания грунтовых вод от 0 м до 5 м. в зависимости от глубины залегания водоупорных глин и формы рельефа. Наблюдаются западины за счет фузионных процессов в песчаных грунтах. Балки и ложбины по глубине слабо врезанные, тальвеги обычно заболочены. | Несущие свойства грунтов лимитируются подстилающими породами, стояние грунтовых вод. Необходим как поверхностный так и подземный дренаж при проведение строительных работ. Гидроизоляция ленточных фундаментов. При строительстве крупных технических сооружений необходимы детальные инженерно-геологические изыскания. Условия для строительства в целом средние |
|  | 3 | Развития среднечетвертичных водноледниковых образований при близповерхностном залегании коренных пород. Подстилаются песчано-глинистой толщей неокомского и известняками окского надгоризонтов. | Глубина залегания грунтовых вод сильно варьирует и зависит от формы рельефа и литологического состава коренных пород. Имеют незначительные оползневые и суффозионно-карстовые явления. Хорошо развита овражная сеть. | Водноледниковые отложения суффозионно- неустойчивые. Несущие свойства грунтов зависят от состояния конкретной геологической среды. Известняки окской толщи трещиноватые и местами закарстованы (внутрикастовый пласт). Глины неокома способствуют развитию оползней и во влажном состоянии имеют тенденцию к набуханию. Условия для строительства средние и сложные. |
|  | 4 | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных образований времен таянья московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глубина залигания грунтовых вод может сильно меняться от близповерхностной до 15-20 м в зависимости от гипсометрии рельефа и литологии коренных пород. Овражно-балочная сеть интенсивно-развитая, иногда несет элементы регрессивности. Наиболее освоенная территория, местами значительная техногенная нарушенность | Условия для строительства в основном средние. Наличие супесчано-песчаных разностей грунтов способствует суффозионной неустойчивости. Возможно развитие процессов мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки грунтовых вод в долинах рек и крупных оврагов. Необходимо учитывать неоднородность состава несущих свойств грунтов; глубина залегания грунтовых вод и существующую антропогенную нагрузку. |
|  | 5 | Плоская, аллювиальная равнина. (первая надпойменная терраса). | Тоже | Условия строительства от простых до сложных, в зависимости от стояния грунтовых вод и литологического состава пород слагающих террасу. Преобладают деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. |
|  | 6 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. Значительная заболоченность. Боковой подмыв пойм. | Условия для строительства сложные: из-за периодической затопляемости территорий во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод и неустойчивости песчаных грунтов. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Маклаки» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Маклаки» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

IV– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Маклаки».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории МО СП «Село Маклаки» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории МО СП «Село Маклаки» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Которянка | 26 | 100 | 50 | 20 |
| 2. | река Костинка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 3. | река Растворовка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Маклаки» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 1. | Знаменская церковь | 1818 г. | с.Маклаки |
| 2. | Братская могила | 1956 г. | с.Маклаки |
| 3. | Курганный могильник | XI-XIII | с.Маклаки, близ села, в бассейне р.Котрянка |

На территории МО СП «Село Маклаки» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водных ресурсов;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

На территории МО СП «Село Маклаки» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Антропогенное воздействие на территорию поселения оказывает производственный и транспортный комплекс/

Машинно-тракторный парк. Выброс загрязняющих веществ неорганизованный. На территории происходит выброс следующих веществ: азота диоксид, азота оксид, углерод твердый, серы диоксид, углерода оксид.

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По территории проходят автодороги общего пользования регионального и местного значения. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также влияют на возрастание величины рН осадков. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является, в большей степени, увеличение его количества.

Состояние водных ресурсов

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают  р. Которянка, р.Костинка, р.Растворовка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

На территории МО СП «Село Маклаки» расположены 4 объекта, влияющие на состояние почвенного покрова:

- 2  кладбища;

- 2 скотомогильника;

По данным администрации МО СП «Село Маклаки» на территории сельского поселения расположено 2 сельских кладбища:

1.Село Маклаки, площадь 1,0 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 80 %.

2. Село Маклаки,  в 3 км на запад от села, площадь 0,3 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 100 %.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 06.09.2012 г. № 1171-12 на территории МО СП «Село Маклаки» имеется 2 скотомогильника:

1. Действующий с 2008 г. – собственник КФХ «Волчков В.С.» Место расположения: 1600 м на восток от с.Маклаки и 1200 м восточнее от дороги на МТФ. Общая площадь земельного участка скотомогильника 0,5га.

2. Действующий с 1980 г. -  собственник Администрация сельского поселения с.Маклаки. Место расположения: 1500 м на восток от с.Маклаки и 1200 м восточнее от дороги на МТФ. Площадь скотомогильника 0,5 га.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Маклаки» от 01.01.13 г № 147, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляет МУП «Благоустройство».

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Село Маклаки» удаляются по следующей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- по схеме представленной в таблице 6;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Схема очистки населенных пунктов МО СП «Село Маклаки»

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Дни вывоза | Место расположения контейнеров |
| --- | --- | --- |
| с. Маклаки | Втор.-Пятн. | с.Маклаки |

Утилизация отходов  производится на полигоне ТБО, расположенном в южной части посёлка Думиничи, правее автодороги М3  «Украина» - п. Думиничи - ст. Думиничи (санитарно-защитная зона – 1000 м).      Эксплуатируется с 1993 года, проектная расчетная вместимость  67 тыс. тон. Процент заполненности  на 01.01.2013 составляет 35,2 %.  Вывоз ТБО производится по графику  транспортом МУП «Благоустройство».

Для сбора и временного хранения ТБО, генеральной схемой очистки территории муниципального образования, определено следующее количество контейнерных площадок.

Таблица 7

| № п/п | Населенный пункт | Число контейнерных площадок | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Маклаки | 5 | 12 |

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса. Первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает в себя территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Во второй и третий пояса (пояса ограничений) входят территории, предназначенные для предупреждения загрязнения воды и источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения села Маклаки превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Село Маклаки» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, таких как – как защитные леса, искусственно созданные лесополосы, существующие рекреационные зоны. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства на территории сельского поселения является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки. Это, в свою очередь, неизбежно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Маклаки» расположено на территории Думиничского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Маклаки  находится в 26 км к северо-западу от города Думиничи. На юге территории сельского поселения проходит автодорога регионального значения М-3 «Украина»-«Брынь-Зимницы-Новослободск». В  состав сельского поселения «Село Маклаки» входят следующие населенные пункты: деревня Поляна, деревня Ряполово, деревня Рассвет, деревня Сигунов.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Маклаки» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Думиничского лесничества 2008 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице № 8.

Таблица № 8

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 8171,6 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2778,3 | 34 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 412 | 5 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 200,6 | 3 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| 5. | Земли лесного фонда | 4780,1 | 58 % |
| 6. | Земли водного фонда | 0,6 | 0,01 % |
| 7. | Земли запаса | 0 | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В следующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 209,7 |
| Общественно-деловая | 6 |
| Сельскохозяйственного использования | 180,2 |
| Производственная | 2 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 9,3 |
| Рекреационная | 4,8 |
| Особо охраняемых территорий | 0,3 |
| Специального назначения | 1 |
| Общая площадь | 413,4 |
| село Маклаки» |  |
| Жилая | 107,4 |
| Общественно-деловая | 3,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 108,7 |
| Производственная | 2 |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 5,2 |
| Рекреационная | 3,3 |
| Особо охраняемых территорий | 0,3 |
| Специального назначения | 1 |
| Общая площадь | 231,5 |
| деревня Поляна |  |
| Жилая | 56,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 29,4 |
| Транспортной инфраструктуры | 2 |
| Рекреационная | 0,8 |
| Общая площадь | 89 |
| деревня Ряполово |  |
| Жилая | 23,2 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 19,5 |
| Транспортной инфраструктуры | 1 |
| Рекреационная | 0 |
| Общая площадь | 43,7 |
| деревня Рассвет |  |
| Жилая | 20,1 |
| Общественно-деловая | 2,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 12 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | - |
| Транспортной инфраструктуры | 0,9 |
| Рекреационная | - |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 35,4 |
| деревня Сигунов |  |
| Жилая | 2,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 10,6 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,1 |
| Рекреационная | 0,7 |
| Специального назначения | - |
| Общая площадь | 13,8 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Маклаки» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 12500 м2 общей площади. По форме собственности жилищный фонд разделяется на частную –  и муниципальную.

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 10

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений м2 | Процентов к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| По материалу стен |  |  |
| Каменные, кирпичные | 7300 | 58 % |
| Панельные | 2200 | 18 % |
| Блочные | - | - |
| Смешанные | - | - |
| Деревянные | 3000 | 24% |
| Всего | 12500 | 100 % |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Маклаки» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Маклаки» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Маклаки» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественном специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. На территории муниципального образования нет действующего детского сада.

Общеобразовательные школы. На территории муниципального образования нет действующей общеобразовательной  школы. Доставка школьников обеспечивается школьным автобусом в общеобразовательную школу села Брынь.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположены 2 фельдшерско-акушерских пункта - в селе Маклаки, д. 63, кв.2 и д.Ряполово, д. 27, кв.3. Медицинские услуги более высокого ранга население получает в п. Думиничи.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- дом культуры в селе Маклаки. Вместимость составляет 150 мест, здание  типовое, 1977 года постройки, износ составляет 45 %.

- дом культуры в дер. Ряполово. Вместимость составляет 150 мест. Здание специально приспособленное, 1989 года постройки, износ составляет 57 %.

- библиотека в селе Маклаки. Количество книжного фонда составляет 7 тыс. томов, расположена в здании сельской администрации СП «Село Маклаки», 1990 года постройки, износ составляет 35 %.

Спортивные сооружения

Спортивные сооружения    в сельском поселении отсутствуют.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлено одним объектом розничной торговли:

- село Маклаки – 1 магазин;

Предприятия общественного питания отсутствуют.

Дислокация подразделений пожарной охраны

МО СП «Село Маклаки» обслуживают пожарные части Управления Государственной Противопожарной Службы расположенные в п. Думиничи (Пожарная Часть-32).

На территории с.Маклаки имеется подразделение добровольной пожарной дружины (ДПД). Штатная численность  личного состава - 3 человека. Боевой расчет (ежедневно на сутках) – 1 единица (на дому). В расчете имеется техника – трактор МТ3-82 с ЦВ-4 (1 единица). Руководитель – Лазукова Антонина Ивановна,

т.: 8(48447)9-63-21.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Совхоз Боровский» осуществляются автомобильным и железнодорожным  транспортом.

Автомобильные дороги

По территории сельского поселения проходит регионального значения М-3 «Украина»-«Брынь-Зимницы-Новослободск». Транспортные связи административного центра сельского поселения села Маклаки обеспечивает дорога регионального значения «Украина»-«Брынь-Зимницы-Новослободск» и дороги местного значения.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 11

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | М-3 «Украина»-«Брынь-Зимницы-Новослободск» | 24,55 | 19,0 | IV, V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Имеется 2 автобусных маршрута:

1.«Думиничи-Маклаки», протяженность маршрута составляет 26 км, количество машин на маршрут 1 шт., марка машины  ПАЗ,  вместимость 30 человек.

2.«Думиничи-Ряполово»,  протяженность маршрута составляет 30 км, количество машин на маршрут 1 шт., марка машины  ПАЗ,  вместимость 30 человек.

На территории муниципального образования не имеется автозаправочных станций.

Железнодорожный транспорт

В северной части сельского поселения проходит магистральная железнодорожная линия московско-смоленского участка московской железной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги» железная дорога «Киров-Сухиничи». Железнодорожная ветка электрифицирована. На территории муниципального образования железнодорожные станции, остановочные пункты отсутствуют, существует железнодорожный переезд ост.п 134 км южнее д.Рассвет. Ближайшей станцией к д.Рассвет   являются железнодорожная станция «Пробуждение» на расстоянии  0,5 км.

## II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 364  чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица 12

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 | 0,4 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица 13

| Населенный пункт | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| с.Маклаки | 236 | 229 |
| д. Поляна | 23 | 26 |
| д. Ряполово | 70 | 62 |
| д. Рассвет | 41 | 47 |
| д. Сигунов | 0 | 0 |
| Всего по СП | 370 | 364 |

В течение последних 10 лет в сельском поселении «Село Маклаки» наблюдается  сокращение численности населения, главным образом, вследствие естественной убыли населения.

### II. II. Экономическая база

Экономическая база сельского поселения представлена 11-ю предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на:  сельскохозяйственные,  торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Село Маклаки».

Таблица 14

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Сельскохозяйственные предприятия и организации |  |  |  |
| 1. | КФХ «Волчков В.С.» | с. Маклаки | Сельскохозяйственное производство |
| 2. | КФХ «Волчков А.С.» | с. Маклаки | Сельскохозяйственное производство |
| Торговые предприятия и организации |  |  |  |
| 3. | ИП «Волчкова О.Н.» | с. Маклаки | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| Прочие предприятия и организации |  |  |  |
| 4. | Админстрация МО СП «Село Маклаки» | с. Маклаки | Предоставление услуг населению |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Маклаки | Предоставление услуг населению |
| 6. | Фельдшерско-акушерский пункт | д.Ряполово | Предоставление услуг населению |
| 7. | Дом культуры | с. Маклаки | Предоставление услуг населению |
| 8. | Дом культуры | д.Ряполово | Предоставление услуг населению |
| 9. | Библиотека | с. Маклаки | Предоставление услуг населению |
| 10. | Церковь | с. Маклаки | Предоставление услуг населению |
| 11. | Почтовое отделение связи | с. Маклаки | Предоставление услуг населению |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в c. Маклаки

Система водоснабжения с. Маклаки

Водоснабжение села осуществляется от артезианской скважины и водонапорной башни, расположенных в северо-восточной части  населенного пункта. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 70 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 3,5 км., диаметром труб 100 мм. Материал труб – чугун.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ГП «Калугаоблводоканал».

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

Централизованная система канализации присутствует в с. Маклаки

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет приблизительно 1 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 25 %. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения (поля фильтрации) расположенные в западной части села. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Село Маклаки» газоснабжение и теплоснабжение отсутствует.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Село Маклаки» осуществляется от подстанций ПС 110/35/10 кВ «Маклаки», ПС 35/10 кВ «Фоминичи».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Дворцы» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС) расположенных в с.Маклаки  Абонентской линии организованы по медным кабелям типа ТПП. Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Думиничского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Село Маклаки» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Авторадио». Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в  г. Сухиничи

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Маклаки» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Сухиничи. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Маклаки» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в с.Маклаки Думиничского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

2. ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06 октября 2003г.  №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

6.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

7.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

8.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

9. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

10.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

"Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

13. СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

14. СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

15. СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

16.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

17. Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2012 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2013 г.

18. Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

19. Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г.

20.Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

21.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

22. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

23.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

24.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

25.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др, «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26.	Схемы территориального планирования Думиничского района, ПК«ГЕО», 2007-2010 г.