Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000019-0070854-01 от 04 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Чернышено» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000019-0070854-01 от 04 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Чернышено» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                         Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Коцюк Н. Ю.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Дегтярев Д. Н.

оглавление

Введение	5

Общие сведения	9

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	11

I.I Природные условия 	11

I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории 	11

сельского поселения	11

I.I.2 Климат	12

I.I.3 Подземные воды	17

I.I.4 Инженерно-геологические условия	19

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	22

I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения	23

I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	24

I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	26

I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения	27

I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	29

I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций	40

I.III Современное использование территории	44

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	44

I.III.2 Жилищный фонд	47

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	50

I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории	54

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	55

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	55

II.II Экономико-географическое положение	55

II.III Социально-экономическая характеристика	55

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	58

II.III.2 Занятость населения	62

II.III.3 Экономическая база	63

II.IV Инженерно-техническая база	64

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	64

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	65

II.IV.3 Электроснабжение и связь	66

Список используемой литературы:	68

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Чернышено» муниципального района Думиничский район, (МО СП «Село Чернышено», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), в соответствии с требованиями  Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основание для разработки генерального плана  -муниципальный контракт

№ 0137300003612000019-0070854-01 от 04 сентября 2012 года).

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития сельского поселения «Село Чернышено» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Думиничского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения.

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 г.:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Чернышено»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4.сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г)

«Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2. Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Думиничский район».

3. Правила землепользования и застройки территорий муниципального района «Думиничский район».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2008г.).

5. Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Чернышено» в текстовой форме включают в себя:

-анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

-обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

-обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

-перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта административного устройства (ситуационный план);

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

-Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

# Общие сведения

Сельское поселение «Село Чернышено» расположено на территории Думиничского района Калужской области. Центр сельского поселения – село Чернышено расположено  в 14 км от районного центра п. Думиничи.

В состав сельского поселения «Село Чернышено» входят следующие населенные пункты: с. Чернышено, дер. Лутовня.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Чернышено»:

На севере – от места пересечения реки Бобровка проселочной дорогой Александровка - Рукав вблизи урочища Дача Долгая в восточном направлении, пересекая автомобильную дорогу с покрытием Думиничи - Александровка, по южной окраине д. Александровка до северной границы лесного квартала N 2 Думиничского лесничества, далее в юго-восточном направлении по восточной границе лесных кварталов N 2, 4, 6 Думиничского лесничества, затем в восточном направлении, пересекая железную дорогу на участке между ст. Думиничи и ост. п. 280 км, по лесному массиву до пересечения безымянного ручья, далее в южном направлении по западной границе лесного квартала N 16 Думиничского лесничества, затем в восточном направлении по северной границе лесных кварталов N 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37 Думиничского лесничества, пересекая при этом реку Тимоновка, проселочную дорогу, идущую от с. Вертное, и далее в юго-восточном направлении вдоль вышеназванной дороги, пересекая безымянный ручей и проселочную дорогу от д. Лутовня, до пересечения с проселочной дорогой, идущей от с. Чернышено, и далее в северо-восточном направлении по проселочной дороге, идущей в северном направлении от с. Чернышено, а также по юго-восточной границе лесного квартала N 30 Думиничского лесничества до северной границы Сухиничского района;

На востоке – от места пересечения северной границы Сухиничского района проселочной дорогой, идущей в северном направлении от с. Чернышено, в южном направлении по границе Сухиничского района до пересечения с северной границей Ульяновского района, проходящей по реке Жиздра, далее в юго-западном направлении по северной границе Ульяновского района до пересечения с проселочной дорогой Чернышено - Желябово;

На юге –  от места пересечения северной границы Ульяновского района с проселочной дорогой Чернышено - Желябово в западном направлении по северной границе Ульяновского района, проходя по южной окраине с. Чернышено, до места впадения реки Рессета в реку Жиздра, далее в западном направлении по руслу реки Жиздра до пересечения автомобильной дороги с покрытием (переходящей в улучшенную грунтовую дорогу) Клинцы - Чернышено;

На западе - от места пересечения реки Жиздра улучшенной грунтовой дороги Клинцы - Чернышено в северо-восточном направлении по вышеназванной дороге, а также по восточной границе лесных кварталов N 105, 103 Думиничского лесничества на западной окраине с. Чернышено до улучшенной грунтовой дороги Чернышено - Думиничи, далее в северо-западном направлении по улучшенной грунтовой дороге Чернышено - Думиничи, пересекая реку Лутовка, до восточной окраины пос. Думиничи, далее, огибая восточную, северную и западную окраины пос. Думиничи, пересекая безымянный ручей, железную дорогу Москва - Брянск, реку Вертинка, автомобильную дорогу с покрытием п. Думиничи - ст. Думиничи, в южном направлении до железнодорожной ветки п. Думиничи - ст. Думиничи, далее в северном направлении вдоль вышеназванной железнодорожной ветки, пересекая автомобильную дорогу с покрытием п. Думиничи - ст. Думиничи, по западной границе лесных кварталов N 7, 5, 3, 2 Думиничского лесничества, пересекая проселочную дорогу Думиничи - Вертное, до северной окраины пос. Думиничи, далее в западном направлении по северной окраине пос. Думиничи, пересекая автомобильную дорогу с покрытием Думиничи - Александровка, затем в северо-западном направлении, огибая по северной окраине садоводческого товарищества, до пересечения реки Бобровка.

Площадь сельского поселения составляет 95,6 кв. км., численность населения 701 человека.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории

### сельского поселения

Территория муниципального образования СП «Село Чернышено»  представляет собой эрозионно-аккумулятивную равнину. Поверхность территории пологохолмистая пологоволнистая, местами увалистая с эрозионными врезами долиннно-балочной сети. Аккумулятивные долинные комплексы представляют собой плоские аллювиальные равнины. Наивысшая точка рельефа 238,5 м., низшая урез вод р. Жиздры 146,6м., абсолютный перепад высот рельефа составил 91,9м. Относительные перепады высот рельефа по долинно-балочной сети сильно варьируется от 5-10 м. до 20-25 м. на р. Коща. На большей части площади отмечается близповерхностное залегание коренных пород. На данной территории развиты следующие типы ландшафтов:

Первый тип ландшафта. Полого -  морено-зандровая среднерасчлененная равнина, образует вытянутые плосковершинные водораздельные гряды. Геологический разрез четвертичных образований представлен покровными, моренными и водноледниковыми суглинками общей мощностью ло 7-10 м. Коренные породы представлены трепелами сантонского горизонта среднего отдела меловой системы. Грунтовые воды залегают в подошве четвертичных отложений. Почвы дерново–среднеподзолистые на песчано-суглинистой основе.

Второй тип ландшафтов. Холмисто-увалистая, денудационно-зандровая сильнорасчлененная равнина. Четвертичные отложения представлены в основном супесями и водноледниковыми суглинками общей мощностью 2-8 м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми отложениями неокомского надъяруса меловой системы и терригенно-карбонатной толщей нижнего отдела каменноугольной системы. Грунтовые воды приурочены к коренным породам.  Почвы дерново-среднеподзолистые, местами смытые и глееватые по овражно-балочной сети. Тальвеги эрозионных врезов всегда увлажнены и заболочены.

Третий тип ландшафта. Пологоволнистая, наклонная аллювиально-водноледниковая среднерасчлененная равнина. Четвертичные отложения сложены песчаными суглинками и разнозернистыми глинистыми песками общей мощностью 5-10 м. Коренные породы представлены в основном терригенно-карбонатной толщей тульского горизонта нижнего отдела карбона. Грунтовые воды появляются в коренных породах. Почвы дерново-среднеподзолистые смытые, по оврагам глееватые на супесчаной основе.

Четвертый тип ландшафта. Пологоволнистая, наклонная аллювиально-водноледниковая сильнорасчлененная равнина. Сложена эта долина в основном водноледниковыми суглинками, разнозернистыми глинистыми песками. Коренные породы представлены различными стратиграфическими горизонтами. Почвы дерново-среднеподзолистые смытые, по оврагам глееватые на супесчаной основе.

Пятый тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина-первая надпойменная терраса. Сложена аллювиальными песками, суглинками, торфом, галечниками и супесями. Коренные породы представлены песчано- глинистыми образованиями с прослоями бурых углей относящихся к низам тульского горизонта и бобриковского каменноугольной системы. Территория постоянно подтопляется. Почвы луговые дерново-подзолистые на песчаной основе.

Шестой тип ландшафта.  Плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма) с прирусловыми валами, западинами, со староречиями, болтами и отдельными холмами дюн. Сложен ландшафт песками, аллювиальными суглинками, торфом. Территория постоянно подтоплена, а в весенний паводок затопляется. Почвы аллювиальные луговые, дерноподзолистые глееватые  и глеевые.

### I.I.2 Климат

Климат сельского поселения «Село Чернышено», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, сельское поселение характеризуется в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9° - -10. Минимальная  температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50см на юге и 70см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

I.I.4. Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки.

Наиболее крупными реками протекающими по территории сельского поселения  являются река Жиздра, р. Коща, р. Тимоновка и др.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Жиздра. Жиздра – левый приток р. Оки с площадью водосбора в устье 9170 км2 и нормой стока 45,3 м3/с. Площадь водосбора почти наполовину залесена и в верхней части течения-заболочена. Антропогенная нагрузка относительно небольшая.

Жиздра вытекает из родников у деревень Заболотье Людиновского района и Сужицы Жиздринского района, и впадает в р. Оку на 1158-м км от устья Оки. Длина реки Жиздры составляет от истоков Заболотья, Людиновского района, что за селом Кондрыкино и до устья - впадения ее в Оку 223 км. У р. Жиздры небольшая скорость течения, извилистое русло, дно большей частью песчано-илистое, местами каменистое. Бассейн реки ассиметричный, грушевидной формы. Пойма невысокая, значительно заболочена, сложена песками и супесями с характерным гривистым рельефом и остравами надпойменных террас. В верхнем течении Жиздры имеет неглубокую узкую долину (400-500 м), ширина русла не превышает 8-10 м. В среднем и нижнем течении долина расширяется до 5 км. Коренной склон в нижем течении поднимается на 30-60 м над урезом воды широкая пойма изобилует старицами и заболоченными участками. Ширина русла в нижнем течении достигает 60-70 м. Средняя глубина реки 0,7-1 м, средняя скорость течения 0,3 м/с. Подъем воды в период весеннего половодья в верховьях не превышает 1,5-2 м над летней меженью, в низовья может достигать 11 м. Долина реки по-разному освоена. В верхнем и среднем течении река протекает по территории Брянско-Жиздринского полесья среди лесов и малозаселенных берегов. Несколько ниже устья р. Вытебети Жиздра становиться естественной восточной границей Мещовского ополья: здесь на ее левобережье располагается безлесные распаханные пространства ополья и многочисленные населенные пункты, вытянутые вдоль долины и почти сливающиеся друг с другом. Река Жиздра питается подземными, дождевыми и талыми снеговыми водами, причем последние значительно преобладают (около 60%). Ихтиофауна Жиздры не отличается от Оки и Угры: лещ, судак, плотва, красноперка, налим, окунь, ёрш.

Река собирает притоки из Брянской, Орловской и Тульской областей. В бассейны реки 28 ее притоков длиной более 10 км и 101 приток длиной менее 100 км с общей длиной 265 км, а общее количество рек в бассейне – 1081, их суммарная длина – 4292 км.

### I.I.3 Подземные воды

Основными эксплуатационными водоносными горизонтами являются:  успинский и озерско-хованский.

Упинский водоносный горизонт приурочен к толще известняков нижнего карбона, горизонт развит повсеместно. Водообильность его зависит от степени трещеноватости карбонатных толщ и возможности инфильтрации подземных вод из вышележащего тульского водоносного горизонта. Воды гидрокарбонатно-кальцевые с общей жесткостью от 3,75 до 13,96 млг-экв./л. Большой диапазон показателей жесткости указывает на связь с тульским водоносным горизонтом (понижения значения жесткости) и заволжскими (повышенная жесткость воды). В жестких водах увеличивается содержание сульфатов. Удельный дебит этого горизонта изменяется от 0,4 до 12,0 м3/ч.

Заволжский (озерско-хованский) слабо-минерализованный водоносный горизонт связан с доломитизированными карбонатами загипсованными породами. Содержание железа в этих водах меняется от 0,09 до 4,4 млг/л. Воды в основном сульфатно-гидрокарбонатные с общей жесткостью от 5,3 до 38,0 млг. экв./л., иногда повышенным содержанием магния и фтора. Удельный дебит отдельных скважин сильно колеблется от 0,1 до 35,0 м3/ч.

Таблица 2

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Развитие среднечетвертичных водноледниковых и моренных отложений времени максимального распространения ледника. Подстилаются трепелами верхнего мела. | Грунтовые воды залегают на глубине 3-5 м. Единичные западины за счет суффозионных процессов. Балки и ложбины слабо врезаны. | Покровные суглинки по своему составу и своим инженерным свойствам выдержаны на глубину и по простиранию. Условия строительства в основном простые. |
|  | 2 | Развития среднечетвертичных водноледниковых образований при близповерхностном залегании коренных пород. Подстилаются песчано-глинистой толщей неокомского и известняками окского надгоризонтов. | Глубина залегания грунтовых вод сильно варьирует и зависит от формы рельефа и литологического состава коренных пород. Имеют незначительные оползневые и суффозионно-карстовые явления. Хорошо развита овражная сеть. | Водноледниковые отложения суффозионно- неустойчивые. Несущие свойства грунтов зависят от состояния конкретной геологической среды. Известняки окской толщи трещиноватые и местами закарстованы (внутрикастовый пласт). Глины неокома способствуют развитию оползней и во влажном состоянии имеют тенденцию к набуханию. Условия для строительства средние и сложные. |
|  | 3 | Развития среднечетвертичных водноледниковых отложений. Подстилаются глинами оксфортского горизонта верхней юры и тульского горизонта нижнего карбона. Местами наблюдаются небольшие останки альб-сеномаских песков. | Расчлененный рельеф по глубине и по площади, менее залесен и более освоен (большая антропогенная нагрузка) | В геологическом разрезе полные глины барремского и оксфортского горизонтов. Эти глины отличают более устойчивые несущие свойства грунтов и более высокое гипсометрическое положение в рельефе. Условия для строительства средние т.к сдренированность рельефа хорошая. |
|  | 4 | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных образований времен таянья московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глубина залигания грунтовых вод может сильно меняться от близповерхностной до 15-20 м в зависимости от гипсометрии рельефа и литологии коренных пород. Овражно-балочная сеть интенсивно-развитая, иногда несет элементы регрессивности. Наиболее освоенная территория, местами значительная техногенная нарушенность | Условия для строительства в основном средние. Наличие супесчано-песчаных разностей грунтов способствует суффозионной неустойчивости. Возможно развитие процессов мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки грунтовых вод в долинах рек и крупных оврагов. Необходимо учитывать неоднородность состава несущих свойств грунтов; глубина залегания грунтовых вод и существующую антропогенную нагрузку. |
|  | 5 | Плоская, аллювиальная равнина. (первая надпойменная терраса). | Тоже | Условия строительства от простых до сложных, в зависимости от стояния грунтовых вод и литологического состава пород слагающих террасу. Преобладают деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. |
|  | 6 | Плоская, аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма). | Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. Значительная заболоченность. Боковой подмыв пойм. | Условия для строительства сложные: из-за периодической затопляемости территорий во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод и неустойчивости песчаных грунтов. |

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Чернышено» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Чернышено» отнесены:

I– Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Относительно благоприятные для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Неблагоприятные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного транспорта.

4. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ водопровода.

4. СЗЗ объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения МО СП «Село Чернышено».

### I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На территории сельского поселения «Село Чернышено» расположен памятник природы регионального значения «Дубравы в пойме реки Жиздры». Правоустанавливающий документ - решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 17.09.1992 №168 (в ред. Постановления Законадательного Собрания Калужской области от 20.09.2012 №624). Площадь памятника природы-206га.  Краткая характеристика — эталонный лес хорошей степени сохранности с богатым растительным и животным миром, сложная система старичных озер.

### I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 3

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Жиздра | 223 | 200 | 50 |
| 2. | река Коща | 27 | 100 | 50 |
| 3. | река Тимоновка | 10 | 100 | 50 |
| 4. | река Лутовня | 20 | 100 | 50 |
| 5. | реки и ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2.размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4.движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Относительно благоприятные для строительного освоения

Условия строительства в пределах территории расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод.

Рекомендуется применение специальных фундаментов,  свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках.

Потенциально не благоприятные для строительного освоения

Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод 2-5 м. Рекомендуется организация стока поверхностных вод и дренаж подземных вод.

Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны». На долю таких участков приходится небольшая часть территории.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты.

### I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения

«Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении».

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Чернышено» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 1. | Братская могила |  | с. Чернышено |
| 2. | Стоянка | III тыс. до н.э. | с. Чернышено в 0,2 км от села на лев. берегу р.Жиздры (в 0,2 км к югу от с. Чернышено, первая надпойменная терраса левого берега р. Жиздра (паспорт,АКР №282) |
| 3. | Стоянка | эпоха бронзы | с. Чернышено в 0,6 км от села к востоку лев. берег р.Жиздры |
| 4. | Поселение 1 | неолит, бронза | с. Чернышено, 0,5 км к северо-востоку от восточной окраины села |
| 5. | Поселение 2 | бронза, XIV-XVII вв. | с. Чернышено, 0,8 км юго-юго- западу от села |
| 6. | Селище | ранний железный век | с. Чернышено, 1,4 км. к югу от села |
| 7. | Курганный могильник |  | в 1 км к востоку-юго-востоку от с. Чернышено правый берег р. Жиздра (паспорт, АКР №286) |

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

В настоящее время уделяется очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух. Основная доля вышеперечисленных факторов относится к центру сельского поселения – село Чернышено.

Таблица 5

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

1. Существующие характеристики состояния окружающей среды в рассматриваемом районе.

2. Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

3. Возможность аварийных ситуаций и их последствия.

Объекты энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в сельском поселении.

Состояние воздушного бассейна

На территории МО СП «Село Чернышено» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 6

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для МО СП «Село Чернышено» устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Таблица 7

Характеристика существующего загрязнения атмосферы

| Наименование показателя |  | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ |  |  |  |
|  | окислы азота | мг/м3 | 0,03 |
|  | сернистый ангидрид | мг/м3 | 0,015 |
|  | взвешенные вещества | мг/м3 | 0,20 |
|  | оксид углерода | мг/м3 | 1,9 |
|  | другие загрязняющие вещества | доли ПДК | 0,25 |

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

-обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

-создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

-организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области на  территории

МО СП «Село Чернышено» расположен 1 действующий скотомогильник.

- 2000 м. северо-восточнее с. Чернышено, 1000 м. севернее дороги Ульяново-Думиничи, введен в эксплуатацию в 1996 г. прнадлежит (ООО АПФ «Хотьково»).

Особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота на территории сельского поселения ранее не регистрировалось.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Общая площадь пашен и сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, из года в год увеличивается. Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность снизилась.

Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой на территории МО СП «Село Чернышено» занимаются специализированные организации. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц находится в ведении МУП «Благоустройство» п. Думиничи.

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном в южной части посёлка Думиничи, правее автодороги М3  «Украина»- п. Думиничи- ст. Думиничи (санитарно-защитная зона – 1000 м). Площадь свалки составляет 3 га, эксплуатируется  1993 года, проектной мощность 57,8 куб. м. Процент заполненности  составляет 60 %.  Вывоз ТБО производится по графику  транспортом МУП «Благоустройство».

На свалке ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенных пунктов в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Рекомендации: в условиях наличия суффозионно-неустойчивых пород необходим хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1.В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2.Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 8

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3.Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (Тх). Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4.По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5.При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6.Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7.При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО). На расчетный срок проектом предлагается перенос кладбищ из второго и третьего пояса зоны санитарной охраны Окского водозабора.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в МО СП «Село Чернышено» является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

-характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

-характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

-Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

-Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

-Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

-При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в МО СП «Село Чернышено» необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

- развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Для улучшения состояния почв необходимо:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

### I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 9

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |  |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

На территории зоны санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

-производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

-осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Сельское поселение «Село Чернышено» расположено на территории Думиничского района Калужской области.

Центр сельского поселения – село Чернышено расположено  в 14 км от районного центра п. Думиничи. В состав сельского поселения «Село Чернышено» входят следующие населенные пункты: с. Чернышено, дер. Лутовня.

Согласно территориальному зонированию в границах населенных пунктов можно выделить ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории сельского поселения в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В границах сельского поселения выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную и садово-дачные участки. Данная зона занимает большую северную часть поселка.

Зоны общественно-делового назначения (ОД):

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Зона транспортной инфраструктуры (АТ):

Включает территории дорожных отводов дорог общего пользования федерального и регионального значения.

Зона природно-рекреационного назначения(Р)

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий:

- места отдыха общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха);

-зона акваторий включает:

- территории, занятые водными объектами;

- болота.

Зона сельскохозяйственного использования(СХ)

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

-  зона сельскохозяйственных угодий;

-зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства.

Зона специального назначения (СН)

Охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища).

Параметры функциональных зон

Таблица №10

| № п.п. | Функциональная зона | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
|  | дер. Лутовня: | 9,2 | 100 |
| 1 | Жилая | 8,0 | 87 |
| 2 | Сельскохозяйственного использования | 0,9 | 9,7 |
| 3 | Инженерной и транспортной инфраструктур | 0,3 | 3,3 |
|  | село Чернышено: | 201,2 | 100 |
| 1 | Жилая | 148,9 | 74,1 |
| 2 | Сельскохозяйственного использования | 26,2 | 13,0 |
| 3 | Общественно-деловая | 7,9 | 3,9 |
| 4 | Производственного назначения | 6,7 | 3,3 |
| 5 | Рекреационная | 2,8 | 1,4 |
| 6 | Зоны специального назначения (кладбище) | 1,0 | 0,5 |
| 7 | Инженерной и транспортной инфраструктур | 7,7 | 3,8 |

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Чернышено» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 25660 м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают деревянные и  кирпичные жилые дома и составляют 80% и 19% соответственно от общей площади жилищного фонда, 1 % приходятся на панельные и блочные дома.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 11

| Характеристика | Наличие жилого фонда на 01.01.2012 г. |  | Жилой фонд по материалу стен, м2 (общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 общей площади | к-во квартир, домовладений | каменных, кирпичных | деревянных | прочие мат-лы (панельные) |
|  | СП «Село Чернышено» |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 25660 | 411 | 4800 | 20600 | 260 |

Благоустройство жилого фонда, м2

Таблица 12

| Населенные пункты | Благоустройство жилых строений, м2 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | водопроводом | канализацией | газом | теплоснабжением | горячим водоснабжением |
| с. Чернышено | 17260 | - | 25300 | 19260 | 19260 |
| дер. Лутовня | - | - | - | - | - |
| ИТОГО по СП | 17260 | - | 25300 | 19260 | 19260 |

Распределение жилых помещений по степени износа

Таблица 13

| Наименование | Износ от 0 до 30%, м2 | Износ от 31 до 65%, м2 | Износ свыше 65%, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| Число домов и квартир | 98 | 286 | 27 |
| Общая площадь: | 7260 | 16800 | 1600 |

Структура заселения жилищного фонда

Таблица 14

| ##### Тип заселения | Всего | В том числе по видам жилого фонда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### государст- венный | муниц. | в личной собственности граждан |
| Количество квартир, заселённых посемейно (единиц) | - | - | - | 411 |
| Количество квартир, заселённых коммунально (единиц) | - | - | - | - |
| Количество семей (одиночек) в общежитиях (единиц) | - | - | - | - |

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд МО СП «Село Чернышено», как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

-недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

-низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Чернышено» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания с довольно развитой структурой.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Чернышено» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Чернышено» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика учреждений образования приводится в таблице.

Таблица 15

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактич. кол-во учащихся | Кол-во смен , дневных или круглосу-точных | Форма собствен-ности | Характеристика строения учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособлен-ное | Год постройки |
| МОУ «Чернышенская общеобразовательная школа» | село Чернышено пер. Ильина д.9 | 300 | 68 | 1 смена | муницип. | типовое | 1975 |
| МДОУ Детский сад «Ягодка» | село Чернышено пер. Ильина д.9 | 20 | 20 | 1 | муницип. | приспособлен. | 1975 |

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

Таблица № 16

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники – число посещений в смену) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения Знание: типовое, специальное, приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП с. Чернышено | с. Чернышено ул. Ленина д.7 | 15 | 1 | приспособленное |

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами Центральной районной больницы, находящейся в районном центре п. Думиничи.

Учреждения культуры

На территории СП «Село Чернышено», в настоящее время, сеть культурно-просветительных учреждений представлена следующими организациями:

Таблица № 17

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д) | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| МКУ «Сельский дом культуры» | с. Чернышено ул. Клубная, д.3 | 250 мест | типовое | 1984 | 34 % |
| Здание кинозала | с. Чернышено ул. Клубная, д.1 | 240 мест | типовое | 1986 | 52 % |
| Библиотека | с. Чернышено ул. Клубная, д.3 | 9541 экз. | приспособленное | 1984 | 34% |

Спортивные сооружения

Спортивные сооружения на территории сельского поседения «Село Чернышено»:

-с. Чернышено спортивный зал в здании школы, открытая спортивная площадка с. Чернышено, на ул. Ленина.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 18

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид собственности | Торговая площадь м.кв. | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин | с. Чернышено ул. Ленина д.69 | частная | 90,7 | типовое |
| 2. | Магазин | с. Чернышено ул. Кравченко д.29 | частная | 68,9 | типовое |
| 3. | Магазин | с. Чернышено ул. Кравченко д.31 | частная | 26,8 | типовое |
| 4. | Магазин | с. Чернышено ул. Ленина д.69 | частная | 50,0 | типовое |
| 5. | Магазин | с. Чернышено ул. Сокольники д.1-А | частная | 25,0 | типовое |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в сельском поселении «Село Чернышено» имеется отделение почтовой связи: с. Чернышено.

Ритуальное обслуживание население

На территории сельского поселения кладбище расположено: в с. Чернышено - действующее кладбище общей площадью 1 га.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Администрация сельского поселения «Село Чернышено» (с. Чернышено,              ул. Ленина д.7) с количеством сотрудников –2 человека.

Обеспеченность населения учреждениями культурно-бытового обслуживания Таблица 19

| № п./п. | Наименование учреждений |  |  | Ед. измерения | Вмести-мость | Норм. показ.* на 1000 чел. сущ. обеспеч. на 1000 чел. | % обеспеч. к норме |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения кол-во мест по проекту фактически |  |  | мест | 20 20 | 40 28,5 | 71% |  |  |  |
| 2. | Школы кол-во мест по проекту фактически |  |  | мест | 300 68 | 140 97,0 | более 100% |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Дом культуры |  |  | пос. мест | 250 | 80 357 | более 100% |  |  |  |
| 4. | Библиотеки |  |  | тыс. томов | 9,5 | 4 13,5 | более 100% |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  | посещ. в см. | 15 | 18,6 21,4 | более 100% |  |  |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Магазины – всего |  |  | кв. м торг. пл. | 260,5 | 280 371 | более 100% |  |  |  |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Кладбище |  |  | га | 7 | 0,24 9,9 | более 100% |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * | Нормативные показатели - характеристика обеспеченности населения поселка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиПА 2.07.01-89 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ** | Процент обеспеченности рассчитан из проектной вместимости. |  |  |  |  |  |  |  |

Социальные нормативы и нормы одобрены распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006 г.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Чернышено» обслуживает  пожарная часть ПЧ-32 п. Думиничи Думиничского района. В гараже пожарного депо имеется 2 АЦ теплый бокс на 3 хода. В боевом расчете имеется 2 автомашины АЦ-40(Урал)-1 шт., АЦ-40(ЗИЛ)-1 шт. Зона обслуживания пожарного депо – 12 км.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Так же на территории п. Газопровод   имеется ведомственная пожарная команда (ВПК) с наличием 1 машины.

### I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Чернышено» осуществляется автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

По  территории сельского поселения проходят автодороги общего пользования  регионального значения «Думиничи-Ульяново»,  «Чернышено-Хотьково» материал покрытия асфальто-бетон.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

Все вышеуказанные дороги требуют капитального ремонта и реконструкции в связи с тем, что за последние годы не выделялись средства на ремонт и строительство дорог в районе, а если и выделялись, то только для поддержания их в проезжем состоянии.

Автозаправочные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана МО СП «Село Чернышено» предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития сельского поселения.

## II.II Экономико-географическое положение

В системе административного территориального деления Российской Федерации село Чернышено является административным центром  МО СП «Село Чернышено» Думиничского района Калужской области, входящим в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

По территории поселения проходят дороги  общего пользования  регионального значения «Думиничи-Ульяново», «Чернышено-Хотьково»,  что создает благоприятные возможности для взаимовыгодного сотрудничества между ними.

## II.III Социально-экономическая характеристика

Перспективы развития сельского поселения «Село Чернышено» связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития сельского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития села Чернышено и всего поселения в целом. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где сельское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие поселения, представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности поселения.

Основные конкурентные возможности сельского поселения «Село Чернышено»

Таблица 20

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| - Близость к г. Калуга и к емким рынкам сбыта продукции. - Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). - Историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал. - Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | - Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. - Дефицит кадров в производственных отраслях и отток квалифицированных специалистов. - Неблагоприятная демографическая ситуация, отрицательное сальдо миграционных потоков. - Недостаточно развита социальная инфраструктура. | - Активное продвижение сельского поселения во внешней среде. - Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. - Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | - Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. |

На нынешней стадии развития очень важно учитывать состояние экономического развития в соседних населенных пунктах. Поэтому неотъемлемым элементом стратегии должна стать так называемая межмуниципальная кооперация, основными целями которой являются:

-кооперация производящих и перерабатывающих производств и расширение рынка сбыта продукции;

-создание межмуниципальной базы данных о поставщиках и потребителях товаров и услуг, активный совместный маркетинг продукции;

-объединение финансовых ресурсов в развитии производств;

-создание ресурсных центров и др.

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 21

| Населенный пункт | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Чернышено | 760 | 740 | 715 | 689 | 677 | 661 | 684 | 702 | 714 | 700 |
| д. Лутовня | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Итого: | 762 | 742 | 716 | 690 | 678 | 662 | 685 | 703 | 715 | 701 |

Анализ динамики численности населения показал, численность населения уменьшилась на 61 человек за последние десять лет. В последние годы наблюдается положительная динамика численности в с. Чернышено.

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение. Сальдо естественного прироста населения стабильно отрицательно (таблица 21). Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Естественное движение населения, чел.

Таблица 22

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 7 | 18 |
| 2009 | 11 | 17 |
| 2010 | 5 | 10 |
| 2011 | 7 | 13 |
| 2012 | 5 | 14 |

Механическое движение населения, чел.

Таблица 23

| Годы | Механическое движение население, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2008 | 37 | 3 |
| 2009 | 28 | 4 |
| 2010 | 19 | 2 |
| 2011 | 2 | 10 |
| 2012 | 4 | 7 |

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В сельском поселении «Село Чернышено» в течение последних пяти  лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Ежегодная естественная убыль населения за период 2008-2012 г. составляет от 10 до 18 человек в год. Самый высокий показатель естественной убыли населения приходятся на 2008 г.

Демографический потенциал поселка

Таблица 24

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение) | 1.Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. 2.Старение населения. 3.Недостаточно высокий уровень жизни. 4. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей  неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.III.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 25

| Показатели |  | 2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Занято всего: |  | 322 |
| В отраслях материального производства |  | 276 |
| 1 | Промышленность | 250 |
| 2 | Строительство | - |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 26 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | - |
| В отраслях непроизводственной сферы |  | 46 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 9 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 20 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 2 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 2 |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | - |
| 10 | Прочие отрасли | 13 |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

Численность безработных и их характеристика, чел.

Таблица 26

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2009 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2011 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

### II.III.3 Экономическая база

Одним из элементом экономической базы поселения является сельское хозяйство, уровень развития которого во многом определяет уровень жизни  населения. На территории сельского поселения «Село Чернышено» расположено:

-  ООО «АПФ Хотьково» - вид деятельности молочное скотоводство.

Также, на территории сельского поселения развита промышленность. Основным промышленным предприятием является Чернышенский лесокомбинат- деятельность организации производство: клееной фанеры, древесных плит, панелей.

Трудовые ресурсы.

Таблица 27

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.Развитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. - 2.Стабильные темпы экономического развития. | 1.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 2.Отток квалифицированных кадров. 3.Старение трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов. 2.Приток иностранной дешевой рабочей силы. |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения на территории поселения присутствует в с. Чернышено.

Система водоснабжения села Чернышено.

Водоснабжение села осуществляется от шести артезианских скважин  и трех водонапорных  башен.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 28

| Место положение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Чернышено | озерско-хованский | 30 | 8 | питьевое | удовл. |
| с. Чернышено | озерско-хованский | 25 | 8 | питьевое | удовл. |
| с. Чернышено | озерско-хованский | 18 | 8 | питьевое | удовл. |
| с. Чернышено | озерско-хованский | 25 | 8 | питьевое | удовл. |
| с. Чернышено | озерско-хованский | 25 | 8 | питьевое | удовл. |
| с. Чернышено | озерско-хованский | 28 | 8 | питьевое | удовл. |

В дер. Лутовня в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе села Чернышено наблюдается превышение  железа 1,1, стронций 1,8.

Система канализации – самотечная. Сточные воды от канализованных производственных зданий и сооружений, а также объектов жилого и коммунально-бытового назначения отводятся на очистные сооружения биологической очистки.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

Природный сетевой газ потребителям СП «Село Чернышено» (газифицировано с. Чернышено) поступает с магистрального газопровода Дашава -Киев-Брянск-Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1980 году. Его протяженность – 3,8 км, диаметр – 219 мм, толщина стенки – 7 мм, сталь; проектное давление – 55,0 кгс/см3; проектная производительность – 262,8 млн.м3/год.

Распределение газа осуществляется от  ГРС Думиничи распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Направления использования газа:

-технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

На территории сельского поселения «Село Чернышено» централизованное теплоснабжение присутствует в с. Чернышено.

Теплоснабжение

Таблица 29

| Наименование потребителей | Отпуск тепла на нужды |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего |  | В том числе |  |  |  |  |  |
|  | Гкал/ час | Гкал/ год | Отопление |  | ГВС |  | Технология |  |
|  |  |  | Гкал/ час | Гкал/ год | Гкал/ час | Гкал/год | Гкал/час | Гкал/год |
| Население |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Бюджетные организации | 0,232 | 448 | 0,232 | 448 |  |  |  |  |
| Соц. сфера |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Собственные хоз.бытовые нужды, производственные |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ИТОГО | 0,232 | 488 | 0,232 | 488 |  |  |  |  |

Таблица 30

| Наименование котельной | Тип котла | Кол-во штук | Год установки | Основное топливо | Теплопроизвод Гкал/час |  | Подключенная нагрузка. Гкал/час | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Чернышено | КСВ-0,5 | 2 | 2003 | газ | 0,43 | 0,86 | 0,232 | 58 |

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Источниками электроснабжения населенных пунктов сельского поселения «Село Чернышено» является электроподстанция 35/10 кВ «Думиничи». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Услуги фиксированной телефонной связи в населенных пунктах сельского поселения «Село Чернышено» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком», установлены 125 телефонных аппаратов. Кроме этого, в населенных пунктах сельского поселения подключены универсальные таксофоны.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн».

В с. Чернышено расположено  почтовое отделения Управления федеральной почтовой связи Калужской области - филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

Услуги эфирного телевизионного вещания и радиовещания на территории поселения  предоставляет филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется  вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: «Первый канал» (7 ТВК), «ТК Россия» (27 ТВК), «Культура» (47 ТВК), «НТВ» (41 ТВК), «Ника-ТВ» (24 ТВК), «ТВЦ» (35 ТВК); радиоканалов: «Юность», «Радио России» (69,62 МГц), «Маяк» (71,81 МГц), «Юность»  (101,3 МГц), «Ника ФМ» (103,8 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Сухиничи. На территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Думиничского района, ПК«ГЕО», 2007- 2010гг.

16.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.