Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000019-0070854-01 от 04 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Чернышено» Думиничского района Калужской области Положения по территориальному планированию Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000019-0070854-01 от 04 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Чернышено» Думиничского района Калужской области Положения по территориальному планированию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	5

I. Цели и задачи территориального планирования	6

II. Предпосылки развития сельского поселения	8

III. Перечень мероприятий по территориальному планированию 	10

III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	10

III.1.2. Население, трудовые ресурсы	12

III.2 Жилищное строительство	12

III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	13

III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	16

III.5 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	16

III.6. Ритуальное обслуживание населения	17

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	17

IV.1 Улично-дорожная сеть	17

20

V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды	20

VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории	28

VII. Положения генерального плана по инженерной	30

подготовке территории 	30

VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	31

VIII.1 Водоснабжение 	31

VIII.2 Водоотведение	32

VIII.3 Газоснабжение	33

VIII.4  Теплоснабжение	33

VIII.5 Электроснабжение	34

VIII.6 Связь	35

Список используемой литературы:	36

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Чернышено» муниципального района Думиничский район, (МО СП «Село Чернышено», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основание для разработки генерального плана  -муниципальный контракт

№ 0137300003612000019-0070854-01 от 04 сентября 2012 года).

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Положения о  территориальном планировании в текстовом виде включают в себя:

- Цели и Задачи Территориального планирования

- Перечень мероприятий по территориальному планированию и указание на последовательность их выполнения.

Карты в составе материалов по территориальному планированию:

- Карта границ населенных пунктов;

- Карта функционального зонирования территории;

- Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития муниципального образования сельского поселения «Село Чернышено» (далее муниципальное образование) ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортную доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

-обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса населенных пунктов; комплексное благоустройство и озеленение территории;

-сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревень;

- повышение эффективности использования территорий;

-обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

-определение направлений дальнейшего территориального развития населенных пунктов;

-развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур населенных пунктов;

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2022 г.

II этап (расчетный срок) – 2037 г.

# II. Предпосылки развития сельского поселения

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития муниципального образования. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон села, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура, наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

-выгодное экономико-географическое положение муниципального образования.;

-развитая инфраструктура внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений.

Сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило:

-выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития;

- а также сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

Для принятия решений по градостроительному развитию муниципального образования в проекте был проведен комплексный  градостроительный анализ территории по следующим позициям:

- Планировочная ситуация, современное использование территории.

- Природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, климат, гидрогеологические условия, ресурсы подземных и поверхностных вод, ландшафтные условия.

- Экологическая обстановка – источники загрязнения, состояние водного бассейна, загрязнение почв, воздушного бассейна и т. д.

- Также были оценены социально-экономические  факторы и инженерно-транспортная инфраструктура.

- Земельные отношения.

В результате комплексного градостроительного анализа территории муниципального образования были выявлены территориальные ресурсы в пределах черты населенных пунктов.

Как показал градостроительный анализ, в муниципальном образовании имеются свободные территориальные ресурсы.

- В пределах действующей черты в качестве потенциальных для жилищно-гражданского строительства  рассматривались территории свободные от  капитальной застройки и не требующие больших инженерных мероприятий. Такие территории в пределах существующих границ населенных пунктов практически отсутствуют.

- Для перспективного жилищно-гражданского строительства могут использоваться территории занятые ветхим и аварийным жилищным фондом, а так же за счет уплотнения существующей жилищной застройки.

# III. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

Функционально - планировочная структура наиболее целостно и одновременно образно характеризует градостроительную организацию территории, позволяя понять логику взаиморазмещения и характер взаимодействия функциональных и пространственных элементов деревенской среды, зон деревенской активности и рядовой застройки, урбанизированных и природных составляющих деревенского ландшафта.

Основными элементами, определяющими планировочную и функциональную организацию территории, являются:

-природно-ландшафтные и урбанизированные каркасы деревень;

-исторически сложившиеся планировочные членения территории: естественные и искусственные пространственные рубежи, определяющие относительную территориальную обособленность функционирования отдельных частей населенных пунктов;

-пространственные морфотипы застройки и открытых пространств, обуславливающие особенности зрительного восприятия сельских территории.

Предложенная Генеральным планом схема функционального и строительного зонирования позволяет создать открытую и компактную структуру функционально-планировочной организации населенных пунктов, позволяющую в дальнейшем беспрепятственно развиваться всем основным функциональным зонам, при обеспечении наибольшей экономической эффективности организации транспортной инфраструктуры и целостности среды селитебной зоны.

В настоящее время нет утвержденных границ населенных пунктов, входящих в состав СП «Село Чернышено», что связано с радикальными изменениями в землепользовании и отсутствием градостроительной документации.

При установлении границ населенных пунктов проектировщики руководствовались, прежде всего, принципами:

- комплексного развития населенных пунктов;

-упорядочения землепользования существующих собственников и регулирования застройки участков новых;

-обеспечения необходимым инженерным оборудованием, улично-дорожной сетью, культурно-бытовыми объектами, элементами благоустройства на общественных территориях, решения актуальных социальных проблем проживающего в населенных пунктах населения.

Планируемый перевод земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли населенных пунктов

Таблица 1

| № п./п. | Наименование | Собственность | Площадь, га | Предполагаемое использование | Сроки реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Село Чернышено» |  |  |  |  |  |
| 1. | с. Чернышено | 40:05:160601:0004 | 0,15 | существующая жилая застройка | 2015 |
| 2. | с. Чернышено | 40:05:160601 | 1,3 | существующая жилая застройка | 2015 |

### III.1.2. Население, трудовые ресурсы

Анализ динамики численности населения показал, численность населения уменьшилась на 61 человек за последние десять лет. В последние годы наблюдается положительная динамика численности в с. Чернышено.

В связи с этим, проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осуществлять за счет сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

МО СП «Село Чернышено»

Этапы                                                                            Численность населения

Современное состояние                                                                   701  человек

Первая очередь                                                                                  720  человек

Расчетный срок                                                                                    750  человек

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития сельского поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельского поселения.

## III.2 Жилищное строительство

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

 ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации;

## III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Также необходимо осуществлять реконструкцию и модернизацию существующих объектов обслуживания в направлении повышения качества обслуживания, уменьшения наполняемости групп и классов, расширения ассортимента услуг, развития материально-технической базы, внедрения компьютеризации, использования свободных объемов и территорий для развития спортивных и культурных центров.

Образование и воспитание

Основная цель образовательной системы – удовлетворение потребностей и ожиданий заказчиков образовательных услуг в качественном образовании. На ее достижение направлены такие мероприятия, в состав которых входят, в частности, такие направления, как поддержка и развитие лучших образцов отечественного образования, внедрение современных образовательных технологий, повышение уровня воспитательной работы в школах.

В настоящее время на территории муниципального образования функционирует одно детское дошкольное учреждение:

- МДОУ «Родничок» с. Чернышено, пер.Ильина, д.9. Общая проектная вместимость 20 мест, фактическое количество – 20 человек. Таким образом, фактически наполняемость детского дошкольного учреждения  составляет 100 %.

- МОУ «Чернышенская общеобразовательная школа» с. Чернышено, пер.Ильина, д.9 - здание 1975 года постройки.  Общая проектная вместимость школы – 300 мест, а количество учащихся – 68 человек. Таким образом, фактически наполняемость школы намного ниже ее проектной вместимости и составляет 23 %.

На первую очередь   предлагается решение следующих задач:

- рациональное использование материально-технической базы образовательных учреждений путем расширения количества кружков, секций на  базе образовательных учреждений;

- дальнейшая компьютеризация школы.

Спортивные сооружения:

На территории сельского поседения «Село Чернышено» наблюдается нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением. Из существующих спортивных сооружений на территории сельского поселения «Село Чернышено»:  спортивный зал в здании школы.

На первую очередь предлагается провести ремонт и комплектование спортивного зала всем необходимым оборудованием.

Также генеральным планом предлагается организовать  открытую универсальную спортивную площадку в центральной части с. Чернышено.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

На территории сельского поселения размещаются 5 объектов розничной торговли общей площадью 260,5 кв.м.

Задачей Генерального плана является организовать систему торговли, способствовать совершенствованию структуры торгового обслуживания путем:

- укрупнения объектов путем создания торговых комплексов ;

-  перевода торговли из мелких временных объектов в стационары;

Здравоохранение

В сфере здравоохранения в сельском поселении «Село Чернышено» работает фельдшерско-акушерский пункт, расположенный в с. Чернышено, ул. Ленина, д.7

Здоровье населения определяется условиями повседневной жизни и во многом зависит от того, что делается и какие решения принимаются в сфере здравоохранения. Наряду с программами по совершенствованию системы здравоохранения, Генеральным планом в целях совершенствования системы здравоохранения предлагается:

- замена устаревшего оборудования, реконструкция и ремонт помещений.

Учреждения культуры

На территории СП «Село Чернышено», в настоящее время, сеть культурно-просветительных учреждений представлена следующими организациями:

Библиотека:

- с. Чернышено, ул. Клубная, д.3 - книжный фонд насчитывает 9,5 тыс.томов.

Клуб:

- с. Чернышено, ул. Клубная, д.3- вместимость составляет 250 мест.

- с. Чернышено, ул. Клубная, д.1- кинозал на 240 мест.

В сфере развития учреждений культуры Генеральным планом на первую очередь предлагается:

-  реконструкция дома культуры в с. Чернышено;

-  на базе библиотеки предлагается организовать интернет-кафе;

- организация досуговой деятельности, поддержка и развитие различных форм художественного и технического творческого молодежи.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Чернышено» обслуживает  пожарная часть ПЧ-32    п. Думиничи Думиничского района.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»

## III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озелененных набережных, городских лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Леса в пределах сельского поселения выполняют две важные функции: рекреационную и санитарно-защитную. Лесные массивы являются отличным буфером на пути загрязнений воздушного бассейна.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1 Сохранение, регенерацию и развитие территорий зеленых насаждений общего пользования;

2. Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев;

3. Размещение новых открытых спортивных сооружений, пляжей и иных подобных объектов во взаимосвязи с системой природных и озелененных территорий и транспортной системой городского поселения.

## III.5 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

- Размещение объектов строительства в границах сельского поселения осуществляется на территориях, свободных от расположенных объектов культурного наследия и выявленных объектов культурного наследия, в том числе  объектов археологического наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации» в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению, объектов, обладающими признаками объекта культурного наследия в соответствии со статьей 3 Федерального закона, земляные, строительные и иные работы должны быть исполнителям работ немедленно приостановлены. Исполнитель работ обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспечении сохранности обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия. (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленным Федеральным законом, а действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменений.

При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и категории земель лесного фонда в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

## III.6. Ритуальное обслуживание населения

На территории сельского поселения кладбище расположено: в с. Чернышено  действующее кладбище общей площадью 1 га.

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

## IV.1 Улично-дорожная сеть

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- слабо развита сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

На первую очередь необходим ремонт и замена дорожного полотна по центральным улицам всех населенных пунктов сельского поселения. Так же          на первую очередь необходим ремонт дорог между населенными пунктами сельского поселения.

На первую очередь проектом предлагается строительство системы наружного освещения в  с. Чернышено.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей с существующими застроенными районами.

Проектом предлагается: создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью и автомобильными дорогами общего пользования. Расчетная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч.

# V. Положения генерального плана по улучшению состояния окружающей среды

Водные ресурсы

На территории сельского поселения водоснабжение осуществляется из подземных источников, колодцев и скважин.

На вновь строящихся водопроводах и водозаборных сооружениях необходимо использование СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения».

Мероприятия по охране поверхностных  вод:

В ближайшее время для улучшения качества воды у потребителей должна быть проведена реконструкция водопроводных очистных сооружений. По завершению этой работы качество воды, подаваемой потребителям, улучшиться и в благоприятные периоды года вода будет соответствовать требованиям санитарных норм и правил.

На первую очередь проектом Генерального плана предлагается следующее:

- реконструкция канализационных очистных сооружений для доведения качества сбрасываемой воды до нормативных показателей;

- реконструкция изношенных участков сетей канализации;

- организация зон санитарной охраны действующих водозаборов поверхностных вод;

- увеличение производительности систем оборотного и повторно- последовательного водоснабжения на промышленных предприятиях;

- организация регуляторного гидромониторинга поверхностных водных объектов.

В зонах санитарной охраны источников водоснабжения устанавливается режим использования территории, обеспечивающий защиту источников водоснабжения от загрязнения в зависимости от пояса санитарной охраны. Запрещается сброс нечистот, мусора, навоза, промышленных отходов, ядохимикатов и пр.

Мероприятия по охране подземных вод:

-организация  и эксплуатация зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения;

- контроль и наблюдения за качеством подземных вод;

- надежное в санитарном отношении устройство водозаборов подземных вод;

- мониторинг режимных скважин на грунтовые воды.

В соответствии с  СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» зоны санитарной охраны необходимо организовать на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду, как из поверхностных, так и из подземных источников.

Основной целью создания и обеспечения режима ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов:

- первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех сооружений. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения.

- второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Зоны санитарной охраны источников водоснабжения

Таблица 2

| Наименование источника водоснабжения | Границы зон санитарной охраны от источника водоснабжения |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | I пояса | II пояса | III пояса |
| Подземные источники Скважины, в том числе: - защищенные воды - недостаточно защищенные воды | не менее 30 м не менее 50 м | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) | по расчету в зависимости от Тм 2) по расчету в зависимости от Тм 2) |

Санитарная охрана водопроводов обеспечивается санитарно-защитной полосой. В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

Дальность распространения загрязнения зависит от: вида источника водоснабжения (поверхностный или подземный); характера загрязнения (микробное или химическое); степени естественной защищенности от поверхностного загрязнения (для подземного источника); гидрогеологических или гидрологических условий.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

- -  от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей не менее 30 м;

- -   от водонапорных башен – не менее 10 м;

- - от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

- - при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

- - при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

-  при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1. В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2. Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 3

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3. Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного Тх.

Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4.По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5. При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6. Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7. При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Предлагаемые мероприятия:

Водоснабжение малоэтажной застройки следует производить от централизованных систем в соответствии с требованиями нормативов и допускается устраивать автономно - для одно-двухэтажных домов от шахтных и мелкотрубчатых колодцев, каптажей, родников в соответствии с проектом.

Ввод водопровода в одно-двухэтажные дома допускается при наличии подключения к централизованной системе канализации или при наличии местной канализации. Необходимо предусмотреть устройство локальных очистных сооружений с расходом стоков не более 3 м3/сут. Они будут установлены в каждый дом. Для коттеджной застройки допускается установка септиков.

Расход воды на полив участков малоэтажной застройки должен приниматься до 10 л/м2 в сутки; при этом на водозаборных устройствах следует предусматривать установку счетчиков.

Почвенный покров

1.Обеспечение проведения комплекса природоохранных мероприятий, способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения.

2.Ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории.

Воздушный бассейн

Для улучшения качества воздушной среды необходимо проведение комплекса следующих градостроительных и эксплуатационно-технических мероприятий:

- Сохранение окружения из лесов, недопущение их вырубки и застройки;

- Увеличение площади зелёных насаждений на территориях населенных пунктов.

Территории с повышенным уровнем шума

В результате движения  образуются шумовые поля, оказывающие неблагоприятное воздействие на здоровье и комфортность проживания людей. Уровни шума (звукового давления) на магистралях с высокой интенсивностью движения транспорта достигают 90-100 дБ(А), уровень шума от железной дороги 100-110 дБ(А). От источника шума звуковая волна распространяется на прилегающие территории. Таким образом, возникают зоны акустического дискомфорта. Транспортный поток рассматривается как линейный источник шума. Это протяженный источник, непрерывно излучающий цилиндрические звуковые волны.

В соответствии с методическими рекомендациями по учету шумового загрязнения в составе территориальных комплексных схем охраны среди городов (Л., 1989 г.):

Автотранспортные источники шума

Таблица 4

| Категория улиц и дорог | Число полос движения | Шумовая характеристика, дБА |
| --- | --- | --- |
| Магистральные дороги: |  |  |
| скоростные | 8 | 83 |
|  | 6 | 82 |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 76 |
|  | 4 | 75 |
|  | 2 | 72 |
| саморегулируемого движения | 4 | 74 |
|  | 2 | 72 |
| Магистральные улицы: |  |  |
| непрерывного движения | 8 | 80 |
|  | 6 | 79 |
| регулируемого движения | 6 | 78 |
|  | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| саморегулируемого движения | 4 | 76 |
|  | 2 | 73 |
| Дороги районов: |  |  |
| промышленных | 4 | 77 |
| коммунальных | 2 | 74 |

Нормы допустимого уровня шума в различных функциональных зонах

Таблица 5

| Назначение территории | Аэкв. доп., дБА |  |
| --- | --- | --- |
|  | с 7 до 23 ч | с 23 до 7 ч |
| Территории жилой застройки | 55 | 45 |
| Территорий детских дошкольных учреждений | 45 | - |
| Пришкольные участки | 50 | - |
| Места отдыха | 45 | - |
| Территории больниц и санаториев | 45 | 35 |
| Курортные и лечебно-оздоровительные районы | 40 | 30 |
| Промышленные районы | 65 | 55 |

При расчете шумового воздействия от линейного источника учитываются: шумовая характеристика автотранспортного потока на магистрали, расстояние от магистрали, снижение уровня шума под влиянием факторов, приводящих к его поглощению, затуханию, экранированию, отражению. На основании расчетных данных выделяют зоны с разным уровнем акустического комфорта. Зонирование территории города осуществляется по трем пространственным уровням: районное, квартальное и внутриквартальное. Для каждого из уровней вводится свой поправочный коэффициент, учитываемый при расчете стоимости недвижимости. Подучастки выделяются с учетом удаленности расчетной точки от проезжей части, ограничения угла видимости, наличия препятствий и экранов на пути распространения звука, наличия сооружений, отражающих звуковую волну и т.д. Поэтому в городских условиях всегда велико количество расчетных подучастков на территории, для которой необходимо провести расчет. На один и тот же участок местности могут оказывать влияние несколько источников шумового загрязнения. Всё это осложняет и удлиняет процесс расчета, значительно увеличивает финансовые и трудовые затраты.

Выбор мероприятий основывается на сравнительной вариантной оценке и включает в себя последовательный комплекс решений по преобразованию территории, планировке и обустройству специальными шумозащитными сооружениями улично-дорожной сети, организации движения транспорта и т.д.

Потребность в проведении мероприятий по защите от шума определяется исходя из шумовой нагрузки соответствующего района и числа его жителей с учетом перспективы развития. Чем выше шумовая нагрузка и больше число жителей, подвергающихся ее воздействию, тем больше и потребность в проведении подобных мероприятий. Такой подход становится более дифференцированным, если при этом учитываются преимущественный вид использования территории и стоимость находящегося на ней строительного фонда.

Озеленение относится к тем мерам шумозащиты, эффективность которых наиболее очевидна при крупномасштабном проектировании.

Зеленые насаждения способствуют уменьшению интенсивности шума только в тех случаях, когда они на всю свою глубину при достаточной: ширине возвышаются над лучом, соединяющим источник и приемник звука как минимум на 2-3 м. При густом озеленении обеспечивается не только экранирующий эффект, но и создается дополнительное шумоглушение за счет поглощения и отражения звука внутри зеленой массы. Целесообразно использование специальных рядовых группировок зеленых насаждений, эффект которых наиболее заметен.

ВЫВОД: Воздействие на природную среду будет в пределах допустимой нормы, при соблюдении всех мероприятий, изложенных в проекте.

# VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды сельского поселения требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории деревни будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора ТБО необходимо использовать: несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не более 100 м согласно нормативным документам.

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твердых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смет, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зеленых насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

# VII. Положения генерального плана по инженерной

# подготовке территории

Рассматриваемая территория в целом благоприятна для строительства, но по природным условиям территория сельского поселения имеет ряд неблагоприятных для освоения под застройку факторов.

На оценку территории по условиям строительства  влияют: характер рельефа, несущая способность грунта, уровень грунтовых вод. Степень влияния этих факторов различна и выражается в удорожании стоимости строительства, которое возможно определить при уточнении комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории после проведения инженерно- геологических изысканий.

Учитывая  природные условия, современное состояние, архитектурно-планировочное  решение, а также требования, предъявляемые к территориям отводимым под застройку, предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

1. организация стока поверхностных вод;

2. понижение уровня грунтовых вод.

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-  закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

Противопожарные мероприятия:

1. Установка гидрантов на водоводах.

2.Обеспечить удобные подъезды пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам (прудам и реке) с устройством площадок (пирсов) с твердым покрытием размером не менее 15х15, для установки пожарных автомобилей и забора воды.

3.Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

4.Формирование добровольной пожарной дружины и установка щитов в общественных местах с первичными  средствами для тушения пожара.

5. Обустройство водоемов для пожаротушения.

# VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### VIII.1 Водоснабжение

Водоснабжения населенных пунктов в существующей застройке предусматривается от существующих скважин  водонапорных башен.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с ее нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

На первую очередь:

- в с. Чернышено планируется строительство новой водонапорной башни.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учетом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Для  водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

Установка запорной отключающей арматуры, гидрантов, спускников, вантузов предусматривается    в колодцах из сборных ж/б элементов диаметром 1500, 2000 мм.

Все ходы и лазы водопроводных сооружений необходимо герметически закрывать для исключения возможности проникновения (в частности через устья скважин) загрязнений и атмосферных осадков.

В связи с тем, что по данным Роспотребнадзора по Калужской области, вода из системы водоснабжения не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», проектом Генерального плана на расчетный срок рекомендуется:

- оборудовать существующие артезианские скважины фильтрами обезжелезивания;

- вести контроль химического анализа подземных вод;

- размещение на существующих водозаборных сооружениях в районе скважины обеззараживающих установок.

На первую очередь необходимо оборудовать все водонапорные башни  приспособлениями для отбора воды пожарной техникой. Так же на первую очередь предлагается оборудовать  площадку (пирс) для забора воды пожарной техникой в

с. Чернышено. Площадки (пирсы) должны быть с твердым покрытием размером не менее 12*12 и приспособлены для установки пожарных автомобилей и забора воды.

Расчетные расходы воды на расчетный срок представлены в таблице 6.

Таблица 6

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |  |  |
|  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное население | 250 | 175,3 | 175,3 | 210,4 |
| Первая очередь(2022г) | 250 | 177,5 | 177,5 | 213,0 |
| Расчетный срок (2037г) | 250 | 182,5 | 182,5 | 219,0 |

### VIII.2 Водоотведение

Для улучшения работы системы водоотведения на первую очередь необходимо   выполнить следующие мероприятия:
       - реконструкция и модернизация существующих  очистных сооружений с заменой  оборудования, что повысит надежность их работы;

На расчетный срок предлагается расширение очистных сооружений.

При проектировании сетей и сооружений канализации должны быть предусмотрены прогрессивные технические решения, механизация трудоемких работ, автоматизация технологических процессов и максимальная индустриализация строительно-монтажных работ за счет применения сборных конструкций, стандартных и типовых изделий и деталей.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### VIII.3 Газоснабжение

Природный сетевой газ потребителям СП «Село Чернышено» (газифицировано с. Чернышено) поступает с магистрального газопровода Дашава -Киев-Брянск-Москва. Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1981 г. Его протяженность - 12,0 км; диаметр - 159 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 87,6 млн. м3/год.

Распределение газа осуществляется от  ГРС Думиничи распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

На первую очередь для обеспечения стабильной работы системы газоснабжения необходимо поэтапное выполнение следующих мероприятий:

- проведение диагностики (обеспечение безопасной эксплуатации) подземных газопроводов высокого и низкого давления;

-   осуществление технического диагностирования ГРП, ГРПШ, ГРПБ;

- закольцовка существующих газопроводов с целью увеличения надежности газоснабжения.

### VIII.4  Теплоснабжение

Создание условий для обеспечения теплоэнергией различных групп потребителей в требуемом объёме и с высокой степенью надёжности предусматривают следующие направления развития:

-повышение теплозащитных характеристик новых и реконструируемых зданий и теплотрасс;

-реконструкция, модернизация и расширение существующих источников теплоснабжения;

### VIII.5 Электроснабжение

Для повышения надежности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

-реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

-реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

-реконструкция существующих сетей;

-повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

-проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

-строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

Расчет электрических нагрузок на расчетный срок приведен в таблице 7.

Таблица 7

| Расчетные сроки | Нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Современное население | 0,42 |
| Первая очередь(2022г) | 0,43 |
| Расчетный срок (2037г) | 0,45 |

### VIII.6 Связь

Развитие телефонной сети населенных пунктов предусматривает наращивание номерной емкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие системы сотовой радиотелефонной связи путем увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Думиничского района, ПК«ГЕО»,

2007- 2010 гг.

16.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.