Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 16 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор подряда № 14-215 от 16 июля 2014 года Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области Калуга 2014 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензия № 40-00011Ф выдана 16 февраля 2013 г. Федеральной службой Государственной регистрации, кадастра и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161-3, выданное 18 октября 2011 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор подряда № 14-218 от 17 июля 2014 года Внесение изменений в Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2014 г.

Обоснования внесения изменений в генеральный план муниципального образования сельского поселения (МО СП) «Село Маклаки» Думиничского района Калужской области.

Внесение изменений в генеральный план МО СП «Село Маклаки» вызвано необходимостью перевода земельных участков из одной категории в другую, предусмотренной Схемой территориального планирования Муниципального района «Думиничский район».

- В Томе 1. Раздел I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям. Подраздел I.III.1. Планировочные природоохранные ограничения изложить в следующей редакции:

В соответствии с Земельным кодексом РФ к землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий), иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях» от 14.03.1995 №33-ФЗ (ред. от 28.12.2013 № 406-ФЗ), Закон Калужской области от 28.02.2011 г. № 121-ОЗ. «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области» (принят постановлением Законодательного Собрания Калужской области от 17.02.2011 №241), Земельным кодексом РФ от 25.10.2001 № 136-ФЗ (ред. от 08.11.2007(с изм. и доп., вступающими в силу с 01.01.2008), Лесным кодексом РФ от 4.12.2006 г. № 200-ФЗ, Водным кодексом РФ от 3.06.2006 № 74-ФЗ (в ред. Федеральных законов от 04.12.2006 N 201-ФЗ, от 19.06.2007 N 102-ФЗ), специальными статьями Градостроительного Кодекса РФ (2004 г, ред. от 08.11.2007 N 257-ФЗ, от 04.12.2007 N 324-ФЗ), а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

На территории МО СП «Село Маклаки» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории МО СП «Село Маклаки» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

- В Томе 1. Раздел I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям. Подраздел I.III.2. Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов изложить в следующей редакции:

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Которянка | 26 | 100 | 50 | 20 |
| 2. | река Костинка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 3. | река Растворовка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 4. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5. размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6. размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7. сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8. разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

Раздел I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения I.III.1. изложить в следующей редакции:

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Маклаки» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 1. | Знаменская церковь | 1818 г. | с.Маклаки |
| 2. | Братская могила | 1956 г. | с.Маклаки |
| 3. | Курганный могильник | XI-XIII | с.Маклаки, близ села, в бассейне р.Которянка |

На территории МО СП «Село Маклаки» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

- В Томе 2 в  разделе II.1.1   изложить таблицу  «Баланс земель территории сельского поселения»  в новой редакции:

Таблица № 2

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | га | 8172,0 | 7893,9 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 1700,3 | 1500,4 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 1270,6 | 1505,6 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 4781,1 | 4520,4 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 0,6 | 0,6 |
| 6. | Земли запаса | га | 0 | 0 |
| 7. | Земли населенных пунктов | га | 419,4 | 366,9 |
| село Маклаки |  |  |  |  |
| 7.1 | Площадь населенного пункта |  | 238,8 | 159,8 |
| деревня Поляна |  |  |  |  |
| 7.2 | Площадь населенного пункта |  | 89 | 89 |
| деревня Ряполово |  |  |  |  |
| 7.3 | Площадь населенного пункта |  | 42,3 | 62,7 |
| деревня Рассвет |  |  |  |  |
| 7.4 | Площадь населенного пункта |  | 35,4 | 41,6 |
| деревня Сигунов |  |  |  |  |
| 7.5 | Площадь населенного пункта |  | 13,8 | 13,8 |

- В томе 2 разделе II.1.2. «Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения»  вставить таблицы перевода земель со следующими данными:

Таблица площадей планируемого перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Таблица 3

|  | Кадастровый номер | Площадь земель, га | Предполагаемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО СП «Село Маклаки» |  |  |  |  |
| 1 | 40:05:000000:177 | 29,5 | промышленная застройка | ООО «Калужский цементный завод» | 2015-2020 |
| 2 | 40:05:051601:3 | 18,6 | строительство газопровода | ООО «Калужский цементный завод» | 2015-2020 |
| 3 | 40:05:051601:2 | 8,0 | строительство газопровода | ООО «Калужский цементный завод» | 2015-2020 |
| 4 | 40:05:051501:10 | 53,6 | разработка карьера |  |  |
| 5 | 40:05:000000:107 | 1,6 | разработка карьера | ООО «Калужский цементный завод» | 2015-2020 |
| 6 | 40:05:050801:2 | 7,6 | разработка карьера | ООО «Калужский цементный завод» | 2015-2020 |
| 7 | 40:05:050801:1 | 20,3 | разработка карьера | ООО «Калужский цементный завод» | 2015-2020 |
|  | Всего: | 139,2 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 139,2 |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода земель лесного фонда в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Таблица 4

| № п./п. | Наименование | Собственность |  | Категория защитности | Площадь га | Предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | МО СП «Село Маклаки» |  |  |  |  |
| 1 | МО СП «Село Маклаки» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Высокское участковое лесничество кв.11 выд.11-16 40:05:000000:281 Договор аренды №21 от 3.05.2012 |  | Эксплуатируемые леса | 13,8 | ООО «КЦЗ» автодорога, конвейер, автостоянка | 2015-2020 |
| 2 | МО СП «Село Маклаки» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Высокское участковое лесничество кв.11 выд.12 Договор аренды № 61 от 15.08.2012 |  | Эксплуатируемые леса | 0,6 | ООО «КЦЗ» ж/дорога | 2015-2020 |
| 3 | МО СП «Село Маклаки» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Высокское участковое лесничество кв.11 выд.11 Договор аренды № 22 от 20.03.2014 |  | Эксплуатируемые леса | 0,54 | ООО «КЦЗ» конвейер | 2015-2020 |
|  |  |  | МО СП «Село Брынь», МО СП «Село Маклаки», МО СП «Село Новослободск», МО СП «Деревня Думиничи» |  |  |  |  |
| 1 | МО СП «Село Брынь», «Село Маклаки», «Село Новослободск», «Деревня Думиничи» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Высокское участковое лесничество кв.15 выд.3, кв.3 выд.8, кв.7 выд.3, кв.8 выд.1 Брынское участковое лесничество кв.57 выд.5,6,3,1 кв. 58 выд.12,7,8,9,10 кв.59 выд.8,12,13,14,11 кв.65 выд. 11,12,1,2,3 кв.8 выд.8, кв.10 выд.7,8 кв.12 выд. 4,6,8,9,11 Договор аренды №62 от 15.08.2012 Общая площадь -34,6 га |  | Эксплуатируемые леса | 0,8 | ООО «КЦЗ» автодорога | 2015-2020 |
| 2 | МО СП «Село Брынь», «Село Маклаки», «Село Новослободск», «Деревня Думиничи» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Брынское участковое лесничество кв.58 выд.10,11,12,15 кв.59 выд.13,14 кв.10 выд.7,8, кв.8 выд.8 кв.12 выд.4,5,8,9 Высокское участковое лесничество кв.3 выд.8. кв.15 выд.3 Договор аренды №54 от 30.04.2013 Общая площадь 9,6 га |  | Эксплуатируемые леса | 0,7 | ООО «КЦЗ» автодорога | 2015-2020 |
| 3 | МО СП «Село Брынь», «Село Маклаки», «Село Новослободск», «Деревня Думиничи» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Брынское участковое лесничество кв.57 выд.1,2,6,9,10 кв.8 выд.8, кв.10 выд.8 кв.12 выд.4,6,9,11 Высокское участковое лесничество кв.8 выд.1, кв.3 выд.8 кв.15 выд.3 Договор аренды №23 от 20.03.2014 Общая площадь 6,7 га |  | Эксплуатируемые леса | 0,3 | ООО «КЦЗ» автодорога | 2015-2020 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 16,74 |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода земель населенных пунктов в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Таблица 5

|  | Кадастровый номер | Площадь земель, га | Предполагаемое использование | Собственник земельного участка | Этапы реализации, годы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | МО СП «Село Маклаки» |  |  |  |  |
| 1 | 40:05:05 11 01:363 | 2,6 | разработка карьера | ООО «Калужский цементный завод» | 2015-2020 |
| 2 | 40:05:05 11 01:364 | 22,3 | разработка карьера | ООО «Калужский цементный завод» | 2015-2020 |
| 3 | 40:05:05 11 01:365 | 0,8 | разработка карьера | ООО «Калужский цементный завод» | 2015-2020 |
| 4 | 40:05:05 11 01:366 | 32,1 | разработка карьера | ООО «Калужский цементный завод» | 2015-2020 |
| 5 | 40:05:05 11 01:506 | 21,2 | разработка карьера | ООО «Калужский цементный завод» | 2015-2020 |
|  | Всего: | 79,0 |  |  |  |
|  | ИТОГО | 79,0 |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода земель лесного фонда в категорию

земли населенных пунктов

Таблица № 6

| № п./п. | Кадастровый номер | Собственник земельного участка | Категория защитности | Площадь земель, га | Предполагаемое использование |  | Этапы реализации, годы |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 18 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 1,0 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 2 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество» кв.43, выдел 20 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,3 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 3 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 37 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 3,1 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 4 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 38 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 1,8 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
|  | Всего в д.Рассвет: |  |  | 6,2 |  |  |  |  |
| 5 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 4 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 2,8 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 6 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 5 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 1,2 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 7 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 6 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,8 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 8 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 24 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,4 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 9 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 25 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 5,8 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 10 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 39 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 3,1 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 11 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 40 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,6 | Рекреационная зона |  | 2015-2020 |  |
| 12 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 41 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,4 | Рекреационная зона |  | 2015-2020 |  |
| 13 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 54 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,1 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 14 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 55 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 1,1 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 15 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 56 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,7 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 16 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 80 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,7 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 17 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 83 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,1 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 18 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 86 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,2 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
| 19 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 17 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,2 | дорога |  | 2015-2020 |  |
| 20 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество кв.43, выдел 52 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,3 | дорога |  | 2015-2020 |  |
| 21 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 75 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,8 | дорога |  | 2015-2020 |  |
| 22 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 76 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,3 | дорога |  | 2015-2020 |  |
| 23 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 77 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,1 | дорога |  | 2015-2020 |  |
| 24 | Кадастровый квартал 40:05:040701 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Маклаковское лесничество, кв.43, выдел 87 | Защитные полосы лесов вдоль дорог | 0,4 | дорога |  | 2015-2020 |  |
| 25 | Кадастровый квартал 40:05:040601 | ГКУ КО «Думиничское лесничество», Высокское лесничество (с-з Восход), кв.1, выдел 10 | Эксплуатируемые леса | 0,2 | Существующая жилая застройка |  | 2015-2020 |  |
|  | Всего в д.Ряполово: |  |  | 20,3 |  |  |  |  |
|  | ИТОГО |  |  | 26,5 |  |  |  |  |

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией сельского поселения «Село Маклаки» Думиничского района о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

Изложить таблицу  «Параметры функциональных зон населенных пунктов сельского поселения»  в новой редакции:

Таблица 7

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |  |
| --- | --- | --- |
|  | Существующее положение | Расчетный срок |
| Жилая | 215,2 | 233,9 |
| Общественно-деловая | 6 | 6,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 180,3 | 105,7 |
| Производственная | 2 | 2 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 9,8 | 12 |
| Рекреационная | 4,8 | 5,8 |
| Особо охраняемых территорий | 0,3 | 0,3 |
| Специального назначения | 1 | 1 |
| Общая площадь | 419,4 | 366,9 |
| село Маклаки |  |  |
| Жилая | 114,1 | 114,1 |
| Общественно-деловая | 3,6 | 3,6 |
| Сельскохозяйственного использования | 108,7 | 29,7 |
| Производственная | 2 | 2 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 5,8 | 5,8 |
| Рекреационная | 3,3 | 3,3 |
| Особо охраняемых территорий | 0,3 | 0,3 |
| Специального назначения | 1 | 1 |
| Общая площадь | 238,8 | 159,8 |
| деревня Поляна |  |  |
| Жилая | 56,8 | 56,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 29,4 | 29,4 |
| Транспортной инфраструктуры | 2 | 2 |
| Рекреационная | 0,8 | 0,8 |
| Общая площадь | 89 | 89 |
| деревня Ряполово |  |  |
| Жилая | 21,9 | 35 |
| Общественно-деловая | 0 | 0,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 19,6 | 23,6 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,9 | 2,9 |
| Рекреационная | 0 | 1 |
| Общая площадь | 42,4 | 62,7 |
| деревня Рассвет |  |  |
| Жилая | 20 | 25,7 |
| Общественно-деловая | 2,4 | 2,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 12 | 12,4 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,9 | 1,1 |
| Общая площадь | 35,4 | 41,6 |
| деревня Сигунов |  |  |
| Жилая | 2,3 | 2,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 10,6 | 10,6 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,2 | 0,2 |
| Рекреационная | 0,7 | 0,7 |
| Общая площадь | 13,8 | 13,8 |

Далее по тексту тома 2 нумерация таблиц меняется в соответствии с добавленными данными:

-Таблицы № 7- №12 считать Таблицами № 8 - №13.

5. В Томе 2 Раздел  II.1.8 Мероприятия по сохранению объектов культурного наследия изложить в следующей редакции:

- Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет осуществляться на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

- При планировании перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения и  категории земель лесного фонда  в земли иных категорий необходимо учесть наличие объектов культурного наследия, выявленных объектов культурного наследия, в том числе объектов археологического наследия, и предусмотреть мероприятия по обеспечению сохранности данных объектов.

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

При переводе земельных участков, указанных в томе 2  разделе II.1.2. «Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения»   необходимо уточнение границ и местоположения объектов археологического наследия, указанных в нижеприведенной таблице:

| Курганный могильник | XI-XIII в.в., XIV-XVII в.в. | с. Маклаки в близ села в бассейне р.Которянка | Археологическая карта России. Калужская область. 2006. № 276. |
| --- | --- | --- | --- |

6.    Карты в составе проекта изменений и дополнений в генеральный план МО СП «Село Маклаки»:

- Карта 1. Карта границ населенных пунктов;

- Карта 2. Карта функционального зонирования территории;

- Карта 3. Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения.