ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

муниципального образования

сельского поселения «Село Которь»

Думиничского района

Калужской области

Утвержден решением Сельской Думы от 15.08.2013 № 11

(в ред.______________________________)

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000020-0070168-01 от 4 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Которь» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000020-0070168-01 от 4 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Которь» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Гуляева А.Е.

инженер-программист                                                                              Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

оглавление

Введение	6

Общие сведения	11

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	15

I.I Природные условия	15

I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	15

I.I.2 Климат	17

I.I.3 Подземные воды	21

I.I.4 Инженерно-геологические условия	21

I.I.5. Минерально-сырьевые ресурсы.	25

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям.	27

I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения	28

I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	29

I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	32

I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения	33

I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	34

I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций	46

I.III Современное использование территории	50

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	50

I.III.2 Жилищный фонд	52

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	54

I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории	58

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	60

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	60

II.II Экономико-географическое положение	60

II.III Социально-экономическая характеристика	60

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	63

II.III.2 Занятость населения	68

II.III.3 Экономическая база	69

II.IV Инженерно-техническая база	70

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	70

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	72

II.IV.3 Электроснабжение и связь,радиофикация, телевиденье	72

Список используемой литературы:	75

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Которь» Думиничского района (далее по тексту – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года № 244; Приказ Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. № 793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения». с учетом Схемы территориального планирования Калужской области и Схемы территориального планирования Думиничского района Калужской области.

Основанием для разработки генерального плана  является муниципальный контракт №0137300003612000020-0070168-01 от 4 сентября 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Которь» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Думиничского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 г.:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Которь»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

- Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Материалы Схемы территориального планирования Калужской области, утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 10.03.2009 № 65 (в ред. Постановлений от 20.09.2012 № 470, 26.12.2014 № 791).

3.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Думиничского района».

4.   Правила землепользования и застройки.

5. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2008г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,5м  актуальности 2010-2011 г.г.

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Которь» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

-обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта административного устройства;

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

# Общие сведения

Сельское поселение «Село Которь» расположено на территории Думиничского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Которь находится в 23 км северо-западнее от посёлка Думиничи. В состав сельского поселения «Село Которь» входят следующие населенные пункты: село Которь, ж.-д. ст. Воймирово, деревня Баранково, деревня Воймировский щебзавод, деревня Гремячевка, деревня Дубровка, деревня Кишеевка, деревня Павловка, деревня Хлудневский карьер и деревня Хлуднево.

Описание границы муниципального образования сельское поселение "Село Которь"

Текстовое описание границы сельского поселения "Село Которь" произведено согласно цифровым обозначениям в направлении север - восток - юг - запад.

Граница сельского поселения "Село Которь" проходит следующим образом:

1) от узловой точки 1 в месте пересечения границ муниципальных образований "Село Маклаки", "Деревня Верхнее Гульцово", "Село Которь" в общем восточном направлении через лесной массив по просекам на протяжении 2058 м до точки 37;

2) от точки 37 через лесной массив в общем юго-восточном направлении по просекам лесных кварталов Маклакского участкового лесничества на протяжении 2568 м, далее в северо-восточном направлении 885 м, в направлении юг - юго-запад 576 м до точки 244, расположенной к северу от дер. Хлуднево;

3) от точки 244 через лесной массив в общем юго-восточном направлении на протяжении 1966 м, далее в восточном направлении 1142 м до точки 405, расположенной у дороги Которь - Кочуково;

4) от точки 405 в направлении юг - юго-восток через лесной массив, пересекая дорогу Хлуднево - Нижнее Сяглово на протяжении 1628 м, далее в направлении запад - юго-запад через лесной массив вдоль лесной дороги на протяжении 1347 м до узловой точки 479;

5) от узловой точки 479 в общем южном направлении по контуру лесного массива 3390 м до точки 537, расположенной в 260 м южнее ж. ст. Воймирово;

6) от точки 537 в общем юго-восточном направлении вдоль контура лесного массива на протяжении 1600 м до полосы отвода железной дороги, далее в общем восточном направлении вдоль полосы отвода железной дороги на протяжении 2373 м до точки 628;

7) от точки 628 в направлении юг - юго-запад через лесной массив на протяжении 842 м до точки пересечения границ муниципальных образований "Село Которь", "Село Брынь", "Деревня Верхнее Гульцово" (узловая точка 653);

8) от узловой точки 653 в общем юго-западном направлении через лесной массив на протяжении 3630 м, пересекая дорогу Которь - Брынь до точки 741;

9) от точки 741 в общем западном направлении через лесной массив на протяжении 1711 м, далее в южном направлении через лесной массив на протяжении 377 м до точки 764, расположенной в 80 м западнее памятника "братская могила";

10) от точки 764 в западном направлении через поле на протяжении 1850 м, далее в направлении юг - юго-запад через лесной массив на протяжении 744 м до русла р. Которянки в точке пересечения границ муниципальных образований "Село Которь", "Село Брынь", "Село Новослободск" (узловая точка 802);

11) от узловой точки 802 в направлении север - северо-запад по руслу р. Которянки на протяжении 909 м до точки пересечения границ муниципальных образований "Село Маклаки", "Село Которь", "Село Новослободск" (узловая точка 983);

12) от узловой точки 983 в общем северном направлении по руслу р. Которянки на протяжении 2119 м до места слияния с р. Костинкой, далее в северо-западном направлении по руслу р. Костинки на протяжении 959 м до точки 1713;

13) от точки 1713 в западном направлении через лесной массив на протяжении 485 м, в общем северном направлении через лесной массив на протяжении 1400 м до точки 1767, расположенной южнее дер. Павловки;

14) от точки 1767 в направлении запад - северо-запад через лесной массив на протяжении 752 м, далее в северном направлении через лесной массив на протяжении 942 м, далее в направлении восток - северо-восток по контуру лесного массива на протяжении 731 м до пересечения с руслом р. Костинки (точка 1850);

15) от точки 1850 в направлении север - северо-запад по руслу р. Костинки на протяжении 872 м, далее в общем северном направлении по контуру лесного массива на протяжении 1737 м до пересечения с железной дорогой (точка 1922);

16) от точки 1922 в направлении запад - северо-запад вдоль полосы отвода железной дороги на протяжении 2034 м, далее 362 м в северном направлении через лесной массив, далее в направлении запад - северо-запад через лесной массив параллельно железной дороге на протяжении 981 м до узловой точки 1965;

17) от узловой точки 1965 через лесной массив в общем северном направлении на протяжении 2141 м, далее в восточном направлении по просеке на протяжении 1022 м, в северном направлении по просеке на протяжении 1087 м до точки пересечения границ муниципальных образований "Село Маклаки", "Село Которь", "Деревня Верхнее Гульцово" (узловая точка 1).

Список координат характерных точек границы сельского

поселения "Село Которь"

| N точки | Координаты в системе МСК-40 |  |
| --- | --- | --- |
|  | X | Y |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | 385275.99 | 1210436.70 |
| 37 | 385102.62 | 1212297.93 |
| 244 | 382914.67 | 1213995.62 |
| 405 | 381940.20 | 1216769.76 |
| 479 | 380033.36 | 1216141.51 |
| 537 | 378044.72 | 1215617.95 |
| 628 | 377237.90 | 1219160.25 |
| 653 | 376639.14 | 1218907.26 |
| 741 | 373752.81 | 1217072.79 |
| 764 | 373355.82 | 1215490.95 |
| 802 | 372902.94 | 1213390.35 |
| 983 | 373748.58 | 1213049.25 |
| 1713 | 376583.49 | 1212843.15 |
| 1767 | 377632.13 | 1212445.63 |
| 1850 | 378912.39 | 1212332.52 |
| 1922 | 381152.93 | 1212168.89 |
| 1965 | 382313.62 | 1209348.00 |

Площадь сельского поселения составляет 5357,29 га.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Местность территории муниципального образования представляет собой комплекс эрозионно-аккумуляторных ландшафтов. Наивысшая точка территории 248,2 м. низший урез воды р. Которянка 173,0 м. Абсолютный перепад высот составляет 75,2 м. относительные перепады высот по долинно-балочной сети варьируют от 10-20м. по оврагам и до 25-30м. на реке Которянка. На большей части площади отмечается близповерхностное залегание коренных пород. В местах развития карбонатных пород наблюдается карстообразование. На данной территории развиты следующие типы ландшафтов:

Первый тип ландшафта.  На севере территории района в зоне конечно – моренных образований выделяется плоская денудационно-зандровая равнина развитая на отложении меловой системы. Абсолютные отметки поверхности колеблются от 230 м до 250 м. Поверхность слаборасчлененная, почвы дерново- среднеподзолистые на суглинистой основе. Меловые породы, представленные трепелом, перекрыты маломощными (до 15 м) четвертичными отложениями сложенными снизу вверх моренными, водноледниковыми и покровными суглинками. Местами на поверхности равнины наблюдается заболоченность.

Второй тип ландшафтов. Плосковолнистая, наклонная, среднерасчлененная зандровая равнина раннемосковской стадии развития ледника. Абсолютные отметки поверхности 220-240 м. Сложена маломощным слоем кварц – глауконитовых песков альб-сеноманского возраста нижнего мела водноледниковыми гравилистыми глинистыми песками и покровными суглинками четвертичного времени. Вышеперечисленные породы с размывом ложатся на известняковую толщу окского надгоризонта. Мощность рыхлых отложений мела и четвертичного периода составляет от первых метров до 15 м. При близповерхностном залегании известняков наблюдается карстообразование. Местами на выровненных участках рельефа наблюдается заболоченность. Почвы дерново-среднеподзолистые  на суглинисто – песчаной основе.

Третий тип ландшафта. Холмисто-увалистая, денудационно-зандровая среднерасчлененная равнина. Четвертичные отложения представлены в основном супесями и водноледниковыми суглинками общей мощностью 2-8м. Коренные породы представлены песчано-глинистыми отложениями неокомского надъяруса меловой системы и терригенно-карбонатной толщей нижнего отдела каменноугольной системы. Грунтовые воды приурочены к коренным породам. Почвы дерново-среднеподзолистые, местами смытые и глееватые по овражно-балочной сети. Тальвеги эрозионных врезов всегда увлажнены и заболочены.

Четвёртый тип ландшафта. Пологоволнистая, наклонная аллювиально-водноледниковая среденерасчленённая равнина. Четвертичные отложения сложены песчаными суглинками и разнозернистыми глинистыми песками общей мощностью 5-10 м. Коренные породы представлены в основном терригенно-карбонатной толщей тульского горизонта нижнего отдела карбоната. Грунтовые воды появляются в коренных породах. Почвы дерново-подзолистые смытые, по оврагам глееватые на супесчаной основе.

Пятый тип ландшафта.  Плоская, аллювиальная равнина –первая надпойменная терраса. Сложена аллювиальными песками, суглинками, торфом, галечниками и супесями. Коренные породы представлены песчано-глинистыми образованиями с прослоями бурых углей относящихся к низам тульского горизонта и бобриковского каменноугольной системы. Территория постоянно подтопляется. Почвы луговые дерново-подзолистые на песчаной основе.

Шестой тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма) с прирусловыми валами, западинами, со староречиями , болотами и отдельными холмами дюн и останцов  высокой поймы. Сложен ландшафт песками, аллювиальными суглинками, торфом. Территория постоянно подтоплена, а в весенний паводок затопляется. Почвы аллювиальные луговые, дерново-подзолистые глееватые и глеевые.

### I.I.2 Климат

Климат сельского поселения «Село Которь», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, рассматриваемая территория находится в подрайоне IIВ, характеризующимся в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9°--10. Минимальная  температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями.). °С. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1. представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Таблица 1.

Расчетные показатели температурного режима.

| Средняя температура наружного воздуха, С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее Холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. За год в среднем за многолетний период выпадает 654 мм осадков. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 89 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33 см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50 см на юге и 70 см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5 см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47 см, в отдельные годы доходит до 70 см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Жиздры, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

I.I.4. Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. Вдоль западной границы и по центру сельского поселения «Село Которь» протекает река Которянка.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения сельскохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Которянка. Протекает по территории Думиничского района. бассейн реки грушевидной формы, характеризуется слабоволнистой равнинной местностью. Длинна реки составляет 26 километров .

В целом территория обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

### I.I.3 Подземные воды

Из всех водоносных горизонтов развитых в пределах Думиничского района народнохозяйственное значение имеют только четыре: окский, тульский, упинский и озерско-хованский (заволжский).

Окский водоносный горизонт приурочен к известняковым отложениям алексинского, Михайловского и веневского стратиграфических комплексов. Воды по степени жесткости меняются в значительных пределах от 2,2 млг. экв./л до 8,9 млг. экв./л. И относится к типу мягких, умеренно жестких и жестких. Содержание железа изменяется от нулевой до 2,2 млг./л., преобладают значения менее 1 млг./л. Мягкие воды с малым содержанием железа приурочены к местам где четвертичный водоносный горизонт залегает непосредственно на известняках окского надгоризонта и питает его наиболее мягкими водами. Удельный дебит скважин варьирует от 0,34 м3/ч до 12,0 м3/ч. Этот горизонт является основным для водоснабжения поселения.

Упинский водоносный горизонт приурочен к одноименным извеснякам нижнего карбона. Воды жесткие и умеренно жесткие с показателями общей жесткости от 4,48 млг. экв/л. До 7,10 млг. экв./л. Содержание железа меняется от 0,3 млг./л до 1,5 млг./л. Удельный дебит скважин варьирует от 0,1 м3/ч до 4,0 м3/ч.

Все водоносные горизонты сельского поселения напорного типа.

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

Разнообразие ландшафтов, сложное геологическое строение и эрозионный характер рельефа во многом определяет и сложные инженерно-геологические условия района, в целом для района условия  для крупного строительства оценивается как среднее. В северной части территорий основные проблемы связаны с высоким стоянием грунтовых вод и карстообразованиями. В зонах развития речных долин склоновая эрозия  и неустойчивое состояние геологической среды. Основным отрицательным компонентом геологической среды является высокое содержание в верхней части стратиграфического разреза неустойчивых песчаных пород. Промышленное освоение данной территории потребует тщательной экспертизы всех проектов под капитальное строительство  в части инженерно-геологических изысканий.

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Развития среднечетвертичных водно-ледниковыми и озерно-ледниковыми отложений времени поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются трепелом и альб-сеноманскими, кварц-сеномаскими песками мелового возраста. | Заболачивание, суффозионные процессы, слабая расчлененность. | Покровные суглинки по своим свойствам и составу выдержаны на глубину и простиранию. Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью. Трепела подвержены деформации из-за низкой естественной плотности, Преобладают глубины залегания грунтовых вод 0-3 м. Условия строительства средние, при организации отвода грунтовых вод. Необходима гидроизоляция подвальных помещений, мероприятия по организации поверхностного стока ливневых вод. |
|  | 2 | Развитие среднечетвертичных водно-ледниковых образований. Подстилаются маломощными кварц-глауконитовыми песками и известняками окской толщи нижнего карбона. | Значительные процессы карстообразования. Интенсивный вертикальный дренаж поверхностных вод. Суффозионные процессы в песчаных грунтах. Верхняя часть известняков толща сухая Рельеф слабо-среднерасчеленненый. Балки и ложбины с пологими склонами. | Геологическая среда значительно не устойчива из-за малой мощности рыхлых отложений и интенсивного вертикального дренажа поверхностных вод в известняке. Известняки закарстованны. Рыхлые породы суффозионно-неустойчивые при вертикальном дренаже происходит вынос пылеватых и тонкопесчаных фракций, что приводит к деформации грунтов. При крупном строительстве необходимы детальные инженерно-геологические изыскания на глубину до известняковой толщи. |
|  | 5 | Развитие средне-раннечетвертичных водноледников образований. Подстилаются песчано-глинистыми толщами неокома и тульского горизонта нижнего карбона | Глубина залегания грунтовых вод 0-5м. Для всей этой территории характерна значительная заболоченность. Овражно-балочная сеть мелкого заложения и заболочена. | Из-за высокого стояния грунтовых вод и литологического состава грунтов их инженерно-геологические свойства по литерале и глубине очень изменчивы. Все грунты данного типа рельефа при проведение строительных работ требуют закрепления от разжижения. Условия для строительства сложные. |
|  | 11,13 | Развитие раннее-среднечетвертичных образований аллювиально-водноледникового происхождения. Подстилаются в основном песчано-глинистой толщей тульского и бобриковского горизонтов нижнего карбона. | Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м. Значительная заболоченность. Овраги балочного типа заболочены. | Условия для строительства сложные. Грунты суффозионно-неустойчивые, склонные при переувлажнении проявлять способность разжижать и двигаться (солефлюкция). Этот тип рельефа расположен в районе Гослесфонда и 3-х километровой водоохраной зоны р. Жиздры. |
|  | 14 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глуби залегания грунтовых вод 0-3 м. Значительная заболоченность. Боковой подмыв пойм. | Условия для строительства сложные: из-за периодической затопляемости территорий во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод и неустойчивости песчаных грунтов. |

### I.I.5. Минерально-сырьевые ресурсы.

По данным Министерства природных ресурсов, экологии и благоустройства Калужской области от 05.03.2013 года № 86-13 на территории МО СП «Село Которь» Думиничского района Калужской области располагается 3 месторождения, одно из них разрабатывается, недропользователем является ООО «Хлудневский щебёночный завод» .

Добыча полезных ископаемых ведётся в деревне Хлудневский карьер. Хлудневское месторождение известняков расположено в 23 км к северо-западу от станции Думиничи, в 0,4  км севернее деревни Павловка.

Месторождение доразведано в 1987-1989 г.г. Калужской геолого-геофизической экспедицией.

Площадь горного отвода, разрабатываемого ООО «Хлудневским щебёночным заводом» строительных известняков – 177,87 га, площадь нарушенных земель – 39,7га.

Таблица месторождений твёрдых полезных ископаемых,

Расположенных на территории СП «Село Которь»

Таблица №3

| № п/п | Месторождение | Географическая привязка (местоположе- ние) | Остаток запасов 01.01.2013г. по категориям |  |  |  | Товарная продукция | Горно-геологические условия |  | Степень обводнённости | Степень промышленного освоения | Недропользователь |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | Забалан- совые |  |  | ср. мощ-ть вскрыши,м. | Ср. мощ-ть полезной толщи,м. |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 4 | 6 |  | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кирпичные суглинки, тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1120 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Хлуневское | В 2 км к СЗ от ж.д.ст. Воймирово, в 1,5 км С с. Которь, севернее и восточнее д. Хлуднево | 1120 |  |  |  | Полнотел ый кирпич марки «100» | 0,7 | 1,9 | сухая | Резерв |  |
| Строительные известняки, тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 27829 | 0 | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Хлуневское | В 24 км к СЗ от ж.д.ст. Думиничи в 0,4 км к С от д. Павловка | 23298 |  |  | Щебень для строительных работ марок «400»-«600» известь строительн- ая, известняковая мука, порошок минеральный для асфальтобе- тоных смесей |  | 6,7 | 15,2 | Полезная толща в основном сухая | Разрабатывается | ООО «Хлудневский щебёночный завод» |
| 3 | Хлудневское (уч№3) | В 24 км к СЗ от ж.д.ст. Думиничи в 0,6 км к С от д. Павловка | 4531 |  |  | Щебень для строительных работ марок «600»-«1000» по прочности Мрз «15-25», известняковая мука |  | 12,52 | 9,57 | обводнённая | Резерв |  |
| Керамзитовое сырьё, тыс.м³ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2760 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Хлудневское | В 2 км к СЗ от ж.д.ст. Воймирово, в 1,5 км С с. Которь, севернее и восточнее д. Хлуднево | 2760 |  |  | Керамзит ный заполнитель |  | 2,6 | 2,2 | сухая | резерв |  |

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов  и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Которь» выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) отнесены:

I – Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Относительно благоприятные для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Неблагоприятные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зоны охраны историко-культурного и природного назначения:

- Объекты культурного наследия.

- Особо охраняемые природные территории

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного транспорта.

4. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ водопровода.

4. СЗЗ объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Проектного чертежа» МО СП «Село Которь».

### I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения

В соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации к землям природоохранного назначения относятся земли, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий) и иные земли, выполняющие природоохранные функции. В пределах земель природоохранного назначения вводится особый правовой режим использования земель, ограничивающий или запрещающий виды деятельности, которые несовместимы с основным назначением этих земель.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охраной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, Водным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях ООПТ и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением органов государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, в том числе биосферные, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические парки и ботанические сады. Законами субъектов Российской Федерации могут устанавливаться и иные категории особо охраняемых природных территорий регионального и местного значения.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

На территории МО СП «Село Которь» Особо охраняемые природные территории отсутствуют (Постановлением Правительства Калужской области от 27.12.2017 № 696 упразднена особо охраняемая природная территория регионального значения - памятник природы «Парк Усадьбы в с. Которь Думничского района»).

### I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

- В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

- В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

- Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- - для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- - от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- - от 50 км и более - в размере 200 метров.

- Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

- Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Которянка | 26 | 100 | 50 | 20 |

В таблицу включены реки, длиной более 10 км. Для остальных рек на рассматриваемой территории минимальная ширина водоохраной зоны составляет 50 м, ширина прибрежной полосы 50 м.

В границах водоохранных зон запрещаются:

1) использование сточных вод в целях регулирования плодородия почв;

2) размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ, пунктов захоронения радиоактивных отходов;

3) осуществление авиационных мер по борьбе с вредными организмами;

4) движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие;

5) размещение автозаправочных станций, складов горюче-смазочных материалов (за исключением случаев, если автозаправочные станции, склады горюче-смазочных материалов размещены на территориях портов, судостроительных и судоремонтных организаций, инфраструктуры внутренних водных путей при условии соблюдения требований законодательства в области охраны окружающей среды и настоящего Кодекса), станций технического обслуживания, используемых для технического осмотра и ремонта транспортных средств, осуществление мойки транспортных средств;

6) размещение специализированных хранилищ пестицидов и агрохимикатов, применение пестицидов и агрохимикатов;

7) сброс сточных, в том числе дренажных, вод;

8) разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых (за исключением случаев, если разведка и добыча общераспространенных полезных ископаемых осуществляются пользователями недр, осуществляющими разведку и добычу иных видов полезных ископаемых, в границах предоставленных им в соответствии с законодательством Российской Федерации о недрах горных отводов и (или) геологических отводов на основании утвержденного технического проекта в соответствии со статьей 19.1 Закона Российской Федерации от 21 февраля 1992 года N 2395-1 "О недрах").

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1) распашка земель;

2) размещение отвалов размываемых грунтов;

3) выпас сельскохозяйственных животных и организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ

### I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Относительно благоприятные для строительного освоения

Условия строительства в пределах территории расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод.

Рекомендуется применение специальных фундаментов,  свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках.

Потенциально не благоприятные для строительного освоения

Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод 2-5 м. Рекомендуется организация стока поверхностных вод и дренаж подземных вод.

Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны». На долю таких участков приходится небольшая часть территории.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты.

### I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Село Которь» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта | Нормативно-правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия (регионального значения) |  |  |  |  |
| 1. | Церковь Параскевы Пятницы,кон.XIXв. |  | с. Которь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 2. | Мемориальный комплекс в честь лыжников-разведчиков мотострелковой бригады особого назначения, погибших 23 января 1942г. |  | дер. Хлуднево | Решение исполнительного комитета Калужского областного Совета депутатов трудящихся от 07.04.78 г. № 249 |
| 3. | Братская могила |  | дер. Дубровка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 4 | Братская могила |  | дер. Павловка | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |
| 5 | Братская могила |  | с. Которь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 |

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

- Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

- Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью и установленная в соответствии со ст. 3.1 Федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

- На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

- В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской Федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

- Вместе с тем, на основании п. 1 ст. 36 Федерального закона проектирование и проведение земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

- Также, согласно п. 4 ст. 36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течение трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

- Размещение объектов нового строительства на территориях населенных пунктов сельского поселения будет, осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

- Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией МО СП «Село Которь» Думиничского района о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же  действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды в городах и населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в городах и населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

-Санитарно-защитные зоны;

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного бассейна;

- Состояние почв;

- Радиационная обстановка;

- Обращение с отходами;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса;

Санитарно-защитные зоны и зоны санитарной охраны

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека являются объекты, для которых уровни создаваемого загрязнения за пределами промышленной площадки превышают 0,1 ПДК и/или ПДУ.

На территории сельского поселения имеется ряд объектов, размещенных с соблюдением СЗЗ. Размер санитарно-защитных зон, на территории пилорам, карьера и фермы ООО «Которь» составляет 50метров.

Санитарно-эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения регламентируются СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения»

Зоны санитарной охраны организуются на всех водопроводах, вне зависимости от ведомственной принадлежности, подающих воду как из поверхностных, так и из подземных источников.

Зона санитарной охраны (ЗСО) — территория, включающая источник водоснабжения и/или водопровод, иной объект.

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены.

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

На территории сельского поселения централизованная система водоснабжения имеется в трёх населённых пунктах в с. Которь, д. Воймировский щебзавод и д. Хлуднево. Водоснабжение село Которь осуществляется  от одной артезианской скважины расположенной в западной части села. Водоснабжение дер. Воймировский щебзавод осуществляется от артезианской скважины  расположенной в восточной части деревни и водоснабжение деревни Хлуднево осуществляется от артезианской скважины расположенной в восточной части деревни. Питьевая вода безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и имеет благоприятные органолептические свойства.

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице№6 санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 6

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог |  | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): | - | - | - |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в городах и населенных пунктах, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в районе работ приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Село Которь» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 8

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Из всех водоносных горизонтов развитых в пределах Думиничского района народнохозяйственное значение имеют только четыре: окский, тульский, упинский и озерско-хованский (заволжский).

Окский водоносный горизонт приурочен к известняковым отложениям алексинского, Михайловского и веневского стратиграфических комплексов.

Упинский водоносный горизонт приурочен к одноименным извеснякам нижнего карбона. Воды жесткие и умеренно жесткие с показателями общей жесткости от 4,48 млг. экв/л. До 7,10 млг. экв./л. Все водоносные горизонты сельского поселения напорного типа.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обусловливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

-	гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

На территории МО СП «Село Которь» протекает река Которянка, длина реки составляет 26 километров.

Состояние почв

Опасность загрязнения почв определяется уровнем ее возможного отрицательного влияния на контактирующие среды (вода, воздух), пищевые продукты и прямо или опосредовано на человека, а также на биологическую активность почвы и процессы самоочищения.

Вследствие своего поверхностного залегания и адсорбирующей способности, почвы являются наиболее уязвимым элементом геологического разреза.

Оценка уровня химического загрязнения почв и грунтов зоны аэрации как индикатора неблагоприятного воздействия на здоровье населения проводится по показателям, разработанным при сопряженных геохимических и геогигиенических исследованиях окружающей среды. Такими показателями являются коэффициент концентрации химического вещества (Кс) и суммарный показатель загрязнения (Zс).

Величина Кс определяется отношением фактического содержания определяемого вещества в почве (Ci) к региональному фоновому (Cфi).

Согласно СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидимиологичекие требования к качеству почвы», район работ относится к категории «допустимая» I класса опасности, так как суммарный показатель загрязнения не превышает 16. Почвы могут быть использованы по целевому назначению без ограничений, исключая объекты повышенного риска.

Общая площадь пашен и сенокосов, заросших мелколесьем и кустарником, из года в год увеличивается.

Состояние кормовых угодий в основном неблагоприятное, что обусловлено антропогенными факторами (сбитость - повышенная нагрузка на пастбища; закочкаренность - недостаточный уход, несоблюдением сенокосооборотов, частое скашивание, ухудшение условий произрастания растений). В связи с плохим состоянием сенокосов и пастбищ их продуктивность снизилась.

Информация  о местах утилизации биологических отходов

- ООО «Которь», имеется земельный участок, обустроенный под утилизацию трупов скота путем сжигания.

Размер санитарно-защитной зоны от скотомогильника (биотермической ямы) до:

- жилых, общественных зданий, животноводческих ферм (комплексов) – 1000 м;

- скотопрогонов и пастбищ - 200 м;

- автомобильных, железных дорог в зависимости от их категории 50-300 м.

На территории МО СП «Село Которь» были зафиксированы случаи заболевания сибирской язвой в населенных пунктах:

1. дер. Дубровка – 1941 год.

2. дер. Дубровка – 1958 год.

Информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни отсутствует, в связи, с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала от указанного заболевания, а в случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии.

Радиационная обстановка

Совокупность действия ионизирующего излучения космических лучей, гамма-излучения Земли и радиоактивного газообразного элемента радона составляет природный, или естественный радиационный фон.

Значения мощности экспозиционной дозы гамма излучения находятся в пределах 0,12-0,17 мк3в/час, что соответствует нормальному естественному уровню мощности эквивалентной дозы (от 0,1 до 0,2 мкЗв/час) внешнего гамма-излучения на открытых территориях в средней полосе России. Радиационные аномалии отсутствуют.

Самым мощным из природных источников радиации является радоновое облучение, оно составляет половину от всего естественного фона. На территории Калужской области имеются довольно обширные зоны повышенной радоносности, которые располагаются практически по всей области, кроме ряда районов (рис.1)

Обращение с отходами

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Основное негативное воздействие участков захоронения строительных и бытовых отходов на компоненты природной среды обусловлено преимущественно отходами органогенного происхождения, представляющими собой основу для образования фильтрата и биогаза. В связи с незначительным количеством отходов органогенного происхождения в общем количестве рекультиванта, негативное воздействие на окружающую среду будет сведено к минимуму. Учитывая значительную плотность строительных и бытовых материалов, миграция химических веществ в воздушную и водную среду незначительна и, в основном, под воздействием неблагоприятных факторов среды.

Санитарная очистка МО СП «Село Которь» занимаются специализированные организации. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц находится в ведении МУП «Благоустройство».

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов.

На свалке ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор Думиничского района. Полигон находится в эксплуатации МУП «Благоустройство».

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории Калужской области формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, охотничьих и рыбоводных хозяйств. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов области.

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых объектов строительства в МО СП «Село Которь» является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

- характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

- характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 9

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |  |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

На территории зоны санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Сельское поселение «Село Которь» расположено на территории Думинисчкого района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Которь находится в 23 км северо-западнее от посёлка Думиничи. В состав сельского поселения «Село Которь» входят следующие населенные пункты: село Которь, деревня Баранково, ж.-д. ст. Воймирово, деревня Воймировский щебзавод, деревня Гремячевка, деревня Дубровка, деревня Кишеевка, деревня Павловка, деревня Хлудневский карьер и деревня Хлуднево.

Согласно территориальному зонированию в границах населенных пунктов можно выделить ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории сельского поселения в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В границах сельского поселения выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную и садово-дачные участки. Данная зона занимает большую северную часть села.

Зона транспортной инфраструктуры (АТ):

Включает территории дорожных отводов дорог общего пользования регионального значения.

Зона природно-рекреационного назначения(Р)

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий:

– места отдыха общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха);

– зона акваторий включает:

- территории, занятые водными объектами;

- болота.

Зона сельскохозяйственного использования(СХ)

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

–      зона сельскохозяйственных угодий;

– зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства.

Зона специального назначения (СН)

Охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища).

Зона охраны историко-культурного и природного значения(ОХ)

Предназначены для размещения: особо охраняемых природных территорий регионального значения, месторождения полезных ископаемых, объектов культурного наследия. В данной зоне запрещается какая либо деятельность влекущая за собой нарушение её сохранности.

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Которь» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 12,5 тыс. м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают кирпичные,  деревянные и панельные жилые дома и составляют 48 %, 31% и 16% соответственно, от общей площади жилищного фонда, остальные 5% приходятся на дома прочего типа.

Характеристика жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 10

| Характеристика | Наличие жилого фонда на 01.01.2012г. |  | Жилой фон по материалу стен, м² .( от общей площади) |  |  | Этажность, м² |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | тыс. м² общей площади | к-во домов | каменных, кирпичных | деревянных | каменных, кирпичных | одноэтажные | 2-3 этажные |
| Село Которь |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 5,6 | 87 | 2,1 | 1,2 | 2,3 | 5,6 | - |
| Деревня Павловка |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 0,7 | 17 | 0,7 | - | - | 0,7 | - |
| Деревня Гремячевка |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 0,6 | 17 | 0,6 | - | - | 0,6 | - |
| Деревня Дуборовка |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 0,2 | 5 | 0,2 | - | - | 0,2 | - |
| Деревня Кишеевка |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 0,3 | 7 | 0,1 | 0,2 | - | 0,3 | - |
| Деревня Воймировский щебзавод |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 0,7 | 8 | 0,7 | - | - | 0,7 | - |
| Станция Воймирово |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 0,5 | 7 | 0,2 | 0,3 | - | 0,5 | - |
| Деревня Хлуднево |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 2,4 | 57 | 1,5 | 0,9 | - | 2,4 | - |
| Деревня Баранково |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 0,7 | 18 | 0,6 | 0,1 | - | 0,7 | - |
| Деревня Хлудневский карьер |  |  |  |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 0,8 | 10 | 0,6 | 0,2 | - | 0,8 | - |
| ИТОГО: | 12,5 | 233 | 7,3 | 2,9 | 2,3 | 12,5 | - |

Благоустройство жилого фонда

Водоснабжение: система централизованного водоснабжения имеется в село Которь, деревне Павловка и деревне Хлуднево.

Канализация: централизованная система канализации в настоящее время существует в селе Которь.

Газоснабжение: в настоящее время централизованное газоснабжение жилищного фонда на территории муниципального образования отсутствует.

Отопление: централизованного отопления не имеется.

Оборудование жилищного фонда

Таблица 11

| Оборудование жилищного фонда | Площадь жилых помещений, м2 |
| --- | --- |
| всего | 8 |
| Водопровод | 4,5 |
| В том числе централизованный | 4,5 |
| Водоотведение | 3,5 |
| В том числе централизированное | 3,5 |
| Отопление | - |
| В том числе централизированное | - |
| Горячее водоснабжение | - |
| В том числе централизированное | - |
| Ванны, душ | - |
| Газ (сетевой, сжиженный) | - |
| Напольные электричиские плиты | - |

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд МО СП «Село Которь», как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

- недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

- низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Которь» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Которь» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Которь» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании. Образовательные учреждения сосредоточены в центе сельского поселения – с. Которь.

Детские дошкольные учреждения. На территории муниципального образования нет действующего детского сада.

Общеобразовательные школы. В настоящее время в селе Которь функционирует одна общеобразовательная  школа МКОУ «Которская средняя общеобразовательная школа» - отдельно стоящее здание 1968 года постройки (с. Которь ул. Центральная дом 3). Здание расположено в центральной части села. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 32 %. Общая проектная вместимость школы – 80 мест, количество учащихся – 20 человек. Таким образом, фактически наполняемость школы намного ниже ее проектной вместимости и составляет 25 %.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения  отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

Здоровое население является одной из самых важных ценностей жизни. На территории поселения действуют 2 фельдшерско-акушерских пункта (ФАП) – в селе Которь и в деревне Хлуднево. В селе Которь численность обслуживающего персонала – 2 человека. В деревне Хлуднево численность обслуживающего персонала – 2 человека. Также ФАП ведет обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами Центральной районной больницы, находящейся  посёлке Думиничи.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства в селе Которь представлена следующими учреждениями:

Сельский дом культуры – село Которь. Вместимость учреждения 160 мест, отдельно стоящее типовое здание 1968 года постройки (с. Которь ул. Центральная дом 1).

Библиотека – село Которь. Вместимость учреждения 5,4 тыс. томов, отдельно стоящее типовое здание 1967 года постройки (с. Которь ул. Центральная дом 2).

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 12

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Вид собственности | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин ИП «Волчкова» | с. Которь | частная | Продовольственные и промышленные товары | 100 | типовое |
| 2. | Магазин ИП «Рощина» | дер. Хлуднево | частная | Продовольственные и промышленные товары | 60 | спец. Приспособленая |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в селе Которь имеется отделение почтовой связи, расположено в жилом доме по адресу ул. Центральная д.25.

Ритуальное обслуживание население

Действующее кладбище (разрешено подхоронение), общей площадью 7700 , м2   расположено в с.Которь.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Которь» обслуживает пожарная часть, расположена в посёлке Думиничи (Пожарная Часть-32).

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Из административно-деловых учреждений в сельском поселении «Село Которь» размещаются:

- Администрация сельского поселения «Село Которь» (с. Которь) с количеством сотрудников – 3 человека.

Обеспеченность населения учреждениями культурно-бытового обслуживания Таблица 13

| № п./п. | Наименование учреждений |  |  | Ед. измерения | Вместимость | Норм. показ.* на 1000 чел. сущ. обеспеч. на 1000 чел. | % обеспеч. к норме |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Школы кол-во мест по проекту фактически |  |  | мест | 80 20 | 140 210,5 | более 100%** |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Дом культуры |  |  | пос. мест | 160 | 80 421 | более 100% |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  | посещ. в см. | 21 | 18,6 55.3 | более 100% |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Магазины – всего |  |  | кв. м торг. пл. | 160 | 280 421 | более 100% |  |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Кладбище |  |  | га | 0,77 | 0,24 2 | более 100% |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * | Нормативные показатели - характеристика обеспеченности населения поселка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиПА 2.07.01-89 |  |  |  |  |  |
|  |  | ** | Процент обеспеченности рассчитан из проектной вместимости. |  |  |  |  |  |

Социальные нормативы и нормы одобрены распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006 г.

### I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Которь» осуществляются только автомобильным транспортом.

Автомобильные дороги

В северной части сельского поселения «Село Которь»  проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения  «Брынь-Маклаки» (V категория), которая соединяет его с районным центром – посёлком Думиничи (протяженность в границах поселения 5 км)

По центру сельского поселения «Село Которь» проходит дорога регионального значения «Которь-Хлуднево-Ряплово» (V категория), протяжённость которой в границах района составляет 12 км.

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги. Протяженность улиц и дорог в границах населённых пунктов составляет 9100м.

Улично дорожная сеть.

Таблица 14

| Наименование улично-дорожной сети | Протяженность, км | Тип покрытия |  |
| --- | --- | --- | --- |
| а/д по дер. Которь | 3,8 | грунт |  |
| а/д по дер. Павловка | 0,5 | грунт |  |
| а/д по дер. Дубровка | 0,3 | грунт |  |
| а/д по дер. Кишеевка | 0,3 | грунт |  |
| а/д по дер. Хлуднево | 2,0 | грунт |  |
| а/д по дер. Баранково | 1,0 | грунт |  |
| а/д по дер. Баранково | 1,0 | грунт |  |
| а/д по ст. Воймирово | 0,2 | грунт |  |
| а/д по дер. Воймировский щебзавод | 0,4 | грунт |  |
| а/д по дер. Хлудневский карьер | 0,2 | ПГС |  |
| а/д по дер. Гремячевка | 0,4 | грунт |  |

Транспортное обслуживание населения осуществляется маршрутными транспортными средствами, проходящими по автодороге регионального значения «Думиничи-Хлуднево-Бараново» 3 раза в неделю.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

Все вышеуказанные дороги требуют капитального ремонта и реконструкции в связи с тем, что за последние годы не выделялись средства на ремонт и строительство дорог в районе, а если и выделялись, то только для поддержания их в проезжем состоянии.

Автозаправочные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана МО СП «Село Которь» предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития сельского поселения.

## II.II Экономико-географическое положение

В системе административного территориального деления Российской Федерации село Которь является административным центром  МО СП «Село Которь» Муниципального района «Думиничский район» Калужской области, входящей в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

По территории поселения проходит автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Брынь-Маклаки» и автомобильная дорога общего пользования регионального значения «Которь-Хлуднево-Ряплово». МО СП  «Село Которь» непосредственно граничит на западе с МО СП «Село Маклаки», на севере МО СП «деревня Верхнее Гульцово», на востоке МО СП «Село Брынь» и    на юго-западе  МО СП «Село Новослободск».

## II.III Социально-экономическая характеристика

Перспективы развития сельского поселения «Село Которь» связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития сельского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития села Которь и всего поселения в целом. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где сельское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие поселения, представлены в таблице 14. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности поселения.

Основные конкурентные возможности сельского поселения «Село Которь»

Таблица 15

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| - Близость к п. Думиничи и к емким рынкам сбыта продукции. - Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). 3. Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. 4. Положительные показатели механического движения населения | - Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. - Дефицит кадров в производственных отраслях и отток квалифицированных специалистов. - Отрицательная динамики естественного прироста населения. - Недостаточно развита социальная инфраструктура. - Отсутствие в поселении рабочих мест в достаточном объеме. | - Активное продвижение сельского поселения во внешней среде. - Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. - Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | - Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. |

На нынешней стадии развития очень важно учитывать состояние экономического развития в соседних населенных пунктах. Поэтому неотъемлемым элементом стратегии должна стать так называемая межмуниципальная кооперация, основными целями которой являются:

- кооперация производящих и перерабатывающих производств и расширение рынка сбыта продукции;

- создание межмуниципальной базы данных о поставщиках и потребителях товаров и услуг, активный совместный маркетинг продукции;

- объединение финансовых ресурсов в развитии производств;

- создание ресурсных центров и др.

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

Постоянное население на 01.01.2012 года составляет 370 чел. Демографическая ситуация, сложившаяся за последние годы, характеризуется сокращением численности населения, но намечается положительная тенденция к увеличению численности.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 16

| Населенный пункт | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Которь | 202 | 185 | 183 | 179 | 179 | 176 | 179 | 183 | 183 | 193 | 195 |
| д. Павловка | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | 14 | 14 | 14 | 15 |
| д. Гремячевка | 6 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5 | 7 |
| д. Дубровка | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 9 | 7 | 4 |
| д. Кишеевка | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
| д. Воймировский щебзавод | 34 | 32 | 33 | 32 | 30 | 30 | 30 | 25 | 22 | 19 | 18 |
| ст. Воймирово | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 14 | 17 | 12 |
| д. Хлуднево | 106 | 102 | 94 | 91 | 87 | 82 | 87 | 87 | 83 | 77 | 76 |
| д. Баранково | 19 | 17 | 16 | 15 | 12 | 11 | 12 | 11 | 9 | 7 | 5 |
| д. Хлудневский карьер | 37 | 36 | 36 | 37 | 35 | 36 | 35 | 36 | 35 | 35 | 36 |
| ИТОГО | 437 | 409 | 392 | 381 | 367 | 359 | 367 | 383 | 376 | 377 | 370 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась (на 67 человек).

За период с 2002 г. по 2012 г. отмечается постепенное уменьшение численности населения. В разрезе по населенным пунктам положительная динамика населения наблюдается в деревне Гремячевка и в деревне Дубровка.

Основную роль в изменении численности населения  играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является его высокая подвижность. Увеличение миграционного оборота происходило за счет повышения числа прибывающих в поселение.  Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения, вызванных его естественной убылью.

Механическое движение населения, чел.

Таблица 17

|  | Населенный пункт | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | с. Которь | 4 | 5 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 9 | 5 | 5 |
|  | д. Павловка | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Гремячевка | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Дубровка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Кишеевка | - | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Воймировский щебзавод | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
|  | ст. Воймирово | 1 | - | - |  | 1 | 1 | 1 | - | - | - |
|  | д. Хлуднево | 3 | 4 | 3 | - | 4 | 1 | - | - | 1 | 1 |
|  | д. Баранково | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | д. Хлудневский карьер | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | - |
|  | Итого по СП: | 12 | 17 | 13 | 12 | 12 | 13 | 5 | 9 | 7 | 6 |
| Убыло | с. Которь | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 |
|  | д. Павловка | - | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
|  | д. Гремячевка | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Дубровка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Кишеевка | - | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Воймировский щебзавод | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 3 | - |
|  | ст. Воймирово | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
|  | д. Хлуднево | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 1 |
|  | д. Баранково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Хлудневский карьер | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|  | Итого по СП: | 7 | 8 | 6 | 3 | 8 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 18

|  | Населенный пункт | 2003 г. | 2004 г. | 2005 г. | 2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | 2010 г. | 2011 г. | 2012 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыло | с. Которь | - | - | 3 | - | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 |
|  | д. Павловка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Гремячевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Дубровка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Кишеевка | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Воймировский щебзавод | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | ст. Воймирово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Хлуднево | - | - | 1 | - | 3 | - | 2 | 1 | - | - |
|  | д. Баранково | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Хлудневский карьер | - | 1 | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
|  | Итого по СП: | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 |
| Убыло | с. Которь | 5 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | 1 | 4 | - | 5 |
|  | д. Павловка | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - |
|  | д. Гремячевка | - | 2 | - | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | д. Дубровка | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - |
|  | д. Кишеевка | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - |
|  | д. Воймировский щебзавод | 1 | - | 2 | 1 | - | 3 | 1 | - | 3 | - |
|  | ст. Воймирово | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Хлуднево | 8 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 3 | 2 | - |
|  | д. Баранково | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
|  | д. Хлудневский карьер | - | 2 | - | - | - | 1 | 2 | 2 | - | 2 |
|  | Итого по СП: | 16 | 9 | 8 | 10 | 5 | 12 | 10 | 11 | 6 | 7 |

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В сельском поселении «Село Которь» в течение последних шести лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Ежегодная естественная убыль населения за период 2003-2012 г. составляет от 5 до 16 человек в год. Самые высокие показатели естественной убыли населения приходятся на 2008-2010 гг.

Возрастная структура населения, чел.

Таблица 19

| Возрастные группы | на 01.01.2012 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | село Которь | дер. Павловка | Дер. Гремячевка | дер. Дубровка | дер. Кишеевка | дер. Воймировский щебзавод | ст. Воймирово | дер. Хлуднево | дер. Баранково | Дер. Хлудневский карьер |  |
| моложе трудоспособного возраста | 26 | - | - | - | - | 4 | - | 19 | - | 9 |  |
| Трудоспособного возраста | 112 | 3 | - | - | 1 | 7 | 5 | 34 | 1 | 18 |  |
| Старше трудоспособного возраста | 61 | 13 | 8 | 4 | 1 | 8 | 7 | 25 | 4 | 10 |  |
| ИТОГО | 199 | 16 | 8 | 4 | 2 | 19 | 12 | 78 | 5 | 37 |  |

Демографический потенциал поселка

Таблица 20

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение) | - Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. - Старение населения. - Недостаточно высокий уровень жизни. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей  неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.III.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 21

| Показатели |  | 2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Занято всего: |  | 46 |
| В отраслях материального производства |  |  |
| 1 | Промышленность | - |
| 2 | Строительство | - |
| 3 | Сельское и лесное х-во | 25 |
| 5 | Прочие отрасли материального производства | - |
| В отраслях непроизводственной сферы |  |  |
| 6 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 3 |
| 7 | Образование, культура и искусство | 15 |
| 8 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 3 |
| 9 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| 10 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | - |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

### II.III.3 Экономическая база

Основой хозяйственного комплекса сельского поселения «Село Которь» долгие годы являлся агропромышленный комплекс, представленный двумя предприятиями – ООО «Которь» и СПК «Которь».  Основным направлением деятельности предприятия было является мясомолочное. Производственные базы размещаются в селе Которь.

На территории  поселения действуют:

  - ООО «Которь» - 21 сотрудник.

  - Сельский дом культуры – 3 сотрудника.

  - с. Которь ФАП – 2 сотрудника.

  - дер. Хлуднево ФАП – 2 сотрудника.

  - СПК «Которь» – 3 сотрудника.

  - Магазин с. Которь – 1 сотрудник.

  - Магазин д. Хлуднево – 1 сотрудник.

  - ООО «Хлудневский щебзавод» – 88 сотрудников.

  - МКОУ «Которская ООШ» – 19 сотрудников.

  - Библиотека– 1 сотрудник.

  - Почтовое отделение с Которь. – 2 сотрудника.

  - Администрация сельского поселения – 2 сотрудника.

Большинство работающих трудятся на предприятиях Думиничи

Трудовые ресурсы.

Таблица 22

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1. Удачное положение (близость п. Думиничи) | 1.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 2.Отток квалифицированных кадров. 3.Старение трудовых ресурсов. 4. Неразвитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов. |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в селе Которь, дер. Воймировский щебзавод и в дер. Хлуднево. Водоснабжение деревень осуществляется от артезианской скважины расположенная в западной части села Которь, от артезианской скважины которая расположена в восточной части деревни Воймировский щебзавод и от артезианской скважины которая расположена в восточной части деревни Хлуднево. Протяженность водопроводных сетей составляет ориентировочно 2,73 км., в селе Которь, 0,45км., в деревне Воймировский щебзавод и  1,32км в деревне Хлуднево. Диаметр труб в с. Которь;

от 0 до 11,5 м-160 мм.;

от11,5 до 21м.-120мм.

от 21 до 25м – 80мм.

Диаметр труб в д. Хлуднево;

от 0 до 22м.-140мм

от 22 до 40 -100мм

от40 до 50 -80мм

Диаметр труб в д. Воймировский щебзавод;

от32 до36,5м-80мм

от 19 до 28 м – 240мм

от 28 до 32м -200мм

Материал труб – металл. Общая обеспеченность централизованным водоснабжением составляет 100 %.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 23

| Место положение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| село Которь | - | 32 | 10 | питьевое | удовл. |
| дер. Хлуднево | - | 50 | 10 | питьевое | удовл. |
| Дер.Воймировский щебзавод | - | 42 | 10 | питьевое | удовл. |

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе село Которь наблюдается превышение  железа на 1.0 по отношению к ПДК. На первую очередь проектом генерального плана предлагается строительство станции водоподготовки рядом со скважиной.

Централизованная система канализации присутствует в селе Которь и в деревне Хлуднево.

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети в селе Которь составляет 615  км, а в деревне Хлуднево 270км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализации составляет около 25 %. Коммунально-бытовые стоки поступают на поля фильтрации и отстойник. Очитка сточных вод на очистных сооружениях соответствует санитарным правилам. В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

В настоящее время на территории сельского поселения централизованная система газоснабжения  отсутствует. Население использует сжиженный газ.

В село Которь котельная расположена при школе.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь, телефонизация, радиофикация, телевидение

Основными источниками электроснабжения деревень являются электроподстанции 35/10 кВ №4 ПС «Брынь» и 35/10 кВ №9 ПС «Шихтино». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Услуги фиксированной телефонной связи в населенном пункте сельского поселения «Село Которь» оказывает Калужский филиал ОАО «Ростелеком».

Предоставление услуг телефонной связи осуществляется за счет установленного выносного концентратора цифровой АТС расположенной в село Которь, ул. Центральная д.25 Кроме этого во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории села предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон».

В селе Которь имеется почтовое отделение, которое относится к почтамту УФПС Калужской области — филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; услуги телеграфной связи; обслуживание банковских карт; доступ в сеть Интернет; ускоренная почта «EMS-Почта России» и «Отправления 1 класса»; подписка на периодические издания и другие услуги.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Село Которь» предоставляет филиал ФГУП РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: «Первый канал» (7ТВК), «ТК Россия» (27 ТВК), «Культура» (47 ТВК), «НТВ» (41 ТВК), «Ника-ТВ) (24 ТВК), «ТВЦ» (35 ТВК); радиоканалов: «Юность» (101,3 МГц), «Радио России» (69,62 МГц), «Маяк» (71,81 МГц), «Ника ФМ» (103,8 МГц). Вещание ведётся передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Сухиничи. На территории поселения возможен приём программ спутникового телевизионного и радиовещания.

Со 2 полугодия 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Минэкономразвития России от 07 декабря 2016 г. № 793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Думиничского района, ПК«ГЕО», 2010 г.

16.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

28. Схема территориального планирования Калужской области, утвержденная Постановлением Правительства Калужской области от 10.03.2009 № 65 (в ред. Постановлений от 20.09.2012 № 470, 26.12.2014 № 791).