Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор подряда № 14-214 от 16 июля 2014 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Брынь» Думиничского района Калужской области Том второй Калуга 2014 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Договор подряда № 14-214 от 16 июля 2014 года Экземпляр № 1 ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН муниципального образования сельского поселения «Село Брынь» Думиничского района Калужской области Том второй Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2014 г.

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. Цели и задачи территориального планирования	4

II. Предпосылки развития сельского поселения	5

III. Перечень мероприятий по территориальному планированию	7

III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения	7

III.1.2. Население, трудовые ресурсы	13

III.2 Жилищное строительство	13

III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания	15

III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон	17

III.5 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия	17

III.6. Ритуальное обслуживание населения	20

IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры	21

IV.1 Улично-дорожная сеть	21

V. Положения генерального плана по экологическому состоянию территории	24

VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории	26

VII. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории	28

VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры	29

VIII.1 Водоснабжение	29

VIII.2 Водоотведение	30

VIII.3 Теплоснабжение	31

VIII.4 Газоснабжение	32

VIII.5 Электроснабжение	35

VIII.6 Связь	37

Список используемой литературы:	38

# I. Цели и задачи территориального планирования

В современных социально-экономических и политических условиях Генеральный план, как стратегический документ, должен стать инструментом управления градостроительной деятельностью, определяющий направления развития муниципального образования сельского поселения «Село Брынь» (далее муниципальное образование) ключевые условия их достижения – основные позиции градостроительной политики. Поэтому в генеральном плане затрагиваются вопросы не только территориального и функционального зонирования, но и другие важные вопросы - транспортную доступность, надежность всех инфраструктур, уровень воздействия вредных выбросов на здоровье населения и др.

Генеральный план разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»; с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244 и с учетом Схемы территориального планирования Калужской области.

Основными целями Генерального плана являются создание благоприятной среды жизнедеятельности населения и условий для устойчивого градостроительного и социально-экономического развития населенных пунктов в интересах настоящего и будущего поколений.

В числе основных задач повышения качества сельской среды и устойчивости градостроительного развития Генеральный план предусматривает:

- обеспечение экологической безопасности сельской среды и повышение устойчивости природного комплекса населённых пунктов; комплексное благоустройство и озеленение территории;

- сохранение историко-культурного наследия, ландшафтного и архитектурно-пространственного своеобразия деревень;

-  повышение эффективности использования территорий;

- обеспечение пространственной целостности, функциональной достаточности, эстетической выразительности, гармоничности и многообразия сельской среды;

-  определение направлений дальнейшего территориального развития населённых пунктов;

- развитие и равномерное размещение на территории общественных и деловых центров, расширение выбора услуг и улучшение транспортной доступности объектов системы обслуживания, мест приложения труда и рекреации;

- улучшение жилищных условий, физического состояния и качества жилищного фонда, достижение многообразия типов жилой среды и комплексности застройки жилых территорий;

- повышение надежности и безопасности функционирования инженерной и транспортной инфраструктур населённых пунктов;

Генеральный план муниципального образования разработан на следующие проектные периоды:

I этап (первая очередь) – 2022 г.

II этап (расчетный срок) – 2037 г.

# II. Предпосылки развития сельского поселения

В работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития муниципального образования. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон села, возможных угроз с использованием элементов метода SWOT-анализа.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура, наличие достаточных земельных ресурсов при условии их разумного использования.

Внешними факторами и предпосылками социально-экономического развития являются:

-  выгодное экономико-географическое положение муниципального образования;

- развитая инфраструктура внешнего транспорта, инженерных коммуникаций и сооружений.

Сопоставление внешних факторов и условий с внутренними базовыми потенциалами и ресурсами позволило:

- выявить те направления и виды отраслевой деятельности, для которых имеются все условия для развития;

- а также сформулировать конкретные задачи и меры для реализации этого потенциала.

Для принятия решений по градостроительному развитию муниципального образования в проекте был проведен комплексный  градостроительный анализ территории по следующим позициям:

- Планировочная ситуация, современное использование территории.

- Природные условия и ресурсы – инженерно-геологические условия, климат, гидрогеологические условия, ресурсы подземных и поверхностных вод, ландшафтные условия.

- Экологическая обстановка – источники загрязнения, состояние водного бассейна, загрязнение почв, воздушного бассейна и т. д.

- Также были оценены социально-экономические  факторы и инженерно-транспортная инфраструктура.

- Земельные отношения.

В результате комплексного градостроительного анализа территории муниципального образования были выявлены территориальные ресурсы в пределах черты населенных пунктов.

Как показал градостроительный анализ, в муниципальном образовании имеются свободные территориальные ресурсы.

- В пределах действующей черты в качестве потенциальных для жилищно-гражданского строительства  рассматривались территории свободные от  капитальной застройки и не требующие больших инженерных мероприятий. Такие территории в пределах существующих границ населенных пунктов практически отсутствуют.

# III. Перечень мероприятий по территориальному планированию

### III.1.1 Мероприятия по развитию функционально-планировочной структуры сельского поселения

- Границы и статус сельского поселения «Село Брынь» установлены Законом Калужской области № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области» от 5 июля 2006 года и Законом Калужской области № 369-ОЗ «Об установлении границ муниципальных образований, расположенных на территории административно-территориальных единиц «Думиничский район», «Кировский район», «Медынский район», «Перемышльский район», «Сухиничский район», «Тарусский район»,  «Юхновский район» и наделении их статусом городского поселения, сельского поселения, городского округа, муниципального района» от 1 ноября 2004 года.

- Всего в планируемых границах площадь МО СП «Село Брынь» не изменится и составит 13388 га.

- Таблица 1

| № п/п | Наименование показателей | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | га | 13388 | 13388 |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | га | 4653,99 | 4293,21 |
| 2. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | га | 102,56 | 491,09 |
| 3. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | га | 0 | 0 |
| 4. | Земли лесного фонда | га | 7190,1 | 7159,2 |
| 5. | Земли водного фонда | га | 831,4 | 831,4 |
| 6. | Земли запаса | га | 0 | 0 |
| 7. | Земли населенных пунктов | га | 609,95 | 613,1 |
| село «Брынь» |  |  |  |  |
| 7.1 | Площадь населенного пункта |  | 276,60 | 278,40 |
| деревня Шваново |  |  |  |  |
| 7.2 | Площадь населенного пункта |  | 17,00 | 17,00 |
| деревня Александровка |  |  |  |  |
| 7.3 | Площадь населенного пункта |  | 75,9 | 75,9 |
| деревня Боброво |  |  |  |  |
| 7.4 | Площадь населенного пункта |  | 57,0 | 57,0 |
| деревня Рукав |  |  |  |  |
| 7.5 | Площадь населенного пункта |  | 18,2 | 18,2 |
| деревня Плоцкое |  |  |  |  |
| 7.6 | Площадь населенного пункта |  | 36,4 | 36,4 |
| деревня Семичастное |  |  |  |  |
| 7.7 | Площадь населенного пункта |  | 84,95 | 86,3 |
| деревня Дикроновка |  |  |  |  |
| 7.8 | Площадь населенного пункта |  | 19,7 | 19,7 |
| деревня Никитинка |  |  |  |  |
| 7.9 | Площадь населенного пункта |  | 24,2 | 24,2 |

В процессе  разработки  генерального плана в селе Брынь восточнее села Брынь был выявлен анклавный участок земель населенных пунктов площадью 17,1 га, расположенный восточнее села Брынь. Генеральным планом предлагается  для формирования единой границы населенного пункта и устранения анклавности присоединение этого участка к населённому пункту с. Брынь дорогой шириной не менее 7 м.

- Генеральным планом предусматривается перевод земель из одной категории в другую согласно схеме территориального планирования.

Таблица площадей планируемого перевода из категории

земли сельскохозяйственного назначения в категорию

земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Таблица 2

| Кадастровый номер | площадь, га | предполагаемое использование | Собственник земельного участка | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 40:05:071201:35 | 5,2 | размещение дорожного сервиса | земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 2018-2022 |
| 40:05:000000:314 | 3,01 | размещение дорожного сервиса | земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 2018-2022 |
| 40:05:072601:203 | 2,6 | строительство а/д | ООО «Калужский цементный завод» | 2018-2022 Читать полносю:http://www.irn.ru/articles/4423.html |
| 40:05:072601:202 | 63,2 | строительство а/д | ООО «Калужский цементный завод» | 2018-2022 |
| 40:05:072401:7 | 115,01 | разработка карьера | ООО «Калужский цементный завод» | 2018-2022 |
| 40:05:072401:8 | 36,0 | под размещение промышленных объектов, в т. ч. линии электропередач | ООО «Калужский цементный завод» | 2018-2022 |
| 40:05:072401:9 | 38,0 | под размещение промышленных объектов, в т. ч. подъездной автодороги | ООО «Калужский цементный завод» | 2018-2022 |
| 40:05:072401:10 | 53,01 | разработка карьера (частично) | ООО «Калужский цементный завод» | 2018-2022 |
| 40:05:070101:14 | 10,2 | размещение объектов промышленной инфраструктуры | ООО «Марес» | 2018-2022 |
| 40:05:070101:15 | 4,1 | размещение объектов промышленной инфраструктуры | ООО «Марес» | 2018-2022 |
| 40:05:070101:16 | 9,4 | разработка карьера | ООО «Марес» | 2018-2022 |
| 40:05:070101:17 | 5,5 | разработка карьера | ООО «Марес»» | 2018-2022 |
| 40:05:070101:18 | 4,8 | под размещение промышленных объектов, в т. ч. объектов карьерного хозяйства | ООО «Марес» | 2018-2022 |
| 40:05:070101:19 | 2,2 | под размещение промышленных объектов, в т. ч. объектов карьерного хозяйства | ООО «Марес» | 2018-2022 |
| 40:05:070101:20 | 1,6 | под размещение промышленных объектов, в т. ч. объектов карьерного хозяйства | ООО «Марес» | 2018-2022 |
| 40:05:071201:33 | 2,9 | развитие придорожного сервиса | Частная. | 2018-2022 |
| 40:05:000000:180 | 0,9 | развитие придорожного сервиса | Частная. | 2018-2022 |
| Всего: | 357,63 |  |  |  |
| ИТОГО | 357,63 |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода из категории земли сельскохозяйственного назначения в категорию земли населённых пунктов

Таблица 3

| Кадастровый номер | площадь, га | предполагаемое использование | Собственник земельного участка | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| деревня Семичастное |  |  |  |  |
| 40:05:072601:190 | 1,35 | новая жилая застройка | Частная. | 2018-2022 |
| Всего: | 1,35 |  |  |  |
| деревня Александровка |  |  |  |  |
| 40:05:082901:21 | 6,58 | новая жилая застройка | Частная. | 2018-2022 |
| Всего: | 6,58 |  |  |  |
| село Брынь |  |  |  |  |
| 40:05:072001:5 | 1,8 | существующая жилая застройка | земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена | 2018-2022 |
| Всего: | 1,8 |  |  |  |
| ИТОГО | 9,73 |  |  |  |

Таблица площадей планируемого перевода земель лесного фонда в категорию земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли иного специального назначения

Таблица 4

| № п./п. | Наименование | Собственность | Категория защитности | площадь земель, га | предполагаемое использование | срок реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МО СП «Село Брынь» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | МО СП «Село Брынь», «Село Маклаки», «Село Новослободск», «Деревня Думиничи» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Высокское участковое лесничество кв.15 выд.3, кв.3 выд.8, кв.7 выд.3, кв.8 выд.1 Брынское участковое лесничество кв.57 выд.5,6,3,1 кв. 58 выд.12,7,8,9,10 кв.59 выд.8,12,13,14,11 кв.65 выд. 11,12,1,2,3 кв.8 выд.8, кв.10 выд.7,8 кв.12 выд. 4,6,8,9,11 Договор аренды №62 от 15.08.2012 общая площадь -34,6 га | Эксплуатационные леса | 10,8 | ООО «КЦЗ» автодорога | 2018-2022 |
| 2. | МО СП «Село Брынь», «Село Маклаки», «Село Новослободск», «Деревня Думиничи» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Брынское участковое лесничество кв.58 выд.10,11,12,15 кв.59 выд.13,14 кв.10 выд.7,8, кв.8 выд.8 кв.12 выд.4,5,8,9 Высокское участковое лесничество кв.3 выд.8. кв.15 выд.3 Договор аренды №54 от 30.04.2013 общая площадь -9,6 га | Эксплуатационные леса | 3,3 | ООО «КЦЗ» автодорога | 2018-2022 |
| 3. | МО СП «Село Брынь», «Село Маклаки», «Село Новослободск», «Деревня Думиничи | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Брынское участковое лесничество кв.57 выд.1,2,6,9,10 кв.8 выд.8, кв.10 выд.8 кв.12 выд.4,6,9,11 Высокское участковое лесничество кв.8 выд.1, кв.3 выд.8 кв.15 выд.3 Договор аренды №23 от 20.03.2014 общая площадь -6,7 га | Эксплуатационные леса | 3,4 | ООО «КЦЗ» автодорога | 2018-2022 |
| 4. | МО СП «Село Брынь», «Деревня Думиничи» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Брынское участковое лесничество кв.57 выд.1,2,3,5,6, кв.58 выд.11,12,10,9,8,7,2,1 кв.59 выд.8,13,14 кв.65 выд.3, кв.10 выд.7,8 кв.12 выд.4,6,9,11,12 Договор аренды №86 от16.08.2013 общая площадь -20,9 га | Эксплуатационные леса | 7,6 | ООО «КЦЗ» автодорога | 2018-2022 |
| 5. | МО СП «Село Брынь», «Деревня Думиничи» | ГКУ КО «Думиничское лесничество» Брынское участковое лесничество кв.57 выд.1,2,3,5,6,9,10,11 кв. 58 выд.1,2,7,8,9 кв.12 выд. 4,5,6,9,11 Договор аренды №135 от20.12.2013 общая площадь -10,7 га | Эксплуатационные леса | 5,8 | ООО «КЦЗ» автодорога | 2018-2022 |
| Всего: |  |  | 30,9 |  |  |  |
| ИТОГО |  |  | 30,9 |  |  |  |

### III.1.2. Население, трудовые ресурсы

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения сельского поселения уменьшилось на 22 человек, но в последние годы наблюдается прирост населения за счет механического движения населения.

В связи с тем, что за последние 10 лет население сельского поселения уменьшилось, проектом принят стабилизационно-оптимистический вариант перспективной численности населения, предполагающий постоянный прирост населения. Прирост населения предполагается осуществлять за счёт сезонного населения, увеличения рождаемости, миграции населения.

МО СП «Село Брынь»

Этапы                                                                                     Численность населения

Современное состояние                                                                    895  человек

Первая очередь                                                                                   950 человек

Расчетный срок                                                                                           1000 человек

Увеличение численности сверх определённых выше параметров будет зависеть от социально-экономического развития сельского поселения, успешной политики занятости населения, в частности, создания новых рабочих мест, обусловленного развитием различных функций сельского поселения.

## III.2 Жилищное строительство

Для достижения основной  цели жилищной политики, выдвинутой федеральной и областными программами, Генеральный план предлагает решение следующих задач:

 строительство до конца расчетного срока 8,25 тыс. м2 общей площади для обеспечения посемейного расселения населения;

 сохранение и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп  населения, размещение различных типов жилой застройки (коттеджной, секционной, различной этажности, блокированной) с дифференцированной жилищной обеспеченностью;

 ликвидация аварийного и ветхого жилищного фонда;

 формирование комплексной жилой среды, отвечающей социальным требованиям доступности объектов и центров повседневного обслуживания, транспорта, рекреации;

Для решения задач жилищной политики на  расчётный срок предлагается строительство 8,25 тыс. м2 общей площади, что  позволит  обеспечить  посемейное заселение жилищного фонда. Размещение объёмов нового строительства обусловлено планировочной структурой сельского поселения и обеспечивает гармоничное развитие селитебной зоны.

Параметры жилищного строительства на расчетный срок:

Проектируемая застройка предполагает размещение:

Участки в дер. Александровка - коттеджное строительство, с участками от 10 до 20 соток, объем нового строительства составит 8250 м2. Численность населения в дер. Александровка составит 270 человек.

Таблица 5

| Местораспо-ложение площадки | Количество домов | Количество этажей | Общая площадь домов, м2 | Общая площадь участка, га | Население (чел.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Александровка | 55 | 2 | 8250 | 10,61 | 270 |

Объём сносимого жилищного фонда за период составит 420 м2 (ветхий и аварийный жилищный фонд).

Новую жилую застройку  предлагается осуществлять с полным набором современного инженерного оборудования и благоустройства.

## III.3 Мероприятия по градостроительному развитию системы культурно-бытового обслуживания

Формирование и развитие системы культурно-бытового обслуживания в значительной мере способствует достижению главной цели градостроительной политики – обеспечения комфортности проживания.

Детские дошкольные учреждения:

В настоящее время на территории муниципального образования расположен один детский сад в селе Брынь, ул. Татарская, д.14б. Расположен в центральной части села. Техническое состояние здания удовлетворительное, год постройки — 2012, здание приспособленное, износ составляет 1 %.  Проектная вместимость – 21 место, количество детей в настоящее время – 21 человек. Таким образом, фактически наполняемость дошкольного учреждения составляет 100 %.

На первую очередь предлагается строительство детского сада в дер. Александровка на 15 мест.

Образование:

В настоящее время в селе Брынь функционирует одна общеобразовательная  школа МКОУ «Брынская средняя общеобразовательная школа» - отдельно стоящее типовое здание 1971 года постройки (селе Брынь, ул. Татарская, д.14). Здание расположено в центральной части села. Техническое состояние здания удовлетворительное, износ составляет 43%, здание типовое. Общая проектная вместимость школы – 200 мест, а количество учащихся – 87 человек. Таким образом, фактически наполняемость школы ниже её проектной вместимости и составляет 43,5%. Школа работает в 1 смену. Генеральным планом предлагается сохранить эту структуру.

Спортивные сооружения:

В селе Брынь в школе есть спортивный зал, также около здания школы расположена спортивная площадка.

Генеральным планом предлагается на первую очередь размещение спортивного зала в дер. Александровка.

Предприятия торговли, общественного питания, бытового и коммунального обслуживания

МО СП «Село Брынь» характеризуется низким уровнем развития сферы торговли. На территории села Брынь размещаются 3 объекта розничной торговли. В настоящее время в с. Брынь насчитывается 192 м2 торговых площадей. В остальных населённых пунктах сельского поселения работает выездная торговля один раз в неделю, хлеб привозят 3 раза в неделю. В МО СП «Село Брынь» есть 3 кафе (на 16, 40 и 30 мест).

Генеральным планом на первую очередь предлагается строительство многофункционального магазина, кафе, аптеки и отделения почтовой связи в дер. Александровка.

Здравоохранение

В сфере здравоохранения в селе Брынь работает Брынская врачебная амбулатория, расположеннная по адресу с. Брынь, ул. Новая Слобода, д. 10). Численность обслуживающего персонала – 2 человека. Также врачебная амбулатория ведёт обеспечение населения медикаментами (в связи с отсутствием аптеки).

На первую очередь предлагается строительство аптечного пункта в дер. Александровка.

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена в селе Брынь:

Брынский СДК — расположен по адресу: с. Брынь, ул. им. Т. П. Полянской, д. 16; расположен в типовом здании 1990 г. постройки (в этом же здании расположены Администрация сельского поселения «Село Брынь» и библиотека), рассчитан на 360 мест;

Брынская сельская библиотека - расположена по адресу: с. Брынь, ул. им. Т. П. Полянской, д. 16; расположен в типовом здании 1990 г. постройки, в котором расположены Брынский СДК и Администрация сельского поселения «Село Брынь», книжный фонд библиотеки составляет 9,4 тыс. томов.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Брынь» обслуживает Пост МЧС на территории МО СП «Село Брынь», действует на 270-м км автодороги М-3 «Украина». Оборудование: 1 пожарная машина с полным оборудованием для ликвидации ЧС, радиостанция, телефон. Численность сотрудников — 17 человек. Прибытие пожарных подразделений составляет не более 20 минут во все населённые пункты сельского поселения.

## III.4 Мероприятия по градостроительному развитию рекреационных зон

Рекреационные зоны предназначены для организации массового отдыха населения и обеспечения благоприятной экологической обстановки, включают территории парков, садов, скверов, озеленённых набережных, городских лесов, а также лесопарков пригородной зоны.

Леса в пределах сельского поселения выполняют две важные функции: рекреационную и санитарно-защитную. Лесные массивы являются отличным буфером на пути загрязнений воздушного бассейна.

В настоящее время в СПК «Рыбный» организована туристическая рыбалка, имеются места для летнего семейного отдыха.

Развитие рекреационных зон предусматривает:

1 Сохранение, регенерацию и развитие территорий зелёных насаждений общего пользования;

2. Восстановление и реабилитацию основных структурных элементов ландшафта: крупных оврагов, долин малых рек и ручьев;

3. На расчётный срок предлагается размещение рекреационной зоны в дер. Александровка, предполагается размещение сети грунтовых дорожек, установка скамеек, размещение спортивной площадки.

4. На первую очередь необходимо провести озеленение центральной части дер. Александровка;

5. Размещение новых открытых спортивных сооружений, пляжей и иных подобных объектов во взаимосвязи с системой природных и озеленённых территорий и транспортной системой сельского поселения.

## III.5 Перечень мероприятий по сохранению объектов культурного наследия

- Размещение объектов нового строительства на территориях населённых пунктов сельского поселения будет осуществляется на территориях, свободных от расположения объектов культурного наследия и объектов археологического наследия.

Правовое регулирование отношений в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации основывается на положениях Конституции РФ, Гражданского кодекса РФ, Основ законодательства Российской Федерации о культуре и осуществляется в соответствии с Федеральным Законом от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон) и принимаемыми в соответствии с ним другими федеральными законами, а также законами субъектов Российской Федерации в области государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации.

Согласно Федеральному закону территорией объекта культурного наследия является территория, непосредственно занятая данным объектом культурного наследия и (или) связанная с ним исторически и функционально, являющаяся его неотъемлемой частью  и установленная в соответствии со ст.3.1 федерального закона. Земельные участки в границах территорий объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации (далее – реестр), а также в границах территорий выявленных объектов культурного наследия относятся к землям историко-культурного назначения, правовой режим которых регулируется земельным законодательством Российской Федерации и Федеральным законом.

На основании ст. 5.1 в границах территории объекта культурного наследия (памятника или ансамбля) запрещается строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника или ансамбля объектов капитального строительства; проведение земляных, строительных, мелиоративных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия.

В соответствии со ст. 30, 31 и 32 Федерального закона земли, подлежащие воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, предусмотренных статьей 25 Лесного кодекса Российской федерации работ по использованию лесов (за исключением работ, указанных в пунктах 3, 4 и 7 части 1 статьи 25 Лесного кодекса Российской Федерации) и иных работ, подлежат государственной историко-культурной экспертизе (далее – историко-культурная экспертиза) в случае, если орган охраны объектов культурного наследия не имеет данных об отсутствии на указанных землях объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия либо объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия. Историко-культурная экспертиза проводится до начала работ по сохранению объекта культурного наследия, землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, осуществление которых может оказывать прямое или косвенное воздействие на объект культурного наследия, включенный в реестр, выявленный объект культурного наследия, либо объект, обладающий признаками объекта культурного наследия, и (или) до утверждения градостроительных регламентов. Заключение историко-культурной экспертизы является основанием для принятия соответствующим органом охраны объектов культурного наследия решения о возможности проведения вышеуказанных работ, а также для принятия иных решений, вытекающих из заключения историко-культурной экспертизы.

Вместе с тем, на основании п.1 ст.36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 настоящего Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории выявленных объектов культурного наследия, включенных в реестр, выявленных объектов культурного наследия  или объектов, обладающих признаками объекта культурного наследия (далее – вышеобозначенных объектов), либо при условии соблюдения техническим заказчиком  (застройщиком) объекта капитального строительства, заказчиками других видов работ, лицом, проводящим указанные работы, мер по обеспечению сохранности вышеобозначенных объектов в соответствии с требованиями статьи 36 Федерального закона.

Также, согласно п.4 ст.36 в случае обнаружения в ходе проведения изыскательских, проектных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, указанных в статье 30 Федерального закона работ по использованию лесов и иных работ объекта, обладающего признаками объекта культурного наследия, в том числе объекта археологического наследия, заказчик указанных работ, технический заказчик (застройщик) объекта капитального строительства, лицо, проводящее указанные работы, обязаны незамедлительно приостановить указанные работы и в течении трех дней со дня обнаружения такого объекта направить в региональный орган охраны объектов культурного наследия письменное заявление об обнаруженном объекте культурного наследия.

Следует учесть, существует вероятность того, что в границы данного поселения могут входить объекты культурного наследия (в частности памятники археологии), получившие при выявлении территориальную привязку к населенным пунктам, вошедшим впоследствии  в состав соседних сельских поселений. Поэтому для уточнения данных об объектах культурного наследия в границах данного сельского поселения следует пользоваться сведениями из общего перечня объектов культурного наследия, расположенных на территории МР «Думиничский  район».

Правообладатели, землепользователи и арендаторы земельных участков, а также проектные, изыскательские и строительные организации будут уведомлены администрацией СП «Село Брынь» МР «Думиничский район» о необходимости обеспечить готовность осуществить проведение до начала производства земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на земельных участках, планируемых к переводу земель из одной категории в другую, согласно данному проекту, государственной историко-культурной экспертизы земель, подлежащих воздействию земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных работ, работ по использованию лесов и иных работ в соответствии с положениями Федерального закона от 25.06.2002 г. №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

## III.6. Ритуальное обслуживание населения

На территории сельского поселения кладбища расположены в следующих населённых пунктах:

Таблица 6

| Адрес | Площадь (га) | Размер санитарно-защитной зоны (м) | Характеристика |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Открытое (степень заполнения %) | Закрытое (год закрытия) | Разрешено захоронение (да, нет) |
| с. Брынь, ул. им. Т. П. Полянской | 1 | 50 | 80 | - | да |
| с. Брынь, ул. Скачок | 0,4 | 50 | 80 | - | да |
| дер. Семичастное | 0,4 | 50 | 80 | - | да |
| дер. Александровка | 0,4 | 50 | 80 | - | да |
| дер. Боброво | 0,4 | 50 | 80 | - | да |
| дер. Шваново | 0,4 | 5 | 80 | - | да |

# IV. Положения генерального плана по развитию транспортной инфраструктуры

## IV.1 Улично-дорожная сеть

Анализ транспортной инфраструктуры выявил:

- ширина проезжей части многих улиц местного значения не соответствует нормативным стандартам (7,0 м), кроме того, значительная часть улиц имеет грунтовое и щебеночное покрытие;

- слабо развита сеть проездов, по которым осуществляется подъезд транспортных средств к жилым и общественным зданиям, особенно для проезда противопожарной техники.

Цели развития транспортной инфраструктуры:

- Повышение эффективности использования территории.

- Обеспечение надежности транспортных связей.

- Обеспечение транспортной инфраструктурой вновь осваиваемых территорий.

На первую очередь необходим ремонт и замена дорожного полотна по центральным улицам всех населённых пунктов сельского поселения. Так же на первую очередь необходим ремонт дорог между населёнными пунктами сельского поселения.

На первую очередь необходима установка новой автобусной остановки в дер. Александровка.

На первую очередь необходимо строительство моста через безымянный ручей в дер. Александровка.

Мероприятия по развитию улично-дорожной сети

Необходимое развитие улично-дорожной сети определяется размещением новых районов строительства с необходимостью организации транспортных связей с существующими застроенными районами.

Проектом предлагается: создание рациональной сети внутриквартальных проездов в районе предполагаемого строительства, обеспечивающей связь внутриквартальных проездов с существующей улично-дорожной сетью и автомобильными дорогами общего пользования. Расчётная скорость на проездах не должна превышать 30 км/ч.

Предусмотреть  дополнительный землеотвод шириной  5 п.м. для создания условий строительства  тротуаров и освещения по с. Брынь по объекту: Капитальный ремонтавтодороги М-3 «Украина» - Брынь-Зимницы-Новослободск в Думиничском районе на участках с км 0+040 по км 4+140 и с км 20+455 по км 24+550.

В соответствии с пунктом 3 статьи 25 Федерального закона  от 08.11.2007 №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не допускается размещение объектов капитального строительства в полосе отвода  автомобильных дорог общего пользования регионального или межмуниципального значения Калужской области.

В соответствии с пунктом 16 статьи 3 и пунктом 8 статьи 26 вышеуказанного закона установлен особый режим использования  земельных участков в полосе отвода в целях обеспечения требований безопасности дорожного движения, а также нормальных условий реконструкции, капитального ремонта, ремонта, содержания автомобильной дороги, её сохранности с учетом перспектив развития автомобильной дороги. На этом основании размещение объектов капитального строительства в границах придорожной полосы не допускается.

В соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

на территории СП «Село Брынь» планируются к размещению следующие объекты регионального значения:

Таблица 7

| Обозначение объекта | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7. Планируемые объекты капитального строительства в области транспортной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Объекты капитального строительства в области транспорта | Строительство транспортной развязки на км 274 автодороги М-3 "Украина" для присоединения автодороги М-3 "Украина" с КЦЗ в Думиничском районе | автомобильная развязка | Думиничский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |
| 95 | Объекты капитального строительства в области транспорта | Строительство и реконструкция автомобильной дороги М-3 «Украина», протяженностью 488,9 км, 1Б, с 4 – 10 полосами движения, с последующей эксплуатацией на платной основе | на территории Калужской области | Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 100 м |

# V. Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

- Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

- Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

- Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

- При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

1. увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

2. совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

3. технологии размещаемых новых производств должны отвечать санитарно-экологическим требованиям с использованием современного пылегазо-очистного оборудования с соблюдением размеров санитарно-защитных зон до жилой застройки.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

- Развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых;

- Благоустройство мест массового отдыха населения.

- Мероприятия на малых реках, прудах и родниках (проведение расчистки русел от наносов и растительности, дноуглубительные работы восстановление дренирующей способности рек, повышение водности и улучшение их рекреационного состояния)

- Разработка необходимой документации и проведение работ по расчистке,  каптажу и обустройству родников.

- Организация водоохранных зон. Обустройство водоохранных зон и прибрежных полос предусматривает оборудование прибрежной территории, защиту водных объектов от воздействия объектов-загрязнителей, обвалование объектов-загрязнителей и вынос их из водоохраной зоны, проведение лесопосадок и залужение пашни, упорядочивание или полное запрещение сельскохозяйственного использования, другие мероприятия на территории водоохранных зон и прибрежных защитных полос.

Для улучшения состояния почв необходимо:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

1. Проведение мероприятий по борьбе с водной и ветровой эрозией, дегумификацией, вторичным засолением и переувлажнением, загрязнение химическими токсикантами.

2. Организация системы управления отходами производства и потребления.

3. Внедрение технологий утилизации отходов производства и потребления.

4. Защита почв сельскохозяйственных угодий от загрязнений тяжелыми металлами:

- рационализация применения в сельском хозяйстве ядохимикатов;

- внесение минеральных удобрений на основе нормативов затрат на планируемую урожайность, агрохимическую характеристику почв, состояния и химического состава растений, что обеспечивает агротехническую эффективность вносимых удобрений;

- создание вдоль автомобильных дорог полезащитных лесных полос.

5. Организация хранения непригодных к употреблению пестицидов.

6. Реализация комплекса мероприятий, направленных на рациональное использование земель, в том числе и правильное орошение почв, которое основывается на учете качества оросительных вод, поддержании оптимального увлажнения почв, строительстве закрытой ирригационной системы, борьбы с вторичным засолением, проведением химической и биологической мелиорации

Основные санитарно-гигиенические, противоэпидемиологические и оздоровительные мероприятия:

1.Обеспечение нормируемых СЗЗ при размещении новых и реконструкции (техническом перевооружении) существующих производств, в соответствии с СаНПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 “Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов”.

2. Организация СЗЗ от объектов:

-сельскохозяйственного производства (животноводческие фермы);

-коммунально-бытовых (кладбища, скотомогильники, канализационные очистные сооружения, свалки, полигоны ТБО);

-электроподстанций.

3. Организация зон санитарного разрыва:

-от автомагистралей (в зависимости от категории автомобильной дороги);

-от магистральных нефтепроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03);

-от магистральных газопроводов (СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03).

# VI. Положения генерального плана по санитарной очистке территории

Решение вопросов охраны окружающей среды сельского поселения требует выполнения на современном уровне комплекса мероприятий по совершенствованию схемы санитарной очистки и уборки территории.

Предусматривается развитие обязательной планово-регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов (включая уличный смет с усовершенствованных покрытий) и их обезвреживание и утилизация (с предварительной сортировкой).

Планово-регулярная система включает: подготовку отходов к погрузке в собирающий мусоровозный транспорт, организацию временного хранения отходов (и необходимую сортировку), сбор и вывоз отходов с территорий домовладений, зимнюю и летнюю уборку территории, утилизацию и обезвреживание специфических отходов и вторичных ресурсов.

Сбор, вывоз ЖБО (по заявкам) осуществляет специализированное предприятие с помощью вакуумной машины КО-503.

Бытовые отходы должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на полигон твердых бытовых отходов.

Площадки для установки контейнеров должны быть удалены от жилых домов, детских учреждений, спортивных площадок и от мест отдыха населения на расстояние не менее 50 м, но не более 100 м. Размер площадок должен быть рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 5.

Транспортировка бытовых отходов должна осуществляться специальным автотранспортом. Сбор ТБО на территории поселения будет производиться контейнерным способом. В этом случае для вывоза ТБО предлагается использовать мусоровозы МКМ-4605 КАМАЗ-53605. Для сбора ТБО необходимо использовать: несменяемые контейнеры объемом 0,75 м3 – 3-5 штук, целесообразно установить на площадках, расстояние от которых до границ участков жилых домов и озелененных площадок не более 100 м согласно нормативным документам.

Периодичность вывоза ТБО должна проводиться: не реже 1 раза в 3 суток в холодное время года (при температуре не выше 5С) и ежедневно в теплое время года.

На полигон твёрдых бытовых отходов поступают отходы, образующиеся в жилых и общественных зданиях, торговых, зрелищных, спортивных и других предприятиях (включая отходы от текущего ремонта квартир), отходы от отопительных устройств местного отопления, смёт, опавшие листья, собираемые с дворовых территорий.

Уборка территории

Основные принципы уборки территории в летнее и зимнее время сохраняются, с развитием и модернизацией парка специальных машин и усовершенствованием снежных свалок по санитарным правилам.

Летняя уборка включает подметание, мойку и поливку усовершенствованных покрытий, полив зелёных насаждений общественного пользования, очистку колодцев дождевой канализации, с последующим вывозом смета и отходов на места обезвреживания.

К зимней уборке относятся: очистка проезжей части от выпавшего снега, борьба с образованием ледяной корки, ликвидация гололедов, удаление снежно-ледяных накатов и уплотненной корки снега, удаление снежных валов с улиц, расчистки перекрестков, остановок общественного транспорта.

# VII. Положения генерального плана по инженерной подготовке территории

Рассматриваемая территория в целом благоприятна для строительства, но по природным условиям территория сельского поселения имеет ряд неблагоприятных для освоения под застройку факторов.

На оценку территории по условиям строительства  влияют: характер рельефа, несущая способность грунта, уровень грунтовых вод. Степень влияния этих факторов различна и выражается в удорожании стоимости строительства, которое возможно определить при уточнении комплекса мероприятий по инженерной подготовке территории после проведения инженерно - геологических изысканий.

Учитывая  природные условия, современное состояние, архитектурно-планировочное  решение, а также требования, предъявляемые к территориям отводимым под застройку, предусмотрен комплекс мероприятий по инженерной подготовке территории:

1. организация стока поверхностных вод;

2. понижение уровня грунтовых вод.

Основные мероприятия по понижению вод:

- устройства системы водостоков и вертикальной планировки, устройство локальных кольцевых дренажей с выпуском в водосточную сеть. Глубина заложения водосточной сети на данных участках определяется необходимой величиной понижения уровня грунтовых вод;

-  закрепление бровок и оголенных склонов посадкой деревьев и кустарников, посев трав на слое растительного грунта;

Противопожарные мероприятия:

1. Установка гидрантов на водоводах.

2.Обеспечить удобные подъезды пожарных машин к жилым, общественным зданиям и пожарным резервуарам (прудам и реке) с устройством площадок (пирсов) с твердым покрытием размером не менее 15х15, для установки пожарных автомобилей и забора воды.

3.Расстояние от границ застройки до лесных массивов должны быть не менее 15 м.

4.Формирование добровольной пожарной дружины и установка щитов в общественных местах с первичными  средствами для тушения пожара.

5. Обустройство водоема для пожаротушения.

# VIII. Мероприятия по развитию инженерной инфраструктуры

Инженерная инфраструктура

Выбор проектных инженерных решений должен производиться в соответствии с техническими условиями на инженерное обеспечение территории, выдаваемыми соответствующими органами, ответственными за эксплуатацию местных инженерных сетей.

### VIII.1 Водоснабжение

Водоснабжения населённых пунктов в существующей и проектируемой застройке предусматривается от проектируемых скважин и от существующих водонапорных башен.

Основной упор при развитии сельской системы водоснабжения следует сделать на создание оптимального режима подачи и распределение воды с учетом нового строительства для повышения надежности и эффективности работы системы водоснабжения при одновременном снижении энергетических затрат и непроизводительных потерь воды.

Для снижения потерь воды, связанных с её нерациональным использованием, у потребителей повсеместно устанавливаются счетчики учета расхода, в первую очередь – в жилой застройке.

Трассировки водопроводов и магистральных сетей производится по улицам с учётом комплексной прокладки трубопроводов других инженерных систем.

Для  водопроводов и сетей применены неметаллические трубы и из полиэтилена высокого и низкого давления (ПЭ 80, SDR 13.6 – 110, 160; ПЭ 80, SDR 13.6 – 40 ГОСТ 18599 – 2001).

Установка запорной отключающей арматуры, гидрантов, спускников, вантузов предусматривается    в колодцах из сборных ж/б элементов диаметром 1500, 2000 мм.

Зоны санитарной охраны  I пояса артскважин и насосных станций с резервуарами чистой воды в соответствии с требованиями нормативов должны быть огорожены сплошным забором, их территория озеленена и благоустроена. Все ходы и лазы водопроводных сооружений необходимо герметически закрывать для исключения возможности проникновения (в частности через устья скважин) загрязнений и атмосферных осадков.

На расчётный срок централизованная система водоснабжения будет представлена в  дер. Александровка.

Расчётные расходы воды на расчётный срок представлены в таблице.

Таблица 8

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Расчетные сроки | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут |  |  |
|  |  | Водопотребление | Водоотведение (среднесуточное) | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное население | 250 | 95,5 | 95,5 | 114,6 |
| Первая очередь(2022г) | 250 | 187,5 | 187,5 | 225,0 |
| Расчетный срок (2037г) | 250 | 280,7 | 280,7 | 336,9 |

На первую очередь предлагается оборудовать существующие и проектируемые водозаборные сооружения фильтрами обезжелезивания. На перспективу необходима организация забора, постоянных химических анализов подземных вод.

### VIII.2 Водоотведение

На первую очередь необходимо провести полную реконструкцию существующих очистных сооружений в селе Брынь для обеспечения нормативной отчистки коммунально-бытовых сточных вод. Модернизация очистных сооружений должна включать строительство сооружений глубокой биологической доочистки стоков до норм сброса в водоемы. Развитие систем канализации предполагается в с. Брынь. Необходимо перенести точку сброса очищенных сточных вод. Предлагается производить сброс очищенных сточных вод в ручей без названия ниже каскада прудов.

На площадках нового строительства малоэтажного усадебного типа и существующей жилой застройки рекомендуются применять локальные очистные сооружения - комплексы ёмкостей (водонепроницаемые септики), предназначенные для очистки бытовых, ливневых, производственных сточных вод.

В соответствии с нормативными документами удельные нормы водоотведения принимаются равными нормам водопотребления. Подробное рассмотрение данных мероприятий, а также необходимость и возможность строительства сооружений, и более точный расчёт потребностей производится на последующей стадии проектирования, в частности в проекте планировки.

### VIII.3 Теплоснабжение

На первую очередь проектом предусматривается обеспечение жилых зон застройки децентрализовано от автономных источников тепла (АИТ), работающих на природном газе. Для АИТ предлагаются аппараты комбинированные, обеспечивающие потребности отопительного и горячего водоснабжения. Предлагаются индивидуальные двухконтурные (бытовые) газовые котлы мощностью 9-25 кВт по основному контуру, горячее водоснабжение по второму контуру с дополнительной мощностью 6-12 кВт.

Ожидаемые потребности тепла на расчётный срок нового строительства, подсчитанные по укрупненным показателям и удельным характеристикам, предоставлены в таблице.

Таблица 9

| Индивидуальная застройка (новое строительство), м2 | Строит. Объем, м3 | ГВС | Вентиляция | Отопление | Общая |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8250 | 23357 | 0,370884 | 0,748873 | 2,472565 | 3,592322 |

### VIII.4 Газоснабжение

Централизованная система газоснабжения присутствует в с. Брынь и в дер. Александровка.

Существующая ГРС Думиничи получает газ от магистрального газопровода Дашава — Киев — Брянск — Москва. Отвод от магистрального газопровода введён в эксплуатацию в 1985 г. Его протяжённость — 10,3 км; диаметр — 219 мм, толщина стенки — 5 мм, сталь; проектное давление — 55,0 кгс/см2; проектная производительность — 262,8 млн. м3/год.

Выходящая нитка межпоселкового газопровода:

- давлением на выходе 6 кгс/см2 (диаметр 325 мм, толщина стенки 5,0 мм, сталь).

По территории сельского поселения проходит газопровод среднего давления, диаметр труб 110 мм, материал труб –  чугун.

На данный момент обеспеченность централизованной системой газоснабжения составляет около 55 %.

Ожидаемые потребности в природном газе.

Таблица 10

| 1 | 3 |
| --- | --- |
| Расчетные сроки | Расход газа м3/ч |
| Современное население | 10,91 |
| Первая очередь(2022г) | 21,42 |
| Расчетный срок (2037г) | 32,08 |

В соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

на территории СП «Село Брынь» планируются к размещению следующие объекты регионального значения в области газоснабжения:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

Таблица 11

| Обозначение объекта | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.1. Объект капитального строительства в области газоснабжения |  |  |  |  |  |  |
| 5.1.1. Строительство газораспределительных газопроводов |  |  |  |  |  |  |
| 7-2-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газораспределительных газопроводов | 4,0 км | с. Брынь-дер. Семичастное СП «Село Брынь» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 7-2-2 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газораспределительных газопроводов | 2,9 км | дер. Семичастное-дер. Плоцкое СП «Село Брынь» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 7-2-3 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газораспределительных газопроводов | 6,1 км | с. Брынь-дер. Шваново СП «Село Брынь» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 7-2-4 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газораспределительных газопроводов | 6,8 км | с. Брынь-дер. Александровка СП «Село Брынь» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 7-2-5 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газораспределительных газопроводов | 2.8 км | с. Брынь - граница СП «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 5.1.3. Строительство газорегуляторных пунктов |  |  |  |  |  |  |
| 37-2-1 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | - | дер. Семичастное СП «Село Брынь» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 37-2-2 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | - | дер. Плоцкое СП «Село Брынь» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |
| 37-2-3 | Объект капитального строительства в области газоснабжения | Строительство газорегуляторных пунктов | - | дер. Шваново СП «Село Брынь» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь | охранная зона до 100 м |

На территории сельского поселения  предусмотрена газификация следующих населенных пунктов с размещением газорегуляторных пунктов (ГРП):

дер. Семичастное, дер. Плоцкое, дер. Шваново.

### VIII.5 Электроснабжение

На первую очередь планируется строительство трансформаторного пункта в дер. Александровка. Предполагается строительство высоковольтных линий электропередач 10 кВ, общей протяженность 9 км.

Для повышения надёжности электроснабжения потребителей, покрытия возрастающих нагрузок существующей сохраняемой застройки и нового строительства на первую очередь необходимо выполнение следующих мероприятий:

- реконструкция с заменой трансформаторов на более мощные;

- реконструкция существующих и строительство новых трансформаторных подстанций;

- реконструкция существующих сетей;

- повышение эффективности и экономичности системы передачи электроэнергии путём установления автоматических систем управления, распределительных пунктов и трансформаторных подстанций, монтаж самонесущих изолированных проводов;

- проведение капитального ремонта изношенного оборудования и линий электропередач системы электроснабжения;

- строительство новых распределительных пунктов, монтаж линий электропередач, требуемых для перераспределения нагрузок между существующими потребителями, а также подключения новых потребителей и иных объектов.

В соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

на территории СП «Село Брынь» планируются к размещению следующие объекты регионального значения в области электроснабжения:

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

в соответствии со Схемой территориального планирования Калужской области

Таблица 12

| Обозначение объекта | Назначение объекта регионального значения | Наименование объекта | Краткая характеристика объекта | Местоположение планируемого объекта | Срок реализации | Зона с особыми условиями использования территории |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. Объект капитального строительства в области инженерной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Объект капитального строительства в области электроснабжения | ПС 110 кВ Калужский цементный завод 1 очередь с ВЛ 110 кВ Электрон-Калужский цементный завод-1 | 15,7 км н/д | СП «Село Брынь» Думиничский район, Калужская область | Первая очередь | санитарный разрыв до 20 м |

Расчёт электрических нагрузок на расчётный срок приведен в таблице.

Таблица 13

| Расчётные сроки | Нагрузка, МВт |
| --- | --- |
| Современное население | 0,23 |
| Первая очередь(2022г) | 0,45 |
| Расчетный срок (2037г) | 0,67 |

### VIII.6 Связь

Развитие телефонной сети населённых пунктов предусматривает наращивание номерной ёмкости телефонных станций с использованием цифровых технологий на базе современного цифрового оборудования, в том числе:

- увеличение мощности существующих удаленных цифровых абонентских модулей с применением выносов, в том числе на базе аппаратуры бесполосного широкополосного доступа;

- развитие транспортной сети SDH, MPLS на базе ВОЛС;

- расширение мультимедийных услуг, предоставляемых населению, включая «Интернет»;

- развитие системы сотовой радиотелефонной связи путём увеличения площади покрытия территории муниципального образования сотовой связью с применением новейших технологий и повышения качества связи.

Перспективное количество телефонов  приведено в таблице.

Таблица 14

| Расчетные сроки | Количество телефонов |
| --- | --- |
| Современное население | 127 |
| Первая очередь(2022г) | 250 |
| Расчетный срок (2037г) | 375 |

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства экономического развития РФ от 07.12.16 г. №793 «Об утверждении Требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Думиничского района, ПК«ГЕО», 2014 г.

16.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.

28.	Схема территориального планирования Калужской области, ООО «Финансовый и организационный консалтинг», М., 2014 г.