Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000023-0069626-01 от 07 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Буда» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2012 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000023-0069626-01 от 07 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Буда» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2012 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                         Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Коцюк Н. Ю.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Дегтярев Д. Н.

оглавление

Введение	5

Общие сведения	9

I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития	10

I.I Природные условия 	10

I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории 	10

сельского поселения	10

I.I.2 Климат	11

I.I.3 Подземные воды	16

I.I.4 Инженерно-геологические условия	18

I.I.5. Минерально-сырьевые ресурсы.	20

I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	21

I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения	22

I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	23

I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору	25

I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения	26

I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	28

I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций	38

I.III Современное использование территории	42

I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	42

I.III.2 Жилищный фонд	46

I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание	49

I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории	54

II. Обоснование предложений по территориальному планированию	55

II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития	55

II.II Экономико-географическое положение	55

II.III Социально-экономическая характеристика	55

II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика	58

II.III.2 Занятость населения	62

II.III.3 Экономическая база	63

В Думиничском районе разведаны месторождения кирпичного и керамзитового	63

сырья, тугоплавких и огнеупорных глин, строительных известняков,формовочных, 	63

стекольных и строительных песков, трепела, песчано-гравийного материала, 	63

фосфоритов, торфа, пресных подземных вод.	63

II.IV Инженерно-техническая база	63

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	63

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	65

II.IV.3 Электроснабжение и связь	66

Список используемой литературы:	68

# Введение

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Буда» муниципального района Думиничский район, (МО СП «Деревня  Буда», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана  муниципальный контракт

№ 0137300003612000023-0069626-01 от 07 сентября 2012 года

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития сельского поселения «Деревня Буда» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Думиничского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения.

- определение потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы конкретного сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий и т. д.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 г.:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня  Буда»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4.сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г)

«Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2. Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Думиничский район».

3. Правила землепользования и застройки территорий муниципального района «Думиничский район».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2008г.).

5. Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Буда» в текстовой форме включают в себя:

-анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

-обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

-обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

-перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта административного устройства (ситуационный план);

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

-Территории, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

# Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Буда» расположено на территории Думиничского района Калужской области. Центр сельского поселения - деревня Буда расположен в 12 км от районного центра п. Думиничи. В состав сельского поселения «Деревня Буда» входят следующие населенные пункты:

дер. Буда, ж/д ст. Палики, дер. Кремичное, дер. Марьинка, дер. Новый, дер. Палики,

с. Паликского кирпичного завода, с.Усты, дер. Усадьба.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Буда»:

На севере - в восточном направлении от автодороги Москва - Киев у поворота на с. Усты, пересекая реку Жиздра, до лесного массива севернее проселочной дороги Усты - Дубровка, далее в северо-восточном направлении, пересекая место впадения реки Которянка в реку Жиздра, в восточном направлении по южным границам кварталов N 84, 83 Брынского лесничества, по реке Жиздра до места впадения в нее реки Брынь;

На востоке - в южном направлении от места впадения реки Брынь в реку Жиздра, по восточной границе квартала N 86 Брынского лесничества, в западном направлении по его южной границе, в южном направлении, пересекая проселочную дорогу Дубровка - Усты, по восточным границам кварталов N 86, 91 Брынского лесничества, в юго-восточном направлении, пересекая реку Семеновка, железную дорогу Москва - Брянск, по юго-западным границам кварталов N 109, 110 Брынского лесничества, в южном направлении по восточной границе квартала N 112 Брынского лесничества, по восточной границе квартала N 20 Паликского лесничества до юго-восточного угла его;

На юге - в западном направлении от юго-восточного угла квартала N 34 Паликского лесничества по южным границам кварталов N 20 - 16 Паликского лесничества, в южном направлении по восточной границе кварталов N 15, 29 Паликского лесничества до границы с Жиздринским районом, далее в юго-западном и западном направлениях по границе с Жиздринским районом, пересекая железную дорогу Москва - Брянск, по западным границам кварталов N 3, 2 Паликского лесничества, до реки Жиздра;

На западе -  в северо-восточном направлении от северо-западного угла квартала N 2 Паликского лесничества по реке Жиздра до места впадения реки Песочня в нее, в западном направлении по реке Песочня до автодороги Москва - Киев, далее в северо-восточном направлении по ней до поворота на с. Усты.

Площадь сельского поселения составляет 112,1 кв. км., численность населения 1161 человека.

# I. Анализ состояния территории, проблем и направлений ее комплексного развития

## I.I Природные условия

### I.I.1 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории

### сельского поселения

Территория муниципального образования СП «Деревня Буда»  расположена в междуречье Жиздры и ее притока Рессеты. Рельеф в целом представляет собой эрозионно-зандровую пологоволнистую слабо-среднерасчлененную равнину.

Наивысшая отметка рельефа 240м., низсшая урез вод р. Жиздры 155,4 м., абсолютный перепад высот рельефа составляет 84,6 м. Относительные перепады по долинно-балочной сети составляют 10-20 м. по ручьям и оврагам и до 40 м. на реке Жиздра. Основной геологической особенностью территории является малая мощность четвертичных отложений и близповерхностное залегание коренных пород. Согласно общей градации типов ландшафтов для Думиничского района, на данной площади наблюдаются следующие типы ландшафтов.

Первый тип ландшафта. Полого–волнистая, денудационная–зандровая, среднерасчлененная равнина расположена на водоразделах  правых притоков р. Жиздры. Абсолютные отметки поверхности составляют от 210 м до 225 м. Четвертичные отложения представлены водноледниковыми суглинками, супесями, тонкозернистыми песками мощностью от 0,5 м до 15 м. Под четвертичными породами залегают глины и пески неокомского надгоризонта нижнего мела и тульского горизонта нижнего карбона. Овражная сеть балочного типа с заболоченными тальвегами. Заболоченность наблюдается и на плоских водораздельных участков рельефа. Почвы дерновые, среднеподзолистые местами глееватые.

Второй тип ландшафтов. Плоская, полого-наклонная, аллювиально-водноледниковая, слаборасчлененная равнина. Верхняя часть геологического разреза сложена супесями, тонкопесчаными суглинками, гравилистыми песками. Коренные породы представлены песчано-глинистые породы нижней части тульского и бобриковского  горизонтов нижнего отдела каменноугольной системы. Для этого типа ландшафта характерно близкоповерхностное залегание грунтовых вод. Почвы дерново-среднеподзолистые на супесчаной основе.

Третий тип ландшафта. Плоская, пологонаклонная, водноледниковая  среднерасчлененная равнина. Маломощные водноледниковые образования подстилаются в основном песчано-глинистой толщей нижней части тульского горизонта каменноугольной системы. Местами наблюдается глинистые отложения нарремского горизонта меловой системы и келловейские мерные  глины юрского периода. Водоносные горизонты приурочены к песчаным слоям в коренных породах. Почвы дерново-среднеподзолистые, местами глееватые на песчаной основе.

Четвертый тип ландшафта.  Плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма) с прирусловыми валами, западинами, со староречиями, болтами и отдельными холмами дюн. Сложен ландшафт песками, аллювиальными суглинками, торфом. Территория постоянно подтоплена, а в весенний паводок затопляется. Почвы аллювиальные луговые, дерноподзолистые глееватые  и глеевые.

Пятый тип ландшафта. Плоская аллювиальная равнина-первая надпойменная терраса. Сложена аллювиальными песками, суглинками, торфом, галечниками и супесями. Коренные породы представлены песчано- глинистыми образованиями с прослоями бурых углей относящихся к низам тульского горизонта и бобриковского каменноугольной системы. Территория постоянно подтопляется. Почвы луговые дерново-подзолистые на песчаной основе.

### I.I.2 Климат

Климат сельского поселения «Деревня Буда», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Основные климатические характеристики и их изменение определяются влиянием общих и местных факторов: солнечной радиации, циркуляции атмосферы и подстилающей поверхности. Рассматриваемая территория находится под воздействием воздушных масс Атлантики, Арктического бассейна, а также масс, сформировавшихся над территорией Европы. В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательным  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Согласно строительно-климатическому районированию, сельское поселение характеризуется в целом благоприятными условиями для строительства.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,.0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9° - -10. Минимальная  температура воздуха составляет -46С, а максимальная - +38С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48... -52 Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице 1 представлены основные строительно-климатические характеристики температурного режима.

Расчетные показатели температурного режима

Таблица 1

| Средняя температура наружного воздуха, С |  |  |  | Продолжительность периода, сут. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой 8С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха 0С |
| -31 | -27 | -13--14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Осадки. По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Осадки, выпадающие в твердом виде с ноября по март, образуют снежный покров. Образование устойчивого снежного покрова обычно начинается на севере района 28 ноября и заканчивается на юге 7 декабря. Максимальная высота снежного покрова отмечается в конце февраля и изменяется по территории от 19 до 33см, в отдельные многоснежные годы она может достигать 50см на юге и 70см на севере парка, а в малоснежные зимы - не превышать 5см. Число дней со снежным покровом - 130-145.

Средняя дата образования устойчивого снежного покрова – 29 ноября, а разрушения – 6 апреля. Среднее число дней со снежным покровом равно 139. Высота снежного покрова в среднем составляет 47см, в отдельные годы доходит до 70см. Максимальной высоты снежный покров достигает в конце февраля – начале марта.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133.

Ветер. Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и  юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Скорость ветра возможна 1 раз:

в год – 18 м/сек;

в 5 лет – 21 м/сек;

в 10 лет – 22 м/сек;

в 15 лет – 23 м/сек;

в 20 лет – 24 м/сек.

Ветровой режим оказывает существенное влияние на перенос и рассеивание загрязняющих веществ. Особенно это относится к ветрам со скоростью 0-1 м/сек. На рассматриваемой территории повторяемость ветров этой градации в среднем за год составляет  20-30%. Увеличение повторяемости слабых ветров и штилей отмечается в летние месяцы, достигая максимума в августе.

Потенциал загрязнения атмосферы (ПЗА) характеризуется как умеренный. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха, обусловленный метеорологическими условиями может отмечаться летом и зимой.

Микроклиматические особенности.

Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в городской застройке.

I.I.4. Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки.

Через сельское поселение «Деревня  Буда» протекает река Жиздра.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Жиздра. Жиздра – левый приток р. Оки с площадью водосбора в устье 9170 км2 и нормой стока 45,3 м3/с. Площадь водосбора почти наполовину залесена и в верхней части течения-заболочена. Антропогенная нагрузка относительно небольшая.

Жиздра вытекает из родников у деревень Заболотье Людиновского района и Сужицы Жиздринского района, и впадает в р. Оку на 1158-м км от устья Оки. Длина реки Жиздры составляет от истоков Заболотья, Людиновского района, что за селом Кондрыкино и до устья - впадения ее в Оку 223 км. У р. Жиздры небольшая скорость течения, извилистое русло, дно большей частью песчано-илистое, местами каменистое. Бассейн реки ассиметричный, грушевидной формы. Пойма невысокая, значительно заболочена, сложена песками и супесями с характерным гривистым рельефом и остравами надпойменных террас. В верхнем течении Жиздры имеет неглубокую узкую долину (400-500 м), ширина русла не превышает 8-10 м. В среднем и нижнем течении долина расширяется до 5 км. Коренной склон в нижем течении поднимается на 30-60 м над урезом воды широкая пойма изобилует старицами и заболоченными участками. Ширина русла в нижнем течении достигает 60-70 м. Средняя глубина реки 0,7-1 м, средняя скорость течения 0,3 м/с. Подъем воды в период весеннего половодья в верховьях не превышает 1,5-2 м над летней меженью, в низовья может достигать 11 м. Долина реки по-разному освоена. В верхнем и среднем течении река протекает по территории Брянско-Жиздринского полесья среди лесов и малозаселенных берегов. Несколько ниже устья р. Вытебети Жиздра становиться естественной восточной границей Мещовского ополья: здесь на ее левобережье располагается безлесные распаханные пространства ополья и многочисленные населенные пункты, вытянутые вдоль долины и почти сливающиеся друг с другом. Река Жиздра питается подземными, дождевыми и талыми снеговыми водами, причем последние значительно преобладают (около 60%). Ихтиофауна Жиздры не отличается от Оки и Угры: лещ, судак, плотва, красноперка, налим, окунь, ёрш.

Река собирает притоки из Брянской, Орловской и Тульской областей. В бассейны реки 28 ее притоков длиной более 10 км и 101 приток длиной менее 100 км с общей длиной 265 км, а общее количество рек в бассейне – 1081, их суммарная длина – 4292 км.

### I.I.3 Подземные воды

Основными эксплуатационными водоносными горизонтами являются: тульский, успинский и озерско-хованский (заволжский).

Тульский водоносный горизонт развит повсеместно, и наибольшее практическое значение имеет в центральной части района, где он залегает на небольшой глубине. Воды гидрокарбонатно-кальцевые с общей жесткостью от 1,22 до 5,5 млг-экв./л т. е воды мягкие и слабо-жесткие с содержанием железа  от 1,0 до 4,49 млг./л. Удельный дебит скважин с этого горизонта составляет от 0,2 до 14,4 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт приурочен к толще известняков нижнего карбона, горизонт развит повсеместно. Водообильность его зависит от степени трещеноватости карбонатных толщ и возможности инфильтрации подземных вод из вышележащего тульского водоносного горизонта. Воды гидрокарбонатно-кальцевые с общей жесткостью от 3,75 до 13,96 млг-экв./л. Большой диапазон показателей жесткости указывает на связь с тульским водоносным горизонтом (понижения значения жесткости) и заволжскими (повышенная жесткость воды). В жестких водах увеличивается содержание сульфатов. Удельный дебит этого горизонта изменяется от 0,4 до 12,0 м3/ч.

Заволжский (озерско-хованский) слабо-минерализованный водоносный горизонт связан с доломитизированными карбонатами загипсованными породами. Содержание железа в этих водах меняется от 0,09 до 4,4 млг/л. Воды в основном сульфатно-гидрокарбонатные с общей жесткостью от 5,3 до 38,0 млг. экв./л., иногда повышенным содержанием магния и фтора. Удельный дебит отдельных скважин сильно колеблется от 0,1 до 35,0 м3/ч.

Воды тульского горизонта безнапорные, а упинского и заволжского напорные. Напорные воды из озерско-хованских известняков за счет водообъема с вышележащими водоносными горизонтами увеличивают их жесткость за счет своей повышенной минерализации. Наивысшая минерализация вод заволжского горизонта наблюдается на правобережье р. Жиздры (дер. Буда).

Наибольшее значение для водоснабжения района имеют тульский и упинские водоносные горизонты наиболее водообильные и имеющие широкое распространение.Заволжский (озерско-хованский) водоносный горизонт из-за повышенной минерализации вод имеет ограниченное применение и может быть использован как резервный.

Таблица 2

### I.I.4 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Полого-волнистая денудационно-зандровая, среднерасчлененная равнина. | Глубина залегания грунтовых вод 0-5м. Для всей этой территории характерна значительная заболоченность. Овражно-балочная сеть мелкого заложения и заболочена. | Из-за высокого стояния грунтовых вод и литологического состава грунтов их инженерно-геологические свойства по литерале и глубине очень изменчивы. Все грунты данного типа рельефа при проведение строительных работ требуют закрепления от разжижения. Условия для строительства сложные. |
|  | 2 | Плоская, пологонаклонная, аллювиально- равнина. | Глубина залегания грунтовых вод 0-5 м. Значительная заболоченность. Овраги балочного типа заболочены. | Условия для строительства сложные. Грунты суффозионно-неустойчивые, склонные при переувлажнении проявлять способность разжижать и двигаться (солефлюкция). |
|  | 3 | Плоская, пологая, среднерасчлененная долина | Тоже. | Условия для строительства средние и сложные, в зонах стояния грунтовых вод. От предыдущего типа ландшафта появлением геологическом разрезе полных глин барремского и оксфортского горизонтов. Эти глины отличают более устойчивые несущие свойства грунтов и более высокое гипсометрическое положение в рельефе. |
|  | 4 | Плоская, аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма). | Глубина залегания грунтовых вод 0-3 м. Значительная заболоченность. Боковой подмыв пойм. | Условия для строительства сложные: из-за периодической затопляемости территорий во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод и неустойчивости песчаных грунтов. |
|  | 5 | Плоская, аллювиальная равнина. (первая надпойменная терраса). | Тоже | Условия строительства от простых до сложных, в зависимости от стояния грунтовых вод и литологического состава пород слагающих террасу. Преобладают деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. |

### I.I.5. Минерально-сырьевые ресурсы.

Перечень месторождений  расположенных на территории МО СП «Деревня Буда»

Таблица 3

| № п/п | Месторожден ие | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2007 г. по категориям |  |  | Товарная продукция | Горно-геологические условия |  | степень обводненн ости | Степень промышленн ого освоения (госрезерв- числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользо ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Кирпичные суглинки, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Паликское (Усадьбински и уч.) | 2,5 км СЗ ст. Палики, 2,5 км западнее Паликского | 1743 |  |  | Полнотелый кирпич марки "75" | 1,15 | 5,71 | сухая | Резерв |  |
| 2 | Усадьбинское | В 2,0 км к западу от ж.д.ст. Палики, в 0,5 км к северо-западу от д. Усадьба | 193 |  |  | Полнотелый кирпич марки "100" | 1,15 | 3,04 | сухая | Разрабаты-вается | ООО "Гарант-АС" |
| Стекольные пески, тыс.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Будское | в 6 км ЮВ от ж. д. ст. Палики, вблизи урочища Ерохино | 956 |  |  | Песок для обычного и зеркального стекла после обогащения | 15,6 | 2,2 | обводненная | Госрезерв |  |
| Глины огнеупорные, тыс.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Мальцево-Самаринская дача | в 6 км В ж. д. ст. Палики, к СЗ от Марьинского завода огнеупорных изделий | 2613 |  |  | Огнеупорный и тугоплавкий кирпич II и III класса, изделия с плотным спекшимся черепком | 13,3 | 2,7 | не изучены | Резерв |  |
| 5 | Палики-Усадебские | между сел Усадьба и Палики, к ЮВ от ж. д. ст. Палики | 1676 |  |  | Сырье для шамотных огнеупорных изделий | 33-35,5 | 3,12 | не изучены | Резерв |  |
| Глины тугоплавкие, тыс.т. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Устовско-Кассировское | в 2 км С ж. д. ст. Палики, между ст. Палики и с. Усты | 1600 |  |  | Тугоплавкий кирпич, изделия с плотным спекшимся черепком и огнеупорный шамотный кирпич | 8,26 | 4,5 | обводненная | Резерв |  |

## I.II Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов территорий и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Буда» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Буда» отнесены:

I– Территории с инженерно-геологическими ограничениями для строительства:

1. Территории благоприятные для строительства.

2. Относительно благоприятные для строительства.

3. Потенциально не благоприятные для строительного освоения.

4. Неблагоприятные для строительного освоения

II – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

III – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

1. Объекты культурного наследия.

IV – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ внешнего автомобильного транспорта.

4. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V – Охранные коридоры коммуникаций:

1. СЗЗ линий и объектов связи.

2. СЗЗ линий и сооружений электропередач.

3.  СЗЗ водопровода.

4. СЗЗ объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения МО СП «Деревня Буда».

### I.II.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий, водоохранных зонах водных объектов и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На специально выделенных земельных участках частичного хозяйственного использования, в составе земель особо охраняемых природных территорий допускается ограничение хозяйственной и рекреационной деятельности в соответствии с установленным для них особым правовым режимом.

В целях защиты земель особо охраняемых природных территорий от неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающих к ним земельных участках могут создаваться охранные зоны или округа с регулируемым режимом хозяйственной деятельности. В границах этих зон запрещается деятельность, оказывающая негативное (вредное) воздействие на природные комплексы особо охраняемых природных территорий. Границы охранных зон должны быть обозначены специальными информационными знаками. Земельные участки в границах охранных зон у собственников земельных участков, землепользователей, землевладельцев и арендаторов земельных участков не изымаются и используются ими с соблюдением, установленного для этих земельных участков особого правового режима.

### I.II.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров.

Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Таблица 4

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Жиздра | 223 | 200 | 50 |
| 2. | реки и ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2.размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4.движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.II.3 Ограничения по инженерно-геологическому фактору

В зависимости от рельефа, геологического строения, степени дренированности территории, устойчивости грунтов выделяются следующие зоны:

Благоприятные для градостроительного освоения территории.

Это участки территории, в пределах которых в сложившихся природно-техногенных условиях опасные процессы отсутствуют. К ним относятся техногенно не подтопляемые части нижне-, средне четвертичных моренных, водно-ледниковых и озерно-ледниковых равнин. Строительство новых объектов здесь возможно осуществлять с минимальной инженерной подготовкой территории с целью предотвращения новообразований опасных процессов.

Относительно благоприятные для строительного освоения

Условия строительства в пределах территории расцениваются как простые и сложные. Следует учитывать неоднородность состава, несущих свойств грунтов и глубину залегания грунтовых вод.

Рекомендуется применение специальных фундаментов,  свайных оснований и гидроизоляцию подвальных помещений на заболоченных участках.

Потенциально не благоприятные для строительного освоения

Супесчано-песчаные разности грунтов суффозионно-неустойчивые, легко размываются при локальных воздействиях вод с развитием суффозионного выноса сопровождаемого проявлениями деформации грунтов. Глубина залегания грунтовых вод 2-5 м. Рекомендуется организация стока поверхностных вод и дренаж подземных вод.

Неблагоприятные для строительного освоения территории.

Это территории проявления одного из характерных для района процессов – техногенного подтопления и заболачивания, суффозионного разуплотнения песчано-супесчаных разностей грунтов «активной зоны». На долю таких участков приходится небольшая часть территории.

Любое строительное освоение этих участков требует опережающего строительства комплексных систем инженерной защиты с последующим ведением мониторинга за состоянием процессов, зданий, сооружений и работой систем инженерной защиты.

### I.II.4 Историко-культурные планировочные ограничения

«Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении».

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Буда» расположены следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 1. | Господский дом (Усадьбы Мальцева) | вторая половина XIX в. | с. Усты |
| 2. | Воскресенская церковь | 1824 г. | с. Усты |
| 3. | Братская могила |  | с. Буда |

Недвижимые памятники истории и культуры подлежат охране и использованию как единое целое с территорией памятников и связанными с ними сооружениями и другими объектами.

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

### I.II.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Экологическая обстановка

В настоящее время уделяется очень серьезное внимание вопросам размещения жилой застройки, потому что на территории населенных пунктов существуют определенные зоны ограничения, где строительство жилья не может быть осуществлено. В первую очередь, это санитарно-защитные зоны промышленных объектов, предприятий. На здоровье населения в значительной степени влияют физические факторы: шум транспорта и предприятий, выбросы в атмосферный воздух. Основная доля вышеперечисленных факторов относится к центру сельского поселения – деревня Буда.

Таблица 6

| Атмосфера | Земля | Водные ресурсы | Гидрологический режим |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязнение атмосферного воздуха твердыми и газообразными веществами, выделяемыми стационарными и передвижными источниками выбросов. | Отчуждение земель из хозяйственного оборота (использования), а также утрата почвенно-растительного слоя | Загрязнение подземных вод нефтепродуктами и отходами жизнедеятельности | Нарушение гидрологического режима в районе работ |

При проведении оценки воздействия объекта строительства на окружающую среду необходимо выявить:

1. Существующие характеристики состояния окружающей среды в рассматриваемом районе.

2. Виды, основные источники и интенсивность существующего техногенного воздействия в рассматриваемом районе.

3. Возможность аварийных ситуаций и их последствия.

Объекты энергетики, промышленного и сельскохозяйственного производства, транспорт, оказывают негативное воздействие на состояние окружающей среды в сельском поселении.

Состояние воздушного бассейна

На территории МО СП «Деревня Буда» расположен 1 потенциально опасный объект Комбинат «Вымпел» (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Критерии оценки состояния атмосферы воздуха по комплексному показателю

Таблица 7

| Оценочные показатели | Классы экологического состояния атмосферы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | I Нормы, (Н) | II Риска, (Р) | II Кризиса, (К) | IV Бедствия, (Б) |
| Уровни загрязнения воздуха, (%) | менее 5 (зона экологической нормы или класс удовлетворительного (благоприятного) состояния среды, когда отсутствует заметное снижение прямых критериев оценки состояния экосистем ниже ПДК или фоновых значений) | 5-8 | 8-15 | более 15 |

Ресурсный потенциал для МО СП «Деревня Буда» устанавливается на основе оценки ее способности к рассеиванию и выведению примесей. Оценка рассеивающей способности атмосферы осуществляется на основе комплексной характеристики:

- повторяемости метеорологических условий - потенциала загрязнения атмосферы (ПЗА), способствующего рассеиванию загрязняющих воздушный бассейн примесей;

- параметра потребления воздуха (ПВ). ПВ представляет собой объем чистого воздуха, необходимый для разбавления выбросов загрязняющих веществ (ЗВ) до уровня средней концентрации.

Оценка ресурсного потенциала атмосферы проводится с учетом гигиенического обоснования комфортности климата территории и возможности использования ее в рекреационных и селитебных целях.

Таблица 8

Характеристика существующего загрязнения атмосферы

| Наименование показателя |  | Единица измерения | Величина показателя |
| --- | --- | --- | --- |
| Фоновое загрязнение атмосферы по видам загрязняющих веществ |  |  |  |
|  | окислы азота | мг/м3 | 0,03 |
|  | сернистый ангидрид | мг/м3 | 0,015 |
|  | взвешенные вещества | мг/м3 | 0,20 |
|  | оксид углерода | мг/м3 | 1,9 |
|  | другие загрязняющие вещества | доли ПДК | 0,25 |

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы от автомобильного и других видов транспорта (передвижные источники загрязнения атмосферы).

Санитарно-защитные зоны предприятий

Санитарно-защитная зона (СЗЗ) отделяет территорию промышленной площадки от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха с обязательным обозначением границ специальными информационными знаками. Санитарно-защитная зона является обязательным элементом любого объекта, который является источником воздействия на среду обитания и здоровье человека. Использование площадей СЗЗ осуществляется с учетом ограничений, установленных СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

-обеспечения снижения воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия (химическим и физическим) за ее пределами;

-создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

-организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха.

Достаточность ширины санитарно-защитной зоны по принятой классификации с СанПиНом 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов», утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 25.09.2007 №74. Подтверждается расчетами рассеивания выбросов в атмосферу для всех загрязняющих веществ, распространения шума, вибрации и электромагнитных полей. Для групп промышленных предприятий должна быть установлена единая санитарно-защитная зона с учетом суммарных выбросов и физического воздействия всех источников.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Положение отдельных мест размещения ТБО в неблагоприятных геологических условиях может оказывать отрицательное экологическое влияние на окружающую природную среду.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области на  территории МО СП «Деревня Буда» зарегистрированных скотомогильников нет.

Дополнительно комитет сообщает о том, что на территории сельского поселения МО СП «Деревня Буда» в населенных пунктах дер. Буда, дер. Кремичное, ж/д. ст. Палики, с. Усты в 1936 г. было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни отсутствует, в связи, с чем, в случае ведения земляных работ на территории данных населенных пунктов, необходимо сообщить в комитет ветеринарии и в Управление федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей  и благополучия человека по Калужской области.

Санитарная очистка территории

Санитарной очисткой на территории МО СП «Деревня Буда» занимаются специализированные организации. Выполнение работ по летней и зимней уборке улиц находится в ведении МУП «Благоустройство» п. Думиничи.

Уборка территории сельского поселения в весенне-летний период начинается с 15 апреля по 15 октября. Осенне-зимняя уборка проводится 15 октября по 15 апреля. Зимой, в целях обеспечения проезда и безопасности движения, производится уборка улиц от снега и обработка их песчано-соляной смесью. Мусор с территорий и уличный смет вывозится на полигон твердых бытовых отходов (далее ТБО).

Утилизация отходов методом захоронения производится на полигоне ТБО, расположенном в южной части посёлка Думиничи, правее автодороги М3  «Украина»- п. Думиничи- ст. Думиничи (санитарно-защитная зона – 1000 м). Эксплуатируется с 1993 года, проектная расчетная вместимость свалки- 67 тыс. тон. Процент заполненности  на 01.01.2013  -35,2  %.  Вывоз ТБО производится по графику  транспортом МУП «Благоустройство».

На свалке ТБО принимаются отходы от жилых домов, общественных зданий и учреждений, предприятий торговли, общественного питания, строительный мусор.

Охрана поверхностных и подземных вод от загрязнения

Не рекомендуется сброс поверхностного стока в водные объекты в пределах населенных пунктов в местах, специально отведенных для пляжей, в замкнутые лощины и низины, подверженные заболачиванию, заболоченную пойму реки, размываемые овраги, если не предусмотрены мероприятия по укреплению их русла и берегов.

Рекомендации: в условиях наличия суффозионно-неустойчивых пород необходим хорошо обустроенный дренаж поверхностных вод.

Зоны санитарной охраны водопроводных сооружений и водопроводов

Санитарные правила и нормы (СанПиН) «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» разработаны на основании Федерального закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Настоящие санитарные нормы определяют санитарно- эпидемиологические требования к организации и эксплуатации зон санитарной охраны (ЗСО) источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения. Соблюдение санитарных правил является обязательным для граждан, индивидуальных предпринимателей и юридических лиц.

На реконструируемых водопроводных системах хозяйственно-питьевого назначения предусматриваются зоны санитарной охраны в целях обеспечения их санитарно-эпидемиологической надежности. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения в месте водозабора воды должны состоять из трех поясов: первого – строгого режима, второго и третьего – режимов ограничения. В каждом из трех поясов, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды.

I пояс строгого режима включает территорию расположения водозаборов, в пределах которых запрещаются все виды строительства, не имеющие непосредственного отношения к водозабору. Его назначение- защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. II и III пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

Определение границ ЗСО водопроводных сооружений и водоводов подземных источников

Водозаборы подземных вод должны располагаться вне территории промышленных предприятий и жилой застройки. Расположение на территории промышленного предприятия или жилой застройки возможно при надлежащем обосновании.

Зона санитарной охраны водопроводных сооружений, расположенных вне территории водозабора, представлена первым поясом (строгого режима), водоводов - санитарно-защитной полосой и принимается на расстоянии:

от стен запасных и регулирующих емкостей, фильтров и контактных осветителей - не менее 30 м;

от водонапорных башен – не менее 10 м;

от остальных помещений (отстойники, реагентное хозяйство, склад хлора, насосные станции и др.) – не менее 15 м.

Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

при отсутствии грунтовых вод не менее 10 м при диаметре водопроводов до 1 000 мм и не менее 20 м при диаметре водопроводов более 1 000 мм;

при наличии грунтовых вод – не менее 50 м вне зависимости от диаметра водопроводов.

при использовании защищенных подземных вод. К защищенным подземным водам относятся воды напорных и безнапорных водоносных пластов, имеющих в пределах всех поясов зоны сплошную водоупорную кровлю, исключающую возможность местного питания из вышележащих недостаточно защищенных водоносных пластов.

Примечания:

1.В границы I пояса ЗСО инфильтрационных водозаборов подземных вод включается прибрежная территория между водозабором и поверхностным водоемом, если расстояние между ними менее 150 м.

2.Граница II пояса ЗСО определяется гидродинамическими расчетами исходя из условий, что микробное загрязнение, поступающее в водоносный пласт за пределами второго пояса, не достигает водозабора.

Основным параметром, определяющим расстояние от границ второго пояса ЗСО до водозабора, является время продвижения микробного загрязнения с потоком подземных вод к водозабору (Тм). При определении границ второго пояса Tм принимается по таблице.

Таблица 9

| Гидрологические условия | Тм (в сутках) |
| --- | --- |
| 1. Недостаточно защищенные подземные воды (грунтовые воды, а также напорные и безнапорные межпластовые воды, имеющие непосредственную гидравлическую связь с открытым водоемом) | 400 |
| 2. Защищенные подземные воды (напорные и безнапорные межпластовые воды, не имеющие непосредственной гидравлической связи с открытым водоемом) | 200 |

3.Граница III пояса ЗСО, предназначенного для защиты водоносного пласта от химических загрязнений, также определяется гидродинамическими расчетами. При этом следует исходить из того, что время движения химического загрязнения к водозабору должно быть больше расчетного (Тх). Тх принимается как срок эксплуатации водозабора (обычный срок эксплуатации водозабора - 25-50 лет).

4.По согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора первый пояс ЗСО для отдельно стоящих водонапорных башен, в зависимости от их конструктивных особенностей, может не устанавливаться.

5.При расположении водопроводных сооружений на территории объекта указанные расстояния допускается сокращать по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора, но не менее чем до 10 м.

6.Ширину санитарно-защитной полосы следует принимать по обе стороны от крайних линий водопровода:

а) при отсутствии грунтовых вод - не менее 10 м при диаметре водоводов до 1000 мм и не менее 20 м при диаметре водоводов более 1000 мм;

б) при наличии грунтовых вод - не менее 50 м вне зависимости от диаметра водоводов.

В случае необходимости допускается сокращение ширины санитарно-защитной полосы для водоводов, проходящих по застроенной территории, по согласованию с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора.

7.При наличии расходного склада хлора на территории расположения водопроводных сооружений размеры санитарно-защитной зоны до жилых и общественных зданий устанавливаются с учетом правил безопасности при производстве, хранении, транспортировании и применении хлора.

Определение границ поясов ЗСО поверхностного источника

Боковые границы второго пояса ЗСО от уреза воды при летне-осенней межени должны быть расположены на расстоянии:

- при равнинном рельефе местности – не менее 500 м;

- при гористом рельефе местности – до вершины первого склона, обращенного в сторону источника водоснабжения, но не менее 750 м при пологом склоне и не менее 1000 м при крутом.

Границы третьего пояса ЗСО поверхностных источников водоснабжения на водотоке вверх и вниз по течению совпадают с границами второго пояса. Боковые границы должны проходить по линии водоразделов в пределах 3-5 км, включая притоки. Границы третьего пояса поверхностного источника на водоеме полностью совпадают с границами второго пояса.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

Разработка проекта ЗСО (определение границ зоны и составляющих ее поясов, план мероприятий по улучшению санитарного состояния территории ЗСО и предупреждению загрязнения источника, правила и режим хозяйственного использования территорий трех поясов ЗСО).

Предварительный прогноз возможных неблагоприятных изменений

природной и техногенной среды при строительстве

Размещение новых строительных объектов в МО СП «Деревня Буда» является комплексным антропогенным фактором, который неминуемо приведет к повышению техногенной нагрузки, что бесспорно повлечет за собой определенные изменения как окружающей среды, так и социальной обстановки в районе строительства.

Воздействие на состояние окружающей среды в результате планируемого размещения строительных объектов можно спрогнозировать по следующим основным направлениям:

-характер изменений состава поверхностных и грунтовых вод;

-характер нарушений геологической среды и предполагаемый уровень загрязнения почв.

Рекомендации и предложения по предотвращению и снижению неблагоприятных последствий, восстановлению и оздоровлению природной среды

-Предусмотреть устройство инженерных сооружений по дренажу грунтовых вод типа «верховодка» с площадки строительства.

-Предусмотреть специальные защитные меры на местности для предотвращения загрязнения водоемов и грунтовых вод.

-Во время производства строительно-монтажных работ предусмотреть процессы, обеспечивающие минимальное количество отходов строительных и отделочных материалов.

-При строительстве применять наиболее современную, экологически менее опасную строительную технику и технологии.

Заключение

В целях снижения негативного воздействия среды обитания на здоровье населения в МО СП «Деревня Буда» необходима реализация следующего комплекса мероприятий:

Для улучшения состояния атмосферного воздуха необходимо:

- увеличение площади зелёных насаждений вдоль автодорог;

- совершенствование структуры сети мониторинга загрязнения населенных пунктов.

Для улучшения состояния поверхностных водоемов необходимо:

- развитие систем канализации и очистки вод: хозяйственно-бытовых, ливневых;

- благоустройство мест массового отдыха населения.

Для улучшения состояния почв необходимо:

- совершенствование системы санитарной очистки бытового мусора.

### I.II.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

Охранные зоны инженерных сетей приведены в таблице санитарных разрывов до жилых и общественных зданий.

Санитарный разрыв до жилых и общественных зданий от подземных сетей инженерии

Таблица 10

| Инженерные сети | Расстояние, м, по горизонтали (в свету) от подземных сетей до |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | фундаментов зданий и сооружений | фундаментов ограждений предприятий, эстакад, опор контактной сети и связи, железных дорог | наружной бровки кювета или подошвы насыпи дороги |
| Водопровод и напорная канализация | 5 | 3 | 1 |
| Самотечная канализация (бытовая и дождевая) | 3 | 1,5 | 1 |
| Газопроводы горючих газов давления, МПа (кгс/см2): |  |  |  |
| - низкого до 0,005 (0,05) | 2 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,3 (3) до 0,6 (6) | 7 | 1 | 1 |
| - высокого св. 0,6 (6) до 1,2 (12) | 10 | 1 | 2 |
| Тепловые сети (от наружной стенки канала, тоннеля) | 2 (см. прим. 3) | 1,5 | 1 |
| Кабели силовые всех напряжений и кабели связи | 0,6 | 0,5 | 1 |

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

Регламенты использования территории зон санитарной охраны

сетей инженерной инфраструктуры

На территории зоны санитарной охраны сетей инженерной инфраструктуры запрещается:

-производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

-осуществлять всякого рода горные, погрузочно-разгрузочные, дноуглубительные, землечерпательные, взрывные, мелиораторные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые стены, устраивать загоны для скота, сооружать проволочные ограждения, шпалеры для виноградников и садов, а также производить полив сельскохозяйственных культур;

- осуществлять добычу руды;

- загромождать подъезды и подходы к объектам инженерии;

- складывать материалы;

- самовольно производить ремонт или какое либо вмешательство в работу инженерного оборудования.

## I.III Современное использование территории

### I.III.1 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Буда» расположено на территории Думиничского района Калужской области. Центр сельского поселения - деревня Буда расположен в 12 км от районного центра п. Думиничи. В состав сельского поселения «Деревня Буда» входят следующие населенные пункты: дер. Буда, ж/д ст. Палики, дер. Кремичное, дер. Марьинка, дер. Новый, дер. Палики, с. Паликского кирпичного завода, с.Усты, дер. Усадьба.

Согласно территориальному зонированию в границах населенных пунктов можно выделить ряд функциональных зон.

Характеристика и параметры развития функциональных зон

Предлагаемое проектом функциональное зонирование территории сельского поселения в целом сохраняет сложившееся функциональное зонирование, выделяет зоны специализированного и смешанного функционального назначения, содержит предложения по упорядочению их внутренней структуры и возможной трансформации существующего функционального использования отдельных участков территории.

В границах сельского поселения выделены следующие функциональные зоны с отображением параметров их развития:

Зоны жилого назначения (Ж):

Зона сформирована несколькими типами жилой застройки и включает индивидуальную, малоэтажную и садово-дачные участки. Данная зона занимает большую северную часть поселка.

Зоны общественно-делового назначения (ОД):

Предназначены для размещения объектов культуры, торговли, здравоохранения, общественного питания, бытового обслуживания, административных и общественных зданий, центров деловой и финансовой активности и других сооружений, включая жилые группы и стоянки автомобильного транспорта. Зона характеризуется многофункциональным характером использования.

Зона транспортной инфраструктуры (АТ):

Включает территории дорожных отводов дорог общего пользования федерального и регионального значения.

Зона природно-рекреационного назначения(Р)

Установлена в соответствии с характером и интенсивностью использования данных территорий:

- места отдыха общего пользования (парки, бульвары, объекты отдыха);

-зона акваторий включает:

- территории, занятые водными объектами;

- болота.

Зона сельскохозяйственного использования(СХ)

Установлена на землях, предоставленных для ведения сельского хозяйства, дачного хозяйства, садоводства, личного подсобного хозяйства.

- зона сельскохозяйственных угодий;

-зоны, занятые объектами сельскохозяйственного назначения и предназначенные для ведения сельского хозяйства.

Зона производственного назначения (П):

Зона размещения производственных объектов с различными воздействиями на окружающую среду. Зона размещения коммунальных и складских объектов, объектов жилищно-коммунального хозяйства, объектов транспорта.

Зона специального назначения (СН)

Охватывает территории, использование которых несовместимо с использованием других видов территориальных зон, а также, использование которых невозможно без установления специальных норм и правил (кладбища).

Параметры функциональных зон

Таблица 11

| № п.п. | Функциональная зона | Единицы измерения |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | га | % |
|  | село Усты: | 181,4 | 100 |
| 1 | Жилая | 68,8 | 37,9 |
| 2 | Сельскохозяйственного использования | 110,4 | 60,9 |
| 3 | Зоны специального назначения (кладбище) | 0,9 | 0,5 |
| 4 | Инженерной и транспортной инфраструктур | 1,3 | 0,7 |
| 5 | Рекреационная |  |  |
|  | деревня Кремичное | 19,2 | 100 |
| 1 | Жилая | 5,9 | 30,7 |
| 2 | Рекреационная | 13 | 67,7 |
| 3 | Инженерной и транспортной инфраструктур | 0,3 | 1,6 |
|  | деревня Палики | 61,8 | 100 |
| 1 | Жилая | 42,5 | 68,8 |
| 2 | Сельскохозяйственного использования | 18,1 | 29,3 |
| 3 | Инженерной и транспортной инфраструктур | 1,2 | 1,9 |
|  | деревня Усадьба | 106,9 | 100 |
| 1 | Жилая | 15,2 | 14,2 |
| 2 | Сельскохозяйственного использования | 90,8 | 84,9 |
| 3 | Инженерной и транспортной инфраструктур | 0,9 | 0,9 |
|  | деревня Марьинка | 55,3 | 100 |
| 1 | Жилая | 18,2 | 32,9 |
| 2 | Сельскохозяйственного использования | 36,3 | 65,6 |
| 3 | Инженерной и транспортной инфраструктур | 0,8 | 1,5 |
|  | посёлок Новый | 41,0 | 100 |
| 1 | Жилая | 23,3 | 56,8 |
| 2 | Сельскохозяйственного использования | 10,2 | 24,9 |
| 3 | Общественно-деловая | 1,7 | 4,1 |
| 4 | Зоны специального назначения | 3,4 | 8,3 |
| 5 | Инженерной и транспортной инфраструктур | 2,4 | 5,9 |
|  | село Паликского кирпичного завода | 146,3 | 100 |
| 1 | Жилая | 20,6 | 14,1 |
| 2 | Сельскохозяйственного использования | 111,5 | 76,2 |
| 3 | Общественно-деловая | 2,5 | 1,7 |
| 4 | Инженерной и транспортной инфраструктур | 6,2 | 4,2 |
| 5 | Производственного назначения | 5,5 | 3,8 |
|  | деревня Буда | 97,7 | 100 |
| 1 | Жилая | 67,5 | 69,1 |
| 2 | Сельскохозяйственного использования | 27,1 | 27,7 |
| 3 | Общественно-деловая | 0,6 | 0,6 |
| 4 | Инженерной и транспортной инфраструктур | 2,5 | 2,6 |
|  | ж/д ст. Палики | 36,2 | 100 |
| 1 | Жилая | 28,0 | 77,3 |
| 2 | Сельскохозяйственного использования | 6,7 | 18,5 |
| 3 | Общественно-деловая | 0,3 | 0,8 |
| 4 | Инженерной и транспортной инфраструктур | 1,2 | 3,4 |

### I.III.2 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Буда» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 36035,0 м2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают каменные и  кирпичные жилые дома .

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Распределение жилищного фонда по материалу стен, времени постройки и проценту износа

Таблица 12

| Характеристика | Наличие жилого фонда на 01.01.2012 г. |  | Жилой фонд по материалу стен, м2 (общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 общей площади | к-во квартир, домовладений | каменных, кирпичных | деревянных | прочие мат-лы (панельные) |
|  | с. Паликовского кирпичного завода |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 9671 | 235 | 9071 | 350 | 250 |
|  | пос. Новый |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 7270 | 150 | 6270 | - | 1000 |
|  | дер. Буда |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 6574 | 134 | 5000 | 574 | 1000 |
|  | дер. Марьинка |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 0,525 | 11 | 0,525 | - | - |
|  | дер. Палики |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 1800 | 40 | 1300 | 500 | - |
|  | дер. Усадьба |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 0,200 | 5 | 0,200 | - | - |
|  | дер. Кремичное |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 2180 | 35 | 1380 | 100 | 700 |
|  | с. Усты |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 2565 | 57 | 2441 | - | 0,124 |
|  | ж/д ст. Палики |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 5250 | 105 | 4350 | 900 | - |

Оборудование жилищного фонда

Таблица 13

| Наименование показателей | Всего | в том числе оборудованная: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | водопроводом | в том числе централизованным | водоотведением (канализацией) | в том числе централизованным | отоплением | в том числе централизованным | горячим водоснабжением | в том числе централизованным | ваннами (душем) | газом (сетевым, сжиженным) | напольными электрическими плитами |
| А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Общая площадь жилых помещений, м2 | 128,7 | 22,4 | 22,4 | 19,1 | 19,1 | 34,6 | - | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 32,6 | - |

Ветхий и аварийный жилищный фонд

Таблица 14

| Наименование показателей | Жилищный фонд |  |
| --- | --- | --- |
|  | ветхий | аварийный |
| Общая площадь жилых помещений, тыс. м2 | н.д. | н.д. |
| Из нее: В жилых домах | - | - |
| В многоквартирных жилых домах | - | - |
| Число жилых домов, ед. | - | - |
| Число многоквартирных жилых домов, ед. | - | - |

Новое жилищное строительство

Таблица 15

| Год ввода | Всего |  | В т.ч. индивидуальное жилищное строительство |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | кв.м. | домов | кв.м. | домов |
| 2002 |  |  |  |  |
| 2003 |  |  |  |  |
| 2004 |  |  |  |  |
| 2005 | 784,3 | 1 |  |  |
| 2006 |  |  |  |  |
| 2007 |  |  |  |  |
| 2008 | 1561,9 | 4 | 532,3 | 3 |
| 2009 | 282,2 | 4 | 282,2 | 4 |
| 2010 | 543,3 | 7 | 573,3 | 7 |
| 2011 | 86,6 | 1 | 86,6 | 1 |
| 2012 | 32,5 | 1 | 32,5 | 1 |

Структура заселения жилищного фонда

Таблица 16

| ##### Тип заселения | Всего | В том числе по видам жилого фонда |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ##### государст- венный | муниц. | в личной собственности граждан |
| Количество квартир, заселённых посемейно (единиц) | 444 | 110 | 18 | 316 |
| Количество квартир, заселённых коммунально (единиц) | - | - | - | - |
| Количество семей (одиночек) в общежитиях (единиц) | - | - | - | - |

ВЫВОДЫ:

В целом жилищный фонд МО СП «Деревня Буда», как по количеству, так и по состоянию можно охарактеризовать средним уровнем.

К проблемам жилищного фонда можно  отнести:

-недостаточная обеспеченность жилищного фонда инженерным оборудованием;

-низкий уровень благоустройства придомовых территорий.

### I.III.3 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Буда» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания с довольно развитой структурой.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Буда» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Буда» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Характеристика учреждений образования приводится в таблице.

Таблица 17

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактич. кол-во учащихся | Кол-во смен , дневных или круглосу-точных | Форма собствен-ности | Характеристика строения учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособлен-ное | Год постройки |
| Паликская средняя школа №1 | п. Новый д.11 | 320 | 65 | 1 смена | муницип. | специальное | 1975 |
| Паликская средняя школа №2 | с. Паликского кирпичного завода, д.8 | 180 | 72 | 1 смена | муницип. | специальное | 1947 |
| МДОУ Детский сад «Василек» | с. Паликского кирпичного завода, д.3 | 20 | 20 |  | муницип. | приспособлен. | 2005 |
| МДОУ Детский сад | п. Новый | 20 | 20 |  | муницип. | специальное | 1958 |

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

Таблица № 18

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники – число посещений в смену) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения Знание: типовое, специальное, приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП д. Буда | д. Буда ул. Центральная д.35 | 10 | 2 | приспособленное |
| ФАП с. Паликского кирпичного завода | с. Паликского кирпичного завода д.6 | 30 | 2 | приспособленное |
| ФАП комбинат «Вымпел» ведомствен. | п. Новый д.17 а | 10 | 2 | приспособленное |

Жители сельского поселения могут пользоваться услугами Центральной районной больницы, находящейся в районном центре п. Думиничи.

Учреждения культуры

На территории СП «Деревня Буда», в настоящее время, сеть культурно-просветительных учреждений представлена следующими организациями:

Таблица № 19

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д) | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| МКУ «Сельский дом культуры» | п. Новый д.12 | 250 мест | спец. приспособленное | 1957 |  |
| МКУ «Сельский дом культуры» | с. Паликского кирпичного завода д.44 | 150 мест | спец. приспособленное |  |  |
| Паликская библиотека | с. Паликского кирпичного завода д.44 | 7910 экз. | приспособленное | 1957 |  |
| Будская библиотека | п. Новый д.12 | 6700 экз. | приспособленное |  |  |

Спортивные сооружения

На территории сельского поседения «Деревня Буда» наблюдается нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением. Из существующих спортивных сооружений на территории сельского поселения «Деревня Буда»:  спортивные залы в зданиях школ.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Дислокация объектов розничной торговли

Таблица 20

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин | с. Паликского кирпичного завода д.5 | продовольственный | 39,7 | приспособ. |
| 2. | Магазин | с. Паликского кирпичного завода д.5 | продовольственный | 40,0 | приспособ. |
| 3. | Магазин | с. Паликского кирпичного завода д.45 | продовольственный | 30,0 | типовое |
| 4. | Магазин | с. Паликского кирпичного завода д.47 | продовольственный | 40,0 | типовое |
| 5. | Магазин | д. Буда ул. Центральная, д. 3 | продовольственный | 17,0 | приспособ. |
| 6. | Магазин | п. Новый д.10 | продовольственный | 40,0 | типовое |
| 7. | Магазин | п. Новый д.13 | продовольственный | 40,0 | типовое |

Бытовое обслуживание

Система предприятий бытового и коммунального обслуживания призвана обеспечить такой уровень сервиса, который позволит в максимальной степени высвободить время, затрачиваемое населением на непроизводительный домашний труд, а также свести к минимуму потери его времени на получение услуг.

В настоящее время из предприятий бытового обслуживания в сельском поселении «Деревня Буда» имеется отделения почтовой связи : ж/д ст. Палики.

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Администрация сельского поселения «Деревня Буда» (д. Буда, ул. Центральная д.1) с количеством сотрудников –2 человека.

Туризм

Думиничский район расположен на юго-западе от Москвы и удален от столицы на расстоянии 300 км. По территории района протекают многочисленные реки: Жиздра, Рессета, Брынь, которые пользуются огромным интересом у путешественников-водников и у любителей среднерусской природы.

На территории сельского поселения «Деревня Буда» в деревне Кремичное расположена  турбаза Эко клуб «Кремичное».

На территории турбазы организованны:

- летняя и зимняя рыбалка;

- катание на квадроциклах и снегоходах;

- открытая площадка для игры в  мини-футбол, волейбол, баскетбол;

- стрельбище;

- детская игровая площадка.

Ритуальное обслуживание население

На территории сельского поселения расположены два действующих кладбища в селе Усты  общей  площадью  1,8 га.

Обеспеченность населения учреждениями культурно-бытового обслуживания Таблица 21

| № п./п. | Наименование учреждений |  |  | Ед. измерения | Вмести-мость | Норм. показ.* на 1000 чел. сущ. обеспеч. на 1000 чел. | % обеспеч. к норме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Детские дошкольные учреждения кол-во мест по проекту фактически |  |  | мест | 40 40 | 40 34,5 | 86% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Школы кол-во мест по проекту фактически |  |  | мест | 500 137 | 140 118 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения культуры и искусства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Дом культуры |  |  | пос. мест | 400 | 80 344,5 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | Библиотеки |  |  | тыс. томов | 14,6 | 4 12,6 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Учреждения здравоохранения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт |  |  | посещ. в см. | 50 | 18,6 43,0 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия торговли и общественного питания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Магазины – всего |  |  | кв. м торг. пл. | 236,7 | 280 203,8 | 72,8 % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Предприятия бытового и коммунального обслуживания |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Кладбище |  |  | га | 1,8 | 0,24 1,6 | более 100% |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечание: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | * | Нормативные показатели - характеристика обеспеченности населения поселка основными учреждениями культурно-бытового обслуживания в соответствии с нормами СНиПА 2.07.01-89 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ** | Процент обеспеченности рассчитан из проектной вместимости. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Социальные нормативы и нормы одобрены распоряжением правительства РФ от 3 июля 2006 г.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Буда» обслуживает  пожарная часть

ПЧ-32 п. Думиничи Думиничского района. В гараже пожарного депо имеется 2 АЦ теплый бокс на 3 хода.  В боевом расчете имеется 2 автомашины АЦ-40(Урал)-1 шт., АЦ-40(ЗИЛ)-1 шт. Зона обслуживания пожарного депо – 12 км.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Так же на территории п. Газопровод   имеется ведомственная пожарная команда (ВПК) с наличием 1 машины.

### I.III.4 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Буда» осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом.

С помощью железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляются основные пассажирские и грузоперевозки, а также осуществляется связь с другими  районами.

Автомобильные дороги

По  территории сельского поселения проходит автодорога общего пользования федерального значения «М-З Украина», материал покрытия асфальто-бетон; автодорога общего пользования областного значения«М-З Украина»-Усты-Палики, Думиничи-Буда. Осуществляется пригородное автобусное сообщение по маршруту «Думиничи-Жиздра».

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

На территории муниципального образования имеется 1 маршрут школьного автобуса.

В развитии транспортной сети приоритет отдан реконструкции и модернизации существующей  сети.

Автозаправочные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

Железнодорожный транспорт

Железнодорожный транспорт - важнейшая часть транспортного комплекса Думиничского района. В настоящее время большой процент отправляемых грузов перевозится железнодорожным транспортом.

По  территории сельского поселения проходит магистраль Москва – Брянск двухпутная и электрофицированная. Это самая грузонапряженная  ж-д. магистраль области. Она осуществляет пассажирские перевозки пригородными электропоездами.

# II. Обоснование предложений по территориальному планированию

## II.I Социально-экономическая ситуация: анализ, оценка, направления развития

Разработка Генерального плана МО СП «Деревня Буда» предусматривает обоснование принципов и стратегических направлений градостроительного развития при определении его отраслевой специализации, перспективной численности населения на основе оценки возможностей социально-экономического развития сельского поселения.

## II.II Экономико-географическое положение

В системе административного территориального деления Российской Федерации деревня Буда является административным центром  МО СП «Деревня Буда» Думиничского района Калужской области, входящим в Центральный экономический район Центрального Федерального Округа.

По территории поселения проходит: по  территории сельского поселения проходит автодорога общего пользования федерального значения «М-З Украина» и железнодорожная магистраль Москва – Брянск, что создает благоприятные возможности для взаимовыгодного сотрудничества между ними.

## II.III Социально-экономическая характеристика

Перспективы развития сельского поселения «Деревня Буда» связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов, а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Степень реализации внутренних потенциалов и резервов в значительной мере зависит от градостроительных условий способствующих или ограничивающих развитие различных видов отраслевой деятельности.

В связи с тем, что в настоящее время отсутствует стратегический план социально-экономического развития сельского поселения, в работе определены возможности изменения социально-экономической ситуации по показателям, определяющим стратегические направления градостроительного развития деревни  Буда и всего поселения в целом. Анализ и оценка проводились на основе рассмотрения динамики их изменения за последнее десятилетие и сопоставления внутренних и внешних факторов, сильных и слабых сторон, возможных угроз. Анализ и оценка проведены с применением элементов SWOT-анализа, используемого при разработке стратегических планов. Сопоставление внешних и внутренних факторов и внешних условий позволяет выявить те направления и виды отраслевой деятельности, где сельское поселение обладает значительным потенциалом развития, а также сформулировать конкретные задачи и меры, которые должны быть выполнены для реализации этого потенциала.

Основные внутренние и внешние условия и факторы, которые оказывают решающее влияние на развитие поселения, представлены в таблице. Более подробно рассмотрены сильные и слабые стороны и сформулированы проблемы по отраслям народного хозяйства и сферам жизнедеятельности поселения.

Основные конкурентные возможности сельского поселения «Деревня Буда»

Таблица 22

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| - Близость к г. Калуга и к емким рынкам сбыта продукции. - Близость сырьевых ресурсов (сельскохозяйственных, лесных, производственных и т.д.). - Историко-культурный и туристско-рекреационный потенциал. - Развитая дорожная сеть и транспортная инфраструктура. | - Высокая степень износа основных фондов во многих отраслях экономики. - Дефицит кадров в производственных отраслях и отток квалифицированных специалистов. - Неблагоприятная демографическая ситуация, отрицательное сальдо миграционных потоков. - Недостаточно развита социальная инфраструктура. | - Активное продвижение сельского поселения во внешней среде. - Привлечение инвестиций для развития производства, системы жизнеобеспечения и реализации сопряженных программ. - Закрепление местных трудовых ресурсов и привлечение дополнительных. | - Сохранение в перспективе неблагоприятных демографических и миграционных процессов. |

На нынешней стадии развития очень важно учитывать состояние экономического развития в соседних населенных пунктах. Поэтому неотъемлемым элементом стратегии должна стать так называемая межмуниципальная кооперация, основными целями которой являются:

-кооперация производящих и перерабатывающих производств и расширение рынка сбыта продукции;

-создание межмуниципальной базы данных о поставщиках и потребителях товаров и услуг, активный совместный маркетинг продукции;

-объединение финансовых ресурсов в развитии производств;

-создание ресурсных центров и др.

### II.III.1 Население. Социально-демографическая характеристика

Динамика численности населения, его возрастная структура – важнейшие социально-экономические показатели, характеризующие состояние рынка труда, устойчивость развития населенных пунктов.

Динамика численности населения, чел.

Таблица 23

| Населенный пункт | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| с. Паликовского кирпичного завода | 456 | 440 | 433 | 441 | 441 | 448 | 446 | 449 | 447 | 454 |
| ж/д. ст. Палики | 155 | 146 | 148 | 150 | 151 | 166 | 179 | 182 | 170 | 177 |
| п. Новый | 321 | 320 | 328 | 324 | 322 | 319 | 318 | 324 | 319 | 305 |
| дер. Буда | 200 | 190 | 188 | 186 | 186 | 191 | 192 | 190 | 186 | 185 |
| дер. Палики | 23 | 20 | 19 | 22 | 22 | 18 | 18 | 17 | 16 | 16 |
| дер. Марьинка | 9 | 8 | 7 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| с. Усты | 27 | 22 | 22 | 19 | 19 | 14 | 16 | 18 | 17 | 16 |
| дер. Кремичное | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| дер. Усадьба | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | 4 | 5 |
| Итого: | 1192 | 1147 | 1146 | 1145 | 1144 | 1161 | 1172 | 1185 | 1162 | 1161 |

Анализ динамики численности населения показал, численность населения уменьшилась на 31 человек за последние десять лет. Положительная динамика численности населения наблюдается в ж/д. ст. Палики.

Основную роль в изменении численности населения поселения играет естественное и механическое движение. Сальдо естественного прироста населения стабильно отрицательно (таблица 21). Миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения (2008-2010 г.), вызванных его естественной убылью.

Естественное движение населения, чел.

Таблица 24

| Годы | Численность родившихся | Численность умерших |
| --- | --- | --- |
| 2008 | 9 | 25 |
| 2009 | 20 | 26 |
| 2010 | 12 | 17 |
| 2011 | 4 | 13 |
| 2012 | 10 | 16 |

Механическое движение населения, чел.

Таблица 25

| Годы | Механическое движение население, чел. |  |
| --- | --- | --- |
|  | Прибыло | Убыло |
| 2008 | 24 | 17 |
| 2009 | 16 | 5 |
| 2010 | 16 | 3 |
| 2011 | 2 | 25 |
| 2012 | 15 | 16 |

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль. В сельском поселении «Деревня Буда» в течение последних десяти лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом.

Ежегодная естественная убыль населения за период 2008-2012 г. составляет от 13 до 26 человек в год. Самый высокий показатель естественной убыли населения приходятся на 2009 г.

Численность безработных и их характеристика

(всего по сельскому поселению)

Таблица  26

| Год | Кол-во безработных | 14-29 лет | 53-59 лет | Другие возрасты | Высшее образование | Среднее проф. образование | Начальное проф. образование | Среднее общее образование | Женщин | Мужчин | Рабочие |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2008 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2009 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2010 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2011 | 7 | 2 | 1 | 4 |  | 4 | 3 |  | 2 | 5 |  |
| 2012 | 5 | 1 | 2 | 2 |  | 1 |  | 4 | 1 | 4 |  |

Демографический потенциал поселка

Таблица 27

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Потенциальная привлекательность поселения для мигрантов (выгодное местоположение) | - Все еще высокий уровень смертности в поселении, особенно среди мужчин трудоспособного возраста. - Старение населения. - Недостаточно высокий уровень жизни. 4. Большая доля среди прибывающих мигрантов лиц старшего возраста. | 1. Государственная поддержка рождаемости и молодежи. 2. Оздоровление населения за счет улучшения медицинского обслуживания, экологической обстановки. 3. Проведение активной миграционной политики. | 1. Усиление оттока населения из поселения, особенно лиц трудоспособного возраста. |

Изложенные выше слабые стороны демографического потенциала во многом связаны с общими для страны проблемами:

- недостаточность стимулов повышения рождаемости;

- низкими доходами населения;

- высоким уровнем заболеваемости и травматизма;

- недостаточным уровнем медицинского обслуживания;

- недостаточно высоким уровнем обеспеченности жильем, с долей  неблагоустроенного фонда;

- несбалансированной политикой подготовки кадров, в частности в области высшего и среднего специального образования.

В связи с этим основными приоритетами демографической политики являются - увеличение уровня рождаемости, снижение уровня смертности, а также принятие мер по сокращению оттока населения, привлечению и закреплению мигрантов. Решение указанных задач во многом связано с созданием благоприятной среды жизнедеятельности, в частности с созданием сбалансированной системы высокооплачиваемых мест приложения труда, развитием социальной сферы, улучшением экологической обстановки, привлечением дополнительных инвестиций. Оценивая вероятность соотношения различных тенденций естественного и механического движения населения можно сделать вывод о том, что в обозримой перспективе вряд ли будут иметь место положительные показатели естественного прироста. В тоже время меры по закреплению кадров, особенно молодежи, а также по повышению уровня жизни и инвестиционной привлекательности можно обеспечить положительное сальдо миграционных процессов, несмотря на общий демографический кризис и снижение интенсивности внешней миграции в стране.

### II.III.2 Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Занятость населения

Таблица 28

| Показатели |  | 2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Занято всего: |  | 497 |
| В отраслях материального производства |  | 97 |
| 1 | Промышленность | 54 |
| 2 | Строительство | 29 |
| 3 | Сельское и лесное х-во | - |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | 17 |
| В отраслях непроизводственной сферы |  | 90 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 27 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 49 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 6 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | 1 |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | 7 |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

### II.III.3 Экономическая база

### В Думиничском районе разведаны месторождения кирпичного и керамзитового

### сырья, тугоплавких и огнеупорных глин, строительных известняков,формовочных,

### стекольных и строительных песков, трепела, песчано-гравийного материала,

### фосфоритов, торфа, пресных подземных вод.

На территории сельского поселения «Деревня Буда» расположен:

- Паликский кирпичный завод, который занимается производством и реализацией полнотелого кирпича.

Трудовые ресурсы.

Таблица 29

| Сильные стороны | Слабые стороны | Возможности | Угрозы |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1.Развитость малого и среднего бизнеса как рынка комплексного использования трудовых ресурсов. - 2.Стабильные темпы экономического развития. | 1.Нестабилизированность структуры трудовых ресурсов и структуры мест приложения труда. 2.Отток квалифицированных кадров. 3.Старение трудовых ресурсов. | 1.Закрепление мигрантов, прибывающих из Калужской области и других регионов. 2.Дальнейшее развитие малого и среднего бизнеса как наиболее эффективной формы рационального использования трудовых ресурсов. | 1.Увеличение оттока трудовых ресурсов. 2.Приток иностранной дешевой рабочей силы. |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения на территории поселения присутствует в следующих населенных пункта: п. Новый, с. Усты, с. Паликовского кирпичного завода, туристическая база д. Кремичное.

Система водоснабжения посёлка Новый

Водоснабжение поселка осуществляется от одной артезианской скважины  и одной водонапорной башни.

Система водоснабжения села Усты

Водоснабжение села осуществляется от одной артезианской скважины  и одной водонапорной башни.

Система водоснабжения села Паликского кирпичного завода

Водоснабжение села осуществляется от двух артезианских скважин  и одной водонапорной башни.

Система водоснабжения дер. Кремичное, на территории туристической базы «Кремичное».

Водоснабжение туристической базы осуществляется от артезианской скважины

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица 30

| Место положение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п. Новый | озерско-хованский | 50 | 8 | питьевое | удовл. |
| с.Усты | - | 50 | 8 | питьевое | удовл. |
| с. Паликского кирпичного завода | тульский | 50 | 8 | питьевое | удовл. |
| с. Паликского кирпичного завода | тульский | 50 | 8 | питьевое | удовл. |

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным управления Роспотребнадзора по Калужской области, гидрологическим данным и данным производственного лабораторного контроля на водозаборе села Паликского кирпичного завода наблюдается превышение превышения железа 1,8 качество воды условно доброкачественная. В п. Новый  качество питьевой воды соответствует санитарным правилам.

Централизованная система канализации присутствует в п. Новый, д. Буда

(ул. Новая), с. Паликского кирпичного завода.

Система канализации – самотечная. Сточные воды от канализованных производственных зданий и сооружений, а также объектов жилого и коммунально-бытового назначения отводятся на очистные сооружения биологической очистки износ 100%.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

По территории сельского поселения «Деревня Буда» проходит отвод магистрального газопровода Дашава-Киев-Брянск-Москва.

Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1981 г. Его протяженность - 12,0 км; диаметр - 159 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 87,6 млн. м3/год.

Распределение газа осуществляется от ГРС Палики (д. Буда, п. Новый, с.Усты,       с. Паликовского кирпичного завода). Распределение газа по давлению осуществляется по 3-х ступенчатой схеме газопроводами высокого давления до 0,3 МПа, газопроводами среднего давления и газопроводами низкого давления до 0,005 МПа. Связь между ступенями предусматривается только через стационарные и шкафные газорегуляторные пункты (ГРПШ).

Направления использования газа:

- технологические и санитарно-технические цели коммунально-бытовых и промышленных предприятий;

- отопление и горячее водоснабжение жилых и общественных зданий;

- хозяйственно-бытовые нужды населения (приготовление пищи и горячей воды).

На территории сельского поселения «Деревня Буда» централизованное теплоснабжение присутствует в двух  населенных пунктах п. Новый и                      с. Паликского кирпичного завода.  Подача тепла осуществляется от газовых котельных.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Источниками электроснабжения населенных пунктов сельского поселения «Деревня Буда» являются электроподстанции 35/10 кВ «Палики», 110/35 ПС «Тяговая» и 35/10 «Новый». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Услуги фиксированной телефонной связи в населенных пунктах сельского поселения «Деревня Буда» предоставляется Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством АТС, расположенного в   п. Новый.

Телефонной связью обеспеченны: с. Буда, п. Новый, с. Паликовского кирпичного завода, д. Палики, с.Усты , ж/д. ст.Палики. Кроме этого, во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

В ж/д ст. Палики расположено почтовое отделения Управления федеральной почтовой связи Калужской области - филиала ФГУП «Почта России». Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

Услуги проводного радиовещания на территории Думиничского района не предоставляются. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Сухиничи.

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Деревня Буда» ведется от радиотелевизионных передающих станций, расположенных в                     г. Сухиничи. Осуществляется трансляция телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК) и др.  Кроме этого на территории населенного пункта возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований у описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Думиничского района, ПК«ГЕО», 2007-2010 гг.

16.	Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

17.	Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

18.	Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

19.	Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

20.	Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

21.	Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

22.	Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

23.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

24.	Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

25.	Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

26.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

27.	Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.