Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000024-0069817-01 от 7 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000024-0069817-01 от 7 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                         Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Коцюк Н.Ю.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Дегтярев Д. Н.

оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА  	5

I.Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	12

I.II Природные условия 	14

I.II.1 Климат	14

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	15

I.II.3 Поверхностные воды	17

I.II.4 Подземные воды	17

I.II.5 Инженерно-геологические условия	18

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	21

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	22

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	23

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	25

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	26

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	34

I.IV Современное использование территории сельского поселения	36

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	36

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	37

I.IV.3 Жилищный фонд	40

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	41

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	44

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	45

II. I. Население	45

II.II. Занятость населения	46

II. III. Экономическая база	47

II.IV Инженерно-техническая база	47

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	47

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	49

II.IV.3 Электроснабжение и связь	49

Список используемой литературы:	51

# СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области | 1:25000 |
| 1.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области | 1:25000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области | 1:25000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района Калужской области | 1:25000 |

# Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» Думиничского района (МО СП «Деревня Верхнее Гульцово», далее - сельское поселение) разработан в соответствии с  требованиями Градостроительного Кодекса Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее - Градостроительный кодекс РФ), Федерального закона от 25.06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятники истории и культуры) народов Российской Федерации», с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300003612000024-0069817-01 от 7 сентября 2012 г.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Верхнее Гульцово» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Думиничского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово»;

3.социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2. Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Думиничский район».

3.  Правила землепользования и застройки территорий .

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозайки, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2008г.).

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

6.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

-перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

-Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово» расположено на территории Думиничского района Калужской области. Центр сельского поселения - деревня Верхнее Гульцово расположен в 20 км от районного центра п. Думиничи. В состав сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» входят следующие населенные пункты: дер. Верхнее Гульцово, дер. Верхнее Сяглово, дер. Нижнее Гульцово, дер. Кочуково, дер. Низвадово, дер. Николаевка, дер.Нижнее Сяглово, дер. Сухой Сот, нас. пункт. Казарма 153 км.

Площадь сельского поселения составляет 9709,5 га, численность населения 416 человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово»:

На севере - от северной границы лесного квартала N 2 Маклаковского лесничества в восточном направлении по границе Думиничского и Сухиничского районов до дороги Верхнее Сяглово - Шихтино;

На востоке - на юго-запад по дороге Шихтино - Верхнее Сяглово до места впадения безымянного ручья в реку Урушка, далее в юго-восточном направлении по руслу реки Урушка до лесного массива, пересекая его, автомобильную дорогу Маслово - Нижнее Гульцово, железную дорогу Сухиничи - Киров юго-западнее станции Брынь на 1 км, до южной границы лесного массива, расположенного юго-западнее станции Брынь;

На юге - от южной границы лесного массива, расположенного юго-западнее станции Брынь, в юго-западном направлении, огибая лесной массив и пересекая реку Урушка, расположенный вдоль автомобильной дороги с улучшенным покрытием Нижнее Гульцово - Верхнее Гульцово, проходящей параллельно железной дороге между станцией Брынь и ост. п. 44 км, по его северо-восточной, северо-западной границе, далее по его юго-западной границе в юго-восточном направлении, затем в юго-западном направлении, пересекая автомобильную дорогу с улучшенным покрытием Верхнее Гульцово - Брынь до восточной границы лесного массива, расположенного западнее указанной автомобильной дороги, огибая его по восточной стороне в северном направлении до железной дороги между станцией Брынь и ост. п. 44 км, далее в западном направлении вдоль указанного участка железной дороги по южной границе лесных кварталов N 61, 60 Маклаковского лесничества, расположенных с северной стороны вышеназванного участка железной дороги до остановки Воймировский щебзавод;

На западе - от восточной окраины д. Воймировский щебзавод в северном направлении по западной границе лесных кварталов N 60, 58, 56, 55, 54 Маклаковского лесничества, пересекая улучшенную грунтовую дорогу Верхнее Сяглово - Хлуднево, далее в западном направлении по южной границе лесных кварталов N 49, 48, 47, затем в северо-западном направлении по западной границе лесных кварталов N 39, 31, 24 Маклаковского лесничества, пересекая безымянный ручей, впадающий в реку Которянка, далее в западном направлении по южной границе лесных кварталов N 23, 22 Маклаковского лесничества и в северном направлении по западной границе лесных кварталов N 22, 16, 8, 2 Маклаковского лесничества, пересекая лесную дорогу, до места пересечения границ Сухиничского и Кировского районов.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Муниципальное образование сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово» для данной местности характерны в основном моренно-зандровые ландшафты с плоско-волнистой поверхностью рельефа. Аккумулятивные процессы наблюдаются только в долинном комплексе р. Урушка и её притоков. Наивысшая отметка рельефа составляет 256,9 м., низшая урез вод р. Урушка 171,5 м. Абсолютный перепад высот рельефа составляет 85,4 м. Относительные перепады высот по овражно-балочной сети составляют 5-15 м., по долинам рек до 30-35 м. В пределах ландшафтов 2,3  наблюдаются процессы карстообразования в известняковых породах окского надгоризонта нижнего отдела каменноугольной системы. На данной территории выделены следующие типы ландшафтов:

Первый тип. Плоская денудационно-зандровая равнина развитая на отложении меловой системы. Абсолютные отметки поверхности колеблются от      230 м до 250 м. Поверхность слаборасчлененная, почвы дерново- среднеподзолистые на суглинистой основе. Меловые породы, представленные трепелом, перекрыты маломощными (до 15 м) четвертичными отложениями сложенными снизу вверх моренными, водноледниковыми и покровными суглинками. Местами на поверхности равнины наблюдается заболоченность.

Второй тип. Плосковолнистая, наклонная, среднерасчлененная зандровая равнина раннемосковской стадии развития ледника. Абсолютные отметки поверхности 220-240 м. Сложена маломощным слоем кварца – глауконитовых песков альб-сеноманского возраста нижнего мела водноледниковыми гравилистыми глинистыми песками и покровными суглинками четвертичного времени. Вышеперечисленные породы с размывом ложатся на известняковую толщу окского надгоризонта. Мощность рыхлых отложений мела и четвертичного периода составляет от первых метров до 15 м. При близповерхностном залегание известняков наблюдается карстообразование. Местами на выровненных участках рельефа наблюдается заболоченность. Почвы дерново-среднеподзолистые  на суглинисто – песчаной основе.

Третий тип. Покатая, аллювиально-зандровая, сильно расчленённая равнина времен таянья позднемосковского ледника это зоны стока ледниковых вод по древним долинам рек Брынь, Которянка, Драгожань и др. Сложена эта долина в основном водноледниковыми суглинками, разнозернистыми глинистыми песками. Коренные породы представлены различными стратиграфическими горизонтами. Почвы дерново-среднеподзолистые смытые, местами глееватые.

Четвертый тип. Сквозные долины стока ледниковых вод сложены обычно тонкозернистыми глинистыми песками.

Пятый тип. Плоская аллювиальная равнина-первая надпойменная терраса. Сложена аллювиальными песками, суглинками, торфом, галечниками и супесями. Коренные породы представлены песчано- глинистыми образованиями с прослоями бурых углей относящихся к низам тульского горизонта и бобриковского каменноугольной системы. Территория постоянно подтопляется. Почвы луговые дерново-подзолистые на песчаной основе.

Шестой тип. Плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма) с прирусловыми валами, западинами, со староречиями, болтами и отдельными холмами дюн. Сложен ландшафт песками, аллювиальными суглинками, торфом. Территория постоянно подтоплена, а в весенний паводок затопляется. Почвы аллювиальные луговые, дерноподзолистые глееватые  и глеевые.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории принадлежит бассейну р. Оки. Наиболее крупными реками протекающими на территории сельского поселения  являются:  река Урушка, река Сухощанка и др.

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Урушка. Устье реки находится в 20 километрах по правому берегу реки Брынь. Длина реки составляет 22 километра. Площадь водосборного бассейна равна 155 квадратным километрам. По данным государственного водного реестра России относится Урушка к Окскому бассейновому округу. Является водохозяйственным участком реки Оки от города Белёва до города Калуги, без рек Упы и Угры. 
Урушка - это левый приток реки Брынь. По обоим берегам реки находятся следующие населённые пункты: Сухой Сот, Бордыкино, Николаевка, Кочулово, Верхнее Сяглово, Нижнее Гульцово. Питается река от атмосферных осадков и от таяния снегов.

### I.II.4 Подземные воды

Основными эксплуатационными водоносными горизонтами являются: окский  и успинский.

Окский водоносный горизонт приурочен к трещиноватым известнякам окского надгоризонта нижнего карбона. Основными водосодержащими слоями являются толщи карбоновых пород алексинского и михайловского горизонтов. Развит этот водоносный горизонт в основном на севере района, где он имеет основное значение в хозпитьевом водоснабжение. Воды гидрокарбонатно-кальцевые жесткие. Содержание железа в воде этого горизонта изменяются от 0,009 до 2,2 млг/л. Общая жесткость воды меняется от 3,15 до 6,45 млг-экв/л., а удельный дебит от 1,0 до 12,0 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт приурочен к толще известняков нижнего карбона, горизонт развит повсеместно. Водообильность его зависит от степени трещеноватости карбонатных толщ и возможности инфильтрации подземных вод из вышележащего тульского водоносного горизонта. Воды гидрокарбонатно-кальцевые с общей жесткостью от 3,75 до 13,96 млг-экв./л. Большой диапазон показателей жесткости указывает на связь с тульским водоносным горизонтом (понижения значения жесткости) и заволжскими (повышенная жесткость воды). В жестких водах увеличивается содержание сульфатов. Удельный дебит этого горизонта изменяется от 0,4 до 12,0 м3/ч.

Основные характеристики подземных вод

Таблица 2

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л |  | Общая жесткость млг. - экв./л |  | Удельный* дебит артскважин куб. м/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Окский | 0,009 | 2,2 | 3,15 | 6,45 | 1,0 | 12,0 |
| Упинский | н.д. | н.д. | 3,75 | 13,96 | 4,0 | 12,0 |

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для строительства  от простых до сложных в зависимости от залегания грунтовых вод.

Ниже приводится таблица 3 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово».

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 1 | Развития среднечетвертичных водно-ледниковыми и озерно-ледниковыми отложений времени поздней стадии развития московского ледника. Подстилаются трепелом и альб-сеноманскими, кварц-сеномаскими песками мелового возраста. | Заболачивание, суффозионные процессы, слабая расчлененность. | Покровные суглинки по своим свойствам и составу выдержаны на глубину и простиранию. Песчано-супесчаные разности грунтов характеризуются суффозионной неустойчивостью. Трепела подвержены деформации из-за низкой естественной плотности, Преобладают глубины залегания грунтовых вод 0-3 м. Условия строительства средние, при организации отвода грунтовых вод. Необходима гидроизоляция подвальных помещений, мероприятия по организации поверхностного стока ливневых вод. |
|  | 2 | Развитие среднечетвертичных водно-ледниковых образований. Подстилаются маломощными кварц-глауконитовыми песками и известняками окской толщи нижнего карбона. | Значительные процессы карстообразования. Интенсивный вертикальный дренаж поверхностных вод. Суффозионные процессы в песчаных грунтах. Верхняя часть известняков толща сухая Рельеф слабо-среднерасчеленненый. Балки и ложбины с пологими склонами. | Геологическая среда значительно не устойчива из-за малой мощности рыхлых отложений и интенсивного вертикального дренажа поверхностных вод в известняке. Известняки закарстованны. Рыхлые породы суффозионно-неустойчивые при вертикальном дренаже происходит вынос пылеватых и тонкопесчаных фракций, что приводит к деформации грунтов. При крупном строительстве необходимы детальные инженерно-геологические изыскания на глубину до известняковой толщи. |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин. | 3 | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных образований времен таянья московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глубина залигания грунтовых вод может сильно меняться от близповерхностной до 15-20 м в зависимости от гипсометрии рельефа и литологии коренных пород. Овражно-балочная сеть интенсивно-развитая, иногда несет элементы регрессивности. Наиболее освоенная территория, местами значительная техногенная нарушенность | Условия для строительства в основном средние. Наличие супесчано-песчаных разностей грунтов способствует суффозионной неустойчивости. Возможно развитие процессов мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки грунтовых вод в долинах рек и крупных оврагов. Необходимо учитывать неоднородность состава несущих свойств грунтов; глубина залегания грунтовых вод и существующую антропогенную нагрузку. |
|  | 4 | Развития среднечетвертичных водноледниковых образованиях. Подстилаются породами четвертичного времени. | Глубина залегания грунтовых вод обычно 0-3 м. Развиты суффозионные западины, иногда наблюдается заболоченность. | Этот тип рельефа имеет ограниченное распространение. Условия строительства от простых до сложных в зависимости от залегания грунтовых вод. |
|  | 5 | Развития четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глуби залегания грунтовых вод 0-3 м. Значительная заболоченность. Боковой подмыв пойм. | Условия строительства от простых до сложных, в зависимости от стояния грунтовых вод и литологического состава пород слагающих террасу. Преобладают деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. |
|  | 6 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глуби залегания грунтовых вод 0-3 м. Значительная заболоченность. Боковой подмыв пойм. | Условия для строительства сложные: из-за периодической затопляемости территорий во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод и неустойчивости песчаных грунтов. |

### I.II.6. Минерально-сырьевые ресурсы.

Перечень месторождений  твердых полезных ископаемых,

расположенных на территории МО СП «Деревня Верхнее Гульцово»  (по состоянию на 01.01.2013 г.)

Таблица 4

| № п/п | Месторожден ие | Географическая привязка (местоположение) | Остаток запасов 01.01.2013г. по категориям |  |  | Товарная продукция | Горно-геологические условия |  | степень обводненн ости | Степень промышленн ого освоения (госрезерв- числится на госбалансе, резерв-не числится на госбалансе) | Недропользо- ватель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | А+В+С1 | С2 | забалансовые |  | Средняя мощность вскрыши, м | Средняя мощность полезной толщи, м |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Строительные известняки, тыс. м3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Кочуковское | В 7,0 км. к СВ от ж.д. ст. Воймирово, между д.д. Николаевка и Кочуково, на водоразделе р. Урушка и её двух правых притоков | 6630 |  |  | Бутовый камень марок от 100 до 600 в среднем 300, щебень для бетона марки 150, сырье для производства воздушной строительной извести класса А и Б. | 5,0 | 15,5 | полезная толща частично обводнена | Резерв |  |
| 2 | Воймировское | В 1,5-2,0 км. на ЮВ от ж.д. ст. Воймирово ж.д. Сухиничи-Киров | 632 | 277 |  | Щебень для дорожного строительства марки «600» по прочности и И-1 по истиранию. | 5,2 | 6,2 | сухая | Резерв |  |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III – Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Верхнее Гульцово».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» особо охраняемые территории отсутствуют.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 5

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Урушка | 22 | 100 | 50 | 20 |
| 2. | река Сухощанка | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |
| 3. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1. использование сточных вод для удобрения почв;

2.размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4.движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

«Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении».

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области на территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 6.

Таблица 6

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 3. | Братская могила | - | дер. Верхнее Гульцово |
| 4. | Братская могила | - | дер. Верхнее Сяглово |
| 8. | Поселение | неолит, ранний железный век, XIV-XVII вв. | дер. Верхнее Гульцово, 0,2 км. к югу от деревни |

Следует учесть, существует вероятность того, что в границы данного поселения могут входить объекты культурного наследия (в частности памятники археологии), получившие при выявлении территориальную привязку к населенным пунктам, вошедшим впоследствии  в состав соседних сельских поселений. Поэтому для уточнения данных об объектах культурного наследия в границах данного сельского поселения следует пользоваться сведениями из общего перечня объектов культурного наследия, расположенных на территории МР «МР Думиничский район».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории.

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. Прогрессирующий рост техногенной активности и его последствия, а так же действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил, с изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий населенных пунктах является частью проблемы охраны окружающей среды.

Основными источниками загрязнения являются: автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- Состояние воздушного бассейна;

- Состояние водного;

- Состояние почвенного покрова;

- Санитарная очистка территории;

- Санитарно-защитные зоны предприятий;

- Зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- Инженерная подготовка территории;

- Состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным  значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 7.

Таблица 7

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м3 | 140 мкг/м3 | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м3 | 56 мкг/м3 | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м3 | 11 мкг/м3 | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м3 | 1,8 мкг/м3 | нет |
| Сероводород | 8 мг/м3 | 4 мкг/м3 | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» отсутствуют потенциально опасные объекты подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающаяся способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э.Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т.С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является «умеренным».

Таблица 8

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где:     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км  > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные;

При  Км    < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы;

При К  = 1 - 3 – неблагоприятные;

При  К  > 3  - крайне неблагоприятные;

По расчету, в среднем для Калужской области Км составляет около 0,5±. Следовательно, можно сделать вывод о том, что в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние почвенного покрова

На территории МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» расположены следующие объекты влияющие на состояние почвенного покрова:

По данным администрации МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» на территории сельского поселения расположено 4 сельских кладбища:

- 400 м. севернее дер. Верхнее Гульцово, площадь 0,4 га, (разрешено подхоронение).

- 200 м. восточнее дер. Незвадово, площадь 0,1 га, (разрешено подхоронение)

- два кладбища в дер. Кочуково, общей площадь 0,2 га, (разрешено подхоронение).

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 06.09.2012 г. № 1171-12 на территории МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» имеется 1 действующий скотомогильник:

1. Место расположения: 2000 м. южнее дер. Верхнее Гульцово, 1500 м. восточнее от дороги Брынь-Гульцово (действует с 1987 г.) – собственник администрация сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово».

Санитарная очистка территории

Объектами санитарной очистки и уборки на территории сельского поселения являются территории частных домовладений - мусоросборники, помойные ямы, места расположения которых, определены самими домовладельцами.

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово».

В настоящее время на территории деревень вывоз ТБО не осуществляется.

В целях улучшения состояния почв необходимо провести комплекс следующих мероприятий:

-  организация системы санитарной очистки бытового мусора на территории сельского поселения ;

- снижение объемов мусора (свести к минимуму потребление продуктов одноразового пользования);

-  установка металлических контейнеров на площадках с твердым покрытием, с ограждением с трех сторон. Лимит размещения и периодичность вывоза ТБО установить исходя из вместимости контейнера и сезона года;

Удаление твердых бытовых отходов обеспечивает санитарную очистку  и создает необходимые санитарно-экологические условия существования на территории населенных пунктов.

Утилизацию отходов предлагается производить на полигоне ТБО, расположенном в южной части посёлка Думиничи, правее автодороги М3  «Украина» - п. Думиничи - ст. Думиничи (санитарно-защитная зона – 1000 м).            Эксплуатируется с 1993 года, проектная расчетная вместимость  67 тыс. тон. Процент заполненности  на 01.01.2013 составляет 35,2 %.

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ, вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения дер. Верхнее Гульцово превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода доброкачественная.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СниП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» формируется из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составят в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1.Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ — 25 метров.

2.Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3.В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

-производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

-осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

-совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

-производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

-размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

-посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

-загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

-набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

-устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

-складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

-устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово» расположено на территории Думиничского района Калужской области. Центр сельского поселения - дер. Верхнее Гульцово находится в 15 км к югу от районного центра п. Думиничи. По территории сельского поселения проходят автодороги регионального значения «Брынь-Гульцово», «Гульцово-Сяглово-Кочуково». Так же по  территории сельского поселения проходит  железнодорожная магистраль Рославль-Фаянсовая-Сухиничи однопутная с тепловозной тягой.

В состав сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» входят следующие населенные пункты: дер. Верхнее Гульцово, дер. Верхнее Сяглово, дер. Нижнее Гульцово, дер. Кочуково, дер. Низвадово, дер. Николаевка, дер. Нижнее Сяглово, дер. Сухой Сот, населенный пункт Казарма 153 км.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

-земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Думиничского лесничества.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице № 9.

Таблица № 9

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 9709,5 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 2670,5 | 27,5 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 378,0 | 3,9 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 59,3 | 0,6 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| 5. | Земли лесного фонда | 6592,9 | 67,9 % |
| 6. | Земли водного фонда | 8,8 | 0,1 % |
| 7. | Земли запаса | 0 | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 10.

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 148,3 |
| Общественно-деловая | 3,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 204,1 |
| Производственная | - |
| Инженерной инфраструктуры | 2,0 |
| Транспортной инфраструктуры | 16,3 |
| Рекреационная | 2,1 |
| Особо охраняемых территорий | - |
| Специального назначения | 0,2 |
| Общая площадь | 376,4 |
| деревня Верхнее Гульцово |  |
| Жилая | 49,1 |
| Общественно-деловая | 0,7 |
| Сельскохозяйственного использования | 81,4 |
| Инженерной инфраструктуры | 2,0 |
| Транспортной инфраструктуры | 7,0 |
| Общая площадь | 140,2 |
| деревня Нижнее Гульцово |  |
| Жилая | 14,3 |
| Общественно-деловая | 2,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 14,9 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,7 |
| Общая площадь | 32,3 |
| деревня Верхнее Сяглово |  |
| Жилая | 8,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 10,5 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,7 |
| Общая площадь | 21,1 |
| деревня Нижнее Сяглово |  |
| Жилая | 5,4 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,4 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,3 |
| Общая площадь | 14,1 |
| деревня Кочуково |  |
| Жилая | 28,2 |
| Общественно-деловая | 0,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 34,8 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,9 |
| Специального назначения | 0,2 |
| Общая площадь | 67,4 |
| деревня Николаевка |  |
| Жилая | 13,9 |
| Сельскохозяйственного использования | 12,0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,8 |
| Общая площадь | 26,7 |
| деревня Сухой Сот |  |
| Жилая | 14,3 |
| Сельскохозяйственного использования | 35,9 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,3 |
| Общая площадь | 51,5 |
| деревня Низвадово |  |
| Жилая | 14,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 2,8 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,6 |
| Рекреационная | 2,1 |
| Общая площадь | 19,7 |
| нас. пункт Казарма 153 км. |  |
| Сельскохозяйственного использования | 3,4 |
| Общая площадь | 3,4 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 18 000 м 2 общей площади.

В настоящее время в поселении по материалу стен преобладают каменные и  кирпичные жилые дома.

ХАРАКТЕРИСТИКА ЖИЛОГО ФОНДА

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 11

| Характеристика | Наличие жилого фонда на 01.01.2012г. |  | Жилой фонд по материалу стен, м2 (общей площади) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | м2 общей площади | к-во квартир, домовладений | каменных, кирпичных | деревянных | прочие мат-лы (панельные) |
|  | СП «Деревня Верхнее Гульцово» |  |  |  |  |
| Жилой фонд, всего: | 1800 | 161 | 8000 | - | 3800 |

Распределение жилых помещений по степени износа

Таблица 12

| Наименование | Износ от 0 до 30%, м2 | Износ от 31 до 65%, м2 | Износ свыше 65%, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| дер. Верхнее Гульцово | 100,0 | 2069,7 | 3025,3 |
| дер. Нижнее Гульцово |  |  | 1042,9 |
| дер. Низвадово |  | 681,0 |  |
| дер. Нижнее Сяглово |  |  | 111,8 |
| дер. Верхнее Сяглово |  |  | 430,0 |
| дер. Кочуково |  | 1771,3 | 1300,0 |
| дер. Николаевка |  | 638,0 | 253,0 |
| дер. Сухой Сот |  |  | 437,0 |
| н.п. Казарма 153 км. |  | 30,0 |  |
| ИТОГО по СП | 100,0 | 5190,0 | 6600,0 |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Верхнее Гульцово» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания с довольно развитой структурой.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Верхнее Гульцово» - совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории сельского поселения  отсутствуют действующие дошкольные учреждения.

Характеристика учреждений образования приводится в таблице.

Таблица 13

| Наименование учреждения | Адрес | Кол-во мест по проекту | Фактич. кол-во учащихся | Кол-во смен , дневных или круглосу-точных | Форма собствен-ности | Характеристика строения учреждения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособлен-ное | Год постройки |
| Гульцовская средняя школа | д. Нижнее Гульцово | 250 | 20 | 1 смена | муницип. | типовое | 1971 (износ 60%) |

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент на территории сельского поселения в дер. Верхнее Гульцово благотворительный фонд «Преображение» реализует программы дополнительного образования детей: изучение английского языка и истории искусств, проводятся мастер-классы по театральному искусству.

Учреждения здравоохранения

Таблица № 14

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники – число посещений в смену) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения Знание: типовое, специальное, приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП д. Верхнее Гульцово | д. Верхнее Гульцово д.82 | 10 | 1 | приспособленное |
| ФАП д. Кочуково | д. Кочуково. д.13 | 10 | 1 | приспособленное |

Учреждения культуры

На территории СП «Деревня Верхнее Гульцово», в настоящее время, сеть культурно-просветительных учреждений представлена следующими организациями:

Таблица № 15

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д) | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| МКУ «Сельский дом культуры» | д. Верхнее Гульцово д.43 | 250 мест | типовое | 1971 | 60 % |
| МКУ «Сельский дом культуры» | д. Кочуково д.15 | 170 мест | типовое | 1971 | 60 % |
| Гульцовская библиотека | д. Верхнее Гульцово д.43 | н.д. | приспособленное | 1971 | 30 % |
| Сягловская библиотека | д. Кочуково д.15 | н.д. | приспособленное | 1971 | 30% |

На территории сельского поселения в д. Верхнее Гульцово начал   функционировать проект благотворительного фонда  «Преображение» - «Открытый театр».  Благотворительный фонд служит для социальной поддержки детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Суть проекта под названием «Открытый театр» заключается в организации культурного отдыха детей. Театрализованное представление проводят на открытой площадке, на которой  организуется сцена, декорации и скамейки для зрителей.

Спортивные сооружения

На территории сельского поседения «Деревня Верхнее Гульцово» наблюдается нехватка спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением. Из существующих спортивных сооружений на территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово»: спортивный зал в здании школы.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Таблица 16

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин | д. Верхнее Гульцово д.43 | продовольственный | 36 | приспособ. |
| 2. | Магазин | д. Кочуково д.13 | продовольственный | 15 | приспособ. |

Административные и общественно-деловые учреждения и организации

Администрация сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» (д. Верхнее Гульцово, д.82) с количеством сотрудников –3 человека.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово» обслуживает  пожарная часть ПЧ-32 п. Думиничи Думиничского района. В гараже пожарного депо имеется 2 АЦ теплый бокс на 3 хода.  В боевом расчете имеется 2 автомашины АЦ-40(Урал)-1 шт., АЦ-40(ЗИЛ)-1 шт. Зона обслуживания пожарного депо – 12 км.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Так же на территории п. Газопровод   имеется ведомственная пожарная команда (ВПК) с наличием 1 машины.

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» осуществляется железнодорожным и автомобильным транспортом. С помощью железнодорожного и автомобильного транспорта осуществляются основные пассажирские и грузоперевозки, а также осуществляется связь с другими  районами.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения дер. Верхнее Гульцово обеспечивают дороги регионального значения общего пользования «Брынь-Гульцово», «Брынь-Гульцово-Сяглово-Кочуково» - Маслово «Гульцово-Сяглово-Кочуково».

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 17

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Брынь-Гульцово | 5,29 | 19,0 | V |
| 2. | «Брынь-Гульцово-Сяглово-Кочуково»-Маслово | 3,10 | 19,0 | V |
| 3. | Гульцово-Сяглово-Кочуково | 7,31 | 17,0 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Имеется один автобусный маршрут: «Думиничи-Сяглово», протяженность маршрута составляет 21 км, количество машин на маршрут 1 шт. Автозаправочные станции на территории муниципального образования отсутствуют.

Железнодорожный транспорт

В юго-восточной части сельского поселения проходит  железнодорожная магистраль Рославль-Фаянсовая-Сухиничи однопутная с тепловозной тягой.

На территории поселения расположен остановочный пункт 151 километр и железнодорожный переезд.

## II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 416 человек.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица 18

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 433 | 425 | 422 | 415 | 413 | 417 | 419 | 426 | 428 | 416 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица 19

| Населенный пункт | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| дер. Верхнее Гульцово | 261 | 252 |
| дер. Нижнее Гульцово | 13 | 11 |
| дер. Низвадово | 1 |  |
| дер. Нижнее Сяглово |  |  |
| дер. Верхнее Сяглово | 15 | 15 |
| дер. Кочуково | 127 | 125 |
| дер. Николаевка | 1 | 1 |
| дер. Сухой Сот | 9 | 11 |
| н.п. Казарма 153 км. | 1 | 1 |
| Всего по СП | 428 | 416 |

Анализ динамики численности населения показал, численность населения уменьшилась на 12 человек за последние десять лет. Основную роль в изменении численности населения играет естественное и механическое движение.

Основной причиной сокращения численности населения по-прежнему остается его естественная убыль, миграционный прирост является единственным источником восполнения потерь в численности населения (2008, 2010 г.), вызванных его естественной убылью.

### II.II. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Таблица  20

| Показатели |  | 2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Занято всего: |  | 122 |
| В отраслях материального производства |  | 72 |
| 1 | Промышленность | 17 |
| 2 | Строительство | 29 |
| 3 | Сельское и лесное хоз-во | 26 |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | - |
| В отраслях непроизводственной сферы |  | 50 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 29 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 17 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 4 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение | - |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания | - |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

### II. III. Социально-экономическая характеристика.

- Перспективы развития сельского поселения связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов МО СП «Деревня Верхнее Гульцово», а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

- К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения на территории поселения присутствует в следующих населенных пункта: дер. Верхнее Гульцово, дер. Нижнее Гульцово, дер. Кочуково.

Система водоснабжения дер. Верхнее Гульцово.

Водоснабжение деревни осуществляется от артезианской скважины расположенной в центрально части  населенного пункта и  водонапорной башни. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %. Диаметр  труб от 50 - 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Система водоснабжения дер. Нижнее Гульцово.

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины расположенной в восточной части деревни и водонапорной башни.  Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %. Диаметр  труб от 50 - 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Система водоснабжения дер. Кочуково.

Водоснабжение деревни осуществляется от одной артезианской скважины и  одной водонапорной башни. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 70 %.

Перечень скважин, используемых для водоснабжения

Таблица  21

| Место положение скважин | Эксплуатационный в/носный горизонт | Глубина, м | Производительность скважины, м3/час | Цель водопользования | Технич. состояние скважин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер. Верхнее Гульцово | окский | 85 | 6 | питьевое | неудовл. |
| дер. Нижнее Гульцово | упинский | 40 | 6 | питьевое | неудовл. |
| дер. Кочуково | окский | 45 | 6 | питьевое | неудовл. |

В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного лабораторного контроля в системе водоснабжения дер. Верхнее Гульцово превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода доброкачественная.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

По территории сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» проходит отвод магистрального газопровода Дашава-Киев-Брянск-Москва.

Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1981 г. Его протяженность - 12,0 км; диаметр - 159 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 87,6 млн. м3/год.

Населенные пункты сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» не газифицированы. Газификация деревень планируется в 2013-2014 гг.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Источниками электроснабжения населенных пунктов сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» являются электроподстанции 35/10 кВ «Шихитино», 35/10 ПС «Брынь». Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги фиксированной телефонной связи в населенных пунктах сельского поселения «Деревня Верхнее Гульцово» предоставляется Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством АТС, расположенного в   дер. Верхнее Гульцово.

Телефонной связью обеспеченны: дер. Верхнее Гульцово, дер. Нижнее Гульцово, дер. Сухой Сот. Кроме этого, во всех населенных пунктах муниципального образования для оказания услуг связи установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

Телевидение и радиофикация

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания  на территории поселения предоставляет филиал ФГУП  РТРС «Калужский областной радиотелевизионный передающий центр» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание телевизионных и радиопрограмм, в том числе телеканалов: Осуществляется трансляция телевизионных программ «Первый канал» (7 ТВК), «ТК Россия» (27 ТВК), «Культура» (47 ТВК), «НТВ» (41 ТВК), «Ника-ТВ» (24 ТВК), «ТВЦ» (35 ТВК) радиоканалов: «Юность», «Радио России» (69,62 МГц), «Маяк» (71,81 МГц), «Юность»  (101,3 МГц), «Ника ФМ» (103,8 МГц).

Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Сухиничи. На территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания.

С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное телевизионное и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Верхнее Гульцово» обслуживают два почтовых отделения Управления федеральной почтовой связи Калужской области - филиала ФГУП «Почта России» расположенные в дер. Верхнее Гульцово, д.43 и в дер. Кочуково, д.13.  Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований по описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Думиничского района, ПК«ГЕО», 2007-2010 г.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.