Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000028-0066953-01 от 10 сентября 20 Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000028-0066953-01 от 10 сентября 20 Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-землеустроитель                                                                        Алексеева И.Д.

инженер-эколог                                                                                          Бычкова Т.В.

инженер-программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА  	5

I.Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия 	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	16

I.II.4 Подземные воды	16

I.II.5 Инженерно-геологические условия	17

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	20

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	21

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	22

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	24

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	25

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	33

I.IV Современное использование территории сельского поселения	35

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	35

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	36

I.IV.3 Жилищный фонд	39

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	40

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	43

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	44

II. I. Население	44

II.II. Занятость населения	45

II. III. Социально-экономическая характеристика.	46

II.IV Инженерно-техническая база	46

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	46

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	48

II.IV.3 Электроснабжение и связь	48

Список используемой литературы:	50

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| № п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи» Думиничского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи» Думиничского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи» Думиничского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| № п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи» Думиничского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи» Думиничского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи» Думиничского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи» Думиничского района Калужской области | 1:15000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи » Думиничского района Калужской области | 1:15000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи» Думиничского района Калужской области | 1:15000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи» Думиничского района Калужской области | 1:15000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи» Думиничского района Калужской области | 1:15000 |

# I. Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

## ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи» Думиничского района (МО СП «Деревня Думиничи», далее -  поселение)разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), Федеральным законом от25.06.2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации и  с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт  № 0137300003612000028-0066953-01 от 10 сентября 2012 г.

В проекте генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, обозначены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития, развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь), рассмотрены экологические проблемы и пути их решения, а также даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Деревня Думиничи» до 2038 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов с учетом комплексных программ развития муниципального района и положений о территориальном планировании, содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и Думиничского муниципального района. Проект генерального плана разработан в соответствии с региональными нормативами градостроительного проектирования, утверждаемыми в порядке, установленном частями 5 и 6 ст. 24 Градостроительного кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочноое решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения и объемов строительства.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами и решать актуальные вопросы сельского поселения.

Главными вопросами, рассматриваемыми в данном проекте, являются строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2013 году:

1. Сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет.

2. Перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Деревня Думиничи».

3. Социально-экономические показатели существующего положения поселения.

4. Сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006 г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010 г.) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы схемы территориального планирования муниципального района  « Думиничский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Деревня Думиничи» .

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2007 г.),  а также космической съемки с пространственным разрешением  0,6 м  (актуальности 2009-2010 гг.), ортофотопланы с пространственным разрешением 20 см.

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

5.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- карта территорий, подверженных риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- карта объектов транспортной инфраструктуры;

- карта объектов инженерной инфраструктуры;

- карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Деревня Думиничи» расположено в Думиничском  районе Калужской области. Центр сельского поселения, дер.Думиничи находится  в 1км востоку от районного центра  п. Думиничи. В состав сельского поселения «Деревня Думиничи» входят следующие населенные пункты:  дер.Думиничи,дер.Ломенка,дер.Поляки,дер.Хотисино.

Площадь сельского поселения составляет 7177 га, численность населения – 532 человека.

Картографическое описание границ сельского поселения «Деревня Думиничи»

На севере - на восток от северо-западного угла застройки по южной границе лесного квартала N 1 Думиничского лесничества до границы лесного квартала N 2;

На востоке - на юг по западным границам лесных кварталов N 2, 3, 5, 7 до пересечения с железной дорогой Москва - Брянск, далее вдоль западных границ лесных кварталов N 12, 39, 48 Думиничского лесничества до южной границы железнодорожной  станции;

На юге - на запад через железную дорогу от угла лесного квартала N 48 до северо-восточной границы лесного квартала N 12 Думиничского лесничества;

На  западе -   на  северо- запад  вдоль  железнодорожного  тупика   на  чугунолитейный завод до пересечения с автомобильной дорогой п. Думиничи - ст. Думиничи, далее по объездной дороге поселка до границы лесного квартала N 1 Думиничского лесничества.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м.

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В не продуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины р. Угра, а также других рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня  Думиничи»  расположено  вределах скатов Барятинско-Сухиничской равнины,в бассейне левобережных притоков р.Жиздры,рек Которянка и Брынь.Абсолютные отметки поверхности рельефа изменяются от 155,3 м.,урез вод р.Жиздры,до 215.6 м. на водоразделе рек Которянка и Брынь.Абсолютный перепад высот в пределах сельского поселения составил 60,3 м.Относительные перепады  в пределах овражно -балочной сети и долинных комплексов составляет 10-20 м.Эрозионные формы рельефа довольно хорошо дренированы,долинные комплексы сильно заболочены. В пределах муниципального образования выделяются четыресложных ландшафтов.

Первый тип - Холмисто-увалистая, денудационно-зандровая сильнорасчлененная равнина. На левобережье р. Жиздры, между реками Драгожань и Коща являются основным типом рельефа. Основные отметки местности сильно варьируют от 230 м до 180 м. Сложена она сверху водноледниковыми образованиями, а подстилают их породы меловой и каменноугольной систем. Четвертичные породы имеют небольшую мощность и не везде развиты и поэтому коренные породы местами залегают непосредственно под элювием (почвой). Почвы дерновые, среднеподзолистые, местами смытые и глееватые. Основа зависит от подстилающих пород и обычно частично песчаная.

Второй тип - Покатая, аллювиально-зандровая, сильнорасчлененная равнина времен таянья позднемосковского ледника это зоны стока ледниковых вод по древним долинам рек Брынь, Которянка, Драгожань и др. Сложена эта долина в основном водноледниковыми суглинками, разнозернистыми глинистыми песками. Коренные породы представлены различными стратиграфическими горизонтами. Почвы дерново-среднеподзолистые смытые, местами глееватые.

Третий тип — плоская аллювиальная равнина- первая надпойменная терраса.Четвертичные образования сложены песчаными и супесчаными породами с прослоями галечников и торфов, общей мощностью до 15-35 м. Глубина залегания грунтовых вод 1,5-3,0 м.Коренные породы представлены песчано- глинистыми отложениями тульского горизонта нижнего карбона. Почвы дерново-подзолистые смытые и намытые местами глееватые (по овражной сети).

Четвертый тип - Плоская, аллювиальная равнина с прирусловыми грядами, западинами, со староречьями, болотами и отдельными холмами дюн и останков высокой поймы. Сложены песками, аллювиальными суглинками, торфом. Почвы аллювиальные луговые, дерновоподзолистые глееватые, глеевые.Данный ландшафт в весенний паводок затопляется талыми водами.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит к Окскому бассейновому округу. На территории поселения протекают р.Жиздра, р. Брынь, р. Ломинка.,

Ресурсы поверхностных вод используются в следующих целях:

- хозяйственно-бытовых;

- промышленных;

- транспортных;

- орошения селькохозяйственных полей;

- рыболовных;

- рекреационных.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Река Жиздра. Река полностью протекает по территории области. Площадь ее бассейна 9170 км2, длина составляет 223 км, глубина 1,0 -2,5 м. Типичная река доледникового времени, с поймой и тремя надпойменными террасами. На территории Думиничского района долина р. Жиздра пойменная с глубиной вреза до 20 м, шириной до 2,5 км, скорость течения – 0,3-0,4 м/сек. Средний годовой расход 35 м3/сут., а наибольший 1530 м3/сут. (1970г.). В русле немало топляка – мореного дуба.

Река Жиздра питается подземными, дождевыми и талыми снеговыми водами, причем последние значительно преобладают (около 60%).

Подъем воды в период весеннего половодья в верховьях не превышает 1,5-2,0 м над летней меженью, в низовьях может достигать 11 м.

Река Брынь. Река Брынь протекает в Калужской области,по территории Думиничского и Сухиничского районов.Начинается вблизи деревни Юрьево и течёт в юго-западном и западном направлении по безлесной равнине. После железнодорожной линии Киров — Сухиничи поворачивает на юг и течёт по лесной территории. Впадает в Жиздру в 152 км от её устья, на высоте 155м.Длина реки — 81 км, средний уклон — 0,455 м/км. На берегах реки расположен город Сухиничи, село Брынь Сухиничского района, село Брынь Думиничского района.

По данным государственного водного реестра России  река Брынь относится к  Окскому бассейновому округу,водохозяйственный участок реки — Ока от города Белев до города Калуги, без рекУпа и Угра, речной подбассейн реки — бассейны притоков Оки до впадения Мокши. Речной бассейн реки — Ока.

Река  Брынь -левый приток реки Жиздра.

Река Бобровка берёт начало восточнее села Брынь. Течёт на юг. На реке расположены село Боброво и д.Ломинка. Устье реки находится у деревни Поляки в 5,6 км по левому берегу реки Брынь. Длина реки составляет 16 км, площадь водосборного бассейна 67,5 км².

Остальные реки небольшие; ширина до 20 м, глубина 0,5-2 м. Дно песчаное на перекатах каменистое. Берега обрывистые (высота 1-2 м) заросшие кустарником. Поймы луговые, местами заболочены. Реки замерзают в конце ноября - начале декабря.

В целом территория поселения обеспечена ресурсами поверхностных вод для хозяйственно-бытового водоснабжения.

### I.II.5. Подземные воды

Из всех водоносных горизонтов развитых в пределах сельского поселения народнохозяйственное значение имеют только четыре: окский, тульский, упинский и озерско-хованский (заволжский).

Окские водоносные горизонты приурочен к трещиноватым известнякам окского надгоризонта нижнего карбона. Основными водосодержащими слоями являются толщи карбоновых пород алексинского и михайловского горизонтов. Тульские и веневские слои обычно сухие за счет сдренированности подземных вод в местную гидросеть.  Развит этот водоносный горизонт в основном на севере района, где он имеет основное значение в хозпитьевом водоснабжение. Воды гидрокарбонатно-кальцевые жесткие. Содержание железа в воде этого горизонта изменяются от 0,009 до 2,2 млг/л. Общая жесткость воды меняется от 3,15 до 6,45 млг-экв/л., а удельный дебит от 1,0 до 12,0 м3/ч. Тульский водоносный горизонт развит повсеместно, и наибольшее практическое значение имеет в центральной части района, где он залегает на небольшой глубине. Воды гидрокарбонатно-кальцевые с общей жесткостью от 1,22 до 5,5 млг-экв./л т. е воды мягкие и слабо-жесткие с содержанием железа  от 1,0 до 4,49 млг./л. Удельный дебит скважин с этого горизонта составляет от 0,2 до 14,4 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт приурочен к толще известняков нижнего карбона, горизонт развит повсеместно. Водообильность его зависит от степени трещеноватости карбонатных толщ и возможности инфильтрации подземных вод из вышележащего тульского водоносного горизонта. Воды гидрокарбонатно-кальцевые с общей жесткостью от 3,75 до 13,96 млг-экв./л. Большой диапазон показателей жесткости указывает на связь с тульским водоносным горизонтом (понижения значения жесткости) и заволжскими (повышенная жесткость воды). В жестких водах увеличивается содержание сульфатов. Удельный дебит этого горизонта изменяется от 0,4 до 12,0 м3/ч.

Заволжский (озерско-хованский) слабо-минерализованный водоносный горизонт связан с доломитизированными карбонатами загипсованными породами. Содержание железа в этих водах меняется от 0,09 до 4,4 млг/л. Воды в основном сульфатно-гидрокарбонатные с общей жесткостью от 5,3 до 38,0 млг. экв./л., иногда повышенным содержанием магния и фтора. Удельный дебит отдельных скважин сильно колеблется от 0,1 до 35,0 м3/ч.

Воды окского и тульского горизонтов безнапорные, а упинского и заволжского напорные. Напорные воды из озерско-хованских известняков за счет водообъема с вышележащими водоносными горизонтами увеличивают их жесткость за счет своей повышенной минерализации. Наивысшая минерализация вод заволжского горизонта наблюдается на правобережье р. Жиздры (Хотьково, Речица, Буда), по сути дела это минеральные воды, которые условно можно отнести к лечебно-столовым. Окский горизонт является основным для северо-западной части территории. Заволжский (озерско-хованский) водоносный горизонт из-за повышенной минерализации вод имеет ограниченное применение и может быть использован как резервный.

Для всех подземных вод Калужской области в.т.ч и Думиничского района характерно высокое содержание железа, поэтому при создании значительных водозаборов необходимо предусматривать строительство станций обезжелезивания.

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для строительства  от простых до сложных в зависимости от залегания грунтовых вод.

Ниже приводится таблица 3 по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Деревня Думиничи»

Таблица 2

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионно-аккумулятивных равнин | 1 | Развития среднечетвертичных водноледниковых образований при близповерхностном залегании коренных пород. Подстилаются песчано-глинистой толщей неокомского и известняками окского надгоризонтов. | Глубина залегания грунтовых вод сильно варьирует и зависит от формы рельефа и литологического состава коренных пород. Имеют незначительные оползневые и суффозионно-карстовые явления. Хорошо развита овражная сеть. | Водноледниковые отложения суффозионно- неустойчивые. Несущие свойства грунтов зависят от состояния конкретной геологической среды. Известняки окской толщи трещиноватые и местами закарстованы (внутрикастовый пласт). Глины неокома способствуют развитию оползней и во влажном состоянии имеют тенденцию к набуханию. Условия для строительства средние и сложные. |
|  | 2 | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных образований времен таянья московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глубина залигания грунтовых вод может сильно меняться от близповерхностной до 15-20 м в зависимости от гипсометрии рельефа и литологии коренных пород. Овражно-балочная сеть интенсивно-развитая, иногда несет элементы регрессивности. Наиболее освоенная территория, местами значительная техногенная нарушенность | Условия для строительства в основном средние. Наличие супесчано-песчаных разностей грунтов способствует суффозионной неустойчивости. Возможно развитие процессов мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки грунтовых вод в долинах рек и крупных оврагов. Необходимо учитывать неоднородность состава несущих свойств грунтов; глубина залегания грунтовых вод и существующую антропогенную нагрузку. |
| Долинный комплекс | 3 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глуби залегания грунтовых вод 0-3 м. Значительная заболоченность. Боковой подмыв пойм. | Условия для строительства сложные: из-за периодической затопляемости территорий во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод и неустойчивости песчаных грунтов. |
|  | 4 | Развития четвертичных отложений первой и второй надпойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Тоже. | Условия строительства от простых до сложных, в зависимости от стояния грунтовых вод и литологического состава пород слагающих террасу. Преобладают деформации грунтов из-за суффозионной неустойчивости и подверженности размыва при локальных воздействиях. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Деревня Думиничи» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Деревня Думиничи» отнесены:

I. Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II. Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III. Особо охраняемы природные территории:

1. Памятники природы  регионального значения.

IV. Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

V. Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3. Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Деревня Думиничи».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли следующих видов: запретные и нерестоохранные полосы; территории, занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности, курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

В границах сельского поселения расположены следующие особо охраняемые природные территории (памятники природы) регионального значения:

-   «Сосновый бор»(площадь-15га,охранная зона-50м,правоустанавливающий документ-решение Малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 25.09.1991 г.№381( в ред. постановления Законодательного Собрания Калужской области от 16.04.2012 г.№185)).

В соответствии с пунктом 1 статьи 27 ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях» на территориях,на которых находятся памятники природы, и в границах их охранных зон запрещается всякая деятельность, влекущая за собой нарушение сохранности памятников природы.

### I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также для сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территории которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от истока и в зависимости от протяженности водных объектов:

- для рек и ручьев длиной менее 10 км – в размере 50 метров;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки (ручья) протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохранной зоны для истоков реки (ручья) устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохранной зоны озера, водохранилища (за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 км²) устанавливается в размере 50 метров. Ширина водоохранной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохранной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные, защитные и береговые полосы рек

Таблица 3

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | р.Жиздра | 223 | 200 | 50 | 20 |
| 2. | р.Брынь | 81 | 200 | 50 | 20 |
| 3. | р.Бобровка | 16 | 100 | 50 | 20 |
| 4/ | р. Ломинки | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3. осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растений;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и стоянок на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

«Отношения в области сохранения, использования, популяризации и государственной охраны объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации регулирует Федеральный Закон от 25. 06.2002 №73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации» (далее – Федеральный закон).

Согласно пункта 2 статьи 35 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ на территории памятника или ансамбля запрещаются, за исключением работ по сохранению данного памятника или ансамбля и (или) их территорий, а также хозяйственной деятельности, не нарушающей целостности памятника или ансамбля и не создающей угрозы их повреждения, разрушения или уничтожения.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона проектирование и проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ осуществляется при отсутствии на данной территории объектов культурного наследия, включенных в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, выявленных объектов культурного наследия либо при обеспечении заказчиком работ указанных в пункте 3 статьи 36 Федерального закона требований к сохранности расположенных на данной территории объектов культурного наследия.

На основании пункта 2 статьи 36 и пункта 1 статьи 37 Федерального закона в случае обнаружения на территории, подлежащей хозяйственному освоению объектов, обладающих признаками объектов культурного наследия в соответствии со статье 3 Федерального закона, земляные, строительные, мелиоративные, хозяйственные и иные работы должны быть исполнителем работ немедленно приостановлены. Исполнитель обязан проинформировать государственный орган Калужской области по охране объектов  культурного наследия об обнаруженном объекте. В проекты проведения землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ должны быть внесены разделы об обеспеченности сохранности  обнаруженных объектов до включения данных объектов в единый государственный реестр объектов культурного наследия

(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в порядке, установленном Федеральным законом. А действие положений землеустроительной, градостроительной и проектной документации, градостроительных регламентов на данной территории приостанавливается до внесения соответствующих изменении».

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области от14.09.2012 г. на территории сельского поселения «Деревня Думиничи» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 4.

Таблица 4

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местополо жение объекта | Постановка на охрану |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |  |
| 1 | Стоянка,поздний неолит-эпоха бронзы |  | д.Поляки,в 0,6 км кюго-востоку от деревни,правый берег р.Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 2 | Стоянка, мезолит |  | д.Поляки,юго-восточная окраина,0,2 км. К юго-западу от моста Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 3 | Стоянка, мезолит |  | д.Поляки,окраина в 0,2 км к юго-востоку,правый берег р.Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 4 | Стоянка 1, мезолит |  | д.Поляки, 50 м. Кюго-влстоку от южной окраины деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 5 | Поселение 1,неолит,бронза |  | д.Поляки,0,5 км. к юго-востоку от южной окраины деревни | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 6 | Поселение 2,неолит,бронза |  | д.Поляки,0,6 км. к юго-востоку от южной окраины деревни,0,1 км к северо-востоку от кладбища | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 |
| 7 | Стоянка 2 | мезолит | В 0,15 км. Кюго-востоку от южной окраины д.Поляки,мыс правой надпойменной террасы правого берега р.Брынь | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992 №76 (Паспорт,АКР№278) |

Градостроительная деятельность основывается на принципах соблюдения требований по сохранению объектов культурного наследия и особо охраняемых природных территорий.

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Положения генерального плана по экологическому состоянию территории

Большинство видов антропогенной деятельности связано со значительным, усиливающимся по экспоненте влиянием на окружающую среду и природные ресурсы. Техногенное воздействие является комплексным фактором, вызывающим множественные и, как правило, отрицательные последствия для целостности и устойчивости природных сообществ. В связи с ростом техногенной активности и ее последствий действующие законодательные акты и нормативные документы по вопросам охраны окружающей среды и природных ресурсов определяют необходимость экологического изучения территорий населенных пунктов для предварительной оценки устойчивости функционирования экосистем и их компонентов.

В обширном комплексе задач по охране окружающей среды и рациональному использованию природных ресурсов в условиях быстрого развития промышленности, транспорта и сельского хозяйства все большее значение приобретают проблемы преобразования окружающей среды населенных пунктах.

С ростом производительных сил и изменением технологии производства увеличиваются вероятность и масштабы отрицательных последствий урбанизации.

Промышленные загрязнения наносят значительный экономический ущерб окружающей среде, поэтому вопрос обеспечения оптимальных санитарно-гигиенических условий в населенных пунктах является частью проблемы охраны экосистемы.

Основными источниками загрязнения являются автотранспорт, промышленные и коммунальные котельные, ТЭЦ, дымовые печи, железнодорожный транспорт и промышленные предприятия. Низкая эффективность средств очистки производственных выбросов и проблематичность быстрого совершенствования технологии производственных процессов при наличии значительного экономического ущерба от воздействия вредных выбросов на окружающую среду свидетельствуют об актуальности архитектурно-планировочных мероприятий по оптимизации санитарно-гигиенических условий.

Не вызывает сомнения тот факт, что любая антропогенная деятельность  неминуемо приведет к определенным изменениям как окружающей среды, так и социально-экономической обстановки в районе территориального планирования.

Комплексная оценка территории сельского поселения дана по следующим факторам:

- состояние воздушного бассейна;

- состояние водного бассейна;

- состояние почвенного покрова;

- санитарная очистка территории;

- санитарно-защитные зоны предприятий;

- зоны санитарной охраны объектов питьевого назначения;

- инженерная подготовка территории;

- состояние и формирование природно-экологического каркаса.

Состояние воздушного бассейна

Основным фактором внешней среды, влияющим на санитарно-гигиенические условия проживания в населенных пунктах сельского поселения, является состояние воздушного бассейна.

Оценка степени загрязнения атмосферного воздуха в сельском поселении приводится по данным значениям концентраций основных загрязняющих веществ при различных скоростях и направлениях ветра, рассчитанных на основании многолетних наблюдений стационарной сетью Калужского областного Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (ЦГМОС).

Значения фоновых концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе приведены в таблице 5.

Таблица 5

| Численность населения (тыс. чел.) менее 10. |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Загрязняющее вещество | ПДК (max разовый) | Фоновые концентрации | Превышение |
| Взвешенные вещества | 500 мкг/м³ | 140 мкг/м³ | нет |
| Диоксид азота | 200 мкг/м³ | 56 мкг/м³ | нет |
| Диоксид серы | 500 мкг/м³ | 11 мкг/м³ | нет |
| Оксид углерода | 5 мг/м³ | 1,8 мкг/м³ | нет |
| Сероводород | 8 мг/м³ | 4 мкг/м³ | нет |

По всем показателям не обнаружено превышений нормативов ПДК, что соответствует ГН 2.1.6.1338-03 «Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест».

В соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области (протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), на территории МО СП «Деревня Думиничи» отсутствуют потенциально опасные объекты, подлежащие декларированию.

В соответствии с «Методическими указаниями по предупредительному государственному санитарному надзору за районной планировкой» проводится оценка потенциала самоочищения природной среды (ПСПС).

Самоочищающая способность атмосферы определяется по метеорологическому потенциалу загрязнения атмосферы (ПЗА), предложенному Э. Ю. Безуглой (1977 г.), и по метеорологическому потенциалу атмосферы, разработанному Т. С. Селегей (1987 г.).

ПЗА определяется на основе анализа повторяемости сочетаний метеорологических характеристик: приземных инверсий, штилей, туманов, осадков, скоростей ветра. На территории Калужской области данный показатель является умеренным.

Таблица 6

| Потенциал загрязнения атмосферы | Приземные инверсии |  |  | Повторяемость |  | Высота слоя перемешивания (км) | Продолжительность тумана (часы) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Повторяемость (%) | Мощность (км) | Интенсивность (С0) | Скорость ветра (0-1м/с) | Застой воздуха |  |  |
| Умеренный | 30-40 | 0,4-0,5 | 3-5 | 20-30 | 7-12 | 0,8-1,0 | 100-550 |

Метеорологический потенциал атмосферы (МПА) представляет собой коэффициент, характеризующий преобладание тех или иных процессов (накапливание или рассеивание) в течение года на данной местности, и определяется по формуле:

Рш + Рт

Км =  Ро + Рв

где     Км - метеорологический потенциал атмосферы (МПА);

Рш - повторяемость скоростей ветра 0 - 1 м/с, %;

Рт  - повторяемость дней с туманами, %;

Ро  - повторяемость дней с осадками 0,5 мм, %;

Рв  - повторяемость скоростей ветра более 6 м/с, %.

При  Км > 1 преобладают процессы, способствующие  накапливанию вредных  примесей, но условия для  рассеивания благоприятные.

При  Км < 1 преобладают  процессы  самоочищения  атмосферы.

При Км = 1 - 3 – неблагоприятные.

При  Км > 3  - крайне неблагоприятные.

По расчету в среднем для Калужской области Км составляет около ±0,5. Следовательно, в атмосферном воздухе преобладают процессы самоочищения.

Состояние водного бассейна

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р.Ока. На территории поселения протекают  р.Жиздра,р. Брынь,р Ломинки,р.Которянка.

Одним из важных показателей благополучия водных объектов является потенциал самоочищения водных объектов (ПСВ), который определяется на основе анализа двух групп факторов:

- температурного режима, обуславливающего истинное самоочищение, то есть минерализацию природных и антропогенных примесей в воде;

- гидрологических характеристик, определяющих величину разбавления загрязнений.

Для оценки используются данные гидрологических справочников, характеризующие водоемы или их участки по количеству дней с температурой воды 16°C и выше по среднему многолетнему расходу воды в куб. м/с.

В соответствии с СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод» водопользователи на основе регламентированных условий сброса сточных вод и требований к различным видам хозяйственной деятельности обязаны обеспечить разработку и реализацию водоохранных мероприятий, осуществление контроля за использованием и охраной вод, принятие мер по предотвращению и ликвидации загрязнения водных объектов, в т. ч. и вследствие залпового или аварийного сброса.

Состояние почвенного покрова

Серьезной проблемой  в сельском поселении остается загрязнение почв отходами производства и потребления. Имеют место стихийно образованные и нигде не зарегистрированные свалки. Несанкционированные свалки ликвидируются силами сельского поселения.

По данным администрации МО СП «Деревня Думиничи» на территории сельского поселения расположено 3 сельских кладбища:

  - 1500 м. северо-западнее дер. Поляки, площадь 0,4 га, (разрешено подхоронение).

  - 1500 м. северо-западнее дер. Ломинка, площадь 0,4 га, (разрешено подхоронение).

  - 1500 м. северо-западнее дер. Хотисино, площадь 0,4 га, (разрешено подхоронение).

Размер санитарно-защитной зоны кладбищ -50 метров. На ближайшие 10 лет строительство новых кладбищ не предусматривается.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 06.09.2012 г. № 1171-12-13 на территории МО СП «Деревня Думиничи» расположен один скотомогильник,принадлежит  администрации сельского поселения,расположен  в 2000 м. западнеее деревни Думиничи,в 500 м. Южнее дороги Думиничи -Поляки,введен в эксплуатацию в 1996 г.,действующий, используется для сжигания биоотходов.

Так же на территории муниципального образования в дер. Думиничи, дер. Ломенка(1936 г.),  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота (также болеет человек), информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанного населенного пункта, необходимо рассмотреть с Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Калужской области вопрос профилактики рабочего персонала от указанного заболевания, которые будут принимать участие в земляных работах, а в случае обнаружения останков животных (не организованные захоронения) при проведении земляных работ, необходимо немедленно сообщить в комитет ветеринарии (8-4842-57-87-79).

Санитарная очистка территории

Санитарная очистка населенных мест – это часть мероприятий по охране окружающей среды. В современных условиях она представляет собой сложную в организационном и техническом отношении отрасль коммунального хозяйства, призванную обеспечить нормативный уровень санитарно – гигиенического состояния населенного пункта, снижение неблагоприятного воздействия отходов производства и потребления на здоровье населения и среду обитания человека.

Мероприятия по организации санитарной очистки территории населенных пунктов в целом должны быть разработаны отдельным проектом.

Объектами санитарной очистки и уборки на территории сельского поселения являются территории частных домовладений - мусоросборники, помойные ямы, места расположения которых, определены самими домовладельцами.

Организация сбора и транспортировки бытовых отходов входит в полномочия администрации сельского поселения «Деревня Думиничи».

В настоящее время вывох ТБО осуществляется МУП  «Благоустройство» по мере наполнения.

Генеральным планом рекомендовано:

1.Вывоз отходов на полигон ТБО, расположенный в Думиничском районе и эксплуатирующийся МУП «Благоустройство»,имеющим лицензию на деятельность по обезврежеванию отходов I-IV классов опасности ОТ-09-000633(40) от 28,01,2010г. До 28,01,2015 г.  по оптимальной транспортной схеме;

2.Предусмотреть развитие обязательной планово- регулярной системы сбора, транспортировки всех бытовых отходов(включая уличный смет с  усовершенствованных покрытий).Отходы ,включающие твердый бытовой мусор, должны собираться по планово-регулярной системе и транспортироваться для обезвреживания на объект переработки или размещения отходов( на текущий момент- на действующий полигон ТБО в перспективе- на межмуниципальный мусоросортировочный, мусороперерабатывающий комплекс, полигон);

3.Предусмотреть мероприятия по санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения (установка контейнеров для сбора отходов производства и потребления и их централизованная транспортировка; реутилизация вторсырья(пункты приема вторсырья макулатуры, бутылок, консервных банок и т.п. для последующего их вывоза на переработку);снижение объемов мусора( свести к минимуму потребление продуктов одноразового питания)).

Контейнерные площадки должны иметь твердое покрытие и находиться в непосредственной близости от проезжей части дороги. Их располагают на расстоянии не менее 20 м от жилых домов и не далее 100 м от входных дверей обслуживаемых зданий. Подъезды к площадкам и сами площадки должны быть освещены.

Проектные предложения по санитарной очистке населенных пунктов сельского поселения должны решать следующие задачи:

- рационально использовать территорию населенных пунктов;

- снять угрозу непредсказуемых загрязнений почвы, подземных и поверхностных вод;

- повысить экологическую безопасность проживания населения.

Также генеральным планом сельского поселения рекомендовано проведение комплекса общих природоохранных мероприятий,  способствующих сохранению почв от эрозии и загрязнения(ликвидация несанкционированных локализованных свалок с последующей рекультивацией территории, укрепление склонов оврагов путем их озеленения, благоустройство территории оврагов, устройство набережных и других берегоукрепительных сооружений).

Санитарно-защитные зоны предприятий

В целях обеспечения безопасности населения и в соответствии с Федеральным Законом «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» от 30.03.1999 № 52-ФЗ вокруг объектов и производств, являющихся источниками воздействия на среду обитания и здоровье человека, устанавливается специальная территория с особым режимом использования (санитарно-защитная зона), размер которой обеспечивает уменьшение воздействия загрязнения на атмосферный воздух (химического, биологического, физического) до значений, установленных гигиеническими нормативами. По своему функциональному назначению санитарно-защитная зона является защитным барьером, обеспечивающим уровень безопасности населения при эксплуатации объекта в штатном режиме.

Территория санитарно-защитной зоны предназначена:

- для обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышение комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

Предприятия, расположенные на территории сельского поселения, не имеют разработанных санитарно-защитных зон. При отсутствии утвержденной СЗЗ принимаются нормативные размеры СЗЗ по СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 в соответствии с санитарной классификацией предприятий, производств и объектов.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

В состав ЗСО входят три пояса: первый пояс - пояс строгого режима, второй и третий пояса - пояса ограничений. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водопроводящего канала. Его назначение - защита места водозабора и водозаборных сооружений от случайного или умышленного загрязнения и повреждения. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного и лабораторного контроля в системе водоснабжения сельского поселения «Деревня Думиничи» превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода доброкачественная.

Инженерная подготовка территории

Инженерная подготовка территории должна обеспечивать возможность градостроительного освоения районов, подлежащих застройке. Инженерная подготовка и защита проводятся с целью создания благоприятных условий для рационального функционирования застройки, системы инженерной инфраструктуры, сохранности историко-культурных, архитектурно-ландшафтных и водных объектов, а также зеленых массивов в соответствии с требованиями СНиП 2.07.01-89.

Состояние и формирование природно-экологического каркаса

Природно-экологический каркас территории сельского поселения «Деревня Думиничи» формируется  из существующих и планируемых природоохранных объектов разного уровня, из специфических комплексов – как защитные леса, искусственно созданных лесополос и лесопарков, баз отдыха, существующих рекреационных зон. Все эти объекты составляют в совокупности единую систему поддержания экологического баланса территории и сохранения многообразия  природно-территориальных комплексов поселения.

Выводы

Экологическая ситуация на территории сельского поселения в целом устойчивая. Имеющиеся загрязнения среды обитания носят локальный характер и, как правило, не достигают опасных значений.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев охранные зоны устанавливают вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченного условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей необходимо установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев охранные зоны устанавливаются:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии 2 метра - для линий напряжением до 1000 В, 10 метров - до 20 кВ, 15 метров - 35 кВ, 20 метров - 110 кВ, 25 метров - 220 кВ.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, расположенного по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций), в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метров (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- нахождение посторонних лиц на территории и в помещениях электросетевых сооружений; открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Деревня Думиничи» расположено в Думиничском  районе Калужской области. Центр сельского поселения, дер.Думиничи находится  в 1 км к западу от районного центра  п. Думиничи. В состав сельского поселения «Деревня Думиничи» входят следующие населенные пункты: дер.Думиничи,дер.Ломенка,дер.Поляки,дер.Хотисино.

Площадь сельского поселения составляет 7177 га, численность населения – 532 человек.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с гл. 1 ст. 7 Земельного кодекса  Российской Федерации «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Деревня Думиничи» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Думиничского лесничества .

Современное распределение земель по категориям

Таблица № 7

| № п/п | Категория земель | Площадь, га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 7177,36 | 100% |
| 1 | Земли сельскохозяйственного назначения | 1969,17 | 28% |
| 2 | Земли населенных пунктов | 261,66 | 3% |
| 3 | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики; земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 161,94 | 2% |
| 4 | Земли особо охраняемых территорий и объектов |  |  |
| 5 | Земли лесного фонда | 4760,92 | 66% |
| 6 | Земли водного фонда | 23,67 | 1% |
| 7 | Земли запаса |  |  |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, а также зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный кодекс указывает следующие виды функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. В соответствии с функциональным зонированием, представленным в генеральном плане, каждый земельный участок получает градостроительные регламенты и разрешение на определенный вид строительных преобразований согласно правилам землепользования и застройки. В проектах планировки и межевания территории указываются точные юридически оформленные границы участков и производится деление территории на застраиваемую и свободную от застройки части.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 8

| Название зоны | Зонирование территории н.п., га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 143,60 |
| Общественно-деловая | 1,36 |
| Сельскохозяйственного использования | 97,63 |
| Инженерной инфраструктуры | 0,40 |
| Транспортной инфраструктуры | 6,70 |
| Рекреационная | 11,97 |
| Общая площадь | 261,66 |
| дер..Думиничи |  |
| Жилая | 88,72 |
| Сельскохозяйственного использования | 59,93 |
| Общественно-деловая | 1,36 |
| Транспортной инфраструктуры | ## 4,0 |
| Инженерной инфраструктуры | ## 0,40 |
| Рекреационная | 10,29 |
| Общая площадь | 164,70 |
| дер.Поляки |  |
| Жилая | 32,95 |
| Сельскохозяйственного использования | 15,66 |
| Рекреационная | 1,68 |
| Транспортной инфраструктуры | 2,70 |
| Общая площадь | 52,99 |
| дер.Ломенка |  |
| Жилая | 10,42 |
| Сельскохозяйственного использования | 8,29 |
| Общая площадь | 18,71 |
| дер. Хотисино |  |
| Жилая | 11,51 |
| Сельскохозяйственного использования | 13,75 |
| Общая площадь | 25,26 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Деревня Думиничи» по состоянию на 01.01.2013 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 12570м2 общей площади. По форме собственности жилищный фонд разделяется на частную 11754м2. и муниципальную -816 м2.

Распределение жилищного фонда по материалу стен

Таблица 9

| Наименование показателя | Общая площадь жилых помещений, м2 | Процент (%) к общей площади |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |
| По материалу стен |  |  |
| Каменные, кирпичные | 7062 | 57% |
| Панельные |  |  |
| Блочные |  |  |
| Смешанные |  |  |
| Деревянные | 1122 | 8% |
| Прочие | 4386 | 35816% |
| Всего | 12570 | 100 % |

Распределение жилых помещений по степени износа

Таблица 10

| Наименование | Износ от 0 до 30%, м2 | Износ от 31 до 65%, м2 | Износ свыше 65%, м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| СП «Деревня Думиничи» | 4220 | 7350 | 1000 |

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Деревня Думиничи» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно низком уровне.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Деревня Думиничи» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2013 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Деревня Думиничи» - совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Школьных ,дошкольных  и внешкольных учреждений на территории поселения нет.

Учреждения здравоохранения

Таблица 11

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость, пропускная способность (больницы – количество коек по проекту, поликлиники – число посещений в смену) | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения Знание: типовое, специальное, приспособленное |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ФАП | д.Поляки | 12 | 2 | приспособленное |

Учреждения культуры

На территории СП «Деревня Думиничи», в настоящее время, сеть культурно-просветительных учреждений представлена следующими организациями:

Таблица № 12

| Наименование учреждения | Адрес | Вместимость учреждений (кол-во мест, книжный фонд в тыс. томов и т.д) | Характеристика строения учреждения |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Здание: типовое, специальное, приспособленное | Год постройки | % износа |
| Сельский дом культуры | д.Думиничи, ул.Центральная | 150 | Типовое | нет данных | - |
| Библиотека | д.Думиничи, ул.Центральная | 9158 | В здании клуба | нет данных | - |

Большую роль в организации досуга населения играют клубные формирования. Они способствуют развитию талантов, формированию навыков, умений, знаний, которые могут быть использованы для развития творчества каждого желающего.

Спортивные сооружения

На территории сельского поседения «Деревня Думиничи» нет спортивных сооружений для организации занятий физической культурой и спортом, для организации и проведения массовых физкультурно-оздоровительных занятий с населением. На перспективу планируется строительство стадиона в д.Думиничи.

Потребительский рынок

Потребительский рынок – торговля, общественное питание, бытовое обслуживание.

Таблица 13

| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Специализация | Торговая площадь м.кв. | Здание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Магазин ИП Ермакова | д.Думиничи ул. Центральная | Товары повседневного спроса | Нет данных | Нет данных |
| 2 | Магазин ИП Булыгин | д.Думиничи ул. Центральная | Товары повседневного спроса | Нет данных | Нет данных |
| 3. | Магазин ИП Булыгин | д.Думиничи ул. Нижняя,20-а | Товары повседневного спроса | Нет данных | Нет данных |
| 4. | Магазин ИП Булыгин | с.Жерелево,49б | Товары повседневного спроса | Нет данных | Нет данных |

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Деревня Думиничи» обслуживает  пожарная часть ПЧ-32 п. Думиничи Думиничского района. В гараже пожарного депо имеется 2 АЦ теплый бокс на 3 хода.  В боевом расчете имеется 2 автомашины АЦ-40(Урал)-1 шт., АЦ-40(ЗИЛ)-1 шт. Зона обслуживания пожарного депо – 12 км.

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Транспортные связи административного центра сельского поселения «Деревня Думиничи » обеспечивают дороги  федерального значения А-3 «Украина» и регионального значения общего пользования — Думиничи-Поляки, п.Думиничи-д.Думиничи.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области и расположенных на территории сельского поселения

Таблица 14

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | пос.Думиничи-д.Думиничи | 1,90 | 18 | IV |
| 2 | Думиничи-Поляки | 3,90 | 19 | IV |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

# II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории и во многом определяет производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 532 чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, чел.

Таблица 15

| 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 578 | - | - | - | 531 | 553 | 550 | 547 | 527 | 527 | 532 |

Динамика численности населения

по населенным пунктам сельского поселения, чел.

Таблица  16

| Населенный пункт | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| дер.Думиничи | 475 | 476 |
| дер.Поляки | 34 | 35 |
| дер. Ломенка | 14 | 17 |
| дер.Хотисино | 4 | 4 |

Анализ динамики численности населения показал, что за десятилетний период численность населения уменьшилась на 46 человек.

Основную роль в изменении численности населения  играет естественное и механическое движение. Характерной особенностью миграционного поведения населения последних лет является его высокая подвижность. Увеличение миграционного оборота происходило за счет повышения числа убывших и прибывших.

Механическое движение населения, чел.

Таблица 17

| Населенный пункт | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| дер.Думиничи прибыло убыло | 7 6 | 10 13 | 12 3 | 5 9 | 13 10 | 13 2 |
| дер.Поляки прибыло убыло | 4 - | 5 3 | 1 1 | 6 1 | 3 5 | 3 2 |
| дер. Ломенка прибыло убыло | - - | - - | - - | - - | 3 - | 2 - |
| дер.Хотисино прибыло убыло | - - | - - | - - | - - | 3 - | - - |

Естественное движение населения, чел.

Таблица 18

| год | Механическое движение населения |  |
| --- | --- | --- |
|  | родившиеся | умершие |
| 2007 | 5 | 23 |
| 2008 | 4 | 14 |
| 2009 | 2 | 23 |
| 2010 | 1 | 16 |
| 2011 | 2 | 8 |
| 2012 | - | 11 |

В сельском поселении «Деревня Думиничи» в течение последних пяти лет естественное движение населения характеризуется отрицательным естественным приростом. Ежегодная естественная убыль населения за период 2007-2012 г. составляет от 23 до 8 человек в год, а механическое движение населения характеризуется положительными показателями .

### II.II. Занятость населения

Трудовые ресурсы формируются из населения в трудоспособном возрасте, работающих пенсионеров старших возрастов, иностранных граждан.

Таблица  19

| Показатели |  | 2012 г., чел. |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | 2 |
| Занято всего: |  | 13 |
| В отраслях материального производства |  | - |
| 1 | Промышленность | - |
| 2 | Строительство | - |
| 3 | Сельское и лесное хоз-во | - |
| 4 | Прочие отрасли материального производства | - |
| В отраслях непроизводственной сферы |  | 13 |
| 5 | Торговля, общественное питание, заготовки, мат. снабжение и сбыт | 8 |
| 6 | Образование, культура и искусство | 3 |
| 7 | Здравоохранение, физическая культура и социальное обеспечение | 2 |
| 8 | Кредитование, финансирование, страхование и пенсионное обеспечение |  |
| 9 | Жилищно-коммунальное хозяйство и непроизводственные виды бытового обслуживания |  |
| 10 | Прочие отрасли(охрана,органы самоуправления) | - |

Структура занятости населения рассмотрена по 2-м основным группам:

- отрасли основного производства (промышленность, материально-техническое снабжение, и прочие отрасли материального производства);

- отрасли непроизводственной сферы (торговля и общепит, ЖКХ, здравоохранение, культура, искусство, управление, другие отрасли непроизводственной сферы).

### II. III. Социально-экономическая характеристика.

- Перспективы развития сельского поселения связаны с возможностями и эффективностью реализации внутренних базовых потенциалов и ресурсов МО СП «Деревня Думиничи», а так же влиянием внешних фактов и предпосылок, которые определяют степень реализации внутренних потенциалов и ресурсов.

- К внутренним базовым потенциалам и ресурсам относятся трудовые ресурсы, социальный и производственный потенциал (основные фонды), производственная и социальная инфраструктура.

Таблица 20

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Предприятия и организации |  |  |  |
| 1. | ОАО «Думиничский мясокомбинат» | д.Думиничи | Производство мясной продукции |
| 2. | Магазин ИП Ермакова | д.Думиничи ул. Центральная | Товары повседневного спроса |
| 2 | Магазин ИП Булыгин | д.Думиничи ул. Центральная | Товары повседневного спроса |
| 3. | Магазин ИП Булыгин | д.Думиничи ул. Нижняя,20-а | Товары повседневного спроса |
| 4. | Магазин ИП Булыгин | с.Жерелево,49б | Товары повседневного спроса |
| 1. | Админстрация МО СП «Деревня Думиничи» | дер.Думиничи | Предоставление услуг населению |
| 2. | ФАП | дер.Думиничи | Предоставление услуг населению |
| 3 | Библиотекка | дер.Думиничи | Предоставление услуг населению |
| 4 | Сельский дом культуры | дер.Думиничи | Предоставление услуг населению |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

В сельском поселении централизованное водоснабжение имеется в дер.Думиничи.

Водоснабжение населенного пункта осуществляется от артезианской скважины расположенной в северо-восточной части  населенного пункта и  водонапорной башни. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %. Диаметр  труб от 50 - 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен. Протяженность водопроводной сети 8,0 км.Износ-80%.В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды определяются согласно СанПиН 2.1.4.1074-01:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

По данным Управления Роспотребнадзора по Калужской области и данным производственного лабораторного контроля в системе водоснабжения сельского поселения « Деревня Думиничи» превышений ПДК и отклонений от нормативного качества питьевой воды не обнаружено, питьевая вода доброкачественная.

Централизованная система канализации присутствует в дер. Думиничи.

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 1,5 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализации составляет около 90 %. Коммунально-бытовые стоки поступаю на очистные сооружения  расположенные в западной части деревни Хотисино. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как неудовлетворительное. В остальных населенных пунктах в настоящее время отсутствуют централизованные системы водоотведения, канализации и объекты дождевой канализации закрытого типа.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

По территории сельского поселения «Думиничи» проходит отвод магистрального газопровода Дашава-Киев-Брянск-Москва.

Отвод от магистрального газопровода введен в эксплуатацию в 1981 г. Его протяженность - 12,0 км; диаметр - 159 мм, толщина стенки - 7 мм, сталь; проектное давление - 55,0 кгс/см2; проектная производительность - 87,6 млн. м3/год. Газифицированы два населенных пункта сельского поселения- дер.Думиничи,дер.Поляки.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Источниками электроснабжения населенных пунктов сельского поселения «Деревня Думиничи»» являются электроподстанции 110/35/10 кВ «Думиничи».Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Деревня Думиничи» предоставляются Калужским филиалом ОАО «Ростелеком» посредством аналоговых коммуникационных телефонных станций  (далее – АТС), расположенных в п.Думиничи. Соединительные линии для междугородней и международной связи организованы по медному кабелю с использованием оборудования цифровой системы передачи. Телефонной связью обеспечены дер.Думиничи. Для оказания услуг связи в д.Хотисино и дер.Ломенка установлены проводные таксофоны. С помощью таксофона можно осуществлять местные, внутризоновые, междугородные и международные звонки, а также круглосуточно и бесплатно вызывать экстренные службы.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «МТС», «Билайн», «Мегафон», «Теле2».

Радиофикация

Услуги эфирного телевизионного и радиовещания на территории поселения  предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «Деревня Думиничи » предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» Осуществляется вещание следующих телевизионных программ: «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» 5 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (28 ТВК), «Ника-ТВ» (30 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, находящихся в г.Сухиничи. Осуществляется вещание региональной программы «НИКА –FМ МГц». Вещание ведется передатчиком радиопередающей станции, расположенной вг.Сухиничи Кроме того на территории поселения возможен прием программ спутникового телевизионного Кроме того, на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле- и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением и радиовещания. Услуги проводного радиовещания на территории поселения не предоставляются. В 2013 году в рамках реализации федерального проекта планируется  переход на цифровое эфирное теле и радио вещание с сопутствующим увеличением   количества транслируемых каналов и улучшения их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Деревня Думиничи» обслуживается отделением почтовой связи, расположенным в п.Думиничи Думиничского почтамта Управления федеральной почтовой связи Калужской области. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

- ФЗ «Об охране окружающей среды», 2002.

- ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995.

- Федеральный закон от 24 июня 2008 г. № 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

- Федеральный закон от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

- Водный кодекс РФ от 03.06.2006 г. № 74-ФЗ.

- Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

- Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

- Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

- Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения».

- Закон Калужской области от 05 мая 2006 года № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

- Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18 апреля 1997 г. "Об установлении границ водоохранных зон, прибрежных защитных полос водных объектов и режима ведения хозяйственной и иной деятельности в их пределах".

- СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества".

- СанПиН 2.1.5.980-00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод»

- СанПиН 2.1.7.1287-03 «Санитарно-эпидемиологические требования к качеству почвы».

- СНиП 2.07.01-89 градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений.

- Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

- Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

- Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

- Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, - 2001 г.

- Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006.

- Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

- Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

- Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М.- 2002 г.

- Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

- Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

- Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб.- 2005 г.

- Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, - 2010 г.

- Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

- Схемы территориального планирования Думиничского района, ПК«ГЕО», 2006--2007 г.