Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000021-0070068-01 от 7 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Калуга 2013 г.

Год основания 1988 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КООПЕРАТИВ «ГЕО»

Лицензии № МОГ-05612Г, № МОГ- 05613К, выданы 21 февраля 2008 г. Федеральной службой геодезии и картографии Российской Федерации. Свидетельство 01-И-№0161, выданное 06 августа 2009 г. Некоммерческим партнерством содействия развитию инженерно-изыскательской отрасли «Ассоциация Инженерные изыскания в строительстве», саморегулируемая организация Международные сертификаты системы менеджмента качества ISO 9001:2008 и IQNet

Муниципальный контракт № 0137300003612000021-0070068-01 от 7 сентября 2012 года Экземпляр № 1 ПРОЕКТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района Калужской области Материалы по обоснованию Председатель кооператива К.Г. Чистов Начальник отдела С.Г. Чистова Калуга 2013 г.

АВТОРСКИЙ КОЛЛЕКТИВ

начальник космоаэрогеодезического отдела                                          Чистова С. Г.

инженер-аэрофотогеодезист                                                                       Алиева Т.А.

инженер- программист                                                                             Шарафеев М. А.

горный инженер-геолог                                                                            Есипов В. П.

инженер-эколог                                                                                         Евстафеева М. А

главный геолог                                                                                          Соломников И. Д.

ведущий инженер-программист                                                              Канарейкин Д. Е.

оглавление

СОСТАВ ПРОЕКТА	Ошибка! Закладка не определена.

I.	Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития	7

ВВЕДЕНИЕ	7

I.I Общие сведения	11

I.II Природные условия	13

I.II.1 Климат	13

I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения	14

I.II.3 Поверхностные воды	15

I.II.4 Подземные воды	15

I.II.5 Инженерно-геологические условия	17

I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям	20

I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения	21

I.III.2 Водоохранные зоны и прибрежные полосы водных объектов	22

I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения	23

I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям	24

I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций	29

I.IV Современное использование территории сельского поселения	31

I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения	31

I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения	32

I.IV.3 Жилищный фонд	35

I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание	35

I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории	37

II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения	39

II. I. Население	39

II. II. Экономическая база	40

II.IV Инженерно-техническая база	42

II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение	42

II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение	43

II.IV.3 Электроснабжение и связь	43

Список используемой литературы:	46

## СОСТАВ ПРОЕКТА

I. Текстовые материалы

| №№ п/п | Наименование материалов |
| --- | --- |
| 1 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района Калужской области. Материалы по обоснованию проекта. Пояснительная записка, том 1 |
| 2 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района Калужской области. Положения о территориальном планировании. Пояснительная записка, том 2 |
| 3 | Проект генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района Калужской области. Перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера Пояснительная записка, том 3 |

II. Графические материалы

| №№ п/п | Наименование картографического материала | Масштаб |
| --- | --- | --- |
| 1 | Материалы по обоснованию проекта |  |
| 1.1 | Карта ландшафтно-геоморфологического районирования муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.2 | Карта границ зон с особыми условиями использования территории муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.3 | Карта целевого назначения земель муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района района Калужской области | 1:20000 |
| 1.4 | Карта транспортной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.5 | Карта инженерной инфраструктуры муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 1.6 | Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 2 | Положения о территориальном планировании |  |
| 2.1 | Карта границ населенных пунктов муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.2 | Карта функционального зонирования территории муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |
| 2.3 | Карта планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района Калужской области | 1:20000 |

# Анализ состояния территории сельского поселения, проблемы и направления ее комплексного развития

# ВВЕДЕНИЕ

Генеральный план муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» Думиничского района (МО СП «Село Новослободск», далее – сельское поселение) разработан в соответствии с Градостроительным Кодексом Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ (далее – Градостроительный кодекс РФ), с учетом  Методических рекомендаций по разработке проектов генеральных планов поселений и городских округов, утвержденных приказом Министерства регионального развития Российской Федерации от 26 мая 2011 года №244.

Основанием для разработки генерального плана является муниципальный контракт № 0137300003612000021-0070068-01 от 7 сентября 2012 года.

В проекте Генерального плана представлен анализ существующих природных условий и ресурсов, выявлен ландшафтно-рекреационный потенциал сельского поселения, выявлены территории, благоприятные для использования по различному функциональному назначению (градостроительному, лесохозяйственному, сельскохозяйственному, рекреационному), предложены варианты социально-экономического развития; развития транспортно-инженерной инфраструктуры (автодороги, водоснабжение, водоотведение, теплоснабжение, газоснабжение и энергоснабжение, связь); рассмотрены экологические проблемы и пути их решения; даны предложения по административно-территориальному устройству, планировочной организации и функциональному зонированию территории (расселению и развитию населенных пунктов, жилищному строительству, организации системы культурно-бытового обслуживания и отдыха, организации системы связи и компьютеризации и др.).

Цель разработки - формирование стратегии градостроительного развития МО СП  «Село Новослободск» до 2037 года.

Согласно ст. 23 Градостроительного кодекса РФ подготовка проекта Генерального плана сельского поселения осуществляется на основании результатов инженерных изысканий в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития муниципального района, с учетом содержащихся в схемах территориального планирования Калужской области и  Думиничского муниципального района  положений о территориальном планировании, с учетом региональных нормативов градостроительного проектирования, утверждаемых в порядке, установленном частями 5 и 6 статьи 24 кодекса, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Целью данного проекта является разработка принципиальных предложений по планировочной организации территории сельского поселения, упорядочение всех внешних и внутренних функциональных связей, уточнение границ и направлений перспективного территориального развития.

Основной задачей проекта было определение состава и содержания первостепенных градостроительных мероприятий, а именно:

- архитектурно-планировочной решение территорий населенных пунктов и всей территории сельского поселения с учетом максимального сохранения сформировавшегося ландшафта;

- определение первоочередных мероприятий по развитию социальной и инженерно-транспортной инфраструктуры;

- выявление природных, территориальных и экономических ресурсов и возможностей их рационального использования с целью создания здоровой среды обитания и комфортных условий жизни и деятельности населения;

- определение  потребности в территориях для нового строительства и направлений территориального развития сельского поселения.

При принятии проектных решений анализируются возможности использования ресурсных, территориальных, инфраструктурных, социальных потенциалов, положение сельского поселения в системе региональных взаимоотношений, состояние его экономики и социальной сферы. По результатам анализа и оценки формируются модели и варианты схем функционально-планировочной организации сельского поселения. Определяются основные направления развития транспортной и инженерной инфраструктур. На основе выбранного варианта выполняется проект Генерального плана.

Результатом проекта является градостроительная концепция и соответствующие прогнозы перспективного развития сельского поселения, что подтверждается расчетными параметрами перспективной численности населения, объемов строительства и размеров территории, включаемой в границы населенного пункта, отделяющие земли населенных пунктов от земель других категорий.

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации генеральный план определяет стратегию функционально-пространственного развития территорий поселения и устанавливает перечень основных градостроительных мероприятий по формированию благоприятной среды жизнедеятельности. Наличие генплана поможет грамотно управлять земельными ресурсами, решать актуальные вопросы сельского поселения.

Основные вопросы - строительство жилья, объектов социального, промышленного и сельскохозяйственного значения, проблемы коммунального хозяйства, благоустройства территорий.

В основу проекта генерального плана положены данные, предоставленные службами и администрацией поселения в 2012 году:

1. сведения о численности населения в динамике развития за последние  десять лет;

2. перечень населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Новослободск»;

3. социально-экономические показатели существующего положения поселения;

4. сведения об инженерной инфраструктуре и состоянии жилищного фонда в населенных пунктах сельского поселения и др.

Также, при разработке проекта были использованы следующие документы и материалы:

1.  Закон  Калужской области от 05.07.2006г. № 229-ОЗ (ред. от 30.09.2010г) «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

2.  Материалы Схемы территориального планирования муниципального района  «Думиничский район».

3.   Правила землепользования и застройки территорий МО СП «Село Новослободск».

4. Картографические материалы  на территорию сельского поселения в виде ортофотомозаики, созданной на основе аэрофотосъемки (залета 2008г.)

5. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 «Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

5.  Материалы, предоставленные министерствами  и ведомствами в ответ на  соответствующие запросы.

Состав материалов по обоснованию, представляемый заказчику.

В соответствии со ст. 23 Градостроительного кодекса РФ содержание генерального плана состоит из материалов по обоснованию проектных решений и  положений о территориальном планировании, которые оформляются в виде текстовых, табличных и графических материалов.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана Муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск» в текстовой форме включают в себя:

- анализ состояния соответствующей территории, проблем и направлений ее комплексного развития;

- обоснование вариантов решения задач по территориальному планированию;

- обоснование предложений по территориальному планированию, этапы их реализации;

- перечень и характеристика основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

Карты в составе материалов по обоснованию проекта генерального плана представляются в составе:

- Карта границ зон с особыми условиями использования территории;

- Карта ландшафтно-геоморфологического районирования;

- Территории, подверженные риску возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- Карта объектов транспортной инфраструктуры;

- Карта объектов инженерной инфраструктуры;

- Карта целевого назначения земель.

## I.I Общие сведения

Сельское поселение «Село Новослободск» расположено на территории Думиничского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Новослободск находится в 11 км северо-западнее от посёлка Думиничи. Сельское поселение пересекают автомобильные дороги регионального значения «Людиново-Букань-Новослободск», М-3 «Украина» - «Брынь-Зимницы-Новослободск» и М-3 «Украина» - Новослободск – д. Высокое.

В состав сельского поселения «Село Новослободск» входят следующие населенные пункты: село Новослободск, село Зимницы, деревня Слободка, деревня Каменка.

Площадь сельского поселения составляет 7173 га, численность населения на 01.01.2012 г. составляет 1654  человек.

Картографическое описание границ сельского поселения «Село Новослободск»:

На севере - от места пересечения рекой Черная границы Думиничского и Людиновского районов в восточном направлении по южной границе лесного массива, расположенного севернее с. Зимницы, пересекая автомобильную дорогу с покрытием Зимницы - Маклаки, а также проселочные дороги от дер. Каменка к вышеуказанному лесному массиву и от с. Зимницы к реке Которянка, до участка реки Которянка на южной границе лесного массива, расположенного севернее д. Чернозем;

На востоке – от южной границы лесного массива, расположенного севернее д. Чернозем, в южном направлении по руслу реки Которянка, пересекая грунтовую проселочную дорогу Каменка-Никитинка, а также проселочную дорогу Каменка-Высокое, до восточной границы лесного массива, расположенного южнее д. Никитинка;

На юге – от южной границы лесного массива, расположенного южнее д. Никитинка, в западном направлении, пересекая проселочную дорогу Каменка-Высокое, по южной границе лесного массива, расположенного юго-восточнее д. Каменка, до пересечения реки Драгожань, далее в западном направлении, пересекая улучшенную грунтовую дорогу Новослободск-Высокое, по северной границе лесного массива, далее в западном направлении, пересекая вышеназванный лесной массив и проселочную дорогу Новослободск-Кожановка, до восточной границы Думиничского и Людиновского районов;

На западе – на северо-запад и северо-восток по границе Думиничского и Людиновского районов от места пересечения проселочной дороги Новослободск-Кожановка северной границы урочища Коммуна, расположенного по западной границе лесного массива до места пересечения реки Черная, проходящей по западной границе лесного массива, расположенного севернее с. Зимницы.

## I.II Природные условия

### I.II.1 Климат

Климат сельского поселения умеренно континентальный с мягкой зимой и теплым летом. Средняя продолжительность безморозного периода 120-130 дней. Промерзание почвы обычно 0,5-0,7 м в морозные бесснежные зимы может достигать 1,5 м

Средняя месячная температура воздуха

Таблица 1

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| -8,8 | -7,7 | -2,5 | 5,7 | 12,7 | 16,4 | 17,9 | 16,1 | 10,7 | 4,9 | -2,1 | -6,1 |

Осадки, мм:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 46 | 39 | 38 | 46 | 51 | 83 | 92 | 75 | 65 | 63 | 56 | 53 |

Максимальная летняя температура +35˚С. Минимальная зимняя -40˚С.

Во влажные годы количество осадков достигает 1000 мм, в сухие – менее 500 мм. Максимальное количество осадков приходится на летнее время. Устойчивый снежный покров устанавливается в декабре месяце. Высота снежного покрова обычно 30-40 см, максимальный до 1 м. Запас влаги в снежном покрове к концу зимы составляет в среднем 89 мм. Роза ветров годовая с преобладанием ветров северного, западного, юго-западного и южного направлений. Роза ветров весной и осенью совпадают с годовой, а лето и зима сильно отличаются. Для лета характерны ветра северного (25%) направления и западного (17,3%); для зимы – юго-западного (21,7%) и южного (21,3%). Средняя скорость ветра в течение года составляет 1,5-2,9 м/с, максимальные порывы до 20-25 м/с.

Микроклиматические особенности Важное значение в формировании ветрового режима играют орографические особенности рельефа. В непродуваемых долинах рек, ручьев, оврагов отмечается существенное снижение скорости ветрового потока (до 25%), увеличивается вероятность образования застойных зон. Повышение скорости ветровых потоков на 20%-30% по сравнению со средними значениями возможно вдоль долины рек меридионального направления.

На микроклиматические особенности территории оказывает влияние также растительность и водные поверхности. В лесных массивах температура воздуха летом на 2-4 ниже, а зимой выше, чем в жилой застройке.

### I.II.2 Ландшафтно-геоморфологические особенности территории сельского поселения

Для данной местности характерны ландшафты водноледниковых равнин

с близповерхностным залеганием коренных пород. Наивысшая точка территории

225 м., низшая точка – урез вод реки Драгожань 179 м. Абсолютный перепад отметок

рельефа 46 м. Относительные перепады высот по долинно-балочной сети составляют

5-10 м  и только у д. Зимницы на правом берегу р. Драгожань они доходят до

25-30 м. Тальвеги овражно-балочной сети обычно заболочены. В зависимости от

геологического строения, рельефа, гидрологических и гидрогеологических условий

можно выделить четыре типа ландшафтов.

Первый тип. Плосковолнистая, наклонная, среднерасчлененная зандровая равнина раннемосковской стадии развития ледника. Абсолютные отметки поверхности 220-240 м. Сложена маломощным слоем кварц – глауконитовых песков альб-сеноманского возраста нижнего мела водноледниковыми гравилистыми глинистыми песками и покровными суглинками четвертичного времени. Вышеперечисленные породы с размывом ложатся на известняковую толщу окского надгоризонта. Мощность рыхлых отложений мела и четвертичного периода составляет от первых метров до 15 м. При близповерхностном залегание известняков наблюдается карстообразование. Местами на выровненных участках рельефа наблюдается заболоченность. Почвы дерново-среднеподзолистые  на суглинисто – песчаной основе.

Второй тип. Холмисто-увалистая, денудационно-зандровая сильнорасчлененная равнина. На левобережье р. Жиздры, между реками Драгожань и Коща являются основным типом рельефа. Основные отметки местности сильно варьируют от 230 м до 180 м. Сложена она сверху водноледниковыми образованиями, а подстилают их породы меловой и каменноугольной систем. Четвертичные породы имеют небольшую мощность и не везде развиты и поэтому коренные породы местами залегают непосредственно под элювием (почвой). Почвы дерновые, среднеподзолистые, местами смытые и глееватые. Основа зависит от подстилающих пород и обычно частично песчаная.

Третий тип. Покатая, аллювиально-зандровая, сильнорасчлененная равнина времен таянья позднемосковского ледника это зоны стока ледниковых вод по древним долинам рек Брынь, Которянка, Драгожань и др. Сложена эта долина в основном водноледниковыми суглинками, разнозернистыми глинистыми песками. Коренные породы представлены различными стратиграфическими горизонтами. Почвы дерново-среднеподзолистые смытые, местами глееватые.

Четвертый тип. Плоская аллювиальная равнина (пойма, высокая пойма) с прирусловыми валами, западинами, со староречиями, болотами и отдельными холмами дюн и останцов высокой поймы. Сложен ландшафт песками, аллювиальными суглинками, торфом. Территория постоянно подтоплена, а в весенний паводок затопляется. Почвы аллювиальные луговые, дерновоподзолистые глеевые и глеевые.

### I.II.3 Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории сельского поселения принадлежит бассейну р. Ока. На территории поселения протекают р. Драгожань,   р. Которянка и др.

Река Драгожань – начинается в 3,5 км  северо-западнее  с. Зимницы. Река является

левосторонним притоком р. Жиздра. Длина реки составляет 29 км, площадь

водосборного бассейна 275 кв.м.

Река Которянка является левым притоком р. Драгожань. Протекает по территории Думиничского района. Бассейн реки грушевидной формы, характеризуется слабоволнистой равнинной местностью. Длина реки составляет 26 километров.

### I.II.4 Подземные воды

Из всех водоносных горизонтов развитых в пределах Думиничского района

народнохозяйственное значение имеют только четыре: тульский, упинский и

озерско-хованский (заволжский).

Тульский водоносный горизонт развит повсеместно, и наибольшее практическое значение имеет в центральной части района, где он залегает на небольшой глубине. Воды гидрокарбонатно-кальцевые с общей жесткостью от 1,22 до 5,5 млг-экв./л, т. е воды мягкие и слабо-жесткие с содержанием железа  от 1,0 до 4,49 млг./л. Удельный дебит скважин с этого горизонта составляет от 0,2 до 14,4 м3/ч.

Упинский водоносный горизонт приурочен к одноименным извеснякам нижнего карбона. Воды жесткие и умеренно жесткие с показателями общей жесткости от 4,48 млг. экв/л. до 7,10 млг. экв./л. Содержание железа меняется от 0,3 млг./л до 1,5 млг./л. Удельный дебит скважин варьирует от 0,1 м3/ч до 4,0 м3/ч.

Заволжский (озерско-хованский) слабо-минерализованный водоносный горизонт связан с доломитизированными карбонатами загипсованными породами. Содержание железа в этих водах меняется от 0,09 до 4,4 млг/л. Воды в основном сульфатно-гидрокарбонатные с общей жесткостью от 5,3 до 38,0 млг. экв./л., иногда повышенным содержанием магния и фтора. Удельный дебит отдельных скважин сильно колеблется от 0,1 до 35,0 м3/ч.

Воды тульского горизонтов безнапорные, а упинского и заволжского напорные. Напорные воды из озерско-хованских известняков за счет водообъема с вышележащими водоносными горизонтами увеличивают их жесткость за счет своей повышенной минерализации.

Основные характеристики подземных вод

Таблица 2

| Наименование водоносного горизонта | Содержание железа, млг/л |  | Общая жесткость млг. - экв./л |  | Удельный* дебит артскважин куб. м/ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | от | до | от | до | от | до |
| Тульский | 1,0 | 4,49 | 1,22 | 5,5 | 0,2 | 14,4 |
| Упинский | 0,3 | 1,5 | 4,48 | 7,10 | 0,1 | 4,0 |
| Заволжский | 0,09 | 4,4 | 5,3 | 38,0 | 0,1 | 35,0 |

### I.II.5 Инженерно-геологические условия

Инженерно-геологические условия для малоэтажного строительства в целом простые. Для промышленного и высотного жилищного строительства условия средние, это связано высоким стоянием грунтовых вод и карстообразованием. Основным отрицательным компонентом геологической среды является высокое содержание в верхней части стратиграфического разреза неустойчивых песчаных пород.

Ниже приводится таблица  по инженерно-геологическому районированию территории муниципального образования сельского поселения «Село Новослободск».

Таблица 3

Инженерно-геологическое районирование

| Области (морфогенетические типы рельефа) |  | Районы (стратиграфо-генетические комплексы) |  | Инженерно-геологические особенности, прогнозируемые изменения свойств грунтов, процессов и явлений. Условия строительного освоения территории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Краткая геологическая характеристика | Экзогенные геологические процессы |  |
| 1 |  | 2 | 3 | 4 |
| Ландшафты эрозионных равнин. | 1 | Развитие среднечетвертичных водно-ледниковых образований. Подстилаются маломощными кварц-глауконитовыми песками и известняками окской толщи нижнего карбона. | Значительные процессы карстообразования. Интенсивный вертикальный дренаж поверхностных вод. Суффозионные процессы в песчаных грунтах. Верхняя часть известняков толща сухая Рельеф слабо-среднерасчеленненый. Балки и ложбины с пологими склонами. | Геологическая среда значительно не устойчива из-за малой мощности рыхлых отложений и интенсивного вертикального дренажа поверхностных вод в известняке. Известняки закарстованны. Рыхлые породы суффозионно-неустойчивые при вертикальном дренаже происходит вынос пылеватых и тонкопесчаных фракций, что приводит к деформации грунтов. При крупном строительстве необходимы детальные инженерно-геологические изыскания на глубину до известняковой толщи. |
|  | 2 | Развития среднечетвертичных водноледниковых образований при близповерхностном залегании коренных пород. Подстилаются песчано-глинистой толщей неокомского и известняками окского надгоризонтов. | Глубина залегания грунтовых вод сильно варьирует и зависит от формы рельефа и литологического состава коренных пород. Имеют незначительные оползневые и суффозионно-карстовые явления. Хорошо развита овражная сеть. | Водноледниковые отложения суффозионно- неустойчивые. Несущие свойства грунтов зависят от состояния конкретной геологической среды. Известняки окской толщи трещиноватые и местами закарстованы (внутрикастовый пласт). Глины неокома способствуют развитию оползней и во влажном состоянии имеют тенденцию к набуханию. Условия для строительства средние и сложные. |
|  | 3 | Развитие среднечетвертичных водноледниково-аллювиальных образований времен таянья московского ледника. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глубина залигания грунтовых вод может сильно меняться от близповерхностной до 15-20 м в зависимости от гипсометрии рельефа и литологии коренных пород. Овражно-балочная сеть интенсивно-развитая, иногда несет элементы регрессивности. Наиболее освоенная территория, местами значительная техногенная нарушенность | Условия для строительства в основном средние. Наличие супесчано-песчаных разностей грунтов способствует суффозионной неустойчивости. Возможно развитие процессов мелких и пылеватых частиц в зонах разгрузки грунтовых вод в долинах рек и крупных оврагов. Необходимо учитывать неоднородность состава несущих свойств грунтов; глубина залегания грунтовых вод и существующую антропогенную нагрузку. |
|  | 4 | Развитие современных аллювиальных отложений пойменных террас. Подстилаются породами различных стратиграфо-генетических комплексов. | Глуби залегания грунтовых вод 0-3 м. Значительная заболоченность. Боковой подмыв пойм. | Условия для строительства сложные: из-за периодической затопляемости территорий во время паводков, высокого уровня стояния грунтовых вод и неустойчивости песчаных грунтов. |

## I.III Комплексная оценка территории по планировочным ограничениям

Анализ территориальных ресурсов и оценка возможностей перспективного градостроительного развития МО СП «Село Новослободск» на прилегающих территориях выполнены с учетом оценки системы планировочных ограничений, основанных на требованиях действующих нормативных документов.

К зонам с особыми условиями использования территорий (планировочных ограничений) на территории МО СП «Село Новослободск» отнесены:

I – Территории с природоохранными ограничениями:

1. Водоохранные зоны и прибрежные защитные полосы.

II – Зоны охраны объектов историко-культурного назначения:

- Объекты культурного наследия.

III– Территории с санитарно-гигиеническими ограничениями:

1. Зоны санитарной охраны источников питьевого водоснабжения.

2. CЗЗ автомобильного и железнодорожного транспорта.

3. СЗЗ от производственно-коммунальных объектов.

IV – Охранные коридоры коммуникаций:

1. Линий и объектов связи.

2. Линий и сооружений электропередач.

3.  Линий водопровода.

4. Линий и объектов газоснабжения.

5. Объектов теплоснабжения.

Установленные ограничения градостроительной деятельности показаны на чертеже «Карта границ зон с особыми условиями использования территории» и учтены при разработке «Карты границ объектов капитального строительства местного значения» МО СП «Село Новослободск».

### I.III.1 Планировочные природоохранные ограничения

К землям природоохранного назначения относятся земли: запретных и нерестоохранных полос; занятые защитными лесами, предусмотренными лесным законодательством (за исключением защитных лесов, расположенных на землях лесного фонда, землях особо охраняемых территорий); иные земли, выполняющие природоохранные функции.

Территориальная охрана природы регламентируется Федеральным Законом «Об охране окружающей среды», Федеральным законом «Об особо охраняемых природных территориях», Законом Калужской области «О регулировании отдельных правоотношений, связанных с охранной окружающей среды, на территории Калужской области», Земельным кодексом Российской Федерации, Лесным кодексом Российской Федерации, специальными статьями Градостроительного Кодекса Российской Федерации, а также положениями об отдельных категориях особо охраняемых природных территорий и некоторыми другими подзаконными актами.

Особо охраняемые природные территории

Особо охраняемые природные территории (ООПТ) – участки земли, водной поверхности и воздушного пространства над ними, где располагаются природные комплексы и объекты, которые имеют особое природоохранное, научное, культурное, эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение, которые изъяты решением государственной власти полностью или частично из хозяйственного пользования и для которых установлен режим особой охраны. К ООПТ относятся государственные природные заповедники, национальные парки, природные парки, государственные природные заказники, памятники природы, дендрологические памятники и ботанические сады, лечебно-оздоровительные местности курорты. Правительство РФ и органы исполнительной власти могут устанавливать и иные категории особо охраняемых территорий, которые включают городские леса, городские парки, памятники садово-паркового искусства, охраняемые речные системы, охраняемые природные ландшафты.

На территории СП «Село Новослободск» особо охраняемые природные территории отсутствуют.

### I.III.2 Водоохраные зоны и прибрежные полосы водных объектов

В соответствии с Водным Кодексом РФ водоохранными зонами являются территории, которые примыкают к береговой линии морей, рек, ручьев, каналов, озер, водохранилищ и на которых устанавливается специальный режим осуществления хозяйственной и иной деятельности в целях предотвращения загрязнения, засорения, заиления указанных водных объектов и истощения их вод, а также сохранения среды обитания водных биологических ресурсов и других объектов животного и растительного мира.

В границах водоохранных зон устанавливаются прибрежные защитные полосы, на территориях которых вводятся дополнительные ограничения хозяйственной и иной деятельности.

Ширина водоохраной зоны рек или ручьев устанавливается от их истока для рек или ручьев протяженностью:

- рек и ручьев длиной менее 10 км составляют 50 м;

- от 10 км до 50 км - в размере 100 метров;

- от 50 км и более - в размере 200 метров.

Для реки, ручья протяженностью менее 10 км от истока до устья водоохранная зона совпадает с прибрежной защитной полосой. Радиус водоохраной зоны для истоков реки, ручья устанавливается в размере 50 метров.

Ширина водоохраной зоны озера, водохранилища, за исключением озера, расположенного внутри болота, или озера, водохранилища с акваторией менее 0,5 квадратного километра, устанавливается в размере пятидесяти метров. Ширина водоохраной зоны водохранилища, расположенного на водотоке, устанавливается равной ширине водоохраной зоны этого водотока.

Водоохранные зоны, прибрежные защитные и береговые полосы рек

Таблица 4

| № п/п | Наименование водоема | Длина реки, км2 | Ширина водоохраной зоны, м | Ширина прибрежной полосы, м | Ширина береговой полосы, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | река Драгожань | 29 | 100 | 50 | 20 |
| 2. | река Которянка | 26 | 100 | 50 | 20 |
| 3. | ручьи б/н | менее 10 км | 50 | 50 | 5 |

В границах водоохранных зон запрещается:

1.    использование сточных вод для удобрения почв;

2. размещение кладбищ, скотомогильников, мест захоронения отходов производства и потребления, радиоактивных, химических, взрывчатых, токсичных, отравляющих и ядовитых веществ;

3.осуществление авиационных мер по борьбе с вредителями и болезнями растениями;

4. движение и стоянка транспортных средств (кроме специальных транспортных средств), за исключением их движения по дорогам и  стоянки на дорогах и в специально оборудованных местах, имеющих твердое покрытие.

В границах водоохранных зон допускаются проектирование, размещение, строительство, реконструкция, ввод в эксплуатацию, эксплуатация хозяйственных и иных объектов при условии оборудования таких объектов сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения и истощения вод в соответствии с водным законодательством и законодательством в области охраны окружающей среды.

В пределах защитных прибрежных полос дополнительно к ограничениям, перечисленным выше, запрещается:

1. распашка земель;

2. размещение отвалов размываемых грунтов;

3. выпас сельскохозяйственных животных и  организация для них летних лагерей, ванн.

В соответствии с требованиями Земельного кодекса РФ существует право ограниченного пользования чужим земельным участком (сервитут) в части обеспечения свободного доступа к прибрежной защитной полосе.

В соответствии с  Земельным кодексом РФ  об оборотоспособности земельных участков запрещается приватизация земельных участков в пределах береговой полосы, установленной в соответствии с Водным кодексом РФ.

### I.III.4 Историко-культурные планировочные ограничения

Согласно данным, предоставленным Министерством культуры Калужской области письмо  от 14.09.2012 г. № 13/2236-12 на территории сельского поселения «Село Новослободск» имеются следующие объекты культурного наследия, указанные в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Наименование объекта | Датировка объекта | Местонахождение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| Выявленные объекты культурного наследия |  |  |  |
| 1. | Братская могила | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 | село Зимницы |
| 2. | Братская могила | Решение малого Совета Калужского областного Совета народных депутатов от 22.05.1992. №76 | дер. Каменка |

На территории МО СП «Село Новослободск» градостроительная деятельность на территории памятников культуры должна осуществляться в  соответствии с Федеральным законом № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации».

### I.III.5 Оценка территории по санитарно-гигиеническим ограничениям

Состояние воздушного бассейна

На территории МО СП «Село Новослободск» отсутствуют потенциально опасные объекты (в соответствии с перечнем ПОО Калужской области, утвержденным комиссией КЧСиПБ при Правительстве Калужской области, протокол № 10 от 29 ноября 2006 года), подлежащие декларированию.

Состояние воздушного бассейна является одним из основных факторов, определяющих экологическую ситуацию и условия проживания населения.

Антропогенное воздействие на территорию поселения оказывает транспортный комплекс.

1. Машинно-тракторный парк. Выброс загрязняющих веществ неорганизованный. На территории происходит выброс следующих веществ: азота диоксид, азота оксид, углерод твердый, серы диоксид, углерода оксид.

Автомобильный транспорт является одним из основных источников загрязнения атмосферы поселения. По территории проходят автодороги общего пользования регионального и местного значения. Выбросы двигателей автомобилей, содержащие двуокись азота, окись углерода, сернистый ангидрит, углеводороды оказывают негативное воздействие на видимость и прозрачность атмосферного воздуха, также влияют на возрастание величины рН осадков. Загрязняющие вещества от выбросов автотранспорта распространяются от автомобильных дорог на расстояние до 300 м. Основной причиной загрязнения воздушного бассейна выбросами автотранспорта является, в большей степени, увеличение его количества.

Состояние почвенного покрова

На территории МО СП «Село Новослободск» расположены 2 объекта влияющие на состояние почвенного покрова:

- 1 кладбище;

- 1 скотомогильник.

По данным администрации МО СП «Село Новослободск» на территории сельского поселения расположено 1 сельское кладбище:

- село Зимницы, площадь 3,6 га, размер санитарно-защитной зоны 50 м, степень заполнения 70 %.

По данным комитета ветеринарии по Калужской области письмо  от 06.09.2012 г. № 1171-12 на территории МО СП «Село Новослободск» имеется 1 скотомогильник:

1. Село Новослободск (действующий, дата ввода в эксплуатацию 1996 г.) – собственник Администрация сельского поселения с. Новослободск. Место расположения: 1500 м на восток от с. Зимницы и 1000 м восточнее дороги Зимницы-Маклаки, заполнен на 30 %.

Так же на территории муниципального образования в  селе Зимницы, дер. Каменка и дер. Слободка (1936 г.),  было зарегистрировано особо опасное заболевание сибирская язва среди крупного рогатого скота, информация о местах захоронения трупов павших животных от данной болезни на местности отсутствует, в связи с чем, в случае ведения земляных работ на территории указанных населенных пунктов, необходимо рассмотреть со службой Роспотребнадзора по Калужской области вопрос по профилактики данного заболевания среди населения, а в случае обнаружения останков животных при проведении земляных работ, необходимо сообщить в комитет ветеринарии.

Система управления, учета и контроля за местами захоронения биологических отходов на территории муниципального образования соответствует существующим требованиям и ветеринарно-санитарным правилам сбора, утилизации и уничтожения биологических отходов. Правила согласованы заместителем главного государственного санитарного врача РФ, утверждены главным государственным ветеринарным инспектором РФ и зарегистрированы в министерстве юстиции РФ 5 января 1996 г. № 1005.

Санитарная очистка территории

На основании генеральной схемы очистки территории населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения «Село Новослободск» от 10.12.12 г № 78, вывоз твердых бытовых отходов (ТБО) на территории муниципального образования осуществляется МУП «Благоустройство».

Утилизацию отходов предлагается производить на полигоне ТБО, расположенном в южной части посёлка Думиничи, правее автодороги М3  «Украина» - п. Думиничи - ст. Думиничи (санитарно-защитная зона – 1000 м).            Эксплуатируется с 1993 года, проектная расчетная вместимость  67 тыс. тон. Процент заполненности  на 01.01.2013 составляет 35,2 %.

Для обеспечения должного санитарного уровня населенных мест и более эффективного использования парка специализированных машин бытовые отходы с территории МО СП «Село Новослободск» удаляются по следующей схеме:

- не реже 1 раза в трое суток при температуре наружного воздуха до +5 0С и ежедневно при температуре выше +5 0С;

- одной машиной и двумя рабочими;

- крупногабаритные отходы вывозятся по мере накопления, но не реже одного раза в месяц.

Схема очистки населенных пунктов МО СП «Село Новослободск»

Таблица 6

| Наименование населенного пункта | Дни вывоза | Место расположения контейнеров |
| --- | --- | --- |
| с. Новослободск | пон., среда, пятн. | в центральной части села |

Для сбора и временного хранения ТБО, генеральной схемой очистки территории муниципального образования, определено следующее количество контейнерных площадок

Таблица 7

| № п/п | Населенный пункт | Число контейнерных площадок | Количество контейнеров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Новослободск | 1 | 8 |

Санитарно-защитные зоны предприятий

В соответствии с СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека, необходимо отделять от жилой застройки, ландшафтно-рекреационной зоны, зоны отдыха санитарно-защитными зонами (СЗЗ).

Территория санитарно-защитной зоны предназначена для:

- обеспечения снижения уровня воздействия до требуемых гигиенических нормативов по всем факторам воздействия за ее пределами (ПДК, ПДУ);

- создания санитарно-защитного барьера между территорией предприятия (группы предприятий) и территорией жилой застройки;

- организации дополнительных озелененных площадей, обеспечивающих экранирование, ассимиляцию и фильтрацию загрязнителей атмосферного воздуха и повышения комфортности микроклимата.

Промышленные предприятия должны иметь утвержденные проекты санитарно-защитных зон.

На территории сельского поселения «Село Новослободск» отсутствуют предприятия, группы предприятий, их отдельные здания и сооружения с технологическими процессами, являющимися источниками негативного воздействия на среду обитания и здоровье человека.

Зона санитарной охраны источников питьевого водоснабжения

Источником хозяйственно питьевого водоснабжения являются подземные воды. В соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 источники водоснабжения должны иметь зоны санитарной охраны (ЗСО).

Основной целью создания и обеспечения режима в ЗСО является санитарная охрана от загрязнения источников водоснабжения и водопроводных сооружений, а также территорий, на которых они расположены. Зоны санитарной охраны организуются в составе трех поясов. Первый пояс (строгого режима) включает территорию расположения водозаборов, площадок всех водопроводных сооружений и водоподводящего канала. Второй и третий пояса (пояса ограничений) включают территорию, предназначенную для предупреждения загрязнения воды источников водоснабжения.

В каждом из трех поясов, а также в пределах санитарно-защитной полосы, соответственно их назначению, устанавливается специальный режим и определяется комплекс мероприятий, направленных на предупреждение ухудшения качества воды, которые определены СанПиН 2.1.4.1110-02 «Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов питьевого назначения» и СНиП 2.04.02-84 «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения». Зона санитарной охраны 1 пояса подземных источников водоснабжения составляет – 30 м. Границы 2 пояса зоны подземного источника водоснабжения устанавливаются расчетом.

Основные мероприятия на территории ЗСО:

- территория первого пояса ЗСО должна быть спланирована для отвода поверхностного стока за ее пределы, озеленена, ограждена и обеспечена охраной. Дорожки к сооружениям должны иметь твердое покрытие;

- во втором и третьем поясе: выявление, тампонирование или восстановление всех старых, бездействующих, дефектных или неправильно эксплуатируемых скважин, представляющих опасность в части возможности загрязнения водоносных горизонтов. Бурение новых скважин и новое строительство, связанное с нарушением почвенного покрова, производится при обязательном согласовании с центром государственного санитарно-эпидемиологического надзора; запрещение закачки отработанных вод в подземные горизонты, подземного складирования твердых отходов и разработки недр земли.

Не допускается: размещение кладбищ, скотомогильников, полей ассенизации, полей фильтрации, навозохранилищ, силосных траншей, животноводческих и птицеводческих предприятий и других объектов, обусловливающих опасность микробного загрязнения подземных вод; применение удобрений и ядохимикатов; рубка леса главного пользования и реконструкции.

### I.III.6 Охранные коридоры коммуникаций

В соответствии со строительными нормами и правилами все инженерные сети (водоводы, канализационные коллекторы, высоковольтные линии электропередач, теплосети, газопроводы) необходимо обеспечить санитарными зонами во избежание несчастных случаев, аварий и прочих возможных неисправностей.

В соответствии с нормативными документами для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации систем газоснабжения и предотвращения аварий и несчастных случаев устанавливают охранные зоны вдоль трасс наружных газопроводов и сооружений систем газоснабжения в виде участка земной поверхности, ограниченной условными линиями, проходящими на расстоянии 15 метров.

Для обеспечения бесперебойного электроснабжения потребителей требуется установление особого режима охраны электрических сетей и его неукоснительного соблюдения всеми предприятиями, организациями, учреждениями и гражданами. В соответствии с нормативными документами, для обеспечения сохранности, создания нормальных условий эксплуатации электрических сетей и предотвращения несчастных случаев, устанавливаются охранные зоны:

1. Вдоль воздушных линий электропередачи в виде земельного участка и воздушного пространства, по обе стороны линии от крайних проводов на расстоянии: - для линий напряжением до 1000 В - 2 метра, до 20 кВ - 10 метров, 35 кВ - 15 метров, 110 кВ - 20 метров, 220 кВ - 25 метров.

2. Вдоль подземных кабельных линий электропередачи в виде земельного участка, по обе стороны от кабелей на расстоянии 1 метра.

3. В охранных зонах электрических сетей без письменного согласия предприятий (организаций) в ведении которых находятся эти сети, запрещается:

- производить строительство, капитальный ремонт, реконструкцию или снос любых зданий и сооружений;

- осуществлять всякого рода погрузочно-разгрузочные, взрывные, мелиоративные работы, производить посадку и вырубку деревьев и кустарников, располагать полевые станы, устраивать загоны для скота;

- совершать проезд машин и механизмов, имеющих общую высоту от поверхности дороги более 4,5 метра (в охранных зонах воздушных линий электропередач);

- производить земляные работы на глубине более 0,3 метра, а также планировку грунта (в охранных зонах подземных кабельных линий электропередач).

Во избежание несчастных случаев и повреждения оборудования запрещается:

- размещать автозаправочные станции и хранилища горюче-смазочных материалов в охранных зонах электрических сетей;

- посторонним лицам находиться на территории и в помещениях электросетевых сооружений, открывать двери и люки электросетевых сооружений, производить переключения и подключения в электрических сетях;

- загромождать подъезды и подходы к объектам электрических сетей;

- набрасывать на провода, опоры и приближать к ним посторонние предметы, а также подниматься на опоры;

- устраивать всякого рода свалки (в охранных зонах электрических сетей и вблизи них);

- складировать корма, удобрения, солому, торф, дрова и другие материалы, разводить огонь (в охранных зонах воздушных линий электропередачи);

- устраивать спортивные площадки, стадионы, рынки, стоянки всех видов машин и механизмов.

В пределах санитарно-защитной полосы водовода должны отсутствовать источники загрязнения почвы и грунтовых вод. Не допускается прокладка водоводов по территории свалок, полей ассенизации, полей фильтрации, кладбищ, скотомогильников, а также прокладка магистральных водоводов по территории промышленных и сельскохозяйственных предприятий.

## I.IV Современное использование территории сельского поселения

Сельское поселение «Село Новослободск» расположено на территории Думиничского района Калужской области. Центр сельского поселения – с. Новослободск находится в 11 км северо-западнее от посёлка Думиничи. Сельское поселение пересекают автомобильные дороги регионального значения «Людиново-Букань-Новослободск», М-3 «Украина» - «Брынь-Зимницы-Новослободск» и М-3 «Украина» - Новослободск – д. Высокое.

В состав сельского поселения «Село Новослободск» входят следующие населенные пункты: село Новослободск, село Зимницы, деревня Слободка, деревня Каменка.

### I.IV.1 Целевое назначение земель сельского поселения

В соответствии с Земельным кодексом  Российской Федерации, глава 1, статья 7 «Состав земель в Российской Федерации» земли в Российской Федерации по целевому назначению подразделяются на следующие категории:

- земли сельскохозяйственного назначения;

- земли населенных пунктов;

- земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения;

- земли особо охраняемых территорий и объектов;

- земли лесного фонда;

- земли водного фонда;

- земли запаса.

Современное состояние рассматриваемой территории по целевому назначению земель основывается преимущественно на материалах базы государственного кадастра недвижимости 2012 года, публичной кадастровой карты, данных инвентаризации сельскохозяйственных угодий территории МО СП «Село Новослободск» 2005 года и материалов лесоустройства ГКУКО Думиничского лесничества 2008 года.

Современное распределение земель по категориям сельского поселения представлено в таблице № 6.

Таблица № 8

| № п/п | Категория земель | Площадь га | Процент (%) к общей площади МО |
| --- | --- | --- | --- |
| Общая площадь территории сельского поселения |  | 7173,0 | 100 % |
| 1. | Земли сельскохозяйственного назначения | 4274,4 | 59,6 % |
| 2. | Земли населенных пунктов | 499, 1 | 7 % |
| 3. | Земли промышленности, энергетики, транспорта, связи, радиовещания, телевидения, информатики, земли для обеспечения космической деятельности, земли обороны, безопасности и земли специального назначения | 22,8 | 0,3 % |
| 4. | Земли особо охраняемых территорий и объектов | 0 | 0 |
| 5. | Земли лесного фонда | 2363, 5 | 32,9 % |
| 6. | Земли водного фонда | 13,2 | 0,2 % |
| 7. | Земли запаса | 0 | 0 |

### I.IV.2 Современная функциональная и планировочная организация сельского поселения

Градостроительный кодекс РФ относит Генеральные планы поселений к разряду документов территориального планирования, в которых устанавливаются функциональные зоны, зоны планируемого размещения объектов капитального строительства для государственных или муниципальных нужд, зоны с особыми условиями использования территории.

Градостроительный Кодекс указывает следующие виды и состав функциональных зон:

- жилые;

- общественно-деловые;

- производственные;

- зоны инженерной и транспортной инфраструктур;

- зоны сельскохозяйственного использования;

- зоны рекреационного назначения;

- зоны особо охраняемых территорий;

- зоны размещения военных объектов;

- иные виды территориальных зон.

Градостроительный Кодекс РФ предполагает, что подготовленный и надлежащим образом утвержденный генеральный план поселения служит основанием для проведения градостроительного зонирования территории.

Поскольку генеральный план поселения не является документом прямого действия, реализация его положений осуществляется через разработку правил землепользования и застройки, проектов планировки и межевания территорий элементов планировочной структуры, градостроительных планов земельных участков. Поэтому назначенный для застройки участок относится к какой-либо функциональной зоне генерального плана, получает градостроительные регламенты и разрешенный вид строительных преобразований из правил землепользования и застройки, приобретает точные юридически оформляемые границы из проектов планировки и межевания территории и, наконец, делится на застраиваемую и свободную от застройки части в градостроительном плане земельного участка.

В нижеследующей таблице представлены численные значения функциональных зон в пределах каждого населенного пункта сельского поселения.

Функциональные зоны в населенных пунктах сельского поселения.

Таблица 9

| Название зоны | Зонирование территории н.п. га |
| --- | --- |
|  | Существующее положение |
| Суммарно по населенным пунктам сельского поселения |  |
| Жилая | 287,8 |
| Общественно-деловая | 5,0 |
| Сельскохозяйственного использования | 184,9 |
| Производственная | 10,8 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 6,4 |
| Рекреационная | 0,6 |
| Особо охраняемых территорий | 0 |
| Специального назначения | 3,6 |
| Общая площадь | 499,1 |
| село Новослободск |  |
| Жилая | 14,4 |
| Общественно-деловая | 4,2 |
| Сельскохозяйственного использования | 4,5 |
| Производственная | 2,6 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,4 |
| Рекреационная | 0,5 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 26,6 |
| село Зимницы |  |
| Жилая | 122,1 |
| Общественно-деловая | 0,8 |
| Сельскохозяйственного использования | 97,0 |
| Производственная | 1,9 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 3,7 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 3,6 |
| Общая площадь | 229,1 |
| деревня Слободка |  |
| Жилая | 78,2 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 43,5 |
| Производственная | 6,3 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 1,5 |
| Рекреационная | 0,1 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 129,6 |
| деревня Каменка |  |
| Жилая | 73,1 |
| Общественно-деловая | 0 |
| Сельскохозяйственного использования | 39,9 |
| Производственная | 0 |
| Инженерной инфраструктуры | 0 |
| Транспортной инфраструктуры | 0,8 |
| Рекреационная | 0 |
| Специального назначения | 0 |
| Общая площадь | 113,8 |

### I.IV.3 Жилищный фонд

Жилищный фонд МО СП «Село Новослободск» по состоянию на 01.01.2012 г. (по данным Администрации Муниципального образования) составил 12000 м2 общей площади. По форме собственности разделяется на частную и муниципальную.

### I.IV.4 Культурно-бытовое обслуживание

Характеристика основных существующих учреждений обслуживания

Муниципальное образование «Село Новослободск» обладает системой предприятий культурно-бытового обслуживания на довольно высоком уровне.

Ниже представлена характеристика основных существующих учреждений обслуживания.

Современное состояние сети культурно-бытового обслуживания МО СП «Село Новослободск» приведено по материалам отделов Администрации сельского поселения по состоянию на 01.01.2012 г.

Образование и воспитание

Образовательная система МО СП «Село Новослободск» – совокупность воспитательных и образовательных учреждений, призванных удовлетворить запросы людей и хозяйственного комплекса поселения в образовательных услугах и качественно специальном образовании.

Детские дошкольные учреждения. В настоящее время на территории муниципального образования расположен один детский сад в селе Новослободск. Детский сад «Солнышко» находится в здании Новослободской средней школы дом 20Б. Здание типовое, 1980 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 30 %.  Проектная вместимость – 100 мест,  количество детей в нем в настоящее время – 50 человек.

Общеобразовательные школы. На территории муниципального образования СП «Село Новослободск» функционирует МОУ «Новослободская средняя общеобразовательная школа», расположенная по адресу: с. Новослободск д.20Б. Здание типовое, 1980 года постройки, техническое состояние удовлетворительное, износ составляет 30 %.  Проектная вместимость – 1000 мест,  количество учащихся в настоящее время – 110 человек.

Внешкольные учреждения. Важная роль в системе воспитания и образования детей принадлежит внешкольным учреждениям. В настоящий момент данные учреждения полностью отсутствуют на территории сельского поселения.

Учреждения здравоохранения

В настоящее время на территории муниципального образования расположены следующие учреждения здравоохранения:

Таблица № 10

| Наименование учреждения | Адрес | Численность обслуживающего персонала | Характеристика строения учреждения Знание: типовое, специальное, приспособленное |
| --- | --- | --- | --- |
| Новослободская участковая больница («Палаты сестринского ухода») | с. Новослободск д.11В | 23 | типовое |
| ФАП с. Зимницы | с. Зимницы, ул. Новые Зимницы д.51 | 2 | приспособленное |
| Новослободская поликлиника | с. Новослободск д.14 | 5 | типовое |

Учреждения культуры

Сфера культуры и искусства представлена следующими объектами:

- дом культуры в селе Новослободск. Вместимость составляет 700 мест, здание – типовое специальное, 1978 года постройки.

- дом культуры в селе Зимницы. Вместимость составляет 100 мест. Здание типовое, 1972 года постройки.

- библиотека в селе Новослободск. Количество книжного фонда составляет 12 239 томов, находится в здании Новослободского сельского дома культуры.

- библиотека в селе Зимницы. Количество книжного фонда составляет

6 123 томов, здание приспособленное, 1974 года постройки.

Спортивные сооружения

Из существующих спортивных сооружений на территории сельского поселения «село Новослободск»:  спортивный зал в здании Новослободской средней школы.

Торговля и общественное питание

Предприятия торговли представлены 9-ю объектами розничной торговли:

- село Новослободск – 7 магазинов;

-село Зимницы – 2 магазина.

Дислокация подразделений пожарной охраны

Сельское поселение «Село Новослободск» обслуживает пожарная часть ПЧ-32

п. Думиничи Думиничского района. В гараже пожарного депо имеется 2 АЦ теплый бокс на 3 хода. В боевом расчете имеется 2 автомашины АЦ-40(Урал)-1 шт., АЦ-40 (ЗИЛ)-1 шт. Зона обслуживания пожарного депо – 12 км.

Так же на территории сельского поселения «Село Новослободск»:

- создана  добровольная пожарная команда (ДПК) – ДПК МО «Сельское поселение с. Новослободск», штатная численность команды -2 человека, техника- АЦ-40(130).

Время прибытия первого подразделения к месту вызова в сельском поселении не превышает 20 минут, в соответствии с требованием ст.76 Федерального закона от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

### I.IV.5 Анализ транспортного обслуживания территории

Внешние транспортно-экономические связи сельского поселения «Село Новослободск» осуществляются автомобильным  транспортом.

Автомобильные дороги

Транспортные связи административного центра сельского поселения села Новослободск обеспечивают дороги регионального значения общего пользования «Людиново-Букань-Новослободск» и М-3 «Украина» - «Брынь-Зимницы-Новослободск» и М-3 «Украина» - Новослободск – д. Высокое.

Перечень автомобильных дорог, являющихся собственностью Калужской области расположенных на территории сельского поселения

Таблица 11

| № п/п | Наименование автомобильной дороги | Общая протяженность автодороги | Средняя ширина, м | № технической категории |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | М-3 «Украина» - «Брынь-Зимницы-Новослободск» | 24,55 | 19,0 | IV |
| 2. | М-3 «Украина» - Новослободск – д. Высокое | 2,00 | 10,0 | V |
| 3. | Людиново-Букань-Новослободск | 2,79 | 15,0 | V |

Улично-дорожная сеть населенных пунктов представляет собой систему продольных и поперечных улиц, обеспечивающих транспортную связь между жилыми и иными зонами, и обеспечивающих выполнение основной работы пассажирского транспорта, выход на внешние автомобильные дороги.

Имеются следующие автобусные маршруты: пос. Думиничи - село Новослободск – дер. Маклаки, протяженность маршрута составляет 32 км, количество машин на маршруте 1 ед., количество рейсов в день - 6, марка машины ПАЗ, вместимость 28 человек и маршрут «Школьный автобус» - село Новослободск – село Зимницы.

Железнодорожный транспорт

В юго-западной части сельского поселения проходит железнодорожная  ветка линии московско-смоленского участка московской железной дороги, филиал ОАО «Российские железные дороги» железная дорога «Киров – Сухиничи». На территории муниципального образования железнодорожные станции, остановочные пункты и железнодорожные  переезды  отсутствуют.

## II. Социально-экономическая характеристика сельского поселения

### II. I. Население

Анализ демографической ситуации является одной из важнейших составляющих оценки социально-экономического развития территории, и во многом определяют производственный потенциал сельского поселения.

Постоянное население муниципального образования на 01.01.2012 года составляет 1654  чел.

Динамика численности населения

по сельскому поселению, тыс. чел.

Таблица 12

| 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,7 | 1,7 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 | 1,7 |

Динамика численности населения по населенным

пунктам сельского поселения, чел.

Таблица 13

| Населенный пункт | 2011 | 2012 |
| --- | --- | --- |
| с. Новослободск | 1356 | 1342 |
| с. Зимницы | 256 | 255 |
| д. Слободка | 41 | 47 |
| д. Каменка | 10 | 10 |
| Всего по СП | 1663 | 1654 |

В течение последних 10 лет в сельском поселении рост численности населения практически не изменяется.

### II. II. Экономическая база

Экономическая база сельского поселения представлена 22-мя предприятиями различных форм собственности. По отраслевому и функциональному виду деятельности предприятия сельского поселения можно разделить на: производственные, торговые и прочие.

В нижеследующей таблице представлен перечень предприятий и организаций, расположенных и осуществляющих свою деятельность на территории МО СП «Село Новослободск».

Таблица 14

| № п/п | Наименование организации | Место расположения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| Производственные предприятия и организации |  |  |  |
| 1. | ООО «Новослободская механизированная пекарня» | с. Новослободск | Производство хлебобулочных и кондитерских изделий |
| Торговые предприятия и организации |  |  |  |
| 2. | ИП «Шарапов» | с. Новослободск | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 3. | ИП «Афанасенков» | с. Новослободск | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 4. | ИП «Петраков» | с. Новослободск | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 5. | ИП «Ерошкина» | с. Новослободск | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 6. | ООО «ЭОЛ» | с. Новослободск | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 7. | ИП «Пельников» | с. Зимницы | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 8. | ИП «Кочетыкова» | с. Зимницы | Торговля продуктами питания и товарами народного потребления |
| 9. | ООО «Ритуал» | с. Новослободск | Торговля товарами ритуального назначения |
| Прочие предприятия и организации |  |  |  |
| 10. | Админстрация МО СП «Село Новослободск» | с. Новослободск | Предоставление услуг населению |
| 11. | Новослободская участковая больница | с. Новослободск | Предоставление услуг населению |
| 12. | Новослободская поликлиника | с. Новослободск | Предоставление услуг населению |
| 13. | Фельдшерско-акушерский пункт | с. Зимницы | Предоставление услуг населению |
| 14. | Областной дом престарелых и инвалидов | с. Новослободск | Предоставление услуг населению |
| 15. | Библиотека | с. Зимницы | Предоставление услуг населению |
| 16. | Новослободская средняя школа | с. Новослободск | Предоставление услуг населению |
| 17. | Дом культуры (библиотека) | с. Новослободск | Предоставление услуг населению |
| 18. | Церковь «Благодать» ХВЕП | дер. Слободка | Предоставление услуг населению |
| 19. | Молитвенный дом в честь Живоначальной троицы | с. Зимницы | Предоставление услуг населению |
| 20. | Котельная | с. Новослободск | Предоставление услуг населению |
| 21. | Почта | с. Новослободск | Предоставление услуг населению |
| 22. | Баня | с. Новослободск | Предоставление услуг населению |

## II.IV Инженерно-техническая база

### II.IV.1 Водоснабжение и водоотведение

Централизованная система водоснабжения расположена в c. Новослободск, с. Зимницы.

Система водоснабжения с. Новослободск.

Водоснабжение села осуществляется посредством комплекса сооружений по выводу подземных вод (водозаборных сооружений) от одной водонапорной башни, расположенной на юге от села Новослободск производительностью

18 м3/ч. Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %. Протяженность сельских водопроводных сетей составляет ориентировочно 6,0 км.,  диаметром труб от 50 до 100 мм. Материал труб – металл, асбоцемент, пластик.

Система водоснабжения с. Зимницы.

Водоснабжение села осуществляется одной водонапорной башни, расположенной в северной части села производительностью 18 м3/ч.

Обеспеченность централизованным водоснабжение составляет 100 %.    Протяженность водопроводных сетей составляет 5,0  км, диаметром труб от 50 - 100 мм. Материал труб – сталь, чугун, полиэтилен.

Объекты водоснабжения находятся в ведении и эксплуатации ООО  «Калугаоблводоканал».

В дер. Слободка и дер. Каменка в настоящее время отсутствует централизованная система водоснабжения.

Согласно СанПиН 2.1.4.1074-01. определяются гигиенические требования и нормативы качества питьевой воды:

1. Питьевая вода должна быть безопасна в эпидемическом и радиационном отношении, безвредна по химическому составу и иметь благоприятные органолептические свойства.

2. Качество питьевой воды должно соответствовать гигиеническим нормативам перед ее поступлением в распределительную сеть, а также в точках водоразбора наружной и внутренней водопроводной сети.

3. Безопасность питьевой воды в эпидемическом отношении определяется ее соответствием нормативам по микробиологическим и паразитологическим показателям.

На территории МО СП «Село Новослободск» в селе Новослободск имеется централизованная система канализации.

Система канализации – самотечная. Протяженность канализационной сети составляет 7,0 км.  На данный момент обеспеченность централизованной системой канализаций составляет около 100 %. Коммунально-бытовые стоки поступают на очистные сооружения (поля фильтрации) расположенные в южной части села. На данный момент состояние очистных сооружений оценивается как удовлетворительное.

### II.IV.2 Газоснабжение и теплоснабжение

На территории МО СП «Село Новослободск» газифицированы три населенных пунктов – с. Новослободск, с. Зимницы, дер. Слободка.

Газоснабжение села Новослободск, села Зимницы и дер. Слободка осуществляется от ГРС Которец.

Подача газа потребителям осуществляется по трех ступенчатой схеме.

### II.IV.3 Электроснабжение и связь

Услуги по передаче электрической энергии осуществляет «филиал Калугаэнерго» ОАО «Межрегиональная сетевая компания Центра и Приволжья». Электроснабжение сельского поселения «Село Новослободск» осуществляется от подстанции 10/35/110 кВ «Маклаки».

Потребителями электроэнергии на рассматриваемой территории являются население, сельскохозяйственные потребители и объекты строительства.

Распределение электроэнергии потребителям производится, как непосредственно с шин подстанции, так и через распределительные пункты и трансформаторные подстанции.

Существует возможность присоединения дополнительных мощностей. Техническое состояние сетей электроснабжения - удовлетворительное.

Телефонизация

Услуги телефонной связи в сельском поселении «Село Новослободск» предоставляются Калужским филиалом ОАО  «Ростелеком» посредством аналоговой коммуникационной телефонной станции  (далее – АТС), расположенную в с. Новослободск.  Состояние оборудования АТС удовлетворительное. Связь между АТС осуществляется через центральную районную АТС по медным кабелям с использованием цифровых систем передачи.

На территории сельского поселения предоставляются услуги операторов сотовой связи: «Билайн», «Мегафон».

Радиофикация

Услуги проводного радиовещания на территории Думиничского района не предоставляются. Услуги эфирного УКВ ЧМ вещания на территории СП «Село Новослободск» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ» и коммерческие компании-вещатели. Осуществляется вещание общегосударственных и региональных радиопрограмм. В том числе: «Радио России» (66,23 МГц), «Маяк» (68,60 МГц), «Ника-FM» (103,1 МГц), «Радио Шансон» (71,72 МГц), «Русское Радио» (102,1 МГц), «Ретро FM» (73,25 МГц), «Авторадио» (101,1 МГц), «Европа+» (102,6 МГц). Вещание ведется передатчиками радиопередающих станций, расположенных в г. Сухиничи.

Телевидение

Услуги эфирного телевизионного вещания на территории СП «село Новослободск» предоставляет Филиал ФГУП РТРС «ОРТПЦ». Осуществляется вещание телевизионных программ «Первый канал» (4 ТВК), «ТК Россия» (9 ТВК), «Культура» (12 ТВК), «НТВ» (32 ТВК), «Ника-ТВ» (21 ТВК), «СИНВ» (34 ТВК), «ТНТ» (44 ТВК), «ТВЦ» (49 ТВК). Телевизионное вещание ведется от ретрансляторов радиотелевизионных передающих станций, расположенных в г. Сухиничи. Кроме того на территории сельского поселения возможен прием программ спутникового телевизионного и радиовещания. С 2013 года в рамках реализации федерального проекта планируется переход на цифровое эфирное теле- и радиовещание с сопутствующим увеличением количества транслируемых каналов и улучшением их качественных характеристик.

Почтовая связь

Сельское поселение «Село Новослободск» обслуживается сельским отделением почтовой связи, расположенным в селе Новослободск. Перечень предоставляемых услуг почтовой связи: прием и вручение почтовых отправлений; продажа знаков почтовой оплаты, открыток, печатной продукции; денежные переводы; выплата (доставка) пенсий и социальных пособий; прием коммунальных и других видов платежей; подписка на периодические издания и другие услуги.

### Список используемой литературы:

1. ФЗ «Об охране окружающей среды». 2002 г.

3.	Федеральный закон от 24 июня 2008 г. N 93-ФЗ "О внесении изменения в статью 64 Федерального закона "Об охране окружающей среды".

4.	Федеральный закон от 06.10.03 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ».

5.	ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях», 1995 г.

6.	Земельный кодекс РФ  от  25.10.2001 г. № 136-ФЗ.

7.	Градостроительный кодекс РФ от 29.12.2004 г. № 190-ФЗ.

8.	Лесной кодекс РФ от 04.12.2006 г. № 200-ФЗ.

9.	Водный кодекс РФ от 03.06.06 № 74-ФЗ.

10. Приказ Министерства регионального развития РФ от 30.01.12 г. №19 «Об утверждении требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения, объектов местного значения»

11.	Постановление Губернатора Калужской области № 137 от 18.04.1997 г.

12.	Закон Калужской области от 05.07.06 № 229-ОЗ «Об административно-территориальном устройстве Калужской области».

13.	Доклад об использовании природных (минерально-сырьевых, водных, лесных) ресурсов и состоянии окружающей природной среды Калужской области в 2004 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, 2005 г.

14.	Областная целевая программа «Развитие физической культуры и спорта в Калужской области на 2007-2010 годы».

15.	Схемы территориального планирования Думиничского района, ПК «ГЕО», 2007-2010 гг.

16. Приказ Министерства регионального развития Российской Федерации от 30 января 2012 г. № 19 " Об утверждение требований к описанию и отображению в документах территориального планирования объектов федерального значения, объектов регионального значения и местного значения».

17.	 Доклад о состоянии природных ресурсов и охране окружающей среды на территории Калужской области в 2009 г. Министерство природных ресурсов Калужской области, Калуга, 2010 г.

18.	 Демография и ресурсы устойчивого развития Калужской области, В.А.Семенов, Обнинск, 2010 г.

19.	 Методическое пособие по расчету, нормированию и контролю выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух. С-Пб., 2002 г.

20.	 Охрана окружающей среды на предприятии. – Н.Д. Сорокин, С-Пб., 2005 г.

21.	 Региональные нормативы «Градостроительство. Планировка и застройка населенных пунктов Калужской области». Калуга, 2010 г.

22.	 Атлас Калужской области «Золотая Аллея». Калуга, 2001 г.

23.	 Красная книга Калужской области «Золотая аллея». Калуга, 2006 г.

24.	 Гигиеническая оценка качества почвы населённых мест. МУ 2.1.7.730-99.

25.	 Археологическая карта России, Калужская область. РАН ИА, М., 2006 г., стр. 62-64, 82.

26.	 Романенко Э.М., Филиппович В.Ф. и др., «Отчет о комплексной гидрогеологической, инженерно-геологической, геологической съемки с общими поисками, эколого-геохимическими и эколого-радиометрическими исследованиями» М 1:50 000. КЛГ. Областной геологический фонд № 2700.

27. Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Экологическая геоморфология». М. 2004 г.

28.	 Лихачева Э.А., Тимофеев Д.А. «Рельеф среды жизни человека» (экологическая геоморфология), М. 2002 г.